采购需求
一、采购标的 
1.本项目名称为河南交通职业技术学院双高计划——比亚迪产教融合实践中心建设项目。

2.采购标的需实现的功能：

通过纯电动汽车系列设备构建真实生产场景，学生可提前掌握纯电动汽车整车故障诊断、三电系统维护、车身电器实操等核心技能，毕业后能快速适配新能源汽车企业岗位需求，减少企业岗前培训成本。同时，企业可通过基地实训提前筛选适配人才，降低招聘与人才流失风险，形成“教育投入－技能输出－产业效益”的正向循环。

3.采购标的需实现的目标：

结合学校对新能源实训基地建设进行的系统规划和平台化管理需求，建设对接新能源汽车行业全产业链、科学化的新能源汽车技术专业群综合实训基地。对汽车学院M楼3楼的实训场地进行升级改造。通过整体规划，科学整合，打造智能新能源综合实训基地。改造后的基地既能服务于校内学生的新能源汽车实训教学，又能面向社会开展新能源汽车培训项目。

二、商务要求 
1.预算金额：1690000.00元

最高限价：1690000.00元

注：投标人报价不得高于预算金额（最高限价），否则其投标无效。
2.采购范围
：河南交通职业技术学院双高计划——比亚迪产教融合实践中心建设项目采购内容主要包括纯电动轿车整车模块化故障设置考核平台（核心产品）、纯电动车身电器系统实训台、纯电动汽车热泵空调和暖风实训台、三电域控集成平台、动力电池主动均衡器、交直流数字钳形表、双通道示波器、故障诊断仪、人员防护套装、一体化集成工量具套装等，具体采购内容详见第六章“采购需求”。

3.交货期：合同签订后60个工作日内到货安装调试完毕
4.交货地点：河南交通职业技术学院航海路校区

5.质量标准：合格并验收通过

6.质保期：1年

7.付款方式：设备验收合格，乙方开具全额发票，甲方一次性付清全部货款。

8.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
三、技术要求 

1.设备采购清单

  河南交通职业技术学院双高计划——比亚迪产教融合实践中心建设项目采购内容主要包括纯电动轿车整车模块化故障设置考核平台（核心产品）、纯电动车身电器系统实训台、纯电动汽车热泵空调和暖风实训台、三电域控集成平台、动力电池主动均衡器、交直流数字钳形表、双通道示波器、故障诊断仪、人员防护套装、一体化集成工量具套装，具体清单如下表所示。
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	纯电动轿车整车模块化故障设置考核平台（核心产品）
	1
	套

	2
	纯电动车身电器系统实训台
	2
	套

	3
	纯电动汽车热泵空调和暖风实训台
	2
	套

	4
	三电域控集成平台
	2
	套

	5
	动力电池主动均衡器
	2
	套

	6
	交直流数字钳形表
	10
	套

	7
	双通道示波器
	10
	台

	8
	故障诊断仪
	5
	台

	9
	人员防护套装
	10
	套

	10
	一体化集成工量具套装
	7
	套


2.技术参数要求
	序号
	设备名称
	详细参数
	单位
	数量

	1
	纯电动轿车整车模块化故障设置考核平台（核心产品）
	一、产品整体要求
平台包括比亚迪整车测试平台和故障设置平台。可实时检测与诊断原车高压多合一控（DC-DC,BMS,OBC,VCU,电机控制器，高压配电，电机总成，变速总成）、左车身控制单元（门锁系统、智能钥匙系统、灯光系统），右车身控制单元（空调系统、右侧灯光系统、网关），后车身控制单元（EPB系统）、ABS控制单元、EPS、交流充电口系统、直流充电口系统等的动、静态信号参数；可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接、交叉错接等故障，具备机械故障设置和无线故障设置功能。
二、产品参数要求
★1、在实车上安装嵌入式整车远程交互控制单元，投标文件需提供该控制单元的实物图或效果图。包括控制模块端子电压信号采集及发送装置、线路故障手动设置装置、通过远程无线方式无法采集的超电压范围的测量端子，以及传感器、执行器、电源等端子电压测量装置，可以设置系统常见的故障，可以实时采集及发送系统模块相关电压信号，投标文件需注明无线控制模块和信号采集模块芯片型号。使车辆在教学过程中适时发挥作用，提高课堂讲授的真实感。
★2、车辆和实训测试平台之间通过无线方式连接，采用独有的电压采集、模拟信号数字压缩、解析还原的方式远程数据传递，实训测试平台面板上可以测量到端子的电压与信号波形；在实训测试平台测量时对车辆运行没有任何影响。投标文件中附上无线数据传输功能的完整设计文档包含程序说明文件、硬件说明文件、电路板设计文件，便于用户基于该功能进行二次开发。
3、实训测试平台主框架采用金属材料制成，台面采用颗粒装饰面板，台面下有储物柜，实训测试平台下安装有万向脚轮，方便移动。
4、在实训测试平台上绘制系统线路图，在相应位置安装控制模块端子电压测量装置，方便测量所有关键信号的实时电压，方便连接示波器、万用表等测量工具。
5、手动故障设置装置采用U形连接端子式的机械故障设置方式，U形连接件配备保险保护装置，U形连接件也可以更换成不同电阻的连接件对电路进行虚接故障的设置。故障设置系统并配置高精度可调电阻可对任意一条线进行虚接和短路故障设置。
6、可以对高压多合一模块、左车身控制器、右车身控制器、电控冷却水泵、电池采样与执行单元、直流充电口、动力电池包、驱动电机、部分保险丝、油门踏板、低速风扇继电器、高速风扇继电器、LIN电子膨胀阀、大口径节流阀、PAD主机、PM2.5 测速仪、电动压缩机、高压PTC、主驾冷暖电机、副驾冷暖电机、模式门电机、蒸发器温度传感器、内外循环电机、蒸发器温度传感器、主驾吹脚通道温度传感器、副驾吹脚通道温度传感器、主驾吹面出风温度传感器、副驾吹面出风温度传感器、室内温度传感器、室外温度传感器、电动水阀总成、P+T传感器（蒸发器出口）、P+T传感器（动力电池出口）、压力传感器1（压缩机出口）、冷媒温度传感器1、冷媒温度传感器3、鼓风机调速模块、阳光传感器、蒸发器电子膨胀阀、双向电子膨胀阀、电磁阀控制端口5、电磁阀控制端口6、电磁阀控制端口1、电磁阀控制端口2、电磁阀控制端口3、电磁阀控制端口4、三合一传感器、三合一传感器等线路设置断路、虚接等故障。具体线路故障列表如下：
（1）充电系统故障点：
高压多合一
：BK45A/14
高压多合一
：BK45A/13
高压多合一：
BK45A/21
高压多合一：
BK45A/27
高压多合一：
BK45A/19
高压多合一：
BK45A/20
高压多合一：
BK45A/29
高压多合一：
BK45B/30
高压多合一：
BK45A/23
左车身控制器：KG64D/13
左车身控制器：KG64D/12
左车身控制器：KG64D/39
右车身控制器：Kg86E/17
右车身控制器：Kg86E/19
高压多合一
：BK45B/22
高压多合一
：BK45B/24
高压多合一
：BK45B/18
高压多合一
：BK45A/11
高压多合一
：BK45A/18
高压多合一
：BK45A/12
电池采样与执行单元：BK51A/8
电池采样与执行单元：BK51A/9
左车身控制器：KG86B/13
左车身控制器：KG86B/14
直流充电口：KB53B/5
直流充电口：KB53B/4
交流充电口：KB53A/1
交流充电口：KB53A/2
交流充电口：KB53A/7
交流充电口：KB53A/3
交流充电口：KB53A/4
交流充电口：KB53A/5
交流充电口：KB50/3
交流充电口：KB50/2
直流充电口：KB53B/2
直流充电口：KB53B/3
直流充电口：KB53B/7
直流充电口：KB53B/9
直流充电口：KB53B/11
直流充电口：KB53B/12
（2）动力电池系统故障点：
高压多合一：BK45A/14
高压多合一：BK45A/13
高压多合一：BK45B/13
高压多合一：BK45B/7
高压多合一：BK45B/25
高压多合一：BK45B/19
高压多合一：BK45A/1
动力电池包：BK51A/8
动力电池包：BK51A/9
动力电池包：BK51A/17
动力电池包：BK51A/18
动力电池包：BK51A/6
动力电池包：BK51A/5
动力电池包：BK51A/4
（3）驱动系统故障点：
高压多合一：BK45A/21
高压多合一：BK45A/27
高压多合一：BK45A/16
高压多合一：BK45A/5
右车身控制器：BG86B/25
右车身控制器：BG86B/26
电控冷却水泵：B43/2
电控冷却水泵：B43/3
（4）整车系统故障点：
高压多合一：BK45A/21
高压多合一：BK45A/27
高压多合一：BK45B/20
高压多合一：BK45B/26
高压多合一：BK45B/21
高压多合一：BK45B/27
高压多合一：BK45B/1
高压多合一：BK45B/2
高压多合一：BK45B/4
高压多合一：BK45B/3
高压多合一：BK45B/12
高压多合一：BK45B/6
高压多合一：BK45A/15
高压多合一：BK45A/17
高压多合一：BK45A/11
右车身控制器：BG86B/25
右车身控制器：BG86B/26
保险丝：UF10
保险丝：UF10
保险丝：UF11
保险丝：UF11
油门踏板：BG44/3
油门踏板：BG44/6
油门踏板：BG44/5
油门踏板：BG44/4
油门踏板：BG44/2
油门踏板：BG44/1
制动开关：继电器3脚
低速风扇继电器：继电器85脚
高速风扇继电器：继电器85脚
（5）空调系统故障点：
右车身控制器-:G86G/4
右车身控制器-:G86G/5
右车身控制器-:BG86B/25
右车身控制器-:BG86B/26
右车身控制器-:G86G/2
右车身控制器-:G86G/2
左车身控制器-:G64G/52
左车身控制器-:G64G/53
左车身控制器-:G64G/56
左车身控制器-:G64G/57
左车身控制器-:BG64B/13
左车身控制器-:BG64B/14
左车身控制器-:BG64B/13
左车身控制器-:BG64B/14
右车身控制器-:G86F/24
右车身控制器-:G86F/22
右车身控制器-:G86F/11
右车身控制器-:G86F/13
右车身控制器-:G86F/18
右车身控制器-:G86F/21
右车身控制器-:G86F/9
右车身控制器-:G86F/5
右车身控制器-:G86F/1
右车身控制器-:G86F/20
右车身控制器-:G86F/14
右车身控制器-:G86G/3
右车身控制器-:G86G/28
右车身控制器-:G86G/30
右车身控制器-:G86G/27
右车身控制器-:G86G/29
右车身控制器-:G86G/26
右车身控制器-:BG86B/34
右车身控制器-:BG86B/22
右车身控制器-:BG86B/37
右车身控制器-：BG86B/24
右车身控制器-：BG86B/52
右车身控制器-：BG86B/53
右车身控制器-：BG86B/5
右车身控制器-：KG86F/5
右车身控制器-：BG86B/23
右车身控制器-：BG86B/51
右车身控制器-：BG86B/36
右车身控制器-：BG86B/13
右车身控制器-：UG86H/7
右车身控制器-：BG86B/33
右车身控制器-：BG86B/32
右车身控制器-：G86G/15
右车身控制器-：BG86B/41
右车身控制器-：BG86B/57
右车身控制器-：BG86B/39
右车身控制器-：BG86B/55
右车身控制器-：BG86B/19
右车身控制器-：BG86B/29
左车身控制器-：BG64B/28
左车身控制器-：BG64B/29
左车身控制器-：G64G/58
左车身控制器-：G64G/18
左车身控制器-：TG64H/47
左车身控制器-：G64G/25
左车身控制器：G64G/57
左车身控制器：G64G/56
左车身控制器：BG64B/13
左车身控制器：BG64B/14
LIN电子膨胀阀：BG107/5
大口径节流阀：B69/3
PAD主机：G07/17
PAD主机：G07/1
PM2.5 测速仪：G42/4
PM2.5 测速仪：G42/3
电动压缩机：BA17/3
电动压缩机：BA17/2
高压PTC：GB34/13
高压PTC：GB34/14
主驾冷暖电机：G101B/4
主驾冷暖电机：G101B/5
主驾冷暖电机：G101B/2
副驾冷暖电机：G101C/5
副驾冷暖电机：G101C/2
模式门电机：G101A/5
模式门电机：G101A/2
内外循环电机：G101D/5
内外循环电机：G101D/2
蒸发箱温度传感器：G102/1
蒸发器温度传感器：G102/2
主驾吹脚通道温度传感器：G99A/1
主驾吹脚通道温度传感器：G99A/2
副驾吹脚通道温度传感器：G99B/2
主驾吹面出风温度传感器：G75A/2
副驾吹面出风温度传感器：G75B/2
室内温度传感器：G05/2
室外温度传感器：B12/2
电动水阀总成：B56/4
电动水阀总成：B56/2
电动水阀总成：B56/3
P+T传感器（蒸发器出口）：B55/2
P+T传感器（蒸发器出口）：B55/3
P+T传感器（动力电池出口）：B55-1/2
P+T传感器（动力电池出口）：B55-1/3
P+T传感器（动力电池出口）：B55-1/4
压力传感器1（压缩机出口）：B13/3
冷媒温度传感器1：B79A/2
冷媒温度传感器1：B79B/1
冷媒温度传感器3：B79B/2
鼓风机调速模块：BG24/4
鼓风机调速模块：BG24/3
阳光传感器：Ga01/7
蒸发器电子膨胀阀：BG107/8
蒸发器电子膨胀阀：BG107/10
双向电子膨胀阀：BG107/13
双向电子膨胀阀：BG107/15
电磁阀控制端口5：BG107/18
电磁阀控制端口6：BG107/17
电磁阀控制端口1：BG107/22
电磁阀控制端口2：BG107/23
电磁阀控制端口3：BG107/24
电磁阀控制端口4：BG107/25
三合一传感器：Ga01/1
三合一传感器：Ga01/4
7、教学实训内容
（1）整车控制系统、电机控制系统、电池管理系统、充电管理系统、空调管理系统的线路原理认知、各个管脚电压特性及分析；
（2）整车控制系统、电机控制系统、电池管理系统、充电管理系统、空调管理系统的电路故障对元件、系统、整车性能的影响；
（3）整车控制系统、电机控制系统、电池管理系统、充电管理系统、空调管理系统的各个线路故障的诊断与排除。
8、包含教师参考书、课堂工作页、实训工作页。
9、可通过远程访问浏览课程网页。
（1）总体技术要求
要求本课程资源库应遵照“任务引领型”一体化课程体系，运用现代化信息手段，以学校数字化平台为支撑，建立专业核心课程的“数字化教学资源”建设。
要求本课程资源库利用不涉及知识产权纠纷的数字化资源平台系统进行管理，教师和学生在校内网络上可以实现实时共享。
要求数字化教学资源的开发应结合课程体系的特点与教学模式，以引导学生学习为主导，具备直观性、趣味性和自觉性等特点。包含学习任务设计方案、趣味数字教学、自检自测习题、实训项目教学训练。通过数字化教学资源及虚拟模拟教学环境，拓宽专业知识，形成学生自主学习。
要求可以利用学校资源，提高社会服务能力，创建培训资料库。可以进一步将开发建设的数字化教学资源内容网络化，利用学校教学平台,创建网络课程。
（2）平台技术要求
1）要求平台采用网页版设计，素材采用数据库的方式存储于系统计算平台。
2）要求遵照学校的专业教学培养方案，按照理实一体化和学生为主体的教学思维过程，完成结果、原理的演示；完成装调和检修的课堂讲授和实际训练。
3）要求教学资源的制作完全遵照行业、企业操作规范，过程详细，思路统一，素材全面，减少复杂的操作，必要的操作也配备有详细的提示说明。
4）要求教学项目以实际企业工作任务作为学习任务，引导学生主动学习相关理论知识和掌握实际技能，并对学习效果进行过程检验和最终结果的检验，完成完整的教学实训过程。
5）要求按照知识和能力体系将各种素材有机结合起来，能用图片讲解的不用文字，能用动画讲解的不用图片，提高课件的吸引力和表达准确性。
★6）要求整个课件包含“课程导学”、“课程学习”、“资源库”三部分。投标文件需提供该课件的相关界面截图。
①要求“课程导学”主要是对课程的整体情况和要求进行说明，包括课程目标、课程大纲、学时安排、教学方式进行讲解。
②要求“课程学习”包括“课程讲学”和“课程自学”两部分，两部分相辅相成，以“课程自学”为基本思路，适时穿插“课程讲学”的内容；
要求“课程讲学”主要是针对课程大纲和实际工作任务的要求，以课件的形式详细讲述必要的理论知识和实践技能，以及完成随堂课程结束后的考核，学生可以自学，教师也可以进行集中讲授；
在每个学习单元，对应有结构、原理、检测、维修四个方面的学习内容，各方面内容应彼此独立，便于使用者检索，适用于各种教学模式的课程组织，注意具体内容全部由中标方完成，不能只提供框架或范例；
文字、图片、必要的动画应有机结合起来，每个页面的文字简要易懂，能用图片讲解的不用文字，能用视频、动画讲解的不用图片，提高课件的吸引力和表达准确性；
要求在整体单元学习完后配有综合实训项目，综合实训项目按照汽车各系统故障的类型进行分类，采用故障现象的解读、原因分析、故障的诊断和排除、总结的思路进行讲解；
要求“课程自学”部分主要是引导学生完成学习过程，并对学习效果进行评价，包括接受任务、制定方案、实施作业、检验交付、总结拓展五部分构成，每部分均明确各自的核心技能点和核心知识点；
接受任务：采用行业实际使用的派工单下发任务，以音像形式展现实际生活中遇到的故障现象或诉求，要求学生会快速提炼关键词、分析工作任务的内涵、会编辑检查项目、会阅读相关维修手册或维修资料；
制定方案：引导学生根据任务单确定需要检查的项目和要进行的作业项目、确定需要选择的工具和设备、制定合适的作业流程计划单；
实施作业：按照作业流程计划单，利用合适的工具设备和参考资料，进行合理的作业，直至问题得到解决，并记录作业过程（包括项目名称、检测参数、参照标准、结果及分析）；
检验交付：引导学生会查询性能检验标准、对车辆进行正确的性能测试、正确签写竣工检验单、根据实际情况给客户提供建议；
总结拓展：引导学生对作业项目进行总结、会用相同的方法对不同车型或同车型的其他系统进行作业，并对学生的知识和技能的掌握程度进行测验。
③“资源库”主要包括教学过程中涉及到的原厂维修资料、涉及到的设备介绍和使用规范。
（3）课程内容技术要求
整车控制系统、电机控制系统、电池管理系统、充电管理系统、空调管理系统的构成、工作原理、线路原理、常见故障的诊断与排除。
	1
	套

	2
	纯电动车身电器系统实训台
	一、产品整体要求
主要由实训台部分及多媒体交互式教学系统两大部分组成。设备采用纯电动车车身电器实物为基础，展示汽车配电模块系统、仪表系统、灯光系统、雨刮系统、喇叭系统、外后视镜系统、电动车窗系统、门锁系统、智能钥匙防盗系统、网关系统等汽车电器各系统的组成结构，展示车身电器所有模块，并可在上面进行动静态数据采集和实现车身电器功能等实训。
二、产品参数要求
1、实训台配备智慧教学平台，可用于安装多媒体交互式教学系统，智慧教学平台和测试实训台内的端子电压信号采集装置、学生测试终端信号发送装置、故障设置信号发送装置之间可实时进行通讯。
2、要求配置故障设置系统、端子电压信号采集系统、台架运行远程控制系统。
3、端子电压测量面板上绘制各主要模块的模块端及线束端的接插件结构图，结构图上按照管脚安装有电压检测端子。
4、系统实训台一侧有CAN总线及电源接口，可用于与本项目中的第3项纯电动汽车热泵空调和暖风实训台和第4项三电域控集成平台相连以实现数据的传输。
三、多媒体交互式教学系统
（1）总体要求
★该系统由软件管理平台、讲学系统、理论考核系统、实训考核系统、纸质资料构成。投标文件需提供有自主知识产权的相关软件著作权证明文件。
（2）软件管理平台
1）软件管理平台可用于课堂教学、理论考核、实训考核、故障设置等。
2）平台设置各种权限，包括管理员、教师和学生。管理员具有最高权限；教师通过“增加页面”功能，对课件内容进行添加和补充，例如文字、图片、动画等，可用于设置考试方式，查看考核过程和汇总结果；而“学生”只能浏览课件内容、参加考核、查看自己的考核过程和结果。
★3）在课堂教学、实训考核、故障设置功能模块下，可实现软件和教学设备之间的实时互动，即可设置系统故障，也可采集系统的运行参数，用数字表、指针表或波形等恰当的方式显示出来。投标文件中附上该功能的完整设计文档包含程序说明文件、硬件说明文件、电路板设计文件，用户可基于该功能进行二次开发。
（3）讲学系统
1）讲学系统分为“认知篇”和“检测篇”两部分。
2）在认知篇内，系统完整讲述所有系统或相关部件的结构和工作原理，具体包括作用、安装位置、结构特点、工作原理、线路分析等。
3）在检测篇内，系统讲述故障影响、测试设备使用、测试过程、结果分析等主要内容。
★4）在认知篇和检测篇内，根据教学需要，在故障设置、测试过程、线路分析等页面均和教学设备进行交互通讯，屏幕上显示相关线路图，关键管脚信号用数字表、指针表或示波器显示信号状态。投标文件中附上该功能的完整设计文档包含程序说明文件、硬件说明文件、电路板设计文件，用户可基于该功能进行二次开发。
5）在交互页面，通过点击线路图中的故障设置按钮可设置线路虚接、断路故障。
6）要求在交互页面，通过点击线路图中传感器、执行器、或控制单元的管脚可获取此管脚定义、电压、及波形特征的详细说明。
★7）要求在交互页面，可实时采集各传感器、执行器及控制模块的信号，并可用数字、指针或波形图显示出来。投标文件需提供该交互页面截图。
★8）要求交互页面中的波形显示要能够对波形显示的幅值和时间间隔进行调整。投标文件中附上该功能的完整设计文档包含程序说明文件、硬件说明文件、电路板设计文件，用户可基于该功能进行二次开发。
9）要求在每个讲学系统内不少于10个交互页面。
（4）理论考核系统要求
1）每个课程单元包含不少于20道的理论试题。
2）可对考试人员进行身份管理。
3）系统会根据需求自动设置试卷。
4）系统自动进行评判，并给出成绩。
（5）实训考核系统要求
1）可设置考试内容、时长、评判方法。
2）可对考试人员进行身份管理。
3）系统会根据需求自动设置试卷。
4）系统自动进行评判，并给出成绩。
（6）配备教学纸质资料，内容包含教师参考资料（教材）、课堂工作页（学材）、实训工作页（学材），同时提供可以自行打印的电子版教学资料。
（7）教学和实训内容
灯光系统：
1）课程讲学内容技术要求
主要包括汽车灯光系统、前大灯系统、前小灯系统、尾灯系统、雾灯系统、转向灯系统、倒车灯、制动灯系统的构造认知和检测。
2）课程实训内容技术要求
实训任务1：灯光开关信号故障导致行车灯工作异常
实训任务2：灯光开关信号故障导致前大灯工作异常
实训任务3：灯光开关信号故障导致前后雾灯工作异常
实训任务4：警告灯及转向灯工作异常的故障检测与排除
实训任务5：制动灯工作异常的故障检测与排除
实训任务6：倒车灯工作异常的故障检测与排除
舒适系统：
1）课程讲学内容技术要求
主要包括车身舒适性控制系统、玻璃升降器控制系统、中控门锁控制系统、电动后视镜控制系统的构造认知和故障诊断。
2）课程实训内容技术要求
实训任务1：电动后视镜异常的故障检修
实训任务2：玻璃升降器异常的故障检修
实训任务3：中控门锁异常的故障检修
	2
	套

	3
	纯电动汽车热泵空调和暖风实训台
	一、产品整体要求
主要由实训台部分及多媒体交互式教学系统两大部分组成。适合新能源汽车空调系统的理论和实训教学；可用于完整展示新能源汽车空调系统的结构和工作原理，帮助学生理解抽象的控制理论；可用于进行新能源汽车空调系统常见故障的模拟、诊断工作，训练学生分析和解决实际问题的能力。
二、功能与结构参数
（1）实训台上安装比亚迪纯电动整车原车空调压缩机、蒸发箱总成、制冷管路、冷凝器、空调控制器、PTC加热器、高压接插件、低压接插件、冷却管路等。
（2）通过系统元件的暴露化布局，展示空调系统以及整车热管理系统等的连接方式。
（3）在新能源汽车空调系统以及整车热管理系统的基础上，将高压、低压系统连接线路平面化，关键信号均能进行测量，关键元件和线路均可设置故障。
★（4）在实训台内部的高压导线上布置灯带，灯带的流动方向和能量传递方向一致，可用不同的颜色代表能量的输出或回收。投标文件需提供实物图或效果图。
（5）配备空调系统电路原理图，学员可直观对照线路图了解驱动电机及管理系统、整车控制系统、仪表系统、驻车防盗系统、挡位控制系统、制动系统，认识和分析工作过程和控制策略以及系统的串并联关系。
（6）系统交互式示教板一侧有CAN总线及电源接口，可用于与本项目中第2项纯电动车身电器系统实训台和第4项三电域控集成平台相连以实现数据的传输。
（7）端子电压测量面板上绘制各主要模块的模块端及线束端的接插件结构图，结构图上按照管脚安装有电压检测端子。
（8）要求配置故障设置系统、端子电压信号采集系统、台架运行远程控制系统。
（9）实训台配备一台智慧教学平台，可用于安装多媒体交互式教学系统，智慧教学平台和测试实训台内的端子电压信号采集装置、学生测试终端信号发送装置、故障设置信号发送装置之间可实时进行通讯。
（10）铝型材规格：8-4080W、8-4040L、8-8840R；所有承重连接部位采用螺丝套扣工艺进行组装；脚轮规格：≥4英寸，总高≥120mm，四轮万向带刹车，每轮承重≥150kg。
三、多媒体交互式教学系统
（1）总体要求
★该系统由软件管理平台、讲学系统、理论考核系统、实训考核系统、纸质资料构成。投标文件需提供有自主知识产权的相关软件著作权证明文件。
（2）软件管理平台
1）软件管理平台可用于课堂教学、理论考核、实训考核、故障设置等。
2）平台设置各种权限，包括管理员、教师和学生。管理员具有最高权限；教师通过“增加页面”功能，对课件内容进行添加和补充，例如文字、图片、动画等，可用于设置考试方式，查看考核过程和汇总结果；而“学生”只能浏览课件内容、参加考核、查看自己的考核过程和结果。
3）在课堂教学、实训考核、故障设置功能模块下，可实现软件和教学设备之间的实时互动，即可设置系统故障，也可采集系统的运行参数，用数字表、指针表或波形等恰当的方式显示出来。
（3）讲学系统
1）讲学系统分为“认知篇”和“检测篇”两部分。
2）在认知篇内，系统完整讲述所有系统或相关部件的结构和工作原理，具体包括作用、安装位置、结构特点、工作原理、线路分析等。
3）在检测篇内，系统讲述故障影响、测试设备使用、测试过程、结果分析等主要内容。
4）在认知篇和检测篇内，根据教学需要，在故障设置、测试过程、线路分析等页面均和教学设备进行交互通讯，屏幕上显示相关线路图，关键管脚信号用数字表、指针表或示波器显示信号状态。
★5）在交互页面，通过点击线路图中的故障设置按钮可设置线路虚接、断路故障。投标文件中附上该功能的完整设计文档包含程序说明文件、硬件说明文件、电路板设计文件，用户可基于该功能进行二次开发。
★6）要求在交互页面，通过点击线路图中传感器、执行器、或控制单元的管脚可获取此管脚定义、电压、及波形特征的详细说明。投标文件中附上该功能的完整设计文档包含程序说明文件、硬件说明文件、电路板设计文件，用户可基于该功能进行二次开发。
★7）要求在交互页面，可实时采集各传感器、执行器及控制模块的信号，并可用数字、指针或波形图显示出来。投标文件需提供该交互页面截图。
8）要求交互页面中的波形显示要能够对波形显示的幅值和时间间隔进行调整。
9）要求在每个讲学系统内不少于10个交互页面。
（4）理论考核系统要求
1）每个课程单元包含不少于20道的理论试题。
2）可对考试人员进行身份管理。
3）系统会根据需求自动设置试卷。
4）系统自动进行评判，并给出成绩。
（5）实训考核系统要求
1）可设置考试内容、时长、评判方法。
2）可对考试人员进行身份管理。
3）系统会根据需求自动设置试卷。
4）系统自动进行评判，并给出成绩。
（6）配备教学纸质资料，内容包含教师参考资料（教材）、课堂工作页（学材）、实训工作页（学材），同时提供可以自行打印的电子版教学资料。
四、教学和实训内容
（1）认知篇：
第一部分：空调控制系统的概述，包括空调控制系统的功能、组成、分类、工作模式和必要的系统参数说明。
第二部分：空调制冷系统的结构与工作原理，包括制冷系统的组成、工作原理和控制策略；电动压缩机、永磁同步电机、变频控制器、空调压力开关、阳光强度传感器、模式电机、鼓风机、温度传感器的结构、工作原理、线路解析；制冷剂排量调节的控制原理；散热风扇的控制逻辑。
第三部分：空调制热系统的结构与工作原理，包括制热系统的作用、组成、工作原理和线路解析；PTC加热器的结构和控制原理。
（2）检测篇：
第一部分:空调控制系统常见故障，包括汽车空调控制系统故障对整车性能的影响及系统常见的故障现象。
第二部分：空调控制系统常见故障的分析，包括空调系统无法制冷、无法制热、温度无法调节、风速无法调节故障的分析。
第三部分：空调控制系统常见故障的诊断与检测，包括内外循环电机、鼓风机驱动控制、鼓风机电源继电器、混合电机、模式转换电机、空调温度传感器、空调压力开关、CAN数据通信、空调控制器、阳光传感器信号的测试。
（3）课程实训内容技术要求
实训任务1：空调控制器电源故障造成车辆空调控制系统异常
实训任务2：空调压缩机控制器电源故障造成车辆空调制冷系统异常
实训任务3：空调鼓风机控制故障造成车辆空调风量调节异常
实训任务4：空调模式选择电机控制异常造成车辆空调制冷或制热模式选择异常
	2
	套

	4
	三电域控集成平台
	一、产品整体要求
主要由实训台部分及多媒体交互式教学系统两大部分组成。选用比亚迪纯电动整车高压多合一电驱动系统（含DC/DC转换器、车载充电器OBC、高压配电箱PDU、整车控制器VCU、电机控制器、BMS电池管理器、电机总成、变速总成）、档位控制器、换挡操作面板、组合仪表、油门踏板、左车身控制器、右车身控制器、高频接收器、天线、诊断口等主要零部件；配套刀片动力电池包，组成原车驱动系统。
二、产品参数要求
1、高压多合一电控总成（动力域控制器）
电机类型：永磁同步驱动电机
变速箱：电动车单速变速箱
2、将驱动电机控制模块连接线路平面化显示在显示装置上，关键信号均能进行测量，关键元件和线路均可设置故障。
3、系统交互式示教板一侧有CAN总线及电源接口，可用于与本项目中的第2项纯电动车身电器系统实训台和第3项纯电动汽车热泵空调和暖风实训台相连以实现数据的传输。
4、端子电压测量面板上绘制各主要模块的模块端及线束端的接插件结构图，结构图上按照管脚安装有电压检测端。
5、要求配置故障设置系统、端子电压信号采集系统、台架运行远程控制系统。
6、实训台配备一台智慧教学平台，可用于安装多媒体交互式教学系统，智慧教学平台和实训台内的端子电压信号采集装置、学生测试终端信号发送装置、故障设置信号发送装置之间可实时进行通讯。
三、多媒体交互式教学系统
（1）总体要求
★该系统由软件管理平台、讲学系统、理论考核系统、实训考核系统、纸质资料构成。投标文件需提供有自主知识产权的相关软件著作权证明文件。
（2）软件管理平台
1）软件管理平台可用于课堂教学、理论考核、实训考核、故障设置等。
★2）平台设置各种权限，包括管理员、教师和学生。管理员具有最高权限；教师通过“增加页面”功能，对课件内容进行添加和补充，例如文字、图片、动画等，可用于设置考试方式，查看考核过程和汇总结果；而“学生”只能浏览课件内容、参加考核、查看自己的考核过程和结果。投标文件需提供相关软件功能截图。
3）在课堂教学、实训考核、故障设置功能模块下，可实现软件和教学设备之间的实时互动，即可设置系统故障，也可采集系统的运行参数，用数字表、指针表或波形等恰当的方式显示出来。
（3）讲学系统
1）讲学系统分为“认知篇”和“检测篇”两部分。
2）在认知篇内，系统完整讲述所有系统或相关部件的结构和工作原理，具体包括作用、安装位置、结构特点、工作原理、线路分析等。
3）在检测篇内，系统讲述故障影响、测试设备使用、测试过程、结果分析等主要内容。
4）在认知篇和检测篇内，根据教学需要，在故障设置、测试过程、线路分析等页面均和教学设备进行交互通讯，屏幕上显示相关线路图，关键管脚信号用数字表、指针表或示波器显示信号状态。
5）在交互页面，通过点击线路图中的故障设置按钮可设置线路虚接、断路故障。
★6）要求在交互页面，通过点击线路图中传感器、执行器、或控制单元的管脚可获取此管脚定义、电压、及波形特征的详细说明。投标文件需提供该交互页面截图。
★7）要求在交互页面，可实时采集各传感器、执行器及控制模块的信号，并可用数字、指针或波形图显示出来。投标文件中附上该功能的完整设计文档包含程序说明文件、硬件说明文件、电路板设计文件，用户可基于该功能进行二次开发。
★8）要求交互页面中的波形显示要能够对波形显示的幅值和时间间隔进行调整。投标文件需提供该交互页面截图。
9）要求在每个讲学系统内不少于10个交互页面。
（4）理论考核系统
1）每个课程单元包含不少于20道的理论试题。
2）可对考试人员进行身份管理。
3）系统会根据需求自动设置试卷。
4）系统自动进行评判，并给出成绩。
（5）实训考核系统要求
1）可设置考试内容、时长、评判方法。
2）可对考试人员进行身份管理。
3）系统会根据需求自动设置试卷。
4）系统自动进行评判，并给出成绩。
（6）配备教学纸质资料，内容包含教师参考资料（教材）、课堂工作页（学材）、实训工作页（学材），同时提供可以自行打印的电子版教学资料。
（7）教学和实训内容
1）认知篇：
第一部分：驱动电机及控制系统的总体认知，包括驱动电机系统的功能、组成和技术指标。
第二部分：驱动电机和控制系统的认知，包括永磁同步电机的结构、工作原理，特别是三相绕组、旋变、温度传感器的作用的工作原理；控制系统内的速度-位置检测单元、电流-电压检测单元、功率变换器的结构和工作原理；冷却系统的结构和控制过程；驱动电机的控制方式；永磁同步电动机控制过程。
第三部分：驱动电机系统控制策略，包括整车电机控制系统的组成、动力控制单元的电源管理；加速踏板位置传感器的结构、线路解析和工作原理；挡位控制系统的结构、线路解析和工作原理；重点讲述高压上电控制、换挡控制、驾驶员意图解析、驱动控制、防溜车功能控制、制动能量回收控制、充电过程控制、整车能量优化管理、电动化辅助系统管理、车辆状态实时监测和显示、行车控制分级、故障诊断与处理等相关知识。
第四部分：整车控制系统可用于对整车控制系统的结构与工作原理进行讲述，包括整车控制器的驾驶员意图解析、驱动控制、制动能量控制、整车能量优化管理、充电过程控制、高压上下电控制、上坡辅助功能控制、电动化辅助系统管理、车辆状态的实时监测和显示、行车控制模式、故障诊断与处理、热管理控制、放电模式、动力系统防盗控制、DC-DC控制、整车控制系统CAN总线网络化管理、基于CCP的在线匹配标定、挡位控制等基本功能以及系统部件的功能、结构、工作原理及线路、信号特点
2）检测篇：
第一部分：驱动电机及控制系统常见故障，包括驱动电机及控制系统系统常见的故障以及对整车性能的影响。
第二部分：驱动电机及控制系统常见故障分析，包括驱动电机不运转的故障分析（电源故障、电机自身故障、电机控制器故障、其它控制单元及元件故障引起电机控制系统功能性保护）、驱动电机功率不足的故障分析（电源故障、电机自身故障、电机控制器故障、其它控制单元及元件故障引起电机控制系统功能性保护）、驱动电机间歇性工作的故障分析（电机插接件、电机控制器插接件故障）、驱动系统温度异常的故障分析（电机自身温度异常、电机控制器温度异常）。
第三部分：整车控制系统的检测与故障诊断，针对新能源汽车整车控制系统的电源、CAN通信、传感器（加速踏板、制动开关、冷却液温度传感器等）、执行器（水泵、电子扇等）、高压互锁故障诊断及分析内容的进行讲解。包含仪器选择、测试连接、数据采集、测量结果分析等内容。
	2
	套

	5
	动力电池主动均衡器
	一、产品功能要求
1、适用于锂电池单电芯、模组电芯、整包电芯日常放电、充电、均衡维护。
2、要求具备均衡维护模式：充电、放电、均衡模式选择。
3、单元具备≥12通道。
4、电芯电压工作范围：0.1-5.000V，最小启动电压≤0.1V。
5、电流工作范围：0.1-5.000A，最小启动电流≤0.050A，电流设置调节步进≥10mA。
6、均衡目标电压灵活设置，可对所有对象设置相同目标电压，也可根据不同电芯号分别设置不同电压目标。
7、均衡目标截止条件不仅可设置电芯电压为条件，也可设置AH数为目标条件。
8、具备温度检测保护功能，测试过程检测分析电芯温度，设置高低温保护。
9、智能保护：在对锂电池组进行充电时，具备两级安全保护，能保证锂电池组中的每一个锂电池不会发生过充电或过放电的情况。
10、触摸显示：快速显示所有实时数据及图表，并支持触摸式操作。
11、数据分析模块具备查看每个电芯的测试过程曲线图及条形图，可根据时间轴拉动查看。
12、带有电压/电流校准修正功能，可随时对仪表的测量值进行校准修正，保证测量精度。
13、具备内外部压降值预警提示与停机条件设置：设备在充电、放电、均衡三种模式下进行测试时，当设备检测到本机内部、外部均衡线缆、连接器或电芯内部采集线出现接触不良，则设备会预警提示若超出限制值则做保护停机。
14、采用单相（110V/220VAC）交流供电方式。
二、技术参数要求
1、充放电电压范围：0.100-5.000V（具备高低压段内扩展）；
2、充放电电流范围：0.1-5.000A MAX；
3、充放电功率：Max 300W；
4、充、放电数据查询：数据条、曲线、条形图界面查看；
5、支持测试模式：充电模式、放电模式、均衡模式。
	2
	套

	6
	交直流数字钳形表
	产品参数要求：
1、可测试直流电压（DC1000V）、交流电压（AC750V）、电阻、电容、频率、直流电流、交流电流、二极管测试、通断报警；
2、低压显示、单位符号显示、数据保持、自动关机、过载保护、输入阻抗、采样频率、交流频响、操作方式、显示计数、钳口张开等功能；
3、背光显示，可锁定MAX/MIN值；
4、输入阻抗：≥10MΩ；
5、最大数显≥6000，开口尺寸≥63mm，具有温度测量，低通滤波，浪涌电流，电流输出等功能。
	10
	套

	7
	双通道示波器
	产品参数要求：
1、≥100MHz每通道1GS/s实时采样率（非交织模式）2个模拟通道；
2、单通道≥56Mpts存储深度；
3、波形捕获率高达≥150,000wfms/s；
4、低噪声，宽范围垂直档位1mV/div~20V/div，并且各个档位均支持全带宽；
5、时基范围：2 ns/div至1000 s/div；
6、触发类型：边沿触发、脉宽触发、斜率触发、交替触发、视频触发、延迟触发、超时触发、持续时间、建立/保持、欠幅脉冲触发、超幅脉冲触发；
7、内置数字电压表模块，支持双通道独立交直流有效值测量，测量结果实时显示；
8、支持RS232/UART、I2C、SPI总线解码。
	10
	台

	8
	故障诊断仪
	一、功能特点要求
1、覆盖智能诊断维修系统全部功能，支持多款车型在线编程，支持故障引导、拓扑图、技术公告等；
2、设码、刷隐藏，多品牌在线设码支持常见车型，ECU更换后在线设码、在线编码、离线配置等功能，支持刷隐藏；
3、支持DOIP/CAN FD协议车型，实现诊断特殊功能；
4、支持引导式防盗匹配、密码读取、独立防盗系统扫描，支持车型引导式防盗功能；
5、丰富维修场景，解决疑难诉求，支持模块刷写、设码、车辆配置修改、安全网关解锁ADAS校准等；
6、覆盖新能源汽车、燃油车等多种车型，支持读码清码、数据流、动作测试等。
二、技术参数
存储内存：≥128GB
处理器：≥八核处理器
运行内存：≥4GB
	5
	台

	9
	人员防护套装
	产品参数要求：

1、工作手套2双；

2、工作鞋；

3、护目镜；

4、工作帽；

5、令克棒。
	10
	套

	10
	一体化集成工量具套装
	产品参数要求：
包含7抽屉柜工具手推车、三层零件车。
1/2"绝缘短套筒6角x10mm、1/2"绝缘短套筒6角x11mm、1/2"绝缘短套筒6角x12mm、1/2"绝缘短套筒6角x13mm、1/2"绝缘短套筒6角x14mm、1/2"绝缘短套筒6角x16mm、1/2"绝缘短套筒6角x17mm、1/2" 绝缘短套筒6角x19mm、1/2"绝缘短套筒6角x21mm、1/2"绝缘短套筒 6角x22mm、1/2"绝缘短套筒6角x24mm、1/2"绝缘棘轮扳手、1/2"绝缘接杆5"(125mm)、1/2"绝缘接杆10"(250mm)、1/2"绝缘T杆、1/2"绝缘旋具套筒六角H4、1/2"绝缘旋具套筒六角H5、1/2"绝缘旋具套筒六角H6、1/2"绝缘旋具套筒六角H8、1/2"绝缘旋具套筒六角H10、3/8"绝缘短套筒6角x8mm、3/8"绝缘短套筒6角x10mm、 3/8"绝缘短套筒6角x12mm、3/8"绝缘短套筒6角x13mm、3/8"绝缘短套筒6角x14mm、3/8"绝缘短套筒6角x16mm、3/8"绝缘短套筒6角x17mm、3/8"绝缘短套筒6角x18mm、3/8"绝缘棘轮扳手、3/8"绝缘接杆5" (125mm)、3/8"绝缘接杆10"(250mm)、绝缘螺丝批一字2.5x75mm、绝缘螺丝批一字4x100mm、绝缘螺丝批一字5.5x125mm、绝缘螺丝批十字PH0x60mm、绝缘螺丝批十字PH1x80mm、绝缘螺丝批十字PH2x100mm、6"绝缘斜口钳、8"绝缘钢丝钳、8"绝缘尖嘴钳、8"绝缘活络扳手、绝缘电工刀直刀、绝缘开口扳手8mm、绝缘开口扳手10mm、绝缘开口扳手12mm、绝缘开口扳手13mm、绝缘开口扳手 14mm、绝缘开口扳手15mm、绝缘开口扳手16mm、绝缘开口扳手17mm、绝缘开口扳手18mm、绝缘开口扳手19mm、绝缘开口扳手21mm、绝缘 开口扳手22mm、绝缘开口扳手24mm、绝缘梅花扳手8mm、绝缘梅花扳手10mm、绝缘梅花扳手12mm、绝缘梅花扳手13mm、绝缘梅花扳手14mm、绝缘梅花扳手15mm、绝缘梅花扳手16mm、绝缘梅花扳手17mm、绝缘梅花扳手18mm、绝缘梅花扳手19mm、绝缘梅花扳手21mm、绝缘梅花扳手22mm、绝缘梅花扳手24mm。剥线钳,预制式扭力扳手(60-340N.m),预制式扭力扳手(5-25N.m),胎纹笔,冰点测试仪,卡箍钳,卡簧钳（弯头）,深度尺,大一字螺丝批,卡簧钳（直头）油壶,刮刀,预制式扭矩扳手,拉拔器,磁力棒,异形钳,水管堵头（长，短），橡皮水管堵头（15长，15短，16长，16短，20长，20短）手摇简式千斤顶,密封性测试水管（长）,密封性测试水管（短）,胎压表,手摇简式千斤顶摇把,基准尺,生料带,气嘴头,胎压表气嘴头。
	7
	套


四、履约验收要求

1.履约验收主体：河南交通职业技术学院。

2.履约验收时间：具备验收条件后七个工作日内，中标人向采购人申请验收。

3.履约验收方式：具备验收条件后由采购人按照采购合同的约定对投标人履约情况进行书面验收。验收结束后,应当出具验收书,由验收双方共同签署。

4.履约验收程序：依据采购需求对本项目进行验收。

5.履约验收内容：供货明细、招标文件、投标文件、合同等内容。

6.履约验收标准：按招标文件、投标文件和采购合同执行。

五、售后服务要求

提供售后服务方案（包括但不限于服务内容、服务团队、故障响应方式和响应时间等）。
故障响应时间：免费质保期内，本合同项目所有技术和服务发生任何故障，由投标人负责解决。各类故障应在1小时内响应，2小时内提供解决方案。影响设备正常使用的问题在采购人提出后 12 小时内解决；供应商应在24小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场解决的，投标人应在48小时内给出合理解决方案。
六、其他要求

投标人需针对本项目提供包括但不限于：项目实施方案、供货方案、培训方案、应急方案、售后服务方案等内容。

