附件：

- 原采购信息内容1：

- 原采购文件中“第三章 采购需求”

一、项目概况说明：

- 河南化工技师学院教学楼于2015年引入锐捷无线极简网络方案，实现了无线网络的全面覆盖。然而，随着学校办学规模持续扩大，原有无线网络已难以匹配当下日益增长的使用需求。为此，特启动本项目，旨在不损失前期投资下对教学楼现有网络进行全方位升级与扩容，以满足师生教学、科研及日常办公的网络需求，所投产品需能纳入现有锐捷无线管理器（RG-WS6108）和运维平台（RG-RIIL）中统一管理，避免增加管理难度。

二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 1.≥20个1G/2.5G/10G SFP+光口下行。 2.≥4个10G/25G SFP28光口. 3.≥2个40G QSFP+光口上行。 4.出厂自带2个模块化交流电源，2个模块化风扇。5.并配备不少于2个万兆LC接口单模模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。 | 1 | 台 |
| 2 | 光电混合缆主机 | 1.≥24个1G/2.5G光口。 2.≥24个PoE/PoE+供电口，其中≥4个供电端口支持PoE/PoE+/PoE++供电。 3.≥4个10G SFP+. 4.配备不少于2个万兆LC接口单模模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。 5.兼容现有运维平台，能纳入现有运维平台中集中管理。 | 8 | 台 |
| 3 | 全光面板无线接入点 | 1.Wi-Fi7双射频通用级面板型无线接入点，整机最大无线速率≥3.57Gbps。 2.支持≥1个2.5G SFP接口。 3.≥4个10/100/1000BASE-T自适应以太网接口，胖/瘦模式切换。 4.可支持面板安装； 5.配备不少于2个SFP 2.5G BIDI-TX1550/RX1310 3km LC光模块。 6. 兼容现有无线管理器，能纳入现有无线控制器中集中管理。 | 62 | 台 |
| 4 | 全光放装接入点 | 1.Wi-Fi7双射频通用级放装型无线接入点，支持≥4条空间流，整机最高无线接入速率≥3.57Gbps。 2.支持802.11a/b/g/n/ac/ax/be工作，胖/瘦/云模式切换。 3.支持802.3af/at供电和本地DC电源供电。 4.配备不少于2个SFP 2.5G BIDI-TX1550/RX1310 3km LC光模块。 5. 兼容现有无线管理器，能纳入现有无线控制器中集中管理。 | 128 | 台 |
| 5 | 室外全光无线接入点 | 1.室外型无线接入点，支持内置定向天线，Wi-Fi7双射频，整机最大无线接入速率≥3.57Gbps。 2.配备≥1个100/1000/2500Base-T 自适应以太网上联接口，支持 IEEE 802.3af/at 标准 PoE受电。 3.配备≥1个2.5G SFP 接口，兼容 1G SFP。 4.支持2.4GHz和5GHz频段。 5.支持802.3af/at供电和本地DC电源供电，胖/瘦/云模式切换。 6.配备不少于2个SFP 2.5G BIDI-TX1550/RX1310 3km LC光模块。 7. 兼容现有无线管理器，能纳入现有无线控制器中集中管理。 | 6 | 台 |
| 6 | 无线控制器授权扩容 | 无线控制器License 128个。 | 1 | 套 |

原采购信息内容2：

原采购文件中“第一章  公开招标公告”

四、投标截止时间及地点

1.时间：2026年06月10日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）。投标人需按规定在河南省公共资源交易中心网站上传加密电子投标文件。

五、开标时间及地点

1.时间：2026年06月10日09时00分（北京时间）

- 2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-3

- 现变更为

采购信息内容1：

第三章 采购需求

一、项目概况说明：

河南化工技师学院教学楼于2015年引入锐捷无线极简网络方案，实现了无线网络的全面覆盖。然而，随着学校办学规模持续扩大，原有无线网络已难以匹配当下日益增长的使用需求。为此，特启动本项目，旨在不损失前期投资下对教学楼现有网络进行全方位升级与扩容，以满足师生教学、科研及日常办公的网络需求。

二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 1.≥20个1G/10G SFP+光口下行。 2.≥4个10G/25G SFP28光口. 3.≥2个40G QSFP+光口上行。 4.出厂自带2个模块化交流电源，2个模块化风扇。5.并配备不少于2个万兆LC接口单模模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。 | 1 | 台 |
| 2 | 光电混合缆主机 | 1.≥24个1G/2.5G光口。 2.≥24个PoE++供电口 3.≥4个10G SFP+. 4.配备不少于2个万兆LC接口单模模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。 | 8 | 台 |
| 3 | 全光面板无线接入点 | 1.Wi-Fi7双射频通用级面板型无线接入点，整机最大无线速率≥3.57Gbps。 2.支持≥1个2.5G SFP接口。 3.≥4个10/100/1000BASE-T自适应以太网接口，胖/瘦模式切换。 4.可支持面板安装； 5.配备不少于2个适配光模块。 | 62 | 台 |
| 4 | 全光放装接入点 | 1.Wi-Fi7双射频通用级放装型无线接入点，支持≥4条空间流，整机最高无线接入速率≥3.57Gbps。 2.支持802.11a/b/g/n/ac/ax/be工作，胖/瘦/云模式切换。 3.支持802.3af/at供电和本地DC电源供电。 4.配备不少于2个适配光模块。 | 128 | 台 |
| 5 | 室外全光无线接入点 | 1.室外型无线接入点，支持内置定向天线，Wi-Fi7双射频，整机最大无线接入速率≥3.57Gbps。 2.配备≥1个100/1000/2500Base-T 自适应以太网上联接口，支持 IEEE 802.3af/at 标准 PoE受电。 3.配备≥1个2.5G SFP 接口，兼容 1G SFP。 4.支持2.4GHz和5GHz频段。 5.支持802.3af/at供电和本地DC电源供电，胖/瘦/云模式切换。 6.配备不少于2个适配光模块。 | 6 | 台 |
| 6 | 无线控制器授权扩容 | 无线控制器License 128个，或另行提供独立无线控制器，且该控制器配置的许可权数量满足本项目使用。 | 1 | 套 |

采购信息内容2：

第一章  公开招标公告

四、投标截止时间及地点

1.时间：2026年06月23日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）。投标人需按规定在河南省公共资源交易中心网站上传加密电子投标文件。

五、开标时间及地点

1.时间：2026年06月23日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(四)-2