| 序号 | 标的 | 技术要求/服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 混合业务存储设备 | （一）本项目配备混合业务存储设备3套，单台配置要求如下： - 1.配置 A-A架构控制器，控制器数量≥2；（提供第三方检测报告或原厂/厂商参数截图或公开发布的产品彩页） - 2.LUN无控制器归属，能够负载到所有控制器，实现流量均衡；（提供第三方检测报告或原厂/厂商参数截图或公开发布的产品彩页） 3.支持 SAN 和 NAS 免网关一体化双活，任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行； ★4.控制器采用国产芯片，双控总物理核数ARM架构≥128核心、其它架构≥64核；（提供第三方检测报告或原厂/厂商参数截图或公开发布的产品彩页） 5.配置双控，整机缓存≥768GB，支持控制器扩展，可以跨控制器实现资源访问； 6.提供≥8*10GB 接口，≥8*1GE接口，≥8*16Gb FC；满配光模块； ★7.配置NVMe SSD数量≥10块，裸容量≥70TB；配置NL_SAS HDD数量≥40块，裸容量≥400TB，性能≥7.2K转；RAID6后NVMe SSD可用容量≥40TB，HDD可用容量≥290TB； 8.配置缓存加速、自动分层、CIFS、NFS、快照、克隆、双活、CDP等功能及软件授权许可； 9.配置同步远程复制，支持复制 LUN 在线扩容，支持同步复制和异步复制在线相互转换； 10.支持系统软件无中断在线升级和回退，在升级和回退的过程中所有业务不中断； 11.配置性能监控功能，可以实时统计但不限于：控制器的缓存、处理器、前端端口，以及LUN和卷组等的性能指标，并能统计读、写IOPS、时延和带宽指标； 12.配置图形化的管理软件，管理内容包括但不限于：盘阵，卷管理； 13.提供本次项目实施中所有光纤跳线、网线、电源线等线材；完成硬件设备的上架、系统配置调试、网络割接、数据迁移、业务迁移、数据备份等工作。 （二）本项目共配置标准化存储用机柜2套，包含足量PDU、电源线、动力线及接头等配件。 |

注：1.上表中★条款不允许负偏离，不作为评分内容。技术偏离表中的投标响应内容应当如实填写所投实际产品具体配置参数。2.供应商应当提供技术证明文件，证明文件可以是产品彩页或技术白皮书或产品说明书或检测报告或技术参数证明或软件相关功能截图和相关说明描述等作为参数支撑材料（技术要求中有特定要求的按其要求执行）。