河南交通职业技术学院双高计划-智能工程机械与机器人虚拟仿真实训基地项目

招标文件

采购编号：豫财招标采购-2026-849

采   购   人：河南交通职业技术学院

集中采购机构：河南省公共资源交易中心

2026年7月

目 录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知前附表	6

第三章 投标人须知	13

第四章 资格证明文件格式	36

第五章 投标文件格式	45

第六章 项目需求及技术要求	64

第七章 评标方法和标准	96

第八章 政府采购合同	102

第九章 附件	120

第一章 投标邀请

河南交通职业技术学院双高计划-智能工程机械与机器人虚拟仿真实训基地项目-公开招标公告

项目概况

河南交通职业技术学院双高计划-智能工程机械与机器人虚拟仿真实训基地项目 招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）获取招标文件，并于2026年8月11日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：豫财招标采购-2026-849

2、项目名称：河南交通职业技术学院双高计划-智能工程机械与机器人虚拟仿真实训基地项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1020000元

最高限价：1020000元

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(1)20260193-1 | 河南交通职业技术学院双高计划-智能工程机械与机器人虚拟仿真实训基地项目 | 1020000 | 1020000 |

（1）采购内容：河南交通职业技术学院双高计划-智能工程机械与机器人虚拟仿真实训基地项目，主要包含理实一体实训室和智能机器人实训教学平台。理实一体实训室包括学生设计工作站62台、监控设备3套、学生工作站桌椅61套、场地规划改造1项；智能机器人实训教学平台包含智能协作机器人1套、实训平台、开发套件1套及配套电气控制系统1套；设备的安装、调试、验收、质保期内服务、与货物相关的运输和保险及其它伴随服务等。

（2）交货期：合同签订后45日历日内完成本项目的供货、安装及调试。

（3）交货地点：河南交通职业技术学院东校区（河南省郑州市郑东新区白沙职教园区通惠路259号）

（4）质量标准：合格。

（5）质量保证期：5年，从验收合格之日起开始计算。

6.合同履行期限：同交货期

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否允许采购进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：

无

- 本项目的特定资格要求：

无

三、获取招标文件

1.时间：2026年7月21日至2026年7月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）。

3.方式：投标人使用CA数字证书登录“河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”，并按网上提示下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件及资料。注册、登录、下载等具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2026年8月11日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心网（hnsggzyjy.henan.gov.cn）

五、开标时间及地点

1.时间：2026年8月11日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室；“河南省公共资源交易中心”网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展等政府采购政策。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：河南交通职业技术学院

地址：河南省郑州市郑东新区白沙职教园区通惠路259号

联系人：李老师

联系方式：0371-60868460

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南省公共资源交易中心

地址：郑州市经二路12号

联系人：郭老师 余老师 沈老师

联系方式：0371-65915560

3.项目联系方式

项目联系人：颜朋辉 李丽华

联系方式：0371-60868045

第二章 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.2 | 采购项目：河南交通职业技术学院双高计划-智能工程机械与机器人虚拟仿真实训基地项目 |
| 1.3 | 采购编号：豫财招标采购-2026-849 |
| 1.4 | 采购项目简要说明：见“第一章 投标邀请” |
| 2.2 | 采购人：河南交通职业技术学院 地址：河南省郑州市郑东新区白沙职教园区通惠路259号 联系人：李老师 联系方式：0371-60868460 邮箱：hnccjgxsxs@163.com |
| 2.3 | 集中采购机构：河南省公共资源交易中心 地址：郑州市经二路12号 联系人：郭老师 余老师 沈老师 联系方式：0371-65915560 邮箱：hnggzyzfcg@163.com |
| 2.5.1 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 2.5.2 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 4 | 踏勘现场： 不组织，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。 组织，踏勘时间： / 踏勘集中地点： / |
| 6.6 | 是否允许联合体投标：否 |
| 16 | 如投标人对多个分包进行投标，按照分包顺序可以中标一个包 |
| 17.2 | 资格审查内容：须上传到“资格审查材料”中。 |
| 18.3 | （1）投标报价：货物和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费等一切费用。 （2）投标报价超过最高限价的按无效投标处理。 |
| 19 | 投标货币：人民币。 |
| 20 | 投标人资格证明文件： （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明； （2）2025年度财务审计报告扫描件（要求注册会计师签字并加盖会计师印章）； （3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自2026年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）； （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）提供关联关系名单。 （以上要求中，如有投标人成立时限不足1年的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。） |
| 24.1 | 投标有效期：从投标截止之日起60天 |
| 26.1 | 加密电子投标文件的上传：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”电子交易平台加密上传。 |
| 27.1 | 投标截止时间：详见“第一章 投标邀请” |
| 30.1 | 开标及解密方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。在投标截止时间前，投标人登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，其投标文件不予接受并退回。 |
| 30.2 | 远程开标大厅网址：河南省公共资源交易中心网站（hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。 |
| 30.3 | 开标时间：详见“第一章 投标邀请” 开标地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 31.3 | 采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。 （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明符合招标文件规定； （2）财务审计报告（2025年度）等材料符合招标文件规定； （3）依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明材料符合招标文件规定（自2026年1月1日以来至少一个月）； （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明符合招标文件规定； （6）信用查询记录符合招标文件规定（采购人查询，投标人无需提供证明材料）； （7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（不满足本项的各投标人资格均不合格）； （8）非联合体投标（投标人无需提供证明材料）。 |
| 31.4 | 信用记录:根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)文的要求，采购人将在投标截止时间后当天在“信用中国”网站查询投标人“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）”，在“中国政府采购网”站查询投标人“政府采购严重违法失信行为记录名单”；投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件作为无效处理。 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、存档备查。投标人信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为资格审查或评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查或评审依据。 |
| 32.1 | 评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 35.4 | 节能环保政策 （1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。 （2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。 （3）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内产品，投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书作为证明材料。 |
| 35.6 | 投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》的，在评标时优先采购。 |
| 36.1 | 中小企业扶持： 货物制造商全部为小型或微型企业的，对投标人报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业的认定根据投标人提供的《中小企业声明函》（第五章 投标文件格式）进行。（投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策）。 本采购项目所属行业：“第六章 项目需求及技术要求”。 |
| 36.2 | 支持本国产品内容： 适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第五章 投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。 □不适用 |
| 37.1 | 评标方法：综合评分法。 评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。 |
| 38 | （1）根据评审后得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人 （2）评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价相同的并列。 |
| 41.1 | 中标结果公告媒介：《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》 |
| 44 | 数量追加范围：采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 |
| 46 | - 履约保证金：无； |
| 48 | 招标代理费：免费。 |
| 49.2 | 投标人应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数：一次 |
| 50 | 需要补充的其他内容 |
| 50.1 | （1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。 核心产品： 学生设计工作站 |
| 50.2 | “一号咨询”服务：市场主体拨打0371-61335566即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。 |

第三章 投标人须知

## 一、说  明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物。

1.2采购项目：见“投标人须知前附表”。

1.3采购编号：见“投标人须知前附表”。

1.4采购项目简要说明：见“投标人须知前附表”。

2.定义

2.1政府采购监督管理部门：河南省财政厅。

2.2采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。

2.3集中采购机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。

2.4集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。

2.5 投标人（供应商）：是指参加政府采购活动，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.6合格投标人：提供资格证明文件并通过资格审查的投标人。

2.6.1若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

2.6.2若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标文件将被认定为无效投标文件。

2.7投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

2.8货物及相关服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及相关服务。

3.投标费用

投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.踏勘现场

4.1“投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

4.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

4.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5.知识产权

所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

6.联合体投标

6.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

6.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

6.3联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.4联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6是否允许联合体投标见投标人须知前附表。

7.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8.市场主体信息库

（1）投标人应及时对入库信息进行补充、更新，若投标人提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由投标人承担全部责任。

（2）投标人可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。

（3）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并予以提交。投标人的入库信息不作为评审的依据。

9.采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，将在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。

## 二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1   招标文件共八章，构成如下：

- 投标邀请

第二章  投标人须知前附表

第三章  投标人须知

第四章  资格证明文件格式

第五章  投标文件格式

第六章  项目需求及技术要求

第七章  评标方法和标准

第八章  政府采购合同

第九章  附件

10.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标须知前表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

10.3投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。

- 招标文件的澄清与修改

11.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或集中采购机构提出。

11.2采购人或集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足15日的将顺延递交投标文件的截止时间。

11.3招标文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

11.4对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分。通过“河南省政府采购网”（zfcg.henan.gov.cn）“河南省公共资源交易网”（hnsggzyjy.henan.gov.cn）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。

11.5《河南省公共资源交易中心》交易平台投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。

12.投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

13.投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及集中采购机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

14.投标文件计量单位

除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

15.投标文件的组成

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

16.招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，将承担其投标无效的风险。投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除投标人须知前附表中另有规定。

17.投标文件编制

17.1投标文件应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

17.2投标人在编制投标文件时，涉及到投标人须知前附表中要求的资格审查证明文件，须上传到“资格审查材料”中。

18.投标报价

18.1投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

18.2投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。

18.3投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

18.4每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

19.投标货币

除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有货物及相关服务用人民币报价。

20.投标人资格证明文件

依据“投标人须知前附表”中的要求按“第四章”的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

21.投标人商务、技术证明文件

21.1投标人应按招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

21.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

22.投标函

22.1投标人应按招标文件规定的格式和内容提交投标函。

22.2下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标函的约定向采购人支付违约赔偿金：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标；

（2）在投标文件中有意提供虚假材料；

（3）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。

23.投标保证金

本项目投标人无需提交投标保证金。

24.投标有效期

24.1投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的投标文件无效。

24.2在特殊情况下，采购人可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，其投标文件相应延长到新的有效期。

25.投标文件形式和签署

25.1投标人须在投标截止时间前制作并提交加密的电子投标文件。

25.2投标人可登录“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”网站查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册（培训资料）。

25.3投标人在制作电子投标文件时，按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。

25.4投标人在制作电子投标文件时，开标一览表按照格式编辑，并作为电子开标系统上传的依据。

25.5投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

25.6其他形式的投标文件一律不接受。

## 四、投标文件的上传

26.投标文件的上传

26.1加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。

26.2投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。

27.投标截止时间

27.1投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前上传投标文件。

27.2采购人和集中采购机构可以按本章第12条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

28.迟交的投标文件

投标人在投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。

29.投标文件的修改和撤回

29.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

29.2在投标截止时间后，投标人不得修改或撤回其投标文件。

29.3在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤回其投标。

## 五、开标与评标

30.开标

30.1开标及解密方式：见“投标人须知前附表”。

30.2不见面开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。

30.3开标时间和开标地点：见“投标人须知前附表”。

30.4开标时，集中采购机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

31.资格审查

31.1开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。

31.2合格投标人不足3家的，不得评标。

31.3资格审查标准见“投标人须知前附表”。

31.4 信用记录的查询方法：见“投标人须知前附表”。

32.评标委员会

32.1评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员对评标委员会成员名单须严格保密。

32.2与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

33.投标文件的澄清

33.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出澄清，请投标人澄清其投标内容。

33.2澄清的答复应加盖投标人公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。

33.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

33.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

33.5投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

34.投标文件的符合性审查

34.1评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。通过符合性审查的合格投标人不足3家的，项目废标。

34.2允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

34.3在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将确定投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、交货期、质量保证期、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了集中采购机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

34.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

34.5实质上没有响应招标文件要求的投标文件无效，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

34.6参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、加密或者上传；

（3）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（4）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；

（5）其它涉嫌串通的情形。

34.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

35.投标的评价

35.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35.2根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，评标委员会应对政府采购异常低价进行审查：

（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评审委员会基于专业判断，认为投标（响应）报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述①至④情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于③情形的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

35.3评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

35.4节能环保政策

根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求：

（1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。

（2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。

（3）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内产品，投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书作为证明材料。

（4）强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

（5）节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

35.5 正版软件的要求

投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。本项目如需落实正版软件要求，将在“投标人须知前附表”中载明。

35.6商品包装和快递包装要求

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人可填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目如需落实商品包装和快递包装要求，将在“投标人须知前附表”中载明。

36.评标价的确定

36.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，釆购人在政府釆购活动中支持中小企业发展：

（1）采购项目或采购包预留釆购份额专门面向中小企业采购；

（2）未预留份额专门面向中小企业釆购的釆购项目，以及预留份额项目中的非预留部分釆购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。

（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

36.2 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）要求，采购人在政府采购活动中对本国产品予以支持：

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。成交供应商享受对本国产品的支持政策，随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

36.3评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

37.评标结果

37.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

37.2投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

38.推荐中标候选人原则及标准

除非“投标人须知前附表”有特殊约定，否则评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

39.保密及其它注意事项

39.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

39.2评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

39.3在评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

39.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

39.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

39.6评标结束后，概不退还投标文件。

## 六、确定中标

40.确定中标人

40.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会推荐排名顺序的中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

40.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

41.发布中标公告及发出中标通知书

41.1采购人按规定确定中标人后，采购人或集中采购机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为1个工作日。

41.2发布中标公告同时向中标人发出中标通知书。

41.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

42.接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，集中采购机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

## 七、授予合同

43.合同授予标准

除本章第42条、47条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高的投标人。

44.合同授予时追加采购货物数量的权利

采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的数量予以增加，但不得对货物单价及伴随服务内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。

45.签订合同

45.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

45.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

45.3如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任。

46.履约保证金

中标人应按招标文件的规定向采购人提交履约保证金，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采购人不得以中标人事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件,并应在中标人履行完合同约定义务事项后及时退还。

47.如中标人不按本章第45条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任）。采购人可在按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

48.招标代理费

本项目是否由中标人向集中采购机构支付招标代理费，按照投标人须知前附表规定执行。

49.质疑的提出与接收

49.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的集中采购机构提出书面质疑。

49.2质疑投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知前附表的规定。

49.3 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向省级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的要求提交相关内容及材料。

## 八、需要补充的其他内容

50.需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

51.本文件中的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”“不足”、“超过”、“以外”，不包括本数。

第四章 资格证明文件格式

河南交通职业技术学院双高计划-智能工程机械与机器人虚拟仿真实训基地项目

资格证明文件

采购编号：豫财招标采购-2026-849

投标人（企业电子签章）：

目 录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

六、关联关系名单

七、其他资格证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件扫描件。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的原件或复印件扫描件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

## 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：

提供投标人2025年度经审计的财务报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截止到开标时间投标人成立时间不足1年的，须提供其开户银行出具的资信证明。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

说明：

1.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自2026年1月1日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供相关材料。

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

致：河南交通职业技术学院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2026-849的河南交通职业技术学院双高计划-智能工程机械与机器人虚拟仿真实训基地项目的投标，并做出如下承诺：

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：      年   月   日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：河南交通职业技术学院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2026-849的河南交通职业技术学院双高计划-智能工程机械与机器人虚拟仿真实训基地项目的投标，并做出如下承诺：

我公司信誉良好，参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在 “中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：      年   月   日

说明：

1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 六、关联关系名单

| ## 序号 | ## 单位名称 | ## 关系类型 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子签章）：

日期：      年   月   日

说明：

1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.投标人须如实说明与本单位存在如下关系的单位名单并写明关系类型：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

3.投标人虚假说明的，后果自负。

## 七、其他资格证明文件

说明：1.应提供要求的其他资格证明文件。

2.原件或复印件扫描件上应加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

第五章 投标文件格式

河南交通职业技术学院双高计划-智能工程机械与机器人虚拟仿真实训基地项目

投标文件

采购编号：豫财招标采购-2026-849

投标人（企业电子签章）：

目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、投标报价表格

四、企业声明函

五、商务条款偏离表

六、技术规格偏离表

七、综合证明文件

八、其他文件

九、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

一、投标函

致：河南交通职业技术学院

我们收到了采购编号为 豫财招标采购-2026-849 的 河南交通职业技术学院双高计划-智能工程机械与机器人虚拟仿真实训基地项目采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:

(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）         元人民币，（小写）￥：         元），投标有效期      天。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

(9)我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

(10)我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。

(11)除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。

①在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

②中标后不依法与采购人签订合同；

③在投标文件中提供虚假材料。

(12)                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地  址：                             邮  编：

电  话：                             传  真：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期：    年  月  日

二、法定代表人身份证明书

致: 河南交通职业技术学院

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（企业电子签章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

| 法定代表人身份证（人像面） | 法定代表人身份证（国徽面） |
| --- | --- |

注：自然人投标的无需提供。

三、投标报价表格

### 1. 投标主要内容汇总表

| 采购编号：豫财招标采购-2026-849 | 金额单位：元人民币 |
| --- | --- |

| 采购项目 | 河南交通职业技术学院双高计划-智能工程机械与机器人虚拟仿真实训基地项目 |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标总报价（大写） |  |
| 投标总报价（小写） |  |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质量标准 | 合格 |
| 质量保证期 | 年，从验收合格之日起开始计算 |
| 投标保证金 | 0元 |
| 投标有效期 |  |
| 付款方式 | 满足招标文件要求 |
| 合同条款 | 满足招标文件要求 |
| 其他声明 |  |

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

2. 投标分项报价表

| 采购编号：豫财招标采购-2026-849 | 金额单位：元人民币 |
| --- | --- |

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商 （服务商）名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输（含保险） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（个人电子签章）：

投标人（企业电子签章）：

注：格式可自拟。

四、企业声明函

中小企业声明函（货物）

（投标人提供小型、微型企业制造货物的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 河南交通职业技术学院的  河南交通职业技术学院双高计划-智能工程机械与机器人虚拟仿真实训基地项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员    人，营业入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业划型标准见文件末附件。

投标人监狱企业声明函

（投标人属于监狱企业的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

残疾人福利性单位声明函（投标人）

（投标人属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为               项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

备注：

1、中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、中标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位声明函（制造商）

（制造商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为______项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（企业电子签章）：

日　期：

备注：

1、中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 关于符合本国产品标准的声明函

（投标人提供本国产品的填写，未提供本国产品的无需填写或不提供此项内容）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。 （产品名称1）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1） 的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称1） 的  （关键工序） 在中国境内完成。

2. （产品名称2）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。 （产品名称2）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2） 的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称2） 的  （关键工序） 在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

____________________________________________________________________

1.根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.中国境内生产的组件成本核算基本规则见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

4.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

5.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

6.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

7.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

## 商品包装和快递包装承诺书

致：河南交通职业技术学院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2026-849 的河南交通职业技术学院双高计划-智能工程机械与机器人虚拟仿真实训基地项目的投标，并做出如下承诺：

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，我公司响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号)的有关规定。承诺严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的条款执行。

我公司对以上承诺书内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：

五、商务条款偏离表

| 采购编号：豫财招标采购-2026-849 |  |
| --- | --- |

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子签章）：

六、技术规格偏离表

| 采购编号：豫财招标采购-2026-849 |  |
| --- | --- |

| 序号 | 货物名称及伴随服务内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子签章）：

七、综合证明文件

1.综合实力

根据招标文件要求，提供投标人认证等证书。（提供认证原件扫描件，扫描不清晰的不得分，招标文件未要求的不需要提供）

2.类似项目业绩

附表：相关项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 项目单位 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人可按上述的格式自行编制，后附扫描件。

- 业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。

- 招标文件未要求提供业绩证明文件的，投标人可不提供。

八、其他文件

九、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

| 节能产品 | 1、优先采购 产品名称 |  | 品牌、型号 | 制造商 | 认证证书编号 | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 优先采购节能产品金额总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、强制采购 产品名称 |  | 品牌、型号 | 制造商 | 认证证书编号 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  | 合计（元） |
|  | 强制采购节能产品金额总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌、型号 |  | 制造商 | 认证证书编号 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） | 合计（元） |
|  | 环境标志产品金额总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本国 产品 | 产品名称 | 品牌、型号 |  | 制造商 | 生产厂址 |  |  | 数量 |  | 单价（元） |  | 合计（元） |
|  | 本国产品金额总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（后附相关认证证书）

填报要求：

1、请根据招标文件“第六章项目需求及技术要求”要求的节能产品类型、环境标志产品类型，填写本表。

2、本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《分项报价表》一致。

3、请投标人正确填写本表，所填内容和后附的证明资料将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。未填写或未正确填写本表的，所提供的对应节能、环保证明资料不予认可。

4、无适用政府采购政策产品，可不填。

- 项目需求及技术要求

### 一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 节能产品类型 | 环境标志产品类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学生设计工作站 （核心产品） | 62 | 台 | 工业 | / | 优先环保 |
|  | 监控设备 | 3 | 套 | 工业 | / | / |
|  | 工作站桌子 | 61 | 套 | 工业 | / | 优先环保 |
|  | 工作站椅子 | 61 | 套 | 工业 | / | 优先环保 |
|  | 教学管理软件 | 4 | 套 | 软件和信息技术服务业 | / | / |
|  | 智能门锁 | 25 | 套 | 工业 | / | / |
|  | 卷帘门 | 1 | 套 | 工业 | / | / |
|  | 交换机 | 3 | 台 | 工业 | / | / |
|  | 机柜 | 1 | 个 | 工业 | / | / |
|  | 设备综合布线 | 1 | 项 | / | / | / |
|  | 原场地设备搬迁及布置 | 1 | 项 | / | / | / |
|  | 文化内涵及场地改造 | 1 | 项 | / | / | / |
|  | 智能机器人 | 1 | 套 | 工业 | / | / |
|  | 机器人实训教学平台 | 1 | 套 | 工业 | / | / |
|  | 智能建筑机器人开发套件 | 1 | 套 | 工业 | / | / |
|  | 电气控制系统 | 1 | 套 | 工业 | / | / |

指标按重要性分为“★”、“▲”和不加符号项。“★”代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，“▲”代表重要指标，未加符号项则表示一般指标项。“/”表示不作要求。

### 二、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 学生设计工作站 | 见《附表1 学生设计工作站一技术参数》 |
|  | 监控设备 | 总体要求：每套包含≥4个摄像头、1台硬盘录像机、1块2TB硬盘及全套施工布线；摄像头及硬盘录像机同一品牌，与学校现有监控系统无缝对接；包含设备、线缆、辅材、安装、调试及系统对接的全部内容。 1.网络摄像机：像素≥200万，分辨率支持1920×1080/60Hz及以上，红外夜视距离≥30米，支持POE供电，防护等级≥IP66，支持H.265/H.264编码。 2.硬盘录像机：通道≥4路，输出接口HDMI+VGA，支持手动、定时、移动侦测、报警及组合录像方式，≥4路同步回放，千兆以太网口，支持ONVIF协议及手机APP远程访问。 3.存储硬盘：容量≥2TB，监控级硬盘，支持7×24小时连续运行。 4.施工布线：网线采用六类非屏蔽双绞线，穿PVC阻燃线管敷设，摄像头安装高度≥2.5米，覆盖教室主要区域，施工完成后提供布线图纸。 5.系统集成：与学校现有监控平台对接，实现统一管理，提供调试服务，确保所有功能正常运行。 |
|  | 工作站桌子 | 1.基材：桌面采用E0级及以上环保密度板，厚度≥20mm，甲醛释放量符合《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；表面平整，无鼓包、无划痕、无开裂；颜色中标后由采购人确认。 2.封边：PVC同色封边，封边条厚度≥2mm，封边严密、平整、无毛刺、无脱胶、无溢胶，倒角圆润。 3.桌架：桌腿采用铸铁或不锈钢方管，壁厚≥1.5mm，表面防锈处理，喷涂均匀；结构稳固，承重≥100kg；底部配备防滑调节脚垫；颜色中标后由采购人确认。 4.尺寸：桌面高度≥75cm，宽度≥50cm，长度≥60cm。 5.其他：桌面预留穿线孔（直径≥5cm），配塑料线盖；桌下预留主机放置位并配有悬挂支撑架。 |
|  | 工作站椅子 | 1.椅架：弓形金属椅架，钢管或钢制实心，壁厚≥1.2mm，表面防锈处理，喷涂均匀；结构稳固，承重≥100kg；底部配备防滑脚垫。 2.面料：座垫采用高弹力网布面料，透气性好，耐磨性强，色牢度≥4级；颜色中标后由采购人确认。 3.座垫：内衬高密度定型海绵，回弹性好，久坐不变形，软垫厚度≥10mm。 4.人体工程学：椅背符合人体脊柱自然生理弯曲；座垫深度适中；椅面离地高度42cm-48cm；椅背高度≥40cm。 |
|  | 教学管理软件 | ▲1.全面支持Windows系列操作系统，支持MAC系统及众多Linux发行版本，兼容国产系统（需提供软件功能截图）；每套需满足不少于65个计算机工位的正常使用。 2.软件支持多语言界面（不少于10种），满足不同外语教师灵活使用软件。 ▲3.软件的加密方式支持：加密狗加密、服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种方式的激活方式。（需提供软件功能截图） 4.屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。（需提供软件功能截图） 5.文件分发和提交：必须支持拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。 6.屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为MP4录像文件，可以直接播放。 7.屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36个）；可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度；可手动或自动循环监视。 8.随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案分析和答题时间，可作为抢答依据。 9.答题卡考试：教师导入word、ppt、excel、pdf等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题、判断题、填空题和论述题。 10.阅卷评分：收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，查看考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生。 11.抢答竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮。 12.黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。 13.为保证良好的售后服务，投标时提供针对本项目的售后服务承诺函。 |
|  | 智能门锁 | 总体要求：每套包含智能锁主机、锁体、锁芯、IC卡（不少于2张）、机械钥匙（不少于2把）、安装配件及安装调试服务。 1.主要材质：铝合金面板，表面采用耐腐蚀、抗氧化工艺处理（如喷涂、氧化等）。 2.尺寸规格：主机尺寸≥370mm×75mm×30mm（长×宽×高），可根据实际门洞尺寸调整。 3.供电方式：采用4节5号（AA）干电池供电，支持Type-C或Micro USB应急供电接口。 4.开锁方式：支持指纹识别、密码开锁、IC卡刷卡开锁、机械钥匙、临时密钥等开锁模式。 5.开锁性能要求：密码位数6-10位，支持虚位密码功能；指纹识别时间＜1秒，认假率≤0.00002%，采用半导体指纹头。 6.锁芯等级：采用C级或超C级锁芯，符合国家《机械防盗锁》标准；具备防撬报警、试错锁定、低电量提醒、室内反锁功能。 7.工作环境要求：工作温度-10℃～55℃，相对湿度20%～90% RH；适配门厚度40mm～100mm，支持左开/右开、内开/外开方向调整。 |
|  | 卷帘门 | 总体要求：包含卷帘门主体、电机、帘片、底座、卷轴、导轨、封箱、控制系统等全套组件，需完成安装调试。 1.规格尺寸：尺寸≥6.8米（宽）×3米（高），根据现场洞口尺寸进行定制。 2.帘片要求：采用双层铝合金材料，厚度≥1.0mm，宽度≥10cm，漆面细腻、光泽，颜色中标后由采购人确认，表面不易划伤。 3.材质要求：轨道、封箱、底座等钢制部件采用电镀锌钢板，表面喷涂均匀，无锈蚀、无毛刺；轨道厚度≥1.5mm，封箱厚度≥0.8mm。 4.电机要求：采用全铝电机，提升力≥0.6吨，功率≥180W，具备过热保护功能。 5.操作方式：支持电动上下、自动落锁，断电时可手动操作。 6.功能要求：用于分隔教室，实现空间自由转换，既可独立使用，也可贯通连通；运行平稳、噪音低。 |
|  | 交换机 | 1.端口要求：每台配置不少于24个10/100/1000M自适应电口，不少于2个万兆上行口，电口支持MDI/MDIX自动翻转。单台交换容量≥336Gbps；单台包转发率≥108Mpps。 2.VLAN功能：支持基于端口的VLAN划分，数量≥4094个；支持端口隔离功能，同一VLAN内端口之间可相互隔离。 3.链路聚合：支持静态链路聚合及LACP动态聚合，最多支持8个聚合组；支持即插即用功能，无需复杂配置即可正常使用。 4.不小于标准19英寸机架式安装，适配22U/24U网络机柜。工作温度0℃～45℃，工作湿度10%～90%（无凝结）。 |
|  | 机柜 | 1.规格尺寸：22U或24U标准网络机柜，落地式安装。 2.材质要求：冷轧钢板材质，钢板厚度≥1.2mm。 3.配件要求：机柜包含散热风扇、层板、理线架及PDU电源插座。 4.机柜内配置不少于3个24口六类非屏蔽配线架；符合国家相关标准，满足理线使用。 5.机柜内配置不少于3个1U水平理线架；金属材质，满足理线使用。 |
|  | 设备综合布线 | 总体要求：根据实训室设备布局情况进行布线，包含各类电线、网线、插板、强弱电开槽、机柜、交换机等材料和设备安装。 1.强电布线部分 1.1电源引入：主线从隔壁教室吊顶引入，距离约20米，采用三相五线制或根据现场实际情况确定。 1.2配电箱与线路控制：配备配电箱1套，内含总开关1个、定时开关1个、分路开关≥6个，开关数量及规格满足计算机荷载要求；机房内线路≥6路布置，每路独立控制并配备独立空气开关。 1.3线缆规格：主线采用BV 10mm²铜芯聚氯乙烯绝缘电线，累计布线≥90m；支线采用BV 6mm²铜芯聚氯乙烯绝缘电线，累计布线≥90m；地线采用BV 2.5mm²铜芯聚氯乙烯绝缘电线，累计布线≥200m。 1.4线管敷设：强电线管采用PVC阻燃线管，直径≥25mm，壁厚≥1.5mm；地面开槽深度与宽度满足线管敷设需求，开槽后恢复原状，线槽敷设后采用水泥砂浆回填，表面平整。 1.5工位插座与电源插板：每工位配备五孔插座≥3个或十五孔插座1个，额定电流≥10A；插座面板采用阻燃PC材质，配备安全门；电源插板符合国标要求，具备过载保护功能。 2.弱电布线部分 2.1网线：采用六类非屏蔽双绞线（CAT6 UTP），纯铜导体，线径≥0.57mm，支持千兆传输。 2.2弱电线管：采用PVC阻燃线管，直径≥25mm，壁厚≥1.5mm。 3.验收测试：所有插座进行通电测试，接地电阻≤4Ω，绝缘电阻≥0.5MΩ，漏电保护动作正常；所有网线进行测试，确保达到六类标准。 4.图纸要求：施工前提供布线设计图，施工完成后提供竣工图（电子版及纸质版）；配电箱和网络机柜中清晰标注线缆走向、点位位置及配电箱布局。（需提供承诺函，承诺中标后按要求提交布线设计图、竣工图及拓扑图，格式自拟） |
|  | 原场地设备搬迁及布置 | 1.搬迁范围主要包括：工程项目管理模型展台1项（尺寸320cm×220cm×100cm）、BIM建筑模型展台5项（尺寸100cm×80cm×80cm）、弧形实训桌8台（尺寸380cm×35cm×135cm）、计算机桌椅12套（尺寸120cm×60cm×75cm）、55寸电视6台、计算机12台、VR设备6套等。搬迁完成后，需根据新场地的实际条件，对上述设备与模型进行重新安装、调试及布局调整。 2.搬迁路线要求：确保路线空间能够容纳最大尺寸设备通行，清除障碍物；对于弧形桌椅、建筑沙盘等大型设备，提前测量楼道宽度，判断是否需要拆卸搬运或选择室外吊装路线。 3.大型家具搬迁要求：对于需要拆分的弧形桌椅，拆卸过程中对螺丝、螺母等细小零件进行分类收纳，贴标签标注所属桌椅；对易损部件用气泡膜、海绵进行多层包裹，边角处加装护角；安装时按拆卸逆序进行，将桌椅准确放置到指定位置，安装完成后检查桌椅稳定性，确保无晃动。 4.精密设备搬迁要求：搬运电视、VR设备时用气泡膜包裹，手柄、定位基站同样用气泡膜包裹，避免碰撞损坏传感器；将头盔及配套设备放入专用收纳箱内，箱内设置固定卡槽，防止运输过程中晃动。 5.计算机搬迁要求：搬迁前对所有计算机数据进行备份（可采用外部硬盘、云存储等方式），确保数据安全；主机、显示器用气泡膜包裹，放入包装箱，箱内填充泡沫颗粒，减少运输震动。 |
|  | 文化内涵及场地改造 | 总体要求：改造面积≥140平方米，须根据现场实际情况进行整体规划设计，施工前提供针对本项目的详细设计规划图（含机房平面布局、强弱电路图、卷帘门位置、门洞位置、文化墙布置等），设计方案须满足教学使用功能及文化展示需求。墙面文化展示内容需结合建筑专业特点进行设计，体现专业特色与文化氛围，达到文化展示与教学环境融合的效果。 1.地面工程（工程量≥140平方米） 1.1原有地面清除：清除原有地面面层，清理至基层，确保地面干净、平整、无杂物，垃圾清运出场。 1.2自流平施工：在强弱电开槽、线管敷设、线槽回填完成后，进行地面整体自流平找平层施工，厚度符合工艺要求，表面平整度误差≤2mm/2m，干燥后方可进行下一道工序。 1.3塑胶地板铺设：上层铺设塑胶地板，厚度≥2mm，材质为同质透心或复合型塑胶地板，耐磨层厚度≥0.35mm，防火等级≥B1级，防滑等级≥R9；铺设平整，无气泡、无翘边、无接缝明显高低差，具备静电耗散（防静电）性能。 2.墙面工程 2.1门洞开设：在原有墙面位置开设门洞≥2处，门洞周边进行加固处理，确保结构安全；门洞开设后恢复原有门体。 2.2隔墙拆除：现有部分墙面文化设施需拆除，拆除面积≥12m²。 2.3墙面施工：部分墙面需补充，补充隔墙施工≥5m²；隔墙及原墙面基层清理干净，进行找平处理，阴阳角顺直，墙面平整度误差≤3mm/2m。 2.4墙面涂饰：墙面整体粉刷环保内墙乳胶漆，涂刷≥两遍底漆、两遍面漆，颜色根据设计方案确定，漆膜均匀、无流坠、无透底、无色差；乳胶漆须符合《建筑用墙面涂料中有害物质限量》国家相关标准。 3.文化展示工程 3.1文化基础造型制作：墙面文化基础造型采用轻质环保材料制作，造型立体、层次分明，安装牢固，边缘处理精细，无毛刺、无翘曲，面积≥5m²。 3.2文化展板配置：配套文化展板≥4块，展板尺寸≥600mm×900mm，材质采用雪弗板，画面清晰、色彩饱和，内容固定展示，展板安装位置与整体文化展示风格协调。 4.其他要求 4.1材料环保要求：所有施工材料（含胶粘剂、涂料、板材等）须符合国家环保标准。 4.2施工工艺：施工过程须符合国家现行建筑装饰装修工程施工及验收规范，确保施工质量与安全；施工期间须对现有设施、设备进行有效保护，避免损坏；施工完成后清理现场，保持环境整洁。 |
|  | 智能机器人 | ▲1.自由度：具有6个自由度协作机器人(提供产品手册中符合要求的参数截图)。 轴1旋转工作范围≥+360°～-360°，最大速度≥230°/s。 轴2手臂工作范围≥+180°～-180°，最大速度≥230°/s。 轴3手臂工作范围≥+74°～-248°，最大速度≥230°/s。 轴4手腕工作范围≥+360°～-360°，最大速度≥300°/s。 轴5弯曲工作范围≥+180°～-180°，最大速度≥300°/s。 轴6翻转工作范围≥+400°～-400°，最大速度≥300°/s。 2.技术参数 ▲2.1机器人TCP可达范围：腕关节≥1.34m，工具端≥1.49m；最大TCP速度≥5.8m/s，循环时间≤1.91s（提供产品手册中符合要求的参数截图）。 ▲2.2有效负载≥14kg，臂负载（下臂和肘部）≥7kg；重复定位精度≤0.03mm，重复路径精度≤0.1mm（提供产品手册中符合要求的参数截图）。 3.安装方式：任意角度，包括正装、墙装、倒装；防护等级≥IP65（机身）、≥IP67（腕关节）。 4.机器人控制系统 4.1尺寸（宽×深×高）≥440mm×330mm×80mm，IP等级≥IP20。 4.2提供≥16入8出数字I/O；安全符合《工业环境用机器人 安全要求 第1部分：机器人》（GB 11291.1-2011）标准，具备保护性停止、急停输入及状态输出，安全等级≥PLd；控制柜提供24VDC辅助电源，输出≥2A（可配置4A），带过载保护；并具备电机上电状态信号接口。 4.3运动控制系统应具备高精度轨迹跟踪能力，节拍时间满足院校实训及典型应用场景需求。 4.4具备数字化平台和互联服务功能，支持远程监控、数据采集及诊断；控制柜结构紧凑，≥9英寸机柜，便于安装与移动。 5.机器人示教器 5.1图形化多点触控彩色显示屏，尺寸≥8英寸，分辨率≥1024×768，支持轻触、滑动、点击等标准手势操作。 5.2示教器采用可插拔设计，支持在多台机器人之间共用，连接接口具备带电插拔能力；配备薄膜键盘，按键布局合理便于操作。 5.3示教器应具备紧急停止按钮及使能开关（三位置使能开关），支持手动慢速模式，确保编程与调试过程中的操作安全。 |
|  | 机器人实训教学平台 | ▲1.结构组成：实训桌主体采用工业级型材框架结构，桌面平整坚固、耐磨耐腐蚀，集成操作面板，配备带刹车的万向脚轮及便于检修维护的柜门。实训桌尺寸不小于700mm×990mm×830mm（2个）,不小于600mm×990mm×830mm（1个）（提供实训平台各模块整体三维效果图截图）； 2.框架系统：框架采用工业级型材搭接组成，型材规格不小于30mm×30mm，外侧安装黑色装饰衬条，结构稳固，外观整洁；框架承载能力不小于200kg，满足教学使用。 3.桌面板系统 3.1桌面板采用工业铝型材与厚度≥1.5mm的冷轧钢板复合组装，结构稳固耐用。 3.2面板内部预置专用螺母或同等固定结构，支持多种机械机构灵活安装，满足多样化实训任务需求。 3.3实训桌内部设有多功能网孔板机构，网孔设计便于电气元器件在各角度轻松装配与调整。 3.4封板及操作面板基材采用厚度≥1.2mm的冷轧钢板，表面进行防锈喷涂处理（颜色可选或与整体风格协调）。 3.5操作面板设计为可旋转式嵌入式触摸屏组件单元，便于实时操作。 3.6面板集成安装启动、停止、复位、急停按钮，各按钮配备防护装置，有效防止误触。 4.门体系统 4.1正面下方设置自吸合双开门，合页采用高强度金属材质，耐用可靠。 4.2门板设置尺寸≥300mm×300mm的透明观察窗，便于设备状态观察与维护。 5.移动系统：底部安装4个高强度带刹车万向轮，确保设备移动灵活、定位稳固。 |
|  | 智能建筑机器人开发套件 | 1.夹具快换单元 ▲1.1配合机器人实现多种夹具的自动更换，完成模拟刷墙、夹持移栽钢筋、内外立柱取放、盖板取放、钢筋绑扎、模拟浇筑等工艺动作（提供设备实物图片）。 1.2本单元配套≥5种快换工具模块，包括气动夹爪模块、吸盘抓手模块、钢筋绑扎模块、刷墙工装模块、浇筑工装模块。 2.仿真辅助单元 2.1.RFID读写单元：采用高频RFID读写模块，该设备集成近场天线，有效识别距离0~16cm，具有多种通讯接口，识别距离、灵敏度可调，工作电压DC 7.5~36V，输出功率220mw，RS485接口波特率115200bps。机器人通过末端夹具夹持立板，自动识别立板类型及物料信息，系统根据识别结果引导机器人将立板准确放置于墙体对应位置。固定支架尺寸不小于202mm×90mm×42mm。 2.2三色灯单元：采用红、黄、绿三色LED指示灯，安装于实训平台醒目位置，用于反馈设备运行状态（正常运行、待机、故障等），支持PLC数字量输出控制。 3.载具单元 3.1钢筋载具单元：采用仿形定位槽设计，可放置6根钢筋（直径不小于8±0.1mm 长度不小于230±0.2mm，定位槽尺寸不小于241mm×200mm×38mm,定位槽与钢筋直径匹配，确保放置稳固；支持机器人按三横三纵方式交叉取放，并配合钢筋绑扎机在交叉点完成自动绑扎作业。 3.2内外立柱与墙体及楼梯载具单元：包含四个内立柱尺寸不小于40mm×40mm×171mm、四个外立柱不小于50mm×50mm×120mm、四面立板不小于119mm×113mm×8mm及两层阶梯组件，放置工件载具尺寸不小于338mm×325mm×15mm。载具各部件尺寸精度满足机器人自动取放要求；四面立板边缘设有识别特征，支持RFID识别定位，便于机器人模拟楼梯搭建及墙体组装作业。 4.内外立柱和现浇盖板与楼梯以及钢筋绑扎等组装单元：机器人通过快换平台携带对应夹具，从载具单元取物料，完成内立柱、外立柱、现浇盖板、楼梯部件的装配及钢筋交叉点自动绑扎等房体结构搭建；组装平台设有定位基准，确保装配精度。定位基座尺寸不小于255mm×238mm×114mm，基座内设有4个內立柱定位槽，4个立面各设有3个8mm的U型槽。 5.外立柱定位与盖板组合单元：提供房顶现浇盖板与外立柱定位放置组合平台，表面设有定位销和限位槽，确保外立柱和盖板的精确定位，支持钢筋移栽定位与绑扎作业。 6.墙体盖板单元：用于垒墙作业完成后墙体顶部盖板的取放与定位，盖板尺寸与墙体宽度匹配，边缘设有定位凸台确保放置准确，支持多种盖板类型的识别与取放。盖板尺寸不小于225mm×225mm×6mm。 ▲7.墙体砌筑单元：支持砖体按照常见砌筑结构进行取放与垒墙作业，砌筑平台设有基准线和定位挡块，确保砖体摆放整齐，满足≥3层砖体的垒砌高度。砖体不少于14块尺寸约120mm×60mm×30mm（提供单元设备实物图片）。 ▲8.瓷砖铺贴单元：实现模拟瓷砖的取料与铺贴作业，瓷砖采用仿真材料，铺贴平台设有定位基准和吸附区域，支持机器人使用吸盘夹具模拟真实铺贴工艺中的定位、按压、调整等动作。瓷砖不少于9块尺寸不小于100mm×100mm×5mm（提供单元设备实物图片）。 9.砖体上料单元：实现砖体的自动落体推送定位及协助机械手上料，上料机构采用两个双轴气缸结构，气缸行程不小于175mm,砖体按顺序排列推送至上料位，上料位设有定位挡块和到位传感器，储料容量≥14块砖体。 10.瓷砖载具单元：提供便于瓷砖取放的定位载具，设有与瓷砖尺寸匹配的定位凹槽，载具可多层堆叠，便于机器人吸盘夹具准确取放。尺寸不小于142mm×142mm×15mm。 11.砖墙抹灰单元：模拟机械手取砖后、砌砖前的砖墙抹灰工艺动作，配备仿真抹灰工具，机器人夹持砖体移动至抹灰工位，通过指定动作完成砖体表面抹灰模拟，抹灰工位设有定位平台确保动作一致性。支架高度不低于400mm. |
|  | 电气控制系统 | 总体要求： 电气控制系统包含可编程控制器、工业触摸屏、供气系统、MES系统及配套实训工具，配置必要的电气保护与接口模块（含漏电保护器、熔断器、系统电源、I/O转接板、工业交换机等），构成完整、安全的工业机器人实训控制平台。 1.可编程控制器（PLC） 1.1与工业机器人配套，满足各项训练套件的使用要求。 1.2电源要求：额定供电电压为DC 24V，允许偏差±20%。 1.3I/O配置：集成≥14路数字量输入、≥10路数字量输出；提供≥2路模拟量输入。 1.4性能内存：工作存储器容量≥100KB，负载存储器容量≥4MB，保持型存储器容量≥10KB。 1.5高速功能：集成≥6个高速计数器，并提供≥4轴的高速脉冲输出功能。 1.6通信接口：集成以太网接口，支持PROFINET、MODBUS、RS485等主流工业通信协议，与本项目工业机器人通信协议兼容；标配通信编程电缆。 2.工业触摸屏 2.1与PLC配套，满足各项训练套件的使用要求。 2.2电源要求：额定供电电压为DC 24V，允许偏差±20%。 2.3显示要求：屏幕尺寸≥7英寸，采用TFT液晶显示屏，分辨率≥800×480像素。 2.4通信接口：集成以太网接口，支持与PLC组建工业网络。 2.5功能要求：具备图形显示、动态画面跟踪、按键操作等交互功能，满足工业现场监控与教学实训需求。 3.供气系统 3.1包含空气压缩机、气源处理组件、气动控制系统、气动执行机构及必要的气动附件。 ▲3.2空压机要求：供电电压AC220V，额定功率≥1.1KW，28L≥容积≥8L，输出工作压力可在0.2～0.8MPa范围内手动连续可调（提供设备实物图片）。 4.维护工具：提供机器人及配套设备安装、调试、维护所需的完整工具一套，至少包含便携式工具箱1个、公制内六角扳手9件套、十字螺丝刀（PH1、PH2）各1把、一字螺丝刀（3mm、5mm）各1把、6英寸尖嘴钳1把、6英寸斜口钳1把、5米卷尺1把、8英寸活动扳手1把，满足日常安装调试与维护需求。 ▲5.实验室管理软件：软件应具备BS与CS端协同工作能力，支持主流浏览器及常见关系型数据库（如MySQL、SQL Server、Oracle等，供应商自选并说明）。CS端负责配套硬件设备的数据采集、运维管理与业务交互，支持RS232、USB、TCP/IP等标准接口，将数据实时同步至BS端。主要功能模块包括设备管理、运维管理、用户权限、系统配置、数据管理等，各模块数据与BS端无缝共享，具体数据集成接口及协议在投标文件中明确（提供软件各功能管理模块截图）。 ▲6.MES系统：MES系统用于制作生产订单、发送生产指令、统计生产订单数据等功能；系统分为管理员与普通用户，管理员可查看所有数据并提供管理功能；在订单管理页面中，用户可创建并下单生产；系统主要显示环境数据、各单元状态、工件加工信息、订单加工数据等（提供软件各功能管理模块截图）。 |

#### 附表1 学生设计工作站一技术参数

| 重要程度 | 序号 | 指标分类 | 一级指标1 | 二级指标 1 | 是否可以作为评分因素2 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU 信息 | 否 | 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 | / |
| ★ | 2 | 产品规格 | *内存规格 | *内存配置容量 | 是 | ≥16GB | / |
| ★ | 3 | 产品规格 | *内存规格 | *内存类型 | 否 | 支持 DDR4及以上内存类型 | / |
| ★ | 4 | 产品规格 | *内存规格 | *内存条配置数量（板载内存不涉及） | 否 | ≥1 | / |
| ★ | 5 | 产品规格 | *主板规格 | *主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 | / |
| ★ | 6 | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的 CPU和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量 | / |
| ★ | 7 | 产品规格 | *主板规格 | 主板内置PCIe 插槽数量 | 是 | 1个PCI、≥2个PCIe | / |
|  | 8 | 产品规格 | *主板规格 | 特殊孔位及接口 | 否 | / | / |
| ★ | 9 | 产品规格 | *主板规格 | *主板其他内置接口 | 否 | 供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态 | / |
| ★ | 10 | 产品规格 | *主板规格 | *单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 是 | ≥16GB | / |
| ★ | 11 | 产品规格 | *主板规格 | *内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | ≥64GB | / |
| ★ | 12 | 产品规格 | *存储设备规格 | *固态盘数量 | 否 | ≥1个 | / |
| ★ | 13 | 产品规格 | *存储设备规格 | *固态存储容量 | 是 | ≥1TB | / |
|  | 14 | 产品规格 | *存储设备规格 | *机械硬盘数量 | 否 | / | / |
|  | 15 | 产品规格 | *存储设备规格 | *机械硬盘总容量 | 是 | / | / |
|  | 16 | 产品规格 | *存储设备规格 | *机械硬盘转速 | 是 | / | / |
|  | 17 | 产品规格 | *存储设备规格 | 机械硬盘接口协议 | 否 | / | / |
|  | 18 | 产品规格 | *存储设备规格 | 机械硬盘形态 | 否 | / | / |
| ★ | 19 | 产品规格 | *存储设备规格 | 固态存储接口协议 | 否 | NVMe 类型接口协议 | / |
| ★ | 20 | 产品规格 | *存储设备规格 | *固态存储形态 | 否 | 采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2 或mSATA等标准尺寸和接口定义 | / |
|  | 21 | 产品规格 | *存储设备规格 | 存储设备扩展盘位 | 否 | / | / |
| ★ | 22 | 产品规格 | *存储设备规格 | *存储设备其他参数要求 | 否 | a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； | / |
| ★ | 23 | 产品规格 | *显卡规格 | *显卡类型 | 否 | 独立显卡 | / |
| ★ | 24 | 产品规格 | *显卡规格 | *独立显卡显存类型 | 否 | 显存类型GDDR6 | / |
| ★ | 25 | 产品规格 | *显卡规格 | *独立显卡显存位宽 | 是 | 显存位宽≥64 位 | / |
| ★ | 26 | 产品规格 | *显卡规格 | *独立显卡显存容量 | 是 | 显存容量≥4GB | / |
| ★ | 27 | 产品规格 | *显卡规格 | 独立显卡接口协议 | 是 | 产品支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议 | / |
| ★ | 28 | 产品规格 | *显示设备规格 | *显示屏屏占比 | 是 | ≥80% | / |
| ★ | 29 | 产品规格 | *显示设备规格 | *显示屏分辨率 | 是 | ≥2560×1440 | / |
| ★ | 30 | 产品规格 | *显示设备规格 | 显示屏像素密度 | 是 | ≥120 像素/英寸 | / |
| ★ | 31 | 产品规格 | *显示设备规格 | 显示屏可视角度 | 是 | 水平≥178 ° | / |
| ★ | 32 | 产品规格 | *显示设备规格 | *显示屏尺寸 | 否 | ≥23.8英寸 | / |
| ★ | 33 | 产品规格 | *显示设备规格 | *显示屏屏幕比例 | 否 | 16:9 | / |
| ★ | 34 | 产品规格 | *显示设备规格 | *显示器外观颜色 | 否 | 黑色 | / |
| ★ | 35 | 产品规格 | *显示设备规格 | *显示屏防蓝光 | 是 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度） | / |
| ★ | 36 | 产品规格 | *显示设备规格 | *显示屏低频闪 | 是 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB | / |
| ★ | 37 | 产品规格 | *显示设备规格 | *显示屏防炫目 | 是 | 显示屏镜面反射率≤10% | / |
|  | 38 | 产品规格 | *外设规格 | 传声器数量 | 否 | / | / |
|  | 39 | 产品规格 | *外设规格 | 扬声器数量 | 否 | / | / |
| ★ | 40 | 产品规格 | *外设规格 | *鼠标数量 | 否 | 1个 | / |
| ★ | 41 | 产品规格 | *外设规格 | *键盘数量 | 否 | 1个 | / |
|  | 42 | 产品规格 | *外设规格 | *摄像头数量 | 否 | / | / |
|  | 43 | 产品规格 | *外设规格 | 光驱数量 | 否 | / | / |
| ★ | 44 | 产品规格 | *外设规格 | *键盘按键数目 | 否 | 104 键 | / |
|  | 45 | 产品规格 | *外设规格 | *摄像头像素 | 否 | / | / |
|  | 46 | 产品规格 | *外设规格 | *摄像头分辨率 | 否 | / | / |
|  | 47 | 产品规格 | *外设规格 | *扬声器功率 | 否 | / | / |
|  | 48 | 产品规格 | *外设规格 | *扬声器频率范围 | 否 | / | / |
|  | 49 | 产品规格 | *外设规格 | 扬声器总谐波失真 | 否 | / | / |
|  | 50 | 产品规格 | *外设规格 | 扬声器最大声压级 | 否 | / | / |
| ★ | 51 | 产品规格 | *外设规格 | *键盘连接方式 | 否 | 有线 | / |
| ★ | 52 | 产品规格 | *外设规格 | *键盘键程 | 否 | 2.3mm ~ 4.0mm | / |
| ★ | 53 | 产品规格 | *外设规格 | *键盘按键压力 | 否 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N | / |
| ★ | 54 | 产品规格 | *外设规格 | *有线键盘连接线 | 否 | ≥1.5 米 | / |
| ★ | 55 | 产品规格 | *外设规格 | *键盘颜色 | 否 | 黑色 | / |
| ★ | 56 | 产品规格 | *外设规格 | *键盘其他要求 | 否 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081 的相关规定 | / |
| ★ | 57 | 产品规格 | *外设规格 | *鼠标连接方式 | 否 | 有线 | / |
| ★ | 58 | 产品规格 | *外设规格 | *有线鼠标连接线 | 否 | ≥1.5 米 | / |
| ★ | 59 | 产品规格 | *外设规格 | *鼠标DPI 分辨率 | 否 | 800-1600 | / |
| ★ | 60 | 产品规格 | *外设规格 | 鼠标颜色 | 否 | 黑色 | / |
| ★ | 61 | 产品规格 | *外设规格 | *鼠标其他要求 | 否 | 其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定 | / |
|  | 62 | 产品规格 | *外设规格 | 内置光驱 | 否 | / | / |
| ★ | 63 | 产品规格 | *网络设备规格 | *有线网卡数量 | 否 | ≥1 | / |
|  | 64 | 产品规格 | *网络设备规格 | 无线网卡及天线数量 | 否 | / | / |
|  | 65 | 产品规格 | *网络设备规格 | 单无线网卡天线数量 | 否 | / | / |
| ★ | 66 | 产品规格 | *外部接口规格 | *USB 接口数量 | 否 | ≥8,前置USB接口数量：6个（其中一个为USB Type-C接口） 后置USB接口数量：2个； | / |
|  | 67 | 产品规格 | *外部接口规格 | USB 母座接口要求 | 否 | / | / |
| ★ | 68 | 产品规格 | *外部接口规格 | *视频接口数量 | 否 | ≥2 | / |
| ★ | 69 | 产品规格 | *外部接口规格 | *音频接口数量 | 否 | ≥2 | / |
|  | 70 | 产品规格 | *外部接口规格 | 存储卡接口数量 | 否 | / | / |
| ★ | 71 | 产品规格 | *整机基础规格 | *整机外观 | 否 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数 | / |
| ★ | 72 | 产品规格 | *整机基础规格 | *整机结构 | 否 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定 | / |
| ★ | 73 | 产品规格 | *整机基础规格 | *机箱防护要求 | 否 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 | / |
| ★ | 74 | 产品规格 | *整机基础规格 | *整机噪音 | 否 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel | / |
| ★ | 75 | 产品规格 | *整机基础规格 | *整机散热 | 否 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃ ; b) 可触及面温度小于45℃ ; c) 显示器表面温度：显示屏温度不高于 38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃ , 出风口温度不高于 45℃ | / |
| ★ | 76 | 产品规格 | *整机基础规格 | *整机能效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上 | / |
|  | 77 | 产品规格 | *整机基础规格 | 机身材质 | 否 | 金属 | / |
|  | 78 | 产品规格 | *整机基础规格 | *机身颜色 | 否 | 黑色 | / |
| ★ | 79 | 产品规格 | *整机基础规格 | *机箱尺寸容量 | 否 | 机箱体积不大于20L | / |
|  | 80 | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU 物理核数 | 否 | 核数或线程数≥ 16 | / |
| ★ | 81 | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU 主频 | 否 | ≥2.2GHz | / |
| ★ | 82 | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU 末级缓存容量 | 是 | ≥30MB | / |
| ★ | 83 | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU 支持的内存最高速率 | 是 | ≥5600MT/s | / |
| ★ | 84 | 性能要求 | *内存性能 | *内存读写速率 | 是 | ≥3200MT/s | / |
| ★ | 85 | 性能要求 | *显卡性能 | *显示分辨率 | 是 | ≥4096 x 2160 | / |
| ★ | 86 | 性能要求 | *显卡性能 | *显卡显示芯片核心频率 | 是 | ≥800MHz | / |
| ★ | 87 | 性能要求 | *显卡性能 | *显存等效频率 | 是 | ≥96GB/S | / |
| ★ | 88 | 性能要求 | *显卡性能 | *显卡可支持多屏同时显示数量 | 是 | 支持4块屏幕同时显示，分辨率不低于4096 x 2160 | / |
| ★ | 89 | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏刷新率 | 是 | ≥100Hz | / |
| ★ | 90 | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏位深 | 是 | ≥8 位 | / |
| ★ | 91 | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏色域 | 是 | ≥99% sRGB | / |
| ★ | 92 | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏色准 | 是 | △E ≤ 3 | / |
| ★ | 93 | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏响应时间 | 是 | ≤6ms | / |
| ★ | 94 | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏亮度 | 是 | ≥300尼特 | / |
| ★ | 95 | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏亮度一致性 | 是 | ≥70% | / |
| ★ | 96 | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏对比度 | 是 | 3000：1 | / |
| ★ | 97 | 性能要求 | *显示设备性能 | *显示屏其他参数 | 否 | 其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定 | / |
| ★ | 98 | 性能要求 | *网络设备性能 | *有线网卡速率 | 否 | 最高速率1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 | / |
|  | 99 | 性能要求 | *网络设备性能 | 支持无线网络通信技术协议 | 是 | / | / |
|  | 100 | 性能要求 | *网络设备性能 | 无线网卡频宽 | 是 | / | / |
| ★ | 101 | 功能要求 | *主板功能 | *内存扩展接口(板载内存不涉及) | 是 | ≥4 | / |
|  | 102 | 功能要求 | *主板功能 | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 否 | / | / |
| ★ | 103 | 功能要求 | *主板功能 | *主板USB 瞬间过流保护 | 否 | 支持瞬间过流保护功能 | / |
| ★ | 104 | 功能要求 | *主板功能 | *主板防静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 | / |
| ★ | 105 | 功能要求 | *主板功能 | *I/O 接口功能 | 否 | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站 I/O 接口应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 | / |
| ★ | 106 | 功能要求 | *显卡功能 | *显卡外接显示接口 | 否 | 显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配 | / |
| ★ | 107 | 功能要求 | *显卡功能 | 独立显卡数量 | 否 | ≥1 | / |
| ★ | 108 | 功能要求 | *显示设备功能 | *显示器接口 | 否 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 | / |
| ★ | 109 | 功能要求 | *显示设备功能 | *显示器支架 | 否 | 显示器应提供显示器支架，宜支持屏幕旋转、支架可升降等 | / |
| ★ | 110 | 功能要求 | *显示设备功能 | *显示器参数调节 | 否 | a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b) 支持色温、亮度、对比度调节 | / |
|  | 111 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 否 | / | / |
|  | 112 | 功能要求 | 外设功能 | 传声器降噪 | 否 | / | / |
|  | 113 | 功能要求 | 外设功能 | 键盘背光 | 否 | / | / |
|  | 114 | 功能要求 | 外设功能 | 光驱功能 | 否 | / | / |
| ★ | 115 | 功能要求 | *存储功能 | *存储功能 | 否 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能 | / |
|  | 116 | 功能要求 | *存储功能 | 内置控制器固态存储加密 | 否 | / | / |
| ★ | 117 | 功能要求 | *网络设备功能 | *网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能 | / |
|  | 118 | 功能要求 | *网络设备功能 | 无线网卡频段 | 否 | / | / |
|  | 119 | 功能要求 | *网络设备功能 | 物理开关 | 否 | / | / |
| ★ | 120 | 功能要求 | *网络设备功能 | *数据传输 | 否 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 | / |
|  | 121 | 功能要求 | *网络设备功能 | 蓝牙协议 | 是 | / | / |
| ★ | 122 | 功能要求 | *网络设备功能 | *有线网卡接口类型 | 否 | 支持 RJ45 接口 | / |
|  | 123 | 功能要求 | *网络设备功能 | 无线网卡标准 | 否 | / | / |
| ★ | 124 | 功能要求 | *网络设备功能 | *网络设备拆装 | 否 | 若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 | / |
| ★ | 125 | 功能要求 | *外部接口功能 | *音频接口类型 | 否 | 支持 3.5mm 孔径 | / |
| ★ | 126 | 功能要求 | *外部接口功能 | *视频接口类型 | 否 | 支持 HDMI、DP显示接口 | / |
| ★ | 127 | 功能要求 | *外部接口功能 | *HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 否 | 提供 HDMI 或 DP显示接口，应支持音频和视频同步输出 | / |
| ★ | 128 | 功能要求 | *外部接口功能 | 其他接口 | 否 | a) 产品支持串行接口，可实现GB/T 6107 的功能； | / |
|  | 129 | 功能要求 | *外部接口功能 | 存储卡接口类型 | 否 | / | / |
| ★ | 130 | 功能要求 | *电源功能 | *电源线适配能力 | 否 | 电源适配器电线组件应符合GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 | / |
| ★ | 131 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *中文信息处理要求 | 否 | 符合 GB 18030 的相关规定 | / |
| ★ | 132 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *操作系统备份及还原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 | / |
| ★ | 133 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *固件备份还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 | / |
| ★ | 134 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *操作系统及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 | / |
| ★ | 135 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | 固件升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 | / |
| ★ | 136 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *BIOS 支持关闭通讯接口 | 否 | 支持BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能 | / |
| ★ | 137 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *固件查看信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 | / |
| ★ | 138 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *固件设置启动顺序 | 否 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 | / |
| ★ | 139 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *固件设置口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 | / |
| ★ | 140 | 功能要求 | *操作系统及软件功能 | *固件设置网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 | / |
|  | 141 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 否 | / | / |
|  | 142 | 功能要求 | 生物识别功能 | 人脸识别 | 否 | / | / |
|  | 143 | 功能要求 | 生物识别功能 | 静脉识别 | 否 | / | / |
|  | 144 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等 A I 加速模块 | 否 | / | / |
|  | 145 | 功能要求 | 硬件加速功能 | 视频编解码加速模块 | 否 | / | / |
|  | 146 | 功能要求 | 硬件加速功能 | 影像处理加速模块 | 否 | / | / |
| ★ | 147 | 可靠性要求 | *存储设备可靠性 | *固态存储寿命 | 是 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） | / |
|  | 148 | 可靠性要求 | *存储设备可靠性 | *机械硬盘寿命 | 是 | / | / |
| ★ | 149 | 可靠性要求 | *显示设备可靠性 | *显示屏屏幕失效点 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 | / |
| ★ | 150 | 可靠性要求 | *外设可靠性 | *键盘按键寿命 | 否 | ≥1000 万次 | / |
| ★ | 151 | 可靠性要求 | *外设可靠性 | *鼠标按键寿命 | 否 | ≥500 万次 | / |
| ★ | 152 | 可靠性要求 | *外设可靠性 | *键盘鼠标线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 | / |
| ★ | 153 | 可靠性要求 | *外设可靠性 | *风扇寿命 | 否 | ≥4 万小时 | / |
| ★ | 154 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 | / |
| ★ | 155 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / |
| ★ | 156 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / |
| ★ | 157 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / |
| ★ | 158 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / |
| ★ | 159 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | / |
| ★ | 160 | 可靠性要求 | *整机可靠性要求 | *MTBF 测试 | 是 | MTBF(m1)≥3 万小时 | / |
| ★ | 161 | 兼容要求 | *兼容要求 | *常用软件兼容 | 是 | 应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 | / |
| ★ | 162 | 兼容要求 | *兼容要求 | *数据库兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | / |
| ★ | 163 | 兼容要求 | *兼容要求 | *中间件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 | / |
| ★ | 164 | 兼容要求 | *兼容要求 | *平台软件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 | / |
| ★ | 165 | 包装及运输要求 | *包装及运输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | / |
| ★ | 166 | 服务要求 | *服务要求 | *配置检查工具 | 否 | 供应商提供经自检测试工具 | / |
| ★ | 167 | 服务要求 | *服务要求 | *服务响应 | 否 | a）提供产品3 年维保及上门服务（满足同城4 小时、异地 12 小时响应要求）； b）提供政企专线 7*24 在线服务； c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100% | / |
| ★ | 168 | 服务要求 | *服务要求 | *服务周期 | 是 | 支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起） | / |
| ★ | 169 | 服务要求 | *服务要求 | *预装操作系统 | 否 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 | / |
| ★ | 170 | 服务要求 | *服务要求 | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | / |
| ★ | 171 | 服务要求 | *服务要求 | *典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 | / |
| ★ | 172 | 服务要求 | *服务要求 | *厂家升级软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供上门升级部件/软件的增值服务 | / |
| ★ | 173 | 服务要求 | *服务要求 | *整机质量服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年 | / |
| ★ | 174 | 服务要求 | *服务要求 | *合格证书要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 | / |
| ★ | 175 | 服务要求 | *服务要求 | *开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 | / |
| ★ | 176 | 服务要求 | *服务要求 | *驱动下载服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 | / |
| ★ | 177 | 服务要求 | *服务要求 | *兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） | / |
|  | 178 | 服务要求 | *服务要求 | 跨架构平台应用兼容 | 否 | / | / |
| ★ | 179 | 供应保障要求 | *供应链合规性 | *产品部件保障 | 是 | 保障产品主要部件提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品 | / |
| ★ | 180 | 供应保障要求 | 供应链质量* | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 | / |
| ★ | 181 | 供应保障要求 | 供应链质量* | *供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | / |
|  | 182 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求3 | 否 | / | / |
|  | 183 | 安全要求 | *整机安全性要求 | *密码算法实现 | 否 | / | / |
| ★ | 184 | 安全要求 | *整机安全性要求 | USB 端口管控 | 否 | 支持 USB 端口管控 | / |
| ★ | 185 | 安全要求 | *整机安全性要求 | 安全物理锁 | 否 | 支持安全物理锁 | / |
| ★ | 186 | 安全要求 | *整机安全性要求 | *信息安全基本要求 | 否 | a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 | / |
| ★ | 187 | 安全要求 | *整机安全性要求 | *固件安全启动 | 否 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 | / |
| ★ | 188 | 安全要求 | *整机安全性要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 符合 GB/T 26572 中规定 | / |

### 三、其他项目相关要求

1. 投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。

2. 检测的标准依据国家有关规定执行。

3．除招标文件要求提供的货物备件、专用工具和消耗品外，所有备件必须符合国家标准及行业要求。

4.本次采购货物中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

5.如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人可给予补充说明。

6.质量保证期为5年，从验收合格之日起开始计算。

7.售后服务及保修

在建设项目中，提供如下服务承诺：

①项目验收结束后，提供5年免费服务，提供软件的免费升级更新。

②免费提供完整的产品资料，包括系统安装使用手册、系统功能模块说明书、用户使用手册、帮助文档等；

③提供7×24小时响应服务；

④所有服务必须1个小时响应，2个小时内定位故障，4小时内到达用户指定地点；

⑤保证所投设备之间有良好互联性及兼容性；

在保修期内，投标方负责免费对全部货物进行维护和软件维护、升级。投标方在保修期内每一季度一次巡检。

8.本次采购项目为交钥匙工程，所需的一切货物、材料、安装、税金等相关费用，应全部包含在投标报价之中。

9.采购内容及技术规格要求中，所描述的技术参数，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照。投标人所投产品应等同或相当于或高于采购文件所描述的技术要求。

10.本项目为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，所有商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求的，投标人应提供相关承诺函予以响应。

11.根据选择产品的节能环保情况，投标人应在投标文件中提供节能环保产品证明文件。

12.投标人应在投标文件中提供类似项目业绩证明材料。

13.投标人根据本项目特点及采购人实际情况，在投标文件中制定完善的项目实施方案。项目实施方案应包括但不限于：安装计划、组织机构、安全保障措施、安装调试规划、安装人员组成、质量保证措施等内容。

14.投标人针对本项目特点，应在投标文件中制定人员培训方案。方案应包括但不限于：培训的时间、地点、目标方式、内容、对象和措施、培训工程师数量、培训人员资质等。

15.投标人针对本项目需求提供提供售后服务方案，方案应包括但不限于：售后服务内容、形式、含免费维修响应时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、售后服务地点等。

16.投标人还可在文件中提供其他与本项目相关的内容。

### 四、验收方式及标准

1.验收组织方式：自行组织委托第三方组织

验收主体：    河南交通职业技术学院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）        否

验收组织的其他事项：

2.履约验收时间：  供应商提出验收申请之日起 7个工作日内组织验收

3.履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：

4.履约验收程序： 履约验收程序详见【政府采购合同专用条款】

5.履约验收的内容： 履约验收的内容详见【政府采购合同专用条款】

6.履约验收标准：履约验收标准详见【政府采购合同专用条款】

7.是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

8.履约验收其他事项：

4.履约验收程序：

（1）到货验收。到货后，检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。确认所验收货物件数与运输单据填写的件数一致。如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。

（2）开箱（实物及数量参数）验收。到货后开箱检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等，检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。以装箱单为依据，逐件核对检查主机、附件的规格、型号、配置及数量。以供货合同为依据与装箱单进行核对，做好货物（设备）验收清单记录。

（3） 质量验收。按照合同条款、货物（设备） 使用说明书及操作手册的规定和程序进行安装、调试后进行质量验收，乙方技术人员参加。验收时对照货物（设备）使用说明书，进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求，做好质量验收记录，验收结束出具验收报告。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知中标人。

5.履约验收的内容：按照招标文件及合同约定内容进行验收。

6.履约验收标准：符合国家相关行业合格标准且满足采购人需求。

7.是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：是  否

8.履约验收其他事项：     无

# 第七章 评标方法和标准

### 一、评标方法

采用综合评分法，总分值100分。评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查、详细评审后，按评审得分由高到低顺序推荐排名。如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价相同的并列。

### 二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.投标文件不存在雷同性（评标系统内投标文件雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）；

2.签字盖章签章符合招标文件要求；

3.投标有效期符合招标文件要求；

4.投标报价未超出最高限价；

5.投标文件无重大或不可接受的偏差；

6.投标文件未附有采购人不能接受的条件；

7.★代表实质性指标，不满足或未响应该指标项将导致投标被拒绝；

8.招标文件及法律法规规定的其他情形。

### 三、详细评审

1．澄清有关问题

1.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

2.政府采购异常低价审查

2.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述（1）至（4）情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（3）情形的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3．综合比较与评价

3.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

3.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，由评标委员会推荐3名中标候选人。

3.3投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

3.4评标委员会完成评标后，应当出具书面评标报告。

3.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评分标准（满分100分）

| 评分因素 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 （30分） | 报价 | 实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分（当涉及政府采购政策叠加时，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除）。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。 | 30 |
| 技术部分 （40分） | 技术参数 | 评标委员会根据投标文件和要求提供的相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断所投产品是否满足招标文件的要求，投标人可提供技术参数满足或优于招标文件要求的产品： 1、带★的技术参数为实质技术指标，投标产品应符合或优于该指标要求，不满足的投标文件无效；技术参数指标中“/”表示为该条技术指标不作要求。 2、带▲号的技术参数和功能要求为关键技术指标，共12项，共24分，每有一项不满足的扣2分（如需提供证明文件的，需按照文件要求提供相关证明文件）。超过12项不满足视为投标文件有重大或不可接受的偏差，投标文件无效。 3、非★且非▲号的技术参数及功能要求，共16分，每有1条不满足扣1分，超过16条不满足视为投标文件有重大或不可接受的偏差，投标文件无效。 注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 | 40 |
| 综合部分 （30分） | 业绩 | 提供投标人自 2023年1月1日以来签订的类似项目业绩，每提供一项得2分，最多得4分。 证明材料要求： 1.业绩合同：需提供完整合同的扫描件。 2.发票：必须提供全额发票的扫描件，发票金额要与合同金额相符。 3.用户签字并盖章的验收合格证明材料扫描件。 业绩扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，虚假材料将自行承担相关责任，时间以合同签订时间为准。 | 4 |
|  | 快递包装 | 投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》且快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，得2分。 | 2 |
|  | 节能环保产品 | 本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品给予加分，每个证书1分，最多得3分。 投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 | 3 |
|  | 实施方案 | 投标人根据本项目特点及采购人实际情况，制定完善的项目实施方案。项目实施方案应包括但不限于：安装计划、组织机构、安全保障措施、安装调试规划、安装人员组成、质量保证措施等。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得6分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 4分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得 2分；未提供相关内容的得0分。 | 6 |
|  | 培训方案 | 投标人针对本项目提供详细的培训方案，包含但不限于：培训目标、培训对象、培训方式、培训时间、培训内容、预期成效等评分。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得6分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得4分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得 2 分；未提供相关内容的得0分。 | 6 |
|  | 售后服务 | 根据投标人提供售后服务的内容、形式、含免费维修响应时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、售后服务地点等评分。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得9分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 6分；投标人提供的内容不完整或存在影响本项目目标实现的明显错误得3分；未提供相关内容的得0分。 | 9 |

# 第八章 政府采购合同

政府采购货物买卖合同

项目名称：河南交通职业技术学院双高计划-智能工程机械与机器人虚拟仿真实训基地项目

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：   河南交通职业技术学院   （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称： 河南交通职业技术学院双高计划-智能工程机械与机器人虚拟仿真实训基地项目

采购项目编号： 豫财招标采购-2026-849

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式： 政府集中采购   部门集中采购   分散采购

（5）政府采购方式： 公开招标  邀请招标  竞争性谈判  竞争性磋商

询价  单一来源  框架协议  其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业： 是       否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）： 是     否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠： 是    否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包： 是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     在验收合格之日起，30日历日一次性付清。

分期付款：

成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：      年     月     日，完成日期：      年     月     日。

（2）履约地点： 河南交通职业技术学院（河南省郑州市郑东新区白沙职教园区通惠路259号）

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：         /

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织委托第三方组织

验收主体：    河南交通职业技术学院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：  供应商提出验收申请之日起 7个工作日内组织验收

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：

（4）履约验收程序：   履约验收程序详见【政府采购合同专用条款】

（5）履约验收的内容： 履约验收的内容详见【政府采购合同专用条款】

（6）履约验收标准：    履约验收标准详见【政府采购合同专用条款】

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：（是   否）

（8）履约验收其他事项：

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 不接受 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | / |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | / |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 5 年，从验收合格之日起开始计算。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 所有服务必须1个小时响应，2个小时内定位故障，4小时内到达用户指定地点。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | / |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | / |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | / |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | / |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | / |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | / |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | / |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 甲方所在地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | / |

# 第九章 附件

## 附件1：河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

## 附件2：中小企业划型标准规定

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二〇一一年六月十八日

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。