第五章  采购需求

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台） | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式液压后卸平台 | Z18-120t/h | 1 | 1.举升重量:120t 2.平台长度:18m 3.平台宽度:3m 4.挡轮器:数量1组。 5.主液压缸:多级伸缩套筒缸，数量2根。 6.平台起升角度:35°-45° 7.系统动力:22kw-35kw 8.控制要求:人工操作，翻板平台可以在0- 45°角度内任意停止。 9.控制方式:遥控卸车，遥控行走。 10.电气控制系统卸车、挡轮和行走具有安全互锁功能。 11.液压系统具有防爆管功能; 12.液压系统具有自动调平功能:一级角度内自动调平，二级角度自动停机。 13.液压翻板具有停电时手动回落功能。 14.新能源电池系统:作为移动时的动力源，远距离移动时无需外接电源。 15.配套移动料斗:可根据场地满足3个方向出料，移动料斗容量不低于 15m³,出料输送机产量不低于 150t/h，电动控制出料速度。 16.配套出料输送机:带宽800mm，长6m，150-200t/h; |  |
| 2 | 环保型旋振筛 | 3000型 | 2 | 1、外形尺寸：长 7.7×宽2.95×4.3（米） 2、处理量：80-120t/h 3、功率配置： 旋振电机：4kW、 风机功率：7.5kW×2 排绞龙：1.5kW*2 滚筒电机：4kW *2 空压机：7.5kW 4、筛面倾角：0 °-17°可调 5、筛孔尺寸：可根据买方要求制作。 6、技术指标：初清效率大杂≥85%，小杂≥40%，下脚含粮 ＜1.5% 7.大架采用80*80*5mm方管及100*50*4mm方管、60*80*3mm 8.双开门不锈钢配电箱+漏电保护器+热继电器 万能转换开关+航空插头 10.清理效果：在原粮含杂率不大于 3%，水分含量 不大于 15%的条件下： 大杂去除率应不大于 85% 小杂清除率应大于 60% 下脚含粮：＜1.5% 杂质收集率应大于 98% |  |
| 3 | 吸粮机 | 55KW | 1 | 1、输送量：50-80t/h； 2、主机功率：55KW； 3、辅机功率：15KW； 4、吸管全伸长度：8m； 5、吸管伸缩行程：3m； 6、吸管俯仰角度：-25°～+25°； 7、吸管水平旋转：180°； 8、排气含尘（mg/m³）：≤45； 9、破碎增加（小麦）（%）：≤0.20； 10、无线遥控，脉冲除尘，带电动行走。 11、自动行走脉冲除尘吸粮机，轮胎为实心轮胎，包含配套开关铜芯电缆线50米。 |  |
| 4 | 移动式登高输送机 | 800*15M | 2 | 1、输送带：带宽≥800mm,绿色环保聚酯人字纹环形输送胶带，织物层≥ 4层。 覆胶层厚度：上≥3mm下≥1.5mm 2、输送带速度：散粮≤2.5m/s ;包粮≤1.5m/s 3、输送能力：≥100-200t/h 4、输送机长度：15m 5、输送高度：3m~5m 6、输送倾角：10～20°(从水平计) 7、配套功率：输送≥7.5kw、升降≥1.5kw 8、配电箱：配电箱为不锈钢，机身配电箱配备急停装置；热继电器保护、 漏电保护、急停开； 9、机架为50*50*3.0、50*30*3.0的矩形管焊接而成，传动部位装有安全防护罩，达到安全检查要求； |  |
| 5 | 移动式登高输送机 | 800*12M | 2 | 1、输送带：带宽≥800mm,绿色环保聚脂人字纹环形输送胶带，织物层≥ 4层。 覆胶层厚度：上≥3mm下≥1.5mm 2、输送带速度：散粮≤2.5m/s ;包粮≤1.5m/s 3、输送能力：≥100-200t/h 4、输送机长度：12m 5、输送高度：3m~5m 6、输送倾角：10～20°(从水平计) 7、配套功率：输送≥5.5kw、升降≥1.5kw 8、配电箱：配电箱为不锈钢，机身配电箱配备急停装置；热继电器保护、 漏电保护、急停开； 9、机架为50*50*3.0、50*30*3.0的矩形管焊接而成，传动部位装有安全 防护罩，达到安全检查要求； |  |
| 6 | 全数字地磅 | SCS-200t | 1 | 1、最大称重量：200t； 2、秤台规格：3*16米200吨 3、称体结构：3 节称体，U 型钢结构； 4、地磅称量精度：静态准确度等级 III； 5、秤体刚度≥1/1000，面板厚度≥10mm； 6、传感器额定容量：≥50 吨/只； 7、全不锈钢材质，仪表不锈钢防尘型； 8、称重传感器准确度等级：C3 级； |  |
| 7 | 小地磅 |  | 1 | 基础尺寸 1、 台面尺寸：宽2.5m × 长6m，单节整体秤台，无拼接 2、秤台高度：标准300mm；浅基坑款280mm；加厚重载350mm 3、 适用车型：三轮、四米二轻卡、农用车、小型货车（整车长度≤6m） 4、 20-50T |  |
| 8 | 固定式粮食扦样机 | WI-1 | 1 | 1.旋转臂长（沿X轴） 5000mm 2.扦样杆长（沿Z轴） 4500mm 3.摆动角度（沿Y轴） 0～270° 4.遥控开关控制板电源 380V 5.遥控器电池型号 9伏电池 6.旋转电机 380V 0.55kw 7.扦样小车移动电机 380V 0.75kw 8.扦样杆升降电机 380V 0.75kw 9.主柱升降液压电机 380V 3kw 10.吸粮风机 380V 5.5kw |  |
| 9 | 650型配置转向补仓机 | 650*12+6 | 1 | 1、输送带：带宽≥650mm,特制的绿色环保聚酯EP人字纹环形胶带，包 边形式，覆胶层厚度：上≥3mm下≥1.5mm,带芯层≥3层。输送带速度： ≤2.5m/s 2、输送能力：30-60t/h 3、输送机长度：≥12m伸缩0～6m 4、输送高度：3.5m~8.5m 5、输送倾角：10～20°(从水平计) 6、电动功率：输送≥7.5kw,液压≥3.0kw,行走≥2.2kw,伸缩≥1.5kw 7、配电箱：配电箱箱体为不锈钢，设有防过载、防缺相保护装置和换相 开关，并采用专用防水防尘电源快接插件。 |  |
| 10 | 650型配置转向补仓机 | 650*13+7 | 1 | 1、输送带：带宽≥650mm,特制的绿色环保聚脂EP人字纹环形胶带，包 边形式，覆胶层厚度：上≥3mm下≥1.5mm,带芯层≥3层。输送带速度： ≤2.5m/s 2、输送能力：30-60t/h 3、输送机长度：≥10m伸缩0～5m 4、输送高度：3.5m~8.5m 5、输送倾角：10～20°(从水平计) 6、电动功率：输送≥11kw,液压≥3.0kw,行走≥2.2kw,伸缩≥1.5kw, 抛粮≥4KW,旋转≥0.75KW; 7、配电箱：配电箱箱体为不锈钢，设有防过载、防缺相保护装置和换相 开关，并采用专用防水防尘电源快接插件。 |  |
| 11 | 脉冲环保滚筒筛 | 2300型 | 2 | 1、移动清杂机型号:2300型 2、处理量：60-90t/h 空压机：7.5kw、滚筒电机：5.5kw、绞龙电机2.2KW 振动电机0.25KW、风选电机7.5KW 3、清理效果：大杂＞80%，小杂＞60%，杂质收集率＞98%，杂质含粮率（%）＜1。 4、筛孔尺寸：上筛12-25，下筛1.8（可定制） 5、除尘系统出风口粉尘浓度（mg/m3）≤20 6、作业场所最大粉尘浓度（mg/m3）≤8； 7、配电箱：配电箱箱体为不锈钢，设有防过载、防缺相保护装置和换相 开关，并采用专用防水防尘电源快接插件。 |  |
| 12 | 卸粮机 | 800*8+4 | 2 | 1、输送机长度≥8m卸粮斗长度≥4m 2、输送带：带宽≥800 mm 3、输送带线速度：≤2.5m/s 4、出料高度：≥0.9m 5、输送能力：≥80t/h 6、输送动力：≥5.5Kw 7、料斗尺寸(长×宽×高):≥4000×1200×350mm 8、配电箱：材质为不锈钢配电箱，机身配电箱配备急停装置；热继电器 保护、漏电保护、急停开； 9、机架为50*50*3.0、50*30*3.0的矩形管焊接而成，传动部位装有安全 防护罩，达到相关部门安全检查要求； |  |

| 序号 | 设备名称 | 数量/台 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容重器 | 1 | 1.料斗直径30/40mm，适用于小麦、玉米等，大小颗粒粮食品种； 2.容重器最大工作称量：5000±2g 3.容重器最小工作称量：1g 4.测量分辨率：1g 5.重复性：±2g 6.容重筒容积：1000±1.5ml 7.供电电源：AC220V 8．功率：10W 9．工作条件环境温度：5-40℃ 10.相对湿度：＜90%RH 11.测量方式：组合式测量 |
| 2 | 快速水分检测仪 | 1 | 1．测量对象：谷物、麦类、菜籽、大豆、蔬菜种子、玉米、饲料等粮食及其它非金属颗粒状样品 2．测量范围：0-40% 3．测量误差：≤±0.5% 4．测量时间：≤10s 5．重复误差：≤±0.2% 6．容重测量误差：±5g 7．使用环境温度：0-40℃ 8．显示方式：高亮背光LCD数字显示 9．被测物体重量范围：100-200g 11.工作电源：6V（5号碱性电池四节）或9V（外接220V变压电源） |
| 3 | 十分之一电子天平 | 1 | - 量程（g）：5100 - 可读性（g）：0.1 - 重复性误差（g）：0.2 - 线性误差（g）：0.3 - 最小读数（g）：0.3 - 响应时间：≤3秒 - 秤盘尺寸：160x160mm - 使用环境温度：5-25℃ - 外形尺寸：270x195x85mm - 单台包装尺寸：310x230x130mm |
| 4 | 百分之一电子天平 | 1 | - 量程（g）：610 - 砝码（g）：200 - 可读性（g）：0.01 - 重复性误差（g）：0.02 - 线性误差（g）：0.03 - 响应时间：≤3秒 - 秤盘尺寸：Φ130mm - 使用环境温度：5-25℃ - 外形尺寸：270x195x85mm - 单台包装尺寸：310x230x130mm |
| 5 | 千/（万）分之一电子天平 | 1 | 1.量程（g）：210g 2.可读性（g）：0.001 3.最小称重（g）：0.0044. 4.重复性误差(g)：0.002 5.线性误差(g)：0.003 6.响应时间：≤3秒 7.秤盘尺寸：Φ90mm 8.使用环境温度：5-25℃ 9.防风罩尺寸：240x190x265mm 10.外形尺寸：365x205x350mm |
| 6 | 真菌毒素快检仪 | 1 | 1、产品采用符合粮食行业标准的胶体金免疫层析技术。 2、产品为检测卡形式，便于用户检测时直接点样读卡，操作便捷。 3、产品可检测玉米中黄曲霉毒素B1、呕吐毒素和玉米赤霉烯酮，全麦中呕吐毒素和玉米赤霉烯酮，大米中黄曲霉毒素B1。 4、多通道真菌毒素快检仪： 4.1 读数仪采用4通道设计，可同时孵育并检测4个样品 4.2 仪器内置曲线，可同时检测不同种类的毒素 4.3 读数仪集成有孵育功能，孵育检测一步完成。 4.4 仪器采用安卓操作系统，使用方便，可扩展性强。 4.5 数据传输方式：仪器内置WIFI并可拓展4G等通讯模块，可实现数据接收或上传，无需借助电脑等其它设备。 4.6 仪器屏幕为触摸屏； 4.7 原始报告内容包括但不限于检测时间、检测人员、检测样品编号、检测卡货号/批号、检测结果 5、胶体金检测卡 5.1 曲线范围： 5.1.1 黄曲霉毒素B1：0-40 ppb； 5.1.2 玉米赤霉烯酮：0-300ppb； 5.1.3 呕吐毒素：0-4000ppb； |
| 7 | 烘箱 | 1 | 1.电源电压：～220V 50Hz 2.容 积：140L 3.功 率：1500 W 4.控温范围：RT+10-300℃ 5.温度分辨率：0.1℃ 6.温度波动度：±1℃ 7.温度均匀度：±2℃（测试点为100℃） 8.工作室尺寸：450×550×550 9.外型尺寸：580×710×920 10.载物托架（块）（标配）：2 11.定时范围：1-9999min |
| 8 | 干燥器等耗材 | 1 | 定制 |
| 9 | 谷物选筛 | 1 | 电动筛选器:1．最大筛理量：500g 2．筛框层数：3层 3．筛动幅度：100mm 4．回转速度：120r/min 5．顺逆转时间：各为60s 6．配套筛格外径：220mm 7．电机功率：60W 8．工作电源：AC220±10V，50Hz 谷物选筛选筛：1.层数：14层 2.外径：Φ220mm 3.高度：50mm 4.孔径( mm )：Φ 1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、12.0、 1.5*20、1.7*20、底和盖 害虫选筛：1.层数：2层 （带底和盖4层） 2.外径：Φ300m 3.高度：30mm 4.孔径( mm )：Φ1.5、2.5 |
| 10 | 害虫选筛 | 1 |  |
| 11 | 温湿度计 | 1 | 防护等级：IP55 |
| 12 | 锤式旋风磨 | 1 | 1.功能及用途： 本产品粉碎后的样品（通过不同孔径筛板的样品），适合于面筋数量、质量的测定，降落数值、近红外成分，粮食粘度等其它精细度要求的样品制备及各项指标测定及分析。 2.工作条件： 2.1电机电压：220V/50Hz 2.2温度：18~40℃ 2.3湿度：90%以下（无结露） 3.技术参数： 3.1电源电压 ：AC220±10V 50Hz 3.2电机输出功率：800W 3.3工作室直径：110mm 3.4磨锤转速：16800r/min——23800r/min（可调） 3.5机器腔内自带温控装置，可连续粉碎40-60份样品，腔内温度一般不超过48℃ 3.6下料速度：1-9档可调 3.7筛板孔径：孔径大小为0.5 0.8 1.5mm（高硬度不锈钢片0.8厚度） 筛网更换方便和耐用 3.8 五寸液晶触摸界面，液晶触控操作，界面整洁，操作容易。可设置温控、粉碎时间、主电机转速、下料速度。 |
| 13 | 面筋仪 | 1 | 一、面筋洗涤仪: 1.洗涤面粉量：10.00±0.1g 2.搅拌器转速：120r/min 3.细洗涤网规格: GFIW0.08/0.045(平纹）200目/寸 4.粗洗涤网规格: GFIW0.630/0.315(平纹）26目 /寸 5.洗杯内径: 54 mm 6.洗涤试样量: 10g （每个洗杯） 7.洗涤液流量: 50～54 ml/min 8.和面时间: 0～1 min( 可调） 9.洗涤时间: 1～5 min( 可调） 10.工作电压: AC220V 50HZ 二、面筋指数仪: 1.电机转速：6000r/min 2.筛盒孔板：φ0.5×1.25mm 3.工作时间：1min 4.电机功率：25W 5.工作电压：AC220V 50HZ 三、面筋烘干仪: 1.工作温度：180-200℃ 2.相对湿度：＜90% 3.额定功率：650W 4.工作电源：AC220V 50Hz |
| 14 | 便携式近红外 | 1 | - 产品采用近红外光谱透射技术。 采用近红外光谱透射技术有利于整粒样品内部光谱信息获取，反映的样品成分信息更加客观有效，提高检测精准度与稳定性。 - 设备基本信息 - 工作条件：温度-10℃~40℃、湿度≤85%； - 主机重量：小于8kg。 - 主要技术参数： 1) 分光方式：固定光栅，无移动部件，稳定可靠； 2）探测器：256像元硅二极管阵列探测器； 3）波长范围：包含700-1050nm； 4）光谱分辨率：优于7nm； 5）光源采用卤素灯，寿命10000小时； 6）检测时间：小于3分钟。 - 高性能探测器 采用硅二极管阵列探测器，响应速度快，动态范围宽，灵敏度高，感应面积大，寿命长，为仪器提供稳定的信号采集。 - 丰富强大的计算机辅助配置： - 电容触摸屏,操作灵敏可靠； - 提供2个以上USB2.0接口； - 具备网络接口，具有Wi-Fi连接功能。 - 供电方式： - 交流110-220V适配器电源供电； - 内置大容量15Ah锂聚合物充电电池。 - 软件功能： - 配备专用操作软件，可实现样品检测、数据查询等基本功能； - 具备历史检测记录存储与检索功能，用户可以从日期、样本类型等多种参数进行检索，方便查找； - 可实现组网监管，方便仪器日常维护、模型更新、数据库更新与管理。 |

注：本项目核心产品：移动式液压后卸平台