# 采购需求

一、规划编制要求

1、项目名称：新密市水利局新密市城市防洪规划项目

2、建设地点：新密市

3、规划范围：新密市。

4、编制内容：分析区域内防洪保障现状与形势要求、防洪保障策略与目标、防洪设计标准、防洪保障工程与治理措施、非工程措施的建议、投资匡算等。

5、验收标准：满足相关部门的要求标准、技术规范和管理规定要求，最终成果须通过专家评审和政府批复。

二、工作依据

包括但不限于以下工作依据：

1、河南省人民政府办公厅《关于印发河南省城市防洪排涝能力提升方案的通知》（豫政办〔2022﹞22号）

2、水利部《关于印发加强城市防洪规划工作的指导意见的通知》（水规计〔2011﹞649号）

3、水利部办公厅《关于开展七大流域防洪规划修编工作的通知》（水规计〔2022﹞172）

三、成果形式

1、规划报告及图册。

2、图件的电子文件格式为cad、jpg。汇报文件格式为ppt或视频文件。

3、文字部分电子文件格式为word。

4、纸质文件10套，电子文档1套。

四、技术要求

本规划编制严格遵循《城市防洪规划规范》《防洪标准》《防洪规划编制规程》等国家及行业规范，立足城市现状水系、地形地貌、洪涝隐患及发展布局，坚持安全优先、生态兼顾、系统治理、适度超前的原则，统筹外洪防御与内涝治理，衔接国土空间、排水、海绵城市等相关规划。

编制范围覆盖城市建成区、规划发展区及上下游关联水系，设置现状、近期、远期三级规划水平年。全面收集整理区域水文气象、地形测绘、水利工程、社会经济及历年洪涝灾害资料，开展全域现场查勘，重点排查河道卡口、险工险段、山洪隐患及城市易涝点位，系统评价现状防洪排涝能力，精准梳理防洪体系存在的短板与问题。

结合城市规模及防护等级，依规确定防洪排涝标准：主城区干流防洪标准采用20～100年一遇，城区排涝标准为5～20年一遇，山洪灾害防治采用10～30年一遇。采用规范水文计算方法，推求不同重现期设计暴雨、洪水参数，核算河道设计洪水位、行洪能力，模拟城区雨涝过程，完成洪涝风险分析与评估。

构建“拦、蓄、疏、排、挡、控”一体化综合防洪体系，科学规划河道整治、堤防加固、清淤疏浚、排涝泵站、水系连通等工程措施。同步完善监测预警、调度管理、风险管控、应急预案等非工程措施，严控河道行洪空间，落实水域岸线管控要求。规划成果需贴合城市发展实际，具备科学性、可行性与可落地性，有效提升城市防洪减灾韧性。

- 商务要求

1. 编制周期：180日历天。

2. 服务地点：采购人指定地点。

3. 质量要求：合格，符合国家、行业相关规范要求。

4. 付款方式：合同签订后，乙方（中标成交供应商）完成城市防洪规划报告编制初稿、经甲方（采购人）同意后，支付至合同总价款的30%；城市防洪规划报告通过政府批复后，支付至合同总价款的 100%。