一、膜材技术要求：

1、采用PTFE膜材。表面覆合高耐候、抗腐蚀薄膜，应具有自洁性及抗老化性能的功能；

2、膜材重量≥1250g/㎡；

3、膜材厚度≥0.70mm；

4、拉伸强度≥（径向）7500/（纬向）6500N；

5、抗撕裂强度：≥（径向）680/（纬向）720N；

6、耐老化性：经≥336小时热空气老化后，无开裂、脱落、起皮、鼓泡、变色，耐热老化效果良好。（检测标准FZ/T 01008-2008）；

7、阻燃性能≥B1级；

8、透光率：膜材透光性能优良，光线透射均匀柔和，相关性能指标需符合行业现行标准要求；

9、抗渗水性：具备优异防水防渗能力，防水密闭性良好，可满足户外露天长期使用防水需求，各项防水相关性能满足工程使用标准；

10、耐低温性能：低温环境下材质柔韧稳定，无硬化、脆裂现象，低温工况下整体使用性能稳定可靠，适配严寒地区使用环境；

11、产品具有耐污性强、防腐抗菌、自洁性高等特性，使用寿命要求20年以上。

- ★以上技术要求第4、5、6项为重要参数要求，须提供检测机构出具的检测报告。

二、更换要求：

根据采购人要求，结合现场情况，在指定区域拆除旧膜材并予以更换，相关人工、辅料由供应商自行承担。供应商需提供现场安全责任承诺书。

三、验收要求：

符合国家及行业相关验收标准

四、其他要求：

报价应包括项目实施过程中产生的全部费用，包括原区域产品的拆除、运输以及全部货物、辅助材料和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、培训、售后服务、验收以及其他有关的交付使用前的所有费用。对采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料和费用，也应包括在报价中。

五、其他要求

1、属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的, 必须采购当期节能产品政府采购清单内设备或产品；在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能、环保产品。

2、检测、验收及抽查涉及的所有费用均由成交供应商支付。

3、器材必须按照国家体育总局《体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范》要求制作安装标牌。

4、成交供应商所投产品要设有标识，标识须采用拉丝印刷内容要突出“中国体育彩票资助  郑州市体育局监制”字样。

  - 六、项目商务要求

| 交货期 | 合同签订后90日历天内完成供货安装调试完毕。 |
| --- | --- |
| 供货及安装地点 | 采购人指定地点。 |
| 安全使用寿命期及质保期 | 1、采购产品安全使用寿命不低于二十年。 2、质量保证期为3年，质量保证期内因质量问题而损坏的由供应商免费维修与更换。 |
| 售后服务 | 1、设备出现故障时，1小时作出响应，4小时内到现场，24小时内解决问题，如不能按时解决问题时提供备用设备服务。 2、在质量保证期内,成交供应商结合受赠单位对器材进行每年不少于一次的巡检维修；凡因正常使用出现的质量问题，成交供应商应提供免费维修或更换，维修或更换所产生的一切费用由中标单位承担，并从更换后重新计算该项产品质保期。 |
| 采购需求 | 供货并更换看台顶棚棚膜6600平方米。 |

七、技术要求

（1）投标产品技术响应程度，符合本项目的采购需求。

（2）项目实施计划方案内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求。

（3）质量控制方案内容完整、描述详细，符合本项目的采购需求。

（4）本项目须提供样品，描述详细，符合本项目的采购需求。

八、本项目样品为：

提供A3尺寸（不低于297mm×420mm）膜材样品一件

九、本项目核心产品为 棚膜 。