分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-餐      标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修

厅-土建	项目-餐厅	第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010810001001 | 窗帘 | 布艺窗帘 | m2 | 200 |  |  |  |
| 2 | 010807008001 | 彩板窗 | 1.1.0厚钢网 2.40*40*1.2镀锌方管 3.氟碳漆喷涂 | m2 | 149.36 |  |  |  |
| 3 | 010802004001 | 防盗门 | 钢制防盗门 | m2 | 49.58 |  |  |  |
| 4 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 80系列铝合金推拉窗 5+9A+5中空安全玻璃 | m2 | 28.46 |  |  |  |
| 5 | 011210005001 | 成品隔断 | 卫生间隔断 | m2 | 6.48 |  |  |  |
| 6 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.9厚1: 3水泥砂浆压实抹平 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4.3~4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘贴层 5.4~5厚釉面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 做法:参12YJ1-内墙6AF | m2 | 35 |  |  |  |
| 7 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2.素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序). 3.3~ 4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘贴层 4.4~5厚釉面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 做法: 参12YJ1-内墙6A | m2 | 117 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-餐   标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修

厅-土建                                           项目-餐厅	                                    第 2页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 011201004001 | 外墙真石漆 | 1.原外墙瓷砖剔除清理 2.表面刷一遍界面剂 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.刮外墙腻子两遍 6.刷抗碱底漆一遍 ，喷涂真实漆两遍 | m2 | 128 |  |  |  |
| 9 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍 2.部位：内墙、顶棚 | m2 | 826 |  |  |  |
| 10 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 瓷砖踢脚线：12YJ1 P61-踢3c | m2 | 35.28 |  |  |  |
| 11 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 原水泥地面铲除 | m3 | 1.72 |  |  |  |
| 12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.基层清理 2.1：3水泥砂浆找平 3.800*800陶瓷地砖铺地 | m2 | 86 |  |  |  |
| 13 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.原屋面保温拆除 | m2 | 398 |  |  |  |
| 14 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.基层清理 2.20厚1:3防水砂浆找平 3.4.0厚SBS改性沥青防水卷材1道 4.20厚1:3防水砂浆找平 5.80厚挤塑聚苯板 6.100厚细石混凝土保护层 | m2 | 398 |  |  |  |
| 15 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:PVC落水管 2.具体规格做法详见图纸设计及满足规范规定要求 | m | 72.75 |  |  |  |
| 16 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距:15km | m3 | 15.92 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-餐       标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

厅-土建	目-餐厅                                   第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | m2 | 480 |  |  |  |
| 2 | 011701002001 | 外脚手架 |  | m2 | 128 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-餐厅      标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修

-土建	项目-餐厅	第 1 页共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  |
| 1 | 钢管框钢网 1.0mm | m2 | 149.36 |  | 405 | 60490.8 |  |  |  |  |  |
| 2 | 中档窗帘 布艺 | m2 | 200 |  | 112.93 | 22586 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 83076.8 |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工

程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目一餐   标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

厅-电气	目-餐厅	第 1 页 共 5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称：短杆风扇 2.规格:220V | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：节能电子整流器配套¦扁圆节能吸顶灯 2.规格:PAK-D02-¦1X22W 3.类型：吸顶安装 | 套 | 11 |  |  |  |
| 3 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称：节能电子整流器配套¦扁圆节能吸顶灯-1 2.规格:PAK-D02-¦1X22W | 套 | 33 |  |  |  |
| 4 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：节能型荧光灯 2.规格:2X36W 3.安装形式：吸顶 | 套 | 4 |  |  |  |
| 5 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急标志灯具-单面右向 2.规格:3W DC36不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10MM | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急标志灯具-单面左向 2.规格:3W DC36不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10MM | 套 | 3 |  |  |  |
| 7 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急标志灯具-疏散出口 2.规格:3W DC36不锈钢面板，金属后盖板，厚度不大于10MM | 套 | 5 |  |  |  |
| 8 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具 2.规格:5W DC36正常不亮，应急状态400LM | 套 | 15 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-餐    标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

厅-电气                                             目-餐厅                                   第 2 页共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 9 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联暗开关 2. 规格: ~250V/10A | 个 | 16 |  |  |  |
| 10 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：防水安全型三孔插座 2.规格：安全型¦~¦250V¦20A | 个 | 9 |  |  |  |
| 11 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：防水安全型三孔插座 2.规格:安全型¦~¦250V¦25A | 个 | 3 |  |  |  |
| 12 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：防水防溅单联单控开关 2.规格: 250V/10A | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：空调专用开关 2. 规格: 86型¦32A | 个 | 4 |  |  |  |
| 14 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：防水防溅三联单控开关 2.规格:250V/10A | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：双联暗开关 2. 规格: ~250V/10A | 个 | 4 |  |  |  |
| 16 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：卧室空调插座(挂机) 2.规格: 16A250V (带开关三孔) | 个 | 8 |  |  |  |
| 17 | 030404035005 | 插座 | 1.名称：五孔安全插座 2.规格：安全型¦~¦250V¦16A | 个 | 38 |  |  |  |
| 18 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱1AL1 2.规格:600*200*150 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱1AL2 2.规格:300*200*150 | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

8

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-餐	标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

厅-电气	目-餐厅	第 3 页共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 20 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱2AL1 2.规格:600*200*150 | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：应急照明配电箱PD1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：总照明配电箱ZAL1 2.规格:400*600*200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：总照明配电箱ZAL2 2.规格:400*600*200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质:PC 3.规格:16 4.配置形式：明敷 | m | 365.71 |  |  |  |
| 25 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式：明敷 | m | 189.64 |  |  |  |
| 26 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式：明敷 | m | 241.19 |  |  |  |
| 27 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质:PC 3.规格:32 4.配置形式：明敷 | m | 21.39 |  |  |  |
| 28 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格:20 4.配置形式：明敷 | m | 142.9 |  |  |  |
| 29- | 030411001006 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格:50 4.配置形式：明敷 | m- | 20.92 |  |  |  |
| 30 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格:70 4.配置形式：埋地敷设 | m | 40.18 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-餐      标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

厅-电气	目-餐厅	第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 31 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格:100 4.配置形式：埋地敷设 | m | 25.38 |  |  |  |
| 32 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格:WDZN-RVS-2X2.5 | m | 140.04 |  |  |  |
| 33 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格:ZBBV2.5 | m | 1022.48 |  |  |  |
| 34 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格:ZBBV4 | m | 589.31 |  |  |  |
| 35 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格:ZBBV6 | m | 841.72 |  |  |  |
| 36 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格:YJV22-4*2.5 3.敷设方式、部位:FC | m | 43.97 |  |  |  |
| 37 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格:YJV22-4*70 3.敷设方式、部位:FC | m | 28.25 |  |  |  |
| 38 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格:ZRYJV-3*4 3.敷设方式、部位:WC | m | 10.87 |  |  |  |
| 39 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格:ZRYJV-5*10 3.敷设方式、部位:WC | m | 15.89 |  |  |  |
| 40 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆2.规格:ZRYJV-5*16 3.敷设方式、部位:WC | m | 20.66 |  |  |  |
| 41 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格:YJV22-4*25 | 个 | 1 |  |  |  |
| 42 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头. 2.规格:YJV22-4*70 | 个 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-餐    标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

厅-电气	目-餐厅	第 5 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 43 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格:ZRYJV-3*4 | 个 | 2 |  |  |  |
| 44 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格:ZRYJV-5*10 | 个 | 2 |  |  |  |
| 45 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格:ZRYJV-5*16 | 个 | 4 |  |  |  |
| 46 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：金属 | 个 | 34 |  |  |  |
| 47 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：塑料 | 个 | 38 |  |  |  |
| 48 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 2.材质：塑料 | 个 | 88 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-餐    标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

厅-给排水	目-餐厅	第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004006001 | 大便器 | 1.规格、类型：坐便器 2.附件名称、数量：包括五金配件 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.材质、规格：淋浴器 2.附件名称、数量：包括五金配件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.规格、类型：洗菜盆 2.附件名称、数量：包括五金配件 | 组 | 2 |  |  |  |
| 4 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质：水龙头 2.型号、规格:DN25 | 个 | 8 |  |  |  |
| 5 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质：地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式：灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 | 具 | 16 |  |  |  |
| 7 | 031004007001 | 小便器 | 1.规格、类型：小便器 2.附件名称、数量：包括五金配件 | 组 | 2 |  |  |  |
| 8 | 031004006002 | 大便器 | 1.规格、类型：蹲式大便器 2.附件名称、数量：包括五金配件 | 组 | 2 |  |  |  |
| 9 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.规格、类型：洗脸盆 2.附件名称、数量：包括五金配件 | 组 | 3 |  |  |  |
| 10 | 031004008001 | 其他成品卫生器只 | 1.规格、类型：拖布池 2.附件名称、数量：包括五金配件 | 组 | 1 |  |  |  |
| 11 | 031001007001 | 复合管 | 1.介质：给水 2.材质、规格:PSP(抗菌)钢塑复合压力管 DN25 3.连接形式：电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：图纸设计要求 | m | 30.14 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-餐  标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

厅-给排水	目-餐厅	第 2 页 共 3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 12 | 031001007002 | 复合管 | 1.介质：给水 2.材质、规格:PSP(抗菌)钢塑复合压力管 DN32 3.连接形式：电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：图纸设计要求 | m | 25.92 |  |  |  |
| 13 | 031001006001 | 塑料管 | 1.介质：污水 2.材质、规格:PVC-U塑料排水管 Del10 3.连接形式：胶粘连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：图纸设计要求 | m | 51.34 |  |  |  |
| 14 | 031001006002 | 塑料管 | 1.介质：污水 2.材质、规格:PVC-U塑料排水管De50 3.连接形式：胶粘连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：图纸设计要求 | m | 8.15 |  |  |  |
| 15 | 031001006003 | 塑料管 | 1.介质：污水 2.材质、规格:PVC-U塑料排水管 De75 3.连接形式：胶粘连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：图纸设计要求 | m | 17.86 |  |  |  |
| 16. | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 031003013001 | 水表 | 1.型号、规格：DN25水表组 | 组 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-餐    标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

厅-给排水	目-餐厅	第 3 页共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 19 | 031003013002 | 水表 | 1.型号、规格：DN32水表组 | 组 | 1 |  |  |  |
| 20 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：水表井 2.做法:参见12YS2-7、8 | 座 | 3 |  |  |  |
| 21 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.名称：打洞、堵洞 2.规格:DN150 | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-校  标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

园文化	目-校园文化	第1页 共 3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011508004001 | 金属字 | 1.大门口上方不锈钢字+支架+安装 2.制作材料及工艺：不锈钢字+喷塑+不锈钢支架 3.规格: 1.2mx0.8m | 个 | 9 |  |  |  |
| 2 | 010606012001 | 钢支架 | 60*60*2.5镀锌方管 | t | 0.702 |  |  |  |
| 3 | 01B001 | 校园内三连体宣传栏 | 11.65mx2.9m+0.8m*2.9m*2 铁艺文化宣传栏 | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 011508005001 | 吸塑字 | 1.西侧围墙标语+螺栓上墙固定安装 2.制作材料及工艺: PVC UV打印+亚格力板 3.规格: 1.2mx1.2m | 个 | 8 |  |  |  |
| 5 | 011508005002 | 吸塑字 | 1.西侧围墙校徽+螺栓上墙固定安装 2.制作材料及工艺:PVC UV打印+亚格力板 3.规格: 0.9mx0.9¦m | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 011508005003 | 吸塑字 | 1.西侧围墙校训+螺栓上墙固定安装 2.制作材料及工艺: PVC UV打印+亚格力板 3.规格: 0.3m*0.3m | 个 | 8 |  |  |  |
| 7 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.教学楼东山墙文化墙+螺栓上墙固定安装 2.制作材料及工艺: PVC UV打印+亚格力板 3.规格: 6.4m*3.9m | m2 | 24.96 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-校  标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

园文化	目-校园文化	第2页 共 3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 011508005004 | 吸塑字 | 1.教学楼二楼看墙标语+螺栓上墙固定安装 2.制作材料及工艺 :PVC UV打印+亚格力板 3.规格1.2mx1.2m: | 个 | 16 |  |  |  |
| 9 | 011508005005 | 吸塑字 | 1.办公楼楼二楼看墙标语+螺栓上墙固定安装 2.制作材料及工艺PVC UV打印+亚格力板 3.规格: 1.2mx1.2m | 个 | 14 |  |  |  |
| 10 | 011508004002 | 金属字 | 1.宿舍房顶不锈钢字+不锈钢架+安装 2.制作材料及工艺 ：不锈钢字+喷塑+不锈钢支架 3.规格: 1.1mx1m | 个 | 30 |  |  |  |
| 11 | 010606012002 | 钢支架 | 60*60*2.5镀锌方管 | t | 2.34 |  |  |  |
| 12 | 011508005006 | 吸塑字 | 1.操场东侧墙壁标语+螺栓上墙固定安装 2.制作材料及工艺: PVC UV打印+亚格力板 3.1.2m×1.2m | 个 | 4 |  |  |  |
| 13 | 011508004003 | 金属字 | 1.楼顶钛金字(餐厅 教学楼 职工宿舍楼) 2.制作材料及工艺：不锈钢字+喷塑+不锈钢支架。 3.规格:1.3m*1.3m | 个 | 10 |  |  |  |
| 14 | 010606012003 | 钢支架 | 60*60*2.5镀锌方管 | t | 0.78 |  |  |  |
| 15 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1.班级牌+胶粘安装. 2.制作材料及工艺：亚克力门牌 3.规格: 0.28mx0.12m | 个 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。	表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-校    标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

园文化	目-校园文化	第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-校园	  标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修

文化	                                                项目-校园文化                           	第 1 页共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  |
| 1 | 校园内三连体宣传栏 | 套 | 2 |  | 18000 | 36000 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 36000 |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-厕	标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

所-土建	目-厕所	第 1 页共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶 300*600 12YJ7-3-P60 | m2 | 31 |  |  |  |
| 2 | 010807008002 | 彩板窗 | 1.1.0厚钢网 2.40*40*1.2镀锌方管 3.氟碳漆喷涂 | m2 | 3.24 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-厕所        标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修

土建	项目-厕所	                          第 1 页共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  |
| 1 | 钢管框钢网 1.0mm | m2 | 3.24 |  | 405 | 1312.2 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 1312.2 |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-1#  标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

学生宿舍-土建	目-1#学生宿舍	第1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010810001002 | 窗帘 | 布艺窗帘 | m2 | 125 |  |  |  |
| 2 | 010807008003 | 彩板窗 | 1.1.0厚钢网 2.40*40*1.2镀锌方管 3.氟碳漆喷涂 | m2 | 156.42 |  |  |  |
| 3 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 80系列铝合金推拉窗 5+9A+5中空安全玻璃 | m2 | 50.6 |  |  |  |
| 4 | 010801003001 | 门联窗 | 1.门代号及洞口尺寸:MLC6830 2.镶嵌玻璃品种、厚度：肯德基门 | m2 | 32.8 |  |  |  |
| 5 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.宿舍走廊砌筑栏板墙 2.砖品种、规格、强度等级:240mm厚MU16机砖 | m3 | 8.88 |  |  |  |
| 6 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.原外墙漆剔除清理 2.表面刷一遍界面剂 3.6厚1：2.5水泥砂浆找平 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.刮外墙腻子两遍 6.刷抗碱底漆一遍，喷涂真实漆两遍 | m2 | 54 |  |  |  |
| 7 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 内墙： 1.基层清理 2.15mm厚水泥砂浆找平 3.乳胶漆2遍 | m2 | 38 |  |  |  |
| 8 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 瓷砖踢脚线：12YJ1 P61-踢3c | m2 | 5.16 |  |  |  |
| 9 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶 300*600 12YJ7-3-P60 | m2 | 81 |  |  |  |
| 10 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 防爆玻璃隔断1200X1000,8厚 | m2 | 7.2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郯城县第十六中学(专门学校)维修项目-1#标段：郯城县第十六中学(专门学校)维修项

学生宿舍-土建	目-1#学生宿舍	第 2 页共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 11 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 单项透视窗(8厚安全璃)，80系列铝合金型材 | m2 | 3.24 |  |  |  |
| 12 | 011102003002 | 入口平台 | 1.地砖地面,12YJ1- P33-地201 2.其他未尽事宜详见图纸设计及规范规定 | m2 | 12.96 |  |  |  |
| 13 | 010902004002 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:PVC落水管 2.具体规格做法详见图纸设计及满足规范规定要求 | m | 24 |  |  |  |
| 14 | 011102003003 | 块料楼地面 | 部位：走廊地面 1.原水泥地面铲除 2.基层清理 3.1：3水泥砂浆找平 4.800*800陶瓷地砖铺地 | m2 | 65.4 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002002 | 外脚手架 |  | m2 | 54 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-1#学    标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修	第 1 页共 1 页

生宿舍-土建                                         项目-1#学生宿舍

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  |
| 1 | 钢管框钢网 1.0mm | m2 | 156.42 |  | 405 | 63350.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 中档窗帘 布艺 | m2 | 125 |  | 112.93 | 14116.25 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 77466.35 |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-2#        标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

学生宿舍-土建	目-2#学生宿舍	第1页 共 2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010810001003 | 窗帘 | 布艺窗帘 | m2 | 250 |  |  |  |
| 2 | 010807008004 | 彩板窗 | 1.1.0厚钢网 2.40*40*1.2镀锌方管 3.氟碳漆喷涂 | m2 | 66.3 |  |  |  |
| 3 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶 300*600 12YJ7-3-P60 | m2 | 56 |  |  |  |
| 4 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 80系列铝合金推拉窗 5+9A+5中空安全玻璃 | m2 | 81.9 |  |  |  |
| 5 | 010802002001 | 彩板门 | 1.1.0厚钢网 2.40*40*1.2镀锌方管 3.氟碳漆喷涂 | m2 | 17.28 |  |  |  |
| 6 | 011107002001 | 块料台阶面 | 1.8~12厚防滑地砖，1：1水泥砂浆勾缝 2.20厚1: 3干硬性水泥砂浆 - 素水泥浆一道 - 60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实 做法: 参12YJ1-台5 | m2 | 36.25 |  |  |  |
| 7 | 011102003004 | 块料楼地面 | 部位：走廊地面 1.原水泥地面铲除2.基层清理 3.1：3水泥砂浆找平 4.800*800陶瓷地砖铺地 | m2 | 67.04 |  |  |  |
| 8 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.坡道栏杆 2.扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ50*3 3.栏杆材料种类、规格：不锈钢管 Φ50*3: Φ20*2 | m | 15.12 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-2#     标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

学生宿舍-土建	目-2#学生宿舍	第 2 页共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 9 | 010902004003 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:PVC落水管 2.具体规格做法详见图纸设计及满足规范规定要求 | m | 53.55 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-2#学	标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修

生宿舍-土建	项目-2#学生宿舍	第 1 页共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  |
| 1 | 钢管框钢网 1.0mm | m2 | 17.28 |  | 405 | 6998.4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢管框钢网 1.0mm | m2 | 66.3 |  | 405 | 26851.5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 中档窗帘 布艺 | m2 | 250 |  | 112.93 | 28232.5 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 62082.4 |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工

程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-3#    标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

宿舍楼-土建	目-总图、教学楼、宿舍楼	第 1 页共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010810001004 | 窗帘 | 布艺窗帘 | m2 | 525 |  |  |  |
| 2 | 010807008005 | 彩板窗 | 1.1.0厚钢网 2.40*40*1.2镀锌方管 3.氟碳漆喷涂 | m2 | 227.28 |  |  |  |
| 3 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 走廊加设外窗 80系列铝合金推拉窗 5+9A+5中空安全玻璃 | m2 | 81.18 |  |  |  |
| 4 | 010801003002 | 门联窗 | 1.门代号及洞口尺寸:MLC5530、MLC5930、MLC5430 2.肯德基门 | m2 | 54.82 |  |  |  |
| 5 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.宿舍走廊砌筑栏板墙，15mm厚水泥砂浆找平层 外喷真石漆 2.砖品种、规格、强度等级:240mm厚MU16机砖 | m3 | 15.36 |  |  |  |
| 6. | 010401009001 | 实心砖柱 | 450*450机砖砌筑 | m3 | 8.02 |  |  |  |
| 7 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 工字钢柱 | t | 1.656 |  |  |  |
| 8 | 010604001001 | 钢梁 | 工字钢梁 | t | 2.482 |  |  |  |
| 9 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.原外墙漆剔除清理 2.表面刷一遍界面剂 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.刮外墙腻子两遍 6.刷抗碱底漆一遍 ，喷涂真实漆两遍 | m2 | 115.84 |  |  |  |
| 10 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1.部位：天棚面 2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍 | m2 | 609.64 |  |  |  |
| 11 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶 300*600 12YJ7-3-P60 | m2 | 128 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-3#   标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

宿舍楼-土建	目-总图、教学楼、宿舍楼	第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 12 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 防爆玻璃隔断 1200X1000,8厚 | m2 | 2.4 |  |  |  |
| 13 | 011107002002 | 块料台阶面 | 1.8~12厚防滑地砖，1：1水泥砂浆勾缝 2.20厚1: 3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实 做法: 参12YJ1-台5 | m2 | 2.16 |  |  |  |
| 14 | 011102003005 | 块料楼地面 | 部位：走廊地面 1.8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.30厚1: 3干硬性水泥砂浆 3.最薄处20厚1: 3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 4.素水泥浆一道 5.60厚C15混凝土垫层 6.150厚3:7灰土7素土夯实 做法: 参12YJ1-地201 | m2 | 126 |  |  |  |
| 15 | 010807001006 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 单项透视窗(8厚安全璃)，80系列铝合金型材 | m2 | 2.7 |  |  |  |
| 16 | 011607001002 | 刚性层拆除 | 1.原屋面保温拆除 | m2 | 656 |  |  |  |
| 17 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1.基层清理 2.20厚1:3防水砂浆找平 3.4.0厚SBS改性沥青防水卷材1道 4.20厚1:3防水砂浆找平 5.80厚挤塑聚苯板 6.100厚细石混凝土保护层 | m2 | 656 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-3#   标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

宿舍楼-土建	目-总图、教学楼、宿舍楼	第 3 页共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 18 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm 3.15mm厚水泥砂浆找平层，外喷真石漆 | m3 | 7.68 |  |  |  |
| 19 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.5 |  |  |  |
| 20 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.92 |  |  |  |
| 21 | 010902004004 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:PVC落水管 2.具体规格做法详见图纸设计及满足规范规定要求 | m | 41.25 |  |  |  |
| 22 | 010507001001 | 散水 | 1.60厚C20混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实，向外坡4% 部位：散水 做法:参12YJ1-散1/152页 | m2 | 57.58 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002003 | 外脚手架 |  | m2 | 115.84 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-3#宿	标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修

舍楼-土建	项目-总图、教学楼、宿舍楼	第 1 页共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  |
| 1 | 钢管框钢网 1.0mm | m2 | 227.28 |  | 405 | 92048.4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 中档窗帘 布艺 | m2 | 525 |  | 112.93 | 59288.25 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 151336.65 |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工

程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-教	标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

学楼-土建	目-总图、教学楼、宿舍楼	第1页 共 3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010810001005 | 窗帘 | 布艺窗帘 | m2 | 575 |  |  |  |
| 2 | 010807008006 | 彩板窗 | 1.0厚钢网，同窗户尺寸 四周(40*40*1.2镀锌方管)；氟碳漆喷涂 | m2 | 205.63 |  |  |  |
| 3 | 011210005002 | 成品隔断 | 卫生间隔断 | m2 | 12.83 |  |  |  |
| 4 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.9厚1: 3水泥砂浆压实抹平 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 - 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) - 3~ 4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘贴层 5.4~5厚釉面砖, 白水泥擦缝或填缝剂填缝 做法: 参12YJ1-内墙6AF | m2 | 86 |  |  |  |
| 5 | 010807001007 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 80系列铝合金推拉窗 5+9A+5中空安全玻璃 | m2 | 9.46 |  |  |  |
| 6 | 011406001006 | 抹灰面油漆 | 1.原外墙漆剔除清理 2.表面刷一遍界面剂 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.刮外墙腻子两遍 6.刷抗碱底漆一遍 ，喷涂真实漆两遍 | m2 | 231 |  |  |  |
| 7 | 011406001007 | 抹灰面油漆 | 1.部位：天棚面 2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍 | m2 | 750 |  |  |  |
| 8 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶 300*600 12YJ7-3-P60 | m2 | 50 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-教    标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

学校-土建	目-总图、教学楼、宿舍楼	第 2 页共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 9 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 瓷砖踢脚线: 12YJ1 P61-踢3c | m2 | 40.68 |  |  |  |
| 10 | 010802004002 | 防盗门 | 1.门框或扇外围尺寸:3300*3200mm 2.门框、扇材质：钢制防盗门 | m2 | 21.12 |  |  |  |
| 11 | 011505002001 | 晒衣架 | 1.材料品种、规格、颜色：铝合金晾衣架 (1800*1500) | 个 | 6 |  |  |  |
| 12 | 011607001003 | 刚性层拆除 | 1.原屋面保温拆除 | m2 | 470 |  |  |  |
| 13 | 010902003003 | 屋面刚性层 | 1.基层清理 2.20厚1:3防水砂浆找平 3.4.0厚SBS改性沥青防水卷材1道 4.20厚1:3防水砂浆找平 5.80厚挤塑聚苯板 6.100厚细石混凝土保护层 | m2 | 470 |  |  |  |
| 14 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距:15km | m3 | 18.8 |  |  |  |
| 15 | 010902004005 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规¦格：PVC落水管 2.具体规格做法详见图纸设计及满足规范规定要求 | m | 53.55 |  |  |  |
| 16 | 011107002003 | 块料台阶面 | 1.8~12厚防滑地砖，1：1水泥砂浆勾缝 2.20厚1: 3干硬性水泥砂浆 3.紊水泥浆一道 4.60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实 做法: 参12YJ1-台5 | m2 | 26.06 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-教  标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

学楼-土建	目-总图、教学楼、宿舍楼	第 3 页共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 17 | 011102003006 | 块料楼地面 | 部位：走廊地面 1.原水泥地面铲除2.基层清理 3.1：3水泥砂浆找平 4.800*800陶瓷地砖铺地 | m2 | 52.13 |  |  |  |
| 18 | 010507001002 | 散水 | 1.60厚C20混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实，向外坡4% 部位：散水 做法: 参12YJ1-散1/152页 | m2 | 35.71 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002004 | 外脚手架 |  | m2 | 231 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-教学楼一土建	  标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修

项目-总图、教学楼、宿舍楼	第 1 页共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  |
| 1 | 钢管框钢网 1.0mm | m2 | 205.63 |  | 405 | 83280.15 |  |  |  |  |  |
| 2 | 中档窗帘 布艺 | m2 | 575 |  | 112.93 | 64934.75 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 148214.9 |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工

程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-教	标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

学校-安装	目-总图、教学楼、宿舍楼	第 1 页共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004007002 | 小便器 | 1.规格、类型：小便器 2.附件名称、数量：包括五金配件 | 组 | 4 |  |  |  |
| 2 | 031004006003 | 大便器 | 1.规格、类型：蹲式大便器 2.附件名称、数量：包括五金配件 | 组 | 5 |  |  |  |
| 3 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.规格、类型：洗脸盆 2.附件名称、数量：包括五金配件 | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-门     标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

卫室-土建	目-总图、教学楼、宿舍楼	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010810001006 | 窗帘 (门卫室) | 布艺窗帘 | m2 | 50 |  |  |  |
| 2 | 010802002002 | 彩板门(门卫室) | 1.1.0厚钢网， 2.40*60*1.2镀锌方管 3.氟碳漆喷涂 | m2 | 14.4 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-门卫室-土建              标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修

项目-总图、教学楼、宿舍楼	第 1 页共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  |
| 1 | 钢管框钢网 1.0mm | m2 | 14.4 |  | 405 | 5832 |  |  |  |  |  |
| 2 | 中档窗帘 布艺 | m2 | 50 |  | 112.93 | 5646.5 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 11478.5 |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上。投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-室  标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

外士建	目-总图、教学楼、宿舍楼	第 1 页共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：国旗台 2.砖品种、规格、强度等级：MU10机砖 3.其他：未尽事宜详见图纸设计 | m3 | 1.8 |  |  |  |
| 2 | 011206002001 | 块料零星项目 | 1.安装方式：粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖 3.其他：未尽事宜详见图纸设计 | m2 | 7.6 |  |  |  |
| 3 | 011506002001 | 金属旗杆 | 1.旗杆高度:10m 2.其他：未尽事宜详见图纸设计 | 根 | 1 |  |  |  |
| 4 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：标准砖 2.墙体类型:240mm砖墙 3.其他：未尽事宜详见图纸设计 | m3 | 16.13 |  |  |  |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平 2.喷真石漆2遍 | m2 | 134.4 |  |  |  |
| 6 | 010802004003 | 防盗门 | 1.门框或扇外围尺寸:1000*2100mm 2.门框、扇材质：钢制成品防盗门 | m2 | 4.2 |  |  |  |
| 7 | 010401003004 | 实心砖墙 | 新增墙体 | m3 | 2.59 |  |  |  |
| 8 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平 2.喷真石漆2遍 | m2 | 23.52 |  |  |  |
| 9 | 010802004004 | 防盗门 | 1.门框或扇外围尺寸:900*2100mm 2.门框、扇材质：钢制成品防盗门 | m2 | 1.89 |  |  |  |
| 10 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格：1.0厚彩钢单板 2.金属檩条材料品种、规格:40*60*1.2镀锌方管 共9根 | m2 | 9¦ |  |  |  |
| 11 | 010802002003 | 彩板门 | 1.1.0厚钢网 2.40*60*1.2镀锌方管 3.氟碳漆喷涂 | m2 | 4.76 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-室    标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项外土建                                              目-总图、教学楼、宿舍楼

第 2 页共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-室外     标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修	第 1 页共 1  页

土建	项目-总图、教学楼、宿舍楼

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  |
| 1 | 钢管框钢网 1.0mm | m2 | 4.76 |  | 405 | 1927.8 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 1927.8 |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工

程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-室     标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项外道路            外道路                                            目-总图、教学楼、宿舍楼                  第1页  共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 共中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.原砖扎路面破除 2.厚度: 12cm | m2 | 1160.98 |  |  |  |
| 2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.150厚C25混凝土 2.150厚12%白灰土 3.素土压实(压实系数0.97) | m2 | 1160.98 |  |  |  |
| 3 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:300X100X1000花岗岩路缘石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1：3水泥砂浆 | m | 136.78 |  |  |  |
| 4 | 040103001001 | 回填方 | 大门口沟渠外购土回填 | m3 | 1232 |  |  |  |
| 5 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.直径400水泥管 2.开挖宽度700,深1000，管道敷设后回填夯实 | m | 50 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台.次 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-室   标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项

外绿化	目-总图、教学楼、宿舍楼	第 1  页共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.回填土质要求：素土 | m2 | 632.92 |  |  |  |
| 2 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：豆瓣黄杨 2.株高或蓬径：30cm 3.单位面积株数：40株/m² 4.养护期：1年 | m2 | 194.6 |  |  |  |
| 3 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：麦冬 2.铺种方式：满铺 3.养护期：1年 | m2 | 438.32 |  |  |  |
| 4 | 050102012002 | 铺种草皮 | 大门口假草皮 | m2 | 144 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郸城县第十六中学(专门学校)维修项目-室  标段：郸城县第十六中学(专门学校)维修项外外安装                                            目-总图、教学楼、宿舍楼

第 1 页 共 1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.名称：发电机 2.型号:150KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.设备名称：无塔供水. 2.型号、规格:3T | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格:YJV22-4*3¦5+1X16 3.含沟槽挖填 | m | 300 |  |  |  |
| 4 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格:YJV22-5X16 3.含沟槽挖填 | m | 100 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08