招标需求

项目名称： 驻马店市市直机关后勤服务中心市纪委办公区（留置中心和宣教基地）及解放路综合楼购买物业服务项目
标包号： 驻政公开采购-2026-62 A
项目介绍：包含纪委留置中心宣教基地办公区、解放路综合楼办公区物业服务保洁、会务、水电人员及相关用品，所有设备设施维修维保，办公区域零星维修等。
一、服务技术需求                
	序号
	服务名称
	数量
	服务内容及主要服务要求

	1
	项目负责人
	1人
	一、素质要求

1.项目负责人须具有较高的政治思想素养和业务水平；有较强的组织协调能力，受过专门的业务培训，作风正派。女性年龄在50周岁以下（含50周岁）,男性年龄在55周岁以下（含55周岁）。

2.具有一定的物业管理经验，接受过专业知识培训。

3.有较强的安全管理意识和综合管理能力，特别对水电管理有一定的专长。

4.没有受过刑事处罚或被开除公职，无法律规定不得招聘录用的其他情形。

二、岗位职责

1.负责制定本项目管理所需的各项规章制度，并监督执行。

2.负责人员的工作计划安排及对员工进行业务培训和考核工作。

3.负责检查员工仪容仪表和到岗情况，定期巡检、检查各项工作完成情况。

4.严格遵守各项规章制度，服从管理部门的监督及相关有关人员的管理。 

5.随时检查所辖范围各责任区的工作状况，及时调整各种工具及人力的配置。

6.制定节约用水、用电、延长设备使用寿命的措施，降低成本。

7.督促、指导工作人员做好安全保卫、防火、防水、防盗等工作。

8.每周组织召开一次工作会议，检查、总结本周工作，安排部署下周工作。

	2
	保洁人员
	36人


	素质要求

（一）保洁管理人员素质要求

投标人需在保洁人员中指定1名保洁管理人员，保洁管理人员需具有有一定的管理经验，接受过公共卫生及保洁专业培训，并持证上岗。

（二）保洁人员素质要求

1.保洁人员应知法，懂法，守法，依法办事，严格遵守保洁从业规范，模范遵守安全管理规定。

2.保洁人员身体健康，无传染病，无精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，体貌端正，无犯罪记录。

3.保洁人员应具有较高的政治思想素养和业务水平，受过专门的业务培训，作风正派，男性年龄在60周岁以下（含60周岁），女性年龄在50周岁以下（含50周岁）。

4.保洁人员无违规违法行为。

二、岗位职责

负责项目范围内卫生清洁服务及保洁用具管理，包括但不限于楼内公共区域、茶水间、卫生间、路面、地下停车场、景观池等卫生清洁。垃圾按区域设置收集点分类存放并及时清理。每日对生活垃圾容器进行一次清理、保洁、消杀工作，确保无异味、无污迹。每年对化粪池、窨井、雨水井等排水系统进行一次清理，每季度对化粪池、窨井、雨水井冲洗一次，确保畅通、无异味。每年对消防、生活水箱、蓄水池、景观池等进行清洁。

1.室外环境清洁。（1）保持外庭院地面无杂物、无积水、无积尘、无烟头、无油迹。道路、墙面、公共活动场地、车棚等每日循环清扫，扶手、栏杆、室外标识牌、宣传牌、小型外露设施，每天擦拭一次，保持干净无灰尘。消防栓、指示牌等公共设施隔日擦抹一次，表面干净无灰尘。（2）天台、平台、门厅玻璃顶、屋顶保持清洁，无杂物堆积、无垃圾。（3）公共灯具目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网。（4）建筑物外墙、屋面、天台保持干净整洁，门厅玻璃、走廊、走廊玻璃及玻璃幕墙等每季度清洗1次。（5）地下管网保持畅通，给排水系统随时保持畅通、无异味，暴雨天气，有完善的应急预案措施。（6）雨雪天气及时清扫，有完善应急预案措施。

2.建筑物内公共区域的清洁。（1）大厅、泵房、机房及其它主要公共区域内的天花板、墙面、玻璃、灯具、通风口等每周除尘、擦拭1次，不得出现污渍、积尘、灰网、霉变等；电梯、镜面、地面、扶手、楼道、不锈钢表面及各类设备设施等每天清洁，并循环保洁，不得出现1米以外可见的污渍、积尘、灰网、霉变、印迹等。（2）茶水间和卫生间玻璃镜面、天花板、地面、墙面、灯具、茶水桶、热水器等无污渍、污垢、印迹、水渍；洗手池及台面保持干净整洁；毛巾、拖把分类使用；保证卫生间擦手纸、厕纸及洗手液的配备充足，每日定时打扫、循环保洁，地面清洁无尘、无积水，定期用专用消毒液对洗手盆、水龙头、大小便器、门把手和地板简易消毒；每月至少1次用毛巾擦灯具、灭蚊灯，清洁天花板。（3）地下停车场地面无积水、油污、杂物、纸屑，顶面、墙面无积尘、蛛网、各类设施设备表面清洁，无积尘。（4）所有清洁剂、消毒剂、保养材料必须符合国家环保要求。

	3
	会务服务人员
	8人


	一、素质要求

1.性别：女；年龄：18-38周岁（包含38周岁）；身高：165-175cm；学历：普通大学专科及以上学历；

2.具有一定的会议运营管理经验，接受过专业培训。

3.普通话标准，五官端正、身材匀称、形象好、气质佳，有一定的亲和力。性格开朗、工作认真负责、服从管理、保密意识强。

4.身体健康，无传染病，无精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，体貌端正，无犯罪记录。
二、岗位职责

会务服务人员要保持高品质的会议接待服务，保证礼仪到位、微笑到位、服务到位、品质到位，并有应急预案措施。每次会议应提前一天检查好空调、音响、灯光等设施设备的正常使用情况。会议当天提前1小时彻底保洁，包括巡视检查，保持桌椅、板凳摆放整齐，会场整洁干净、空气清新。会议结束后及时打扫会场。及时、周到提供会务期间各项服务，中途不能影响会议进度；保证会议室各类设备、器材正常使用；壁画、花瓶、屏风等干净无尘；会议室窗帘每年清洗1次。

	4
	音响及视频服务人员
	2人
	一、素质要求

1.大专及以上学历，灯光、影视拍摄、录音或相关专业，18-50周岁，相貌端正、业务素质高，具有较好的音响及视频设备安装调试技能。

2.熟悉各种音响、视频、灯具等设备的特点和性能。

3.身体健康，无传染病，无精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，体貌端正，无犯罪记录。
二、岗位职责

负责音响、视频设备日常检查，音响设备配件维修维护及更换，负责有线电视服务。按照会议活动要求，对音响设备、灯光等进行调控。

	5
	设备设施维保维修人员
	13人
	素质要求

（一）管理人员素质要求

投标人需在设备设施维保维修人员中指定1名管理人员，管理人员年龄25-55周岁(含55周岁)，接受过消防安全、水电管理等专业培训，管理人员需持有高压电工作业证书或低压电工作业证书。
（二）设备设施维保维修人员素质要求

1.身体健康，无传染病，无精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，体貌端正，无违规违法行为。

2.维修人员需持有高压电工作业证书或低压电工作业证书。
3.有良好的职业道德，爱岗敬业，尽职尽责，具有亲和力。

4.自觉遵守劳动纪律，遵守公司规章制度，主动积极，接到报修任务立即到场，不推诿扯皮。

5.懂礼貌规范，讲文明用语，工作期间不得和工作人员发生争执。

6.知法，懂法，守法，依法办事，严格遵守从业规范，模范遵守安全管理规定，服从管理。

7.熟悉供排水系统管网结构，针对供排水管网出现问题，能够第一时间解决，保证给排水系统始终处于正常运行状态。

8.熟知供电系统运行管理规范，供电系统包括线路、变压器、高分箱、电井间等设施出现故障，能够及时排除，，做好节能降耗，每月用电量能够精准分析。

9.熟悉中央空调日常运行管理标准，配合使用单位对维保单位的日常维保情况进行有效监督，能够对维保过程中存在的不到位不规范的问题及时发现处理。

10.熟悉电梯运行管理规范，对电梯困人一般性故障能够及时应对，对维保单位在电梯维保过程中，不按程序频次维保、机房卫生不打扫等问题能够及时发现并上报。

11.熟练掌握消防器材使用技能，包括灭火器、消防栓、防毒面具等。对一般性系统故障能够及时排除，配合使用单位对维保单位进行管理监督，对维保不到位的问题能够及时发现。对消防安全工作有一定的专长，定期组织消防演练和消防培训。

12.具备多种维修技能，懂木工、焊接、地面铺设等基本常识，公共部位及公用设施出现的零星小修问题，能够及时维修养护。

二、岗位职责

项目范围内水电、中央空调、电梯设备设施的日常巡查、监测及相关检测、维修保养、运行管理、故障排除。设备设施管理、操作、维修保养与更换严格按照国家标准操作运行。各类档案台账规范完整，设备设施运转正常，维护良好，有设备台账、运行记录、检查记录、维修更换保养记录；对设备故障及重大或突发性事件有应急方案和现场处理情况及备案。包括但不限于：供配电系统预试（含柴油发电系统）、供热系统、中央空调系统、电梯系统、照明系统、给排水系统、水池水箱等维修养护等。

1.供排水设备设施运行管理事项。健全卫生管理规章制度，按要求建立、健全卫生档案。定期巡视供排水管网、管道井、井盖、阀门、水箱（消防水箱）、水池等设备设施，及时检修更换，防止跑、冒、滴、渗、漏现象，保证设备设施完好、供排水系统畅通。供水设备每周检查、打扫一次，保持泵房整洁卫生，每季度加注润滑油一次，每年对管道、水泵保养一次，每年给各类管道及相关配套阀门、水泵等刷一次防锈漆，每年冬季对暴露水管进行防冻保养，每周检测水质有无变化，发现异常及时报告，确保饮用水安全。生活水箱定期进行清洗维护及保养，并出具第三方水质检测报告，一年至少出具两次检测报告（施工前出具清洗保养人员本年度预防性健康体检培训合格证明，确保施工人员资质符合国家有关饮用水管理的卫生安全规定）。供水管网、所有水箱、水池等设备设施满足生活饮用水要求，必须有消毒设施，并填写《水箱清洗消毒记录表》保证正常运转。二次供水蓄水箱设施必须定期清洗、消毒，水质卫生检验合格后方可供水，防止饮用水污染事件发生，做到节约用水，符合政府规定的节水要求，每月查抄统计各计量用具，做好节约用水工作。办公区区域内供排水管网、管道井、阀门、所有水箱、水池、卫生间、洗手间及茶水间设备设施配件即坏即修。

2.供电设备设施运行管理事项。供电运行和维修人员必须持证上岗，做好能耗统计，每月查抄相关计量表，统筹规划，做到合理、节约用电；加强日常维护检修，供配电设备定期维护，公共照明、安全指示灯具、线路、各层配电设施控制开关保持使用正常；每天巡检高低压配电房、公共电器柜、管道井、弱电间、电器设备、变压器、照明系统及辖区内照明器具等，做到即坏即修并保持清洁、无杂物堆积、无垃圾，办公区区域内所有照明、开关插座、线路、配电室、配电箱、开关箱、配电柜等所有电力配件即坏即修，每年对高低压配电柜、箱变、变压器、避雷器等所有电力设备设施进行维修，保证设备安全正常运行。严格执行国家有关用电安全规范，供配电岗位作业进行年度检验预试并出具检测报告，保证设备设施整洁、标示明显、状态良好，设备合格率100%，完好率100%，公共部位照明完好率99%以上，零修、急修率100%，维修合格率100%。

3.中央空调设备设施运行管理事项。定期对空调系统进行检查，测试运行控制和安全控制功能，记录运行参数，分析运行记录。负责普通分体空调、中央空调、水泵、机房专用空调及集中控制系统设备等所有相关空调设备设施的日常维修维保与配件更换工作。负责中央空调管道系统、主机、控制系统、机房内配电系统及其附属设备、设施运行的操作、监控、运行记录、维修保养与更换等各项日常工作。负责空调系统故障的判断及排除、调试恢复及所需零配件维修更换。负责室内外空调主机及周边环境卫生及室内设备的末端风机盘管、温控器等更换维修；负责分支管道漏水维修更换等；对所有的回风过滤网、冷表器至少每月清洗一次，保持洁净环境。所有设备设施每年至少四次以上的全面清洁保养，每年至少四次管道系统整体除污镀膜清理保养，保证冷暖设备设施正常运行。建立安全运行管理制度和操作规程，保证主机及附属设施设备的正常运行和良好保养。

4.电梯设备设施运行管理事项。在服务期内，建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，建立电梯保养维修档案，确保电梯正常运行，安全措施齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备，定期进行维修保养，全天二十四小时急修，电梯在正常使用中发生故障时应在30分钟内到场，并制定电梯安全事故应急救援预案措施。办公区内有重大会议及活动时应提供驻场服务。应定期对电梯设备各部件及井道按相关规定进行清洁、检查、润滑、调整，至少每15天内进行一次保养工作。电梯定期检验费用、限速器校验费用、五方对讲通话费、电梯所有配件及油料维修与更换、电梯125荷载试验费用、曳引机油及电梯公共责任险购买等费用由供应商承担。负责电梯年检及检测工作，每次保养完毕，应填写“电梯/扶梯维修保养报告书。如果没有按规定的时间和项目进行保养，因保养不良造成的电梯故障，由服务方负全责。

5.消防安全服务事项。负责项目范围内所有消防设备设施维修养护及防汛物资储备，制定消防、防汛抗旱应急预案措施等。设施维修养护包括火灾报警控制器、联动控制设备、火灾报警探测器、手动报警按钮、消火栓系统、自动喷淋灭火系统、消防广播系统、防排烟系统、防火分隔设施、水灭火系统、消防电梯、消防水箱、警报装置、气体灭火系统、应急灯、层险、闭门器、灭火器、安全出口指示牌等消防相关设备设施的维修保养更换，消防栓、指示牌等消防设施隔日擦抹一次，消防水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，溢流管口必须安装金属防护网，确保消防系统的设备设施状态和运行状况一切正常，各类安防监控设施画面清晰，存储设备功能正常，消防控制中心及消防系统设施配备齐全，完好无损，待机状态良好，消防报警系统各项功能正常，误报、故障24小时处理完毕。每周巡查1次设备运行情况，保证24小时连续正常运行，每月检查测试1次后出具《建筑消防设施维护保养报告书》，每2年由专业清洗单位清洗1次，主、备用电源每月检测切换1次，每季度备用电源、蓄电池充放电试验1次，并出具相应的维保报告。年度维保结束前最后一个月需提供第三方出具的“建筑消防设施年度检测评估报告”。明确区域消防安全责任人、义务消防人员，定期进行演练，开展消防知识法规的宣传教育，保证火灾发生率为零。制定突发性火灾等应急方案，设立消防疏散示意图，紧急疏散通道畅通，照明设备、引路标志完好。无火灾及其它安全隐患。消防设备完好率100％，零修合格率100％。

6.日常零星维修服务事项。负责项目范围内基础设施设备日常零星维修工作。负责办公用房整修，负责道路、地面、墙面、桌椅板凳、柜子、门窗玻璃（包含门锁）、窗帘（包含轨道）等基础设施设备的修缮工作。本项目范围内属于保修期内的维修事项，由原建设单位负责；超过规定的保修期限，由中标方负责维护维修。维修工作做到及时响应、灵活高效，确保服务质量和人员安全。在最短时间内响应服务对象需求，优先处理影响正常生活或工作的紧急维修，减少因故障导致的不便或损失。维修过程严格遵循行业标准和操作规范，使用合格材料，避免因维修不当引发二次问题或安全隐患。日常零星维修有“小、散、杂”的特点，要提供灵活的服务时间（如周末、夜间预约）和多样化服务方式，最大程度方便服务对象。积极收集服务对象反馈，分析常见故障类型及维修痛点，优化服务流程和技术手段，逐步提升维修效率和质量。

	6
	其他要求
	
	一、专业化管理要求
全面实施专业化作业与管理，作业人员作业时采用符合标准的设备工具，采用专业方案推进环境清洁养护，符合专业标准要求。将服务标准制度化、操作流程程序化，保障操作规范安全；针对本项目制定节能减排措施，推行服务质量目标化管理，定期开展质量评审，优化作业方案和流程规范；公示物业服务工作计划并严格组织实施，持续提升服务质量。

二、人员管理要求

物业服务人员按岗位统一着装、言行规范，注重仪容仪表；要求思想政治素质过硬、无违法违规犯罪记录，具备责任感、良好道德修养与服务意识，沟通能力强、工作踏实、吃苦耐劳、身体健康。
三、服务质量标准要求

1.响应时效要求：24小时受理业主报修，接报修后10分钟内到场处置，重大维修及时向招标方报备；业主投诉24小时内答复处理意见。
2.沟通汇报要求：定期向采购人汇报工作，跟进落实各项任务；定期通过走访、座谈会、问卷调查等形式收集业主意见。
3.检查养护要求：不定期巡查办公区保洁、设备设施、消防安全等情况，提出改进建议；公共部位房屋结构及涉安全设备设施按周期（每周/每季度）检查，节假日及重要节点增加检查频次，检查留痕，发现损坏及时维修告知；未经采购人批准不得擅自改动项目范围内房屋、管线、设备的位置与用途。
4.配合要求：积极配合采购单位集体活动、各类迎检工作，按时完成采购方安排的各项任务，妥善处理公共事务与咨询投诉。

	服务标准
	国家标准、行业标准、地区标准等标准规范。

	验收方法及方案
	由采购人按照有关规定组织验收：

1、验收对象：此次项目中所承诺的60名人员、装备及相关服务事项。

2、验收时间：此次项目所有人员和装备到位后，七个工作日内验收。

3、验收方式：采购人组织验收小组验收。

4、验收标准：验收小组依据中标供应商投标文件中的承诺，对人员、物资、装备等逐一核对检查，要求与投标文件无出入。


二、商务要求

	服务期限
	合同签订之日起6个月。

	服务地点
	市纪委办公区（留置中心和宣教基地）及解放路综合楼

	合同签订时间
	中标通知书发出之日起2个工作 日内。

	付款方式
	验收合格，原则上手续齐全的自收到发票之日起3个工作日内支付资金。

	售后技术服务要求、售后服务保障或维修投标时间要求
	无


三、采购人对项目的特殊要求及说明

	采购人的特殊要求及说明理由
	1、包括投标人特殊资格等要求：（无）。

2、本项目是否收取履约保证金：（否）。

3、是否接受联合体参加投标：（否）。

4、采购人应当自收到评审报告之日起1个工作日内，通过驻马店市公共资源电子交易系统在评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标供应商。
5、是否实行预付款及预付款保函：（否）。
6、是否专门面向中小企业采购：（是）。

7、本项目是否要求以联合体形式参加或者合同分包：（否）。
8、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

9、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：  物业管理。
10、是否实行远程异地评标：（否）。

11、采购人有权在发放中标通知书前要求中标供应商提供《驻马店市政府采购供应商信用承诺函》证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的要求，投标产品符合本国产品标准的，投标人提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章附件9.12）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，享受相应的价格优惠。

根据《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）要求,评标委员会应当对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查。
供应商报价异常低价时，根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求执行。


