- 眼科手术显微镜技术参数

- 目镜放大倍率：≥12.5X

- 放大倍率变化：电动连续变倍

- 物镜工作距离：≥200mm

- 目镜屈光补偿范围：≥±5D

- 瞳距调节范围：≥50mm

- 放大倍率：≥20x

- 调焦方式：电动调焦

- 目镜角度：可调

- 物镜角度：可调

- 镜头：双人双目镜头

- X/Y移动范围：≥50x50mm

- 光学系统：复消色差光学技术

- 光源：卤素灯或LED灯

- 照明传输方式：冷光源光纤传导

- 黄斑保护照明装置：具有

- 术中备用光源：具有

- 助手镜：独立变倍

- 分光器：具有

- 控制脚踏：多功能防水脚踏

- 支架类型：阻尼锁系统或电磁锁系统