1、全中文菜单显示，易用易懂

★2、胰岛素种类：U-100和U-40两种可选，两种浓度胰岛素可以智能换算；短效和速效可选

3、基础率分段：24段、48段 、自定义分段

4、基础率设置：自动分配基础率、个性化设置基础率

5、历史基础率方案调用功能：有
6、数据库：速效数据库、短效数据库

7、基础率设置范围：常规范围 0～35 U/h

8、临基率设置范围：速度设置范围为基础率设置值的0～250%，时间设置范围0～24小时

★9、基础率增幅：基础率增幅：最小基础率增幅：0.01U，适用于全天胰岛素剂量较小的患者；

10、基础率数字和柱状图结合显示

11、基础率输注最小时段：30分钟；

12、基础率输注方式：最小间隔2分钟

13、立即输注：快速一键注射

14、长餐模式：方波输注，双波输注

15、装药自动定位读数功能：有
16、大剂量向导功能：有

17、有大剂量预设：有
18、大剂量设置范围：0.1～88U

19、大剂量增幅：0.1U

20、螺杆复位形式：自动复位，电机驱动

★21、最大装药量：≥3.18 毫升(318U)

22、剂量限制功能：每次大剂量限制、每小时基础量限制、日总量限制
23、保护功能：按键自动上锁、儿童锁防止误操作、医生凭密码设置、工程师凭密码设置

24、警示项目：蜂鸣报警（阻塞，低电量，低药量，无输注，药完）、按键声音、用餐提示、测血糖提示。

25、报警项目可选

26、堵塞剂量可调

27、电池型号：7号（AAA）电池

28、回顾功能：日总量回顾、大剂量回顾、基础率回顾、螺杆复位回顾、排气回顾，均可回顾50条。

★29、泵使用年限10年(注：说明书或者设备标签为准，无需后期更换配件及年检）