鼻内窥镜系统技术参数

- 摄像系统1套

- 1、分辨率：1920x1080P，逐行扫描，16:9全高清画面；

- 2、信噪比（S/N）：≧70dB；

- 3、超高清COMS逐行扫描成像传感器；

- 4、输出分辨率≥210万；

- 5、具有超高速自动背光补偿功能；

- 6、白平衡：自动/手动可选。超宽白平衡设置范围；

- 7、STOP背光均衡功能，快速消除小腔体手术器械反光；

- 8、多场景设计，胃肠、耳鼻喉、妇科、泌尿、骨科等多种工作模式共选择，并可在摄像头设定快捷键；

- 9、USB快速高清录像存储；

- 10、摄像头具有2.5倍数字变焦功能及图像冻结功能；

- *11通过升级，可实现视像优存，满足规范化医师职称评审视频录制，并可实现网络和本地优存。

- LED冷光源系统1台

- 1、照度：2000流明，色温：6500K；

- 2、灯珠使用寿命：≥5万小时；

- *3全恒流设计，最大消耗功率：100W；

- 4、红外滤光功能镜片，减少体内发热部分；

- 5、直径4.8mm导光束一根。

- 医用彩色监视器1台

- 1、≥27寸医用内窥镜专用监视器；

- 2、屏幕比例： 16:9，色彩： 约 1670 万色；

- 3、最大分辨： 1920×1080P，对比度： 10000:1；

- 4、亮度(cd/m2)：1200cd/m2，视角： H:88°/88°V:88°/88°；

- 5、画质： 3D数码降噪、逐行扫描；

- 6、屏幕表面具有AR防反射保护层。

- 鼻内镜镜头3根

- 1、镜体外径：≤4mm，工作长度：175mm；

- 2、视向角：0°、30°、70°各一根；

- 3、视场角：≥60°，提供更宽视野；

- 4、有效景深：3-100mm，显色指数 (Ra)：≥90，能真实反映组织颜色；

- 5、消毒方式：支持预真空高温高压和低温等离子灭菌。

- 高清医学影像工作站系统 1套

- 1、系统基于WINDOWS平台，全面支持WIN7，WIN10操作系统；

- 2、操作界面：病人信息区、病人列表区、书写报告区、动态图像区、采集图像区，五项功能区域统合在同一操作界面，无需反复切换，方便医生边写报告边看图像；

- 3、后台采集：当前面的病人未完成检查报告时，可先启用后台采集模式；

- 4、采集方式：可通过鼠标或脚踏开关对图像或视频进行采集；

- 5、录像管理：可以播放、删除录像，并设置了录像的存储路径，可以一建复制病人图片和录像，医生可以直接找到录像的源文件，方便拷贝。可以分段、多段录取动态影像，并可对播放录像进行二次回采；

- 6、统计备份：提供常规的日常统计模块，对选择相应时间段内的医生工作量、送检医生工作量、诊断医生检查项目、病人性别、病人年龄、病区工作量、设备工作量、科室工作量等进行统计。常规备份可采用ＩＥ浏览格式，无须依赖软件环境，可在任意电脑上同时显示图像信息和病人资料。

- 多层台车1台

- 1、耐磨、防锈、表面静电喷漆工艺；

- 2、多层设计，万向静音轮设计；

- 3、层板高度可调。