| 序号 | 名称 | 技术详细参数及相关要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电驱动总成装调工作平台 | 第一部分、电机驱动控制实训台 一、产品要求： 选用纯电动汽车永磁同步电机控制器和驱动电机动力总成，通过220V交流转换成115V直流供电，由VCU整车控制器通过CAN总线与永磁同步电机控制器通信，实现车用永磁同步电机驱动系统正常运行；采用智能显示屏控制整套系统运作，含车用永磁同步电机驱动系统上电，下电，正转/反转，加速/减速。 适用于新能源汽车电驱动系统驱动电机测试检测；与动力总成装调实训台配合使用。 二、功能要求 1.针对纯电动车永磁同步电机电控开发，原理与主流纯电动车相同，由VCU整车控制器通过CAN总线与永磁同步电机控制器通信，实现车用永磁同步电机驱动系统正常运行；VCU整车控制器低压线束端引到面板检测，配有原理图，方便用于对运行过程控制信号实时检测与学习。 2.电机控制采用转速控制模式，实时采样电机旋变零点位置；实时采样电机运行频率；实时采样电机控制器输入直流电压，直流电流，电机温度，控制器温度，电机温度；实时采样电机交流电压，电机交流电流；实时采样总负继电器闭合/断开状态，总正继电器闭合/断开状态，预充继电器闭合/断开状态；实时采样控制电路互锁状态，绝缘电阻大小，预充电压大小，绝缘电压大小等数据。 3.MCU电机控制器与驱动电机，采用旋变信号控制转速，驱动电机低压线束端并接插头检测，用于对驱动电机运行过程旋变控制信号实时检测；电机正常运行时，可借助示波器测量三相电的相位与旋变传感器的信号，实测信号。 4.通过10寸触摸显示屏控制系统上电\下电，控制器上电\下电、控制器启动/停止、永磁同步电机正转/反转、永磁同步电机加速/减速；实时监测输入电压电流和继电器吸合等工作状态。 5.选用高压供电电源，输入电压AC220V±10% ，输出稳压值0V-115V DC可调，带输入过载断路保护，输出过压保护，输出过流保护，输出短路保护等功能，同时由VCU整车控制器检测电压电流，保证了系统使用的安全性。 6.选用的纯电动永磁同步电机与控制器连接高压电缆线连接永磁同步电机U/V/W高压接口固定，连接插头与原车相同。 7.总正继电器，安装在操作台里面，绝缘性能好，预留安全检测口，使用万用表，满足学员对运行过程高压部位实时测量（总正继电器，继电器通断电阻实测不小于61KΩ，高压电实测不小于70V）。 8.停止电机运行，拆掉U/V/W连接线端盖，可借助万用表完成定子绕组相间电压信号检测。 9.电控低压主要线束做了U插设故。锻炼学生对电驱动总成的原理故障分析能力，满足平时训练学习和赛事要求。 10.触摸一体机装置内置丰富的视频资源与文本资源，视频播放时可暂停，可全屏，可调整音量，屏幕右侧显示该设备配套动力总成课程资源；支持视频、文本、图片、flash等格式；视频资源具有循环播放功能。 11.配套新能源汽车驱动系统教学资源包软件；以三维动画讲解主流新能源车驱动电机总成结构组成和控制原理，含以下知识要点： 11.1安装位置 11.2作用及特点 11.3结构组成 11.4电机旋转原理 11.5电机三相变化 11.6旋变原理 三、技术参数描述 1.MCU电机控制器 额定输入电压：115V 输入电压范围：100-130V 额定输出电流：100A 最大输出电流：300A 额定容量：20KVA 最大容量：40KVA 防护等级：IP67 控制电源电压：12V 通讯方式：CAN2.0 2.VCU整车控制器 供电电源：12/24VDC CAN通讯接口：3路 工作电流：不大于60mA 继电器控制：4路 电流检测范围：±500A 预充检测：1路 绝缘检测：1路 通讯方式：CAN2.0 3.控制用触摸显示屏 供电电源：12/24VDC 功耗：不大于7W 显示屏尺寸：不大于10.2寸 串行接口：232/RS485 U盘程序下载：支持 4.高压可调供电电源 产品功率：2000W 输入电压:AC220V±10% 频率:50HZ 输出稳压值:DC 0-120V 输出稳流值: 0-16A 外形尺寸:350*150*125mm 输入过载断路保护：有 输出过压保护：有 输出过流保护：有 输出短路保护：有 输出功率保护：有 整机过热保护：有 5.低压12V供电电源 输入：220VAC 输出电压：12V 最大输出电流：30A 短路保护： 有 过载保护： 有 散热方式： 风扇散热（温控型） 6.设备外接工作电源：220V交流电，功率不大于3.3KW 7.设备工作温度：-20°～+40° 四、配置要求 高压供电电源1件，VCU整车控制器1件，控制用触摸显示屏1件，MCU电机控制器1件，总正继电器1件，总负继电器1件 预充继电器1件，电流传感器1件，VCU整车控制连接线1套，电机旋变控制信号连接线1套，U插和检测端子一套，高压屏蔽连接线1套，低压12V供电电源1件,32寸一体机1件。 五、实训项目要求 1.了解电机控制器的结构和工作原理； 2.掌握电机控制器的运行过程旋变信号和高压电的检测方法； 3.了解电动车动力配电箱模块的结构和工作原理 3.1 主正继电器的测量方法 3.2 主负继电器的测量方法 3.3 预充继电器的测量方法 3.4 预充电阻的测量方法 3.5 高压互锁的测量方法 3.6 网络信号的测量方法 4.掌握纯电动车动力配电箱模块工作过程各继电器吸合顺序和电压变化的检测方法。 4.1 三相交流电的电压测量 4.2 三相交流电流的测量 4.3 高压线束绝缘检测 4.4 励磁的波形测量 4.5 正弦波形的测量 4.6 余弦波形的测量 5.熟悉永磁同步电机总成的结构及检查方法； 5.1.冷却回路密封性能检查 5.2.冷态绝缘电阻检测 5.3.绕组短路检查 5.4.绕组断路检查 5.5.旋变传感器绕组阻值检查 5.6.电机绕组温度传感器阻值检查 6.掌握电动车单档变速箱组件外观检查，如齿轮轮系转动、主轴齿轮、副轴齿轮的、差速器组件等的检查方法： 6.1.差速器组件的高度测量 6.2.后箱体轴承孔底的测量 6.3.选择三轴轴调整垫片厚度 第二部分、动力总成装调实训台 一、产品要求 本变速器总成拆装与检测实训台，是选用主电动电机变速器总成，包含变速箱的拆装测量三轴的轴间隙并计算选用合适的调整垫片。变速器总成装在台架上，与电机拆分后，可360度自由旋转拆装变速箱训练，学员通过变速器总成的拆装测量练习，掌握变速器总成的拆装测量方法；培养学员对变速器总成的拆装和测量的能力。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对动力总成拆装测量实训的教学需要。 二、功能要求 1.拆装平台制作材料选用坚固冷轧钢板，经过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、静电喷涂等工艺流程，色泽自然、稳定性高、不易变形、耐水、耐老化，不易划伤，同时保证绝缘性能。 2.平台要设计电动机与变速箱分离丝杆机构以及变速箱360°任意翻转结构，使动力总成拆装轻便快捷；电动机与变速器分离不需手动操作，有效防止学员训练中的事故隐患。 3.桌面承重面板采用2cm厚度木板，面板上装 `有优质不锈钢折弯面板，不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁，受力均匀，承重能力强。 4.桌面平铺≥5mm厚度绝缘垫，可有效的避免拆装过程中，部件滑落对台面造成的损伤，同时也可避免各部件间硬接触造成与元件损坏。 5.平台台面四周设计油槽，齿轮拆卸、清洗、安装时油污直接可以回流到集油装置，保持环境整洁。 6.平台采用梁支撑，承重大梁采用的优质结构钢制作而成，安全稳固；承受不低于1吨的有效载荷。 7.平台配置变速箱齿轮、轴承、油封、卡簧等拆卸部件放置钣金一套，避免随意摆放拆卸零部件导致丢失或磨损。 8.平台配有拉开门柜子，电镀加工抛光打磨处理，历经盐雾测试，不易生锈，不易褪色，可以摆放专用工具。 9.平台上安装导轨，方便电机拆装训练平移。 三、技术参数要求 1.永磁同步电机和变速箱总成 电机类型：永磁同步驱动电机 电动机额定功率：不小于35KW 电动机峰值功率：70KW 电动机额定扭矩：不小于70N.m 电机峰值扭矩：180N.m 电动机最大输出转速：12100rpm 工作电压：220-500V 电动力总成重量： 64KG 冷却方式：水冷 变速箱：电动车单速变速箱 2.拆装工作台架主体尺寸（mm）：不小于1900*900*700（长*宽*高）。 四、基本配置要求： 工作台1件，接油盘1件；永磁同步电机和变速箱总成1件，数字式万用表1件，棘轮套筒组件1套（不少于19件），球头型内六角扳手1套（不少于9件）,一字头螺丝刀2件，十字头螺丝刀2件，橡胶锤1件，铜棒1件，外卡簧钳1件，内卡簧1件，绝缘手套2双（耐压不低于1500V）,拆装检测台架1件，轴承压床（千斤顶2T），台虎钳6寸1件。转子托架托盘 1 套,尼龙棒 44mm尼龙棒，长度150mm 1 个,电机前轴承/差速器轴承安装工装 专用工装 1 个,电机轴承 拆卸定位块 专用工装 1 个,差速器轴承 拆卸定位块 专用工装 1 个,电机转子拆装专用工具 专用工装 1 套,轴承安装垫块 专用工装 1 套,电机后轴承盖/差速器轴承拆装工具 14寸（2爪拉马） 1 个,电机花键手轮专用工装 1 个,2或3爪拉马通用 4寸 1 个, 2或3爪拉马通用 6寸 1 个,2或3爪拉马通用型 12寸 1 个, 管钳 14寸 1 个,磁通测试仪 1 个。 五、配套“新能源汽车驱动系统”类教材： *1.教材符合职业教育新能源汽车专业十四五规划教材或高等职业教育汽车类专业校企合作“互联网+”创新型教材；作为素材用于老师编写其他教材，响应文件提供已公开发行教材关键页面（含封面，标准书号，目录，任务页等）高清扫描件佐证；教材主要应包含2018款主流纯电动车驱动系统，2019款主流纯电动车驱动系统，其它车型驱动系统等3个模块组成，教材内容不少于以下8个任务； 任务1.纯电汽车高压部件的认知； 任务2.新能源汽车驱动系统的认知； 任务3.2018款主流纯电动车高压电控总成的故障诊断与排除； 任务4.2018款主流纯电动车永磁同步电机总成的故障诊断与排除； 任务5.2019款主流纯电动车高压三合一总成的故障诊断与排除； 任务6.2019款主流纯电动车驱动三合一总成的故障诊断与排除； 任务7.2019款主流纯电动车整车控制器的故障诊断与排除； 任务8.国外主流纯电动车驱动系统的故障诊断与排除。 *2.教材内含实操微课视频不少于10个，扫描二维码，需打开实操微课视频，具体如下，响应文件提供已公开发行教材关键页面（含二维码索引等）高清扫描件佐证； 01-纯电动汽车安全宣传动画； 02-直流电动机工作原理； 03-2018款主流纯电动车整体结构与上电原理； 04-2018款主流纯电动车高压四合一结构； 05-2018款主流纯电动车驱动系统冷却系统； 06-2018款主流纯电动车永磁同步电动机结构； 07-2018款主流纯电动车电动机的拆装与检测； 08-2018款主流纯电动车减速器的拆装与检测； 09-2019款主流纯电动车整体结构； 10-2019款主流纯电动车高压三合一的总体结构。 第三部分、配套本项目电驱动总成装调工作平台开放式教学资源包，用于该设备实操教学 *1.以本项目电驱动总成装调工作平台为原型，以三维模型展示结构，比实物更加清晰美观，多方位展示各个元器件的位置、连接方式、结构等，与实物一致，便于脱离实训室进行教学总体结构；通过4个视角，分为：总视角、上视角、俯视角、后视角，全方位展示台架结构，清晰展示该设备各个零部件的结构、位置、连接关系，每个零部件都可以点击出简介，便于初步教学或总体快速复习，另外在简介链接的下方，有“详解”按钮，可快速连接到第三部分结构原理中，该部件的详细知识模块中，让学生台架、课程衔接学习；（响应文件提供不少于4张工作平台实物图片和教学资源包软件截图同角度对比佐证）。 2.操作步骤，分为五部分：2.1高压安全操作、2.2设备运行操作、2.3运行后操作、2.4动力总成拆卸操作、2.5动力总成装调操作；该模块通过动画详细讲解台架的主要操作方法，注意事项，操作的关键步骤都配有文字解说，避免学生不会操作、误操作，通过动画的展示，让学生快速上手台架的使用方式和拆装、调试方法。 3.结构原理，模块三为课程学习的重点之一，该模块详细讲解各个元器件的构造组成、工作原理等，涵盖了台架的全部元器件，不少于6个大模块。 *3.1.AC-DC转化器（响应文件提供不少于4张教学资源包软件截图） 3.1.1.低压12V供电电源转化器：简介、参数、电压原理； 3.1.2.高压可调供电源转化器：简介、参数、电压原理。 3.2.整车控制器 3.2.1.简介：参数、作用及特点； 3.2.2.高压互锁：简介、互锁检测； 3.2.3.控制原理：预充、上电； 3.3.高压配电箱 3.3.1.简介； 3.3.2.接触器:简介、结构示意图、工作原理； 3.3.3.霍尔电流:简介、霍尔元件、开环式、闭环式； 3.3.4.电路原理:预充、上电。 3.4.电机控制器 3.4.1简介:参数、组成、作用； 3.4.2控制器框架； 3.4.3电路原理； 3.5.减速器总成 3.5.1.作用及特点； 3.5.2.结构组成； 3.5.3.差速器原理。 3.6.驱动电机 3.6.1.作用及特点； 3.6.2.结构组成； 3.6.3.电机旋转原理； 3.6.4.电机三相变化； 3.6..5旋变原理。 4.电路测量 4.1.通过动态的流水图，虚拟演示台架在不同工况时的电路动态，让学生更直观的学习电路、信号的传递方式，电路测量页面可放大缩小，便于用户更清晰的观看电路。 4.2.有操控面板，控制顺序与实际台架一样，例如在驱动状态无法拔维修开关，操作的功能与台架一样，便于学生对台架的电路学习，操作按键共有八种：ACC、IG、P档、刹车、前进D档、空档、后退R档、转速（100-1500rpm）。可模拟台架所有正常工作的状态。 5.基本配置 U盘1件，教学资源包安装在该U盘上，插入一般电脑即可打开。 | 套 | 2 |
| 2 | 交直流一体充电设备装调工作平台 | 第一部分、交直流一体充电设备装调工作平台 一、产品要求： 交直流充电设备装配与调试智能实训台，是选用国标7KW交流和直流柜式充电桩组成，可同时满足交流和直流充电桩装配与调试实训，专为培养充电桩装配调试及售后维修技术人员研发，充电桩具有可反复拆卸装配功能，所有配件可进行快速定位、组装、调试，操作简单、效率高、充电桩需和充电桩负载装置配合使用，具备充电测试功能，可自动检验装配的正确性，对装配性能进行有效的测试检查，充电桩底部经过强化加固增强稳定性，学员通过充电桩的装配调试练习，掌握交流充电桩核心零部件之间的连接控制关系；培养学员对交流充电桩的装配调试能力以及故障分析和处理能力，可完成“新能源汽车充电设备装配与调试”任务的所以装配、调试、练习等技术要求，有效提高对充电桩的装配、调试技能水平，同时满足中职大赛充电设备与调试设备参数需求。 二、功能要求： 1.设备集成交流充电和直流充电设备装配与调试功能，可同时满足交流充电与直流充电桩装配、调试及检测练习和考核，可通过设备上触摸屏界面控制交流充电或直流充电。 2.触摸显示屏，通过通讯总线与充电桩控制板进行通信连接。 3.人机交互，设备通过触摸显示屏进行人机交互，用户可通过人机交互界面控制交/直流充电功能，充电信息显示，充电模式切换，并且交流充电与直流充电桩分为左右两侧。 参数设置功能： 参数设置应包括但不限费率设置、密码设置、充电时段设置、保护设置； 记录查询：记录查询应至少包括告警记录，充电记录、未结算记录、补扣费记录查询； 记录清除功能；记录清楚应至少包括告警记录（告警记录应至少但不限急停故障，桩门开启，通信故障，连接故障，接地等故障），充电记录、未结算记录、补扣费记录查询等信息清除功能； 计费模式选择：系统因至少具备，自助充电、按电量模式、按时间模式、按金额模式等计费模式选择； 4.设备内部器件部件合理，方便拆装与检测，并且低压部分关键信号可进行直接测量。 5.交/直流桩端都安装有电源指示灯、工作指示灯、故障指示灯，显示不同工作状态指示。 6.充电桩完成连线及调试后，充电桩插头连接配套负载端插座，即可验证接线的正确性。 7.充电桩有完善的安全保护功能，具有输入侧过压、欠压保护，输出侧过压、过流保护，过温、短路、漏电、防雷等保护。 8.具有充电、急停按钮开关、门锁、连接确认检测、充电开门检测、充电枪锁止、充电温度检测等功能，全方位保证充电安全。 9.开放完整技术资料，包括装配连接电路图，实训指导书和相关软硬件资料。 10、配套嵌入式新能源汽车充电系统教学资源包软件V1.0；以三维动画讲解主流纯电动车交直流结构组成和控制原理，含以下知识要点： 10.1交流充电方式 10.2供电设备输出电压 10.3充电模式使用条件 10.4触头定义 10.5充电电路图 10.6充电时序 分为交流充电方式、供电设备输出电压、充电模式使用条件、触头定义、充电电路图、充电时序6个内容，多方位讲解充电原理，其中充电电路图，将整个充电过程分解为8个状态，采用动画的形式展现电路工作原理，智能按键控制，便于课堂教学，直观有趣，其中重要的三个检测信号，重点展示数据的变化，便于学生学习其原理。 三、充电桩技术参数要求： 交流充电技术参数 1.输入电源：AC220V±15% 50Hz 2.输出电压：AC220V±15% 50Hz 3.输出功率：7KW 4.输出电流：32A 5.过流保护：35.2A 直流充电技术参数 1.输入电源：AC220V±15% 50Hz 2.输出额电压：10-90V可调 3.输出功率：800W 4.输出电流：2-10A 5.过流保护：20A 其他参数 6.漏电保护动作电流：30mA 7.电能表：2.0级多功能交流电能表 8.工作环境 温度：-20℃～+50℃ 相对湿度：5％～95％ 海拔高度：≤1000m 9.防护等级：IP54 10.寿命：10000次 11.外形尺寸：约660*500*1620mm（长*宽*高 ） 四、基本配置要求： 充电桩桩体，漏电保护开关，交流接触器、12V电源模块、5V电源模块、直流充电桩控制模块、交流充电桩控制模块、LED指示灯、防雷模块、急停开关、LCD显示屏、交流电表、交流充电枪、直流充电枪、AC/DC功能模块、启停开关、门锁开关、直流充电继电器。 五、教学与实训项目 1.插电式电动汽车充电系统结构组成及工作原理教学与实训。 2.直流充电系统的充电方法教学与实训。 3.直流充电电流的检测方法教学与实训。 4.直流充电系统常见故障诊断教学与实训。 5.国标直流充电座管脚定义教学与实训。 6.高压安全操作教学与实训。 7.充电桩调及测试教学与实训。 8.直流充电桩国标充电CAN通讯协议教学实训。 9.直流充电桩工作原理教学实训。 10.交流充电系统结构组成及工作原理教学与实训。 11.交流充电座管脚定义教学与实训。 12.交流220V电压的检测方法教学与实训。 13.交流充电连接确认过程教学实训。 14.交流充电工作原理教学实训。 第二部分、交直流充电桩测试负载装置 一、产品要求 交/直流充电负载集成交流充电和直流充电放电需求，用于检测充电设备装配与调试智能实训台的装配性能是否达到技术要求，检验装配是否正确，能否到达不同等级的充电功率状态，适用于充电设备装配与调试智能实训台技术操作的各种检测要求。 二、功能要求 1.负载箱安装有7寸显示屏，具备插枪检测，交流/直流枪连接后，显示屏自动跳转对应运行模式界面；调节负载切换开关即可切换到相应负载电流，可通过显示屏看出实时负载功率及电流大小。 2.符合国标《电动汽车非车载传导式充电机的通信协议》通信协议，并兼容国标通信协议。适用于直流充电桩测试，蓄电池放电。7寸触摸屏操作界面方便且简单。产品带有上位机操作软件，实现对充电桩的多种测试和分析方式。 3.具备慢充模式下CC,CP温度，充电电压，充电电流，充电功率等检测，快充模式下CC2,温度，充电桩电压，充电桩电流，充电功率，can通信状态，充电电压设定，充电电流设定等功能。 4.低压部分关键信号CC，CP,PE,CC1,CC2，A+,A-,S+,S-等信号引出到负载箱体表面测量。 5.充电负载箱包含国标直流充电口与交流充电口，直流充电时能按照国标要求与充电桩进行通信，负载箱集成触摸显示屏，用于设置充电时负载电流大小，负载功率，负载温度等信息。 6.负载箱采用智能温控设计，负载检测到有电流接入（系统有电流，包括直流充电电流，交流充电电流，电池放电电流）风扇就启动，当温度低于35度停止；保证了设备的使用寿命与安全防护。 7.负载箱内置BMS模块，多路继电器，单相电表，实时控制和监测系统运行状态；当充电桩与负载设备没有通信与工作时；无法开启负载和自动关闭负载。 8.直流充电时，可模拟BMS设置当前充电电压，充电电流，负载功能大小。 三、技术参数 外形尺寸：约800*620*1560mm（长*宽*高 ） 1.额定输入电压：交流充电AC 220V 2.额定输入电压：直流充电DC 10～90V 3.功率：≥7KW 4.交流充电电流：0～32A可调 5.直流充电电流：0～20A可调 6.控制方式：触摸显示屏控制 7.冷却方式：强制风冷+温度控制 8.保护功能：过温报警、过温保护 四、基本配置要求： 负载柜体，漏电保护开关，交流接触器、12V电源模块、直流充电BMS模块、交流充电BMS控制模块、故障报警指示灯、防雷模块、急停开关、LCD显示屏、交流电表、交流充座、直流充电座、铝壳电阻、启停开关、门锁开关、直流充电继电器、散热风扇等。 第三部分、配套本项目交直流一体充电设备装调工作平台开放式教学资源包，用于该设备实操教学 *1.以本项目交直流一体充电设备装调工作平台为原型，以三维模型展示结构，比实物更加清晰美观，多方位展示各个元器件的位置、连接方式、结构等，与实物一致，便于脱离实训室进行教学；（响应文件提供不少于4张工作平台实物图片和教学资源包软件截图同角度对比佐证）。 2.分为六部分：总体结构、操作步骤、结构原理、交流充电电路图、直流充电电路图、学业水平测试。 3.总体结构，通过三个视角，分为：正面、左面、右面，全方位展示台架结构，清晰展示各个零部件的结构、位置、连接关系，每个零部件都可以点击出简介，便于初步教学或总体快速复习，另外在简介链接的下方，有“详解”按钮，可快速连接到第三部分结构原理中，该部件的详细知识模块中，让学生台架、课程衔接学习。 4.操作步骤，分为2部分：1.交流充电运行操作、2.直流充电运行操作。 该模块通过动画详细讲解台架的主要操作方法，注意事项，操作的关键步骤都配有文字解说，避免学生不会操作、误操作，通过动画的展示，让学生快速上手台架的使用方式。 5.结构原理，模块三为课程学习的重点之一，该模块详细讲解各个元器件的构造组成、工作原理等，涵盖了台架的全部元器件，不少于九个大模块。 *5.1.断路器（响应文件提供不少于7张教学资源包软件截图） 5.1.1.简介； 5.1.2.结构组成：外部结构、内部结构； 5.1.3.工作原理：热动脱扣、电磁脱扣、复式脱扣； 5.1.4.漏电原理； 5.1.5.接线方法； 5.1.6.应用； 5.1.7.课后习题：选择题、填空题。 *5.2.电能表（响应文件提供不少于6张教学资源包软件截图） 5.2.1.简介：概述、功能特点、优点、参数、型号含义； 5.2.2.工作原理； 5.2.3.接线方法； 5.2.4.分类：按工作原理、按准确度等级、按附加功能； 5.2.5.应用； 5.2.6.课后习题。 5.3.辅助电源 5.3.1.简介：概述、特点、注意事项； 5.3.2.结构组成； 5.3.3.工作原理； 5.3.4.整流方法； 5.3.5.AC/DC转换方法：变压方式、开关方式； 5.3.6.分类； 5.3.7.应用； 5.3.8.课后习题。 *5.4.交流接触器（响应文件提供不少于7张教学资源包软件截图） 5.4.1.简介：概述、作用、选用、运行维护； 5.4.2.结构组成：外部结构、内部结构； 5.4.3.工作原理； 5.4.4.接线方法； 5.4.5.接触器对比：空气电磁式、真空式、智能化、机械连锁式、切换电容式； 5.4.6.应用； 5.4.7.课后习题：选择题、填空题。 5.5.交流触摸屏 5.5.1.启动充电； 5.5.2.充电方式； 5.5.3.充电信息； 5.5.4.充电结束； 5.5.5.设置； 5.6.直流接触器 5.6.1.简介：功能、作用、特点； 5.6.2.结构组成； 5.6.3.工作原理； 5.6.4.接线方法； 5.6.5.接触器对比； 5.6.6.接触器与继电器； 5.6.7.应用； 5.6.8.课后习题：选择题。 5.7.直流触摸屏 5.7.1.启动充电； 5.7.2.充电方式； 5.7.3.充电信息； 5.7.4.充电结束； 5.7.5.设置； 5.8.交流充电口 5.8.1.简介； 5.8.2.接口定义； 5.8.3.工作原理：连接确认、充电开始、充电过程、充电结束； 5.8.4.工作条件； 5.8.5.课后习题：选择题、填空题； 5.9.直流充电口 5.9.1.简介； 5.9.2.接口定义； 5.9.3.工作原理； 5.9.4.国内外枪口对比； 5.9.5.充电枪故障检测； 5.9.6.课后习题。 5.10.AC-DC整流变压器 5.10.1.简介：概述、特性、功能； 5.10.2.工作原理； 5.10.3.接线方法； 5.10.4.应用； 5.10.5.课后习题。 6.交流充电电路图 6.1.通过动态的流水图，让学生更直观的学习电路、信号的传递方式，交流充电电路图页面可放大缩小，便于用户更清晰的观看电路； 7.直流充电电路图 通过动态的流水图，让学生更直观的学习电路、信号的传递方式，直流充电电路图页面可放大缩小，便于用户更清晰的观看电路； 8.学业水平测试 学业水平测试可用于学生学习完整个交直流充电设备装调平台后检测学生的学习情况，点击开始答题系统随机选取20题进行作答，时间限定30分钟，到时间自动提交，系统自动评分。 9.基本配置 U盘1件，教学资源包安装在该U盘上，插入一般电脑即可打开。 | 套 | 2 |
| 3 | 纯电动轿车CAN网络系统综合实训台 | 一、产品要求 实训台选用纯电动原车CAN网络系统的组成元件，真实展示原车CAN网络系统组成结构；能演示原车车窗/门锁控制系统，无钥匙进入与启动系统，车载网关系统，灯光控制系统之间CAN网络的数据传输关系；实训台配备电脑显示屏和CAN数据分析仪、双通道示波器，可实时采集总线CAN报文数据及波形传输至电脑显示器上进行动态显示和分析；适用于中高职技术学院对纯电动汽车CAN网络总线的构造与维修实训实践教学。 二、功能要求 1.数据总线CAN-BUS系统部件齐全，完整展示数据总线CAN-BUS系统的结构组成； 2.数据总线CAN-BUS系统工作正常，能实现演示数据总线CAN-BUS系统动力网、车身网、底盘网、启动网系统数据总线数据传输的工作状况，充分展示数据总线CAN-BUS系统的工作过程和工作原理。 3.配备显示器，可将各CAN总线解析报文和数据进行读取和发送报文数据，无需外接示波器即可对波形信号进行采集和分析。 4.面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测CAN-BUS系统各电器元件接线脚位的电信号，如电阻、电压、电流、频率、波形信号等。 5.安装有诊断座，可连接故障检测仪，对CAN-BUS系统电控系统进行读取故障码、清除故障码、读取数据流等自诊断功能。 6.可对每条CAN网络信息进行读取分析,并且可模拟系统部件向控制总线发送CAN报文。 7.要求满足最新车型的设计理念，最新技术，以及集成化的车身控制单元，分为左车身控制单元，右车身控制单元等技术。 8.实训台架能够独立运行，数据传输和功能必须和实车控制逻辑一致。 9.可对实训台架每个系统（灯光、车窗、门锁、组合仪表、网关系统）的数据报文读取、发送；手动发送报文指令到总线上，能够执行与功能按键一样的功能。如：发送打开转向灯报文数据，实现打开转向灯；采集灯光报文数据，进行数据检测分析。 10.采用DC12V电源装置，电源有防短路功能。 11.采用带锁定万向脚轮的移动台架结构。 12.配备智能化故障设置和考核系统，App软件设置故障并传送到远程故障设置控制系统模块后，实训台或示教板会出现相应故障，学生可通过相关检测设备对实训台或示教板出现的故障现象进行诊断检测，从而达到实训和考核目的；可设置接触不良、断路等故障，故障点不少于16个。 13.提供维修手册和实训指导书供学生参考学习。 14.实训台配电动车专用数字式钳型万用表1件，用于电压等参数实测。 15.配套嵌入式新能源汽车驱动系统教学资源包软件；以三维动画讲解主流新能源车充CAN网络结构组成和控制原理，含以下知识要点： 15.1 CAN基本原理 15.2技术介绍 15.3 纯电动车网络拓扑图 三、技术参数要求 1.外形尺寸：不小于2000×750×1850mm(长×宽×高) 2.外接电源：交流220V±10% 50Hz 3.工作电压：直流12V 4.工作温度：-40℃～+50℃ 四、可完成实训项目 1、车身网CAN信号波形分析考核实训； 2、动力网CAN信号波形分析考核实训； 3、IA网CAN信号波形分析考核实训； 4、底盘网CAN信号波形分析考核实训； 5、车身网CAN报文分析考核实训； 6、动力网CAN报文分析考核实训； 7、IA网CAN报文分析考核实训； 8、底盘网CAN报文分析考核实训； 9、门锁系统故障检测排除考核实训； 10、车窗系统故障检测排除考核实训。 五、配置要求 采用纯电动车原车CAN网络系统的组成元件，真实展示原车CAN网络系统组成结构。能演示原车车窗控制系统、车门控制系统、无钥匙进入与启动系统、车载网关系统和灯光控制系统之间CAN网络的数据传输关系。 主要配置为：左前车窗电机1件、右前车窗电机1件、左前锁块1件、右前锁块1件、左后车窗电机1件、左后锁块1件、右后车窗电机1件、右后锁块1件、组合仪表1件、左车身电脑1件、车窗组合开关1件、一键启动开关1件、诊断座1件、右车身电脑1件、高频接收器1件、刹车开关1件、灯光组合开关1件、实训面板1件、DC12开关电源1件、探测天线1件、汽车万用表1件、数字式钳型万用表1件、CAN分析仪1件、双通道示波器1件、不小于19寸显示器1套、无线键盘和鼠标1套、示教板1套。 | 台 | 1 |
| 4 | 纯电动轿车故障设置与检测连接平台 | 一、产品整体要求： 该设备和可正常运行的纯电动轿车配合使用，在不破坏原车任意一条线束的基础上将整车整车实训平台转变为在线故障设置与检测连接平台，可实时检测与诊断原车高压多合一控制单元、左车身控制单元（门锁系统、智能钥匙系统、灯光系统），右车身控制单元（空调系统、右侧灯光系统、网关），后车身控制单元（EPB系统）、ABS控制单元、交流充电口系统、直流充电口系统等的动、静态信号参数；可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接、交叉错接等故障，具备机械故障设置和无线故障设置功能。 *满足2022年或2023年教育部主办的全国职业院校职业技能大赛“汽车故障检修”赛项规程要求，提供2022年或2023年全国职业院校技能大赛开幕式赛项合作企业官网截图佐证。 二、产品功能要求： 1.检测与设故通过专用插接器将控制信号接回原车控制单元，整车机械设故点不少于280个，插头与原车线束相同，连接线选用国标铁氟龙汽车专用电线，耐压不低于300V，确保整车电路信号正常；测量面板上绘制原车控制单元管脚并装有检测2mm镀金端子，直接在端子上测量模块系统实时信号，掌握不同控制单元参数变化规律； 2.智能故障设置考核平台配备多功能一体机装置，可用于无线故障设置、电子版维修资料及电路图查阅、教学资源包、联网查阅资料等。 3.*故障设置区位于平台前方左侧，采用木板翻转装置，翻开木板，内部安装机械与无线故障设置系统，并配2mm专用对接线做短路等故障设置，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接、交叉错接等故障；响应文件提供不少于3张实物原色原图佐证。 4.高压多合一控制单元教学实训系统，可检测信号含制动开关信号，动力网CAN-H，动力网CAN-L，油门踏板传感器信号，低速风扇控制信号，高速风扇控制信号，安全气囊碰撞信号等，可对高压多合一控制单元主要线路进行断路、虚接、短路等故障设置和诊断。 5.左车身管理控制单元教学实训系统，可检测信号含：智能钥匙系统，驻车辅助系统，车门系统，灯光系统，网络系统等信号，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和诊断。 6.右车身管理控制单元教学实训系统，可检测信号含：右侧灯光系统，空调系统，网络等系统集成BCM等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和诊断。 7.后车身模块（EPB系统）管理控制单元教学实训系统，可检测信号含：左右EPB电机信号，底盘网信号，EPB开关信号等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和诊断。 8.交流充电口教学实训系统，可检测信号含：开锁电源，闭锁电源，温度传感器高，温度传感器低，CC信号，控制引导信号，直流充电子网信号，高压互锁信号等，可对直流充电口单元主要线路进行断路、虚接、短路等故障设置和诊断。 9.直流充电口教学实训系统，可检测信号含：开锁电源，闭锁电源，温度传感器高，温度传感器低，CC信号，CP信号等，可对交流充电口单元主要线路进行断路、虚接、短路等故障设置和诊断。 10.ABS控制单元教学实训系统，可检测信号含左前轮传感器，右前轮传感器，左后轮传感器，右后轮传感器，通信信号，电源信号等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接、交叉错接等故障设置和诊断。 11.另配电子版原车维修手册和电路图及实训指导书，指导故障设置和排除； *12.配备智能故障设置和考核系统，通过WAIFA无线设故，由教师设置故障，学员分析并查找故障点，掌握实车故障处理能力；无线故障设置不少于30个点，分断路，偶发等现象。（响应文件中提供第三方检测机构CMA认可的检验(测)报告扫描件） 13.检测面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色控制单元插头插座端子图；并安装2mm镀金检测端子，学员可通过对照原车电路图和原车实物，测量和分析各控制系统的工作原理和信号传输过程。 14.配套国标新能源电动车专用交流充电连接装置，输入电源220VAC-50/60HZ-8A，输入端与16A三孔插座连接，电缆线规格不低于3*1.5+1*0.75；输出端与车辆对接，为7芯慢充枪头，带CC，CP检测功能。 15.配套嵌入式新能源汽车驱动系统教学资源包软件V1.0；以三维动画讲解主流新能源车驱动电机总成结构组成和控制原理，含以下知识要点： 15.1安装位置 15.2作用及特点 15.3结构组成 15.4电机旋转原理 15.5电机三相变化 15.6旋变原理 三、基本配置要求： 1.专用对接线束1整套（不少于10根）； 2.整车故障设置与检测平台1台（不小于1500*650*1740mm）； 内台面尺寸（纯面板部分）：不小于1440*550mm 台面高（纯木板上面）：不小于800mm 检测教板框尺寸：不小于1500*870*100mm 3.机械设故系统1套（故障点不少于280路）； 4.无线设故系统1套（故障点不少于 30 路）； 5.多功能一体机装置1台（不小于27英寸） ； 6.整车控制原理图教板1件（不小于925*620mm）； 四、可完成实训项目 实训任务1：最新刀片动力电池系统高压结构认知与测试实验； 实训任务2：动力电池系统高压互锁功能和故障设置排除实验； 实训任务3：动力电池系统高压母线路绝缘测试实验； 实训任务4：动力电池系统数据通信信号线路中断造成高压无法上高压电故障设置排除实验； 实训任务5：电机控制系统数据通信信号线路中断造成车辆无法运行故障设置排除实验； 实训任务6：刹车开关信号线路中断造成整车无法上低压电故障设置排除实验； 实训任务7：高压电控总成系统数据通信信号线路中断造成无法上高压电故障设置排除实验； 实训任务8：高压互锁信号线路中断造成无法上高压电故障设置排除实验； 实训任务9：电子驻车控制开关信号线路中断造成电子驻车无法正常工作故障设置排除实验； 实训任务10：加速踏板信号线路中断造成无法正常行驶故障设置排除实验； 实训任务11：底盘网络线路中断造成整车无法诊断故障设置排除实验； 实训任务12：电动空调制冷及暖风系统高压结构认知与测试实验； 实训任务13：电动空调的冷媒加注及抽真空保压、捡漏等操作实训； 实训任务14：冷暖循环电机信号线路中断造成冷暖无法正常切换故障设置排除实验； 实训任务15：模式循环电机信号线路中断造成出风口模式无法正常切换故障设置排除实验； 实训任务16：蒸发箱温度传感器信号线路中断导致空调无制冷故障设置排除实验； 实训任务17：鼓风机调速信号线路中断造成出风口无风出故障设置排除实验； 实训任务18：暖风系统信号线路中断造成无暖风故障设置排除实验； 实训任务19：空调控系统接地信号中断造成空调系统无法正常工作故障设置排除实验； 实训任务20：轮胎拆装及动平衡实训； 实训任务21：前轮前束角及四轮定位调整实训； 实训任务22：助力转向控制单元电源线路中断造成助力转向系统无法正常工作故障设置排除实验； 实训任务23：近光灯控制信号线路断路造成近光灯不亮故障设置排除实验； 实训任务24：远光灯控制信号线路断路造成远光灯不亮故障设置排除实验； 实训任务25：电动车窗控制信号线路中断造成电动车窗系统失效故障设 置排除实验； 实训任务26：倒车灯控制信号线路中断造成倒车灯不亮故障设置排除实验； 实训任务27：昼行灯控制信号线路中断造成昼行灯不亮故障设置排除实验； 五、车辆技术参数 主流纯电动轿车； 1.动力电池： 原装纯电动轿车刀片电池；动力电池包总容量不小于320V150AH（约48度电），共100节刀片电池串联而成；采用分布式电池管理系统，由1个电池管理控制器（BMC）和多个电池信息采集器（BIC）及1套动力电池采样线组成；动力电池采用空调热泵系统调节温度； 2.高压多合一（含DC/DC转换器、车载充电器OBC、高压配电箱PDU、整车控制器VCU等） 峰值功率：100KW 峰值电流：260A 冷却方式：水冷 3.驱动电机总成（含驱动电机和变速箱） 电机类型：永磁同步驱动电机 峰值功率：不小于100KW 峰值扭矩：180N.m 最大转速：15000rpm 绝缘等级：H 散热方式：水冷 变速箱： 电动车单速变速箱 4.空调和暖风系统： 电动空调，工作电压不小于320V 电动PTC加热水循环 5.其它参数如下： 车体(长X宽X高)：约4765*1837*1515mm； 轴距:2718mm； 前轮距：约1580mm；后轮距：约1580mm； 最高车速：130Km/h 纯电续航里程：不小于420Km 快充：直流0.5h 慢充：220V/7KW交流慢充；大于8h 车门数：4； 座位数：5； 车体结构：三厢轿车 转向助力：电动助力 前制动类型：通风盘 后制动类型：盘式 手刹类型：电子驻车制动 驱动方式：前轮驱动 | 套 | 1 |
| 5 | 纯电动轿车故障设置与检测连接平台 | 一、产品整体要求： 该设备和可正常运行的纯电动轿车配合使用，在不破坏原车任意一条线束的基础上将整车实训平台转变为在线故障设置与检测连接平台，可实时检测与诊断原车高压多合一控制单元（DC-DC,BMS,OBC,VCU,电机控制器，高压配电，电机总成，变速总成）、左车身控制单元（门锁系统、智能钥匙系统、灯光系统），右车身控制单元（空调系统、右侧灯光系统、网关），后车身控制单元（EPB系统）、电池包管理系统、交流充电口系统、直流充电口系统等的动、静态信号参数；可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接、交叉错接等故障，具备机械故障设置和无线故障设置功能； 二、产品功能要求： 1.检测与设故通过专用插接器将控制信号接回原车控制单元，整车机械设故点不少于300个，插头与原车线束相同，连接线选用国标铁氟龙汽车专用电线，耐压不低于300V，确保整车电路信号正常；测量面板上绘制原车控制单元管脚并装有检测2mm镀金端子，直接在端子上测量模块系统实时信号，掌握不同控制单元参数变化规律； 2.智能故障设置考核平台配备多功能一体机装置，可用于无线故障设置、电子版维修资料及电路图查阅、教学资源包、联网查阅资料等； 3.*故障设置区位于平台前方左侧，采用木板翻转装置，翻开木板，内部安装机械与无线故障设置系统，并配2mm专用对接线做短路等故障设置，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接、交叉错接等故障；响应文件提供不少于3张实物原色原图佐证； 4.高压多合一控制单元教学实训系统，可检测信号含制动开关信号，动力网CAN-H，动力网CAN-L，油门踏板传感器信号，风扇控制信号，安全气囊碰撞信号等，可对高压多合一控制单元主要线路进行断路、虚接、短路等故障设置和诊断； 5.左车身管理控制单元教学实训系统，可检测信号含：智能钥匙系统，驻车辅助系统，车门系统，灯光系统，网络系统等信号，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和诊断； 6.右车身管理控制单元教学实训系统，可检测信号含：右侧灯光系统，空调系统，网络等系统集成BCM等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和诊断； 7.后车身模块（EPB系统）管理控制单元教学实训系统，可检测信号含：左右EPB电机信号，底盘网信号，EPB开关信号等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和诊断； 8.交流充电口教学实训系统，可检测信号含：开锁电源，闭锁电源，温度传感器高，温度传感器低，CC信号，控制引导信号，直流充电子网信号，高压互锁信号等，可对直流充电口单元主要线路进行断路、虚接、短路等故障设置和诊断； 9.直流充电口教学实训系统，可检测信号含：开锁电源，闭锁电源，温度传感器高，温度传感器低，CC信号，CP信号等，可对交流充电口单元主要线路进行断路、虚接、短路等故障设置和诊断； 10.另配电子版原车维修手册和电路图及实训指导书，指导故障设置和排除； 11.配备智能故障设置和考核系统，通过WAIFA无线设故，由教师设置故障，学员分析并查找故障点，掌握实车故障处理能力；无线故障设置不少于30个点，分断路，偶发等现象。 12.检测面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色控制单元插头插座端子图；并安装2mm镀金检测端子，学员可通过对照原车电路图和原车实物，测量和分析各控制系统的工作原理和信号传输过程。 13.配套国标新能源电动车专用交流充电连接装置，输入电源220VAC-50/60HZ-10A，输入端与10A三孔插座连接，电缆线规格不低于3*1.5+1*0.75；输出端与车辆对接，为7芯慢充枪头，带CC，CP检测功。 14.配套嵌入式新能源汽车驱动系统教学资源包软件V1.0；以三维动画讲解主流新能源车驱动电机总成结构组成和控制原理，含以下知识要点： 14.1安装位置 14.2作用及特点 14.3结构组成 14.4电机旋转原理 14.5电机三相变化 14.6旋变原理 三、基本配置要求： 1.专用对接线束1整套（不少于10根）； 2.整车故障设置与检测平台1台（不小于1500*650*1740mm）； 内台面尺寸（纯面板部分）：不小于1440*550mm 台面高（纯木板上面）：不小于800mm 检测教板框尺寸：不小于1500*870*100mm 3.机械设故系统1套（故障点不少于280路）； 4.无线设故系统1套（故障点不少于 30 路）； 5.多功能一体机装置1台（不小于27英寸） ； 6.整车控制原理图教板1件（不小于925*620mm）； 四、可完成实训项目 实训任务1：最新刀片动力电池系统高压结构认知与测试实验； 实训任务2：动力电池系统高压互锁功能和故障设置排除实验； 实训任务3：动力电池系统高压母线路绝缘测试实验； 实训任务4：动力电池系统数据通信信号线路中断造成高压无法上高压电故障设置排除实验； 实训任务5：电机控制系统数据通信信号线路中断造成车辆无法运行故障设置排除实验； 实训任务6：刹车开关信号线路中断造成整车无法上低压电故障设置排除实验； 实训任务7：高压电控总成系统数据通信信号线路中断造成无法上高压电故障设置排除实验； 实训任务8：高压互锁信号线路中断造成无法上高压电故障设置排除实验； 实训任务9：电子驻车控制开关信号线路中断造成电子驻车无法正常工作故障设置排除实验； 实训任务10：加速踏板信号线路中断造成无法正常行驶故障设置排除实验； 实训任务11：底盘网络线路中断造成整车无法诊断故障设置排除实验； 实训任务12：电动空调制冷及暖风系统高压结构认知与测试实验； 实训任务13：电动空调的冷媒加注及抽真空保压、捡漏等操作实训； 实训任务14：冷暖循环电机信号线路中断造成冷暖无法正常切换故障设置排除实验； 实训任务15：模式循环电机信号线路中断造成出风口模式无法正常切换故障设置排 除实验； 实训任务16：蒸发箱温度传感器信号线路中断导致空调无制冷故障设置排除实验； 实训任务17：鼓风机调速信号线路中断造成出风口无风出故障设置排除实验； 实训任务18：暖风系统信号线路中断造成无暖风故障设置排除实验； 实训任务19：空调控系统接地信号中断造成空调系统无法正常工作故障设置排除实验； 实训任务20：轮胎拆装及动平衡实训； 实训任务21：前轮前束角及四轮定位调整实训； 实训任务22：助力转向控制单元电源线路中断造成助力转向系统无法正常工作故障设置排除实验； 实训任务23：电动车窗控制信号线路中断造成电动车窗系统失效故障设置排除实验； 实训任务24：倒车灯控制信号线路中断造成倒车灯不亮故障设置排除实验； 实训任务25：昼行灯控制信号线路中断造成昼行灯不亮故障设置排除实验； 五、车辆技术参数 纯电动轿车；车辆出厂2024年02月或以后： 1.动力电池： 原装纯电动轿车刀片电池；动力电池包总容量不小于403.2V150AH（约60.48度电），共126节刀片电池串联而成；采用分布式电池管理系统，由1个电池管理控制器（BMC）和多个电池信息采集器（BIC）及1套动力电池采样线组成；动力电池采用热泵空调系统调节温度； 2.高压多合一（含DC/DC转换器、车载充电器OBC、高压配电箱PDU、整车控制器VCU、电机控制器等） 冷却方式：水冷 3.驱动电机总成（含驱动电机和变速箱） 电机类型：永磁同步驱动电机 峰值功率：不小于150KW 峰值扭矩：310N.m 最大转速：15000rpm 绝缘等级：H 散热方式：水冷 变速箱： 电动车单速变速箱 4.空调和暖风系统： 电动空调，工作电压不小于403.2V 5.其它参数如下： 车体：约长： 4995mm；宽：1910mm；高：1495mm； 轴距： 2920mm； 前轮距：约1640mm；后轮距：约1640mm； 最高车速：185Km/h 纯电续航里程：不小于506Km 快充：直流0.5h 慢充：220V/7KW交流慢充；大于8h 车门数：4； 座位数：5； 车体结构：三厢轿车 转向助力：电动助力 前制动类型：通风盘 后制动类型：盘式 手刹类型：电子驻车制动 驱动方式：前轮驱动 前悬挂类型：麦弗逊式独立悬架 后悬挂类型：多连杆独立悬挂 | 套 | 1 |
| 6 | 混动轿车故障设置与检测连接平台 | 一、产品要求 该设备和可正常运行的混动轿车配合使用，在不破坏原车任意一条线束的基础上将整车转变为在线检测故障教具车，可实现实时检测与诊断原车、静态信号参数。可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接、交叉错接等故障，具备机械故障设置，可实现模块化实时检测与诊断原车发动机控制单元、整车控制器控制单元、电控二合一控制单元、车载充电机控制单元、左车身控制单元（门锁系统、智能钥匙系统、灯光系统），右车身控制单元（空调系统、右侧灯光系统、网关），后车身控制单元（EPB系统）等动静态信号参数。机械设置系统，采用镀金U型插头，设故方法可靠，及具备无线故障设置功能。单一故障点不少于 300路；采用铝合金框架拼接而成的可移动平台。参照国赛赛项技术要求设计；适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对纯电动整车理论和维修实训的教学需要。 二、功能特点： 1.通过专用线束与整车连接，断开专用线束后整车功能完整，保持原车所有功能及线束完整性； 2.整车结构完整，不破坏原车任意一条线束，各控制系统、传感器、执行器齐全，可正常运行； 3.检测与设故通过专用插接器将控制信号接回原车控制单元，整车总设故点不少于300个，插头与原车线束相同，连接线选用国标铁氟龙汽车专用电线，耐压不低于300V，确保整车电路信号正常；测量面板上绘制原车控制单元管脚并装有检测2mm镀金端子，直接在端子上测量模块系统实时信号，掌握不同控制单元参数变化规律； 4.智能故障设置考核平台配备多功能一体机，可用于电子版维修资料及电路图查阅、教学资源包、联网查阅资料等； 5.故障设置区位于平台左前方，采用推门故障设置机构设计内部安装机械与无线故障设置系统，并配2mm专用对接线做短路等故障设置，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接、交叉错接等故障； 6.发动机控制单元教学实训系统，可检测信号含点火信号，节气门信号，曲轴位置传感器信号，凸轮轴位置传感器信号，氧传感器信号，碳罐电磁阀信号，进气歧管压力温度信号，爆震传感器信号，发动机冷却液温度传感器信号等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和诊断； 7.整车控制器控制单元教学实训系统，可检测信号含油门踏板，风扇控制、通信、工作电源和地线等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和诊断； 8.电控二合一控制单元教学实训系统，可检测信号含发电机旋变信号，驱动电机旋变信号，高压互锁信号，电机控制器通信，工作电源和地线等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和诊断； 9.车载充电机控制单元教学实训系统，可检测信号含CC信号，CP信号，充电连接信号，通信，工作电源和地线等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和诊断； 10.左车身控制单元教学实训系统，可检测信号含智能钥匙系统，驻车辅助系统，车门系统，灯光系统，网络系统等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和诊断； 11.右车身管理控制单元教学实训系统，可检测信号含右侧灯光系统，空调系统，网络等系统集成BCM等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和诊断； 12.后车身模块（EPB系统）管理控制单元教学实训系统，可检测信号含左右EPB电机信号，底盘网信号，EPB开关信号等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和诊断； 13.另配电子版原车维修手册和电路图及实训指导书，指导故障设置和排除； 14.检测面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色控制单元插头插座端子图；并安装2mm镀金检测端子，学员可通过对照原车电路图和原车实物，测量和分析各控制系统的工作原理和信号传输过程。 15.配备智能故障设置和考核系统，通过WAIFA无线设故，由教师设置故障，学员分析并查找故障点，掌握实车故障处理能力；无线故障设置不少于30个点，分断路，偶发等现象； 三、基本配置： 1.专用对接线束1整套（不少于10根）； 2.整车故障设置与检测平台1台（不小于1500*650*1740mm）； 内台面尺寸（纯面板部分）：不小于1440*550mm 台面高（纯木板上面）：不小于800mm 检测教板框尺寸：不小于1500*870*100mm 3.机械设故系统1套（故障点不少于280路）； 4.无线设故系统1套（故障点不少于 30 路）； 5.多功能一体机装置1台（不小于27英寸） ； 6.整车控制原理图教板1件（不小于925*620mm）； 四、可完成实训项目： 1.了解纯最新款混动汽车的技术参数； 2.熟悉各总成零部件的名称和功能； 3.了解混动电控技术先进性； 4.了解混动汽车各总成之间的控制关系； 5.熟悉混动控制模块的组成； 6.了解混动电机控制器系统的结构和工作原理； 7.掌握混动电机控制器系统的检测方法； 8.了解混动发动机的结构和工作原理； 9.掌握混动发动机电控系统的检测方法； 10.了解混动充电系统结构和工作原理； 11.掌握混动电池管理系统的工作原理及检测方法； 12.了解混动智能钥匙的结构和工作原理； 13.掌握混动主控智能钥匙的检测方法； 14.了解混动加速踏板的结构和工作原理； 15.掌握混动加速踏板的检测方法； 16.了解混动空调系统的结构和工作原理； 17.掌握混动空调系统的检测方法； 18.了解混动交流车载慢充的结构和工作原理； 19.掌握混动交流车载慢充的检测方法； 20.了解混动整车控制器的结构和工作原理； 21.掌握混动整车控制器的检测方法； 五、车辆技术参数 混动轿车；车辆出厂2024年2月或以后： 1.动力电池： 原装纯电动轿车最新磷酸铁锂（刀片）功率型动力电池；动力电池续航里程为112KM，电池容量为21.5KW.H；由电池管理控制器（BMC）和电池信息采集器（BIC）及1套动力电池采样线组成；动力电池采用脉冲自加热技术和直冷技术调节电池包温度； 2.电机驱动系统： 电机类型：永磁同步驱动电机 电机峰值功率：160KW 电机峰值扭矩：325N.m 冷却方式：水冷 变速箱：电子无极变速（E-CVT） 发动机系统： 最大功率（KW）：96 最大扭矩（N.m）：231 最大马力（Ps）：139 排量（L）：1.5 进气形式：涡轮增压 配气机构： DOHC 4.其它参数如下： 车体：约长：4870mm；宽：1950mm；高：1725mm； ； 慢充：220V/7KW交流慢充；大于8h 车门数： 4； 座位数：7； 车体结构： 两厢轿车 转向助力： 电动助力 前制动类型： 通风盘 后制动类型： 盘式 手刹类型： 电子驻车制动 驱动方式： 前轮驱动 前悬挂类型： 麦弗逊式独立悬架 后悬挂类型： 多连杆式独立悬挂 | 套 | 1 |
| 7 | 整车智慧教学测试和考核系统 | 一、产品要求 新能源整车数字化教学系统基于整车教学与实际训练需求，通过虚拟仿真系统将课程与车辆诊断相结合，满足新能源汽车整车认知、控制和检修教学。按照由浅到难的顺序，通过微课程、数字化资源、unity3D动画、unity3D结构、虚拟仿真等形式进行课程内容。以翻转课堂方式为指导，系统性的进行模块化处理，每一个知识点或故障案例下均含有与课程匹配的能力要素说明和微视频、结构原理介绍的图文展示和微视频，通过案例将知识点和考核技能点联系起来，让学生在过程中反复记忆反复验证。收获理想的学习效果，达到训练的目标。一体机的触控和观察体验都非常方便，可有效帮助学生边学习边操作，培养学生在学中做，在做中学。 二、功能要求 1、系统包含数字化课程、故障诊断与排除、实训指导和维修手册等功能。 2、数字化课程包含动力电池及管理系统、驱动传动系统、车载充电系统、整车控制系统、制动系统、车辆热管理系统、车辆电气系统、车辆配电系统等模块工作过程控制教学，同时针对教学重点难点进行动画、视频、unity3D讲解。3D讲解提供整体3D结构展示、分解图3D结构展示。 3、3D分解图层次位置排列合理，触发模型直接显示该部件名称和其功用。在3D空间内可以自由角度、放大和缩小查看部件构造，重点部件在3D结构中进行触发，查看工作过程和控制原理。 4、重点讲解动力电池系统，可以依次拆卸动力电池系统各部件。包含上盖、防火隔热棉、动力电池组、电池模组、单体电池、高压配电装置、通讯转换模块等，每个部件可以在3D空间内自由放大缩小、多角度查看，并观看其原理和工作过程。 5、驱动及驱动控制系统主要讲解驱动电机、电机控制器3D结构展示，可以查看其分解图，也可以查看工作过程 6、充配电总成主要讲解直流充电、交流充电、DC-DC转换、冷却通道等3D结构展示，可以查看分解图，也可以查看工作原理和过程。 7、实训教学模块针对比赛中的重点、难点通过视频讲解，让考生了解考核注意事项、考核评分要点、考核标准流程等。主要包含动力电池通讯转换检测、动力电池管理器、电机旋变器测量、高压互锁测量、高压上下电标准流程、无法进行车载充电测量、真空压力传感器测量、智能钥匙控制器通讯测量、整车控制器动力网测量、高压电系统漏电、主预充接触器不工作测量、电池包温度过高、冷却水泵故障异常等。 8、维修手册方便使用按照系统的章节进行，查看直接点击需要查询内容，方便快捷 9、实训教学通过比赛典型故障实训工单为指导，详解讲解每个诊断步骤要点、注意事项、检测方法。 三、数据化课程 通过3D结构、3D动画、虚拟仿真、教学课程、教学视频形式讲解新能源汽车整车构造、工作原理。 3.1操作与安全 3.1.1安全与规范  作业准备  人物安全  安全操作  5S规范 3.1.2工具使用  万用表的使用  诊断仪的使用  绝缘测试仪的使用 3.1.3设备的使用 3.1.4安全事故处理  火灾中灭火器的使用  人体触电后的处理流程  AED的使用 3.1.5高压安全  高压安全标示认知  电气安全距离  绝缘  屏护 3.2整车结构认知 3.3高压工作原理  预充过程  上电过程  直流充电过程  交流充电过程  制冷/制热过程 3.4电池及电池管理系统 3.4.1系统组成  动力电池组（上盖、铜排、通讯转换模块、动力电池组、电池模组）  配电箱（负极接触器、正极接触器、预充接触器、霍尔传感器、预充电阻、熔断器）  信号采集器  电池冷却管路  电池管理器 3.4.2动力电池组  动力电池功用  动力电池组简介  动力电池控制电路  电池模组  锂电池  配电箱  信号采集器  通讯转换模块 3.4.3电池管理器  电池管理器类型  电池管理器组成  电池管理器主要功用  电池管理器端子含义  电池管理器控制电路原理  高压互锁（互锁组成、控制原理） 3.4.4动力电池系统冷却  冷却系统工作条件  冷却系统组成  冷却系统工作原理 3.4.5动力电池系统加热  加热系统工作条件  加热系统组成  加热系统工作原理 整车互锁组成和控制原理讲解 ①高压互锁回路定义 是指把高压部件的接插件进行串联的低压电气回路，通过（BMC）电池管理器发出低压互锁信号来检查各个高压接插件连接情况。证明高压接插件连接可靠。此时高压回路才能接通。 ②高压互锁接插件内部结构 带有高压互锁功能的高压接插件，在公接插件上有一个双线的小插头，母接插件上有两个孔的插座。 高压接插件中电源正负极端子和中间互锁端子的物理长度不一样，当要连接高压接插件时，高压接插件的电源正负极端子先于中间互锁端子连接好；互锁回路通电检测正常后，才可以通高压电，当高压接插件断开时，中间互锁端子先于电源正负极端子脱开。互锁回路检测到异常断开故障，此时会断开高压电，这样的设计也避免了接插件断开时电源正负极端子产生电弧。 ③高压互锁回路原理 两条互锁线路，第一条为高压互锁1回路，电池管理器输出一个PWM电信号从BK45（B）-4号端子出发，到达电池组BK51-30号端子，经过电池组直流输出母线接插件后，再从BK51-29号端子出发，到达充配电总成B74-12号端子，进入充配电总成内部，经过电动压缩机接插件、PTC加热器接插件后，再去往电池组输入直流母线接插件，返回到达充配电总成B74-13号端子，最后回到电池管理器BK45（B）-5号端子。 第二条为高压互锁2回路，电池管理器同样输出一个PWM电信号从BK45（B）-11号端子出发，到达充配电总成B74-14号端子，进入充配电总成内部，经过交流充电接插件后，返回到达充配电总成B74-15号端子，最后回到电池管理器BK45（B）-10号端子。 ④高压互锁故障处理策略 当高压接插件连接松动或断开时，高压互锁系统便能监测到故障，并根据行车状态及故障危险程度执行合理的处理策略。这些策略主要包括以下几点。 A、故障报警 无论车辆在行车还是停止状态，只要高压互锁系统识别到故障时，车辆就会对危险情况做出报警提示。 B、切断高压电 当车辆处于停止状态时，除了进行故障报警提示，电池管理器还会控制电池组正极和负极接触器断开，从而切断高压电。 C、降功率运行 当车辆处于行车状态时，高压互锁系统识别到故障时，为了使驾驶员能够将车辆停到安全的地方，不能立刻切断高压电，应该首先通过仪表进行报警提示，然后降低电机的运行功率，使车辆速度降下来，使高压系统在较小负荷下运行，直至车辆停靠安全位置时再自动断开高压电。 3.5驱动及驱动控制系统 3.5.1系统功能 3.5.2系统组成（3D） 3.5.3驱动系统控制原理 3.5.4驱动系统工作流程 3.5.5电机控制器  位置与结构（上盖、主板、预充电容、扼流圈、霍尔电流传感器、主板支撑架、IGBT功率驱动板、IGBT模块、壳体）  控制器功能（网络通讯、扭矩解析、能量回收、预充上电、存储故障码）  工作原理（控制器控制方式、IGBT工作原理、DC-AC工作原理、AC-DC工作原理、接插件端子） 3.5.9驱动电机  位置与结构（壳体、定子、转子、旋变器、后端盖）  驱动电机功能  电机驱动特性  电机旋转原理  旋变器工作原理  驱动电机工作原理（永磁同步工作原理、交流异步电机工作原理、直流无刷电机工作原理） 3.5.7减速器总成  位置与结构（后端盖、输入轴组件、输出轴组件、差速器）  减速器功能  减速器工作原理  差速器工作原理  减速器总成特点 3.5.8驱动系统冷却  安装位置（驱动水壶、驱动水泵、充配电总成、电机控制器、驱动电机）  系统组成  系统功能  工作原理  控制策略 3.5.9制动能量回收  能量回收工作条件  能量回收工作原理 3.5.10驱动传动系统布置形式 *示列：驱动冷却系统控制策略（提供示例功能截图不少于三张） ①按下启动按钮，当车辆启动后，电动水泵便开始工作直至车辆断电。 ②当驱动电机系统温度到达45℃时，整车控制器控制电子风扇启动，并在低速挡工作；当温度降至40度时，风扇停止工作。 ③当驱动电机系统出现故障或温度超过50℃时，整车控制器控制高速继电器吸合，电子风扇从低速挡转至高速挡工作。 ④软件可以通过调节温度模拟上述情况。 往右滑动， 0℃﹤温度﹤45℃，风扇不转。 =45℃，触发风扇低速转。 45℃﹤温度﹤50℃，风扇低速转。 =50℃，触发风扇高速转 50℃﹤温度﹤100℃，风扇高速转。 往左滑动， 100℃降到45℃，风扇高速转。 =45℃，触发风扇低速转 45℃降到40℃，风扇低速转。 =40℃，触发风扇停止转 40℃降到0℃，风扇低速转。 3.6车辆充电系统 3.6.1系统组成（3D） 3.6.2系统功能  交流充电  直流充电  低压充电 3.6.3充电连接方式  连接方式A  连接方式B  连接方式C 3.6.4充配电总成  位置和结构（上盖、车载充电机模块、高压配电、DC/DC模块、壳体）  总成简介  外部结构介绍  内部结构介绍  高压配电  DC/DC模块  车载充电机模块  低压接插件端子定义 3.6.5直流充电  位置和组成（直流充电口、直流充电正极接触器、直流充电负极接触器、电池组壳）  直流充电口（端子定义、国标参数、充电口电路）  直流充电条件  直流充电制引导电路原理  直流充电控制流程 3.6.6交流充电  位置和组成（交流充电口、车载充电机模块、电池组）  车载充电机（位置与结构、OBC电路、车载充电机工作过程）  交流充电口（端子定义、国标参数、充电口电路图）  交流充电设备（充电设备参数、交流充电枪参数、充电枪电子锁电路）  交流充电控制引导电路原理  交流充电交互流程 *示列：直流充电控制原理（提供示例功能截图不少于三张） 半连接状态：拔下充电枪，并按下充电枪机械锁按钮，S开关断开，检测点1电压从6V变为12V。充电枪插入充电口，R1和R4形成回路，检测点1电压从12V变为6V，非车载充电机控制装置识别充电枪插入信号，R3和R5形成回路，检测点2电压从12V变为6V，BMS识别到充电枪插入和充电请求信号，仪表充电指示灯亮。 双方确认连接：松开机械锁按钮，S开关闭合，R4和R2形成并联，由于R4和R2都是1.00kΩ，因此并联后两电阻之和为0.5kΩ，相当于是0.5kΩ和R1的1.00kΩ串联，此时检测点1的电压从6V变为4V。非车载充电机控制装置通过检测点1的电压变化判断充电枪和充电口完全连接。同时控制充电枪防盗电子锁上锁。 车辆充电准备：非车载充电机控制装置控制K3和K4闭合，为整车低压供电系统供电，并通过S+和S-给BMS发送握手报文。BMS检测电池组正常后进行预充,再把充电就绪报文发送给非车载充电机控制装置。 充电设备准备：非车载充电机控制装置控制K1和K2闭合，并启动绝缘检测，完成后断开K1和K2，并接收BMS发送的最高允许充电总电压，同时向BMS发送充电准备就绪报文。 充电过程：非车载充电机控制装置控制K1和K2闭合，BMS控制K5和K6闭合，直流电开始充入电池组，非车载充电机控制装置向BMS发送充电状态报文，BMS向非车载充电机控制装置发送电池组状态报文。电池组电量随着充电时间增加而增加。 停止充电：当电池组充满时中止充电或是控制装置中止充电时，控制装置会发出充电中止报文，同时断开K1、K2；车辆接受到中止报文时，断开K5、K6，控制装置闭合泄放回路，使电压降至60V以下。再断开K3和K4，双方停止通信交互，并同时解除电子锁，按下机械锁按钮拔下充电枪再松开机械锁按钮。 3.7电池及空调热管理系统 3.7.1系统组成（3D)  空调制冷系统  空调采暖系统  电池热管理系统 3.7.2系统简介 3.7.3空调制冷系统  制冷工作流程（弹窗触发讲解）  电动压缩机整体介绍、组成结构、工作原理、控制电路  冷凝器整体介绍、工作原理  冷却风扇整体介绍、控制电路  压力传感器整体介绍、工作原理  空调电子膨胀阀整体介绍、工作原理、控制电路  蒸发器整体介绍、工作原理  鼓风机整体介绍、控制电路  PT传感器整体介绍、控制电路  制冷控制原理  制冷系统电路 3.7.4空调采暖系统  采暖工作流程（弹窗触发讲解）  暖风水泵整体介绍、组成结构、工作原理、控制电路  PTC 加热器整体介绍、组成结构、工作原理、控制电路  暖风芯体整体介绍、工作原理  四通阀整体介绍、工作原理  采暖控制原理  采暖系统电路 3.7.5电池热管理系统  热管理工作流程（弹窗触发讲解）  电池电子膨胀阀整体介绍、组成结构、工作原理、控制电路  热交换器整体介绍、工作原理  电池热管理水泵整体介绍、组成结构、工作原理、控制电路  电池组水道整体介绍、结构展示（3D）  水温传感器整体介绍、工作原理  热管理工作原理 3.7.6空调控制器端子含义 3.8整车控制系统 3.8.1系统组成（3D)  整车控制器  油门踏板位置传感器  档位传感器  电动真空泵  刹车开关  真空压力传感器  冷却风扇 3.8.2控制框图 3.8.3工作原理  电机控制（工作原理、控制电路）  温度控制（控制电路、工作原理）  制动助力（控制电路、工作原理） 3.8.4整车控制器功能 3.8.5接插件端子含义 3.9智能钥匙系统 3.9.1智能钥匙系统组成 3.9.2智能钥匙主要部件  智能钥匙（3D结构、按键认知、机械锁）  微动开关  探测天线  智能钥匙控制器（端子含义、BCM、启动按钮、状态指示灯含义） 3.9.3智能钥匙控制电路 3.9.4无钥匙启动 3.9.5无钥匙进入 3.9.6遥控车门开闭锁/寻车 3.9.7遥控后背门解锁 3.9.8迎宾灯 3.9.9无电模式启动 3.9.10远程启动 3.9.11智能钥匙匹配 3.10整车通讯总线 3.10.1CAN总线简介  CAN总线定义  CAN总线特点 3.10.2CAN总线结构和原理  CAN总线结构  CAN逻辑电平  CAN总线原理 3.10.3整车通讯系统  系统组成  工作过程 3.10.4网关控制器  安装位置  接插件端子定义  网关控制器功能 3.10.5总线拓展  LIN总线信号及结构  LIN总线工作原理  FlexRay总线结构及特点  FlexRay总线工作原理  MOST总线信号及结构  MOST总线工作原理 3.11车辆制动系统 3.11.1制动系统组成  行车制动系统(ABS控制单元、盘式制动器、制动开关、制动踏板、真空助力器、真空压力传感器、电动真空泵、制动主缸、轮速传感器、制动液罐）  驻车制动系统（EPB开关、EPB控制器、驻车电机） 3.11.2行车制动系统  主要部件认知（轮速传感器、真空压力传感器、电动真空泵、制动开关、真空助力、ABS控制单元）  工作原理（常规制动工作原理、ABS系统工作原理）  控制电路 3.11.3驻车制动系统  驻车开关  EPB控制器  电子驻车制动器  自动驻车  手动驻车  踩油门自动释放  换挡自动释放  工作原理  控制电路 3.12电动转向系统 3.12.1转向系统组成  方向盘  转向柱总成  助力电机总成  转向器总成  EPS控制单元  中间轴  输出轴  转向横拉杆  转向器 3.12.2EPS系统分类 3.12.3EPS系统功能  助力控制功能  回正控制功能  阻尼控制功能 3.12.4转角扭矩传感器  组成结构  工作原理 3.12.5转向助力电机  组成结构  工作原理 3.12.6EPS系统工作原理 3.12.7EPS系统控制电路 3.12.8接插件端子含义 3.13低压配电系统 3.13.1系统简介  安装位置（DC/DC模块、蓄电池、前舱配电盒、仪表配电盒）  系统功能（低压充电功能、整车配电功能） 3.13.2DC-DC转换  安装位置（3D）  DC-DC电路  DC-DC原理  DC-DC转换控制电路 3.13.3配电盒认知  前舱配电盒  仪表配电盒  零部件识别 3.13.4前舱配电控制  前舱配电简介  前舱配电电路（IG3继电器配电、IG4继电器配电、前大灯系统配电、雨刮洗涤系统配电） 3.13.5仪表配电控制  仪表配电简介  仪表配电电路（车窗系统配电、中控门锁配电、后尾灯配电、转向/小灯配电） 四、诊断与排除 根据新能源汽车常见不上电、上电异常、不工作和工作异常等故障，依照控制逻辑和工作过程，分析、诊断故障原因。详细内容如下 4.1高压不上电故障检修 4.1.1高压系统组成 4.1.2-高压动力路径 4.1.3-高压上电逻辑 4.1.4-高压上电异常分析  任务1：低压辅助电源电压过低  任务2：BMS唤醒电路故障  任务3：VCU唤醒电路故障  任务4：通讯线路故障（电池子网和动力网）  任务5：动力电池组故障  任务6：接触器故障  任务7：绝缘故障  任务8：互锁故障 *示列：动力电池绝缘故障检修（提供示例功能截图不少于三张） ①关闭点火开关，断开蓄电池负极，等待至少5分钟后，断开充配电总成直流母线插接器 ②人为使用诊断仪闭合主正和主负接触器，测量充配电直流母线对地电压 ③关闭点火开关，断开蓄电池负极，等待至少5分钟后，断开动力电池直流母线插接器 ④使用万用表测量直流母线正极电压U1 ⑤使用万用表测量直流母线负极电压U2 ⑥比较U1和U2电压，在电压高的一侧并联一个100-150KΩ电阻R（示列U2高），测量并联电阻后的电压U3 ⑦计算绝缘电阻值［（U2-U3）/U3]/408.8*R ⑧漏电部位的检测U2/408.8*112计算大概漏电电池位置 ⑨检测该电池模组信号采集线与车身是否存在搭铁 4.2车辆不充电故障检修 4.2.1车辆充电系统组成 4.2.2直流充电充电过程  任务：直流充电异常故障检修 4.2.3交流充电过程 4.2.4高压上电异常分析  任务：交流充电异常故障检修 4.3车辆工作异常故障检修 4.2.1车辆驱动系统组成 4.2.2车辆驱动控制逻辑  任务1：电机过热故障检修  任务2：电机转动异常故障检修  任务3：V车辆无法加速故障检修  任务4：车辆无法换挡故障检修  任务5：车辆制动异常故障检修 五、实操视频 视频教学指导与故障诊断项目紧密配合，包括设备的使用、典型故障诊断排除方法、检测注意事项等内容、 教学视频由专业技术人员进行的实操演示，并拍摄成视频，此方式能将操作流程、注意事项等通过演示的方式直观传递给学生。视频媒体真实的记录了标准的实操过程，方便学习者随时随地反复学习。实操演示视频必须采用1920X1080xp高分辨率格式，专业电视台播音员配音，声音浑厚有力，富有感染力(正常语速一般在200字为一分钟)，镜头使用 35毫米广角（透视大，立体感以及空间感更强），50毫米定焦，27-70变焦（拍摄画质景别更灵活），100定焦（聚焦特写，使小细节突出清晰），各种镜头，让画面多种景别切换。 视频主要包含： 1.作业准备 2.人物安全 3.设备使用 4.操作规范 5.安全操作 6.5S规范 7.低压配电控制系统故障诊断与检修 8.12V电源控制系统故障诊断与排除 9.智能钥匙系统故障诊断与排除 10.仪表板配电盒（BCM）低压供电异常故障诊断与排除 11.组合仪表黑屏故障诊断与排除 12.空调不制冷故障诊断与排除 13.空调不制热故障诊断与排除 14.IPAD不工作故障诊断与排除 15.车窗门锁系统故障诊断与排除 16.动力电池管理系统不能正常工作故障诊断与排除 17.电机控制系统不能工作故障诊断与排除 18.高压配电系统不能正常诊断与排除 19.热管理系统不能正常工作故障诊断与排除 20.数据通讯系统故障检修 21.高压互锁1故障诊断与排除 22.驱动系统加速异常故障诊断与排除 23.减速器控制系统不能工作故障检修 24.驻车系统不能工作故障诊断与排除 25.电动真空泵工作异常故障诊断与排除 26.整车控制器故障检修 27.ESP故障检修 28.交流无法充电故障诊断与排除 29.交流充电互锁故障诊断与排除 六、资料中心 按照教学需要和使用需要提供资料查询功能，比如维修手册、使用手册等内容，教师和学生可以根据需要按章查询，满足对车辆维修查询。 *响应文件中提供整车智慧教学测试和考核系统的计算机软件著作权登记证书或其他佐证。响应文件中提供承诺函，承诺合同签订后3日内提供整车智慧教学测试和考核系统到采购人处进行功能验证（承诺函格式自拟）。如不满足视为虚假响应，将上报监管部门。 | 台 | 1 |
| 8 | 7KW交流充电桩 | 产品设计智能 充电自动恢复功能 冷启动随机延时功能 名家出品，品质有保证 充电枪满足插拔10000次 防尘防水等级IP55 产品设计注重安全 过压/低压、过流、过温保护 内建漏电保护（A型） 短路保护 防雷击 接地错误 产品规格要求 额定输入电压：220VAC（单相） 工作电压范围：198-264VAC 最大输入电流：32A 最大输入功率：7KW 产品标准：符合国标GB/T 20234 充电电缆长度：3m 重量：约5.5kg 安装方式：壁挂 | 台 | 2 |
| 9 | 智能移动讲台 | 一、硬件功能要求 1.整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160。 2.嵌入式系统版本，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3.钢化玻璃表面硬度≥9H。 4.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行≥20点触控，支持在Android系统中进行≥10点触控。 5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器≥2个，上朝向20W中低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W。 6.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 7.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口涉及，不大于5.8mm. 8.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 9.≥6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 10.支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 11.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 12.前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。 13.整机支持蓝牙Bluetooth≥ 5.2标准，固件版本号HCI11.2/LMP11.2 14.Wi-Fi制式支持802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 15.整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万。 16.整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离≥4米，左右最边缘深度≥2.3米范围内，并且可以AI识别人像。 17.整机内置触摸中控菜单，支持信号源通道切换、护眼、声音调节等功能，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 18.内存≥8GB DDR4内存配置，硬盘≥256 GB SSD固态硬盘 19.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。模块化电脑采用按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 二、多媒体课件制作展示软件 1.为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 4.支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作。录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除。支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存。 5.具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 6.支持对任意课件元素自定义路径动画，可自由绘制动画移动轨迹使课件元素沿轨迹路径进行移动。 7.远程教学功能；一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂。在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动；课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 8.为教师提供对应的移动应用平台，实现备授课过程多终端多场景一体化。移动平台与授课端账号数据联通，可在移动端选择云空间内任意课件放映，授课端同步显示课件内容。 三、校园设备运维管理系统软件 1. 管理平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现对教学信息化设备运行数据的监测。 2. Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。管理平台提供管理员移动管理平台，免安装并支持Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。 3.平台支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署，支持与交互智能教学设备、学生智能终端、常态化录播等教学设备的底层系统无缝对接。 4.管理平台实时监控已连接的交互智能设备状态，支持不少于10台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监控交互智能设备开关机状态、CPU使用率、受控端系统版本、设备ID等设备数据。 5.管理平台实时显示受控设备异常的告警提示，并同步将异常信息推送至管理员移动端工作平台。 6.管理平台根据设备日常运行状况综合生成设备健康值，可查看设备健康值排名并进行正序、反序排列。 7.可远程对运行状态下的受控设备批量进行本地系统启动盘的冻结、解冻。被冻结后本地系统启动盘的数据及系统更改等均会自动恢复至冻结前状态。 8.可开启或关闭指定受控设备的任意磁盘分区数据还原保护。提供教学专用广告屏蔽工具。支持高强度屏蔽拦截，对全部软件应用弹窗进行无差别拦截。 | 台 | 1 |
| 10 | 万用接线盒 | （一）产品要求 该产品方便学生在实际故障诊断过程中进行线路搭接和信号测量。结合实际使用情况，大大扩展了实际信号检测范围。 （二）产品功能要求 通过学生DIY连接，能满足轿车竞赛系统的所有保险丝、继电器、传感器、执行器插接测量之用，并可重复插接使用。包括不同类型针脚测试线、探针、鳄鱼夹等。 （三）产品规格参数要求 1.母圆形端子≥12条；母扁形端子≥24条；公圆形端子≥12条；公扁形端子≥24条；可换头表笔≥2条；延长线≥4条；探针≥4个；LED试灯≥1个； | 台 | 2 |
| 11 | 绝缘电阻测试仪 | 一、产品要求 1.大型9999字读数显示屏，带条形图（30段）显示 2.具有PI极化指数测量，设置任意两点时间，自动测量电阻比率。 3.COMP比较功能，可以设置绝缘电阻上下值，并有超差提示 4.18组数据存储功能 5.背光灯功能便于在阴暗光线下操作 6.具有自动放电和高压输出警报功能 7.电池低压提示、超限指示、全符号显示 二、技术参数要求 1.绝缘电阻(Ω)：测量范围：0.1MΩ-10GΩ。 2.输出电压 ：100V/250V/500V/1000V 3.短路电流：<2mA 4.直流电压 (V)： 1000V 5.交流电压 (V)： 750V 6.低电阻(Ω)： 0.1Ω～999.9Ω 7.电源 ：(LR14) × 8 8.LCD尺寸： 不小于123mm × 58mm 9.标准配件：单插头测试线红色1条、单插头测试线黑色1条、双插头红色测试线1条、红色表笔1支，黑色表笔1支、红色鳄鱼夹2个、黑色鳄鱼夹1个、携带箱1个。 | 台 | 2 |
| 12 | 万用表 | 一、产品要求： 1.霍尔效应传感器交/直流电流测量 2.真有效值,非正常交流信号的有效表达 3.自动和手动量程两种模式切换，测量极为灵活 4.浪涌电流测量：能观察到设备启动瞬间而产生的启动电流浪涌峰值保持 5.低通滤波功能：能滤除高频信号对测量结果的影响 6.MAX/MIN/REL:最大值/最小值/相对值测量模式 7.数字模拟条显示，更直观和快速的观察动态信号 8.数据保持功能，方便保持测量结果，随时读取 10.1000组数据存储，对测量结果进行有效保护 11.AC+DC：AC成分，和DC成分在一档测量 12.K型热电偶温度测量功能 13.电容测量功能 14.频率和占空比测量 15.自动关机功能,节省用电、有效节约成本 16.LCD背光灯功能，应对在黑暗环境下也能有效读数 二、技术参数要求 1、交流电流（A)：600A-2500A 2、直流电流（A)：600A-2500A 3、交流电压（V)：6V-1000V 4、直流电压（V)：6V-1000V 5、电阻(Ω) ：600Ω-60MΩ 6、电容(F)：60nF-60mF 7、频率(Hz)：60Hz-60MHz 8、摄氏温度(°C)：-40°C ～ 1000°C | 台 | 2 |
| 13 | 钳形表 | 一、产品要求 1、大屏LCD显示，快速ADC/模数转换器 2、全功能误测保护，过压，过流报警提示 3、具有高压频率测量、交流电流测量、温度测量、电容测量功能 4、NCV电场检测具备声光报警提示； 5、LIVE火线测量、自动量程、真有效值、NCV、零火线测试、通断测试、二极管测试、最大值/最小值 相对值、归零、数据保持 二、技术参数要求 1、直流电流 (A)：60A/600A 2、交流电流 (A)：60A/600A 3、交流电流频率 (Hz)：50Hz～100Hz 4、交流电压 (V)：6V/60V/600V 5、交流电压频率 (Hz)：10Hz～60kHz 6、直流电压 (V）：600mV/6V/60V/600V 7、电阻 (Ω)：600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ 8、电容 (F)：60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 9、温度： -40℃∽1000℃ 10、频率 (Hz)：10Hz ～ 10MHz ±（0.1%+4） 11、显示位数：6000 12、钳头尺寸：28mm 13、低电压提示：≤2.5V 14、安规等级:CAT II 600V/CAT III 300V 15、电池:1.5Vx2 AAA 16、标准包装:彩盒，布包，说明书，温度探头 | 台 | 2 |
| 14 | 手持式数字存储示波器 | 一、产品要求： 1、自动波形、状态设置； 2、波形、设置、界面存储以及波形和设置再现； 3、屏幕拷贝功能； 4、精细的视窗扩展功能，精确分析波形细节与概貌； 5、独特的波形录制、存储和回放功能； 6、高清晰彩色5.7寸液晶显示器，320×240分辨率，可黑白显示； 7、多种波形数学运算功能(包括：加，减，乘，除)； 8、万用表功能、自动量程、U盘升级功能。 二、技术参数要求 1、通道数：两通道 2、带宽：100MHz 3、最大采样率：500MS/s 4、上升时间 ：3.5ns 5、存储深度： 7.5 kpts 6、垂直灵敏度(V/div)： 5mV-50V/div 7、时基范围(s/div) ：5ns/div-50s/div 8、触发方式： 边沿，脉宽，视频，交替 9、接口： USB HOST 10、直流电压 (V) ：600mV-1000V 11、交流电压 (V)：600mV-700V 12、直流电流 (A)：6mA-600mA、(外接转换器) 6A 13、交流电流 (A) ：6mA-600mA、(外接转换器) 6A 14、电阻(Ω)：6kΩ-60MΩ 15、电容 (F)： 6nF-600μF 16、最大显示：5999 17、锂电池：7.4V 4400mAh 18、显示：5.7英寸64K色 TFT LCD 19、直流适配器：100～240V 50/60Hz 20、标准配件 两支探头（1:1/ 1:10可切换），电流电压转换器×2，电源线，直流适配器，万用表笔。 | 台 | 2 |
| 15 | 工具车 | 技术参数要求： 长（MM）： 750 宽（MM）： 373 高（MM）： 900 净重（KG）： 11.2 额定静载（KG）： 80 额定动载（KG）： 45 脚轮尺寸（INCH)： 3" | 台 | 2 |
| 16 | 新能源一体化集成工具 | 配置清单： 第一层 双色绝缘开口扳手，8mm 绝缘开口扳手，10mm 绝缘开口扳手，12mm 双色绝缘开口扳手，13mm 双色绝缘开口扳手，14mm 双色绝缘开口扳手，15mm 双色柄绝缘十字螺丝批，PH 3 x 150mmL 双色柄绝缘十字螺丝批，PH 2 x 100mmL 双色柄绝缘十字螺丝批，PH 1 x 80mmL 双色柄绝缘十字螺丝批，PH 0 x 60mmL 双色柄绝缘一字螺丝批，SL 2.5 x 75mmL 双色柄绝缘一字螺丝批，SL 4 x 100mmL 双色柄绝缘一字螺丝批，SL 5.5 x 125mmL 双色柄绝缘一字螺丝批，SL 6.5 x 150mmL 第二层 6.3MM系列公制六角套筒，4MM 6.3MM系列公制六角套筒，4.5MM 6.3MM系列公制六角套筒，5MM 6.3MM系列公制六角套筒，5.5MM 6.3MM系列公制六角套筒，6MM 6.3MM系列公制六角套筒，7MM 6.3MM系列公制六角套筒，8MM 6.3MM系列公制六角套筒，9MM 6.3MM系列公制六角套筒，10MM 6.3MM系列公制六角套筒，11MM 6.3MM系列公制六角套筒，12MM 6.3MM系列公制六角套筒，13MM 6.3MM系列公制六角套筒，14MM 10MM系列公制六角套筒，8MM 10MM系列公制六角套筒，9MM 10MM系列公制六角套筒，10MM 10MM系列公制六角套筒，11MM 10MM系列公制六角套筒，12MM 10MM系列公制六角套筒，13MM 10MM系列公制六角套筒，14MM 10MM系列公制六角套筒，15MM 10MM系列公制六角套筒，16MM 10MM系列公制六角套筒，17MM 10MM系列公制六角套筒，18MM 10MM系列公制六角套筒，19MM 10MM系列花型套筒，E8 10MM系列花型套筒，E10 10MM系列花型套筒，E11 10MM系列花型套筒，E12 10MM系列花型套筒，E14 10MM系列花型套筒，E16 10MM系列花型套筒，E18 10MM系列48MM长花型旋具套筒，T10 10MM系列48MM长花型旋具套筒，T15 10MM系列48MM长花型旋具套筒，T30 10MM系列48MM长花型旋具套筒，T40 10MM系列48MM长花型旋具套筒，T45 10MM系列48MM长花型旋具套筒，T50 10MM系列48MM长花型旋具套筒，T55 10MM系列48MM长十字旋具套筒，PH#1 10MM系列48MM长十字旋具套筒，PH#2 10MM系列48MM长十字旋具套筒，PH#3 10MM系列48MM长米字旋具套筒，PZ#1 10MM系列48MM长米字旋具套筒，PZ#2 10MM系列48MM长米字旋具套筒，PZ#3 10MM系列48MM长一字旋具套筒，5.5MM 10MM系列48MM长一字旋具套筒，6.5MM 10MM系列48MM长六角旋具套筒，3MM 10MM系列48MM长六角旋具套筒，5MM 10MM系列48MM长六角旋具套筒，6MM 10MM系列48MM长六角旋具套筒，7MM 10MM系列48MM长六角旋具套筒，8MM 6.3MM系列专业级快速脱落棘轮扳手 10MM系列专业级快速脱落棘轮扳手 6.3MM系列套筒手柄 9件特长球头内六角扳手组套（镜面） 游标卡尺（0-150mm） 钢直尺 300mm 6.3MM系列公制六角长套筒，4MM 6.3MM系列公制六角长套筒，5MM 6.3MM系列公制六角长套筒，6MM 6.3MM系列公制六角长套筒，7MM 6.3MM系列公制六角长套筒，9MM 6.3MM系列公制六角长套筒，10MM 10MM系列公制六角长套筒，10MM 10MM系列公制六角长套筒，11MM 10MM系列公制六角长套筒，12MM 10MM系列公制六角长套筒，13MM 10MM系列公制六角长套筒，14MM 10MM系列公制六角长套筒，15MM 10MM系列公制六角长套筒，17MM 10MM系列公制六角长套筒，19MM 12.5MM系列火花塞套筒,16mm 12.5MM系列火花塞套筒,21mm 10MM系列超薄火花塞套筒，14MM 10MM系列转向接杆,10" 10MM系列转向接杆,5" 6.3MM系列转向接杆,4" 10MM系列转向接杆,3" 6.3MM系列万向接头 10MM系列万向接头 10MM系列转接头3/8"F（驱动）-1/4"M（方头） 6.3MM系列旋具头接头 6件旋具头组套（一字：4、5、7；十字PH1\PH2\PH3） 6件旋具头组套（六角：4、6、8，花型：T15、T10、T30） 第三层 40度公制精抛光双梅花扳手8*10mm 40度公制精抛光双梅花扳手10*12mm 40度公制精抛光双梅花扳手13*15mm 40度公制精抛光双梅花扳手16*18mm 40度公制精抛光双梅花扳手17*19mm 公制全抛光两用扳手,8mm 公制全抛光两用扳手,9mm 公制全抛光两用扳手,10mm 公制全抛光两用扳手,11mm 公制全抛光两用扳手,12mm 公制全抛光两用扳手,13mm 公制全抛光两用扳手,14mm 公制全抛光两用扳手,15mm 公制全抛光两用扳手,16mm 公制全抛光两用扳手,17mm 公制全抛光两用扳手,18mm 公制全抛光两用扳手,19mm 德式尖嘴钳,6" 双色柄鲤鱼钳，8" 水泵钳，10" 豪华型S2穿心一字螺丝批，6*100mm 豪华型S2穿心十字螺丝批，PH#2*100mm 电气胶带 第四层 12.5MM系列公制六角套筒,8MM 12.5MM系列公制六角套筒,9MM 12.5MM系列公制六角套筒,10MM 12.5MM系列公制六角套筒,11MM 12.5MM系列公制六角套筒,12MM 12.5MM系列公制六角套筒,13MM 12.5MM系列公制六角套筒14MM 12.5MM系列公制六角套筒,15MM 12.5MM系列公制六角套筒,16MM 12.5MM系列公制六角套筒17MM 12.5MM系列公制六角套筒18MM 12.5MM系列公制六角套筒19MM 12.5MM系列公制六角套筒,20MM 12.5MM系列公制六角套筒,21MM 12.5MM系列公制六角套筒,22MM 12.5MM系列公制六角套筒,23MM 12.5MM系列公制六角套筒,24MM 12.5MM系列公制六角套筒,27MM 12.5MM系列公制六角套筒,30MM 12.5MM系列公制六角套筒,32MM 12.5MM系列公制气动六角套筒,17MM 12.5MM系列公制气动六角套筒,19MM 12.5MM系列公制气动六角套筒,21MM 12.5MM系列公制气动六角套筒,23MM 12.5MM系列公制六角长套筒,10MM 12.5MM系列公制六角长套筒,12MM 12.5MM系列公制六角长套筒,13MM 12.5MM系列公制六角长套筒,14MM 12.5MM系列公制六角长套筒,17MM 12.5MM系列公制六角长套筒,19MM 12.5MM转向接杆,10" 12.5MM转向接杆,5" L杆扳手（精抛）,10" 360度旋转COB检修灯 12.5MM系列万向接头 12.5MM系列转接头1/2"F（驱动）-3/8"M（方头）（升级） 双色手柄 木柄圆头锤，1.5lb 12.5MM系列专业级快速脱落棘轮扳手 4件油封起子组套 10MM系列转接头(3/8"方孔x1/2"方头) 第五层 豪华型S2穿心一字螺丝批,8*300mm 德式斜嘴钳，6" 嵌入式孔用直嘴卡簧钳,9"（直内） 嵌入式轴用弯嘴卡簧钳,9"（弯外） 3/8"专业级扭力扳手，20-120NM（10KG） 1/4"专业级可调扭力扳手,5~25NM（3KG） 冰点测试仪 直型喉式管束钳 多功能剥线钳 刹车片检测笔 刹车油测试笔 汽车测电笔,6V-12V-24V 第六层 1/2〞抛光扭力扳手（指针型）升级版 挠性拾取器 木柄刮刀1.5寸(升级版） 高压机油壶 油管分离钳 油管防尘套，8.5mm 油管防尘套，15mm 油管防尘套，16mm 油管防尘套，20mm 4PCS汽车内饰拆装工具组 不锈钢撬板 胶扣起子（小，195mm） 胶扣起子（大，240mm） 第七层 高档数显式打气表(升级款) 橡胶管直径19MM*L1M 剥线钳 卡箍18-32MM 卡箍10-16MM 压线钳0.5-6平方米 棘轮压线钳4边，0.25-6平方 快速接头-母体-插管型9mm，CPSH20 快速接头-公体-插管型9mm，CPH20 快速接头-公体-外牙型1/2"，CPM30 密封堵头 七层单开门工具车 | 套 | 2 |
| 17 | 汽车智能诊断系统 | 一、产品要求： 故障诊断仪具有独立的大赛车型快捷操作功能，有效提高检测、测量过程中选择系统运行所需时间，提高操作效率，增强车型使用准确度，无线检测连接，减少操作连带性，也可以有线连接，采用9.7英寸1024*768 LCD电容式触摸屏，环境亮度感应自动调节，保护使用者眼睛，避免眼疲劳，同时具有多种车型诊断功能开放，用户根据自己的需求升级下载。 二、硬件功能要求： 1.采用六核处理器 2.9.7英寸1024*768 LCD电容式触摸屏 3.内置稳定、快速的64GB固态硬盘驱动 4.800w 像素后置摄像头，具有自动闪光聚焦功能 5.独特的人体工程学设计，外加加固型机壳与橡胶保护套 6.内置可再充11000mAh 3.7V锂聚合物电池，可持续运行长达8时 7.USB、音频及多个设备端口方便设备连接 8.支持VCI蓝牙无线连接进行远程车辆诊断通信 软件功能： 1.原厂级诊断标准，可与上万种车型进行诊断和特殊功能匹配 2.原厂级维修资料，可在线查找故障维修资料包括电路图、故障分析步骤、故障位置图等 3.可升级支持众多车型隐藏功能刷写； 4.更新快速: 覆盖新能源车型诊断和特殊功能匹配，车型诊断支持至2024年 5.采用全新的操作系统 6.简易直观的菜单引导让您快速掌握设备操作 7.提供包括读码、清码、数据流、动作测试、自适应功能 8.文本、波形图和仪表图等多样化数据流显示模式，让您轻松浏览和分析数据 9.快捷的触控操作只需轻轻一点即可配置功能选项、设置开关并录制和回放测试结果 10.记录和回放实时数据流，快速准确的定位传感器和组件故障 11.使用云端数据管理技术，通过线上数据库查找诊断信息并与专家在线交流维修技巧 12.通过Wi-Fi连接互联网获得自动软件更新，并可随时随地打印各类诊断数据及报告 13.一键进入无线投屏，支持投屏现场教学或会议投屏 支持功能： 控制模块编程设码、引导功能、ECU更换匹配、仪表更换匹配、DPF尾气后处理、解除车辆运输模式、防盗匹配、喷油嘴编程、空气悬挂标定、气囊复位、胎压监测系统、保养灯归零、节气门匹配、电子驻车启动、天窗门窗初始化学习、蓄电池更换、ABS排气系统、遥控器匹配、齿讯学习、离合器踏板学习、空调初始化学习、变速箱初始化、智能巡航控制标准、大灯调节、方向盘角度传感器标定等 技术参数 三、操作系统 ： 处理器： 六核处理器（1.3GHz A7四核 + 1.7GHz A15双核） 存储器 ：≥2GB RAM & 64GB 板上存储器 显示器 ：≥9.7 英寸 LCD 电容式触摸屏，≥1024x768P 分辨率连通性 ：Wi-Fi (802.11 a/b/g/n)；USB：2.0 ；蓝牙 v.2.1 + EDR 摄像头： 后置800万像素带闪光灯自动对焦 传感器 ：重力传感器，光线传感器（ALS） 音频输入/输出 ：麦克风 ； 双扬声器：3段 3.5 毫米立体声/标准耳机插口 电源和电池: 11000毫安 3.7伏锂聚合物电池支持 12 伏 AC/DC 电源充电输入电压: 12 伏（9-24 伏） 功耗: 6.5 W 工作温度: 0 至 50°C（32 至 122°F） 外壳 :加固型塑料外壳 + 橡胶保护套 | 台 | 2 |