2包技术参数（部分）

3.设备硬件技术指标

3.1彩票销售终端：

| 部件 | 项目 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| ★主板 | 主芯片 | ≥四核 1.5GHz |
|  | 内存 | ≥4GB |
|  | 存储 | ≥16GB |
|  | 接口 | ≥4×RS232；≥2×SATAⅡ；≥6×USB；≥1×LVDS；≥1×VGA；≥1×HDMI；≥1×RJ-45，10/100/1000Mbps网口；≥1×Audio；≥2×PCI |
| 音频 | 扬声器 | ≥2×3W，双喇叭，配备LINE-OUT接口 |
| 视频 | 显示输出 | 支持≥3路不同显示内容输出 |
| 键盘 | 类型 | 按键数≥48个键，支持可编程 |
|  | 使用寿命 | 按键次数寿命≥2000万次 |
|  | 接口 | USB |
| ★阅读器 | 类型 | 支持点阵码，常用一维/二维条码（PDF417、QR）识别 |
|  | 传感器 | OCR非接触式图像传感器 |
|  | 读票规范 | 宽度82.5mm, 长度50～300mm |
|  | 识别率 | ≥99.9% |
|  | 读票速度 | ≥300mm/s |
|  | 使用寿命 | ≥200万张 |
|  | 填涂方式 | 支持铅笔和签字笔等蓝/黑色常用笔 |
|  | 接口 | USB |
|  | 打印方式 | 行式热敏，支持位图和字符快速打印，支持可编程打印 |
| ★打印模块 | 类型 | 易装纸，高速热敏打印，支持在线更新底层程序功能（ISP） |
|  | 打印速度 | ≥180mm/s，支持手动装纸方式，自动较准 |
|  | 接口 | USB |
|  | 打印纸宽 | 支持79.5±0.5或82±0.5宽度，单位mm |
|  | 打印头寿命 | ≥120km |
|  | 打印纸厚 | 56-150µm |
|  | 打印纸直径 | 支持打印纸直径≥120mm |
|  | 切刀寿命 | ≥100万次 |
|  | 自动切刀 | 有，自动校准 |
|  | 打印检测 | 具备打印出票检测功能，可对出票成功与否进行查询 |
|  | 打印质量 | ≥200dpi |
| 主显示模块 | 类型 | ≥24bit真彩TFT液晶屏幕，具有标准显示驱动 |
|  | 触控屏 | 电容触控屏，USB或串口接口 |
|  | 尺寸 | ≥12英寸 |
|  | 亮度 | ≥220cd/㎡（可调） |
|  | 显屏角度 | ≥30°可调 |
|  | 对比度 | ≥700：1（可调） |
|  | 分辩率 | ≥1024 × 768 |
|  | 背光源寿命 | ≥15000小时 |
| 副显示模块 | 类型 | 彩色液晶屏幕 |
|  | 分辨率 | ≥800*480 |
|  | 尺寸 | ≥7英寸 |
|  | 接口 | VGA/HDMI/DP |
| 网络 | 网卡 | 板载10/100/1000Mbps以太网口 |
| 电源 | 类型 | 模块化，内置式ATX+24V电源 |
|  | 频率 | 50/60Hz |
|  | 工作电压 | 100-240V |
|  | 后备电源 | 内置UPS电池，断电自动报警，能保证机器工作≥10分钟 |
| 整机 | 工作温度 | -5℃～50℃ |
|  | 贮存温度 | -40℃～70℃ |
|  | 相对湿度 | 20～93％，非凝结 |
|  | 平均功耗 | ≤95W |
| 安全 | 设备ID | 支持整机设备ID及关键部件的设备ID读取 |
|  | 机箱锁 | 支持独立防拆机箱锁 |
|  | 其他 | 支持增配开箱计数和防拆报警功能 |
| 软件 | 操作系统 | 支持Linux、QNX、WINCE、Windows |