项目需求及技术要求
一、项目需求及注意问题
1.此项目为交钥匙项目，所需的一切设备、材料、费用等全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。
2.技术参数要求的设备要能满足项目实现功能的基本要求。
3.项目需求内容及技术要求中，所描述的技术参数，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的要求。

4.所有提供产品需提供质保期内技术支持、保修和相关服务。

5.根据竞争性磋商文件项目需求及技术要求，供应商提供相应的证明文件。（提供证明文件的扫描件，扫描不清楚的不予认可。未要求的无需提供。）
    二、技术要求
    1.采购内容
（一）采购清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	是否核心产品
	是否强制节能产品

	1
	数字化管控平台
	1
	套
	否
	否

	2
	数字化网络中控模块
	28
	台
	否
	否

	3
	桌面控制模块
	28
	台
	否
	否

	4
	智能物联电源模块
	28
	台
	否
	否

	5
	智能机柜
	16
	台
	否
	否

	6
	智能温控系统A
	34
	台
	否
	是

	7
	智能温控系统B
	22
	台
	否
	是

	8
	数据平台对接
	1
	项
	否
	否

	9
	基于AI技术的视频资源应用与智慧管理平台
	1
	套
	否
	否

	10
	高清录播模块（配套流媒体处理软件）
	28
	套
	否
	否

	11
	智能教师AI摄像模块A (配套智能AI跟踪拍摄软件)
	28
	套
	否
	否

	12
	高清摄像模块B (配套高清摄像机传输处理软件)
	28
	套
	否
	否

	13
	智慧教学显示模块A
	20
	台
	是
	是

	14
	智慧教学显示模块B
	8
	台
	是
	否

	15
	数字红外无线系统主机A
	8
	台
	否
	否

	16
	数字红外无线系统主机B
	20
	台
	否
	否

	17
	吊装式麦克风
	8
	支
	否
	否

	18
	数字红外接收器
	28
	台
	否
	否

	19
	数字红外无线麦克风
	28
	套
	否
	否

	20
	线阵列音柱
	72
	只
	否
	否

	21
	有线麦克风
	28
	支
	否
	否

	22
	系统集成
	1
	项
	否
	否


             （二）技术要求

标注★项为实质性要求，每有一项不满足视为无效响应
	序号
	名称
	指标序号
	参数

	1
	数字化管控平台
	1
	采用B/S架构，无须安装客户端即可通过浏览器进行登录并实现系统所有功能和操作；提供平台移动端服务，包括故障申报、设备管控、课表、课程等。

	
	
	2
	支持学校名称、校区、教学楼、楼号、教室编号、教室名称等教室基础信息配置；支持多用户、多角色管理，具备用户名称、用户编号、登录密码、组织机构、权限角色、手机号、性别等基础信息配置。

	
	
	3
	支持自动巡检和人工巡检，可设定时间规则。支持实时巡检展示设备概况，按照设备类型、告警类型、告警级别进行分类筛选；支持实时统计当前设备数量、故障设备数量。

	
	
	4
	支持手机扫描设备二维码方式快速报修，可通过手机拍照上报故障、设备智能检测上报故障等多种方式。可根据设备类型、告警类型筛选故障工单；故障工单可按照待处理、处理中、已处理进行分类展示；支持运维人员跟踪处理设备故障信息，可对设备进行维修、返厂、误报、更换等处理。

	
	
	5
	可按照楼宇结构查看教室投影机、中控、电子锁、电脑的开启状态。可对单间教室的设备实现远程控制，包括开关电子锁、一键上课下课、开关投影机、开关电源箱、锁定解锁桌面控制器、关闭电脑、增加减少音量、静音、幕布的升/降/停、云镜控制等。

	
	
	6
	支持通过批量控制的方式集中对多间或全部教室的设备进行开启、关闭等操作。可以配置多个时间段，灵活设定课前多少分钟设备自动开启，课后多少分钟设备自动关闭。支持按课表时间自动开启教室多媒体系统，完成无人值守的全自动管理。

	
	
	7
	支持新增、修改、删除资产类型。支持资产名称、编号、品牌、规格型号、设备类型、厂家、使用时长、资产归属、保修截止日期、价值、维修记录等基础信息配置，根据资产基本信息可给每台设备生成二维码。

	
	
	8
	支持按照品牌、类型、型号、时间、资产名称、资产编号、教室名称等进行设备查找，可按照资产类型自动统计当前设备总数、闲置设备总数、报废设备总数。支持教室使用率统计，可和课表对接实现教室使用率分析。

	2
	数字化网络中控模块
	9
	采用强弱电分离式结构，无风扇，配置LCD屏可查看设备状态信息。

	
	
	10
	能够进行设备本地管控和远程管控，实现多媒体设备开关、信号切换、智能控制面板解锁、锁定等功能，支持一键开关和按照课表自动开关教室设备。支持投影机灯泡用时检测。

	
	
	11
	支持双投影应用，可统一控制或分别控制；可设置幕布联动控制时间，在幕布下降或上升到位时自动停电，防止因幕布限位开关失灵而造成幕布损坏。

	
	
	△12
	3.5mm音频输入≥1路，3.5mm音频输出≥1路，RS232接口≥3路，RS485接口≥2路，RJ45接口≥5路，HDMI输入≥4路，HDMI输出≥4路。支持≥4路视频输出相同画面或不同画面，支持视频线连接是否正常的自动检测。

	
	
	13
	支持账号密码、IC刷卡、二维码扫描、人脸识别登录方式。支持一键上下课，能灵活设置各设备的启闭及操作延时，时间精确到秒。内置网络中控嵌入式软件，提供软件著作权证书。

	3
	桌面控制模块
	14
	电容式触控屏幕尺寸≥10吋，分辨率≥1920×1200，支持操作界面、按键、图标等自定义编程设置。

	
	
	15
	RAM≥2GB，Flash≥16GB，HDMI输出≥1路，支持蓝牙/WiFi/IC卡刷卡。

	
	
	16
	与中控模块同一品牌，内置液晶触控软件，提供软件著作权证书。

	4
	智能物联电源模块
	17
	可编程电源控制≥6路,具有≥6路对应开关独立控制供电，RJ45接口≥1路，RS232接口≥2路。中控模块可通过串口线对各路电源进行单独编码控制，供电控制接口具有双备份功能，可自动时序供电和手动方式强制供电。

	
	
	18
	与中控模块同一品牌，内置控制处理软件，提供软件著作权证书。

	5
	智能机柜
	19
	全封闭环抱式设计，长*宽*高≥1280mm*596mm*1052mm（±5mm），桌体采用厚度≥1.2mm冷轧钢板，桌面采用不低于E0级环保高密度板。

	
	
	20
	支持标准机柜收纳≥12U，长*宽*高≥977mm*504mm*654mm（±5mm）。前后门只需要一把锁管理。

	
	
	21
	内嵌≥23.8英寸电容触摸屏，采用厚度≥2mm防眩光钢化玻璃面板，支持≥10点触控，支持手动调节屏幕与桌面形成20°~80°角度。

	
	
	22
	HDMI IN接口≥2路，HDMI OUT接口≥1路，USB接口≥4路，RJ45接口≥1路，AUDIO OUT接口≥1路，RS232接口≥1路。

	
	
	△23
	具备U盘隐私操作功能，当在外接大屏或智能机柜插入U盘后，可以选择在内嵌触摸屏上安全打开U盘，打开后U盘上内容仅内嵌触摸屏上可见；点击U盘内容后，可以在外接大屏上打开该内容。（提供合规的第三方检测报告扫描件）

	6
	智能温控系统A
	24
	嵌入式天花机，≥3匹，符合一级能效标准。

	
	
	25
	APF≥4.0。

	
	
	26
	采用变频稀土压缩机，高频速≤6秒启动，机身厚度≤204mm，导风板≥53mm，循环风量≥1350m³/h，配套液晶线控器。

	
	
	27
	外置水泵设计，可将冷凝水提升至天花板以上≥1.2米。

	
	
	28
	制冷量（W）≥7400，制冷功率（W）≤2200，制热量（W）≥9230，制热功率（W）≤2620，电辅热（W）≥1800。

	
	
	29
	提供官方彩页或官网技术规格截图及查询网址，提供3C、节能认证证书。

	7
	智能温控系统B
	30
	嵌入式天花机，≥5匹，符合一级能效标准。

	
	
	31
	APF≥3.8。

	
	
	32
	采用直流变频压缩机，高频速≤6秒启动，机身厚度≤287mm，导风板≥53mm，循环风量≥2060m³/h，配套液晶线控器。

	
	
	33
	外置水泵设计，可将冷凝水提升至天花板以上≥1.2米。

	
	
	34
	制冷量（W）≥12100，制冷功率（W）≤4680，制热量（W）≥13500，制热功率（W）≤4050，电辅热（W）≥2000。

	
	
	35
	提供官方彩页或官网技术规格截图及查询网址，提供3C、节能认证证书。

	8
	数据平台对接
	36
	★完成数字化管控平台与我校教学数据对接，实现扫码开机、用户名登录开机、一卡通开机和人脸识别开机。

	
	
	37
	教学视频数据与我校非结构化数据管理平台对接，在我校统一的教学资源平台进行展示。

	
	
	38
	组织机构数据及教学数据与我校数据资产管理平台对接，实现统一身份认证。

	
	
	39
	督导数据与教务处督导评价平台对接，与我校数据资产管理平台对接。

	9
	基于AI技术的视频资源应用与智慧管理平台
	40
	基于B/S架构设计，支持通过浏览器访问，用户可针对平台的业务功能和设备配置进行分权限分角色管理。提供高校教学资源应用督导巡课功能相关计算机软件著作权证书。

	
	
	41
	★要求将学校原有不少于300间教室监控、录播等流媒体设备无缝接入平台，实现多画面自动直播转发和自动录制功能。供应商出具对接服务承诺函。

	
	
	42
	提供平台移动端服务，移动端涵盖完整的平台功能，包括课表、课程、巡课等。

	
	
	43
	支持同步显示平台上所有直播课堂的信息，包括课堂名称、直播时间、授课教师、所属学院等，支持显示当前观看人数。支持按日期查看排课信息，可根据排课时间观看直播和查看回放。

	
	
	44
	支持单画面、多画面切换观看在线课堂视频。支持在同一视频播放器中将教室内教师画面、学生画面、课件画面拼接同步播放，并且支持放大观看任意一路画面，实现多画面声画高度同步。平台支持针对播放画面进行区域放大缩小操作；在播放多流画面时支持用户自主选择收起不观看的画面。

	
	
	45
	支持查看当前课堂的基本信息，包括课堂名称、授课时间、授课课室、所属学院、教学班级、所属课程、课程简介、观看人数等，同时支持下载课程附件。支持观看直播时进行实时文字评论，在线交流观课体验。支持学生用户在观看课程直播时记录笔记内容，支持输入文字或上传图片，并支持添加笔记的时间驻点。支持同一堂课的课程直播视频归档，归档后可在课堂实录模块查看完整的课堂视频。支持对直播归档回来的课堂实录视频进行编辑管理，包括预览、编辑、剪辑实录视频、编辑字幕、添加知识点，以及下载已有的实录视频和添加上传视频。

	
	
	46
	课程资源与在线课堂相结合，可直观查看当前课程的授课进度。支持按照对应的学年学期、所属学院、课程类型进行相关课程资源的查看。支持显示每一门课程的基本信息，包括授课教师、教学班级、授课学期、所属学院、课程简介等。

	
	
	47
	支持关联当前学年学期课表直播数据，可直观查看该门课程的不同课节直播时间、状态。课堂直播后自动将视频归档到对应的课程下。可按直播名称或者开课时间进行课堂直播搜索。点播时支持显示课表数据，用户可根据自身学习进度选择相应课节视频进行点播学习。支持创建课程，支持从本地上传视频资源作为对应课程的学习资料。支持用户在线观看课程视频，查看课程信息、关联的课表数据、完整的视频列表和下载课程附件。

	
	
	48
	支持实时记录不同用户在课堂中的观看时长，并导出观看记录。支持三种巡课方式：按课室巡课、按课表巡课和预览式巡课。支持按学校教学楼、教室、课表等分类呈现巡课列表，列表中支持显示当前教室或课程的授课状态，并可点击进入进行巡课。

	
	
	49
	支持具有巡课权限的教师对所巡课程进行多维度的课堂评分和评语填写。对于已提交的巡课评价，支持进行编辑修改。巡课过程中支持上传截图，并支持对截图添加文字描述、标签等信息，拍照记录支持编辑和删除。

	
	
	50
	支持同时选择多个巡课教室画面，可选择不同的画面布局，从而实现对多个教室的远程直播巡课。对于正在授课中的教师，支持显示课程信息、授课老师、授课时间。支持按总览、督导员、课堂、教师等多种维度查看巡课数据。

	
	
	51
	支持创建评价模版，可自定义添加评分项、评语项，可对已有评价模版进行编辑、删除。支持添加、管理督导员信息，支持编辑督导员巡课范围。支持自定义创建督导任务，可根据不同的督导活动选择对应的评价模版，并设置是否开启匿名评价和推送报告等信息。支持添加、编辑需要巡课的课堂。

	
	
	52
	平台支持统计系统基础数据、教室概况、在线课堂趋势、各学院课程资源数、近期课堂直播、督导巡课概况、督导巡课评分榜单等模块，实现数字化资源应用及督导巡课的线上集中管理。

	
	
	53
	管理员可查看平台概况、课表概况，支持对课表、课程、专辑、巡课和公告进行管理。教师可查看教学日程、足迹，可对课表、课程、巡课记录、专辑进行查看管理。

	
	
	54
	提供课表管理功能，支持自主排课、编辑排课，支持查看课堂实录视频，并支持对课堂实录进行知识点编辑、字幕编辑。支持教师对课程视频进行快速剪辑并快速生成剪辑文件。剪辑支持针对单流或多流视频画面进行剪辑，可一次性同时同步剪辑多流画面。支持撤销回退功能，帮助教师更好维护视频内容。

	
	
	55
	平台支持查询当前系统运行配置，支持查询课室在当前时间下的运行状态、工作状态、对应信号源是否异常以及磁盘容量，支持查询课室运维的异常情况。平台支持查询当前进行中的课表流程情况，支持查询从排课录制到视频归档到平台的全流程。

	10
	高清录播模块（配套流媒体处理软件）
	56
	≤1U机架式设计，功耗≤50W。采用嵌入式设计非PC与服务器工作站等架构，需同时具备视频录制、音频处理、自动跟踪导播、实时直播、视音频互动、设备管理等功能，可拓展AI人工智能课堂分析能力。

	
	
	57
	存储容量≥1TB，录制视频文件可存储在本地硬盘，支持与智慧管理平台无缝对接，实现视频自动上传。当高清录播模块处于休眠状态时，平台可以自动远程唤醒，实现视频文件自动上传。

	
	
	△58
	D-Video视频信号输入≥4路，HDMI视频信号输入≥2路，HDMI视频信号输出≥2路。（提供合规的第三方检测报告扫描件）

	
	
	59
	具备标准RJ45网络接口，支持100/1000M网络自适应以及IPv4、IPv6双协议栈；Console控制接口（RJ45）≥2路，支持RS232串行通信协议进行外接控制；USB接口≥2路，可用于连接U盘等外设。

	
	
	△60
	线性音频模拟信号输入接口≥2路，线性音频输出接口≥2路，数字音频Digital Mic输入接口≥6路。支持音频“一线通”功能。（提供合规的第三方检测报告扫描件）

	
	
	61
	兼容标准H.264视频编解码能力，支持4K@30fps、1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准。

	
	
	62
	摄像机到高清录播主机端的视频采集和传输过程无需经过编解码，无画质损耗；具备声画同步机制，实现≤100ms的声画同步。（提供合规的第三方检测报告扫描件）

	
	
	63
	配套流媒体处理软件基于B/S架构设计，通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP。

	
	
	64
	支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步，在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持≤150ms的同步效果。

	
	
	65
	支持通电模式选择，实现高清录播模块通电后自动进入相应模式，包含但不限于自动开机、开机且休眠、不开机等模式。支持定时休眠唤醒功能，精确到秒的自定义时间设置，可单独设置是否定时休眠或者定时唤醒。

	
	
	66
	后台可设置管理员与普通用户两种使用权限，普通用户无法进行相关参数与配置修改；支持在导播界面实时查看高清录播主机当前CPU温度、磁盘空间占用情况、视频录制的参数配置和正在录制的视频时长与大小等信息。

	
	
	67
	主机能够通过USB口直接输出音视频信号。

	
	
	68
	支持音频采样率的设置，且支持AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ均衡、AEC回声抑制等音频处理功能；支持主码流和子码流的高低双码流录制，且支持自定义清晰度、帧率、码率和I帧间隔，支持动态比特率或静态比特率两种模式。

	
	
	69
	支持视频信号源标签设置，对摄像机实时拍摄信号、HDMI高清输入信号均可自定义名称标签。

	
	
	70
	支持录制模式和互动模式的独立音频场景设置，针对无线MIC和多媒体等不同设备类型，进行场景化的音频参数设置。

	
	
	71
	主机支持电子云镜和机械云台两种智能控制技术，对电子云镜生成的特写画面以及云台的拍摄画面进行控制，实现画面上下左右移动以及变焦切换，特写画面移动与切换支持鼠标定位实现，可以通过鼠标点击快速切换移动画面位置。

	
	
	72
	内置互动模块，无需额外部署互动服务器类设备即可支持互动授课模式，实现互动教学应用。同时支持会议互动模式。

	
	
	73
	支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，且后台管理设置可预设≥5个字幕作为备选。

	
	
	74
	通过导播界面可进行音量控制，调整音量大小与一键静音功能；支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头或片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，支持≥10秒。支持对录制、互动两个使用场景分别配置音频设置参数，并可在对应使用场景自动生效。

	
	
	75
	支持对录播主机任意线性音频输入通道做单独配置，提供无线MIC或多媒体设备等多种类型选择，支持对音频比特率与采样率进行配置，保障音频效果。

	
	
	76
	支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播模式。支持≥4路RTMP同步推流直播，可自定义选择主码流或子码流信号源进行推流，实现多流直播；支持自定义直播分辨率和码率，支持4K@30fps。

	
	
	77
	支持H.323、SIP、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术。支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上。

	
	
	78
	在双向互动过程中，可实现不低于1080P@30FPS画质，并支持基于SVC技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应。

	
	
	79
	签订合同前，需提供原厂三年质保和售后服务承诺函。

	11
	智能教师AI摄像模块A (配套智能AI跟踪拍摄软件)
	80
	与高清录播模块为同一品牌，CMOS尺寸≥1/2.5英寸。

	
	
	△81
	视频分辨率支持3840×2160；有效像素≥820万。（提供合规的第三方检测报告扫描件）

	
	
	82
	RJ45网络接口≥1，支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出；Line in音频输入≥1路；USB Type-A≥1路；数字视频输出口（RJ45）≥1路；HDMI视频输出口≥1路；RS232/RS422≥1路；支持高清录播模块供电和DC12V电源适配器两种供电方式。

	
	
	83
	支持自动变焦和手动变焦，光学变焦倍数≥22倍；具备背光补偿功能；支持2D/3D降噪，信噪比≥55dB。

	
	
	84
	支持VISCA/ONVIF协议；支持H.265/H.264高清视频编码协议；支持OPUS、G.711A、AAC等常用音频编码协议。

	
	
	85
	实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动。

	
	
	△86
	要求内置AI跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪。（提供合规的第三方检测报告扫描件）

	
	
	87
	支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况。

	
	
	88
	支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响。

	
	
	89
	支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整。

	
	
	90
	支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要；支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪；支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求；支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等；支持自动/手动两种聚焦锁定模式。

	
	
	91
	配合高清录播模块可设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小。

	12
	高清摄像模块B (配套高清摄像机传输处理软件)
	92
	与高清录播模块为同一品牌，CMOS≥1/2.5英寸。

	
	
	△93
	采用逐行扫描模式，有效像素≥1100万。（提供合规的第三方检测报告扫描件）

	
	
	94
	最大水平视场角≥80°，最大垂直视场角≥50°。

	
	
	95
	RJ45网络接口≥1路，10/100/1000M自适应；D-Video数字视频接口（RJ45）≥1路；支持录播主机供电和DC12V电源适配器两种供电方式。

	
	
	96
	支持视频H.264/H.265编码技术；支持2D/3D降噪；支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。

	
	
	97
	高清摄像机传输处理软件基于B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数；支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。支持抗闪烁频率、动态范围、快门参数设置。支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。

	13
	智慧教学显示模块A
	98
	整机采用三拼接平面一体化设计，宽≥4500mm，高≥1350mm，厚≤95mm，无推拉式结构及外露连接线。

	
	
	99
	主屏采用≥98英寸UHD超高清LED液晶屏，全贴合工艺，分辨率≥3840×2160。

	
	
	100
	采用电容触控技术，支持Windows系统≥40点触控，支持在Android系统≥30点触控，整机系统支持书写触控延迟≤25ms。

	
	
	101
	嵌入式系统支持Android 13性能配置，支持Wi-Fi6版本。

	
	
	102
	电脑模块CPU不低于8核心，线程≥12，主频≥2.0GHz，内存≥8GB DDR4，硬盘≥256GB SSD固态。

	
	
	103
	硬盘和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。

	
	
	104
	签订合同前，需提供原厂三年质保和售后服务承诺函。

	14
	智慧教学显示模块B
	105
	3LCD激光投影，≥0.64英寸液晶面板,寿命≥20000小时。

	
	
	106
	彩色亮度≥6200流明，对比度≥2500000:1，分辨率≥1920×1200。

	
	
	107
	支持色彩校正、9点Gamma校正、RGBCMY校正。

	
	
	108
	VGA输入≥2路、HDMI输入≥2路（支持MHL）、USB输入≥2路、RS232控制接口≥1路、RJ45网络接口≥1路。

	
	
	109
	内置无线网卡，支持Wi-Fi方式实现手机、平板、电脑等智能设备无线网络投影。

	
	
	110
	重量≥8.3kg。

	
	
	111
	提供官方彩页或官网技术规格截图并提供查询网址。

	15
	数字红外无线系统主机A
	112
	主机具备OLED显示屏参数设置，具备吊装麦克风智能校准功能，具备设置IP地址等功能。

	
	
	△113
	内置功放，输出功率≥160W。频率响应（主机-主机）20Hz～20kHz，（麦克风-主机）100Hz～20kHz；信噪比（A计权）≥75dB；总谐波失真（1KHz）≤0.1%；增益差≤0.15dB。（提供合规的第三方检测报告扫描件）

	
	
	114
	平衡输入≥2路，平衡输出≥3路；远程互动音频输入≥1路，远程互动音频输出≥1路；吊麦电源接口≥2路并支持48V幻象供电；提供主机接口实物照片。

	
	
	115
	RJ45数据传输接口≥3路，可以连接接收器和接入校园网； USB类型数字声卡接口≥1路。支持RS-232双向通讯串口和网络UDP协议两种控制方式。

	
	
	116
	具备设置工具软件，可设置音量、降噪、低切、自动均衡、音效、反馈抑制、混响抑制和16段均衡参数等功能，提供软件功能截图证明。

	
	
	117
	具备对数字红外无线系统主机进行统一管理的同品牌系统管理平台，可对数字红外无线系统主机进行设置、远程调试、状态查看等统一管理；B/S 架构，支持多个管理用户同时登录;可实时检测话筒使用时长、使用次数及使用率;进行话筒充电状态或充电异常提示；支持对音频参数统一远程设置，进行系统调试(智能校准)与设备维护或升级等。

	
	
	118
	签订合同前，需提供原厂三年质保和售后服务承诺函。

	16
	数字红外无线系统主机B
	119
	红外传输副载波符合数字红外标准，提供证明文件。

	
	
	120
	RJ45网络接口≥3路，可通过专用参数设置工具或软件管理平台进行设置。

	
	
	121
	C型USB接口≥1路；线路输入≥2路；线路输出≥2路；录音输出(Ø 3.5 mm) ≥1路；A型USB接口≥1路；带音量调节旋纽。

	
	
	122
	RS-232连接串口≥2路；I/O控制接口≥2路，含12V供电。

	
	
	123
	系统内置音乐模式和语音模式，频率响应(主机-主机)≥50 Hz ~ 20 kHz，信噪比≥90dBA，动态范围≥85dB。

	
	
	124
	线路输入≥1路，内置幻象电源。

	
	
	△125
	总谐波失真＜0.06%（提供合规的第三方检测报告扫描件）。具备对数字红外无线系统主机进行统一管理的同品牌系统管理平台，可对数字红外无线系统主机进行设置、远程调试、状态查看等统一管理；B/S 架构，支持多个管理用户同时登录；可实时检测话筒使用时长、使用次数及使用率；具有话筒充电状态或充电异常提示；支持对音频参数统一远程设置，进行系统调试(智能校准)与设备维护或升级等。

	
	
	126
	签订合同前，需提供原厂三年质保和售后服务承诺函。

	17
	吊装式麦克风
	127
	心形单指向驻极体，直径≤20mm，与数字红外无线系统主机同一品牌。

	
	
	128
	等效噪声：20dBA（SPL），频率响应≥ 50 ~ 20000 Hz，最大声压级≥139 dB (THD<3%)。

	18
	数字红外接收器
	129
	数字音频传输及控制技术，接收频点可调，接收距离≥20米，与数字红外无线系统主机同一品牌。

	19
	数字红外无线麦克风
	130
	即开即用，支持手持和挂颈佩戴方式

	
	
	131
	支持外部领夹或头戴式麦克风接入，具备麦克风音量调节及麦克风灵敏度设置。

	
	
	132
	内置锂电池，持续发言时间≥6小时；支持USB口和座充充电；支持PPT翻页及内置激光笔功能，支持多人互动对讲。

	
	
	133
	无线麦克风自带电子锁锁口，配套电子锁底座进行麦克风安全管理，提供实物照片，与数字红外无线系统主机同一品牌。

	20
	线阵列音柱
	134
	内置≥4个全频扬声器单元，功率≥60W（6Ω）

	
	
	135
	最大声压级:≥107dB, 频率响应：≥80Hz-20kHz, 灵敏度(2.45 V@1 m) 90dB，与数字红外无线系统主机同一品牌。

	21
	有线麦克风
	136
	充电座与有线麦二合一设计，充电座支持对无线话筒不分正反面放入充电，与数字红外无线系统主机同一品牌。

	
	
	137
	含电子锁，支持RS232控制协议，支持中控、微信小程序解锁。开锁APP支持IOS及安卓。

	22
	系统集成
	138
	包含所有设备的安装调试、部署实施所需的配套材料、施工附件、各种线材，包含从室外变电柜至空调连接线及辅材。配套材料、附件、线材满足国标要求，空调主电缆、支电缆满足国标要求。

	
	
	139
	包含桌面控制模块的功能开发与定制。


