包4：

| 动态血压监护仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 21台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 适用于患者24小时自动监测血压，以发现隐匿性高血压、评估真实血压水平及昼夜波动规律 | 具备 |
| ★2 | 通过国际标准独立临床认证（ESH或BHS或AAMI），提供证明材料 | 具备 |
| 3 | 智能加压：自动模式下根据已测血压平均值自动加压，在保证测量精度及成功率前提下提高患者舒适性 | 具备 |
| 4 | 血压测量范围：收缩压：60～280mmHg，舒张压：40～160mmHg，血压测量精度≤±3mmHg | 具备 |
| 5 | 脉搏数测定范围≥30～200bpm，脉搏测量精度≤±5% | 具备 |
| 6 | 可设置测量间隔：5、10、15、20、30、60、120分钟（可随时加入需要的手动测量） | 具备 |
| 7 | 续航时间：可进行≥200次或72小时连续不间断测量，兼顾临床及极端科研要求 | 具备 |
| - 8 | 可存储≥300套测量数据 | 具备 |
| - 9 | 可实时显示测量数据及错误代码 | 具备 |
| - 10 | 袖带：扇形袖带设计，符合人体工程学，防止袖带滑落，支持左右臂测量 | 具备 |
| - 11 | 可自动计算并输出24小时、白昼（日间）、夜间、白大衣效应（诊室）时段及起床后清晨时段中，收缩压、舒张压及脉率的有效数据个数、有效数据比例、均值、标准差、最大值、中位数及最小值等统计参数 | 具备 |
| - #12 | 支持录入患者实际睡眠时间，且患者夜间相关血压值根据此实际睡眠时间计算 | 具备 |
| - 13 | 支持设置午睡时段并匹配白昼及24小时相关统计值计算 | 具备 |
| - 14 | 有血压相关性分析及相关图 | 具备 |
| - 15 | 所有监测原始数据可导出 | 具备 |
| - #16 | 儿童动态血压报告遵循《ESH儿童及未成年人高血压指南》（2016版） | 具备 |
| - #17 | 具备药物导入模块：药物导入模块需包含药品库，方便医护人员录入时搜索并选取常用药物 | 具备 |
| - 18 | 支持预约功能 | 具备 |
| 19 | 配置要求：至少包含主机21台、成人标准袖带21条（适合臂周范围≥20-31cm）、特殊规格袖带1套（至少3种袖带匹配不同测量人群，袖带需覆盖臂周范围：15－36㎝） | 具备 |
| 20 | 使用年限≥5年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 21 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 22 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 23 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |