招标货物参数及技术要求

| 标段号 | 产品名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三 | 一次性使用血细胞分离器 （MCS+设备专用双人份耗材） | 1、适用于HAEMONETICS生产的便携式血液成分分离机（型号：MCS+ 9000） （响应文件中附产品说明书或产品注册证） - 产品构成：225毫升Latham杯，配备17G侧孔双翼穿刺针，穿刺针与管路采用标准接口，方便更换。 - 独立全血留样袋，真空留样器，两个五天血小板保存袋，一个1000ML新鲜冰冻血浆袋，DPM/SPM细菌过滤器，抗凝剂管道独立细菌过滤器。 - 耗材可选择血小板和血浆组合采集； - 单针采集； - 独立盐水补偿管路，每个循环自动补偿盐水，配有独立细菌过滤器。 7、血小板收集保存袋要求：袋体厚薄均匀，透气性能好，在22-24摄氏度、不间断震荡条件下可保存血小板五天。 8、采集保存的血小板产品质量要满足临床治疗标准，双人份治疗量血小板含量≥5.0x1011，其中白细胞混入量≤5.0x108/袋，红细胞混入量≤8.0x109/ 袋。 9、外包装密封防压包装 |  |