政府采购合同

项目名称：洛阳市中医药学校新校区中医药展馆专用设备采购及室内改造项目

政府采购管理部门备案编号：

招标采购文件编号：嵩县政采招标新（2024）0015-1号-1

甲方合同编号：

甲方：      洛阳市中医药学校

乙方：     河南瀚思德商贸有限公司

甲方合同法律审核部门：

签订时间：2025年  3月  7 日

（洛阳市中医药学校）（洛阳市中医药学校新校区中医药展馆专用设备采购及室内改造项目）委托（中佰（洛阳）工程管理有限公司）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1．嵩县政采招标新（2024）0015-1号-1 招标采购文件

2．投标文件

3．乙方在投标时的书面承诺

4．嵩县政采招标新（2024）0015-1号-1 中标通知书

5．合同补充条款或说明

6．保密协议或条款

7．相关附件、图纸

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第三条 合同总金额

大写： 贰佰陆拾肆万玖仟捌佰元整     。

本合同项下货物总金额：¥2649800.00    元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1．乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专

利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2．乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期    3年。

3．乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4．乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5．乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1．本合同项下所有款项均以人民币支付。

2．乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3．款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

货到安装调试验收合格后5个工作日内全额支付合同总款。即大写： 贰佰陆拾肆万玖仟捌佰元整 ¥2649800.00    元。

第六条 交货和验收

1．交货时间：         30天              。

交货地点：   洛阳市中医药学校新校区 。

2．乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3．乙方提供的货物应包括本合同“第一条合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4．甲方应当在到货后的 5 个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5．需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的 5 个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6．验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7．甲方可以视项目规模或复杂情况聘请本项目所涉及产品的售后服务机构参与验收，聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收，也可以视项目情况邀请参加本项目投标的落标人参与验收。

8．货物验收包括：货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能

完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9．货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10．如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后3    天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第七条 项目管理服务

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同，并指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：   赖小滨 ; 联系电话：  15890103190    。

第八条 售后服务

1．质量保证期为自货物通过最终验收之日起 1 个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2．在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3．对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4．货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在 1 日（24小时）之内做出及时响应，在 1日（24小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修 3 工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在 7 日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5．乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6．乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人

为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第九条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十条 合同的生效

1．本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2．生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 3个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十二条 争议的解决方式

1．因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2．在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3．经协商不能解决的争议，双方可选择以下第2 种方式解决：

①向洛阳市有管辖权的法院提起诉讼；

②向洛阳仲裁委员会提出仲裁。

4．在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十三条 其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式 三 份，甲方二份乙方 一 份。

甲十  方：                      乙方：河南瀚思德商贸有限公司

名称：（盖章）                   名称：（盖章）

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：               授权代表（签字）：

开户银行：                     开户银行：中国民生银行股份有限公司

郑州经三路支行

银行账号：                     银行账号：639954175

合同法律审核（盖章）：

时间：   2025年  3月   7 日

报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商 | 是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 品牌：瀚思德 制造商：河南瀚思德商贸有限公司 | 是 | 无 | ㎡ | 858.03 | 8 | 6864.2 |
| 2 | 铲除涂料面 | 品牌：瀚思德 制造商：河南瀚思德商贸有限公司 | 是 | 无 | ㎡ | 47.87 | 6.68 | 319.6 |
| 3 | 石材楼地面 | 品牌：瀚思德 制造商：河南瀚思德商贸有限公司 | 是 | 装修定制 | ㎡ | 45.13 | 230 | 10379.9 |
| 4 | 石膏板平面吊顶天棚 | 品牌：华澳 制造商：费县华澳板材厂 | 是 | 装修定制 | ㎡ | 298.62 | 170 | 50765.4 |
| 5 | 石膏板艺术吊顶天棚 | 品牌：华澳 制造商：费县华澳板材厂 | 是 | 装修定制 | ㎡ | 31.05 | 300 | 9315 |
| 6 | 铝方通吊顶 | 品牌：艾可木 制造商：贵州艾可木新材料科技有限公司 | 是 | 装修定制 | ㎡ | 515.09 | 100 | 51509 |
| 7 | 软膜吊顶天棚 | 品牌：玥芯之光制造商：中山市玥芯之光照明科技有限公司 | 是 | 装修定制 | ㎡ | 19.27 | 200 | 3854 |
| 8 | 灯槽 | 品牌：艾可木 制造商：贵州艾可木新材料科技有限公司 | 是 | 装修定制 | ㎡ | 1.44 | 100 | 144 |
| 9 | 隔断墙 | 品牌：瀚思德 制造商：河南瀚思德商贸有限公司 | 是 | 装修定制 | ㎡ | 722 | 250 | 180500 |
| 10 | 碳晶板面层 | 品牌：艾可木 制造商：贵州艾可木新材料科技有限公司 | 是 | 装修定制 | ㎡ | 165.62 | 80 | 13249.6 |

| 11 | 石膏板面层 | 品牌：华澳 制造商：费县华澳板材厂 | 是 | 装修定制 | ㎡ | 495.93 | 40 | 19837.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 乳胶漆墙面 | 品牌：怡佰丽 制造商：上海欣鼎涂料有限公司 | 是 | 净味之星 | ㎡ | 543.8 | 30 | 16314 |
| 13 | 金属踢脚线 | 品牌：华澳 制造商：费县华澳板材厂 | 是 | 60mm | ㎡ | 9.1 | 260 | 2366 |
| 14 | 墙面装饰板 | 品牌：艾可木 制造商：贵州艾可木新材料科技有限公司 | 是 | 装修定制 | ㎡ | 18.98 | 70 | 1328.6 |
| 15 | 墙面装饰板 | 品牌：艾可木 制造商：贵州艾可木新材料科技有限公司 | 是 | HB12-240 | ㎡ | 17.49 | 100 | 1749 |
| 16 | 电动玻璃门 | 品牌：瀚思德制造商：河南瀚思德商贸有限公司 | 是 | 装修定制 | ㎡ | 6.6 | 900 | 5940 |
| 17 | 配电箱 | 品牌：玥芯之光 制造商：中山市玥芯之光照明科技有限公司 | 是 | 装修定制 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 18 | 配电箱 | 品牌：玥芯之光 制造商：中山市玥芯之光照明科技有限公司 | 是 | 装修定制 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 19 | 配管 | 品牌：玥芯之光 制造商：中山市玥芯之光照明科技有限公司 | 是 | 装修定制 | m | 1467.88 | 12 | 17614.5 |
| 20 | 电气配线 | 品牌：玥芯之光 制造商：中山市玥芯之光照明科技有限公司 | 是 | 装修定制 | m | 3002.88 | 4 | 12011.5 |
| 21 | 电气配线 | 品牌：玥芯之光 制造商：中山市玥芯之光照明科技有限公司 | 是 | 装修定制 | m | 1437.04 | 5 | 7185.2 |
| 22 | 普通灯具 | 品牌：玥芯之光 制造商：中山市玥芯之光照明科技有限公司 | 是 | 装修定制 | 套 | 144 | 150 | 21600 |
| 23 | 筒灯 | 品牌：玥芯之光 制造商：中山市玥芯之光照明科技有限公司 | 是 | 装修定制 | 套 | 187 | 50 | 9350 |

月

| 24 | 灯带 | 品牌：玥芯之光 制造商：中山市玥芯之光照明科技有限公司 | 是 | 装修定制 | m | 46.3 | 50 | 2315 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 接线盒 | 品牌：玥芯之光制造商：中山市玥芯之光照明科技有限公司 | 是 | 86-1 | 个 | 331 | 8 | 2648 |
| 26 | 接线盒 | 品牌：玥芯之光 制造商：中山市玥芯之光照明科技有限公司 | 是 | 86-2 | 个 | 38 | 8 | 304 |
| 27 | 送配电装置系统 | 品牌：玥芯之光 制造商：中山市玥芯之光照明科技有限公司 | 是 | 装修定制 | 系统 | 1 | 500 | 500 |
| 28 | 新风机 | 品牌：奥鑫 德州奥鑫空调设备有限公司 | 是 | QFA-D200OF | 台 | 4 | 6000 | 24000 |
| 29 | 碳钢通风管道 | 品牌：奥鑫 德州奥鑫空调设备有限公司 | 是 | 装修定制 | ㎡ | 346.39 | 170 | 58886.3 |
| 30 | 送风口 | 品牌：奥鑫 德州奥鑫空调设备有限公司 | 是 | 装修定制 | 个 | 7 | 100 | 700 |
| 31 | 回风口 | 品牌：奥鑫 德州奥鑫空调设备有限公司 | 是 | 装修定制 | 个 | 7 | 100 | 700 |
| 32 | 精品玻璃地柜 | 品牌：瀚思德 制造商：河南瀚思德商贸有限公司 | 是 | DG-102A | ㎡ | 40 | 900 | 36000 |
| 33 | 贵重药品玻璃展柜 | 品牌：瀚思德 制造商：河南瀚思德商贸有限公司 | 是 | DG-102B | m | 12 | 3000 | 36000 |
| 34 | 药品展示柜 | 品牌：瀚思德 制造商：河南瀚思德商贸有限公司 | 是 | GYP-240 | ㎡ | 150 | 1,200 | 180000 |
| 35 | 异形药品展示柜 | 品牌：瀚思德 制造商：河南瀚思德商贸有限公司 | 是 | DZ-2 | ㎡ | 120 | 1,200 | 144000 |
| 36 | 炮制体验区 | 品牌：瀚思德 制造商：河南瀚思德商贸有限公司 | 是 | CJ-DZ | 套 | 1 | 100000 | 100000 |
| 37 | 药品展示柜 | 品牌：瀚思德 制造商：河南瀚思德商贸有限公司 | 是 | GYP-240A | ㎡ | 40 | 1200 | 48000 |

| 38 | 墙面文化制作 | 品牌：瀚思德 制造商：河南瀚思德商贸有限公司 | 是 | 定制 | ㎡ | 350 | 400 | 140000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 嵩县中药标本馆形象墙 | 品牌：瀚思德 制造商：河南瀚思德商贸有限公司 | 是 | 装修定制 | ㎡ | 40 | 4,000 | 160000 |
| 40 | 学院讲解铭牌 | 品牌：瀚思德 制造商：河南瀚思德商贸有限公司 | 是 | 装修定制 | 项 | 1 | 7,000 | 7,000 |
| 41 | 数字 沙盘 | 软件：锐视 制造商：河南锐视数字科技有限公司 | 是 | SP-32D | 套 | 1 | 450000 | 450000 |
| 42 | 中药 发展滑轨 系统 | 软件：锐视 制造商：河南锐视数字科技有限公司 | 是 | FZ-HG6 | 米 | 6 | 25000 | 150000 |
| 43 | 人工智能数字人 | 软件：锐视 制造商：河南锐视数字科技有限公司 | 是 | DL-60P | 套 | 2 | 70000 | 140000 |
| 44 | 鉴别电子相框 | 软件：锐视 制造商：河南锐视数字科技有限公司 | 是 | XC-10A | 套 | 3 | 35000 | 105000 |
| 45 | 电子翻书 | 软件：锐视 制造商：河南锐视数字科技有限公司 | 是 | FS-42F | 套 | 2 | 45000 | 90000 |
| 46 | 饮片标本 | 品牌：瀚思德 制造商：河南瀚思德商贸有限公司 | 是 | HSYP-2 | 瓶 | 500 | 150 | 75000 |
| 47 | 真伪鉴别标本 | 品牌：瀚思德 制造商：河南瀚思德商贸有限公司 | 是 | HSJB-2 | 对 | 150 | 300 | 45000 |
| 48 | 腊叶半包埋标本 | 品牌：瀚思德 制造商：河南瀚思德商贸有限公司 | 是 | HSB-MMK | 幅 | 100 | 450 | 45000 |
| 49 | 浸制标本 | 品牌：瀚思德 制造商：河南瀚思德商贸有限公司 | 是 | HSJZ-400 | 瓶 | 200 | 400 | 80000 |
| 50 | 方剂包埋标本 | 品牌：瀚思德 制造商：河南瀚思德商贸有限公司 | 是 | HSFJ-2 | 幅 | 100 | 600 | 60000 |
| 51 | 十八反十九畏 | 品牌：瀚思德 制造商：河南瀚思德商贸有限公司 | 是 | HSFW-18 | 个 | 37 | 150 | 5550 |
| 52 | 道地标本 | 品牌：瀚思德 制造商：河南瀚思德商贸有 | 是 | DDDZ-HS | 套 | 1 | 2000 | 2000 |

|  |  | 限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 矿物标本 | 品牌：瀚思德 制造商：河南瀚思德商贸有限公司 | 是 | CGKS-D | 块 | 20 | 500 | 10000 |
| 54 | 药食同源标本 | 品牌：瀚思德制造商：河南瀚思德商贸有限公司 | 是 | HSYS-B | 瓶 | 30 | 200 | 6000 |
|  | 投标报价人民币小写：2649800.00元 投标报价人民币大写：贰佰陆拾肆万玖仟捌佰元整 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（企业电子章）：

注：

1．除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。

2．投标人可根据需要自行增减表格行数。

3．投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

附件7：技术要求响应与偏差表

1、洛阳市中医药学校中医药展馆室内改造

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术要求技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1．拆除原有矿棉板吊顶及龙骨 2．详见图纸及说明 |
| 2 | 铲除涂料面 | 1．铲除原有墙面乳胶漆 2．详见图纸及说明 |
| 3 | 石材楼地面 | 1.10厚人造大理石面层 2．专用胶粘剂粘结 3.30＊40＊2方钢，间距400 4．详见图纸及说明 |
| 4 | 石膏板平面吊顶天棚 | 1．Φ8全丝吊杆 2.60系列轻钢主次龙骨，双向中距600mm 3．基层材料种类、规格：双层9.5mm石膏板基层 4．侧面9.5单层石膏板＋9厚细木工板（含板缝粘贴胶带） 5．满刮满刮抗裂腻子二道 6．乳胶漆涂料饰面面漆两度，底漆一度 7．其它说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 |
| 5 | 石膏板艺术吊顶天棚 | 暗藏灯带处和艺术天花造型部位 1．Φ8全丝吊杆 2.60系列轻钢主次龙骨，双向中距600mm 3．基层材料种类、规格：9.5mm石膏板基层 4．侧面9.5单层石膏板＋9厚细木工板（含板缝粘贴胶带） 5．满刮满刮抗裂腻子二道 6．乳胶漆涂料饰面面漆两度，底漆一度 7．其它说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 |
| 6 | 铝方通吊顶 | 1．Φ8全丝吊杆 2.60系列轻钢龙骨间距600 3.1.1厚铝方通间距80 4．其它说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 |
| 7 | 软膜吊顶天棚 | 1．Φ8全丝吊杆 2.60系列轻钢主次龙骨，双向中距600mm 3．基层材料种类、规格：9.5mm石膏板基层 4.1.5mm厚5＊5L型金属槽 5．满刮满刮抗裂腻子二道 6．乳胶漆涂料饰面面漆两度，底漆一度 7．表面附一层卡布 8．其它说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 |
| 8 | 灯槽 | 天花暗藏灯带处 1．基层9.5双层石膏板 2．满刮满刮抗裂腻子二道 3．乳胶漆涂料饰面面漆两度，底漆一度 4．其它说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 |
| 9 | 隔断墙 | 1.75＊45＊0.7mm系列轻钢龙骨主龙骨中距＠400mm、横龙骨间距1000， |

|  |  | 38＊10mm穿心龙骨（双层） 2.80mm岩棉隔音隔层、容重100KG／m3（二层） 3.12mm厚细木工板基层 4．其它说明：详见相关设计图纸、相 关要求及规范 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 碳晶板面层 | 1.12mm碳晶板面层 2．其它说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 |
| 11 | 石膏板面层 | 1.9.5mm石膏板面层 2．其它说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 |
| 12 | 乳胶漆墙面 | 1．满刮满刮抗裂腻子二道 2．乳胶漆涂料饰面面漆两度，底漆一度 3．其它说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 |
| 13 | 金属踢脚线 | 1.1.1mm厚不锈钢 2．踢脚线高55mm 3．其它说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 |
| 14 | 墙面装饰板 | 展示台造型墙处 1.30＊40木龙骨间距300 2.9.5mm石膏板面层 3．满刮满刮抗裂腻子二道 4．乳胶漆涂料饰面面漆两度，底漆一度 5．其它说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 |
| 15 | 墙面装饰板 | 墙面15／1、20／1、19／1、13／1部位1.30＊40木龙骨间距300 2.9.5mm石膏板面层 3．满刮满刮抗裂腻子二道 4．乳胶漆涂料饰面面漆两度，底漆一度 5．其它说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 |
| 16 | 电动玻璃门 | 1．灰色雾化不锈钢0.8mm 2.10＋10mm厚超白加胶安全钢化玻璃 3．灰色雾化不锈钢门框 4．含电动装置 5．其它说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 |
| 17 | 配电箱 | 1．名称：照明配电箱1 2．规格、型号：非标，详见系统图 3．安装方式：配电室内暗装 4．其它：未详尽处参照施工设计说明及相关的图集规范 |
| 18 | 配电箱 | 1．名称：照明配电箱2 2．规格、型号：非标，详见系统图 3．安装方式：配电室内暗装 4．其它：未详尽处参照施工设计说明及相关的图集规范 |
| 19 | 配管 | 1．名称：电气配管 2．规格：PVC20 3．配置形式：暗配 4．其他说明；详见图纸设计及相关规范要求 |
| 20 | 电气配线 | 1．名称：电气配线 2．配线形式：管内穿线 3．型号、规格：BV-2.5mm2 4．其他说明；详见图纸设计及相关规范要求 |

| 21 | 电气配线 | 1．名称：电气配线 2．配线形式：管内穿线 3．型号、规格：BV-4mm2 4．其他说明；详见图纸设计及相关规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 22 | 普通灯具 | 1．名称：方通灯 2．型号：LED光源 115V-240V 1000*80*40mm 3．安装形式：嵌入吊顶安装 4．其他说明；详见图纸设计及相关规范要求 |
| 23 | 筒灯 | 1．名称：筒灯 2．型号：孔径75mm 9W 3．安装形式：卡扣安装 4．其他说明；详见图纸设计及相关规 范要求 |
| 24 | 灯带 | 1．名称：LED硅胶灯带 2．规格：10W／米 3．安装固定方式：嵌入灯槽安装 |
| 25 | 接线盒 | 1．名称：接线盒 2．材质：塑料 3．安装形式：暗装 |
| 26 | 接线盒 | 名称：开关插座盒 材质：塑料 3．安装形式：暗装 |
| 27 | 送配电装置系统 | 1．名称：送配电装置系统调试 2．电压等级（kV）：1KV |
| 28 | 新风机 | 名称：新风机 型号：XHQ-D8 额定风量：800M3／H 电压：220V 5．功率：280W 6．风压：150Pa 7．其它：未详尽处参照施工设计说明 及相关的图集规范 |
| 29 | 碳钢通风管道 | 1．名称：新风风管 2．材质：镀锌钢板 3．形状：矩形 4．规格：400＊400mm 5．板材厚度：0.5mm 6．其它：未详尽处参照施工设计说明及相关的图集规范 |
| 30 | 送风口 | 1．名称：单层百叶风口 2．规格：350＊350mm 3．材质：铝合金 4．其它：未详尽处参照施工设计说明及相关的图集规范 |
| 31 | 回风口 | 1．名称：单层百叶风口 2．规格：350＊350mm 3．材质：铝合金 4．其它：未详尽处参照施工设计说明及相关的图集规范 |

2、洛阳市中医药学校中医药展馆展柜

| 序号 | 货物 名称 | 招标文件技术要求技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 精品玻璃地柜 | 规格：1200＊600＊1000mml、柜体基材：柜体采用E1级15mm厚实木多层板订制木质框架，木皮，专业木皮胶粘贴烫熨（华润油漆，三底两面）饰面；二、施工工艺1．测量，根据施工图纸和现场勘测，计算出柜体精确尺寸，结合效果图测量出柜体摆放展品尺寸，计算出预留玻璃卡槽和每块板材尺寸，墙面放线确定柜子摆放位置，测量工艺完成。2．根据测量尺寸，调整制作施工生产图纸；木工根据生产图纸下单制作柜体；3．安装工艺，现场根据编号用30mm直钉固定，水平仪校正垂直边角，与墙结合部分泡沫胶固定，38mm钢排钉加固，预留出灯孔位置，同色钉眼宝填补钉眼。三（如有玻璃）、玻璃精确测量计算出每块玻璃尺寸，10mm厚超白玻璃分割后高温煅烧，做钢化处理，超耐候玻璃胶固定，玻璃门（如有）采用不锈钢静音合页，不锈钢防锈锁，专用封边条密封，减少灰尘进入。四、电路及照明采用节能环保灯，电路由电源、负载、连接导线和辅材组成。负载额定电压：220（V）-50HZ。连接 线材采用2x2.5mm2国标绝缘铜芯线。五、整体效果以配套效果图上显示为准，结合现场实地情况合理布局。四、电路及照明 |
| 2 | 贵重药品玻璃展柜 | 规格：1000＊400＊2000mml、柜体基材：柜体采用E1级15mm厚实木多层板订制木质框架，木皮，专业木皮胶粘贴烫熨（华润油漆，三底两面）饰面；二、施工工艺1．测量，根据施工图纸和现场勘测，计算出柜体精确尺寸，结合效果图测量出柜体摆放展品尺寸，计算出预留玻璃卡槽和每块板材尺寸，墙面放线确定柜子摆放位置，测量工艺完成。2．根据测量尺寸，调整制作施工生产图纸；木工根据生产图纸下单制作柜体；3．安装工艺，现场根据编号用30mm直钉固定，水平仪校正垂直边角，与墙结合部分泡沫胶固定，38mm钢排钉加固，预留出灯孔位置，同色钉眼宝填补钉眼。三、（如有玻璃）玻璃精确测量计算出每块玻璃尺寸，10mm厚超白玻璃分割后高温煅烧，做钢化处理，超耐候玻璃胶固定，玻璃门（如有）采用不锈钢静音合页，不锈钢防锈锁，专用封边条密封，减少灰尘进入。四、电路及照明采用节能环保灯，电路由电源、负载、连接导线和辅材组成。负载额定电压：220（V）-50HZ。连接 线材采用2x2.5mm2国标绝缘铜芯线。五、整体效果以配套效果图上显示为准，结合现场实地情况合理布局。四、电路及照明 |
| 3 | 药品展示柜 | 规格：1000＊400＊2000mml、柜体基材：柜体采用E1级15mm厚实木多层板订制木质框架，木皮，专业木皮胶粘贴烫熨（华润油漆，三底两面）饰面；二、施工工艺1．测量，根据施工图纸和现场勘测，计算出柜体精确尺寸，结合效果图测量出柜体摆放展品尺寸，计算出预留玻璃卡槽和每块板材尺寸，墙面放线确定柜子摆放位置，测量工艺完成。2．根据测量尺寸，调整制作施工生产图纸；木工根据生产图纸下单制作柜体；3．安装工艺，现场根据编号用30mm直钉固定，水平仪校正垂直边角，与墙结合部分泡沫胶固定，38mm钢排钉加固，预留出灯孔位置，同色钉眼宝填补钉眼。三、（如有玻璃）玻璃精确测量计算出每块玻璃尺寸，10mm厚超白玻璃分割后高温煅烧，做钢化处理，超耐候玻璃胶固定，玻璃门（如有）采用不锈钢静音合页，不锈钢防锈锁，专用封边条密封，减少灰尘进入。四、电路及照明采用节能环保灯，电路由电源、负载、连接导线和辅材组成。负载额定电压：220（V）-50HZ。连接 线材采用2x2.5mm2国标绝缘铜芯线。五、整体效果以配套效果图上显示为准，结合现场 实地情况合理布局。四、电路及照明 |
| 4 | 异 形药品展示 | 规格：1000＊400＊2000mml、柜体基材：柜体采用E1级15mm厚实木多层板订制木质框架，木皮，专业木皮胶粘贴烫熨（华润油漆，三底两面）饰面；二、施工工艺1．测量，根据施工图纸和现场勘测，计算出柜体精确尺寸，结合效果图测量出柜 |

|  | 柜 | 体摆放展品尺寸，计算出预留玻璃卡槽和每块板材尺寸，墙面放线确定柜子摆放位置，测量工艺完成。2．根据测量尺寸，调整制作施工生产图纸；木工根据生产图纸下单制作柜体；3．安装工艺，现场根据编号用30mm直钉固定，水平仪校正垂直边角，与墙结合部分泡沫胶固定，38mm钢排钉加固，预留出灯孔位置，同色钉眼宝填补钉眼。三、（如有玻璃）玻璃精确测量计算出每块玻璃尺寸，10mm厚超白玻璃分割后高温煅烧，做钢化处理，超耐候玻璃胶固定，玻璃门（如有）采用不锈钢静音合页，不锈钢防锈锁，专用封边条密封，减少灰尘进入。四、电路及照明采用节能环保灯，电路由电源、负载、连接导线和辅材组成。负载额定电压：220（V）-50HZ。连接 线材采用2x2.5mm2国标绝缘铜芯线。五、整体效果以配套效果图上显示为准，结合现场实地情况合理布局。四、电路及照明 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 炮 制体 验区 | 中药炮制复古场景（蜡像人）：仿真人3个采用高科技高分子聚酯（硅胶）材料，按正常 比例（170-175cm）复制多个古代制药工匠蜡像人，无论外表、身材、神态、肤色、手感、栩栩如生，形象逼真。根据中药炮制过程，复原出不同切药、筛药、炮制等场景，按照 中药加工工序进行摆放，再现中药加工炮制过程，以场景复原为主，向学习、参观者展现 中药传统工艺，增强展馆的参观性和教育性。 |
| 6 | 药品展示柜 | 规格：1000＊400＊2000mml、柜体基材：柜体采用E1级15mm厚实木多层板订制木质框架，兔宝宝木皮，专业木皮胶粘贴烫熨（华润油漆，三底两面）饰面；二、施工工艺1．测量，根据施工图纸和现场勘测，计算出柜体精确尺寸，结合效果图测量出柜体摆放展品尺寸，计算出预留玻璃卡槽和每块板材尺寸，墙面放线确定柜子摆放位置，测量工艺完成。2．根据测量尺寸，调整制作施工生产图纸；木工根据生产图纸下单制作柜体；3．安装工艺，现场根据编号用30mm直钉固定，水平仪校正垂直边角，与墙结合部分泡沫胶固定，38mm钢排钉加固，预留出灯孔位置，同色钉眼宝填补钉眼。三、（如有玻璃）玻璃精确测量计算出每块玻璃尺寸，10mm 厚超白玻璃分割后高温煅烧，做钢化处理，超耐候玻璃胶固定，玻璃门（如有）采用不锈钢静音合页，不锈钢防锈锁，专用封边条密封，减少灰尘进入。四、电路及照明采用节能环保灯，电路由电源、负载、连接导线和辅材组成。负载额定电压：220（V）-50HZ。连接线材采用2x2.5mm2国标绝缘铜芯线。五、整体效果以配套效果图上显示为准，结合现场实地情况合理布局。四、电路及照明 |
| 7 | 墙面文化制作 | 材质：高密度PVC材质厚度10mm、透明亚克力厚度6mm、墙布、实木边框等材料，采用高清 UV打印及高精度雕刻工艺。结合效果图及历史文献综合设计文化板块。版面内容：中医中药元素文化体现；材质说明：玻璃钢又称FRP，学称纤维增强塑料，它 是以合成树脂为基体材料，以玻璃纤维及其制品为增强材料组成的复合材料；玻璃钢浮雕 造型高低起伏度正常10-15公分左右，弧面造型工艺人物表面颜色做旧处理。 主要材料。 |
| 8 | 嵩县中药标本馆形象墙 | 1树脂玻璃钢所使用的树脂主要分为热塑性树脂和热固性树脂两大类。通常玻璃钢以热固 性树脂为主，根据结构成分的不同，热固性树脂分为环氧树脂、酚醛树脂、不饱和聚酯树 脂、环氧改性乙烯基树脂。环氧树脂主要用于耐腐蚀、高强的领域，像航空航天领域一般 就是用的这类树脂。酚醛树脂主要用于防腐领域。现在用的最多的则是不饱和聚酯树脂和 乙烯基树脂，这类树脂在常温下即可成型，操作比较方便，同时性价比较高，所以被广泛应用。 2胶衣：胶衣是在不饱和聚酯树脂中加入颜料和触变剂等分散而成的。主要作用是对玻璃钢制品表面的装饰和对结构层的保护。阻燃剂（填料）：阻燃剂是通过若干机理发挥其阻燃作用的，如吸热作用、抑制链反应、不燃气体的窒息作用等。多数阻燃剂是通过若干机理共同作用达到阻燃目的。阻燃剂分为添加型和反应 |

|  |  | 型。添加型阻燃剂主要是通过在树脂中添加阻燃剂发挥阻燃剂的作用。反应型阻燃剂则是通过化学反应在高分子材料中引入阻燃基团，从而提高材料的抗燃性。在阻燃剂类型中，添加型阻燃剂占主导地位，使用的范围比较广。常用阻燃剂类型有氢氧化铝、玻璃微珠等。 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 学院讲解铭牌 | 1．整体尺寸（长230cm＊宽80cm＊高70cm）：定制要求 1.1．柜体基材： 柜体采用橡木实木板材基础框架，单面三维雕刻阴刻字LOGO白色填色，1.2．施工工艺 （1）测量，根据施工图纸和现场勘测，计算出柜体精确尺寸，结合效果图测算出卷轴柜 体摆放展品每块板材尺寸，墙面放线确定柜子摆放位置，测量工艺完成 （2）板材加工，结合上步工艺，板材加工之前需要在计算机上绘出柜体精确尺寸和图形，精密锯分割，切口平整，无毛边， （3）油漆工艺，根据甲方选定颜色做样板，严格按照样板 颜色施工（华润油漆，三底两面）；整体3分光油漆饰面，文字部分填充白色油漆 （4）安装工艺，现场根据编号用30mm直钉固定，水平仪校正垂直边角，放置好位置 3、整体效果 以配套效果图上显示为准，结合现场实地情况合理布局。 |

3、洛阳市中医药学校中医药展馆智能化设备采购安装

| 序号 | 名称 | 配套软件 | 招标文件技术要求技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字沙盘 | 中药材分布、中药鉴定、中医药基础知识 | 一、交互软件 1．中药药材模型为真实药材扫描建模，要求三维模型1：1等比仿真制作，还原度需达到100％，中药药材饮片模型50个以上、中药原药材模型10个以上，至少包含1种炮制实验操作动画（切制、净值、筛选）且切制动画符合物理规律，兼容移动APP端与PC端，并且可在 APP端进行实验操作 2．包含中药区域环境山地、丘陵、悬崖、河流、森林、草原、农田、矿区等 3．要求三维模型1：1 等比仿真制作还原 实验流程场景，单个物体面数不低于500个面，场景总面数不低于300000面，模 型总数量不低于300个 4．整体效果色彩鲜明靓丽，无明显曝光 或欠曝 5．模型贴图后纹理要清晰，并与实际相符，体现出很强的真实感 6．模型贴图后不会有拉伸或变形，尤其 是带动画的模型 7．真实感、高效实时的渲染画质。虚拟场景需具备逼真的光影效果，以模拟自动化站针对不同形式下的各种使用情况 8．光影效果，模拟真实灯光特性参数并 实时调节灯光参数，以互动的方式调整 场景的光照效果。同时要求突破固定灯 光的限制，提供更多的虚拟灯光，以满足丰富的场景灯光视觉效果要求 9．课程资源需具药材的中药炮制学、中药鉴定学、中药药理学、中药化学、中药药剂、中药质量与分析课程，（例如 地黄的中药炮制学、中药鉴定学、中药药理学、中药化学、中药药剂、中药质量与分析课程）兼容移动APP端与PC端，并且可在 APP 端进行实验操作10．中药至少包含：怀山药、怀菊花、怀 牛膝、山茱萸、辛夷、桔梗、丹参、栀 子、艾草、金银花、夏枯草、禹白芷、禹白附、禹南星、禹漏芦、禹余粮、蝎 子（会全虫）、禹半夏、黄精、槐角、何 首乌、青蒿、麦冬、黄芩、黄连、黄柏、蒲公英、白芍、大黄、知母、栀子、决 明子、苦杏仁、马钱子、斑蝥、阿胶、牵牛星、巴豆、麻黄、陈皮、王不留行、桃仁、槐花、肉桂、车前子、乌头、附 子、乳香、莱菔子、槟榔、木通、大蓟、杜仲、厚朴、连翘 11．该软件可视化数据分析需为国内自主研发的中药可视化数据分析管理系 统 12．可交互生长模型并兼容移动 APP端与PC端，并且可在APP端进行实验操作 13．包含药材自由横切面交互模型 14．为保证项目正常进行、按时保质交付，中标公司需在中标后1日内到甲方 要求地点进行该软件第1,9,12,13项功能的现场演示，证明中标公司提供的 产品参数完全满足招标要求，如功能演 示不满足则视为虚假投标。 二、交互硬件 （1）LED 显示屏 1．LED 点间距：≤1.8mm 2．面积大小：≤11.2㎡ 3．色温：800k-18000k 可调 4．灰度等级：≥14bit 5．水平视角：≥140 6．垂直视角：≥130 7．刷新率：≥3840Hz（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”标志和“CMA”标志和“ilac-MRA”标志的检测报告） |

|  |  |  | 8．反光率：≤1.5％（提供由第三方权 威检测机构出具带有“CNAS”标志和“CMA”标志和“ilac-MRA”标志的检测 报告） 9．色度均匀性：±0.001Cx、Cy内 10．像素失控率：＜1／100000 11．像素盲点率：＜1／100000 12．发光点中心偏距：<0.8%13．换帧频率：50＆60Hz，支持120Hs 等3D显示技术（提供由第三方权威检测 机构出具带有“CNAS”标志和“CMA”标 志和“ilac-MRA”标志的检测报告） 14．显示效果：4K 超清显示 15．人眼视觉舒适度：VICO 指数≤1（提供由第三方权威检测机构出具带有 “CNAS”标志和“CMA”标志和“ilac-MRA”标志的检测报告） 16．信号延迟：≤2.5ns 17．信号衰减：≤200mV 18．画面延时（纳秒级）：≤500ns 19．信噪比：≥47dB 20．校正功能：具有单点亮度校正，校 正后亮度损失≤8％；具有颜色校正功能，具有灰度校正，支持模组校正，具有校正数据存储及自动回读功能（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”标志和“CMA”标志和“ilac-MRA”标志的 检测报告） 21．输入信号支持：支持 DVI 输入、VGA 输入、SDI 输入、HDMI 输入、PAL／NTSC 制式自适应、USB 输入、IP 输入等 22．连续工作时间：＞7X24hrs，支持连 续不间断显示 23．支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等； 支持一键点屏技术，开机后自动识别系 统连接，无须重置系统配置；支持联网 一键下载程序文件和调试；支持手机添 加 LOGO、时间、日期、文字标语、滚动 字幕、图片、视频窗口，支持任意非标 准分辨率信号输入自适应，输出范围可 进行缩放，实现最佳分辨率匹配，避免 屏幕比例异常及黑边现象。（提供由第三 方权威检测机构出具带有“CNAS”标志和“CMA”标志和“ilac-MRA”标志的检 测报告） 24．具有SELV 电路，在SELV 电路中任 何两个导体之间或任何一个这样的导体 和地之间的电压的限值为：正常工作条 件下，不超过42.4V交流峰值或60V 直流值单一故障条件下，在200ms 后不超过42.4V（30V有效值）交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超 过71V（50V有效值）交流峰值或120V 直流值（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”标志和“CMA”标志和 “ilac-MRA”标志的检测报告） 25．正常播放视频状态下点亮5分钟后 产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分 钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后， 屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝 缘材料温度升幅≤30℃（提供由第三方 权威检测机构出具带有“CNAS”标志和“CMA”标志和“ilac-MRA”标志的检测 报告） 26．防电击等级依据 GB4943.1标准， 使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备；电快速瞬变脉冲群依据 GB／T17626.4-2018， 电源端口 4kV，测试中和测试结束后产品 无异常；安全性符合 GB4943 规定；结构 符合《GB50017-2020 钢结构设计规范》规定的Q235要求（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”标志和“CMA”标志和“ilac-MRA”标志的检测报告） 27．支持软件自定义修改分辨率，自定义分辨率，更加适合 LED 屏幕的使用；支持分屏操作。支持任意比例拼接素材 和多图层叠加；支持无线遥控、手机遥 控，一键切换视频；支持与智能播控软件一键IP 连接；支持自动 GAMMA 校正技术，14bit 自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准；（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”标志和“CMA”标志和 |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | “ilac-MRA”标志的检测报告） 28．所投 LED 显示屏产品需具有防蓝光 护眼功能，蓝光辐射能量≤20％。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W．m-2．sr-1，符合肉眼观看标准；图像质量根据 SJ／T11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法检测结果评分：5分，主观评价优、支持 8K／4K 超清技术、HDR 高动态光照渲染技术；符合LED 显示屏绿色健康分级认证技术，符合绿色健康A级及以上评定要求；符合色彩品质A级及以上评定要求；显示屏所使用的材料及元器件均符合《SJ／T11363-2016 电子信息产品中有毒有害物质的限定要求》符合环保要求的相关声明；产品符合 TIRT-GK-JS-55-2020《显示设备显示性 能视觉健康认证技术规范第5部分：室内图像显示系统显示屏》技术标准（提供由第三方权威检测机构出具带有 “CNAS”标志和“CMA”标志和“ilac-MRA”标志的检测报告） 29．所投 LED 显示屏产品需具有高光效 线路集成控制系统、屏故障自诊及排查系统、LED 显示屏幕智能组态电源检测系统 （2）接收卡 1．集成16个HUB75，无需再配转接板 2．单卡最大带载 256x1024 像素，最多支持32组并行数据 3．支持 8bit 色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。 4．支持自适应帧率技术，不仅支持 23.98／24／29.97／30／50／59.94／60Hz 常规及非整数帧率，还可输出显示 120／240Hz 高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。 5．支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力6．支持低亮高灰 7．支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果 8．支持箱体标定和快速标序 9．支持画面旋转，单个箱体画面以90°／180°／270°角度进行旋转，配合部分 主控可实现单箱体画面任意角度旋转显 示 10．支持数据偏移，支持误码侦测 11．支持环路备份，支持固件备份（3）视频处理器 1．最大 1920X1200＠60Hz 输入分辨率 2．最大带载390万像素，6 路千兆网口输 出 3．最宽8192 像素点或最高 4096 像素点 4．支持 4 路信号输入：1xHDMI1.4,2xDVI，1xSDI 5．支持单机或双机冗余备份 6．支持1路独立音频输入，1 路独立音频 输出 7．支持3画面显示，位置、大小可自由 调节 8．支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9．支持 HDCP 高带宽数字内容保护技术 10．支持亮度和色温调节 11．支持低亮高灰，能有效地保持低亮下 灰阶的完整显示 （4）控制系统软件 用于LED 显示屏控制和播放的专业软 件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式 的媒体文件播放；支持 Microsoftoffice 的 Word、Excel、PPT 显示；支持时钟、计时、天气预报显示；支持外部 视频信号（TV、AV、S-Video、复合视频）播放；支持多页面多分区节目编辑；软件 提供了丰富灵活的视频切换功能、分区 特效，以及三维特效动画，让显示屏的 显示效果得到完美展现。 |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | （5）电源 1．显示屏开关电源 工作温度 -25℃ -＋70℃ 2．低温启动特性＠-40℃-25℃，220Vac 输入，热机5分钟，带载40A， 3．储存温度 -40℃-85℃ 4．工作湿度 20％RH-90％RH 5．储存湿度 10％RH-95％RH 6．散热方式 自然对流散热，需紧贴客 户金属机箱外壳散热 7．大气压 70-106KPa（6）屏体结构 1．屏体支撑钢结构 2．适用于模组及前维护产品 3．采用标准化方钢焊接；现场组装 4．规格 50mm＊100mm 主骨，20mm＊40mm 龙骨 5．面积： ≥11.4㎡ （7）配电柜 1）控制方式：手动＋时控＋遥控＋中控＋电 脑＋穿墙免布线六位一体 2）手动控制：一键启停，分步上电、断电 3）时控控制：设置4组控制时间段4）遥控控制：100米遥控控制，可一控多 5）中控控制：MODBUS-RTU 485 协议，可控多台 6）电脑控制：USB口连接书本配电箱485口，须专用软件 7）穿墙控制：配 QN-600，控制距离 1000m 8）控制界面：上层软件，级联控制、多 台控制 （9）工控主机 1．CPU：第11代英特尔-酷睿 i7 2．显卡：独显 4G 显卡 3．内存：8G 4．硬盘：256G 5．固态硬盘 6．预装 Windows 10 操作系统 7．标配无线键鼠 （10）灯光控制器 1．标准工业 RS232、485 接口，控制光电 沙盘的设备包括：控制灯光系统、影像 播放系统、联合反应系统、主机电脑音 频系统 2.24A 以下长时间稳定运行，24A至50A 之间延时（51-电流）秒跳闸，200A以 下大于0.4秒跳闸，200A以上瞬间跳闸，每路可承受冲击电流200A 3.8 路手动机械按键，带安全开关，8路电流测量，8路过流保护，8路开关状态 检测， 8路磁保持技术，8路温度保护 4.1路XZCAN 总线接口，1路串口接口支 持联级，可扩展网络接口 （11）实体沙盘面积≥300cm＊200cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 中药 | 中医药 | 交互软件 1．互动滑轨系统以“中药的起源”为主题 2．互动滑轨系统内容包含至少5个时代内容，时代之间连贯，可以完整展示主题历程 3．根据主题内容设计一张背景图 4．根据发展里程碑设计展示内容 5．根据主题内容设计一张分辨率为： 1080＊1920的UI首页面，当设备开启后，给观众映入眼帘的是该主题内容的首标题6．根据发展历程主题理念与定位，构思 整体智能触摸的风格及色彩运用。针对涉及到的重点内容，规划项目互动点及实施手段，设想互动元素及其组合。根据演示要求，提出项目框架内容及布局方向，智能触摸的结构、方向、调性、转场技术等的总体策划以及触摸细节与整体品质控制、浏览易用性及用户体验规划 7．主题内容需要结合发展历程的图文数据，结合平面设计风格，在其基础上进 行二次创作，对要表现的内容，通过动 画方式进行呈现，生动、形象地展示的重点内容，增强用户浏览 |

| 发 展 滑 轨 系 统 | 发 展史 | 的体验感，并 配合文字说明和语音讲解，进行内容有 效地补充 8．片头形象：根据发展历程主题进行片头形象动画设计，形象表现项目气质和特色，在无人使用状态自动切换到此动 画中 9．将制作好的互动滑轨展示软件进行整合，结合设计好的背景图案，形成一个完整的演示软件，实现基于智能触摸的互动触摸应用程序。通过计算机语言编程，将所有内容信息，包括页面设计、音频文件等打包成一个最终文件，并通过合理的程序优化和逻辑设计，让内容 展示信息传递、触摸互动变得更合理更迅速 10．根据项目特色进行片头形象设计，形象表现项目气质和特色；只能触摸的形象展示内容，在无人使用状态自动切换到此动画中 11．可以根据需要，自己添加或者删减感应位置数 12．可以根据自己需要，随意设置点位坐标值 13．可以随意设置点位的停留时间及播放的视频 14．可以随意指定左跟随、右跟随的视频文件名称 15．控制电动滑轨触摸屏向左右自由移 动到感应节点的控制功能 16．控制滑轨触摸屏准确定点移动到感 应节点控制功能 17．自动巡航移动功能（一定时间内无人 操作，进入自动运行模式） 18．软件一定时间（时间长短客户可以自 定义）没有操作返回起始点 19．屏保功能（一定时间内无人操作，进 入屏保图案或视频，时间可以自由设定）20．系统重启时移动屏自动回到起始位，系统自动完成自检功能，从而有效防止 了移动屏没在起始位断电系统坐标错乱 的问题 21．系统运行稳定、画面过渡平缓无抖动 跳帧和拖影现象。 22．软件展示内容外置，用户可以自由更 换展示内容（包括视频，图片，文字，音频等） 软件的交互方式可以是触摸点击，也可以是根据滑轨屏幕的具体位置自行展示 相关内容23．软件编辑工具需为国内自主研发的中药虚拟仿真配置编辑系统 55 寸触摸一体机 J 1、尺寸：55寸；分辨率：≥1920＊1080；显示比例 16：9 2、触摸技术：电容；支持多点触控 3、主机配置：8代 CPU：I5,8G内存，集成 显卡，256固态硬盘；预装 Windows 10系 统 4、整机采用全金属外壳一体设计，窄面框外部无任何可见内部功能模块连接线 5、整机屏幕采用超高清 LED 液晶屏 6、支持 2.4G／5G 双频 WIFI 无线连接和 网口有线连接 7、触摸屏具有防光干扰功能，在照度100K lux 环境下可以正常工作”移动司服控制器 1．实现自动控制滑片跟电视同步演示，作为整个中控系统的核心，作为主要信号的接收和中转使用，带领伺服中控机 完成控制功能。 2．可以在5毫秒内完成对10路端口进行 任意状态的设置 3．输出状态指示：每路继电器输出状态 都有 LED 发光指示 4．标准工业 RS232、485 接口 5．滑块：单个滑块标定负载不小于 80KG 使用扭矩 6N．M 重复定位精度小于 0.05mm，运行恒速，设计速度0.15米／秒” 滑轨电路 1．铝合金，外表面喷漆，带滑轮滚动功 能 2．直度／弯曲度：≤0.03／300MM 3．滑块承载重量：50KG 4．适用扭矩：≤5.5N．m 5．加速度： ≤5m/s 6．重复定位精度：±0.05mm”电机、减速机 |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | 1．电机外径：42～110mm 2．功率：10～1200W 3．转速：1000～7000rpm 4．额定电压 24V，额定电流 8.7A 5.1：10 减速机精度8分。额定输入转速3000最高6000＂ 线位传感器 1．实时传动，显示画面 2．传感器利用射频脉冲技术，安装于特 定位置，用于滑轨触发，并发送脉冲信 号至轨道控制电路板 3．标准 RS232／RS485／接口 4．尺寸：L50xW42xH15mm 5．方位角测量范围：360°，方位角精度：1° 6．宽温工作：-20℃～＋70℃，DC 5V 供电 线材辅材 含转接器＼继电器＼稳压器＼音 频线＼接线板＼绝缘胶布等，传感器固定 金属加工点位件等。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 人工 智 能数 字 人 |  | 1．可以数字人进行对话，对话内容包含：中药炮制学、中药鉴定学、中药药 理学、中药化学、中药药剂、中药质量与分析等课程内容的相关知识点 2．数字人悬浮与课程资源页面上，可自有改变数字形象，可通过语音开启中 药炮制学、中药鉴定学、中药药理学、中药化学、中药药剂、中药质量与分析 中任意可操作三维环境及课程 3．语言交流能力，AI数字人具备自然语 音处理和语音合成技术，能够与人类进 流。AI数字人可以理解人类的语音输入，并根据语义进行逻辑推理和回答问题。 同时，AI数字人还可以通过语音合成技 术将其思维和回答转化为声音输出，使 得交流更加直观和人性化。 4．情感表达能力，AI数字人具备情感识 别和表达能力，可以通过分析人类的语 音和面部表情等信息，理解并识别人类 的情感状态，如喜、怒、哀、乐等。同时，AI数字人也可以通过面部表情、语 调和语言表达等方式，表达自己的情感 状态，与人类建立更加真实的情感连接。5．自主学习能力，AI数字人具备自主学 习能力，可以通过大数据分析和机器学 习算法不断积累和优化自身的知识和技 能。AI数字人可以从互联网等海量信息 中获取新知识，并将其应用到自己的思 维和决策中，不算提升自己的智能水平。 6．AI 数字人具有完整的角色背景，可以 将其带入到各个平台中 7．AI 数字人脸部表情表情包含笑、哭、生气、微笑、惊讶等 8．AI 数字人动作包含打招呼、哭泣、疑 问、惊讶、生气等 9．AI 数字人在与用户交流时动画流程，没有明显卡顿现象 10．支持通过语音或者文字与AI数字人 进行沟通，沟通过程流畅，等待时间不 超过2秒11．AI 数字人数据库中拥有该展馆信息 12．为保障软件稳定使用，需提供“数 字人助教系统”同类功能的软件著作证书 13．可在频幕中使用鼠标移动，可进行中药知识课程内容讲解，可与课程同时开启也可独立开启，可提示用户课程知识操作 14．可进行本地部署，支持在无网环境 下讲解各类中药知识 15．为保证项目正常进行、按时保质交付，中标公司需在中标后1日内到甲方 指定地点进行1、2、13、14项功能的现 场演示，证明中标公司提供的产品参数完全满足招标要求，如功能演示不满足则视为虚假投标。 16．需提供2台可与中医药数字人交互设 备 17．需提供2台数字人输出处理设备 |
|  |  |  | 1．屏幕比例：16：9 2．电池大小：20000mAh 3．处理器：3.2GHz 4．CPU：第一代骁龙 8＋处理器 5．扬声器：2个 6．连接：4G类型，5G 类型 |

| 4 | 鉴 别 电 子 相 框 |  | 7.16G 内存 8.1TB 容量 内容需具有原植物、药材、伪品 鉴定内容包含药材的原植物、药材、伪品，整体需为彩色手绘 9．需提供50种以上药材的彩色手绘高清图，像素需要＞5000＊5000。每张图片所包含内容应具有原植物或药材或伪品或动物或矿物或显微。 10．为保证项目正常进行、按时保质交付，中标公司需在中标后1日内到甲方指定地点进行演示演示内容50种以上药材的彩色手绘高清图，像素需要＞5000＊5000。图片所包含内容应具有原植物、药材、伪品、动物、矿物、显微原件现场演示，证明中标公司提供的产品参数完全满足招标要求，如演示不满足则视为虚假投标。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 电 子 翻 书 |  | 交互软件 1．包含：药事管理基础知识、药事管理 基本法规、药品研发和生产管理、药品 经营和使用管理，四个模块内容 2．模块一药事管理基础知识，主要介绍 药事管理与法规概述、药事管理体制、药学技术人员管理、药品与药品质量监 督管理 （1）药事管理与法规概述内容包含：药 事与药事管理、药事法规概述 （2）药事管理体制内容包含：药事组织 概述、药品监督管理组织体系、其他药 事组织（3）药学技术人员管理内容包含：药学 技术人员、执业药师的管理、药学技术 人员职业道德 （4）药品与药品质量监督管理内容包含：药品、药品质量监督管理 3．模块二药事管理基本法规，主要介绍《中华人民共和国药品管理法》、药品监 督管理相关法规、特殊药品的管理、中 药管理 （1）《中华人民共和国药品管理法》内容包含：药品管理法概述、《药品管理法》的内容 （2）药品监督管理相关法规内容包含：国家基本药物制度、处方药、非处方药分类管理、药品不良反应监测报告制度与药品召回制度 （3）特殊药品的管理内容包含：麻醉药品和精神药品的管理、医疗用毒性药品的管理、放射性药品的管理、易制毒化学品的管理 （4）中药管理内容包含：中药管理概述、中药材管理、中药饮片管理、中药品种保护4．模块三药品研发和生产管理，主要介 绍药品注册、生产、标签和说明书及广告管理 （1）药品注册管理内容包含：药品注册管理概述、新药注册管理、其他药品注册管理 （2）药品生产管理内容包含：药品生产 与药品生产企业概述、药品生产质量管理规范（GMP） （3）药品信息管理内容包含：药品标签和说明书管理、药品广告管理 5．模块四药品经营和使用管理，主要介绍药品经营管理、医疗机构药事管理 （1）药品经营管理内容包含：药品经营管理概述、药品经营企业管理、《药品经营质量管理规范》（GSP）、药品流通监督管理办法 （2）医疗机构药事管理内容包含：医疗 机构药事管理的内容及组织机构、医疗机构处方与调剂管理、医疗机构制剂管理、医疗机构药品供应与管理 6．以中药药事法规为主线，设计首页整 体版式，加入各种创意元素，丰富画面 内容。根据创意互动点设计各种相关元 素的体现方式；根据用户的浏览习惯，构思布局整体栏目内容；UI 的颜色、效果、标题、文本间距都是根据系统主题 统一制作 7．可在检索框中输入对应内容名称进行的检索，也可通过首字母进行查找 8．支持用户通过鼠标、键盘的方式控制场景中的交互内容 9．实现项目动态讲解、画外音、背景音乐等功能 10．支持软件中通过统一的文字、格式、大小进行讲解 11．图支持软件中通过图片的方式展示 中药药事法规中各个环节的内容，图片 格式包括但不限于：PNG、JPG、JPEG、 TIFF、BMP、GIF、TGA、EXR、PSD、SVG、HDR等 |

|  |  |  | 12．支持软件中通过视频的方式展示中 医药课程中各个环节的内容，视频格式 包含但不限于：MP4、AVI、MOV、MKV、WMV等 13．支持软件中通过语音讲解的方式使 用户了解相关内容，音频格式包括但不限于：WAV、MP3、AAC、AIFF、WMA、PCM等14．支持用户可以在系统中与可交互界 面进行互动，交互过程中平滑，无卡顿；不会出现延迟、无反应等情况的发生 15．采用 C／S 架构设计 16．为保障软件稳定使用，需提供“中药药事管理教学课程实训操作系统”同类功能的软件著作权证书 17．翻书排版编辑工具需为国内自主研发的中药可视化排版系统 交互硬件 1、尺寸：32寸；分辨率：≥1920＊1080；显示比例16：9。 2、触摸技术：电容；支持多点触控； 3、主机配置：8代CPU：I5,8G内存，集成 显卡，256固态硬盘；预装 Windows 10系 统 4、整机采用全金属外壳一体设计，窄面 框外部无任何可见内部功能模块连接线。 5、整机屏幕采用超高清 LED 液晶屏； 6、支持 2.4G／5G 双频 WIFI 无线连接和 网口有线连接。 |
| --- | --- | --- | --- |

4、洛阳市中医药学校中医药展馆标本

| 序号 | 名称 | 规格 | 招标文件技术要求技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮片标本 | Φ80mm*200mm （误差 ±2mm） | 1、包装及数量要求：采用透明环保玻璃 瓶； 2、药材要求：药材量充足、近满瓶。药 材品质：选装饮片，药材部位：入药部 分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温 除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的 外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象； 3、密封要求：原木盖，硅胶密封塞，利 于教学观察。 4、标签要求：瓶身采用统一标准化标签（标签内容显示中药名、药用部位、性 味归经、功能主治等相关信息） |
| 2 | 真伪鉴别 标本 | Φ80mm*200mm （误差 ±2mm） | 1、包装及数量要求：采用透明环保玻璃 瓶； 2、药材要求：中药正品与伪品做对比。 3、密封要求：原木盖，硅胶密封塞，利 于教学观察。 4、标签要求：瓶身采用统一标准化标签（标签内容显示中药名、药用部位、性 味归经、功能主治等相关信息） |
| 3 | 腊叶半包埋标本 | 400mm*500mm （误差 ±2mm) | 1、新鲜药用植物压制吸水，保持药用植 物的原有茎、叶、花、果实的原型形态和红、黄、绿、紫、粉、橙等多种颜色的色泽，经严格消毒、无虫蛀、无霉变、永久保色。 2、将标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。实木装饰框，背部展板主材使用高密度PVC，含平面设计。 3、标本右下角附采集记录标签，内容显示种名、拉丁名、药用部位、功能主治等相关信息。 |
| 4 | 浸制标本 | 400mm*120mm （误差±2mm) | 规格：120＊450mm（无盖尺寸）。2．制作工艺：新鲜药用植物在自然环境下采摘 后经特种溶液杀生、固定、还原、定型后，保持药用植物的原有形态和颜色（满足高等教育教学示教标本展示特点），用环保无毒害保存液保存于高透玻璃标本瓶中，瓶口采用石蜡密封，无漏渗液体现象。3．展现效果：标本稳定后呈现出植物原色（可以还原出红、黄、绿、紫、粉、橙等多种颜色）；标签均采用透明PVC材质独立标签，内容含中药名、别名、学名、科名、药用部位、鉴定人等相关信息，内容符合药典描述。可通过二维码查询每个标本的信息，药材信息显示符合2015版药典要求。 |
| 5 | 方剂包埋标本 | 400mm*500mm （误差±2mm) | 1、材质：标本包埋于安全无毒的透明树 脂块中。标本边角平滑美观，标本表面 打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气 泡和杂质。实木装饰框，背部展板主材 使用高密度PVC，含平面设计。 2、方剂药材选用精品饮片按照方剂搭配。 3、标本右下角附采集记录标签，内容显示种名、拉丁名、药用部位、功能主治等相关信息。 |
| 6 | 十八反、十九 畏 | Φ100mm（误差±2mm) | 1、材质：标本包埋于安全无毒的透明树 脂块中。标本边角平滑美观，标本表面 打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气 泡和杂质。 2、物理性能指标：产品应为透明度较高 的无色树脂，透光率≥90％。产品应有足 够的硬度，其洛氏硬度应≥104R。 3、药材：正品特级选装个货或饮片，药 材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处 理，保持药材的外形、色泽，药材无虫 蛀、发霉、变色、走油现象。 |
| 7 | 道地 标本 | Φ75mm*180mm （误差 ±2mm） | 1、包装及数量要求：采用透明环保玻璃 瓶封装； 2、药材要求：药材量充足、满瓶，药材 品质：正品特级选装个货或饮片，药 |

|  |  |  | 材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象； 3、密封要求：外包装使用优质透明磨砂 口玻璃标本瓶装置，利于教学观察；瓶口密封采用高品质蜜蜡密封。 4、标签要求：瓶身采用统一标准化标签 标签（标签内容显示中药名、入药部位、性味归经、功效等相关信息）。一套20种套药材。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 矿物标本 |  | 参照《2020版国家药典》收录矿物标本，块状、标准化统一指示牌，显示药名、别名、学名、效用、药用部分等相关介绍。 |
| 9 | 药食同源标本 | Φ120mm*20mm | 根据最新的卫计委修改的名录摆放药食 同源标本，显示中药和普通人们生活息 息相关，使学生更好的认识到中药在日 常生活中的重要性。 |