一、设备名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

二、配置要求

配置清单

1．主机1套

2．探头3个：

3．提供用户操作手册和维修手册：一套

三、交 货 期：三个月

四、用    途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

五、主要技术规格及系统概述：

5.1 主机成像系统：

5.1.1显示器：≥21英寸，高分辨率、逐行扫描、无闪烁平板液晶彩色显示器，视角宽，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

5.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，

5.1.3 全新多波束并行发射技术，全程动态聚焦

5.1.4 脉冲优化处理技术

5.1.5 接收波束并行处理技术

5.1.6 自适应增益补偿技术

5.1.7 智能全程聚焦技术

5.1.8 数字化二维灰阶成像单元

5.1.9 数字化彩色多普勒单元

5.1.10 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW 、CW和 HPRF)；

5.1.11 数字化能量血流成像单元 5.1.12 B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能

5.1.13 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量

5.1.14 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像

5.1.15 智能实时图像优化技术，

*5.1.16 动态范围≥270dB

5.1.17空间复合成像技术

5.1.18自适应核磁像素优化技术

5.1.19反向脉冲谐波技术，具有明确谐波频率显示，可视可调

5.1.20 实时二同步 /三同步能力，支持相控阵探头、凸阵探头和线阵探头；

5.1.21 内置 DICOM 3.0 标准输出接口

5.1.22 操作面板可上下左右任意角度进行高度调整及旋转。

5.2 先进成像技术：

5.2.1 造影成像技术

5.2.2具备全屏高清放大功能

5.2.3应变弹性成像技术

5.2.4实时剪切波弹性定量技术

5.2.5 具备智能多普勒血管检查技术

5.2.6血管中内膜自动测量与分析

5.2.7具备组织多普勒技术

5.2.8 配备左室自动应变定量技术

5.2.9具有微细血流成像技术

5.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

5.3.1 一般测量：距离、面积、周长等；

5.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

5.3.3 外周血管测量和计算功能；

5.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);

5.3.5 心脏功能测量；

5.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

5.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，

可进行参数编程调节；

5.4.2 硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元≥2100帧；

5.4.3 具备主机硬盘图像数据存储；

5.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

5.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

5.5 输入/输出信号：

5.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频

5.5.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、DP高清输出

5.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

六、系统技术参数及要求：

6.1 系统通用功能：

6.1.1 成像探头接口选择：≥ 4个，微型无针式,并激活可互换通用

6.1.2 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节

6.1.3 安全性能：符合国家商品安全质量要求。

6.1.4 面板具备3个按键进行图像采集功能的设置。

6.1.5 机身前端滚轮各具备2个脚踏锁止装置，可分别限制机身移动方向及制动。

6.2 探头规格

6.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从 1 MHz 到18MHz

6.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频；

6.2.3  可配备探头类型：线阵、凸阵、相控阵、小微凸、机械容积、电子矩阵

6.2.4  腹部单晶体凸阵探头（1.0-5.0MHz）

血管/小器官单晶体线阵探头（4.0-18.0MHz）

心脏单晶体相控阵探头（1.0-5.0MHz）

*6.2.5 扫描深度≥39cm

6.2.6 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD

电子凸阵：B/PWD;

6.2.7 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置

6.3 二维显像主要参数：

6.3.1 增益调节：TGC增益补偿≥6 段，

*6.3.2  LGC侧向增益补偿≥6段，并可在触摸屏上进行调节，B/M 可独立调节；

6.3.3 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit

6.3.4 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

6.3.5声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

6.3.6 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

6.4 频谱多普勒：

6.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、

高脉冲重复频率 (HPRF)、

连续波多普勒（CW）；

6.4.2 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；

B/CPA/PW；B/CDV/CW；

6.4.3 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；

6.4.4 最低测量速度：≤ 0.5mm/s (非噪音信号)；

6.4.5 Doppler及M型电影回放：≥46 秒；

6.4.6 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

6.4.7 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；

6.4.8 零位移动：≥ 9 级；

6.4.9显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，

局放及移位；

6.4.10 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

6.5 彩色多普勒：

6.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

6.5.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率 ≥ 11 帧/秒；

6.5.3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

6.5.4 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)

6.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

6.6 超声功率输出调节：

6.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER

6.6.2 输出功率选择分级可调

6.7 记录装置：

6.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像

以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。

6.7.2 主机硬盘容量≥500G。

6.7.3 DVD-RW 或USB图像存储

6.7.4 USB接口≥6个，操作面板两侧至少有2个USB接口，方便操作。

6.8 技术手册：中文操作手册