采购清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子交易录像文件存储机 | 1、CPU性能≥四核处理器； 2、内存≥8GB DDR4； 3、硬盘≥4TB SATA； 4、正版操作系统。 5、支持IPv6； 6、热插拔控制器，配置4个1Gbps iSCSI端口； 7、配置2GB缓存； 8、配置7200转SATA硬盘，配置容量48TB，可用容量≥30TB。 9、对电子交易过程中四合一录像进行归档存储，提供音视频下载及回放查看服务。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 视音频录制管理机 | 1、CPU≥八核处理器； 2、内存≥32GB DDR4 ECC； 3、硬盘≥4T 企业级SATA硬盘； 4、支持IPv6； 5、适用于2柱式机架和4柱式机架的1U/2U静态导轨； 6、最大支持75路同时在线进行录制。 7、适用于远程评标或询标答疑环节，将线上会议室中专家与专家、投标人及专家的桌面操作及摄像头的视音频录制。支持把合成后文件存到指定的存储上。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 视音频录制授权终端 | 配合录制管理机进行使用，每个授权终端支持一个用户进行录制。 | 个 | 12 |  |
| 4 | 电子交易档案自动刻录一体机 | 1、CPU≥六核处理器； 2、内存≥8GB DDR4； 3、硬盘≥2TB SSD硬盘； 4、正版操作系统； 5、支持IPv6； 6、显示模块≥21.5英寸1920*1080； 7、标配有线键盘鼠标； 8、支持全自动100片光盘输入/输出； 9、不少于50片刻录完成的光盘存放； 10、光驱配置：2部蓝光光驱协同工作，单个光驱最大刻录寿命35TB（耗材说明：光驱寿命结束后，需用户自行购买新光驱进行替换）； 11、6色分体墨水系统，支持高清彩色打印。标配1套6色分体墨水盒（耗材说明：墨水用尽后，需用户自行购买设备专用新墨水盒进行替换）； 12、生产速度：CD 30张/小时、DVD 15张/小时、BD-R 8.5张/小时。 13、刻录速度：BD-R：8X；DVD-R：12X；CD-R：40X 14、全自动机械手抓盘，并具有独立的卡爪和剥离器，确保光盘安全移送。 15、接口：一个1000M/100M/10M自适应千兆网口； 16、与电子交易档案存储管理机无缝对接，能够实现将电子档案信息自动刻录成光盘。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 防磁柜 | 1、采用优质冷轧钢板，内部专业防磁构造设计，能有效的屏蔽磁场，阻隔热源，从而使音带、磁带、光盘、磁盘等资料的存放更安全可靠； 2、配置九层抽屉，抽屉层数可以根据需要进行调整； 3、尺寸：高≥1600mm，宽≥500mm，深≥500mm； | 台 | 1 |  |
| 6 | 多因子评标互动终端 | 1、Android 六核处理器； 2、内存≥4GB； 3、内置存储器≥32GB； 4、显示模块：≥10.1英寸，支持触摸，集成主动式电磁笔； 5、支持RJ45千兆网口和wifi； 6、支持1920*1080分辨率； 7、支持IPv6； 8、内置身份证识别模块； 9、内置摄像头；内置指纹识别模块；集成一体式支架，支持自调节； 10、自动读取公共资源系统提供的标准数据接口，实现专家人像采集、专家手写签字、读取身份信息等功能；支持签字带事件证书功能。 | 台 | 8 |  |
| 7 | 网络硬盘录像机 | 64路H.265、H.264混合接入 输入带宽≥384Mbps 2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 16盘位，单盘容量支持≥12T 2个千兆网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4出 最大支持≥24×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 台 | 1 | 50路摄像机后端存储NVR； |
| 8 | 监控硬盘 | 8T监控级硬盘，转速≥5400RPM，3.5英寸，SATA接口 | 块 | 16 |  |
| 9 | 管理服务器 | 1、CPU：配置≥ 8核处理器； 2、内存：配置≥64G DDR4，≥8根内存插槽； 3、硬盘：配置≥2块600G 10K SAS硬盘； 4、阵列卡：配置≥1张SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; 5、PCIE扩展：最大可选支持4个PCIe扩展插槽； 6、网口：≥4个千兆电口 7、其他接口：配置≥1个千兆RJ45管理接口，≥4个USB接口；≥1个VGA口； 8、电源：配置冗余电源。 | 台 | 1 | 服务器必须配置综合管理平台软件和授权； |
| 10 | 综合管理平台软件 | 统一的管理平台，同时提供编解码设备、报警设备、网络存储设备、管理平台等基础组件； 管理平台可提供基础服务，方便与第三方业务系统相互集成； 系统支持集群技术，满足大规模、大并发量的监控应用； 集成实时分析、事后智能检索等功能； 平台采用多级架构来支持平台系统自身规模的扩展，同时其承载大容量业务接入的核心服务器、分发、编解码等网元均支持灵活扩展、平滑扩容，并提供可开放、可共享的接口； 系统提供统一的认证、授权管理机制。 | 套 | 1 | 综合管理平台授权永久（不含后续模块升级）； |
| 11 | 视频通道路数授权 | 视频接入按通道进行授权 | 路 | 70 |  |
| 12 | 三层交换机 | ≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个万兆SFP+，含1个交流电源；交换容量≥758Gbps/7.58Tbps；包转发率≥228/426Mpps； | 台 | 1 |  |
| 13 | 综合布线改造 | 网络线缆、电源线缆布设（不含网络设备） | 项 | 1 | 大厅需要新增布设网络和电源的点位； |
| 14 | 设备部署安装调试费 | 设备现场部署、安装、调试 | 项 | 1 |  |
| 15 | 设备运维服务 | 提供物理硬件设备的运维服务：涵盖服务器、网络设备、存储设备、等该项目硬件。定位问题设备并提供设备维修指导等，保障设备稳定运行、快速解决故障的专业服务。 | 项 | 1 | 运维服务按年收费，一年； |