河南职业技术学院数字孪生技术技能创新平台建设项目

招标文件

采购编号：豫财招标采购-2023-317

采购单位：河南职业技术学院

代理机构：国泰信华工程咨询有限公司

日    期：二○二三年六月

目录

第一章 招标公告 	1

第二章 投标人须知 	5

第三章 评标办法 	30

第四章 合同格式 	40

第五章 技术标准和要求 	46

第六章 投标文件格式	74

特别提示

1、市场主体信息库登记

市场主体(投标人) 需要完成信息登记及 CA 数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新交易平台使用手册(培训资料) 》。

2、招标文件获取、投标文件制作

2.1投标人凭 CA 密钥登陆市场主体系统并在规定时间内按网上提示下载招标文件及资料(详见 http://www.hnggzy.net/公共服务-办事指南) 。

2.2获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

2.3投标文件的上传

加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.net/) ”电子交易平台加密上传。

2.4加密电子投标文件为“河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.net/) ”网站提 供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5投标人在制作电子投标文件时， 要求签章或盖章或签字的格式内容，投标人须按格式内 容要求签章或盖章或签字。

2.6投标人在制作电子投标文件时，开标一览表须严格按照格式编辑， 并作为电子开标系统 上传的依据。

3、招标文件的澄清与修改

在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的澄清及修改等，因投标人未及时查 看和下载而造成的后果自负。

4、文件中“企业电子签章”是指企业的电子章；“个人电子签章”是指个人的电子签名。

- 第一章 招标公告

项目概况

河南职业技术学院数字孪生技术技能创新平台建设项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网上(http://www.hnggzy.net/) 获取招标文件，并于2023年6月26日09点00分(北京时间)前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1、采购项目编号：豫财招标采购-2023-317

2、采购项目名称：河南职业技术学院数字孪生技术技能创新平台建设项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：6600000.00元。最高限价：6600000.00元。

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算(元) | 包最高限价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(2)20230489-1 | 河南职业技术学院数字孪生技术技能创新平台建设项目包1 | 4100000.00 | 4100000.00 |
| 2 | 豫政采(2)20230489-2 | 河南职业技术学院数字孪生技术技能创新平台建设项目包2 | 2500000.00 | 2500000.00 |

5、采购需求 (包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

5.1 采购内容：河南职业技术学院数字孪生平台建设规划三大版块：智能制造数字孪生产线展示中心、智能制造数字孪生工程技术实训中心及数字孪生科研和教学能力提升建设（具体详见招标文件第五章）。

5.2 包段划分：本项目共分2个包段，具体划分如下：

一包段：数字孪生技术实训中心

二包段：数字孪生科研&教学能力提升

注：每家供应商可以同时投以上两个包段，最多能中一个包段。

5.3 交货期：一包段：合同签订之日起60日内；二包段：合同签订之日起120日内。

5.4 质量要求：合格，符合国家相关验收规范标准。

5.5 质保期：自验收合格之日起3年(其中：质保期内软件终身免费更新、升级、使用)。

5.6 交货地点：采购人指定地点。

6、合同履行期限：按各包段合同执行。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否为只面向中小企业采购：否

- 二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行优先采购节能环保、环境标志性产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中 小企业发展(监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业)等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

(1)根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)要求， 被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为记录 名单”栏目中有失信等负面信息的潜在供应商，将拒绝其参加本项目； 注：(采购人、代理机构在开标后对所有投标供应商信用记录进行查询，并将查询结果网页打印存档，投标供应商不良信用记录以代理机构开标后查询结果为准。)

(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动；(提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基本信息、 股东信息及股 权变更信息)。

- 三、获取招标文件

1、时间：2023年6月2日至2023年6月25日，每天上午 0：00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59 (北京时间， 法定节假日除外。)

2、地点：河南省公共资源交易中心网上获取。

3、方式：网上获取。供应商登录“河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.net) ”，凭企业身份认证锁(CA密钥) 进行招标文件的下载。市场主体需要完成信息登记及 CA 数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新交易平台使用手册(培训资料)》。供应商未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

4、售价：0元。

- 四、投标截止时间及地点

1、时间：2023年6月26日09 时 00 分 (北京时间)

2、地点：河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.net/)

- 五、开标时间及地点

1、时间：2023年6月26日09 时 00 分 (北京时间)

2、地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（二）-2

- 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。招标公告期限为五个工作日。

- 七、其他补充事宜

1. 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://www.hnggzy.net/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，供应商人无需到河南 省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在投标截止时 间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。不见面服务的 具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心公共服务“办事指南”专区的《新交易平台使用手册(培训资料)》。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

(1) 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕19号)；

(2) 关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕18号)；

(3) 政府采购促进中小企业发展管理办法(财库〔2020〕46号)；

(4)《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；

(5)《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) ；

(6)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号) ；

(7)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)。

3.本项目是否专门面向中小企业采购：否

- 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名  称：河南职业技术学院

地  址：河南省郑州市郑东新区龙子湖高校园区平安大道210号

联系人：韩娜

联系方式：0371-69309268

2、采购代理机构信息

名  称：国泰信华工程咨询有限公司

地  址：郑州市高新技术产业开发区莲花街316号龙鼎创富中心3号楼6层

联系人：沈金标

联系方式：0371-63223689

3、项目联系方式

项目联系人：韩娜

联系方式：0371-69309268

第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：河南职业技术学院 地址：河南省郑州市郑东新区平安大道 210 号 联系人：韩娜 联系方式：0371-69309268 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：国泰信华工程咨询有限公司 地址：郑州市高新技术产业开发区莲花街316号龙鼎创富中心3号楼6层 联系人:沈金标 联系方式： 0371-63223689 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 河南职业技术学院数字孪生技术技能创新平台建设项目 |
| 1.1.5 | 项目编号 | 豫财招标采购-2023-317 |
| 1.1.6 | 包段划分 | 本项目共分二个包段，具体划分如下： 一包段：数字孪生技术实训中心 二包段：数字孪生科研&教学能力提升 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金 100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 招标文件第五章包含的所有内容 |
| 1.3.2 | 交货期 | 一包段：合同签订之日起60日内； 二包段：合同签订之日起120日内。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 合格，符合国家相关验收规范标准 |
| 1.3.5 | 质保期 | 自验收合格之日起3年(其中：质保期软件终身免费更新、升级、使用) |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列资料： (1)具有独立承担民事责任的能力：供应商提供法人或者 其他组织的营业执照等证明文件； (2)经审计的2022年度财务审计报告，新成立的企业无法提供审计报告的，提供银行资信证明即可； (3)2022年10月1日以来任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的单位，应提供相关证明文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金）； (4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(自行承诺，格式自拟) ； (5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(自行承诺，格式自拟)； 2、本项目的特定资格要求： (1)根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)要求，被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法失信 主体”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目中有失信等负面信息的潜在供应商，将拒绝其参加 本项目；注： (采购人、代理机构在开标后对所有投标供应商信用记录进行查询，并将查询结果网页打印存档，投标供应商不良信用记录以代理 机构开标后查询结果准。) (2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动；(提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基本信息、 股东信息及股权变更信息)。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 投标 | 否 |
| 1.4.3 | 供应商不得存在其 他情形 | 无 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 详见招标文件第五章 |
| 1.12.3 | 偏离 | 技术部分：允许偏差(根据招标文件第三章“评标办法”中技术部分评分项进行评分)；其余部分：不允许负偏差。 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 采购人发出的招标文件的修改、澄清、招标文件的补充文 件(如有)等。 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清招 标文件的截止时间 | 时间：递交投标文件的截止时间17日前。 潜在供应商在规定的时间内未提质疑的，采购人和采购代理机构将视其为无异议，开标后，采购人和采购代理机构不接受其对招标文件内容的质疑。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清 发出的形式 | 递交投标文件的截止之日 15 日前，通过河南省公共资源交 易中心等官方网站发放(提醒：各投标人应在下载招标文 件后及时关注河南省公共资源交易中心等官方网站是否刊 登本项目招标文件补充文件等资料，并自行下载，如由于 投标人未看到并及时下载文件资料而带来的风险，采购人不承担任何责任) |
| 2.2.3 | 招标文件修改 发出的形式 | 递交投标文件的截止之日 15 日前，通过河南省公共资源交 易中心等官方网站发放(提醒：各投标人应在下载招标文 件后及时关注河南省公共资源交易中心等官方网站是否刊 登本项目招标文件补充文件等资料，并自行下载，如由于 投标人未看到并及时下载文件资料而带来的风险，采购人 不承担任何责任) |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他材料 | 见招标文件第六章“投标文件格式” |
| 3.2.4 | 最高限价 | 一包段：¥4100000.00元； 二包段：2500000.00元。 注：供应商的投标报价超过其所投包段最高限价的，按废 标处理。 |
| 3.2.5 | 投标报价的 其他要求 | 供应商只允许有一个投标报价 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后 90 日历天。 |
| 3.4.1 | 投标承诺函 | 根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》【豫财购〔2019〕4 号】文件的要求，本项目不收取投标保证金。供应商须在投标文件中以“投标承诺函” 的形式替代投标保证金。对于未能提供“投标承诺函”的投标文件，将视为不响应招标文件而予以拒绝，“投标承诺函”的格式详见招标文件第六章“投标文件格式”。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还 投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料 的特殊要求 | 无 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的 年份要求 | 2022年度 新成立企业从成立之日起计算或提供银行资信证明即可 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 (A) (2) | 投标文件份数 及要求 | 加密的电子投标文件(*.hntf 格式) 壹份,应在投标文件 截止时 间前通过“河南省公共资源“ 智慧交易” 系统(http://www.hnggzy.net/TPBidderZTK/memberLogin)”市场主体系统内上传。 |
| 3.7.3 (B) | 投标文件所附证书 证件要求 | 按河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南执行，评审时需查看的企业业绩或人员证书等有关资料，供应商在投标文件附相关复印件或扫描件即可，无需提供原件。供应商需对提供资料的真实性做出承诺，由于模糊不清导致评标委员会无法辨别的，后果由供应商自行承担。 |
| 3.74 | 投标文件签字或盖 章要求 | ①所有要求供应商加盖公章的地方都应用供应商单位的 CA 密匙盖电子印章； ②所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的 CA 密匙盖电子印章， 如供应商的法定代表人或委托代理人未办理 CA 密匙的，供 应商须将要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方用法定代表人或委托代理人签字后的扫描图片替换到相 应格式中。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2023年6月26日09时00分(北京时间) |
| 4.2.2 | 递交投标文件的 地点 | 1、加密的电子投标文件(*.hntf 格式) ，应在投标截止 时间前上传至河南省公共资源交易中心系统(河南省公共 资源“智慧交易”系统)。 2、本项目采用远程不见面开标方式，远程开标大厅的网址( http://www.hnggzy.net/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)。 供应商远程解密， 无需到达开标现 场，供应商必须在规定时间登陆系统持 CA 密钥对本单位的 加密电子投标文件进行解密，在规定时间内投标文件未解 密的供应商，视为放弃投标。不见面服务的具体事宜请查 阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新 交易平台使用手册(培训资料)》 。 a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (*.hntf) 到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑 “上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件 时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系 电话： 0371-86095925。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2023年6月26日09时 00 分(北京时间) 开标地点(远程开标机位地点)：河南省公共资源交易中心远程开标室（二）-2(河南省郑州市经二路12号(经二路与纬四路向南50米路西)) 注：供应商应在开标当天投标截止时间前将演示视频（演示视频为u盘，视频格式应能在基本配置的电脑上打开，否则供应商承担一切不利影响）密封递交至河南省公共资源交易中心（郑州市经二路12号）。接收人：谢先生，联系方式：18039668978。逾期不再接收。开标解密工作依然为远程解密，供应商可在公司或其他地点进行远程解密。 |
| 5.2 | 开标程序 | 按《河南省公共资源“智慧交易”平台操作手册》开标程 序执行 |
| 5.2.4 | 开标顺序 | 按河南省公共资源交易中心不见面开标系统默认顺序进行 电子开标。 |
| 6.2.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人，其中采购人代表 1 人，有关经济、 技术专家 4人； 评标专家确定方式：从符合国家规定的专家库：河南省政 府采购专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐 中标候选人的人数 | 每包推荐的中标候选人数： 3 名 |
| 7.1 | 是否授权评标委员 会确定中标人 | 否 |
| 7.2 | 中标候选人的推荐 方式 | 评标委员会依据招标文件的评分办法对本项目二个包段进 行评审，根据二个包段供应商的最终得分排名，每包段推荐 3名中标候选人，须同时遵循以下原则： 1、本项目投标人可以同时投二个包段，但只能中标其中一个包段。 2、评标委员会按以下程序推荐中标候选人： 2.1如果投标人仅在其中一个包段评审中综合评分排名第一时，则被推荐为该包段的第一中标候选人； 2.2如果同一投标人同时在多个包段在综合评分排名第一时，按照包段序号的顺序（1-2）选择包段序号靠前的包段作为该包段的第一中标候选人，同时视为自动放弃其它包段的中标候选人资格，并不再参与其它包段中标候选人的推荐，其它标段排名依次递补。 |
| 7.3 | 中标、成交结果公告 媒介及期限 | 公告媒介：原招标公告发布媒体 公告期限：三个工作日 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 投标费用 | 1. 供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。在任何情 况下采购人和采购代理机构对上述费用均不承担任何责 任。 2. 本次招标项目的招标代理服务费由各包段中标人承担。 3. 交纳时间：领取《中标通知书》前交纳。 4. 本项目招标代理服务费参考原国家计委《招标代理服务 收费管理暂行办法(计价格【2002】1980 号) 》和《国家 发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的 通知》(发改办价格【2003】857 号)和《国家发展改革 委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问 题的通知》(发改价格【2011】534 号) 中相关收费规定， 由各包段中标人支付(代理服务费不足 5000 元的，按 5000 元收取)。 |
| 10.2 | “暗标”评审 | 不采用 |
| 10.3 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同 意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他 目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技 术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复 印或提供给第三人。 |
| 10.4 | 重新招标的 其他情形 | 除供应商须知正文第8条规定的情形外，同意延长投标有效期的供应商少于三家的，采购人应当依法重新招标。 |
| 10.5 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“合同条款及格式”、“技术要 求及货物清单”等章节中出现的措辞 “发包人”和“承包 人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“供应商”、 “中标人”进行理解。 |
| 10.6 | 监督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权 的招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 10.7 | 其他要求 | 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)规定以书面形式向采购代理机构提出质疑， 逾期不再接收。 接收质疑函联系部门：国泰信华工程咨询有限公司 联系电话：0371-63223689 通讯地址：郑州市高新技术产业开发区莲花街316号龙鼎创富中心3号楼6层。 在法定质疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑应当 一次性提出。 |
| 10.8 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同 文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优 先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标 投标阶段的规定，按招标公告(投标邀请书)、供应商须 知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成 文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在 后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形 成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的， 由采购人负责解释。 |
| 10.9 | 特别提醒 | 1.采购人和采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄 清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文 件组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和河 南省公共资源“智慧交易”平台系统内部“答疑文件”告 知供应商，对于各项目中已经成功下载招标文件的项目供 应商，系统将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查 询。各供应商须重新下载最新的招标文件及答疑文件，以 此编制投标文件。供应商注册时所留手机联系方式要保持 畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的， 将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并具有任何 约束性和必要性，采购人和采购代理机构不承担供应商未 收到短信而引起的一切后果和法律责任。 2.因河南省公共资源交易中心系统平台在开标前具有保密 性，供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进 展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成 的后果自负。 3.本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网 址为(http://www.hnggzy.net/BidOpening/bidopeningh allaction/hall/login)，供应商无需到河南省公共资源 交易中心现场参加开标会议， 无需到达现场提交原件资料。 供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线 准时参加开标活动并进行投标文件解密等。 4.一家供应商投报多个包段时，应分包段制作投标文件。 |
| 10.10 | 河南省政府采购合 同融资政策告知函 | 详见正文附件 |
| 10.11 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 本包段采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：零售业。 |
| 10.12 | 其他说明 | 1. 商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标 准(试行)》和《快递包装政府采购需求标准(试行)》 规定。 2. 根据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府 采购公平竞争的通知》(豫财购〔2021〕6 号)，参与同一个标(包)段的供应商存在下列情形之一的,其投标(响应)文件无效： (1)不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡 MAC 地址、 CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的； (2)不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、 打印加密或者上传； (3)不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、 复印； (4)不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分 发,或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的； (5)不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细 节错误一致； (6)不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、 项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬 的； (7)不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人 签字出自同一人之手； (8)其它涉嫌串通的情形。 |

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融 资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可 持政府采购合同向金融机构申请贷款， 无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同 融资工作实施方案》(豫财购〔2017〕10号) ，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台” 查询联系。

- 1.总则

- 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管 理办法》等有关法律、法规和规章的规定， 本招标项目已具备招标条件， 现对本项目 进行招标。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 财政编号：见供应商须知前附表。

1.1.6 包段划分：见供应商须知前附表。

- 1.2 资金来源及落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、交货期、交货地点、质量要求、质保期

1.3.1 采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 交货期：见供应商须知前附表。

1.3.3 交货地点：见供应商须知前附表。

1.3.4 质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.5 质保期：见供应商须知前附表。

- 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商的资格要求见供应商须知前附表；

1.4.2 本项目不接受联合体投标；

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

(1)为本项目提供招标代理服务的；

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，全部或 者部分股东(基金公司或者专业投资公司作为股东的除外) 为同一法人、其他组织或 者自然人的不同供应商， 同一自然人在两个以上供应商任职的不同供应商， 不得参加 同一合同项下的投标。

(3)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的 供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

(4)法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

- 1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密， 否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的， 采购人按供应商须知前附表规定 的时间、 地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况， 供供应商在 编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 开标前答疑会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购人按供应商须知前附 表规定的时间和地点召开， 用于澄清供应商提出的问题。需要采购人在会议期间澄清 的问题，供应商应当提前将提出的问题送达采购人。

1.10.2 开标前答疑会后， 采购人将对供应商所提问题的澄清， 以书面方式通知所 有下载招标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11 分包

- 中标人不得向他人转让中标项目，不得分包。

- 1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采 购人的响应， 否则， 供应商的投标将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.12.2 供应商应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、 技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件实质性要求和条件作出响应。

1.12.3 供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当 符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数， 超出偏差范围和最高偏差项数的 投标将被否决。

1.12.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术规格偏 差一览表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应招标文件的全部要求。

- 1.13 政府采购政策

(1)本项目执行最新政府采购相关政策。在政府采购活动中，供应商提供的货 物、工程或者服务符合下列情形的，可享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中， 货物由中小企业制造， 即货物由中小企业生产且使用该中小 企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中， 服务由中小企业承接， 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中， 供应商提供的货物既有中小企业制造货物， 也有大型企业制 造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动， 联合体各方均为中小企业的， 联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(2)根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46 号)及《河 南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》(豫财购

〔2022〕5 号)等文件的规定，在货物和服务采购项目中，对于经主管预算单位统筹 后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业 10%的价格扣除优惠，用 扣除后的价格参与评审。中小(微) 企业应当提供《中小企业声明函》， 否则不予认 可。

(3) 根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号) 的规定，对于监狱企业(视同小型、微型企业)的价格给予 10%的扣除，用扣除后的 价格参与评审。监狱企业参加政府采购活动时， 应当提供由省级以上监狱管理局、戒 毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

(4)根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号) 的规定， 对于残疾人福利性单位企业(视同小型、微型企业) 的价格给予 10%的扣除， 用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时， 应 当按照(财库〔2017〕141 号)的规定提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明 的真实性负责，否则不予认可。

(5)政府采购属于 “节能产品政府采购品目清单”中的产品时，供应商应当列 明本项目中所投的“节能产品清单”并提供所投产品当前页截图等有效证明材料， 否 则不予认可。评标时涉及节能产品的将按《节能产品政府采购实施意见》 (财库 [2004]185 号)的规定执行。

(6)政府采购属于“环境标志产品政府品目采购清单”中的产品时，供应商应 当列明本项目中所投的“环境标志产品清单”并提供所投产品当前页截图等有效证明 材料， 否则不予认可。评标时涉及环境标志产品的将按《环境标志产品政府采购实施 意见》 (财库[2006]90 号)的规定执行。

(7) 属于品目清单强制采购范围的， 必须提供国家确定的认证机构出具的、处 于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件 (并对相关内容作标注)， 否则按废标处理；属于品目清单优先采购范围的， 请提供国家确定的认证机构出具的、 处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件 (并对相关内容作标注) 。

- 2.招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)供应商须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)技术标准和要求；

(6)投标文件格式。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改， 构成 招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全， 应及时向采购人提出， 以便补齐。如有疑问， 应按供应商须知前附表规定的时间和形 式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天前在河 南省公共资源交易系统电子平台上发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间 距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文 件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有澄清、答疑全部以河南省公共资源交易系统电子平台发出的为准，不 再接受书面形式的递交。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，采购人可以通过公共资源交易系统电子平台修 改招标文件。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日， 并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人在河南省公共资源交易中心平台系统等官方网站自行查看招标文件的修改。

- 3.投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

1、投标函；

2、开标一览表；

3、投标报价表；

4、法定代表人身份证明及法定代表人授权书；

5、资格审查文件；

6、商务和技术偏差表；

7、类似项目业绩情况表；

8、商务部分；

9、投标承诺函；

10、反商业贿赂承诺书；

11、中小企业声明函等涉及政府采购政策相关资料；

12、投标人诚信承诺书；

13、投标单位认为有必要提供的其它资料；

供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清、说明、补正， 构成投标文件的组成部分。

- 3.2 投标报价

3.2.1.投标报价应包括本文件第五章采购需求中各包段要求的全部内容， 供应商 参考招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物的单价、分项总价和总投标 价。

3.2.2.投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额总和。投标报价应为 目的地交货价包括产品价款、相关税款、产品备件价、易损件价、专用工具价、技术 服务费、安装、调试、相关检测费及运送到采购单位指定地点的运杂费、装卸费等与 采购项目相关的、必须的款项及费用。

3.2.3.投标报价应完全包括招标文件规定的服务范围，不得任意分割或合并所规 定的分项。

3.2.4.供应商只允许有一个报价，采购人和招标代理机构不接受有任何选择报价 的投标。

3.2.5.本项目采购预算(最高限价)见投标人须知前附表。

3.2.6.投标单位不得以任何理由在投标截止后对投标报价予以修改， 报价在投标 有效期内是固定的， 不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予与拒绝。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。投标有效期从提 交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投 标有效期的，投标无效。

3.3.2 在投标有效期内，供应商撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的 责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商 延长投标有效期， 供应商应予以书面答复。同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

- 3.4 投标保证金

参照《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》【豫财购〔2019〕4 号】文件的要求，本项目不收取投标保证金。供应商须在投标文件中以“投标承诺函”的形式替代投标保证金。对于未能提供“投标承诺函”的投标文件， 将视为不响应招标文件而予以拒绝。

- 3.5 资格审查资料

除供应商须知前附表另有规定外， 供应商应按下列规定提供资格审查资料， 以证 明其满足本章第 1.4 款规定的资格条件和要求。

3.5.1“供应商基本情况表”应附供应商营业执照副本和相关资质证书等材料的 复印件。

3.5.2“财务状况报告”应提供经审计的财务报告或其银行出具的资信证明的复 印件，具体年份要求见供应商须知前附表。

3.5.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(须提供供应商提供2023年1月1日以来任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的单位，应提供相关证明文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金))。

3.5.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(供应商出具承诺书)。

3.5.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.5.6 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

上述条款所需材料供应商应按前附表规定从河南省公共资源交易中心会员诚信库选择相应电子文件编入投标文件。供应商应及时更新河南省公共资源交易中心会员诚信库中的材料，确保相关材料真实有效。

- 3.6 备选投标方案

3.6.1除供应商须知前附表规定允许外， 供应商不得递交备选投标方案， 否则其 投标将被否决。

3.6.2允许供应商递交备选投标方案的， 只有中标人所递交的备选投标方案方可 予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投 标方案的，供应商可以接受该备选投标方案。

3.6.3供应商提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价， 但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写， 如有必要， 可以增加附 页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件 提出的要求和条件作出明确响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上， 可 以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3 投标文件份数及要求：具体要求见供应商须知前附表。投标文件全部采用 电子文档，除供应商须知前附表另有规定外， 投标文件所附证书证件均为原件扫描件， 并采用单位和个人数字证书， 按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的 法定代表人(单位负责人)签字或加盖电子印章的，应附法定代表人(单位负责人) 身份证明， 由代理人签字或加盖电子印章的， 应附由法定代表人(单位负责人) 签署 的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

- 4.投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 供应商应当按照河南省公共资源交易中心电子交易平台的要求加密投标文件。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 (A)供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.2 (B)供应商通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件，相关要求见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 供应商完成电子投标文件上传后， 电子招标投标交易平台即时向供应商发 出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递 交的投标文件。

- 4.4 供应商信用记录查询

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号) 和豫财购【2016】15 号的规定， 采购人或采购代理机构应当在供应商递交投标文件或响应文件时查询供应商信用记录。查询时将查询网页、内容进行截图或拍照， 以作证据留存， 截图或拍照内容要完整清晰。对列入失信被执行人名单、重 大税收违法案件当事人名单(现重大税收违法失信主体名单) 、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的 供应商，采购人、采购代理机构应当拒绝其参加政府采购活动。

查询渠道：“失信被执行人”查询网址：  “中国执行信息公开网(zxgk.court.g ov.cn) ”、“重大税收违法案件当事人名单(现重大税收违法失信主体名单) ”查 询网址：“信用中国( www.creditchina.gov.cn) ”、“政府采购严重违法失信行 为记录名单”查询网址：“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”。

- 5.开标

- 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间(开标时间) 和投标人须知前附表规定的地点公开开标。本项目采用“远程不见面”开标方式， 远程开标大厅网址为(http://www.hnggzy.net/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login) ，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议， 无需到达现场提交原件资料。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新交易平台使用手册(培训资料) 》。投标人应当在投标截止时间前， 登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等， 如因投标人未及时解密造成的后果自行负责。

- 5.2 开标程序

5.2.1 本项目采用电子开标。

5.2.2 本项目采用远程不见面开标方式，请各供应商在招标文件确定的投标截止 时间前， 登录远程开标大厅， 在线准时参加开标活动并在规定时间内进行投标文件解 密。在规定时间内投标文件未解密的供应商，视为放弃投标。

5.2.3 因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败， 投标将被拒 绝。

5.2.4 开标时，将通过电子招标投标交易平台公布供应商名称、投标报价， 以及 投标函中的其他相关内容。

主持人按下列程序进行开标：

(1)开标由代理机构主持；

(2)按照河南省公共资源交易中心系统显示的顺序进行电子投标文件解密，通 过河南省公共资源交易中心终端，电子唱标。

- 6.资格审查及评标

- 6.1 资格审查

6.1.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当按照招标文 件中规定的资格审查标准依法对供应商的资格进行审查。

6.1.2 合格供应商不足 3 家的，不得评标。

- 6.2 评标委员会

6.2.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表， 以 及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专 家的确定方式见供应商须知前附表。

6.2.2 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会 组成不符合本办法规定的， 采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更 换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动， 封存所有投标文件和开标、评标资料， 依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委 员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录， 并 随采购文件一并存档。

6.2.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(一) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(二) 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(三)对投标文件进行比较和评价；

(四)确定中标候选人名单；

(五)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

6.2.4 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

- 6.3 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.4 评标

6.4.1 评标委员会应当按照招标文件中规定的符合性审查标准，对符合资格的投 标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

6.4.2 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合 格的投标文件进行商务和技术评估， 综合比较与评价。招标文件没有规定的评标方法、 评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4.3 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价， 并汇总每个投标人的得分。

6.4.4 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名 单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.4.5 投标文件的评审、比较

(1)评标委员会仅对具备投标资格且在实质上响应招标文件要求的投标文件行评审和比较。

(2)评标委员会依据招标文件第三章评标办法规定的评标标准和方法，对投标 文件进行评审和比较， 向采购人提出书面评标报告， 评标委员会根据得分由高到低排 序情况向采购人推荐三名中标候选人。采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和 推荐的中标候选人确定中标供应商。

6.4.6 在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委 会成员意见有分歧且又难于协商一致的问题， 均由评委会予以表决， 获半数以上同意的即为通过， 未获半数同意的即为否决。持不同意见的评标委员会的成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.4.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报 价， 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的， 应当要求其在评标现场合理的时间内 提供书面说明， 必要时提交相关证明材料； 投标人不能证明其报价合理性的， 评标委员会应将其作为无效投标处理。

- 6.5 废标

6.5.1 招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(一)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(四)因重大变故，采购任务取消的。

6.5.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

- 7.合同授予

- 7.1 定标

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人， 评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

- 7.2 中标结果公告

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购 人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标人或者成交人。

采购人或者采购代理机构应当自中标人、成交人确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书， 并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。中标结果公告媒介及期限见供应商须知前附表。

- 7.3 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书； 对未通过资格审查的投标人，采购人告知其未通过的原因；采用综合评分法评审 的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

- 7.4 中标无效

供应商有下列情形之一的，中标、成交无效：

(1)提供虚假材料谋取中标的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

在此情况下， 报经同级政府采购管理部门批准，可将合同授予下一顺位中标候选 人，或者重新组织采购。

- 7.5 履约保证金

7.5.1 中标人应按供应商须知前附表规定的形式、金额或者事先经过采购人书面 认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联 合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.5.2 中标人不能按本章第 7.5.1 项要求提交履约保证金的， 视为放弃中标， 给采购人造成的损失中标人还应当予以赔偿。

- 7.6 签订合同

7.6.1 采购人应当自中标通知书发出后15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定， 与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。签订合同后， 采购人和中标人不得订立背离合同实质性内容的其他协议。招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等， 均应作为签约的合同文本的基础。

7.6.2 中标人在签订合同时向采购人提出附加条件， 采购人有权取消其中标资格； 给采购人造成的损失中标人还应当予以赔偿。

7.6.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或 者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动； 给采购人造成的损失的，应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

- 7.7 货款支付

采购人应当按照政府采购合同规定， 及时向中标人或者成交人支付采购资金。 政 府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。

- 8.纪律和监督

- 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害 国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会 成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3 评标委员会成员不得有以下行为：

(一)确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

(二) 接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，87号令第五十一条 规定的情形除外；

(三)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(四)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(五)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(六)评标委员会成员收受他人的财物或者其他好处；

(七)使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

(八)泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

(九)记录、复制或者带走任何评标资料；

(十)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至七项行为之一的， 其评审意见无效， 并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

- 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处， 不得向他人透露 对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标 活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 8.5 回避要求

在政府采购活动中， 采购人员、评标委员会及相关人员与供应商有下列利害关系 之一的，应当回避：

(一)参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

(二)参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

(三)参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(四) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲 或者近姻亲关系；

(五)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的， 可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请， 并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

- 8.6 疑问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的， 可以向采购人提出询问， 采购人应当及时 作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内， 以书面形式一次性向采购人提出质疑。

- 9. 是否采用电子招标投标

是。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章  评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格 审查 标准 | 资格证明 |  | 符合第二章“投标人须知前附表投标人资格条件”的规定 |
| 依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 (财政部令 87 号)四十四条“公开招标采购项目开标 结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。” |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 符 合 性 审 查 标 准 | 投标人名称 |  | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标文件签字 盖章 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.74 项的规定 |
|  |  | 投标报价 |  | 未超过采购最高限价 |
|  |  | 交货期 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.2 项的规定 |
|  |  | 质量要求 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.4 项的规定 |
|  |  | 质保期 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.5 项的规定 |
|  |  | 交货地点 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.3项的规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.3.1 款的规定 |
|  |  | 其他 |  | 投标文件未附有采购人不能接受的条件 |
| 条款号 | 条款内容 |  |  | 编列内容 |
| 2.2 | 分值构成 (总分 100 分) |  |  | 投标报价： 30分 技术部分： 40 分 商务部分： 30 分 |
| 评审 因素 | 评审内容 |  | 评审标准 |  |
| 2.2.2（1） 投标报价 30分 | 投标报价 （30分） |  | 投标报价得分= (评标基准价/投标报价)×30。 1.1 评标基准价：实质上响应招标文件要求且投标报价最低的投标报价。 1.2价格扣除：投标供应商符合小微企业、监狱企业、残疾人福利 性单位政策扶持规定的，用扣除后的价格参与投标报价评审。 小微企业的评标报价=小微企业的产品报价×(1-10%) 1.3价格分采用低价优先法计算，最终得分保留小数点后两位。 注：投标供应商报价不得低于成本价：评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过初步审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间 内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 2.2.2（2） 技术部分 40分 | 技术响应 （20分） |  | 根据投标文件和相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断所投设备是否满足招标文件的要求。 1.完全满足招标文件要求的得20分。 2.带★的关键技术参数，每有一项不满足扣2分，扣完为止。 3.不带★的技术参数，每有一项不满足扣1分。扣完为止。 以上技术参数为0分的不予推荐为中标候选人。 注：应按招标文件要求提供相关技术指标或功能参数的证明文件， 否则相应参数不满足，作扣分处理。 |  |
|  | 视频演示 （10分） |  | 根据第二包段技术标准和要求中，需要提供软件功能部分在投标现场提供视频演示（U盘），对所有投标供应商提供的演示视频进行横向对比： 优者得10分，良者得5分，一般者得2分，差者或不提供者不得分。 |  |
|  | 项目实施方案（10分） |  | - 1.供应商提供针对本项目详尽的项目实施方案（包括工期计划、人员配备、管理措施等），根据供应商所提供的项目实施方案的科学性、合理性、完整性等方面进行评分，方案优者得5分，良者得3分，一般者得1分，差者或不提供者不得分。 - 2.供应商对本项目运行过程中可能出现的疑难问题进行分析，提供相对应的响应方案(包括疑难问题解决方案、响应方式、响应时间)，分析得当、方案全面的得5分；分析较得当、方案较全面的得3分；分析不得当、方案不全面的得1分；无方案的不得分。 |  |
| 2.2.2（3）商务部分30分 | 企业实力 （5分） |  | - 1.供应商有在有效期内的：质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业安全健康管理体系认证。提供齐全得 3分，缺一项扣1分（提供证明材料，未在有效期内，不得分，以上材料均提供加盖公章的复印件或扫描件。） 2.供应商具有AAA级信用等级证书得2分，提供信用评估报告，缺项不得分。 |  |
|  | 培训方案 （10分） |  | 提供操作培训和维护培训及提供其他形式培训的情况，具体至方式、内容、地点、时间、准备资料、承诺达到的效果等。 1.科学、完整、先进、可行得10分； 2.较科学、完整、先进、可行得5分； 3.一般得1分。 注：未提供的不得分。 |  |
|  | 企业业绩 （5分） |  | 提供2018年1月1日以来智能制造数字孪生相关的项目业绩的，每个合同加2.5分，最多得5分，没有不得分。（时间以合同签订时间为准，需提供中标通知书、合同） |  |
|  | 售后服务方案（10分） |  | 1.售后服务方案（0-5分）。根据投标人服务方案是否明确、合理、可行、售后服务承诺、保障措施等进行打分。 （1）售后服务方案内容非常合理完整、服务内容非常齐全、合理、可行性强，解决问题时间非常及时并能提供远程监控与运维服务的得5分。 （2）售后服务方案内容合理完整、服务内容齐全、可行性较强，解决问题时间及时不能提供远程监控与运维服务的得2分。 （3）售后服务方案内容合理不完整、服务内容不齐全、解决问题时间不及时，可行性一般不能提供远程监控与运维服务的不得分。 2.售后服务质量（0-5分)。根据投标人响应招标文件售后服务要求且提供完整的设备故障处理方案、响应时间以及技术人员配置方案等进行打分。 （1）售后服务质量内容全面、完整，科学合理得5分 （2）售后服务质量基本合理、不太全面得2分 （3）未提供或不响应售后服务质量的不得分 注：以上供应商不提供或不响应的得0分。 |  |
| 投标人最终得分=商务部分得分＋投标报价得分＋技术部分得分。 投标人的最终得分：评标委员会对商务部分得分、投标报价得分、技术部分得分进行汇总，计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，最终结果按四舍五入保留两位小数，以各评标委员会打分的算术平均值作为该投标人的最终得分。 |  |  |  |  |

附表：政府采购政策中小企业价格扣除办法

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目是否属于专门面向中小企业和监狱企业的政府采购活动 | 否 |
| 2 | 中小企业的认定标准 | 供应商须同时满足以下两个条件，才能认定为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）： 一、符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划分标准； 二、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称46号文）第二条规定，本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。第四条规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 |
| 3 | 关于财库﹝2020﹞46号相关问题说明 | 1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的货物采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分货物采购包，大中型企业提供的货物全部为小微企业制造，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号，在货物采购项目中，货物由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）的，可享受中小企业扶持政策。如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。大型企业提供的所有采购标的均为小微企业制造的，可享受价格评审优惠政策。 2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中型企业制造货物的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。 3.有些货物采购项目涉及多种货物和多个制造商，投标人从批发商或者经销商处拿货，而非从制造商处直接拿货，难以获知所有制造商的从业人员、营业收入、资产总额等数据。投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。 4.对于既有货物又有服务的采购项目，享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。 |
| 4 | 监狱企业的认定标准 | 省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 |
| 5 | 残疾人福利性单位的认定标准 | 供应商需提供残疾人福利性单位声明函。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 6 | 价格扣除办法 | 价格扣除：对于非专门面向中小企业的项目，根据郑财购〔2021〕12号文的规定，给予小型和微型企业投标价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商为大型企业的不适用本款规定。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目对监狱企业作为供应商的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视为小型、微型企业享受价格扣除，用扣除后的价格作为评标价格参与评审，不重复享受政策。 同一供应商，中小微企业产品、残疾人福利性企业和监狱企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 投标文件中需附“中小企业声明函”，否则评标委员会将不予认定中小微型企业。 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |
| 7 | 相关风险 | 提供虚假证明材料后果： 供应商为取得中小企业身份而提供虚假证明材料，在评审过程中发现的，按无效投标处理；已取得中标资格的，无论该行为是否影响中标，均取消其中标资格；该供应商还应承担由此引起的其他经济、法律责任。出现此种情形时，采购人、采购代理机构将有关情况上报政府采购监管部门，由监管部门按有关规定对其进行相应处罚。 |

附表二：同品牌产品评审

出现多个供应商提供相同品牌产品的，按以下原则进行评审： 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一包投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的供应商获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定一家供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

附表二：节能、环境标志、信息安全产品采购政策

一、节能、环境标志、信息安全产品政府采购政策 （一）关于政府采购节能产品或环境标志产品的相关要求详见以下文件中的相关规定： ①关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）； ②关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）； ③国家市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第16号）（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）。 ④《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （二）供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单，应提供处于有效期之内认证证书或相关证明，在评审时予以优先采购，具体措施：在供应商得分相等的情况下，根据各供应商所投设备包含节能环保设备的条目多少横向比较，对于提供条目多的给于优先采购。 备注：对于供应商提供产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于“环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给于优先采购体现。 （三）如采购人所采购产品为政府强制采购的产品，供应商所投产品应属于品目清单的强制采购部分，供应商应提供有效期内的认证证书，否则，响应文件作无效处理。 备注：“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的响应文件作无效处理。 说明：1、供应商提供产品的国家节能产品认证证书与中国环境标志产品认证证书要求：①证书在有效期内。②发证单位应在《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）机构目录内。 （四）根据财政部、工业和信息化部、国家质检总局、国家认监委联合发布《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号），如采购产品属于列入《信息安全产品强制性认证目录》内的强制性信息安全产品，供应商应在响应文件中提供从由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术部分得分由高到低顺序排列。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1符合性检查评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表。

2.2.2评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术部分评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1款规定的标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.1.2供应商或投标文件有以下情形之一的，评标委员会按其投标作无效投标处理：

（1）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；（3）供应商自身原因导致其投标文件无法正常采用电子开标的；（4）不同供应商使用同一台计算机编制投标文件的；（5）投标报价修改所投包投标报价表内容的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作投标无效处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3供应商得分=A+B+C。

3.2.4供应商综合得分=评标委员会全体成员评分结果的算术平均值，并以此计算各个供应商的综合得分。

3.2.5评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

（此合同仅供参考，实际以签订为准）

合同编号：

服务项目合同

项目名称：                    
需方（甲方）：河南职业技术学院

供方（乙方）：

签订时间：    年    月    日

签订地点：

河南职业技术学院招标采购中心制

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就               （项目名称）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.（×××）竞争性磋商文件；

2.响应文件；

3.乙方在投标时的书面承诺；

4.（×××）中标（成交）通知书；

5.合同补充条款或说明；

6.保密协议或条款；

7.相关附件、图纸及电子版资料。

第二条 合同内容

服务名称：详见合同附件中《服务明细一览表》。

第三条 合同总价款

1.本合同服务总价款：大写：人民币      元整，小写：¥     .00元。

2.分项价款在《服务-览表》 中有明确规定。

3.本合同总价款包括服务期间必须的日常物料、易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用，除合同总价款外甲方无需再向乙方支付任何费用。

4.本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动，在双方事先协商一致的前提下签订补充合同，但因此而增加的服务费用不得超过原中标金额的10％。

第四条 双方一般权利和义务

1.甲方的义务

1.1委托工作的具体范围和内容：河南职业技术学院      项目及有关事项；

1.2甲方应按约定的时间和要求完成下列工作：

（1）向乙方提供保证履行合同所需的全部资料的时间：合同签订后    个工作日内。

（2）向乙方提供保证履行合同顺利完成的条件：对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必需的基础工作条件，如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

（3）需要与第三方协调的工作：无。

1.3甲方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

2.乙方的义务

2.1乙方应按约定的时间和要求完全下列工作：

（1）保证履行合同的内容和时间：合同签订之日起接甲方通知    日历天内。

（2）为甲方提供的为保证履行合同的相关咨询服务：合同签订之日起接甲方通知       日历天内。

（3）应尽的其他义务：无。

2.2乙方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

3.甲方的权利

3.1按合同约定，接收项目成果；

3.2向乙方询问履行合同工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

3.3与乙方协商，建议更换其不称职的工作人员：

3.4本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响工作正常进行的，甲方有权单方面解除本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

3.5甲方有权利对乙方在合同履行期间的行为进行监督。

4.乙方的权利

4.1按合同约定收取报酬；

4.2对履行合同中应由甲方做出的决定，乙方有权提出建议；

4.3当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的答复；

4.4拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释。

第五条 质量保证

乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

第六条 付款方式

1.乙方在本项目服务交付验收后出具   年期    ％银行保函，验收期满一年，甲、乙双方无异议自动解除。

2.自合同签订生效，项目开始实施，甲方应自本项目验收合格之日起30日历天内，将合同额的    ％，大写：人民币       元整，小写：¥     .00元，付至乙方公司账户。

3.乙方合同价款具备付款条件后，乙方向甲方申请付款并提供符合甲方要求的规范的税务发票。

第七条 验收

1.服务期限：       年       月     日至     年     月     日。

服务地点：  河南职业技术学院  。

验收时间： 按合同约定时间执行。

验收地点：  河南职业技术学院  。

2.乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的服务条件依据，清单应随提供的服务成果交给甲方。

3.验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。在经过两次限期整改后，服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并有权单方面解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

4.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

5.如根据项目实施情况需要分阶段验收，则双方分阶段签署 《验收报告》。

6.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后7天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条 项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

项目负责人姓名：         ；联系电话：       。

第九条 售后服务

1.乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收之日起     个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在    小时之内做出及时响应，在       小时之内赶到现场实地解决问题。若问题在    小时后仍无法解决，乙方应在       个工作日内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

3.乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十一条的约定承担赔偿责任。

第十条 分包和转包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。否则，乙方需承担全部责任，并赔偿对甲方造成的全部损失。

第十一条 违约责任

1.乙方所交付服务成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起       个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留质量保证金：同时乙方每逾期一日应向甲方支付合同总价5‰的违约金。

2.甲方无正当理由拒收服务，甲方应向乙方偿付拒付服务费用5‰的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付服务的，每逾期一日，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期达十日，甲方有权单方面解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方本合同即解除。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方须全部赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期一日甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的30％。

5.因乙方原因导致违约、本合同无法履行等情形造成甲方损失的，乙方除承担违约责任外还须赔偿甲方一切相关费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、交通费。

6.其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在       个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十三条 通知与送达

1.凡依本合同约定的书面通知义务，通知方应以信函或电子邮件通知对方。

2.甲方指定联系方式：

地址：河南省郑州市郑东新区平安大道210号

邮编：450046

电话：

邮箱：

3.乙方指定联系方式：

地址：

邮编：

电话：

邮箱：

联系人：

4.任何一方以上联系方式如有变动，应在变动之日起3个工作日内及时告知对方。对于因合同争议引起的纠纷，双方共同确认司法机关可以通过上述地址及联系方式送达相关法律文书。

第十四条  争议的解决方式

1.因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第①种方式解决：

①向甲方住所地法院提起诉讼；

②向甲方住所地仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 其他

1.除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式  8  份，甲方执   6  份，乙方执   2   份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

（以下无正文，为合同签署页）

甲方（盖章）：河南职业技术学院        乙方（盖章）：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

联系电话：

开户银行：                            开户银行：

银行账号：                            银行账号：

公司规模：（大型、中型、小型）

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：

时间：     年      月      日

签订地点：河南职业技术学院

- 技术标准和要求

- 第一包段：

| 设备名称／支出项目 | 型号规格／支出用途概述 |  | 技术详细参数及相关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能制造数字孪生技术实训中心 | 数字孪生技术实训中心软件类 | 工艺协同设计类软件教育包 | - 1.需求管理: 支持定义、捕捉、管理和利用产品需求； - 2.需求可跟踪性: 可以利用工作流和变更管理功能，对需求的变更进行版本控制、跟踪、管理； - 3.可通过自定义编码规则，实现产品设计数据对象和文档对象的编码管理，可同时支持图号和物料号的编码管理，当编码不符合规范、唯一性时，系统能够自动提示和校验并避免错误情况 - 4.系统能够提供集中存储产品相关的结构、电子电气、软件、工艺、更改等各类文档、数据的能力，在统一的平台中对所完成的产品研制数据进行统一、集中管控 - 5.支持图文档分类功能，建立文档分类属性，同时保证属性的可编辑，新增、去除等功能，支持建立文档结构库功能，文档审批发布可自动入库，可依据文档对象属性，自动归档到对应的项目目录文件夹中； - 6.提供版本签入/签出管理，支持文档每次签出修改进行记录，可以设置保存修改的次数。当文件被签入时其小版次增加，新旧文件均需要保存，并可查阅历史版次文件数据。提供数据被签入/签出的统计及导出报表的功能。 - 7.支持内嵌的Office在线编辑功能，可支持多人在线同步编辑和版本管理功能。 - 8.具有友好的浏览界面，可以直接在PLM平台双击即可将相应的模型图纸以及文件打开浏览和保存，支持大多数图像和文档格式在线浏览查看，如Word、Excel、PDF、JPG、dwg等。 - ★9.根据文档类型或者文档属性，自动关联和选择文档流程模板。文档审批发布后，依据规则自动完成文档分发，并接收反馈信息。建立文档分发模板，可以按文件类型设置默认分发人员，文档发布后，依据该模板信息，自动推送文档发布信息给对应的接收人员。通过文档分发报表，记录和跟踪文档分发、接收情况。支持电子文档签名功能。 - 10.支持图文档在线浏览功能，实现对三维轻量化模型、布局图及原理图轻量化格式、PDF文件圈阅功能，增加批改意见，可保存圈阅内容，供设计者参考修改。支持多人同时对同一份文件进行批注，并可保留不同的批注信息。支持建立结构化批注列表，便于统计产品开发过程中出现的问题。 - 11.以产品结构为中心，通过不同的关系实现所有的相关图文档信息全局关联。能够方便地建立图纸、文档和物料之间的关联关系。 - 12.三维模型和工程图一致性管理：三维模型和工程图纸关联保存，并在三维模型修改时（升版 ）能够对工程图纸同步升版。 - 13.支持建立物料和3D模型、图纸之间的关联关系，可通过物料查询到对应的产品的3D模型、设计图纸和文档，可通过3D模型、图纸和文档查询到对应的物料，能够直接在系统中浏览物料3D模型，并进行批注。支持物料和3D模型、图纸、文档之间的一对多的关系管理，支持物料和3D模型、图纸、文档版本之间的对应关系管理。 - ★14.能够从MCAD/ECAD设计软件通过集成方式自动生成设计BOM。支持机电软一体化BOM管理，实现结构、元器件BOM管理的同时，可管理软件对象，并可建立软硬件之间的关联关系 - ★15.具备基于BOM为核心的数据管理功能，通过BOM可直接查看BOM关联的文档、三维模型、二维工程图。在线查看对应的轻量化模型，如三维模型JT、原理图和布局图的轻量化模型 - 16.支持对任意两个BOM进行比较，并以不同的颜色标识出两个BOM之间的差异（如数量差异、版本差异、零部件差异等 ，比较结果可以企业需要的格式导出）。 - 17.支持机械结构与硬件电子之间的流程和模型数据的在线协同管理。协同设计产生的过程文件、过程数据传递、审核要线上化、可视化、工具化，数据准确、唯一； - 18.能定义各类业务流程任务节点，包括：签审节点、任务通知节点、工作节点等。能图形化定义出复杂的流程，包括串行、并行、分解流程等。支持条件判断和流程分支定义，支持活动的多路由定义，分支流程之间可以是“逻辑与”、“逻辑或”，支持签审表决机制（一票通过、多票通过、按比例通过等）。 - 19.支持流程签审人员的动态设定：在流程的前一环节，可以指定后一环节的签审人员。在流程的开始阶段一次性指定各环节的签审人员。 - 20.将流程中的个人任务自动推送到个人工作列表界面，用户可以在个人工作列表中收到任务并管理自己的任务。 - ★21.可定制审核批注结构化表单，意见支持层次分类，例如一级（严重）、二级（电源类）、三级（器件归一选型）等层次类型，能进行问题数量、类型、等级、频次等的分布统计。 - 22.流程在执行过程中，当流程节点达到审核人的任务项后，系统自动给对应的流程审核节点负责人发送邮件通知，可根据流程节点的状态触发通知提醒，并可在审核流程设置审核有效日期，在审核超期时，可依据规则发送通知，避免延误工作。 - 23.支持从问题提出PR，工程更改请求ECR，到工程更改通知ECN，再到工程更改执行ECO的端到端闭环更改流程定义和执行，并实现变更管理看板实时掌握变更流程执行情况。 - ★24.支持将需求变更、项目变更、设计变更、配置变更等不同类型的变更数据进行关联管理，便于清晰了解变更相关信息，分析变更来源与影响，对变更进行追溯控制，实现全闭环管控； - 25.针对不同的变更类型和变更影响程度与范围采用不同的变更流程进行控制，实现变更传递、执行的效率化，可根据更改内容的重要程度选择不同的更改签署流程，或将业务规则进行固化由系统自动选择； - 26.要求系统提供变更对象的生效管理，如按照日期、批次等生效控制机制。可追溯任意日期或批次下有效的产品BOM结构。图文档、BOM等更改过程中的版本应全部保留，并可根据某一阶段、时间等信息进行检索，同时在查看任意版本图纸的同时，可方便的浏览其历史版本。 - ★27.支持项目类型定义，基于IPD管理流程或其它管理流程建立项目类型与项目模板关联。每种项目类型可以对应一个或多个项目模板，模板中包含：阶段、任务（紧前、紧后关系）、计划工期、计划开始和完成时间设置（基于任务关联关系自动调整计划；考虑节假日等）、进度、任务完整的标准说明、角色、权限、资源能力要求、交付物、交付物审核流程等。支持建立企业项目资料模板、项目计划模板，可通过创建项目时输入的属性选择或手工选择计划模板创建新计划。支持在导入计划模板后二次修改。 - 28.支持项目计划分解功能，可以将一个大型项目分解成不同子项目，分别制定项目计划，支持主子项目的嵌套和关联，跨项目任务相依性，并可以任务完成情况的回归进行驱动。支持项目立项时创建有关文档资料并支持立项资料审批流程，流程支持邮件自动通知相关人员。 - 29.支持项目计划的分层、分级管理，能够定义一级计划和指派一级计划负责人，一级计划负责人再定义二级计划和二级计划负责人，同时每一级的责任人对计划变更的权限控制，如果发生任务计划变更，则可以关联到相关的变更流程触发，以此类推； - 30.项目计划中可定义交付物、责任人，角色、权限，定义任务关系，建立计划任务模板。支持计划任务与交付物、资源以及工作流程的关联定义与集中管控；能够为计划任务制定相应交付物，为项目任务指定交付物审批流程或任务下发确认等其它工作流程，为计划任务指派任务承担者；能够通过工作流程的完成驱动项目任务的自动完成、通过工作流程的启动驱动项目任务的自动启动；反馈计划的完成情况，方便监督任务的完成情况。 - 31.可以通过项目资源的状态显示资源的利用率，支持图形化项目资源负荷分析，直观查看项目资源的分布和负荷状态，以便进行调整，提供资源报表，直观的查看资源的利用情况，以便及时掌握人力资源使用情况和及时调整资源分配。 - 32.计划任务和工作流程关联，工作流程完成自动更新任务完成状态，实现任务状态的自动更新。可定义任务完成后自动触发后续任务的启动，并自动发送通知给责任人及其他项目相关人员。可定义项目邮件通知，包括任务快到期、计划变动、任务状态变化等。 - 33.提供多维护项目看板功能，提供灵活可配置的报表功能，能从多个系统中获取信息，实时的呈现项目进度和资源的使用，交付物的完成情况。 - ★34.工艺管理模块可直接从CAD系统获取EBOM、产品三维模型等设计数据，实现信息的自动传递，形成产品工艺结构树。支持基于规则继承设计模型的各类属性，可快捷展开装配工艺设计；可对三维模型进行基本可视化操作（如旋转、剖切、隐藏、线框显示、透明、颜色设置等） - ★35.支持根据EBOM可视化构建MBOM，支持增加辅料、装配顺序调整、删除外协/外购部件的下级子零部件、零部件数量的拆分、增加工艺合件或工艺虚拟件、零部件层级关系的调整、增加工装、夹具、工具等； - ★36.支持EBOM与MBOM，以及不同版本、不同状态阶段BOM可视化比较， BOM差异点在BOM结构树及三维模型高亮显示，并支持报表形式输出。当EBOM发生变更，新版本的EBOM导入，新版本MBOM构建只需可将上一版本MBOM的信息和相关的工艺文件等自动关联到新的MBOM结构树； - 37.支持根据产品装配模型提供的结构信息，进行结构树形式的工序级工艺路线，并与工艺流程图相关联，工艺流程图操作直观、便捷，结构调整操作方便；支持与三维装配模型可视化关联进行工序BOM分配，并自动检测BOM中已分配使用的零件及数量，避免错装漏装； - 38.系统提供各种装配工艺输出形式，如3D PDF、三维动画、HTML等；支持生产现场三维装配工艺浏览终端，清晰直观地展示产品的装配过程及装配要求；支持与MES系统集成，将装配工艺以文档或中间文件格式传递给MES。 - 39.工艺管理模块提供符合国标的标准刀具、量具、工装、标准工艺术语等工艺资源库；工艺资源以资源树形式显示各级工艺资源；可根据需要建立合理的资源库结构，对工艺资源进行分类管理；工艺资源与零部件建立关联，方便借用、复用。 - 40.支持快速提取现有工艺形成实例、典型、标准工艺；支持组合模糊快速检索典型工艺生成新工艺；支持典型/标准工艺路线的建立；支持典型/标准工艺路线被快捷复用。 - ★41.系统支持定义各类变更类型，例如由设计变更引起的工艺更改、内部工艺改进等，在每个变更类型中可以定义更改申请、更改通知单、更改任务；设计变更发布后，基于规则自动搜集受影响的工艺对象（工艺路线、装配工艺等），协助工艺人员进行判断修改； - 42.支持网页端，拥有产品数据的在线浏览和操作功能，实现对三维模型、二维图纸、Office、PDF文件的可视化转换、查看、发布。支持国际标准数据交换格式的浏览，如IGS、STP、JT等文件。提供对3D轻量化模型的操作，包括移动、旋转、爆炸、剖面、测量、干涉检查等。 - 43.提供2D图纸的操作功能，包括移动、缩放、测量等。提供批注功能，包括红线标识、圈阅、批注，并能保存和记录多人批注的不同信息。支持批注的共享权限设置。支持建立对应的结构化批注列表，可提取批注信息，并依据分类输出对应的报表功能，对产品开发过程中出现的问题进行统计分析。 - 44.强大的数据整合功能: 可将执行指令、计划、流程和KPI/示意板以及基于这些整合数据的报告，生成为可定制的html格式，以供查看和打印。可以保存这些报告、将其附加到电子邮件中、生成PDF 格式文件，或将其导出到Excel中。 |
|  |  | 工艺仿真类软件教育包 | - 1.能够以虚拟方式设计和评估装配工艺方案，同步产品和制造需求，提供对装配顺序、资源和活动持续时间的清晰可见性； - 2.支持三维的虚拟制造环境下通过装配工艺的动态装配过程仿真来验证和评价其装配制造过程和装配制造方法。并在此环境下，设计人员和工艺人员可同步进行装配工艺研究，评价装配的工装、设备、人员等影响下的装配工艺和装配方法，检验装配过程是否存在错误，零件装配时是否存在碰撞； - 3.支持规划人员交互式或自动地建立装配路径，动态分析装配干涉情况，确定最优装配和拆卸操作顺序，仿真和优化产品装配的操作过程，并通过图形化的甘特图和顺序表考察装配的可行性和约束条件； - 4.装配仿真过程中系统能够通过显性的方式标示干涉区，显示零件装配过程中可能发生的事件，用户也可以建立线框或实体的截面以便更细致地观察装配的空间情况，分析装配过程并检测可能产生的错误； - 5.支持装配路径的自动设定、交互式编辑、动态轨迹干涉分析、装配路径自动优化 - ★6.支持装配顺序自动优化，并通过图形化的甘特图和顺序表考察装配的可行性和约束条件； - 7.通过装配仿真检查装配过程的合理性，并可生成装配的爆炸图及运动序列动画； - ★8.支持线束的装配仿真及干涉检查，根据人工装配下的线束动态变形情况判断动态装配过程中的可能出现的接触、碰撞和干涉； - 9.支持产线3D的动态装配干涉分析，含产线、工具、工装、设备、物流的运动路线定义及干涉分析； - ★10.强大的人体建模与仿真能力，支持不同性别、多人种以及各种年龄段的数字化人体模型，并可对模型进行定制修改； - ★11.提供常用人体姿态库，可以直接调用人体姿态库并直接作用于虚拟人体模型上，可以基于人体的运动习惯及相互间的关联约束，快速定义人员在各种工作环境中的姿态，并可将常用姿态保存于人体姿态库中； - 12.支持基于国际主流标准的人因工程分析，包含人体姿态、身体干涉、可见性、可达性、舒适度、疲劳、防呆策略、工时计算的仿真分析； - 13.提供基于任务的人体姿态调整及运动序列定义，系统可自动根据任务和工件的位置，自动分解出人体执行此任务的动作; - ★14.具有高效的，方便的机械运动仿真的能力：可对装配过程中的运动资源，如夹具的动作，零件的搬运，设备的动作等进行模拟，用以检查在运动资源的运动过程中是否会发生碰撞，研究运动动作的协调和配合，研究整个过程的操作时间。特别对复杂的机械设备，如机器人等，可仿真其运动轨迹，检查资源的可用性。 - ★15.机械运动仿真包含了机械运动定义的功能，支持反向运动求解算法，能自动计算运动构件的联动效果，具有运动分析快速，灵活，使用方便的特点； - 16.具有机器人自动放置功能，自动判断机器人能满足工作需要的最佳的放置位置； - 17.不仅能够对单个机器人进行规划和仿真，而且能够对多个机器人进行规划，协调机器人之间的运动关系，能够满足单个机器人、工作台及完整的生产线和生产区域等多个级别的机器人仿真和工作站开发需求； - 18.能够实现机器人工位的工艺规划，包括机器人的工位布局，机器人的运动仿真和机器人的离线编程，也能处理完整的机器人生产线和生产区域的规划和仿真； - ★19.支持KUKA、ABB、COMAU、FANUC、YASKAWA、KAWASAKI等全球所有主流品牌机器人的离线编程，能够对多种机器人、自动化设备进行精确设计、仿真、优化、分析，快速编制高准确度工业机器人3D运动轨迹和执行程序； - ★20.具有规划无干涉的机器人运动路径，能够进行静态和动态干涉检查和干涉区域的检查，支持点焊、弧焊、激光焊等离散和连续焊接仿真； - 21.支持自动焊点分布到机器人、自动焊枪定向、焊点工位平衡、焊点分布手动调整等工艺规划，还可进行干涉、可达性、翻转等工艺分析，并通过自动路径规划功能进行优化； - 22.具备虚拟仿真模型与PLC程序创建链接，可以直接或间接（通过OPCUA）连接各种PLC品牌，包含主流品牌的PLC进行逻辑验证和虚拟调试； - 23.提供为运动轮廓和周期时间提供的逼真机器人仿真（RRS）以及可集成由机器人供应商提供的RCS模块，以进行高精度的真实机器人运动的时间周期仿真； - ★24.支持点云数据的处理和可视化功能； |
|  |  | 工厂产线仿真类软件教育包 | - 1.内置丰富的智能工厂对象库，包含建筑、工业、物料搬运、各类工业用传输带以及车辆等，对象支持参数化设置； - 2.提供全面和成熟的工厂设计和物流仿真功能，包含成熟的物流设备库、控制策略和生产流程，可以灵活配置和编程控制，具有对多种布局和产能方案进行智能优化的能力； - 3.系统应具有层次化的建模能力，可以自顶向下逐步建立仿真模型，在建模过程中能够随时添加其他层次结构，模型层次的个数不受限制； - 4.支持针对生产系统的3D及2D的建模和动态仿真分析，可以计算生产效率、工时节拍产能、人员作业饱和度、设备利用率，可以针对瓶颈生产环节输出优化方案； - 5.支持针对物流系统的3D及2D的建模和动态仿真分析，可以计算物流效率、物流节拍与生产的匹配、仓储利用率、车辆利用率，可以针对瓶颈物流环节输出优化方案； - 6.支持生产及物流成本分析，含物料、辅料、人工、水电气能耗、设备折旧等； - 7.支持周期性影响因素的导入，如工人熟练度、工艺疲劳度、设备故障率、物料供货效率等影响因素； - 8.能够根据产品工艺规划和产量交付要求，对工厂制造生产能力进行规划、评估和优化，支持总产能计算，精确度不低于90%； - ★9.能提供统计数据的分析功能，可对离散数据自动地进行统计分析，找到数据地分布曲线和类型，得到分布曲线的各种参数，方便随机模型的构建； - ★10.提供实验管理、特征值计算、遗传算法、神经网络算法等启发式数值优化求解器，对大规模系统输入参数进行仿真优化，快速获得最优的系统参数配置； - ★11.具有强大的集成能力和许多标准接口，支持与其他程序的多种接口：如ActiveX、C、DDE（Dynamic Data Exchange）、ODBC、Oracle SQL、Socket等，可以与Excel等软件集成使用； |
|  |  | 制造运营管理软件教育包 | - 1.APS系统（高级计划与排程）需具备支持查看甘特图，跟踪订单，查看进度，查看报告、工作列表以及输入新数据的查看器功能，如当某项工作完成时可以从车间更新信息。 - ★2.APS系统需要具备能在有限产能和无限产能模式下配置资源的功能：有限模式——在此模式下，资源在任何时间只能处理一个工序。无限模式——在此模式下，资源可同时处理多个工序。 - 3.APS系统需要具备资源组管理的功能，便于用户有效管理资源。资源组是一种将主资源指派到组的方式。能支持资源组被直接指派给工序的操作。 - ★4.APS系统需要具备满足客户多元化需求的排程算法：支持根据交货期和优先级等条件依次加载每个订单，并对各工序进行正向、逆向或双向加载的排程算法。支持并行加载，更好的利用资源，使资源负荷最大化的排程算法。支持最小化中间件的排程算法。支持最小化总体装备时间的排程算法。支持基于瓶颈运算的排程算法。支持最小化生产时间的排程算法以及可客制化排程算法。 - 5.APS系统需要包含订单与工序管理的功能，支持使用工序编号对订单内工序进行排序，且能支持相同编号的工序并行执行；支持便捷的插入或移除工序。 - 6.APS系统需要具备物料管理的功能，并且能可视化物料关联。支持构建物料模型，通过应用物料追溯规则使必要物料与订单内的工序相关联。支持订单间物料关联的图形化显示，能通过向下钻取方式进入各订单和相关订单，也能锁定或解锁订单之间的关联，能显示物料不足的情况以及报告未使用的物料量。 - ★7.APS系统需要支持对工序的多重约束，这里的多重约束是指当一项工序除了需要主要资源以外，还需要其他额外的资源，例如工具，能源等。工序在约束不可用的情况下是不能被指派到资源的。只有在所需资源和次要约束都满足的情况下，工序才能被指派到主要资源上，符合工厂实际情境。 - 8.APS系统需要具备日历管理功能，支持根据具体用途创建或编辑日历状态和日历模板，以及将模板指派给资源的操作。支持简化标准换班的定义，允许使用任意重复换班模式。支持方便地将默认换班模式指派给资源或资源组。主资源和次资源可在不同换班模式下运行。复杂换班模式的实践经验可以保存下来，以备将来使用。可在短时间内将资源从一种换班模式切换到备选换班模式。 - ★9.APS系统需要具备多版本排程结果对比的功能，包含实际工序时间与排程计划时间之间的对比，当前排程表/计划与之前存储的数据进行对比，或者对两个之前存储的排程表/计划进行对比 - ★10.APS系统需要具备成本利润计算的功能。支持按工序和排程表计算成本利润，用户可定义与成本利润相关的各种数据字段。例如，定义产品的利润，资源的小时成本、是否根据日历状态（例如，换班和加班的变化）使成本翻倍以及各工序的物料成本。支持成本利润标准报告的生成，其中可以显示订单中各工序的成本，以及订单的总成本，总利润。 - ★11.APS系统需要具备订单答交的功能，便于用户快速回复客户交期。APS系统需要支持带物料自动补充的订单评估功能，在评估订单时，考虑物料的可用性，如果发生缺料，则可自动进行物料补充，生成前序生产订单和采购订单。支持系统能够给出更准确的交付日期。 - ★12.APS系统需要具备排程修复的功能。支持用户局部修正排程表，当排程表内工序实际起始时间与结束时间的改动造成订单内的工序发生重叠时，支持用户对排程表进行修复，以确保订单内的工序序列正确。 - 13.APS系统需要具备批次转移的功能。支持当部分零部件完工后，为后续工序排程下一个工序的操作。例如，一个 100 件零部件的批次可以转移 20 件的量。然后，一旦前面的 20 个零部件完成后，即可为后续工序排程下一个工序。 - 14.支持通过ERP集成程序自动导入ERP工单，后续在MES执行相关的工单计划功能，支持人工计划派工以及修改，生产完成后自动通过集成程序将工单的完成数量以及物料消耗数量以及报废不良数量按工单汇总回抛给ERP系统 - 15.支持根据现场调度的实际需求，实现车间生产准备、批次创建、批次派工和批次状态查询等基本功能。 - 16.支持在MES系统查看工单WIP分布以及完成信息：工单的WIP分布报表、工单投入产出完成报表、工单物料消耗明细报表、工单报废不良明细报表； - ★17.平台支持基于工艺对象的模型完成建模和逻辑配置，实现各类基础数据的定义和维护功能，同时支持对各类基础数据的Excel导入导出功能，后期可通过接口同步PLM和ERP等系统中的公用基础信息库。 - 18.平台支持基于设备工装对象的模型完成建模和逻辑配置，实现各类基础数据的定义和维护功能，同时支持对各类基础数据的Excel导入导出功能，支持设备状态切换，支持设备参数点检，支持设备维修，支持设备备件管理，支持设备报表查看。 - ★19.要求系统平台支持车间生产过程的质量管理功能，包含了过程检验PQC和全检FQC功能，支持批次批量暂停和放行，支持质量数据采集，支持质量报表查询 - 20.要求系统平台支持车间载具管理功能，包含了载具台账管理，载具生产记录，载具维护保养。 - 21.要求系统平台支持线边仓批次管理功能，支持人工或者外部系统ERP调用MES接口，同步物料批次信息以及库存批次信息 - 22.要求系统平台支持车间设备和工装保养维护管理功能，包含了周期，产能保养，特定日期保养。 - 23.要求系统具备数据采集定义、数据采集收集、数据采集分析等，支持条码、人工和自动化接口等多种方式对现场数据进行采集的能力； - ★24.至少支持SQL Server和Oracle两个主流数据库；满足招标方未来IT平台技术标准化的需求； - 25.要求采用统一的基于TCP/IP协议和域用户安全机制，有效地保护数据平台和统一管理访问策略和权限控制，保证数据库和服务器的应用安全； - 26.MES系统平台构架设计要求遵循SOA系统架构设计理念，具有足够的灵活性和适应性，可以便捷实现系统的灵活扩充、升级、业务功能增加，维护简单方便和可移植性强。 - ★27.MES系统设计应遵循国际ISA-95规范，具备MES标准建模数据模型化管理；通过对物理模型、工艺模型、执行模型的支持，将企业的业务模型灵活转变为信息模型；对不同产品线、不同制造过程的业务差异提供良好的支持； - ★28.提供国际先进成熟的独立报表和看板开发平台，提供生产过程记录（eDHR）报表模板，提供生产、质量、不合格品审理、制造审计、建模审计等报表； |
|  | 数字孪生技术实训中心硬件类 | 工作站电脑 | i9-12900（16C/2.4G)/32G/512G SSD/2T SATA/GeForce RTX2060S(8G)/550W/23.8显示器*2 |
|  |  | AR/VR 设备 | 1.3D空间音频前所未有的存在感。 2.通过更高的显示分辨率，易于使用的耳机和线缆设计以及改 进的人体工程学设计，保持舒适的沉浸感 3.Chaperone技术。 |
|  |  | 教育触控一体机 | 1、集Windows和Android双系统于一体，高度集成PC电脑、电子白板、投影仪、音响等设备的智能交互触摸一体化产品； 2、65英寸；DLED背光；全贴合触控显示模组；水平可视角度：≥178°；分辨率：≥3840×2160 ；灰阶等级：≥256级；A级屏；亮度均匀性≥90%；亮度≥400cd/㎡；超窄边设计，93%超高屏占比： 3、防撞小挡板升级，防止推拉黑板撞坏U盘； 4、纸质护眼模式，实现软件+硬件的全方位护眼 全贴合技术，减少光的折射，清晰画质，呵护双眼。 5、独有超解像技术，显示丰富的色彩，让画质更清晰； 护眼低蓝光LED灯，实现有效的防蓝光，呵护视力 6、采用高雾防眩光玻璃，降低环境光带来的干扰，提升用户的视觉效果； 7、通过无频闪技术，采用直流调光技术，让人眼无法察觉屏闪，消除闪烁在人眼观看显示器时带来的疲劳感； 8、智能触感技术，智能感应用户书写操作，通过降低屏幕亮度，减少对人眼的刺激，降低视觉疲劳； 9、支持三级识别，一支触控笔，实现两种颜色、粗细书写，大大提高老师板书书写体验。 10、内置至少15W*2功率扬声器，具备DTS音效解码和杜比音效解码，支持手动开启DTS音效。 11、内置1300万像素摄像头，对角线120°，水平视场角≥95°，支持3D降噪，便于教室拍照、师生画面采集；内置麦克风：内置两路麦克风阵列，支持8M拾音； 12、支持将手机/PAD屏幕画面和文件实时投影到大屏上，并且可将手机/PAD（Android、IOS系统）的音频信号传输至大屏；支持Miracast协议、DLNA协议和AirPlay协议，实现Android和IOS设备与大屏连接，可传送音乐、图片、视频功能。 13、红外触控技术，在Android、Windows双系统支持≥20点触控，支持多人同时书写和擦除，触控框遮挡不影响书写，定位精度：±0.1mm，触摸物体直径支持≤2mm； 14、内置Android 9.0系统 ；安卓搭载10 核处理器；RAM 2G，ROM 8G；支持H.265 解码； 15、前置4路USB接口（包含≥2路USB3.0，≥1路Type-C），USB接口支持在双系统下读取。 |
|  |  | 电子白板 | - OPS采用模块化设计，采用INTEL标准80pin数据传输接口； 2、处理器≥Intel Core i5 10代；内存≧8G DDR4；硬盘≧256G SSD；具备接口：HDMI≥1、USB≥6（至少包含4路USB3.0）、RJ45≥1、DP≥1。 3、内置正版Windows10系统及办公软件。 4、可通过一体机安卓设置菜单进行一键还原OPS电脑系统操作。进行系统还原设置时，软件会弹出确认窗口，避免误操作。 - 有效读取尺寸 2025mm*1178mm，面板尺寸 94英寸，感应方式 红外感应，控制接口 USB接口，RS232，多点触控 10点，书写方式 笔、手指、教鞭，画面比例 16：10，响应速度 首次点击，分辨率 32767×32767 - 操作系统支持 WindowsXP,WindowsVista/Windows7, Windows8,Windows10,Linux,Mac,Android 等多种模式。 7、安装方式：壁挂式，供电方式：USB供电，触摸寿命：100000次， 光标速度：100点/秒，USB线长度 标配5米，边框材料：铝型材，板体材料：钢板，背板材料：镀锌板，电源功率：2W，电源电压：5V，商品尺寸 2067mm*1220mm*40.7mm，商品重量 16.7kg。 |
|  |  | 实训桌椅 | 桌椅40套，定制，1200X750X650（长X高X宽），铝合金或不锈钢骨架组件，椅子为不锈钢或铝合金骨架组件。 |
|  |  | 电气布线等装修等杂项 | 31台套工作站电脑节点交换机网络以及电源布线，网络布线，灯光照明，遮光窗帘，音响话筒，现代制造数字化工程技术文化环境设计，装修布置施工。 |
|  | 智能制造数字孪生技术接待/展示区（60平米） | 会议平板 | 一、显示屏参数 1.显示尺寸：65吋；分辨率：3840*2160，采用A级屏幕。 2.工艺：采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间距离为0mm，无任何间隙，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。 3.背光形式：DLED背光。 4.显示比例：16:9；可视角度：≥178°；亮度：≥500cd/m²；对比度：≥5000:1。 5.整机采用防眩光钢化玻璃，玻璃透光率≥88%。 6.色域≥100%NTSC；屏幕色深≥10bit；灰阶分辨等级为256级。 二、整机规格参数： 1.整机前置一颗多功能物理按键，支持一键亮熄屏、一键整机开关机、一键电脑开关机。 2.前置接口：USB3.0（Android、Windows）≥2， Type-C接口（Android、Windows）≥1。 3.侧置接口：USB2.0（Android、Windows）≥1，Touch USB ≥1，OPS接口≥1，HDMI输入（HDMI2.0）≥1，HDMI输出（HDMI2.0）≥1，SPDIF输出≥1，耳机输出≥1，以太网口 RJ45≥1，串口（RS232）≥1，调试口≥1。 ★4.内置2.1声道：功率为15W*2+20W（重低音），支持Dolby（杜比）和DTS双解码。 5.会议平板自带安卓系统，安卓版本8.0或以上，安卓系统CPU采用四核处理器：2核A73+2核A53 主频1.7GHz，GPU采用4核Mali-G51，系统内存4GB，存储容量64GB。 ★6.内置麦克风：内置8麦克风线性阵列，高清晰拾音距离达到12米，180度拾音，自动增益；自动降噪，采用天籁智能降噪麦克风，滤除300种本地会场噪声。 ★7.内置麦克风可与级联麦克风实现联动，覆盖大型会场：可实现外置级联麦克风与大屏麦克风数字级联，实现分布式无差别拾音。 ★8.智能取景：整机摄像头支持智能取景，根据会议室人员数量和座次，自动调节构图，形成最佳会议视角。 ★9.发言人追踪：支持发言人定位追踪，有效捕捉发言人画面，有效保证发言人画面位于C位。 ★10.内置摄像头：内置4K专业摄像头，全链条4K点对点成像, 2.2um²大像素，物理像素800W以上，支持自动调节，自动白平衡（AWE），自适应环境亮度，自动曝光（AE）；可视角DFOV=88°。 ★11.NFC传屏：通过带有NFC模块的手机，触碰大屏的NFC模块，实现手机与大屏之间的投屏。 ★12.无须任何实体按键，使用者在任意信号源通道下、屏幕的任意位置均可通过手势在屏幕上调取该触摸中控菜单，用手势可以调取触摸的中控菜单：将设备常用的信号源切换、音量调节/全通道批注/主页/返回/设置/电脑/截图等功能整合到同一中控菜单下。 13.信号源自动识别：支持外接信号后自动识别并切换到对应通道，同时外接设备断开后可自动返回至之前通道。 14.熄屏节能：整机支持一键关闭和开启液晶屏背光，在关闭背光节能模式下可以实现音频文件的播放。 15.智能护眼：整机支持护眼模式，开启护眼模式整机亮度降低，有效保护视力。 16.智能亮度调节：整机可根据环境光的变化，自动调整屏幕显示亮度。 ★17.自然显示：开启白板功能后，屏幕亮度自动降低。 18.自动屏保：整机支持无信号无操作进入屏保状态，用户可自行设置进入屏保时间。 19.自动待机：整机支持无信号无操作下进入待机状态，用户可自行设置待机时间。 20.定时开关机：整机支持定时开关机功能，支持设置三组定时开关机时间。 21.开机状态自定义：用户可自定义设置上电开机状态，支持记忆开机状态、上电开机、上电待机三种状态。 22.OTA升级：整机支持自动升级和手动升级两种模式，自动升级即具备OTA升级功能OTA（Over－the－Air Technology）空中下载技术。 ★23.内置WiFi和蓝牙：WiFi6*1(用途Station+P2P)、WiFi5*1（用途AP）；整机支持蓝牙5.1。 三、触控参数 1.触控技术：采用红外触控技术，支持20点触控，支持20点同时书写，支持边写边擦。 2.支持单人/多人书写，单点书写时，多点触控为手势操作。 3.触控可达分辨率：32768×32768；首点响应时间≤10ms，连续响应时间≤15ms，触控有效识别：5点2mm、多点8mm；触控高度≤1.5mm,定位精度：±1mm，书写延迟时间≤35ms。 ★4.四级识别，实现笔尖书写、笔帽记号笔，指尖精细化擦除，手掌大面积擦除，回归自然擦写习惯。 四、整机安卓系统参数 1.提笔唤醒：提笔即可自动启动安卓白板及批注功能的快捷入口。 2.会议平板支持动态壁纸/静态壁纸切换，支持4K分辨率壁纸图片素材。 3.开机画面自定义：支持开机动画、LOGO、屏保、欢迎页的个性化定制。 ★4.整机支持超级任务栏，功能包括：一键切换Windows；五指使用说明；任务视图；主页；所有应用；分屏入口；投屏助手；亮度调节；音量调节；网络状态；⑪快捷应用入口。 分屏协作： ★5.支持从屏幕侧方快速拉出白板进入分屏状态，不打断不遮挡原有全屏应用，可以随意拖动白板大小比例。 ★6.安卓系统下支持打开两个可分屏应用，可以支持左右分屏同时显示，方便文档资料对比。 安卓白板： ★7.手写体转标准体：支持智能识别功能，书写文字自动转化为标准文本。 ★8.智能协作便签：智能协作便签，大屏和手机端互动, 无论是工作任务记录，还是多人同时脑暴都可以写完即“贴”，扫码即“贴”。 9.撤销及恢复：撤销一步操作，撤销步数无限制；恢复上一步撤销的操作，恢复步数无限制。 10.智能图形识别：白板软件支持图形识别，图形包括：方形、圆形、椭圆形、三角形、箭头、线段等。 11.笔迹更换颜色：白板上写好的笔迹颜色可以更换。 12.表格绘制：安卓下支持智能图表绘制，通过识别矩形图形后手绘增加表格行列，表格中书写区域可根据书写内容自适应大小，表格内容与表格边界可同时选中并一并拖动；形成表格对象后可以直接点击按钮添加行或者列。并且智能图标支持删减表格中的行。 13.安卓白板支持软笔笔锋书写/硬笔书写，支持荧光笔效果及笔迹复制粘贴功能；书写笔支持白/红/黄三种常见颜色一键选择，支持画笔颜色自定义，支持记忆3个自定义颜色。 14.会议纪要可以同时保存原文件和PDF文件格式；同时，会议纪要支持再编辑。 15.会议纪要支持一键发送至外部存储或者邮箱，支持通过扫码方式分享。 16.支持本地文件及读取的外部存储文件在无外网环境下通过二维码分享。 17.个人网盘分享：整机支持会议纪要和整机文件通过个人网盘进行分享。 18.白板页面预览：安卓白板支持页面预览功能。 19.白板手势操作：支持对白板内容及图片进行缩放、旋转、漫游、擦除；支持无限漫游，可以将整个白板幅面放大缩小范围30%~300%。 20.支持白板内容跨页面复制。 会议记录： ★21.语音转写软件：分角色会议纪要、实时语音翻译转写、实时语音字幕、勿扰模式。 22.任意通道下可一键快速进入批注，支持对word、ppt、excel、txt、PDF等办公文件，并进行随时批注、截图保存；可保存批注至本地或外部存储。 23.支持对本机和外部存储文件的浏览、搜索、预览、分类、排序、剪切、复制、粘贴等操作；音频/视频/图片文件打开，支持多种循环播放方式：单片播放，列表播放，单片循环，列表循环；图片支持触控缩放/旋转/切换，视频支持触控快进/快退/画面比例调节。 24.截图：双系统下支持对屏幕指定区域或全屏截图，并支持直接导入白板、本地保存及U盘保存。 25.移动端无线传屏：支持Android/iOS手机/PAD与会议平板双向互动，镜像传屏、大屏传小屏、遥控 、回控、文件传输。 26.整机支持Miracast/Airplay协议，Android/苹果手机不安装应用进行无线传屏至大屏；支持DLNA协议，完成移动端与大屏端传送音乐、图片、视频等功能，完成DMR/DMP功能。 27.会议小工具：采用悬浮菜单设计，支持在屏幕上任意移动，小工具包括计时器/计算器/投票器 /日历/录屏/摄像头调节等小工具。 28.录屏功能：提供免费的屏幕录制软件，将录制的内容保存到本地。 29.摄像头调节功能：在通过摄像头调节软件在视频会议之前调节摄像头的焦距和方向，控制开关智能取景和发言人追踪功能，预览当前的摄像头画面，支持自然/锐利两种模式。 30.安卓语音助手：通过语音的方式操控会议大屏，通过一定范围内对大屏讲话，即可方便的启动关闭白板、启动应用；播放控制；发起视频会议； 31.安卓应用商店：通过提供按照分类、推荐、下载排行等的展示方式，用户可在会议平板上方便的浏览和下载、安装各种应用，并提供对这些应用的管理。 32.办公文档应用：预装WPS OFFICE办公软件，支持文档打开和编辑 隐私保护: ★33.全通道隐私提示：配置了摄像头隐私盖，实现摄像头物理遮挡、以及全局常显的麦克风状态指示，确保音视频安全。 ★34.支持IPV6: 采用WiFi6 WPA3加密协议与IPV6网络层加密，双重保护，确保传输安全。 ★35.设置加密功能：管理员可对设置进行加密，防止参数被改。 视频会议系统： ★36.搭载自研视频会议系统：从高清通话、AI赋能、数据共享、私有化部署、融合利旧等方面进行了全面升级 37.视频会议应用：实现H.264 1080P的视频编解码；可扩展支持H.263、H.263+、H.264、H.265等视频编解码 38.双流视频会议能力：支持在无OPS模块时视频会议主流达到1080P30fps的情况下，辅流同时到达1080P 39.会议系统兼容性：无需外接任何设备支持与其他传统会议厂商（宝利通、华为、思科等）视频会议系统中心控制设备的音视频实现互通 40.会议系统协议支持：同时支持H.323和SIP标准协议，并支持该协议下的安全加密 ★41.会议中投屏共享：电脑无需入会，一拍即远程投屏，投屏内容共享到会议中。 ★42.实时字幕翻译：远程会议支持实时中英文字幕翻译。 ★43.会议纪要：远程会议中，支持记录、区分多人的会议内容，并生成会议记录，可在会后进行查看、整理。 ★44.深度适配腾讯会议Rooms安卓版：实现了1080P高清视频会议；会中白板书写达到与原生白板一致的流畅度。 五、Windows软件功能（选配）： 1.Windows会议管家：通过Windows的侧边栏，管理Windows端的自研应用，提供一键回到Windows主页、一键调起任务视图的功能。 2.Windwos白板支持软笔笔锋书写/硬笔书写，支持荧光笔效果；书写笔支持白/红/黄三种常见颜色一键选择，支持画笔颜色自定义，支持记忆3个自定义颜色。 3.Windows白板插入文档：支持在白板中插入文档，支持预览，全屏，截图、批注等功能。 4.白板手势操作：支持对白板内容及图片进行缩放、旋转、漫游、擦除；支持无限漫游，可以将整个白板幅面放大缩小范围30%~300%。 5.白板分享：白板文件可通过邮件、扫码、个人网盘带走。 6.应用商店：通过提供按照分类、推荐、下载排行等的展示方式，用户可在会议平板上方便的浏览和下载、安装各种应用，并提供对这些应用的管理。 7.语音助手：通过语音的方式操控会议大屏，通过一定范围内对大屏讲话，即可方便的启动关闭白板、启动应用。 8.录屏功能：提供免费的屏幕录制软件，将录制的内容保存到Windows本地。 9.摄像头调节功能：在通过摄像头调节软件在视频会议之前调节摄像头的焦距和方向，控制开关智能取景和发言人追踪功能，预览当前的摄像头画面，有自然/锐利两种模式。 中控菜单：可通手势调取中控菜单快速回到安卓系统，并支持通过中控菜单控制电脑开关、关闭Windows应用等。 |
|  |  | 移动大屏 | 1、显示屏参数 显示尺寸：75吋；分辨率：3840*2160，采用A级屏幕。 工艺：采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间距离为0mm，无任何间隙，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。 背光形式：DLED背光。 显示比例：16:9；可视角度：≥178°；亮度：≥500cd/m²；对比度：≥5000:1。 整机采用防眩光钢化玻璃，玻璃透光率≥88%。 色域≥100%NTSC；屏幕色深≥10bit；灰阶分辨等级为256级。 2、整机规格参数： 整机前置一颗多功能物理按键，支持一键亮熄屏、一键整机开关机、一键电脑开关机。前置接口：USB3.0（Android、Windows）≥2， Type-C接口（Android、Windows）≥1。侧置接口：USB2.0（Android、Windows）≥1，Touch USB ≥1，OPS接口≥1，HDMI输入（HDMI2.0）≥1，HDMI输出（HDMI2.0）≥1，SPDIF输出≥1，耳机输出≥1，以太网口 RJ45≥1，串口（RS232）≥1，调试口≥1。 ★3、内置2.1声道：功率为15W*2+20W（重低音），支持Dolby（杜比）和DTS双解码。 4、会议平板自带安卓系统，安卓版本8.0或以上，安卓系统CPU采用四核处理器：2核A73+2核A53 主频1.7GHz，GPU采用4核Mali-G51，系统内存4GB，存储容量64GB。 ★5、内置麦克风：内置8麦克风线性阵列，高清晰拾音距离达到12米，180度拾音，自动增益；自动降噪，采用天籁智能降噪麦克风，滤除300种本地会场噪声。 ★6、内置麦克风可与级联麦克风实现联动，覆盖大型会场：可实现外置级联麦克风与大屏麦克风数字级联，实现分布式无差别拾音。 ★7、智能取景：整机摄像头支持智能取景，根据会议室人员数量和座次，自动调节构图，形成最佳会议视角。 ★8、发言人追踪：支持发言人定位追踪，有效捕捉发言人画面，有效保证发言人画面位于C位。 ★9、内置摄像头：内置4K专业摄像头，全链条4K点对点成像, 2.2um²大像素，物理像素800W以上，支持自动调节，自动白平衡（AWE），自适应环境亮度，自动曝光（AE）；可视角DFOV=88°。 ▲10、NFC传屏：通过带有NFC模块的手机，触碰大屏的NFC模块，实现手机与大屏之间的投屏。 ★11、无须任何实体按键，使用者在任意信号源通道下、屏幕的任意位置均可通过手势在屏幕上调取该触摸中控菜单，用手势可以调取触摸的中控菜单：将设备常用的信号源切换、音量调节/全通道批注/主页/返回/设置/电脑/截图等功能整合到同一中控菜单下。 信号源自动识别：支持外接信号后自动识别并切换到对应通道，同时外接设备断开后可自动返回至之前通道。 12、熄屏节能：整机支持一键关闭和开启液晶屏背光，在关闭背光节能模式下可以实现音频文件的播放。 智能护眼：整机支持护眼模式，开启护眼模式整机亮度降低，有效保护视力。 智能亮度调节：整机可根据环境光的变化，自动调整屏幕显示亮度。 ★13、自然显示：开启白板功能后，屏幕亮度自动降低。 自动屏保：整机支持无信号无操作进入屏保状态，用户可自行设置进入屏保时间。 自动待机：整机支持无信号无操作下进入待机状态，用户可自行设置待机时间。 定时开关机：整机支持定时开关机功能，支持设置三组定时开关机时间。 开机状态自定义：用户可自定义设置上电开机状态，支持记忆开机状态、上电开机、上电待机三种状态。 OTA升级：整机支持自动升级和手动升级两种模式，自动升级即具备OTA升级功能OTA（Over－the－Air Technology）空中下载技术。 ▲14、内置WiFi和蓝牙：WiFi6*1(用途Station+P2P)、WiFi5*1（用途AP）；整机支持蓝牙5.1。 触控参数 触控技术：采用红外触控技术，支持20点触控，支持20点同时书写，支持边写边擦。 支持单人/多人书写，单点书写时，多点触控为手势操作。 ★15、触控可达分辨率：32768×32768；首点响应时间≤10ms，连续响应时间≤15ms，触控有效识别：5点2mm、多点8mm；触控高度≤1.5mm,定位精度：±1mm，书写延迟时间≤35ms。 ★16、四级识别，实现笔尖书写、笔帽记号笔，指尖精细化擦除，手掌大面积擦除，回归自然擦写习惯。 整机安卓系统参数 17、提笔唤醒：提笔即可自动启动安卓白板及批注功能的快捷入口。 会议平板支持动态壁纸/静态壁纸切换，支持4K分辨率壁纸图片素材。 开机画面自定义：支持开机动画、LOGO、屏保、欢迎页的个性化定制。 ★18、整机支持超级任务栏，功能包括：一键切换Windows；五指使用说明；任务视图；主页；所有应用；分屏入口；投屏助手；亮度调节；音量调节；网络状态；⑪快捷应用入口。 分屏协作： ★19、支持从屏幕侧方快速拉出白板进入分屏状态，不打断不遮挡原有全屏应用，可以随意拖动白板大小比例。 ★20、安卓系统下支持打开两个可分屏应用，可以支持左右分屏同时显示，方便文档资料对比。 安卓白板： ★21、手写体转标准体：支持智能识别功能，书写文字自动转化为标准文本。 ★22、智能协作便签：智能协作便签，大屏和手机端互动, 无论是工作任务记录，还是多人同时脑暴都可以写完即“贴”，扫码即“贴”。 撤销及恢复：撤销一步操作，撤销步数无限制；恢复上一步撤销的操作，恢复步数无限制。 智能图形识别：白板软件支持图形识别，图形包括：方形、圆形、椭圆形、三角形、箭头、线段等。 笔迹更换颜色：白板上写好的笔迹颜色可以更换。 23、表格绘制：安卓下支持智能图表绘制，通过识别矩形图形后手绘增加表格行列，表格中书写区域可根据书写内容自适应大小，表格内容与表格边界可同时选中并一并拖动；形成表格对象后可以直接点击按钮添加行或者列。并且智能图标支持删减表格中的行。 24、安卓白板支持软笔笔锋书写/硬笔书写，支持荧光笔效果及笔迹复制粘贴功能；书写笔支持白/红/黄三种常见颜色一键选择，支持画笔颜色自定义，支持记忆3个自定义颜色。 25、会议纪要可以同时保存原文件和PDF文件格式；同时，会议纪要支持再编辑。会议纪要支持一键发送至外部存储或者邮箱，支持通过扫码方式分享。 26、支持本地文件及读取的外部存储文件在无外网环境下通过二维码分享。 个人网盘分享：整机支持会议纪要和整机文件通过个人网盘进行分享。 白板页面预览：安卓白板支持页面预览功能。 白板手势操作：支持对白板内容及图片进行缩放、旋转、漫游、擦除；支持无限漫游，可以将整个白板幅面放大缩小范围30%~300%。 支持白板内容跨页面复制。 会议记录： ★27、Hitalk软件：分角色会议纪要、实时语音翻译转写、实时语音字幕、勿扰模式。 28、任意通道下可一键快速进入批注，支持对word、ppt、excel、txt、PDF等办公文件，并进行随时批注、截图保存；可保存批注至本地或外部存储。 支持对本机和外部存储文件的浏览、搜索、预览、分类、排序、剪切、复制、粘贴等操作；音频/视频/图片文件打开，支持多种循环播放方式：单片播放，列表播放，单片循环，列表循环；图片支持触控缩放/旋转/切换，视频支持触控快进/快退/画面比例调节。 29、截图：双系统下支持对屏幕指定区域或全屏截图，并支持直接导入白板、本地保存及U盘保存。 30、移动端无线传屏：支持Android/iOS手机/PAD与会议平板双向互动，镜像传屏、大屏传小屏、遥控 、回控、文件传输。 整机支持Miracast/Airplay协议，Android/苹果手机不安装应用进行无线传屏至大屏；支持DLNA协议，完成移动端与大屏端传送音乐、图片、视频等功能，完成DMR/DMP功能。 31、会议小工具：采用悬浮菜单设计，支持在屏幕上任意移动，小工具包括计时器/计算器/投票器 /日历/录屏/摄像头调节等小工具。 录屏功能：提供免费的屏幕录制软件，将录制的内容保存到本地。 32、摄像头调节功能：在通过摄像头调节软件在视频会议之前调节摄像头的焦距和方向，控制开关智能取景和发言人追踪功能，预览当前的摄像头画面。 33、安卓语音助手：通过语音的方式操控会议大屏，通过一定范围内对大屏讲话，即可方便的启动关闭白板、启动应用；播放控制；发起视频会议； 安卓应用商店：通过提供按照分类、推荐、下载排行等的展示方式，用户可在会议平板上方便的浏览和下载、安装各种应用，并提供对这些应用的管理。 34、办公文档应用：预装WPS OFFICE办公软件，支持文档打开和编辑 隐私保护: ★35、全通道隐私提示：配置了摄像头隐私盖，实现摄像头物理遮挡、以及全局常显的麦克风状态指示，确保音视频安全。 ★36、支持IPV6: 采用WiFi6 WPA3加密协议与IPV6网络层加密，双重保护，确保传输安全。 ★37、设置加密功能：管理员可对设置进行加密，防止参数被改。 视频会议系统： ★38、搭载自研视频会议系统：从高清通话、AI赋能、数据共享、私有化部署、融合利旧等方面进行了全面升级 39、视频会议应用：实现H.264 1080P的视频编解码；可扩展支持H.263、H.263+、H.264、H.265等视频编解码 40、双流视频会议能力：支持在无OPS模块时视频会议主流达到1080P30fps的情况下，辅流同时到达1080P 41、会议系统兼容性：无需外接任何设备支持与其他传统会议厂商（宝利通、华为、思科等）视频会议系统中心控制设备的音视频实现互通 会议系统协议支持：同时支持H.323和SIP标准协议，并支持该协议下的安全加密 ★42、会议中投屏共享：电脑无需入会，一拍即远程投屏，投屏内容共享到会议中。 ★43、实时字幕翻译：远程会议支持实时中英文字幕翻译。 ★44、会议纪要：远程会议中，支持记录、区分多人的会议内容，并生成会议记录，可在会后进行查看、整理。 Windows软件功能（选配）： 45、Windows会议管家：通过Windows的侧边栏，管理Windows端的自研应用，提供一键回到Windows主页、一键调起任务视图的功能。 Windwos白板支持软笔笔锋书写/硬笔书写，支持荧光笔效果；书写笔支持白/红/黄三种常见颜色一键选择，支持画笔颜色自定义，支持记忆3个自定义颜色。 46、Windows白板插入文档：支持在白板中插入文档，支持预览，全屏，截图、批注等功能。 47、白板手势操作：支持对白板内容及图片进行缩放、旋转、漫游、擦除；支持无限漫游，可以将整个白板幅面放大缩小范围30%~300%。 48、白板分享：白板文件可通过邮件、扫码、个人网盘带走。 应用商店：通过提供按照分类、推荐、下载排行等的展示方式，用户可在会议平板上方便的浏览和下载、安装各种应用，并提供对这些应用的管理。 语音助手：通过语音的方式操控会议大屏，通过一定范围内对大屏讲话，即可方便的启动关闭白板、启动应用。 49、录屏功能：提供免费的屏幕录制软件，将录制的内容保存到Windows本地。 50、摄像头调节功能：在通过摄像头调节软件在视频会议之前调节摄像头的焦距和方向，控制开关智能取景和发言人追踪功能，预览当前的摄像头画面，有自然/锐利两种模式。 51、中控菜单：可通手势调取中控菜单快速回到安卓系统，并支持通过中控菜单控制电脑开关、关闭Windows应用等。 无线传屏功能参数： 52、标准USB2.0接口，可兼容具备通用USB端口的电脑，插入电脑后启动提示时间≤3秒，支持2.4G/5.0G频段传输。 采用单按键设计，只需一键即可传屏。 传输时延≤65ms，无线传输距离≥15m。 53、整机内置接收模块，出无线传屏宝外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到会议平板上，支持触摸回控。 支持同时连接16只传屏宝，画面可分别投屏到同一会议平板上，通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音；支持二/三/四分屏，可对每个传屏内容进行独立反向操作。 54、支持分屏状态与全屏状态切换，支持分屏状态下触控回传，实现会议平板上远程操作个人设备回控延迟≤15ms。 无线传屏:通过软传屏，实现两个大屏之间的连接，进行屏幕复制。 55、支持windows/Mac OS通过无线传屏宝向会议平板间传送屏幕、声音，支持的操作系统：Windows 7/8/8.1/10 、Mac OS X 10.8及以上。 支持非16：9电脑画面传屏，比例调节至全屏显示。 56、72h长时间传屏不断线，会议场景下，支持传屏宝反复插拔、支持软传屏和传屏宝，手机同时传屏，最多支持四分屏。 传屏内容可选择：传画面时只传窗口应用/选择传屏时是否传声音/传屏是否传鼠标光标。 ★57、窗口投屏功能：用户可以选择仅投屏某个应用，实现窗口投屏，不投桌面，注重隐私，避免尴尬。 扩展传屏：传屏宝支持扩展功能。 58、Windows电脑模块 采用符合INTEL标准协议的80pin OPS接口； 预装正版win10操作系统。 59、处理器：Intel I5 9代/10代处理器及以上，内存8G及以上，硬盘为SSD 128G或以上；处理器：Intel I7 10代处理器及以上，内存16G及以上，硬盘为SSD 256G或以上； 60、具有独立非外扩展的电脑USB接口：USB 3.0接口≥2，USB2.0≥2。 具有音视频及网络接口：MIC输入≥1、LINE输出≥1、DP输出≥1、HDMI输出≥1、RJ45≥1。 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 ★61、OPS插槽设计:可防止插反OPS，保护OPS和转接板 |
|  |  | 液晶显示屏幕4平方 | 功能参数： 1、标准USB2.0接口，可兼容具备通用USB端口的电脑，插入电脑后启动提示时间≤3秒，支持2.4G/5.0G频段传输。 2、采用单按键设计，只需一键即可传屏。 传输时延≤65ms，无线传输距离≥15m。 3、整机内置接收模块，出无线传屏宝外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到会议平板上，支持触摸回控。 4、支持同时连接16只传屏宝，画面可分别投屏到同一会议平板上，通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音；支持二/三/四分屏，可对每个传屏内容进行独立反向操作。 5、支持分屏状态与全屏状态切换，支持分屏状态下触控回传，实现会议平板上远程操作个人设备回控延迟≤15ms。 6、无线传屏:通过软传屏，实现两个大屏之间的连接，进行屏幕复制。 支持windows/Mac OS通过无线传屏宝向会议平板间传送屏幕、声音，支持的操作系统：Windows 7/8/8.1/10 、Mac OS X 10.8及以上。 7、支持非16：9电脑画面传屏，比例调节至全屏显示。 72h长时间传屏不断线，会议场景下，支持传屏宝反复插拔、支持软传屏和传屏宝，手机同时传屏，最多支持四分屏。 8、传屏内容可选择：传画面时只传窗口应用/选择传屏时是否传声音/传屏是否传鼠标光标。 ★9、窗口投屏功能：用户可以选择仅投屏某个应用，实现窗口投屏，不投桌面，注重隐私，避免尴尬。 10、扩展传屏：传屏宝支持扩展功能。 |
|  |  | 接待桌椅及装修等杂项 | 桌椅10套，定制，1200X750X650（长X高X宽），铝合金或不锈钢骨架组件，椅子为不锈钢或铝合金骨架组件，车间自动隔档改造，网络布线，灯光照明，遮光窗帘，音响话筒，现代制造数字化工程技术文化环境设计，装修布置施工。约总建筑面积不超过60平方米。 |
| 第二包段： |  |  |  |
| 数字孪生场景建设及科研&教学能力提升 | 数字孪生场景建设 |  | - 一、法兰&气缸生产线定制化数字孪生建模及场景开发 - 总体要求：包含但不限于以下几点： 1）法兰&气缸智能制造产线数字孪生系统部署 2）法兰&气缸智能制造产线数字孪生模型构建 3）数字孪生模型驱动接口设计 4）数字孪生系统数据采集与传输 5）数据驱动模型配置与测试 6）法兰&气缸智能制造产线软件在环虚拟调试 7）法兰&气缸智能制造产线硬件在环虚拟调试 8）法兰&气缸智能制造产线VR场景（包含整体、机床、夹具、机器人等） 9）法兰&气缸智能制造产线AR场景 10）工厂生产数字化看板 - 法兰&气缸零件建模和三维设计场景 基于CAD三维建模软件，结合智能制造产线法兰&气缸零件，应用数字孪生技术，构建法兰&气缸零件建模和三维设计场景，开展零件建模和三维设计的教学和实训。 法兰&气缸零件建模和三维设计场景主要包括零件图识读、三维设计与建模、工程图制作、PMI标注、基于MBD的三维设计等教学和实训场景。 可开展的实训项目： 1）法兰&气缸零件的零件图识读 2）法兰&气缸零件的三维设计与建模 3）法兰&气缸零件的零件图纸制作 4）法兰&气缸零件的三维模型PMI标注 5）法兰&气缸零件的MBD三维设计 - 法兰&气缸零件工艺规划场景 基于CAPP工艺规划软件，结合智能制造产线法兰&气缸零件，应用典型零件加工技术，构建法兰&气缸零件的工艺规划场景，开展零件加工工艺规划的教学和实训。 法兰&气缸零件工艺规划场景主要包括零件加工工艺设计与规划、零件设计物料清单编制、零件计划物料清单编制、零件制造物料清单编制、零件装配仿真等教学和实训场景。 可开展的实训项目： 1）法兰&气缸零件加工工艺设计与规划 2）法兰&气缸零件设计物料清单EBOM编制 3）法兰&气缸零件计划物料清单PBOM编制 4）法兰&气缸零件制造物料清单MBOM编制 5）法兰&气缸零件装配仿真 - 法兰&气缸产线三维建模场景 基于CAD三维建模软件，结合智能制造产线，应用三维建模技术，构建法兰&气缸产线三维建模场景，开展智能制造产线三维设计与建模、智能制造产线规划与布局的教学和实训。 法兰&气缸产线三维建模场景主要包括工业机器人、数控车床、数控加工中心、立体仓库等智能制造产线典型设备三维建模、智能制造产线三维设计与建模、智能制造产线规划与布局、智能制造产线平面布局图制作等教学和实训场景。 可开展的实训项目： 1）法兰&气缸产线典型设备三维建模 2）法兰&气缸产线三维设计与建模 3）法兰&气缸产线规划与布局 4）法兰&气缸产线平面布局图制作 5）基于VR的法兰&气缸产线虚拟可视化 - 法兰&气缸产线系统仿真场景 基于产线仿真软件，结合智能制造产线，应用虚拟仿真技术，构建法兰&气缸产线仿真工作站，搭建法兰&气缸产线产线的系统仿真场景，开展智能制造产线仿真、生产节拍测算、工艺流程优化等教学和实训。 法兰&气缸产线系统仿真场景主要包括智能制造产线仿真工作站搭建、智能制造产线系统仿真、智能制造产线工艺流程优化等教学和实训场景。 可开展的实训项目： 1）法兰&气缸产线仿真工作站搭建 2）法兰&气缸产线系统仿真 3）法兰&气缸产线生产节拍测算 4）法兰&气缸产线工艺流程优化 5）基于VR的法兰&气缸产线系统仿真可视化 - 法兰&气缸产线设备虚拟调试场景 基于虚拟调试软件，结合智能制造产线，应用数字孪生与虚拟调试技术，搭建法兰&气缸产线设备数字孪生模型，构建法兰&气缸产线设备虚拟调试场景，开展工业机器人、数控车床、数控加工中心、智能仓库、桁架机械手、翻转机构等产线设备虚拟调试的教学和实训。 法兰&气缸产线设备虚拟调试场景主要包括工业机器人、数控车床、数控加工中心、智能仓库、桁架机械手、翻转机构等产线设备虚拟调试场景。 可开展的实训项目： 1）工业机器人数字孪生模型构建与虚拟调试 2）数控车床数字孪生模型构建与虚拟调试 3）数控加工中心数字孪生模型构建与虚拟调试 4）智能仓库数字孪生模型构建与虚拟调试 5）桁架机械手数字孪生模型构建与虚拟调试 6）翻转机构数字孪生模型构建与虚拟调试 - 法兰&气缸零件CAM与机床仿真场景 基于CAM加工编程软件，结合智能制造产线零件，构建法兰&气缸零件CAM与集成仿真场景，开展零件CAD模型导入、零件加工工艺规划、零件CAM加工编程与轨迹验证、数控机床加工仿真与验证、数控系统后处理优化、零件加工程序生成等教学和实训。 法兰&气缸零件CAM与机床仿真场景主要包括零件CAD模型导入、零件加工工艺规划、零件CAM加工编程与轨迹验证、数控机床加工仿真、数控系统后处理优化、零件加工程序生成等教学和实训场景。 可开展的实训项目： 1）法兰&气缸零件CAD模型导入 2）法兰&气缸零件加工工艺规划 3）法兰&气缸零件CAM加工编程与轨迹验证 4）数控机床加工仿真与验证 5）数控系统后处理优化 6）法兰&气缸零件加工程序生成 - 上下料机器人仿真与编程场景 基于虚拟仿真软件，结合智能制造产线，应用虚拟仿真技术，搭建上下料机器人仿真工作站，构建上下料机器人仿真与编程场景，开展工业机器人上下料应用仿真工作站搭建、工业机器人操作与编程、工业机器人运动轨迹规划、工业机器人上下料应用仿真与编程等教学和实训。 上下料机器人仿真与编程场景主要包括工业机器人上下料应用仿真工作站搭建、工业机器人上下料应用仿真与编程等教学和实训场景。 可开展的实训项目： 1）工业机器人上下料应用仿真工作站搭建 2）工业机器人末端执行器定义 3）工业机器人上下料应用工艺设计与轨迹规划 4）工业机器人上下料应用仿真与验证 5）工业机器人上下料应用离线编程 - 法兰&气缸产线虚拟调试场景 基于虚拟调试软件，结合智能制造产线，应用数字孪生与虚拟调试技术，搭建智能制造产线数字孪生模型，构建法兰&气缸产线虚拟调试场景，开展智能制造产线的数字孪生模型构建与虚拟调试等教学和实训。 法兰&气缸产线虚拟调试场景主要包括法兰&气缸产线数字孪生模型构建、法兰&气缸产线虚拟调试等教学和实训场景。 可开展的实训项目： 1）法兰&气缸产线数字孪生模型构建 2）法兰&气缸产线机器人轨迹规划 3）法兰&气缸产线虚拟调试 - 法兰&气缸零件CMM编程场景 基于三坐标测量仪，结合智能制造产线零件，应用检测技术，构建法兰&气缸产线虚拟调试场景，开展CMM结构与工作原理认知、CMM操作与编程、基于CMM的零件检测、数据处理与报告生成等教学和实训。 法兰&气缸零件CMM编程场景主要包括CMM操作与编程、基于CMM的零件检测、零件检测报告生成等教学和实训场景。 可开展的实训项目： 1）CMM结构与工作原理认知 2）CMM操作与编程 3）基于CMM的零件检测与数据处理 4）零件检测报告生成 - 零件生产管理与计划排程场景 基于生产管控软件，结合智能制造产线，构建零件生产管理与计划排程场景，开展智能制造产线生产管控、智能制造产线计划排程等教学和实训。 零件生产管理与计划排程场景主要包括法兰&气缸零件生产管控、法兰&气缸零件计划排程等教学和实训场景。 可开展的实训项目： 1）法兰&气缸零件生产管控 2）法兰&气缸零件生产手动排程 3）法兰&气缸零件生产自动排程 4）法兰&气缸产线设备管理与生产监控 - ★产线原材料立库虚拟调试场景 基于虚拟调试软件，结合智能制造产线原材料立库，采用数字孪生与虚拟调试技术，构建产线原材料立库虚拟调试场景，开展原材料立库数字孪生模型构建、原材料立库虚拟调试等教学和实训。 产线原材料立库虚拟调试场景主要包括原材料立库数字孪生模型构建、原材料立库虚拟调试等教学和实训场景。 可开展的实训项目： 1）原材料立库数字孪生模型构建 2）原材料立库库位定义与管理 3）原材料立库出库和入库虚拟调试 - 工业物联网场景 基于工业物联网与云平台，结合智能制造产线，构建工业物联网场景，开展智能制造产线数据采集与传输、智能制造产线工业物联网平台搭建、智能制造产线云平台搭建等教学和实训。 工业物联网场景主要包括智能制造产线工业物联网平台、智能制造产线云平台等教学和实训场景。 可开展的实训项目： 1）智能制造产线工业物联网平台搭建与应用 2）智能制造产线云平台搭建与应用 - ★智能制造生产管控MES软件1套 智能制造MES生产管理系统界面美观整洁、规范、可操作性强。在整个生产环节中对生产线各设备进行订单管理和生产监控，配合PLC控制整个生产流程安全有序进行。软件可划分为工艺设计、订单管理、数据看板、设备看板、系统设置等模块。 智能制造MES生产管理系统具有不少于如下功能： (1)产品管理：工件模板管理、产品BOM管理。 (2)订单管理：订单的增删改查、订单执行、状态查询、历史查看。 (3)设备看板：可根据需要配置设备看板，如立体仓库、工业机器人和其它常见的数控系统看板，支持工业设备中常用的通信方式，如ModbusTCP、Http、OPCUA、mqtt等通用协议，同时，也支持专用协议。 (4)系统具备对整条生产线进行一键启动、一键停止和一键复位操作。 (5)生产看板：MES系统具有设备使用效率监控、产品完成状态等统计看板。 (6)系统管理：系统具有拓扑结构自定义与网络测试、设备基础信息配置、系统参数配置、数据备份恢复、运行日志管理。 (7)任务管理：系统具有任务下发与任务上传的功能，可在局域网内在任意两台电脑之间实现文件的共享和互传。 (8)视频监控：通过设置相机参数、可实现MES系统在线实时预览多路实时视频。 各模块具体功能如下： 1)产品管理 产品管理界面由EBOM和工件模板两部分组成，用于对生产产品的创建、属性编辑以及产品组成工件信息，同时结合项目特点提供有针对性的工件模板，方便用户快速配置产品。 EBOM界面中用来编辑显示产品信息和组成产品的零件信息。新增产品时，可以编辑产品的名称、型号、类型、状态、备注信息。新增产品时可以新建一种产品信息，也可以从之前创建的产品进行克隆，从而达到快速创建产品的目的。每个产品由多种零件组成，在添加零件时，可以选择对应零件类型和零件颜色进行组合，从而达到任意组合。 工件模板用于编辑具有相同属性的零件，方便在进行产品零件添加时快速操作，也可引用之前存在的零件，简化零件添加步骤。零件属性包括：零件名称、零件图片、零件类型、零件颜色以及零件描述信息。其中零件类型和零件颜色由设备层指定，数据类型为整形，在订单下发时会将该参数下发到PLC设备中。 2)订单管理 订单管理界面由订单创建、任务下发、历史订单、程序管理等界面组成，负责完成生产任务创建和下发，监控任务执行状态，查询历史订单执行记录，通过程序管理方便用户上传程序到设备及上传到服务器进行程序共享下载。 订单信息由订单名称、产品编号、生产产品数量构成。每个订单可以由多种产品组成，订单创建界面可以新增、修改、删除和查看订单信息。系统出厂时会提供演示订单方便用户调试设备和参考。 任务下发界面主要执行订单下发到设备层并监控执行状态和执行结果，在任务执行异常时可以手动重置任务，将订单状态修改到未执行状态。 历史订单界面主要记录已执行完成、异常执行的订单信息，方便用户追溯生产历史，并提供历史订单删除操作。 程序管理界面为用户提供程序文件的上传和下载，便于用户在局域网中的不同电脑共享程序和下载。 3)设备看板 设备看板模块提供机器人、仓位状态、数控机床等设备运行状态看板，用于实时显示设备的工作状态。 机器人状态看板主要监视机器人关节角度、末端位置以及机器人故障和工作状态等信息。 仓位状态监控界面主要用于观察立库每个仓位的物料有无和出入库状态，通过可视化看板向终端用户呈现。 系统具备车床/铣床设备运行实时监控功能，可为用户提供查看设备运行状态、坐标数据、刀具数据(能够查看机床所有刀具的刀补和对刀信息)、报警等信息。 4)系统控制 系统控制界面用来启动、停止、复位加工流程，启动的条件是系统已经复位正常到初始状态，复位的条件是系统已经正常停止。正确的操作的流程为：停止-复位-启动。在进行停止、复位、启动操作时请确保主控PLC工作状态在待机、准备就绪以及初始状态，否则无法进行操作。 5)数据看板 数据看板主要由设备使用率和产品完成率界面组成，用于统计分析系统使用情况和生产质量，为用户提供直观的数据进行分析。 设备使用率看板主要为用户提供设备运行时长、待机时长、出入库次数统计、设备离线时长和次数统计、设备故障次数和故障时长等信息，用户可以根据时间进行查询。 产品完成率看板用于统计显示某个时间段内订单执行结 果，直观显示已执行、未执行、执行中、异常执行的分布状态。 6)系统管理 系统管理主要由网络拓扑、设备管理、参数配置、数据备份、日志管理功能模块组成，主要用于编辑设备网络结构、配置基础设备数据、系统运行参数、数据的备份与恢复操作以及日志查询管理。 用户可以在网络拓扑界面根据实际设备组网状态编辑网络拓扑结构图，同时可以进行网络Ping值通断测试，以快速查找出连接异常的设备。 设备管理单元主要用于设备添加、删除、编辑和查询，如机器人、仓库、车床、铣床、打标机、3D相机、注塑机、火花机、三坐标测量设备等。 参数配置界面主要用于配置系统核心运行参数，如与主控PLC通信参数，Redis缓存数据库地址，并提供服务重启操作。如果参数配置混乱可以通过恢复出厂按钮还原所有MES数据。 数据备份界面提供数据库的整体备份和恢复，同时提供对EBOM信息单独备份和恢复的操作。通过设置自动备份参数也可以让系统定时进行数据备份。 日志管理界面为用户提供运行日志查询和删除的操作，日志结构包含日志id、日志记录时间、日志类型、来源、级别以及日志内容，用户可通过关键字进行搜索，也可按照日志产生的时间段进行搜索，还可支持关键字+时间段搜索，对不需要的日志可进行批量删除操作。用户可以配置自动删除日志参数进行日志的定时删除，避免日志积累过多。 7)视频监控 视频监控配置生产环境中重要场所安装的监控摄像头，并让用户可以实时预览监控画面，从而直观的查看机床等设备内部的运行情况。 8)任务管理 任务管理功能便于用户任务下发和任务结果上传，并支持500M以内文件传输。 二、教学用标准数字孪生模型及场景提供 - ★1.工业机器人综合实训系统标准数字孪生模型1套（提供整体数字孪生模型运行视频演示） 1）工业机器人数字孪生模型 （1）具体为6轴串联工业机器人； （2）具有关节轴位置反馈传感器，传感器数量：≥6个； （3）具有真实的物理特性，包括重力、速度、加速度和力矩等； （4）具有数据驱动模型接口，支持关节轴数据驱动模型； 2）多功能工具数字孪生模型 （1）具有手爪和吸盘2种功能； （2）手爪模型支持打开和闭合2种功能； （3）吸盘模型支持吸附和松开2种功能； （4）吸盘模型具有一定弹簧柔性功能，吸盘和工件碰撞时可以缩回； （5）具有数据驱动模型接口，支持信号驱动手爪和吸盘模型的动作； 3）立体仓库数字孪生模型（提供该部分数字孪生模型视频演示） （1）立体仓库尺寸（长和高）：≥2970×1900mm； （2）库位数：≥28个； （3）仓位尺寸：≥310×250×300mm； （4）每个仓位安装有工件检测传感器：≥2个。 4）码垛机数字孪生模型（提供该部分数字孪生模型视频演示） （1）轴数：≥3个； （2）X、Y和Z方向行程分别不低于：2500mm、920mm、850mm； （3）具有数据驱动模型接口，支持数据驱动模型。 5）AGV移动机器人数字孪生模型（提供该部分数字孪生模型视频演示） （1）尺寸：≥800×480×650mm； （2）安装有输送线、传感器和阻挡气缸； （3）具有自主导航功能； （4）具有数据驱动模型接口，可以根据启动信号和站点号自主导航到相应位置。 6）倍速链数字孪生模型（提供该部分数字孪生模型视频演示） （1）最大宽度尺寸：≥650mm，最大工作长度：≥1800mm； （2）设有2个工件检测传感器和2个阻挡气缸； （3）具有真实的物理特性，包括输送平面、摩擦力、阻力、速度、加速度等； （4）具有数据驱动模型接口，可以通过信号控制倍速链的启动和停止，可以通过数据控制倍速链的速度。 7）输送链数字孪生模型（提供该部分数字孪生模型视频演示） （1）最大宽度尺寸：≥650mm，最大工作长度：≥2000mm； （2）具有备品库、成品库和装配工位的数字孪生模型； （3）具有真实的物理特性：输送平面、摩擦力、速度、加速度等； （4）具有数据驱动模型接口，可以通过信号控制输送链的启动和停止，可以通过数据控制输送链的速度。 8）产品数字孪生模型 （1）包括关节基座、电机、减速器和输出法兰等部件的数字孪生模型； （2）各个部件数字孪生模型之间具有一定装配关系，可以装配成关节产品； （3）各个部件数字孪生模型具有真实的物理特性，包括重力、摩擦力和阻力。 9）装配工位数字孪生模型 （1）包括4个装配气缸数字孪生模型； （2）具有真实的物理特性，包括摩擦力、阻力、速度、加速度和力矩等； （3）具有数据驱动模型接口，可以通过信号分别控制装配气缸的伸出和缩回。 - ★2.模块化智能产线标准数字孪生模型1套（提供整体数字孪生模型运行视频演示） 1)工业机器人数字孪生模型 （1）具体为6轴串联工业机器人； （2）具有关节轴位置反馈传感器，传感器数量：≥6个； （3）具有数据驱动模型接口，支持关节轴数据驱动模型。 2)快换工具支架数字孪生模型（提供该部分数字孪生模型视频演示） （1）模型尺寸：≥300×300×180mm； （2）具有≥4个工位，最多可安装≥4个不同快换工具； （3）具有≥4个检测传感器； （4）具有真实的物理特性。 3)快换工具数字孪生模型 （1）模型具有平口手爪、弧口手爪、吸盘、模拟焊枪、绘图笔等多种不同功能的工具。其中，平口手爪和弧口手爪工具支持打开和闭合2种功能；吸盘工具支持吸附和松开2种功能，吸盘工具具有一定弹簧柔性功能，吸盘和工件碰撞时可以缩回； （2）具有数据驱动模型接口，支持信号驱动手爪和吸盘工具的动作。 4)立体仓库数字孪生模型 （1）模型尺寸：≥300×300×405mm； （2）库位数：≥6个； （3）库位具有工件检测传感器，共有≥4个传感器。 5)井式供料数字孪生模型（提供该部分数字孪生模型视频演示） （1）模型尺寸：≥300×300×319mm； （2）具有一个推料气缸，可将工件从料桶推出； （3）具有工件检测传感器，可检测料桶有无料； （4）具有数据驱动模型接口，支持信号驱动推料气缸伸出和缩回。 6)输送带数字孪生模型 （1）模型尺寸：≥600×300×180mm； （2）具有2个工件检测传感器，分别安装与输送带的起始端和末端； （3）具有输送平面，可以输送工件； （4）具有数据驱动模型接口，支持信号驱动输送带的启动和停止。 7)变位机数字孪生模型（提供该部分数字孪生模型视频演示） （1）模型尺寸：≥600×300×310mm； （2）行程：-45°~+45°； （3）具有数据驱动模型接口，支持通过使能、速度和位置等数据驱动变位机运动到指定位置； 8)装配工位数字孪生模型 （1）模型尺寸：≥300×150×53mm； （2）具有装配气缸，气缸行程：≥50mm； （3）具有数据驱动模型接口，支持信号驱动装配气缸的伸出和缩回。 9)旋转供料数字孪生模型（提供该部分数字孪生模型视频演示） （1）模型尺寸：≥300×300×270mm； （2）库位数：6个； （3）具有2个工件检测传感器和1个原点位置传感器。 （4）具有数据驱动模型接口，支持数据驱动模型到达指定位置； 10)数控加工中心数字孪生模型（提供数字孪生模型视频演示） （1）具体为3轴数控加工中心； （2）具有数据驱动模型接口，支持数据驱动模型动作。 11)电机产品数字孪生模型 （1）包括电机外壳、电机转子和电机端盖等部件的数字孪生模型； （2）各个部件数字孪生模型之间具有一定装配关系，可以装配成电机产品。 12)关节产品数字孪生模型 （1）包括基座、电机、减速器和输出法兰等部件的数字孪生模型； （2）各个部件数字孪生模型之间具有一定装配关系，可以装配成关节产品。 13)实训平台数字孪生模型 （1）模型尺寸：≥1300×1200×880mm。 - 3.工业机器人及智能制造仿真软件5点 软件需具有丰富的工业机器人模型库以及工业机器人应用仿真案例。机器人及周边设备选型、机器人应用仿真、节拍测算、工艺分析、方案验证、方案优化改进和方案展示等工作，且可以生成机器人离线程序，指导现场工程师进行机器人程序的编程及调试，离线编程提供丰富的案例库和教程； 软件需具有丰富的运动机构模型库，包括工业机器人、电火花、三坐标测量机、数控车床、数控铣床、油压机、注塑机、仓库码垛机、AGV、传送带、导轨等机构，支持用户创建自定义运动机构。支持典型智能制造应用的仿真，包括智能切削加工、智能模具加工、智能传感器检测、工业机器人机床上下料等应用。支持国内外大多数机器人品牌的虚拟仿真及离线编程，能够直接生成该品牌的机器人离线程序，并支持机器人品牌后处理程序定制化。可根据生产工艺要求，配置虚拟调试参数，对智能制造应用系统进行虚拟调试，验证PLC及机器人程序，优化系统工艺流程。 技术性能： 1）正版软件，免费升级，可提供持续的中文技术支持服务； 2）仿真软件系统能支持ABB、KUKA、UniversalRobots、Motoman、Denso、Fanuc、Kwasaki、stubli、Comau、OTC、Yamaha、Gudel、reis、Adept、Panassonic、codianRoboties、MCRobotics、Mitsubishi、Toshiba、Nachi、Precise、Mecademic、PUMA、Rokae、Servotronix、TechmanRobot、Epson、CRS、CLOOSRomat、MCI等多种机器人。包含加载文件、在线机器人库、添加参考坐标系、添加机器人目标点、移动帧/对象/工具、移动坐标系，对象工具、碰撞检查、碰撞映射设置、快速仿真、Python功能、添加新机器人程序、添加机器人运动等功能项，让学生迅速掌握机器人的基本操作、机器人坐标系转换、机器人运动学、机器人的控制等基本操作知识； ★3）具有离线编程功能，能够直接生成包括但不限于ABB、KUKA，FANUC、安川、史陶比尔、UR等30种以上品牌机器人的代码；（提供仿真软件该功能视频演示） 4）支持关节型机器人、Delta、SCARA、直角坐标等不同构型机器人；（提供仿真软件该功能视频演示） 5）支持多种格式的三维CAD模型，可导入扩展名为step、igs、stl等格式；（提供仿真软件该功能视频演示） 6）具有可以根据机器人D-H参数，创建6轴、7轴串联机器人模型的功能；（提供仿真软件该功能视频演示） 7）支持工件校准功能，能够根据真实情况与理论模型的参数误差自动调整轨迹参数；（提供仿真软件该功能视频演示） 8）轨迹生成可基于CAD数据，简化轨迹生成过程，提高精度，可利用实体模型、曲面或曲线直接生成运动轨迹；（提供仿真软件该功能视频演示） ★9）包含丰富的轨迹调整优化工具包，如碰撞检查、工业机器人可达性、姿态奇异点、轴超限、节拍估算、轨迹自动调整优化等功能；（提供仿真软件该功能视频演示） ★10）包含丰富的工艺应用工具包，必须包含但不限于打磨、喷涂、铣削、焊接等。可以自由设计定义工具及其坐标信息，实际工件与模型工件的坐标校准确保轨迹精度，码垛工艺包模拟真实物料抓取摆放过程，支持APTSource和NC格式G代码的导入并自动转化为工业机器人运动轨迹等功能。（提供仿真软件该功能视频演示） 11）提供工业机器人虚拟教学模块，如虚拟示教器、机器人部件装配、自动生成仿真运动视频。可以生成基于html播放的视频和基于pdf的3维可操作文件；（提供仿真软件该功能视频演示） 12）提供强大的PythonAPI功能支持，集成所有离线编程软件的离线编程功能，并允许开展大量机器人机构的自动化应用。可进行仿真和应用于程序机器人取放物体和应用于复杂的多机器人同步运动等；（提供仿真软件该功能视频演示） ★13）支持机器人精度标定功能，可以支持激光跟踪仪标定和立体相机标定；（提供仿真软件该功能视频演示） ★14）支持多机器人同步运动仿真，至少能够实现3个机器人的同步运动；（提供仿真软件该功能视频演示） 15）具有机器人外部轴运动，能够实现7、8轴的离线编程功能；（提供仿真软件该功能视频演示） 16）具有整个工厂自动化生产线仿真功能，可包含码垛机、3种以上类型机器人、流水线等；（提供仿真软件该功能视频演示） 17）支持基于Python、C#等高级语言的API的扩展编程； ★18）具有不少于ABB、KUKA、FANUC、安川等机器人品牌的虚拟示教器示教功能，能够通过虚拟示教器实现对机器人的手动操作以及程序代码的编辑和运行；（提供仿真软件该功能视频演示） （1）手动操作中包含机器人的关节坐标系、线性坐标系、以及工具坐标系下的手动控制运动； （2）机器人数据虚拟示教器上的实时显示； （3）虚拟示教器上能够完全按照真实示教器操作方式进行程序的插入、编辑、修改以及程序文件的保存和打开； （4）虚拟示教器程序的再现执行，驱动机器人按照程序运动。 ★19）集成无动力关节臂示教功能。（提供仿真软件该功能视频演示） （1）具有485通讯和TCP/IP通讯两种接口形式，能够采集无动力关节臂示教轨迹； （2）能够生成包括但不限于ABB、KUKA，FANUC、安川、史陶比尔、UR等多种品牌机器人的代码的功能； ★20）软件配套完善的课程教材，内容包含但不少于工业机器人复杂搬运仿真案例、传送带码垛仿真案例、焊接案例、打磨案例、喷涂案例、写字仿真案例等；（提供教材前10页纸质稿扫描件） |
|  | 课程开发 |  | - 一、定制课程资源开发 - 机电一体化产品设计 1.1课程内容 机电一体化产品设计课程内容主要包括机电一体化概述、机电一体化技术、机电产品一体化设计方案、机电产品一体化机械设计、机电产品一体化电气设计、机电产品一体化编程与调试。 1.2课程实训项目 1）机电一体化技术概述 2）机电一体化设计软件概述与部署 3）机电一体化设计软件基础操作 4）法兰&气缸产线一体化设计方案 5）法兰&气缸产线一体化机械设计 6）法兰&气缸产线一体化电气设计 7）法兰&气缸产线一体化编程与调试 1.3课程资源 提供机电一体化产品设计课程资源包括但不限于课程配套的项目式教材、工程源程序、PPT和视频。 - 数字化工艺设计规划 2.1课程内容 数字化工艺设计规划课程内容主要包括数字化工艺设计概述、零件加工工艺设计与规划、零件设计物料清单编制、零件计划物料清单编制、零件制造物料清单编制。 2.2课程实训项目 1）数字化工艺设计概述 2）法兰&气缸零件加工工艺设计与规划 3）法兰&气缸零件设计物料清单EBOM编制 4）法兰&气缸零件计划物料清单PBOM编制 5）法兰&气缸零件制造物料清单MBOM编制 6）法兰&气缸零件加工工艺卡设计与制作 2.3课程资源 提供数字化工艺设计规划课程资源包括但不限于课程配套的项目式教材、工程源程序、PPT和视频。 - 工艺仿真与虚拟调试 3.1课程内容 工艺仿真与虚拟调试课程内容主要包括虚拟调试软件介绍、虚拟调试软件基础操作、机器人典型应用仿真工作站搭建、机器人典型应用工艺设计、机器人典型应用工艺仿真、机器人虚拟调试环境部署、机器人典型应用工作站数字孪生模型构建与模型驱动接口配置、虚拟调试通信配置与虚实信号映射、机器人典型应用工作站虚拟调试。 3.2课程实训项目 1）机器人虚拟调试软件概述与基础操作 2）机器人上下料仿真工作站模型导入与搭建 3）机器人上下料仿真工作站机构定义 4）机器人上下料应用工艺设计与仿真 5）机器人上下料应用虚拟调试环境部署 6）机器人上下料工作站数字孪生模型构建与驱动接口配置 7）机器人上下料工作站虚拟调试通信配置与虚实信号映射 8）机器人上下料应用虚拟调试与数字孪生 3.3课程资源 提供工艺仿真与虚拟调试课程资源包括但不限于课程配套的项目式教材、工程源程序、PPT和视频。 - 数字化工厂仿真与优化 4.1课程内容 数字化工厂仿真与优化课程内容主要包括产线虚拟仿真软件介绍、产线虚拟仿真软件基础操作、智能制造产线仿真模型导入、智能制造产线规划和布局、智能制造产线机构定义、智能制造产线立库出库和入库仿真、智能制造产线机器人应用仿真、智能制造产线系统仿真、智能制造产线生产节拍测算与工艺流程优化。 4.2课程实训项目 1）数字化产线虚拟仿真软件概述与基础操作 2）法兰&气缸产线仿真工作站模型导入 3）法兰&气缸产线仿真工作站搭建与布局 4）法兰&气缸产线仿真工作站机构与夹具定义 5）法兰&气缸产线立体仓库出库和入库仿真 6）法兰&气缸产线机器人上下料应用仿真 7）法兰&气缸产线系统仿真 8）法兰&气缸产线系统生产节拍测算与工艺流程优化 4.3课程资源 提供数字化工厂仿真与优化课程资源包括但不限于课程配套的项目式教材、工程源程序、PPT和视频。 - 制造运营管理 5.1课程内容 制造运营管理课程内容主要包括制造运营管理系统介绍、制造运营管理系统部署、制造运营管理系统基础操作、智能制造产线产品BOM制作、智能制造产线订单管理、智能制造产线物料管理、智能制造产线排程管理与生产运行、智能制造产线设备管理与监控、智能制造产线运营策略制定与管理、智能制造产线项目管理与质量管理。 5.2课程实训项目 1）制造运营管理系统概述与部署 2）法兰&气缸产线产品BOM制作 3）法兰&气缸产线订单与物料管理 4）法兰&气缸产线排程管理与生产运行 5）法兰&气缸产线设备管理与监控 6）法兰&气缸产线运营策略制定 7）法兰&气缸产线生产组织与运营管理 8）法兰&气缸产线项目管理与质量管理 5.3课程资源 提供制造运营管理课程资源包括但不限于课程配套的项目式教材、工程源程序、PPT和视频。 - 标准课程资源提供 - ★提供工业机器人虚拟仿真相关教材、PPT、教学视频，教材内容包含但不限于以下几点（提供教材封皮、目录和正文前3页扫描件演示）： 1）基础操作包含（软件使徒操作及快捷键操作、大型工作站显示设置） 2）机器人虚拟仿真工作站构建包含（工作站对象的导入及布局、创建工具模型及修改工具坐标系、创建工件坐标系及目标点等） 3）基于Program 的机器人仿真编程包含（基于 Program 的机器人仿真编程指令、基于 Program 的机器人仿真编程应用案例、Program 仿真程序运行、Program 仿真程序相关操作） 4）基于API 的机器人仿真编程包含（API 介绍 、基于 Python 的 API 的常用函数、基于API 的机器人仿真编程应用案例、Python 程序运行、Python 仿真程序相关操作） 5）仿真案例包含（复杂搬运仿真案例、传送带码垛仿真案例、焊接仿真案例、打磨仿真案例、喷涂仿真案例、写字仿真案例） - ★提供工业机器人数字孪生相关教材、PPT、教学视频，教材内容包含但不限于以下几点（提供教材封皮、目录和正文前3页扫描件演示）： 1)井式上料与输送带数字孪生设计包含（井式上料数字孪生模型搭建、输送带数字孪生模型搭建、井式上料与输送带功能调试等） 2)变位机与旋转供料数字孪生设计包含（旋转供料数字孪生模型搭建、变位机数字孪生模型搭建、装配夹具数字孪生模型搭建等） 3)工业机器人数字孪生设计包含（工业机器人数字孪生模型搭建、快换工具数字孪生模型搭建、工业机器人取放基座工件仿真等） 4)数字孪生模型驱动接口设计与调试包含（工业机器人与工具模型驱动接口设计、井式上料与输送带模型驱动接口设计、变位机与旋转供料模型驱动接口设计等） 5)工业机器人装配应用虚拟调试包含（数字孪生系统部署与通信配置、关节产品装配关系设计、关节产品装配虚拟调试等） 3.★提供智能制造生产管理与控制相关教材、PPT、教学视频，教材内容包含但不限于以下几点（提供教材封皮、目录和正文前3页扫描件演示）： - 1)智能制造系统认知包含任务（智能制造概述、智能制造系统、数字孪生概述、智能制造关键技术等任务）。 - 2)零件设计与加工包含任务（关键基座三维设计、关节产品模型装配、后处理适配、关节基座加工试制等任务） - 3)工业机器人上下料程序设计与编制任务（末端执行器应用程序设计、立体仓库上下料程序、智能制造上下料应用） - 4)智能制造系统虚拟调试任务（虚拟调试工作站搭建、虚拟调试环境配置、智能制造系统仿真。） - 5)智能控制系统交互控制任务（PLC与工业机器人通信编程、PLC与MES通信编程、智能制造系统交互控制） - 6）智能制造系统生产管控任务（产品BOM制作、订单物料管理、生产运行与控制、数据采集与分析） 4.★提供智能制造数字技术应用相关教材、PPT、教学视频，教材内容包含但不限于以下几点（提供教材封皮、目录和正文前3页扫描件演示）： - 1）智能制造数字技术应用系统认知包含：（智能制造数字技术应用系统概述） - 2）传感器装调与数据采集包含：（传感器的安装与调试、传感器数据采集与显示） - 3）汽车车窗装配编程包含：（汽车装配输送线控制编程、机器人与PLC交互控制编程、汽车车窗装配编程） - 4）汽车车窗装配数字孪生包含：（汽车车窗装配平台数字孪生模型搭建、数字孪生模型驱动设计、汽车车窗装配孪生系统调试） - 5）数控机床操作与加工调试包含：（加工程序导入、刀具管理与程序运行、数控加工数据采集） - 6）边缘计算部署与应用包含：（边缘计算软件部署与数据采集、零件加工边缘计算） - 7）基于低代码的工业APP开发包含：（工业APP安装与部署、工业APP界面设计、工业APP数据采集与显示、工业APP综合应用） - 8）工业网络安全技术应用包含：（工业网络搭建及配置、工业网络安全配置、工业网络数据分析与监控） |
|  | 师资培训 |  | - 机电产品一体化设计师资培训 1.1师资培训形式 机电产品一体化设计师资培训采用线上+线下培训同步进行的方式。线上培训通过专业的线上学习网站，提供机电产品一体化设计方面的学习视频。线下培训通过专业工程师到客户现场进行机电产品一体化设计方面的培训及指导。 1.2师资培训内容 1）机电一体化概述 2）机电一体化技术 3）机电产品一体化设计方案 4）机电产品一体化机械设计 5）机电产品一体化电气设计 6）机电产品一体化编程与调试 1.3师资培训配套资源 提供机电产品一体化设计师资培训配套资源包括但不限于工程源文件、PPT和视频等资源。 1.4师资培训配套服务 1）提供关于机电产品一体化设计远程技术支持 2）提供全套电子版讲义和10份纸质版讲义 - 数字化工艺协同设计平台师资培训 2.1师资培训形式 数字化工艺协同设计平台师资培训采用线上+线下培训同步进行的方式。线上培训通过专业的线上学习网站，提供数字化工艺协同设计平台方面的学习视频。线下培训通过专业工程师到客户现场进行数字化工艺协同设计平台方面的培训及指导。 2.2师资培训内容 1）数字化工艺协同设计平台概述 2）数字化工艺协同设计平台基础操作 3）法兰&气缸零件加工工艺设计 4）法兰&气缸零件设计物料清单EBOM编制 5）法兰&气缸零件计划物料清单PBOM编制 6）法兰&气缸零件制造物料清单MBOM编制 7）法兰&气缸零件加工工艺卡编制 2.3师资培训配套资源 提供数字化工艺协同设计平台师资培训配套资源包括但不限于工程源文件、PPT和视频等资源。 2.4师资培训配套服务 1）提供关于数字化工艺协同设计平台远程技术支持 2）提供全套电子版讲义和10份纸质版讲义 - 机器人仿真及虚拟调试师资培训 3.1师资培训形式 机器人仿真及虚拟调试师资培训采用线上+线下培训同步进行的方式。线上培训通过专业的线上学习网站，提供机器人仿真及虚拟调试方面的学习视频。线下培训通过专业工程师到客户现场进行机器人仿真及虚拟调试方面的培训及指导。 3.2师资培训内容 1）机器人仿真及虚拟调试软件概述 2）机器人仿真及虚拟调试软件基础操作 3）机器人上下料工作站组成 4）机器人上下料仿真工作站搭建 5）机器人及周边设备机构定义 6）机器人末端执行器定义 7）机器人上下料应用仿真编程与调试 8）机器人上下料工作站数字孪生模型构建 9）机器人上下料工作站模型驱动接口配置 10）机器人上下料应用虚拟调试通信配置与信号映射 11）机器人上下料应用程序设计与轨迹规划 12）机器人上下料应用虚拟调试 3.3师资培训配套资源 提供机器人仿真及虚拟调试师资培训配套资源包括但不限于工程源文件、PPT和视频等资源。 3.4师资培训配套服务 1）提供关于机器人仿真及虚拟调试远程技术支持 2）提供全套电子版讲义和10份纸质版讲义 - 数字化工厂仿真及优化师资培训 4.1师资培训形式 数字化工厂仿真及优化师资培训采用线上+线下培训同步进行的方式。线上培训通过专业的线上学习网站，提供数字化工厂仿真及优化方面的学习视频。线下培训通过专业工程师到客户现场进行数字化工厂仿真及优化方面的培训及指导。 4.2师资培训内容 1）数字化产线仿真及虚拟调试软件概述 2）数字化产线仿真及虚拟调试软件基础操作 3）法兰&气缸产线仿真工作站模型导入 4）法兰&气缸产线仿真工作站搭建 5）法兰&气缸产线仿真工作站规划和布局 6）法兰&气缸产线仿真工作站机构定义 7）法兰&气缸产线仿真工作站工装夹具定义 8）法兰&气缸产线立体仓库出库和入库仿真 9）法兰&气缸产线机器人上下料仿真 10）法兰&气缸产线系统仿真 11）法兰&气缸产线系统生产节拍测算 4.3师资培训配套资源 提供数字化工厂仿真及优化师资培训配套资源包括但不限于工程源文件、PPT和视频等资源。 4.4师资培训配套服务 1）提供关于数字化工厂仿真及优化远程技术支持 2）提供全套电子版讲义和10份纸质版讲义 - 制造运营管理系统（MOM）师资培训 5.1师资培训形式 制造运营管理系统（MOM）师资培训采用线上+线下培训同步进行的方式。线上培训通过专业的线上学习网站，提供制造运营管理系统（MOM）方面的学习视频。线下培训通过专业工程师到客户现场进行制造运营管理系统（MOM）方面的培训及指导。 5.2师资培训内容 1）制造运营管理系统（MOM）概述与部署 2）制造运营管理系统（MOM）基础操作 3）法兰&气缸产线产品BOM制定 4）法兰&气缸产线订单与物料管理 5）法兰&气缸产线排程管理与生产运行 6）法兰&气缸产线设备管理与监控 7）法兰&气缸产线生产运营策略制定与管理 8）法兰&气缸产线项目管理与质量管理 5.3师资培训配套资源 提供制造运营管理系统（MOM）师资培训配套资源包括但不限于工程源文件、PPT和视频等资源。 5.4师资培训配套服务 1）提供关于制造运营管理系统（MOM）远程技术支持 2）提供全套电子版讲义和10份纸质版讲义 |

- 第六章 投标文件格式

(项目名称)   包段

(采购编号：             )

投标文件

(封面)

投标人：                                            (盖章)

法定代表人或其授权委托人：                     (签字或盖章)

年          月          日

目  录

1、投标函；

2、开标一览表；

3、投标报价表；

4、法定代表人身份证明及法定代表人授权书；

5、资格审查文件；

6、商务和技术偏差表；

7、类似项目业绩情况表；

8、商务部分；

9、投标承诺函；

10、反商业贿赂承诺书；

11、中小企业声明函等涉及政府采购政策相关资料；

12、投标人诚信承诺书；

13、投标单位认为有必要提供的其它资料；

(页码自行编写)

- 1.投标函

致： 河南职业技术学院

根据贵方的                         项目    包段招标文件【采购编号：豫财招标采购-2023-317】，签字代表         (全名、职务)经正式授权并代表供应商(供应商名称、地 址)                提交下述文件，并对此负法律责任。

1、投标函；

2、开标一览表；

3、投标报价表；

4、法定代表人身份证明及法定代表人授权书；

5、资格审查文件；

6、商务和技术偏差表；

7、类似项目业绩情况表；

8、商务部分；

9、投标承诺函；

10、反商业贿赂承诺书；

11、中小企业声明函等涉及政府采购政策相关资料；

12、投标人诚信承诺书；

13、投标单位认为有必要提供的其它资料；

根据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物，投标总价为人民币(小写)      ，文字表述(大写) 为          ，交货期：         ，质保期：         ，质量要求：         ， 交货地点：           。

2、如果我们的投标文件被接受， 我们将按《中华人民共和国民法典》和【豫财招标采购-2023-317】号招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

3、我们详细审查了招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，我们完全理 解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本项目投标有效期为 90 日历天(从投标截止之日算起)。

5、我们同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接 受最低价的投标或收到的任何投标。

6、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：           邮政编码：               电话：           传真：

供应商法定代表人或其授权委托人姓名、职务：

供应商名称：(企业盖章)

供应商法定代表人或其授权委托人：(签字或盖章)

日期：    年  月  日

- 2.开标一览表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | (大写) |
| 投标总报价 | (小写) |
| 交货期 |  |
| 质量保证期 |  |
| 质量要求 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其他声明 |  |
| 投标内容 | 招标文件第五章包含的所有内容 |
| 交货地点 |  |

供应商法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

供应商(企业盖章)：

日  期：

注：

1、本表投标总报价应与投标报价表的总报价一致， 否则投标人承担被拒标的风险。

2、公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知等其他内容。

3、开标一览表为河南省公共资源交易中心系统格式，本项目质量保证期为质保期。

- 3.投标报价表

投标人名称：

采购编号：

投报包段：

报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 品牌 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

供应商(企业盖章)：

年  月  日

注:

- 1.此表可根据实际情况扩展，如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.所投货物名称及顺序与第五章“采购需求及技术要求”相对应。

3.本项目的调试费、培训费、税费、运输费、安装施工费、售后服务费等所有费用均需含在产品报价中。

4.如表格不足时投标人可根据需要自行添加。

- 4.法定代表人身份证明及法定代表人授权书

- 4.1法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：         性别：        年龄：        职务：

系               (投标单位名称) 的法定代表人。

特此证明。

附： 法定代表人 (单位负责人) 身份证复印件。

投标人：(单位公章) 年   月  日

- 4.2法定代表人授权书

本授权书声明： 注册于(注册地址名称)的 (投标人全名) 的在下面签字的(法定代表人姓名、 职务)代表本公司授权(投标人名称) 的在下面签字的(被授权人的姓名、职务) 为本公司的合法代 理人， 就项目编号为 (项目编号) 的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

后附： 法定代表人和其授权投标代表人身份证复印件(加盖单位公章)

投标人：  (加盖单位公章)

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

职务：

- 5.资格审查文件

- 5.1 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.具有独立承担民事责任的能力：供应商提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

5.3.经审计的2022年度财务审计报告，新成立的企业无法提供审计报告的，提供银行资信证明即可；

5.4.2022年10月1日以来任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

5.5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(自行承诺，格式自拟) ；

5.6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(自行承诺，格式自拟)；

5.7.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题 的通知》(财库〔2016〕125号)要求，被列入“信用中国”网站 	(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法失信 主体”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目中有失信等负面信息的潜在供应商，将拒绝其参加 本项目；注： (采购人、代理机构在开标后对所有投标供应商信用记录进行查询，并将查询结果网页打印存档，投标供应商不良信用记录以代理 机构开标后查询结果准。)

5.8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动；(提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基本信息、 股东信息及股权变更信息)。

供应商名称(企业盖章)：

地址：

投标人授权委托人(签字或盖章) ：

法定代表人(签字或盖章)：

邮政编码：

电话：

时 间：    年  月  日

传真：

- 6.商务和技术偏差表

- 6.1 商务条款偏差表

投标人：(此处填名称并盖章)

项目：  (填写项目名称)

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 投标内容与招标要求的偏差（+、-） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表人签字或盖章：

注：1.投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应按偏离表的要求汇总说明，并说明差异的原因及撤回差异时如何引起价格的变化。如无差异，则填“无”。如果投标文件与招标文件的差异之处没有填入“偏离表”中，不管投标人是否在投标文件的其他任何地方有其他描述，均不能免除投标人已经承诺响应招标文件要求的责任。

2．在该项目的技术和商务的合同谈判中，投标人不得提出“偏离表”之外的任何实质性的偏差。否则属违约行为，招标人有权取消其中标的资格。

- 6.2 技术规格偏差表

投标人：(此处填名称并盖章)

项目：  (填写项目名称)

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标文件条目号 | 投标规格 | 投标规格与招标规格的偏差（+、-） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表人签字或盖章：

注：1.投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应按偏离表的要求汇总说明，并说明差异的原因及撤回差异时如何引起价格的变化。如无差异，则填“无”。如果投标文件与招标文件的差异之处没有填入“偏离表”中，不管投标人是否在投标文件的其他任何地方有其他描述，均不能免除投标人已经承诺响应招标文件要求的责任。

2.在该项目的技术和商务的合同谈判中，投标人不得提出“偏离表”之外的任何实质性的偏差。否则属违约行为，招标人有权取消其中标的资格。

- 3.供应商可根据偏差情况附相关技术证明资料说明（证明文件可附后）

- 7.类似项目业绩情况表

- 7.1 业绩汇总表

| 序 号 | 项目名称 | 需方名称 | 合同金额(万元) | 服务时间 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表格后附相关业绩证明材料。

- 7.2 类似项目业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 需方名称 |  |
| 需方地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目负责人姓名、联系 电话 |  |
| 服务内容 |  |
| 备注 |  |

- 注：后附业绩相关证明材料。

- 8.商务部分

参照本项目招标文件中评分办法进行编制包含但不限于以下格式

- 项目实施方案（格式自拟）

- 企业实力（附相关证明）

- 培训方案（格式自拟）

- 售后服务方案（格式自拟）

- ......

- 9.投标承诺函

致：国泰信华工程咨询有限公司

根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》(豫财购[2019]4 号) ，自 2019年8月1日起，在全省政府采购货物和服务招标投标活动中，不再向供应商收取投标 保证金， 非招标采购方式采购货物、工程和服务的， 也不再向供应商收取投标保证金， 供应商以投标承诺函的形式替代投标保证金。因此，在本次    (填写采购项目名称)     	(填写采购项目编号)   投标过程中，我公司郑重承诺：

1、我公司提供的所有文件材料，均是真实的。

2、在投标有效期内我公司保证不撤回投标。

3、如果我公司中标，我公司承诺在中标通知书发出之日起7天内向国泰信华工程咨询有限公司交纳足额的中标服务费(具体见采购文件前附表)。若没有按时足额缴纳中标服务费，每逾期一日， 我方按照中标服务费的千分之一支付违约金； 同时，承担国泰信华工程咨询有限公司因追索中标服务费而支付的诉讼费、律师代理费、差旅费等一切费用； 国泰信华工程咨询有限公司有权利向代理公司所在地依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4、如果我公司中标， 我公司将严格按照招标文件的要求和投标文件的承诺，在规定时间 内签订合同并履行合同。

如果违反上述承诺， 招标代理机构有权在代理公司所在地向有管辖权的人民法院追究责任。

投标人法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

投标人(企业盖章)：

日期：

- 10.反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评 审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、 宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为， 我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规 定给予的处罚。

供应商法定代表人(签字或盖章)

供应商授权委托人(签字或盖章)

(企业盖章)

年   月   日

- 11.中小企业声明函等涉及政府采购政策相关资料

11.1 中小企业声明函

(属于的填写，不属于的无需填写此项内容， 可不附此项内容可空白不填写不盖章)

本公司(联合体) 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝ 2020 ﹞ 46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物 全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议 的中小企业)的具体情况如下：

1.  (标的名称) ，属于  (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为  (企业名称)， 从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于(  中型企业、小型企业、微 型企业)  ；

2.  (标的名称)，属于  (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为( 企业名称)， 从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于(  中型企业、小型企业、微 型企业)  ；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企 业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业 可不填。

11.2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通 知》(财库〔2017〕  141 号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位 的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务) ，或者提供其他残疾人福利

性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物) 。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假， 将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)： 日  期：

注： 1、该声明函是针对残疾人福利性单位的， 非残疾人福利性单位不用提供该声明。                  2、根据财库〔2017〕141 号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单 位视同小型、微型企业，属于残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小微 企业声明函》， 供应商在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消， 并列入 财政部“政府采购严重违法失信行为信息记

11.3 供应商及投标产品适用政府采购政策情况表

| 监狱企 业、中小 企业扶 持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“ √”： ( ) 投标单位为监狱企业。 ( ) 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 ( ) 小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的， 请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称(品牌、型号) | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |
| 节能 产品 | 产品名称(品牌、型号) | 制造商 |  | 金额 |
| 环境标 志产品 | 产品名称(品牌、型号) | 制造商 |  | 金额 |

填报要求：

1. 制造商为监狱企业、小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微 型”。

2. 节能产品是指属于财政部和国家发展改革委员会公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中的清单 范围产品；环境标志产品是指属于财政部、环境保护部发布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》 中的清单范围产品。属于品目清单范围的，请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节 能产品、环境标志产品认证证书扫描件 (并对相关内容作标注)。

3. 请供应商正确填写本表， 所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

4. 没有相关产品可不填此表。

- 12.投标人诚信承诺书

致：  (采购人名称)

我公司郑重声明：

1、我公司保证在本次 (采购编号、项目名称) 投标过程中，完全按照本招标文件要求， 在投标中提供的所有货物(产品) 质量符合相关现行国家标准， 并承诺保证采购人在使用我方 产品时不承担涉及任何商标权或其他法律责任， 否则，由此引起的全部法律责任由我公司承担。

2、在本次 (采购编号、项目名称) 投标中如果我公司中标， 我公司将严格按照招标文件 和投标文件的要求签订合同并履行合同。一旦出现未按要求履行合同(如不按时签订合同、服 务不到位等非不可抗力因素而给采购人造成损失)，采购方有权进行索赔。

3、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加 (采购编号、 项目名称) 投标。

4、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

5、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或其 他投标人的合法权益。

6、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法 权益。

7、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

8、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

9、不出卖资质，让他人挂靠投标。

10、不恶意压低或抬高投标报价。

11、不扰乱招投标市场秩序， 如对招标文件有异议， 已经在投标截止时间届满前依法进行

维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的 的行为。

12、不在开标后进行虚假恶意投诉。

13、不存在招标文件第二章投标人须知1.4.3 项中任何一种情况的。

14、参加本次招标采购活动， 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系 的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为， 不存在与全部或者部分股东(基金公 司或者专业投资公司作为股东的除外)为同一法人的其他供应商参与同一合同项下的政府采购 活动的行为。

15、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、

监理、检测等服务的行为。

16、参加本次招标采购活动， 不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中， 同时委 托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

17、投标人参加本次政府采购活动在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

18、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公 司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：      年    月    日

- 13.投标单位认为有必要提供的其它资料