河南理工大学深地煤层气多场多相流混输实验系统采购合同书

备案编号：HPU政采-2023B-040

采购编号：豫财磋商采购-2023-1164

供方：南通仁隆科研仪器有限公司          签约时间：2023年12月13日

需方：河南理工大学                      签约地点：河南理工大学南校区

供、需双方依据河南省科教仪器设备招标有限公司签发的竞争性磋商采购编号：豫财磋商采购-2023-1164]中标通知书，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定以及需方采购文件和供方投标文件的内容，供需双方经友好协商，现达成以下条款：

一、合同标的与价款

本合同所指货物为深地煤层气多场多相流混输实验系统（主要技术参数及配置见附件一、附件二），合同总价款为人民币1315000.00元（大写：壹佰叁拾壹万伍仟元整）（含税）。

二、货物质量要求与售后服务要求

供方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和本合同附件一与附件二规定的质量、规格、性能及技术规范等要求。

售后服务要求按采购文件及投标文件相应条款执行（详见附件三）。

三、合同履行的地点及进度

合同签字盖章后，供方应于本合同签订之日起90日内将合同条款中的全部货物运送到河南理工大学安全学院指定地点，并按需方要求完成货物的安装、调试和人员培训，所发生的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

四、技术资料

合同生效后7天之内，供方应将每套货物的中文技术资料一套（如目录索引、操作手册、使用指南、维修指南（或）服务手册）寄给需方。另外一套完整的上述资料供方应包装好随同每批货物装箱发运。

五、使用合同文件和资料

事先未经需方书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

六、检验和测试

货物抵达目的地后，由需方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方；或对成套货物安装调试、人员培训有异议的；或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后最迟应于24小时内解决问题。

如果供方在收到通知后7天内没有解决问题，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用均由供方承担。

如供、需双方对货物的质量发生争议，可委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构检验，检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。

七、验收

供方在货物到达目的地后应按要求及时填写到货开箱验收报告（见附件四），需方在安装调试、人员培训完毕，且成套货物正常运行后应在30个工作日内完成验收。

需方严格按合同内容进行验收，供方不得变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向需方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，供方应承担因更换而支付的一切费用。未经需方同意而进行变更，需方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求供方按原合同执行。因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。

八、人员培训

供方免费对需方人员进行技术培训。

九、付款方式及期限

1.供方开具以河南理工大学为客户名称的正规发票。

2.付款期限：经需方验收合格并收到供方的正规发票后支付合同价款总额的100%（¥1315000.00元）。

十、供、需双方应严格遵守需方招标文件中的投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。

十一、采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清以及本合同书的附件均为本合同的组成部分。其效力顺序为：首先，本合同书及其附件，其次，采购文件及其修改，再次，投标文件及其修改、澄清。

十二、违约与索赔

供方未按期交付货物的，应向需方偿付违约金，违约金按合同总价款的0.5%计收。该违约金的最高限额为合同总价款的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同，同时保留向供方追诉的权利。

供方不能交付货物的，应向需方偿付合同总价款5%的违约金，同时需方有权解除合同。需方无正当理由拒收货物，应向供方偿付拒收货物款额总值5%的违约金。

如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式解决索赔事宜：

1.供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2.根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。

3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和（或）货物来更换有缺陷的部分和（或）修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应延长所更换货物的质量保证期。

如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，需方所选择的上述索赔方式之一应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从履约保证金和合同货款中扣回索赔金额。

需方将根据违约严重程度视情况将供方列入需方的不良诚信记录名单，并向政府有关部门报送不良诚信记录。

十三、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方直接协商解决，如协商不成向合同签订地人民法院诉讼。

十四、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

十五、合同生效及其它

供方应当在本合同签订时向需方提供本合同总价款5%的履约保函。

本合同经双方代表签字、盖章后生效。本合同（共15页）一式九份，需方五份，供方二份，招标公司二份。

供方（开户名）：南通仁隆科研仪器有限公司

地址：江苏省海安市高新区长江西路88-6

号

委托代理人（签字）：

电话：0513-88864028；15151300305

开户行：中国建设银行股份有限公司海安

田庄分理处

银行账号：32050110073400000012

社会信用代码：91320621MA1MP2DQ6H

需方（开户名）：河南理工大学

地址：河南省焦作市世纪路2001号

技术负责人（签字）：

电话：15839180219

使用单位负责人（签字）：

委托代理人：

开户行：中国农业银行股份有限公司

焦作理工大学支行

银行账号：16302301040000264

社会信用代码：12410000721851120U

附件

一、货物规格价格一览表

二、货物主要技术参数

三、售后服务计划书

四、到货开箱验收报告

附件一

货物规格价格一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号及制造商 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深地煤层气多场多相流混输实验系统 | 仁隆 RLSD-2 南通仁隆科研仪器有限公司 | 1套 | 1315000 | 1315000 |
| 合计：人民币壹佰叁拾壹万伍仟元整 |  |  |  |  | 1315000 |

附件二

货物主要技术参数

| 货物 名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 深地煤层气多场多相流混输实验系统 | 1、多相混合热流体配气与注入单元 1.1 要求功能 1.1.1为实现注热流体热采煤层气功能，本单元能产生高温高压的热氦气、热氮气、热二氧化碳（含超临界二氧化碳）、热甲烷、热水、热蒸汽。 1.1.2 热氦气、热氮气、热二氧化碳（含超临界二氧化碳）、热甲烷储气罐分置独立，通过各自的加热包分别加热，通过增压泵分别加压，互不干扰。 1.1.3能实现热氦气、热氮气、热二氧化碳（含超临界二氧化碳）、热甲烷、热水、热蒸汽等，任一单一热流体注入，任意2种及3种以上的热流体混合注入，各种流体互不窜入，并能分别监测各自的进气温度、压力。 1.2气体增压泵 1.2.1 增压比60:1 1.2.2输出最大压力40MPa 1.2.3数量2台 1.3 调压阀 1.3.1 入口压力：10000psi 1.3.2出口压力：50-6000psi 1.3.3 介质：氦气 1.4 调压阀 1.4.1 入口压力：10000psi 1.4.2出口压力：50-6000psi 1.4.3 介质：氮气 1.5 调压阀 1.5.1 入口压力：10000psi 1.5.2出口压力：50-6000psi 1.5.3 介质：二氧化碳 1.6 调压阀 1.6.1入口压力：10000psi 1.6.2出口压力：50-6000psi 1.6.3 介质：甲烷 1.7 储气罐 1.7.1 容积：2L 1.7.2 耐压：40MPa 1.7.3数量4只，分别存储氦气、氮气、二氧化碳、甲烷 1.8 预热罐 1.8.1容积：600ml 1.8.2耐压：40MPa 1.8.3 工作温度：400℃ 1.8.4数量6只 1.8.5 每个预热罐分别加装耐高温压力传感器，共6个 1.8.6每个预热罐分别加装温度传感器，共6个 1.9 加热包 1.9.1电加热，工作温度350℃ 1.9.2控温精度：±0.5℃ 1.9.3岩棉保温，包裹在6个预热罐外，能分别独立加热控温 1.9.4数量6只 1.10蒸汽发生器 1.10.1工作温度350℃ 1.10.2流量：1.2-4KG/h 1.10.3控温精度±1℃ 1.10.4工作压力 0.1-30MPa，耐压30MPa 1.10.5可产生热水，也可产生高温蒸汽，由注水泵打入 1.11驱替（注水）泵 1.11.1双缸恒速恒压泵 1.11.2流量0-80ml/min 1.11.3工作压力30MPa 1.11.4向蒸汽发生器内提供30MPa的高压水 1.12抽真空系统 1.12 1抽气速度4L/s 1.12.2干燥罐容积300ml 1.13流程管路 1.13.1 规格3mm不锈钢管 1.13.2耐压60MPa 1.13.3包含三通、接头、高温截止阀等 1.14自动化配气控制 1.14.1 热氦气、热氮气、热甲烷、热二氧化碳（含超临界二氧化碳）、热水、高温水蒸汽的任意2 种及3 种以上组合的混合热流体按比例混合，提供了自动化配气控制流程、原理等详细介绍。 1.14.2程序设定混合比例，自动控制进气量，提供了流量控制智能管控的证明材料。 2、煤岩夹持单元 2.1要求功能 2.1.1为实现应力条件下的煤样渗流、煤岩力学、自主加热、声发射测试功能，本单元能实现煤样的力学加卸载、自主加热、以及前述混合热流体注入时的热应力应变测定，声发射信号测定。 2.1.2 能实现夹持器上下游气体温度压力，热应力-应变，声发射信号的连续监测，获得以上参数随时间的监测数据。 2.1.3 实现煤样的单人安装、换样、拆卸等，操作简单，方便 2.2三轴夹持器 2.2.1煤样尺寸 Φ50*100mm 2.2.2围压80MPa 2.2.3轴向加载600kN 2.2.4耐高温400℃ 2.2.5上下游分别装耐高温气体压力传感器各1个，共2个 2.2.6上下游分别装耐高温气体温度传感器各1个，共2个 2.3引伸计 2.3.1轴向 0～ 10mm，分辨率0.0001mm 2.3.2径向 0～8mm，链式环向引申计，分辨率0.0001mm 2.3.3精度±0.2% 2.4加热包 2.4.1电加热，工作温度400℃ 2.4.2 程序控温，控温精度±1℃ 2.4.3岩棉保温，包裹在三轴夹持器外 2.5声发射系统 2.5.1A/D分辨率（采样精度）：16位 2.5.2 A/D速率：10 MSPS 2.5.3动态范围：90dB（空载） 2.5.4声发射通道数8个 2.5.5数据传输速度：连续48MByte/s 2.5.6采样长度：每通道存储长度2-128K点可调 2.6 夹持器移出支架 2.6.1碳素钢加工 2.6.2轨道式移动，提供了操作方法、安全保护的证明材料。见P164 3、加载及压裂系统 3.1要求功能 3.1.1为实现应力条件下的煤样渗流-解吸-扩散、煤岩力学测试功能，本单元要求为测试煤样提供稳定及各种路径下的加卸载轴向、径向应力。 3.1.2能实现静态长时稳压、各种路径下的加卸载，能实现恒速恒流恒位移加卸载。 3.2围压跟踪泵 3.2.1双缸恒流恒压泵 3.2.2 流量0-50ml/min 3.2.3工作压力80MPa 3.2.4带压力跟踪功能，稳压≥180d 3.3轴向加载 3.3.1轴向加载600KN 应力, 采集显示KN，MPa数值 3.3.2可恒位移控制，精度0.001mm，提供了控制精度证明材料。见P174 3.3.3自动采集输出试验数据及曲线，可测定压裂-热全应力-应变曲线 3.3.4实现各种加卸载路径下的应力-应变测试，提供了详细测试过程介绍及证明材料。 3.4压裂预埋管 3.4.1规格6mm不锈钢管 3.4.2承压40MPa 4、进出口计量单元 4.1要求功能 4.1.1为实现热采条件下的渗流-解吸-扩散功能，本单元具备单一及多相混合流体的稳态法、脉冲衰减法的气相、水相渗透率测量功能，具备气水分离功能。 4.1.2无加载（采用煤样罐）、加载条件（采用夹持器）下的解吸-扩散测量功能，分别同步获得解吸-扩散时的气相、水相累积量和瞬时流量。 4.1.3能获得进出口流体的温度、压力、流量、渗透率、累积量、气体组分浓度等参数随时间的连续监测，采样时间间隔可实时人工手动调整。 4.2回压阀 4.2.1工作压力40MPa 4.2.2 压力波动0.1MPa 4.2.3 材质316不锈钢 4.3回压容器 4.3.1容积300ml 4.3.2耐压40MPa 4.3.3材质316不锈钢 4.4 回压泵 4.4.1手动泵 4.4.2工作压力40MPa 4.5 压力传感器 4.5.1 高温型，耐温250℃， 4.5.2量程0-40MPa 4.5.3精度0.1% 4.5.4分辨率0.01 MPa 4.5.5数量20个（各部分合计17个，备用3个） 4.6温度传感器 4.6.1PT100型，测量范围0～400℃， 4.6.2精度±0.1℃ 4.6.3数量20个（各部分合计17个，备用3个） 4.7解吸-扩散仪气体自动计量装置 4.7.1测量气压精度10kPa 4.7.2累计气量精度0.001ml 4.7.3耐气体冲击压力，2MPa 4.7.4 数量1台 4.8气体流量计 4.8.1量程0-2000ml/min， 4.8.2精度1%， 4.8.3分辨率1ml 4.8.4数量2个 4.9 气体流量计 4.9.1量程0-200ml/min， 4.9.2精度1%， 4.9.3分辨率0.1ml 4.9.4数量2个 4.10湿式流量计 4.10.1量程0-12kg/h， 4.10.2计量精度0.5％ 4.10.3本体材质：不锈钢， 4.10.4介质温度350℃ 4.10.5数量1个 4.11上下游标定罐 4.11.1上游容积600ml，200ml 各1个，共2个罐 4.11.2下游容积600ml，200ml 各1个，共2个罐 4.11.3耐压40MPa 4.11.4上下游标定罐外包裹加热包，电加热包工作温度400℃, 4个 4.11.5上下游标定罐分别装耐高温气体压力传感器各1个，上下游各2个，共4个 4.11.6上下游标定罐分别装耐高温气体温度传感器各1个，上下游各2个，共4个 4.11.7能进行脉冲衰减法渗透率测定 4.12电子天平 4.12.1量程0-220g 4.12.2精度0.001g 4.13气相色谱仪 4.13.1在线监测 4.13.2能实时输出气体成分及浓度曲线 4.13.3进气口能与流量计、湿式流量计、气体自动计量装置任一出气口相连，测定混合气的的成分、浓度。 4.14煤样吸附解吸罐 4.14.1内部容积：60×120mm, 5个 4.14.2耐压40 MPa 4.14.3材质：不锈钢 4.14.4配置压力传感器，耐温250℃，量程0-40MPa，精度0.15%，分辨率0.01MPa，5个 4.14.5配置耐高温温度传感器：测量范围0~400 oC , 精度±0.1 oC, 分辨率0.1 oC，5个。 4.14.6出气口与气体扩散量自动计量装置连接，能计算机自动采集、记录、输出数据及扩散量曲线。 5、采集控制单元 5.1控制柜 5.1.1碳素钢焊接件喷塑处理 5.1.2显示器嵌在控制面板上 5.1.3包含PLC、夹持器、继电器等控制元器件 5.2软件 5.2.1具备采集、分析、记录、保存、输出数据，生成图表、控制电子执行元件等功能。 5.2.2自动测定/计算混合气体上下游温度压力、煤样内部温度、应变、渗透率、声发射信号，出气口各类流体成分、比例、流量、温度、压力，水-气-汽的多相流量、累积量、渗透率、表观扩散系数等。 5.2.3软件能实时采集各项参数，能设定不同数据采集时间间隔，并实时绘制输出轴围压随时间变化曲线，以观测煤体压裂状况。能实时绘制相应参数随时间的变化曲线，观察温度、压力、渗透率、解吸累积量的变化情况。 5.2.4软件界面有清晰完整的主要测试流程图，并在流程图上实时显示温度、压力、流量、应力等各项主要测试参数。 5.2.5打印相关曲线图和实验数据 5.3计算机 5.3.1处理器：主频(率)5.1GHz 5.3.2内存8GB 5.3.3硬盘1T；DVDRW光驱， 5.3.4独立显卡2G 5.3.5显示屏21.5英寸 5.3.6提供了所投计算机的品牌型号及节能证书扫描件。 |

附件三

售后服务计划书

1、供方保证所供货物均为原装未开封原厂合格产品，所供所有货物质保期均为自需方验收合格之日起一年，软件升级终生免费，上门服务免费，因质量问题所产生的费用由供方全部负责。质保期内供方承诺每月对货物进行一次巡检、维护，了解货物运行状况，及时掌握货物的运行情况，对出现的问题及时解决，问题及解决方案及时以书面文件的形式反馈给需方，使得需方第一时间了解。质保期外所有仪器设备终身上门维修服务（只收材料成本费，其余费用均不收取）。

2、质保期内外响应时间：供方承诺接到需方通知后，即时响应，1小时内到达用户现场，2小时内解决问题。，如不能及时解决问题，提供备机服务、直到原设备修复（特殊情况另行商议）。

3、供方技术人员电话保持7*24小时畅通，随时为用户排忧解难，第一时间了解用户的需求。

4、质保期内供方主动实施定时、不定时的系统回访、巡检服务，不间断地对系统进行专业化维护、升级和巡检，消除系统隐患。质保期外，供方定期对货物进行巡检，发现问题及时反馈给需方，并向需方提供两种以上（包含两种）的解决方案，供用户选择，使得教学计划顺利实施。

5、供方为用户建立专门的档案，记录项目的各种信息，为用户的后续工作提供信息支持。质保期的结束，并不意味着供方服务的结束，供方始终为客户提供最优质的服务。

6、为了保证所供货物得到最有效、最及时的维护、最全面的技术支持，供方建立了网络系统用户服务中心、备品备件库和培训中心，组织了专业的售后服务队伍，负责对用户的要求进行及时的响应和处理。

7、供方设有培训中心，专门负责对客户进行培训。供方拥有一支专业的培训队伍，具有丰富的授课经验，可以对需方技术人员进行工程师级别的专业技术培训。培训中心设有现场模拟环境，保证用户不仅可以学到理论知识，还可以接触实物设备，通过动手实习积累一定的实际维护经验。

8、系统支持在线升级，用户可以享受到最新版本软件，不断增加提升系统功能。

9、随机附赠操作手册及工具：免费提供所有仪器设备、软件、备品备件等详细的中文使用手册，包括详细的操作和维护手册、系统软件使用手册等。

10、售后单位及电话

售后单位名称：南通仁隆科研仪器有限公司

联系人：陈晨

电  话：0513-88864028；15151300305

附件四

到货开箱验收报告

| 供应商 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |
| 合同号 |  |  | 主要货物名称 |  |  |
| 合同规定 到货日期 |  |  | 实际到货日期 (由使用单位填写) |  |  |
| 验收情况说明 | 设备外包装情况 |  |  | 合格 | 不合格 |
|  | 说明书、合格证、检验证、使用手册、维护手册、装箱清单等其它技术文档情况 |  |  | 齐全 | 不齐全 |
|  | 设备外观质量（损伤、损坏、锈蚀情况）是否合格 |  |  | 合格 | 不合格 |
|  | 设备主机、附件、零配件、工具等数量是否齐全（按合同、装箱单检查） |  |  | 齐全 | 不齐全 |
|  | 设备名称、规格、型号、制造商是否完全符合合同要求（按采购合同检查） |  |  | 符合 | 不符合 |
| 供应商 意见 |  | （上述验收情况是否属实，有无其他说明） 代表（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 使用单位 意见 |  | （上述验收情况是否属实，有无其他说明） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 校档案室 意见 |  | 大型仪器设备存档资料： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表填写完毕，请使用部门在实际到货后一周内送交国资处资产管理科备查。