1、技术参数要求

1.1测力出发台(核心产品）

（1）传感器类型：压电式力传感器；

（2）两块多分量测力板分别测量两只脚的作用力（前/后）；

（3）多分量握柄用于仰泳出发测试上肢力；

（4）多分量测力板测量范围：不小于-5—5kN；

（5）多分量握柄测量范围：不小于-1.5—1.5kN；

（6）前端高：不小于400mm；

（7）多分量测力板尺寸：不小于360mm×520mm；

（8）重量：不高于79kg；

（9）内置电荷放大器；

（10）防护等级：IP65；

（11）防泳池水；

（12）出发台上配有标准蹬伸用斜坡。

1.2、仰泳出发和转身测力板

（1）传感器类型：压电式力传感器；

（2）多分量测力板，可测量仰泳出发和各种转身动作的多维力；

（3）板面带有小孔；

（4）测量范围：Fx -2.5—2.5kN；Fz 0—5kN；

（5）尺寸：不小于948.5×600mm；

（6）重量：不大于28kg；

（7）内置电荷放大器；

（8）防护等级：IP68；

（9）便携式安装，不破坏泳池壁。

1.3、水上水下高速摄像机

（1）高速摄像机提供从出发到15米的游泳动作的完整连贯的二维视频图像；

（2）高分辨率彩色图像；

（3）100帧采集速率；

（4）防护等级：IP68；

（5）配备5个及以上专业摄像机及安装架。

1.4、数据采集系统

（1）模拟数据16位分辨率；

（2）图像与模拟数据一帧一帧同步；

（3）同时连接采集测力出发台、水下出发和转身测力板、测力握柄和5个以上防水高速摄像机信号；

（4）防护等级：IP52。

1.5、工作站与软件

（1）Intel Xeon Processor E5，不小于16GB内存；

（2）硬盘容量不小于1T；

（3）测试储存和比较数据库；

（4）数据采集，数据分析，数据回放，数据输出；

（5）输出测试至外部播放器；

（6）软件具备中文版本；

（7）软件测试结果测试后2分钟内显示；

（8）不同测试结果可同屏进行对比。

1.6、出发发令同步器

（1）触发整个系统进行测试；

（2）重量：不小于5.4公斤；

（3）内置不小于40瓦抗腐蚀扬声器；

（4）内置电池。