河南信息统计职业学院金水校区室外运动场改善与提升项目采购需求

（一）项目概况

河南信息统计职业学院金水校区室外运动场改善与提升项目，为河南省教育厅2024年度高校办学条件改善与提升入库项目，该项目基于金水校区运动场现状，通过对金水校区运动场塑胶跑道与篮球场等内容改造，改善学校办学条件，进一步提升学校办学水平。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算： 1494877.45元

（三）塑胶跑道及硅PU要求

01塑胶跑道要求

本项目采用无溶剂全塑型自结纹塑胶跑道，要求国内一线品牌，严格依照新国标(GB36246-2018)标准，专用于小学、中学、大学以及各类院校的田径场地以及高级赛事需求。

一、塑胶跑道面层技术要求

| 序号 | 检测项目 | 检测项目 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 物理机械性能 | 冲击吸收（0℃、23℃、50℃ 误差±2℃） | % | 35-50 |
|  |  | 垂直变形 | mm | 0.6-3.0 |
|  |  | 抗滑值 | BPN,20℃ | ≥47（湿测） |
|  |  | 拉伸强度 | MPa | ≥0.5 |
|  |  | 拉断伸长率 | % | ≥40 |
|  |  | 阻燃性能 | 级 | I |
| （2） | 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 | g/kg | ≤1.0 |
|  |  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 | g/kg | ≤1.0 |
|  |  | 18种多环芳烃总和 | mg/kg | ≤50 |
|  |  |  |  | ≤20 |
|  |  | 苯并[a]芘 | mg/kg | ≤1.0 |
|  |  | 短链氯化石蜡（C10-C13） | g/kg | ≤1.5 |
|  |  | 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA） | g/kg | ≤1.0 |
|  |  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和 | g/kg | ≤0.2 |
|  |  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） | g/kg | ≤1.0 |
|  |  | 可溶性铅 | mg/kg | ≤50 |
|  |  | 可溶性镉 | mg/kg | ≤10 |
|  |  | 可溶性铬 | mg/kg | ≤10 |
|  |  | 可溶性汞 | mg/kg | ≤2 |
| （3） | 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC） | mg/（㎡*h） | ≤5.0 |
|  |  | 甲醛 | mg/（㎡*h） | ≤0.4 |
|  |  | 苯 | mg/（㎡*h） | ≤0.1 |
|  |  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和 | mg/（㎡*h） | ≤1.0 |
|  |  | 二硫化碳 | mg/（㎡*h） | ≤7.0 |
| （4） | 气味 | 等级 | 级 | ≤3 |
| （5） | 老化500h | 拉伸强度 | MPa | ≥0.5 |
|  |  | 拉断伸长率 | % | ≥40 |
| （6） | 无机填料的含量 |  | % | ≤65 |

备注:塑胶跑道的环保性能、耐用性能及专业性能等标准，应为最新标准，施工期间如若有新标准出现，按新标准执行；提供符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的合格检测报告，检测报告须提供加盖生产企业公章的复印件及生产企业第三方质量承诺书原件扫描件，不提供视为未响应性文件，如发现弄虚作假，追究其相应法律责任。

二、塑胶跑道非固体原材料跑道面漆及跑道PU要求

| 序号 | 检测项目 | 检测项目 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 | g/kg | ≤1.0 |
|  |  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 | g/kg | ≤1.0 |
|  |  | 短链氯化石蜡（C10-C13） | g/kg | ≤1.5 |
|  |  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和 | g/kg | ≤10 |
|  |  | 挥发性有机化合物 | g/L | ≤50 |
|  |  | 游离甲醛 | g/kg | ≤0.50 |
|  |  | 苯 | g/kg | ≤0.05 |
|  |  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和 | g/kg | ≤1.0 |
|  |  | 可溶性铅 | mg/kg | ≤50 |
|  |  | 可溶性镉 | mg/kg | ≤10 |
|  |  | 可溶性铬 | mg/kg | ≤10 |
|  |  | 可溶性汞 | mg/kg | ≤2 |

备注:塑胶跑道的环保性能、耐用性能及专业性能等标准，应为最新标准，施工期间如若有新标准出现，按新标准执行；提供符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的合格检测报告，检测报告须提供加盖生产企业公章的复印件及生产企业第三方质量承诺书原件扫描件，不提供视为未响应性文件，如发现弄虚作假，追究其相应法律责任。

02硅PU球场要求

本项目要求采用环保无溶剂硅PU球场，选材为国内一线品牌。

一、硅PU球场面层技术要求

| 序号 | 检测项目 | 检测项目 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 物理机械性能 | 冲击吸收（0℃、23℃、50℃ 误差±2℃） | % | 20-50 |
|  |  | 垂直变形 | mm | 0.6-3.0 |
|  |  | 抗滑值 | BPN,20℃ | 80-110（干测） |
|  |  | 拉伸强度 | MPa | ≥0.5 |
|  |  | 拉断伸长率 | % | ≥40 |
|  |  | 阻燃性能 | 级 | I |
| （2） | 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 | g/kg | ≤1.0 |
|  |  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 | g/kg | ≤1.0 |
|  |  | 18种多环芳烃总和 | mg/kg | ≤50 |
|  |  |  |  | ≤20 |
|  |  | 苯并[a]芘 | mg/kg | ≤1.0 |
|  |  | 短链氯化石蜡（C10-C13） | g/kg | ≤1.5 |
|  |  | 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA） | g/kg | ≤1.0 |
|  |  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和 | g/kg | ≤0.2 |
|  |  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） | g/kg | ≤1.0 |
|  |  | 可溶性铅 | mg/kg | ≤50 |
|  |  | 可溶性镉 | mg/kg | ≤10 |
|  |  | 可溶性铬 | mg/kg | ≤10 |
|  |  | 可溶性汞 | mg/kg | ≤2 |
| （3） | 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC） | mg/（㎡*h） | ≤5.0 |
|  |  | 甲醛 | mg/（㎡*h） | ≤0.4 |
|  |  | 苯 | mg/（㎡*h） | ≤0.1 |
|  |  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和 | mg/（㎡*h） | ≤1.0 |
|  |  | 二硫化碳 | mg/（㎡*h） | ≤7.0 |
| （4） | 气味 | 等级 | 级 | ≤3 |
| （5） | 老化500h | 拉伸强度 | MPa | ≥0.5 |
|  |  | 拉断伸长率 | % | ≥40 |
| （6） | 无机填料的含量 |  | % | ≤65 |

备注:环保性能、耐用性能及专业性能等标准，应为最新标准，施工期间如若有新标准出现，按新标准执行；提供符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的合格检测报告，检测报告须提供加盖生产企业公章的复印件及生产企业第三方质量承诺书原件扫描件，不提供视为未响应性文件，如发现弄虚作假，追究其相应法律责任。

二、硅PU非固体原材料面漆及弹性层技术要求

| 序号 | 检测项目 | 检测项目 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 | g/kg | ≤1.0 |
|  |  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 | g/kg | ≤1.0 |
|  |  | 短链氯化石蜡（C10-C13） | g/kg | ≤1.5 |
|  |  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和 | g/kg | ≤10 |
|  |  | 挥发性有机化合物 | g/L | ≤50 |
|  |  | 游离甲醛 | g/kg | ≤0.50 |
|  |  | 苯 | g/kg | ≤0.05 |
|  |  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和 | g/kg | ≤1.0 |
|  |  | 可溶性铅 | mg/kg | ≤50 |
|  |  | 可溶性镉 | mg/kg | ≤10 |
|  |  | 可溶性铬 | mg/kg | ≤10 |
|  |  | 可溶性汞 | mg/kg | ≤2 |

备注:环保性能、耐用性能及专业性能等标准，应为最新标准，施工期间如若有新标准出现，按新标准执行；提供符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的合格检测报告，检测报告须提供加盖生产企业公章的复印件及生产企业第三方质量承诺书原件扫描件，不提供视为未响应性文件，如发现弄虚作假，追究其相应法律责任。

（四）关于暂列金额的使用

本项目暂列金额用于：1、运动场周边绿化及围栏改造，根据需要由成交单位按照采购人的要求提供绿化或围栏改造方案，经采购人通过相关决策程序后予以实施，费用以采购人委托的造价咨询单位审定结果为准；2.其他临时性工作。