传播工程系艺品文创教学实训室项目预算明细表

单位：万元

| 设备名称/支出项目 | 型号规格/支出用途概述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 珐琅焗炉 | 型号：SYH-02S 电压：AC220V 功率：2500W 整体尺寸：36x50x40cm 炉膛内部尺寸：20x18x22cm 炉丝布置：四面布丝（上下左右四面各6条炉丝槽） 观察口形状尺寸：长方形50*35mm 提手直径：8mm 控温方式：PID控温 控制开关数量：2个（正面1个、侧面1个） 指示灯数量：2个 烘干台材质：不锈钢 炉顶配有不锈钢烘干台和不锈钢提手 产品配置：耐火板1块，说明书1份 | 台 | 1 |
| 双轴珐琅打磨抛光机 | 型号：SYH-02D 双轴珐琅打磨抛光机 电压：AC220V 功率：550W 整体尺寸：60x38.5x36cm 抽风电机数量：2个 转轴数量：2个 控速旋钮：2个 内嵌式速度显示表：1个 双轴和整机为一体式设计，左边轴为横向设计，右边轴为斜45度设计。 配置：照明灯1个，防护罩1个，吸尘布袋1个，三爪夹头1个，砂纸吸盘1个，戒指打磨夹杆1套，4寸布轮1个。 | 套 | 1 |
| 珐琅台 | 型号：双层定制 尺寸：120*60*80cm 材质：加厚不锈钢 腿尺寸：8*8cm 后围挡高：25cm 工艺：焊接、打磨、无螺丝拼装 一张用于珐琅炉和工具放置、两张用于放置烧制好的作品方便冷却 | 张 | 3 |
| 超声波清洗机 | 型号：DSA200-XN1-9L 1.内胆材质：304不锈钢； 2.时间控制：1-30分钟； 3.加热功率：200W（数控加热）； 4.超声频率：40000Hz±5Hz； 5.容量：9L； 6.超声功率：240W（4枚震头）； 7.内胆尺寸：300*240*150mm±5mm，约6L； 8.外观尺寸：330*270*310mm±5mm； 9.电源：AC220-240V，50/60Hz； 10.重量：7.5Kg； 11.可加热清洗。 | 台 | 1 |
| 金属剪板机 | 型号：SY-0093 1、刀口长度300mm，适用最大厚度3.0mm， 2、刀身容易调校/桌面型/手动 3、尺寸：495*150*1350mm 4、重量：23Kg | 台 | 1 |
| 釉料柜子 | 型号：定制 材质：实木 尺寸：1200*500*2000mm | 个 | 2 |
| 升降台 | 台面尺寸：100*100mm 升降高度：150mm 用于辅助台面操作 | 个 | 15 |
| 窝作 | 型号：1101 制作半圆模型，金属结构，制作半圆模型,冲头经高温处理;从3mm到50m；共24冲; 模具制作辅助工具 | 套 | 1 |
| 花丝焊接机 | 型号：定制 电压：AC220V 功率：200W 排气量：135L/min 空气压力：0.033MPA 尺寸：235*320*270mm 内置卡式气罐，双头出气口，双压力表，配双管焊枪，用于焊接花丝 | 台 | 1 |
| 圆片冲压器 | 尺寸：260*180*175mm 冲片直径：3-19mm 材质：优质钢 工艺：淬火 用于冲压圆形底胎 | 台 | 1 |
| 铜刷 | 木柄黄铜丝 用于清洗打磨 | 把 | 15 |
| 蓝枪 | 长度：20cm 用于点蓝 | 把 | 15 |
| 蓝管+胶头 | 粗中细各2个 用于点蓝 | 支 | 30 |
| 四角支架 | 大中小各一个 用于支撑珐琅底胎 | 套 | 5 |
| 三角支架 | 大中小各一个 用于支撑珐琅底胎 | 套 | 5 |
| 筛涂支架 | 大中小各一个 用于支撑珐琅底胎 | 套 | 5 |
| M形支架 | 耐高温不锈钢 用于支撑珐琅底胎 | 个 | 5 |
| W形支架 | 耐高温不锈钢 用于支撑珐琅底胎 | 个 | 5 |
| 支烧网 | 长宽高8*8*2cm 用于烧制时支撑支架 | 个 | 10 |
| 支烧网 | 长宽高12*8*2cm 用于烧制时支撑支架 | 个 | 10 |
| 支烧网 | 长宽12*10*2cm 用于烧制时支撑支架 | 个 | 10 |
| 带底戒指支架 | 尺寸：80*50*38mm，耐高温不锈钢 用于支撑珐琅底胎 | 个 | 5 |
| 铜蓝珐琅釉料 | 50种颜色每种颜色2.5公斤 | 套 | 1 |
| 七宝珐琅釉料 | 70种颜色每种颜色1公斤 | 套 | 1 |
| 瓷碟 | 口径100mm 用于承装釉料 | 个 | 60 |
| 瓷碗 | 口径100mm 用于承装釉料 | 个 | 60 |
| 白芨胶 | 纯度99.9%、用于固定掐丝 | kg | 5 |
| 铜焊粉（低温） | 温度850℃ 用于铜焊接 | kg | 5 |
| 银焊药 | 温度720℃ 用于银焊接 | kg | 1 |
| 助焊剂 | 245克/桶 用于焊接辅助 | 桶 | 15 |
| 花丝造型教学包 | 多规格 用于珐琅造型学习 | 套 | 10 |
| 掰花镊子 | 长度150mm 用于珐琅造型 | 把 | 15 |
| 沾花镊子 | 长度150mm 用于珐琅造型 | 把 | 15 |
| 耐火砖 | 150*100mm 用于烧制辅助 | 块 | 15 |
| 耐高温手套 | 牛皮 | 双 | 5 |
| 花丝剪刀 | 长度：200mm 用于珐琅造型 | 把 | 15 |
| 填色用毛笔 | 型号：SYH-FS-10 一套10支 用于釉料手绘 | 套 | 15 |
| 试管筛网 | 60/80/100/150/200 用于过筛釉料 | 个 | 75 |
| 釉料筛网 | 80/100/120/200 用于过筛釉料 | 个 | 60 |
| 火铲 | U形，直径6mm 用于高温珐琅拿取 | 套 | 5 |
| 黑色加长镊子 | 长度：14寸 | 把 | 5 |
| 珐琅粉储存盒 | 一盒12个 | 套 | 30 |
| 珐琅分装勺 | 长度19.5cm | 把 | 15 |
| 珐琅掐丝筛涂用无痕胶水 | 50ml 用于掐丝粘接 | 瓶 | 15 |
| 珐琅胶水专用水壶 | 500ml | 个 | 30 |
| 铜胎清洗剂 | 250克/瓶 | 瓶 | 15 |
| 烧杯 | 500ml | 个 | 30 |
| 美式锯弓 | C形，201不锈钢 含锯条一包 | 把 | 10 |
| 台式打磨机 | 型号：204+102L 转速： 0-35000转/分钟 功率：65W 夹头直径：2.35mm 扭矩：280gf.cm 手动无极变速调节功能脚踏板控制开关 正反转任意切换 用于打磨珐琅作品 | 套 | 15 |
| 砂纸卷 | 240/320/400/800/1200 用于打磨珐琅作品 | 个 | 150 |
| 陶瓷研磨钵 | 直径100mm 用于研磨釉料 | 个 | 15 |
| 砂条 | 180/400/800 用于打磨珐琅作品 | 根 | 90 |
| 珐琅造型教学包 | 用于 多规格紫铜造型教学 多规格银饰造型教学 | 套 | 30 |
| 拉线凳 | 型号：SYH-L-150 整体尺寸：150x50x91cm 拔丝长度：130cm 链条宽度：32.7mm 把手长度：35cm 拔丝方式：链条传动 钣金厚度3-8mm | 台 | 1 |
| 搓丝板 | 材质：榉木 大板尺寸：180*80*30 小板尺寸：110*50*30mm | 套 | 15 |
| 制版 | 材质：黄铜 | 个 | 15 |
| 不锈钢板 | 材质：不锈钢 尺寸：300*400*4mm | 块 | 20 |
| 银焊药 | 780℃ | kg | 1 |
| 钛针 | 钛合金 带柄长度150mm | 把 | 15 |
| 花丝镊子 | 长度：150mm | 把 | 15 |
| 焊夹 | 6寸/8寸/10寸 | 套 | 15 |
| 八字夹 | 长度：12.5mm | 把 | 15 |
| 万向反弹夹 | 长度：14cm | 个 | 15 |
| 黑柄剪刀 | 尺寸：100*60mm 刀刃长度：20mm | 把 | 15 |
| 双头索 | 长度：105mm | 把 | 15 |
| 水池 | 1200*600*800mm 双池特厚不锈钢 水池柜款 含龙头和下水 | 套 | 1 |
| 智能高温电窑 （声控0.05立方） | SLX-BPZ-2303 内部容积： 0.05立方（需接线） 外形尺寸（宽*深*高）：W700*D760*H1035mm 内部尺寸（宽*深*高）：W300*D300*H565mm 电压：AC220V/AC380V 功率：6.6KW 控制器：4.3寸液晶彩屏，一体嵌入式控制器 控制系统：AI智能语音控制、APP远程控制 预设曲线：8种烧成曲线 曲线编辑方式：触控表格填写 烧成氛围：氧化反应 最高承受温度：1300度 常烧温度：0～1250度 发热元件：硅钼丝、5面加热 产品材质：酚醛树脂＋防爆耐高温钢化玻璃＋碳钢冷轧板 保温材料：JM28砖+无机纳米板 开门方式：侧开门 空开建议: 63安空气开关（不带漏保）≥2p20A-32A 线径: ≥6平方国标铜芯线 适合棚板：26*26cm 赠送烧窑工具： 支柱*20个/硼板*3块/硼板涂料*1瓶/高温手套*1双氧化铝饼（6cm）*20个（实心、有孔随机发货） | 台 | 1 |
| 窑具收纳车（高款） | SLX-SNC-02 1.产品材质：实木+铁艺框架+不绣钢管 2.外形尺寸：L1050*W380*H810mm 台面尺寸：L950mm*W150mm 1、双重加厚框架，结实稳固 2、加粗钢管 3、多层设计，分隔有序，合理摆放 4、开放设计，大小棚板均可收纳 5、安装360°橡胶旋转轮，移动方便，静音，带刹车，更安全 6、扶手设计，推行方便 | 台 | 1 |
| 烘干箱 （0.15立方） | YT-HGX-15 外部尺寸：宽深高530*860*850mm 内部尺寸：宽深高450*540*640mm 产品重量∶约74kg 内空使用∶多层活动隔板 额定功率∶1.5kw 额定电压∶AC220V 控温方式∶到达目标温度自动停止加热 控温元件∶LED显示温控器 报警声∶可自行设置 落地方式∶万向脚轮 温度上限∶300℃ 持久抗温∶120℃ 升温速率∶5℃/M（不同内空速率不一） 内箱材质∶镀锌铁板 壳体材质∶金属 隔热厚度∶40MM 隔热方式∶中空夹心 隔热材质∶夹心防火陶瓷纤维毯 隔热夹层厚度∶40MM 加热原件∶干式发热管 加热元件安装∶ 底部悬空 加热元件引线∶瓷柱紧固 | 台 | 1 |
| 喷釉柜 | YT-PYG-01 外形尺寸（长*宽*高）：L720*W780*H1720mm 转盘直径：26cm 转盘材质：铝合金 电压：AC220V 电机功率：300W 电机转速：1500转 水泵功率：550W 风机风量：2000m³/h 风机气压：5PA 风机功率：250W 风机转速：1450r/min 框架材质：不锈钢+玻璃 | 台 | 1 |
| 真空泵 | OTS-550 电源：220V 带750w18L气泵、皮管、喷枪 整机重量：18kg 外形尺寸56*24*57cm 储存罐容积18L 额定排气压力0.7mpa 采用电磁式电机，无油润设计，压缩空气更纯净 | 台 | 1 |
| 磨底机 | YT-MDJ-01 产品尺寸：350*350*350mm 电压：220V数显 产品功率：375W 转盘转速：1400转/分 产品转盘：200mm 产品材料：钢板折弯 产品正反转：可正反转 重量：15KG | 台 | 1 |
| 活动坯架 | SLX-PJ-H01 含：1个晾坯架+7块方形晾坯板。 坯车参数： 外形尺寸：L520*W500*H1500mm 隔层高度：17.5cm 材质：加厚烤漆钢架 底座：防磨防滑橡胶底座 坯板参数： 方形晾坯板：480mm*480mm 矩形晾坯板：240mm*480mm 材质：木质，E1级环保板材 | 组 | 1 |
| 五层坯架 | SLX-PJ-05 定制款 工具架放置釉料，工具等 层板厚度1.7cm 产品尺寸1630*1400*400mm 每层可承重300斤、 加厚铁架框架结构加厚实木板 框架采用40*40mm国标方钢管焊接制作，厚度为1.5mm，底部装有4个静音万象轮，每个万象轮可承重100公斤。焊接后经过打磨抛光，喷防锈底漆再喷涂双层装饰面漆 | 组 | 2 |
| 泥料回收桶 | SLX-NLT-01 容积：80L 直径（桶口）：560mm 直径（桶底）：400mm 高度（含可拆卸移动底座）：750mm 高度（不含可拆卸移动底座）：650mm 材质：环保PP聚丙稀 配件：1个可移动万向轮底座、1个可反扣密封桶盖 适用于陶艺制作各种使用场景 | 个 | 1 |
| 手工素坯 | 多形式、多规格 | 批 | 100 |
| U型小几 | 长边长62cm，短边长52cm，宽30cm，FAS级北美黑胡桃木 | 个 | 2 |
| 修坯学习包（带收纳箱） | 1个便携收纳工具箱（含修坯学习包手册、工具清单、陶艺教学课件） 1套黄色海绵 1条毛巾 1套黑皮刮刀三件套 1套修坯八件套 1个大号补水笔 1套小号带齿修坯五件套 1套不锈钢带齿三件套 1个磨石刀 1套不锈钢六件套 1套环形修坯十件套 1把跳刀 1个磨坯棉 1个3号钨钢修坯刀 1个5号钨钢修坯刀 1个中号不锈钢卡尺 | 套 | 45 |
| 泥塑学习包（带收纳箱） | 1个便携收纳工具箱（含泥塑学习包手册、工具清单、陶艺教学课件） 1套泥塑五件套 1套泥滚三件套 1个圆心切割导轨椭圆 1个不锈钢肌理刷 1个麻布 1个20CM铝合金转盘 1套不锈钢打孔器五件套 1个补水小海绵 1个小毛巾 1个切角器 1个切泥刀 1个泥拍 1个喷壶 1套塑料印花磨具33件套 1套泥板导轨条（6根） | 套 | 45 |
| 彩绘学习包（带收纳箱） | 1个便携收纳工具箱（含彩绘学习包手册、工具清单、陶艺教学课件） 1个小号隔手板 1个方形海绵 1个磨坯棉 1个可撕胶 1瓶现代青花料 1瓶桃胶 1套海绵棒五件套 1个10格铝制调色盘 1个补水小海绵 1套毛笔（八件套） 1套釉下彩浓缩色剂12色（群青、中黄、大红、天蓝、水红、黑色、墨绿、冬青、橘黄、熟褐、嫩绿、兰莲） | 套 | 45 |
| 施釉烧制标准工具包 | 1台黑色搅拌机 1个釉筛（中号） 1个釉筛（大号） 1个红色釉夹 1个施釉球 1个不锈钢喷釉壶（200ML） 1个不锈钢喷釉壶（300ML） 1块方形海绵 1个石膏板（圆形直径：φ30*3CM） 1块梯形塑料刮片（白色） 1瓶可撕胶 10块氧化铝饼（直径10.5cm） 1双耐高温手套 1把铲刀（大号） 1包独立圆锥支钉（50个） 1组吊烧支架 1根钨丝2毫米（1米） 1根钨丝3毫米（1米） 1根钨丝1毫米（1米） 1包吊烧棒2mm（10根） 1包吊烧棒3.5mm（10根） 1盒进口测温环（10个/盒） 1桶氧化铝粉（1kg/桶） 1瓶液体硼板涂料（500ML/瓶） 1个陶瓷AB胶 | 套 | 2 |
| 牛仔布 分褪式围裙 | 定制款 1、陶艺专用分褪围裙 纯棉牛仔布 尺寸：28.5*77*100cm*67cm | 条 | 30 |
| 印花肌理工具包 | 定制款 1、木质肌理泥滚10件套 2、不锈钢肌理刷 3、半圆打孔器 4、印花14件套 5、木推滚 6、麟片肌理工具 7、红花梨陶艺刀 8、仿形板几何板 9、镂空印花卡片一套、 10、立体弹簧陶艺泥塑模具6种各一套 11、印花模具33件套 12、木质印章16件套 13、不锈钢钢丸棒4件套 14、肌理木锥 15、塑料印花模具（花朵、五角星、心形、小树、圆形花、方形花、小人）7种各一套。 16、英文字母数字冲36款 17、合金印花工具套装肌理印章20件/套 18、长条木质肌理泥滚5件套 | 套 | 1 |
| 釉下彩教学工具包 | 定制款釉下彩色料工具包 定制款素坯工具包 定制款釉料工具包 定制款泥料工具包 | 套 | 10 |
| 激光刀切雕刻机 | 型号：X TOOL M1 整机尺寸557*446*228mm 10w半导体激光 加工面积 385*300mm 加工厚度 ≤16mm 连接方式 USB/WIFI 雕刻精度0.01mm 最大速度250mm/s 整机重量9.8kg 烟管外径 74mm | 台 | 4 |
| 手工刻刀1 | 木雕刻刀套装 | 套 | 10 |
| 手工刻刀2 | 纸雕皮雕刻刀套装 | 套 | 10 |
| 手工刻刀3 | 石雕篆刻刀套装 | 套 | 10 |
| 錾刻工具套装 | 錾刻工具套装32支 | 套 | 10 |
| 手持电磨机 | 型号：MNT070188-J1 55*230mm 六档变速 小电磨+大电磨 LED照明 深度调节器精准定位 | 套 | 10 |
| 桌面吸尘器 | 型号：434QS 长210*宽380*高350 mm 重量：13.5KG 电源电压 220V~50/60 Hz 输出电压 48V 额定功率 180W 直流无刷马达 负压 10Kpa 保险丝型号 T4(4A) 吸口直接 40mm 风量 1100L/分 噪音 ≤58dB | 台 | 6 |
| 铝合金锯 | 型号：93513 铝合金迷你锯弓 锯条X1093513+93411*3 | 套 | 10 |
| 护目镜 | 型号：YF0204 符合GB14866-2006 180度全景视角 柔软镜内边，可调节头带 柔软鼻垫，使佩戴更舒适 内可戴矫正眼镜 透气孔可排除温热空气 本产品适宜戴眼镜者使用 本产品通过LA认证 | 个 | 20 |
| 橡胶手套 | 型号：SF0606 材质：丁腈 尺码：L，4.5g 不含乳胶、耐弱酸碱、耐腐蚀、抗油污 | 盒 | 20 |
| 雕刻教学工具包 | 数控雕刻机刀头15组 纸雕教学包10套 木雕教学包10套 石雕教学包材10套 亚克力板教学包10套 皮雕教学包10套 金属雕刻教学包10套铜 錾刻教学包10套 | 批 | 1 |
| 不锈钢工作台 | 1200*800*800 用于放电磁炉和不锈钢锅 | 个 | 2 |
| 不锈钢锅汤桶 | 直径600高400 特厚铆钉耳 用于染布 | 个 | 3 |
| 折叠实木衣架 | 1000*460*1500 胡桃木色 用于展示作品 | 个 | 3 |
| 小型全自动缝纫机 | 品牌：胜家 型号：DH6805C 便携式，包含原装拓展台 用于学生便携使用 | 台 | 5 |
| 蓝靛泥 | 纯天然蓝靛泥染料 用于染布 | 斤 | 100 |
| 蓝靛泥材料套装 | 10斤套装 用于染布 | 套 | 10 |
| 明矾 | 20克一包 用于染布 | 包 | 20 |
| 纯碱 | 20克一包 用于染布 | 包 | 20 |
| 植物染料包： 薯莨、槐花、虎杖、黄栌、苏木 | 纯天然染料： 薯莨10包、槐花10包、虎杖10包、黄栌10包、苏木10包 用于染布 | 包 | 50 |
| 桌面工具架 | 实木98孔 尺寸：270*150*60mm | 个 | 20 |
| 手工操作台 | 单人操作台： 尺寸：1200*600*1350mm 桌面厚度4cm橡胶木 灯管；洞洞板；工具收纳条；长条收纳盒；方形收纳盒*2；洞洞托板；蘑菇托；小号中号大号钩子各3；有照明 | 套 | 8 |
| 学生实训工作台 | 尺寸：1800*1200*750 实木桌面厚度5cm 学生实训工作台使用 | 张 | 4 |
| 工作椅 | 人体工学椅 有靠背无扶手 配合操作台使用 | 个 | 8 |
| 学生实训工作凳 | 308*308*450 精铁＋实木 配合学生实训工作台使用 | 个 | 40 |
| 实木展柜陈列柜 | 尺寸：1200*400*2000 材质：实木板材 造型：异形层板柜 颜色：复古301 高亮LED柜台灯，静音滑轨 | 个 | 2 |
| 电脑桌 | 尺寸：1400*700*600*1250 可升降电脑桌，双电机，高品质集成手控，实木桌面，包含主机托，桌面增高台，抽屉 教学使用。 | 个 | 1 |
| 电脑椅 | 人体工学椅 有靠背有扶手 配合电脑桌使用 | 把 | 1 |
| 台式电脑 | 主机配置：14代i7 16G 1T RTX4060Ti-显卡 显示器配置： 27英寸IPS 2K 75Hz 窄边框旋转升降底座 配无线键盘和无线鼠标 教学使用 | 套 | 2 |
| 笔记本电脑 | 型号：Inspiron 13-5330N 处理器：英特尔酷睿Core Ultra7 155H 屏幕：13.3英寸 屏幕分辨率：2560*1600 内存：16GB 硬盘：1TB固态 键盘：背光键盘 显卡：intel核显 系统：Windows 11带Office | 台 | 1 |
| 投影仪 | 分辨率：1280*800（WXGA） 亮度：5000流明 对比度：15000:1 投影尺寸：29-280英寸 显示格式：16:10 内置无线网卡、扬声器16W 配智能魔盒＋伸缩吊杆＋100寸16:9电动遥控幕 | 套 | 1 |
| 收纳箱 | 6卡扣，塑料加厚材质，超强承重，升级8大滚轮，环保材料 尺寸：650*490*380mm 尺寸：800*600*475mm | 批 | 1 |
| 桌面切割板 | 尺寸600*900mm | 个 | 30 |
| 工作台灯 | 黑色30W极亮96显指 三色温带底盘＋遥控 | 台 | 20 |
| 大功率排烟罩抽风系统 | 外观尺寸：2000*800*500mm 功率680/880W 电压220V 烟管直径16/20CM 风机数2 抽排高温废气 | 套 | 2 |
| 监控系统 | 海康威视 包含7台400万像素网络高清枪型摄像机，POE/电双用；1台16路高清硬盘录像机；1块4T监控专用硬盘；1台16口POE交换机；支架以及所需辅材。安装调试。 | 套 | 1 |
| 落地窗户 | 中亚或凤铝70断桥铝合金，双层中空钢化玻璃（5mm*22mm*5mm），卷轴落地窗帘实际面积根据现场测量为准 | ㎡ | 30 |
| 玻璃大门（子母门） | 铝型材边料65mm厚度1.4mm，双层中空钢化玻璃（5mm*22mm*5mm） | 套 | 2 |
| 室内顶棚 | 铲除清理原有墙皮，嵌缝粉修补，涂刷固墙漆，腻子找平，涂刷稻草乳胶漆（灰色），外罩保护漆 | 平 | 80 |
| 室内顶面四周墙面稻草漆 | 铲除清理原有墙皮，嵌缝粉修补，涂刷固墙漆，腻子找平，涂刷稻草乳胶漆（白色长稻草），外罩保护漆 | 平 | 140 |
| 地面铺防滑耐磨仿古青砖 | 包含铲除原有地砖，水泥砂浆，干铺防滑耐磨地砖，配套地脚线 | 平 | 80 |
| 工具墙 | 规格：2400*2400mm 环保及实木板材 搭配工具架、插入式隔板、木棍、黄铜挂杆、安装配件等 用于悬挂雕刻工具 | 项 | 1 |
| 墙面吊柜2组 | 高80cm,每扇柜门宽40cm。（总长实际测量为准） | 组 | 2 |
| 边柜 | 高80cm，深60cm，密度板18mm,台面长约5米，实木厚3.5cm。（总长实际测量为准） | 组 | 4 |
| 挂镜线 | 大C型加厚45mm宽，长1.5米铝合金轨道挂画器（银色或白色）+配套静音滑轮轨道钢丝挂钩钢丝绳4根 | 组 | 7 |
| 照明灯，射灯 | 成品灯具，照明灯（9个）：现代长条形LED方形吊灯，120cm*30cm*108W，轨道射灯（12W，欧司朗芯片，48V，光束角24度/36度，白光，铝材）6个，布线安装 | 项 | 1 |
| 排气窗安装 | 工业排气扇，8寸，加厚不锈钢380型 220V升级加厚款 功率180W 风量4500平方米/H，转速1400r/min，砖墙打孔 | 套 | 1 |
| 水电改造 | 跟现场实际布局情况实施，改造后设备能正常使用，排水系统与外面学校整体排水相通，不影响其他环境。地插、墙插，改造后设备、照明能正常使用 | 项 | 1 |
| 空调安装 | 产品型号： KFR-71LW/N8XY1-2 能效：2级 3匹柜机,智能变频冷暖,面板材质:塑料,适用面积:32-48㎡,电压/频率:220V/50Hz,扫风方式:上下/左右扫风,制冷功率:2350W | 套 | 2 |
| 蓝染池改造 | 把所留水池一分为二，砌墙贴砖分隔开，并增加1个冷水管龙头和1个下水。地面铺砖、墙面刷漆。 | 项 | 1 |
| 形象墙设计制作 | 实木格栅，镂空设计，实木logo设计制作 | 项 | 1 |
| 宣传板 | 无边框，油画布，多规格 | 组 | 1 |
| 防潮处理 | 安装排风系统、墙面防潮处理 | 项 | 1 |
| 吸顶灯 | 方形 | 个 | 3 |
| 设备搬迁 | 原有设备搬迁 | 项 | 1 |
| 垃圾清运及保洁 | 按要求完成垃圾清运及保洁 | 项 | 1 |
| 合计 | 107万元 |  |  |