XX项目单一来源采购文件

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



河南省省直机关后勤保障中心 (省政府综合办公楼17部电梯大修项目）项目

采购编号：豫财单一采购-2025-134
	采购人：
	河南省省直机关后勤保障中心

	采购代理机构：
	恒信咨询管理有限公司

	日期：
	二〇二五年十月


目  录

4第一章 采购邀请


10第二章 供应商须知


10供应商须知前附表


151. 总则


172. 单一来源采购文件


183. 响应文件


194. 响应文件的递交


205. 单一来源采购


216. 合同授予


217. 询问、质疑和投诉


228. 需要补充的其他内容


24第三章 协商


26第四章 采购需求


40第五章 合同草案


43第六章 响应文件格式


45一、 报价函


47二、 报价函附录


48三、 法定代表人身份证明


49三、 法定代表人授权委托书


50四、 供应商资格证明文件


52五、 响应承诺函


53六、 分项报价一览表


54七、 服务承诺


55八、 供应商及服务方案


56九、 供应商近年完成的类似项目清单


57十、 中小企业声明函


58十一、 残疾人福利性单位声明函


59十二、 监狱企业证明材料


60十三、 其他资料




 第一章 采购邀请

河南省省直机关后勤保障中心 (省政府综合办公楼17部电梯大修项目）项目单一来源邀请书

 蒂升电梯（中国）有限公司（被邀请供应商名称）：
一、采购项目名称：河南省省直机关后勤保障中心 (省政府综合办公楼17部电梯大修项目）项目
二、采购项目编号： 豫财单一采购-2025-134
三、预算金额：5880000.00元
四、采购需求（包括目标、标准、数量、规格、服务质量、服务期限等） 

1.采购范围：河南省人民政府综合办公楼17部电梯大修项目维修清单和采购文件所包含全部内容，主要包括：电梯控制系统、各个通讯线路更换；有机房电梯曳引主机更新；老化部件更新与改造；更新重要安全部件；按照现行国标和检规要求增加部分检测功能；更换所有的通讯和控制线缆；更新楼层控制板和轿厢操纵面板，更新楼层及轿厢按钮；轿厢照明照度优化、轿厢地板、轿厢壁及轿门不锈钢划痕处理；安全性能完善等内容（具体内容详见单一来源采购文件第四章采购需求）。

2.资金来源：财政资金。

3.服务期：自合同签订之日起90个工作日内完成施工及审核验收。
4.服务地点：采购人指定地点。

5.服务质量：符合国家及行业合格标准，满足采购人需求。
6.包段划分：本次项目共分1个包段。

7.合同履行期限：同服务期
8.本项目是否接受联合体参与：否

五、拟定单一来源供应商名称及地址 

1.供应商名称：蒂升电梯（中国）有限公司 

2.供应商地址：中山市南区马岭大新路11、13号
六、供应商资格要求 

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理）。

3.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的供应商将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：响应文件提交截止时间）。在规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

七、获取单一来源文件 

1.时间：2025年10月27日至2025年10月31日（北京时间，法定节假日除外），每日上午09:00-12:00时，下午14:00-18:00时（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：恒信咨询管理有限公司（郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16号楼B座6楼）。
3.邮件发售。潜在供应商无须到现场获取单一来源采购文件，凡有意参加的供应商，须在获取单一来源采购文件时间内提供以下资料：①加盖公章的“单一来源采购文件获取登记表”（格式详见附件1）；②法定代表人身份证明材料或授权委托书（格式详见附件2）、法定代表人及授权代理人身份证；③企业营业执照或其他证明文件；以上均为扫描件发送至邮箱：hxzxzbba@126.com，并电话告知采购代理机构（联系人：郭甜艳 电话： 0371-86688491 ）。采购代理机构收到资料后将单一来源采购文件电子版发回至供应商邮箱。
4.售价：0元。
八、响应文件提交的截止时间及地点 

1.时间：2025年11月04日09时30分（北京时间） 
2.地点：恒信咨询管理有限公司会议室（郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16号楼B座6楼）。 
九、确认

你单位收到本邀请书后，请于2025年10月31日17时前，以书面形式确认是否参加。在本邀请书规定的时间内未表示是否参加或明确表示不参加的，不得再参加。
十、联系方式 
1. 采购人信息 

名称：河南省省直机关后勤保障中心 

地址：郑州市郑东新区邢庄北街6号 

联系人：时晨光 

联系方式：0371-69699199
2.采购代理机构信息 

名称：恒信咨询管理有限公司 

地址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16号楼B座6楼 

联系人：孙国栋、王倩倩、袁芙蓉、郭甜艳 

联系方式：0371-86688491
附件1：

河南省省直机关后勤保障中心 (省政府综合办公楼17部电梯大修项目）项目单一来源采购文件获取登记表

项目编号：

领取时间：    年    月    日    标    段：         /                 

联 系 人：                      手    机：                          

公司电话：                      电子邮箱：                          

	供应商名称
	

	地址
	

	法定代表人
	姓名：
	身份证号：

	授权代理人
	姓名：
	身份证号：

	法定代表人身份证明/授权委托书
	有(            无(


供应商：                （盖单位章）

附件2：

法定代表人身份证明

供应商名称：                        
姓名：                性别：        年龄：        职务：        
系                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或扫描件

供应商：        （盖单位章）

        年    月     日

附件2：

授权委托书

本人      （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加河南省省直机关后勤保障中心 (省政府综合办公楼17部电梯大修项目）项目（项目名称）领取单一来源采购文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自签署之日起     日历日。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

供  应  商：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字或盖章）

身份证号码：                

委托代理人：                （签字或盖章）

身份证号码：                

        年       月      日

第二章 供应商须知
供应商须知前附表

	序号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.1
	采购人
	名称：河南省省直机关后勤保障中心 

地址：郑州市郑东新区邢庄北街6号 

联系人：时晨光 

联系方式：0371-69699199

	1.1.2
	采购代理机构
	名称：恒信咨询管理有限公司 

地址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16号楼B座6楼 

联系人：孙国栋、王倩倩、袁芙蓉、郭甜艳 

联系方式：0371-86688491

	1.1.3
	供应商名称及地址
	供应商名称：蒂升电梯（中国）有限公司
供应商地址：中山市南区马岭大新路11、13号

	1.1.4
	采购方式
	单一来源

	1.1.5
	项目名称及编号
	项目名称：河南省省直机关后勤保障中心 (省政府综合办公楼17部电梯大修项目）项目

项目编号：豫财单一采购-2025-134

	1.2.1
	资金来源
	财政资金（已落实）

	1.2.2
	采购预算金额
	5880000.00元

	1.2.3
	采购项目性质
	服务

	1.2.4
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购范围
	河南省人民政府综合办公楼17部电梯大修项目维修清单和采购文件所包含全部内容，主要包括：电梯控制系统、各个通讯线路更换；有机房电梯曳引主机更新；老化部件更新与改造；更新重要安全部件；按照现行国标和检规要求增加部分检测功能；更换所有的通讯和控制线缆；更新楼层控制板和轿厢操纵面板，更新楼层及轿厢按钮；轿厢照明照度优化、轿厢地板、轿厢壁及轿门不锈钢划痕处理；安全性能完善等内容（具体内容详见单一来源采购文件第四章采购需求）。

	1.3.2
	服务期
	自合同签订之日起90个工作日内完成施工及审核验收。

	1.3.3
	服务地点
	采购人指定地点

	1.3.4
	服务质量
	符合国家及行业合格标准，满足采购人需求。

	1.4
	供应商资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（供应商参加单一来源采购时，1.2-1.5项内容按照规定提供相关声明函，详见响应文件格式）

1.1 具有独立承担民事责任的能力。

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。   

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：无
3. 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第二款和项目特点规定的其他资质条件：

3.1供应商须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理）。

3.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的供应商将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：响应文件提交截止时间）。在规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10
	分  包
	不允许

	1.11.3
	偏差
	不允许

	2.1
	构成单一来源采购文件的其他材料
	采购预算价

本项目采购预算价为：伍佰捌拾捌万元整（小写：5880000.00元），供应商报价超过采购预算的其响应性文件将可能被拒绝；

	2.2.2
	单一来源采购文件澄清发出的形式
	书面形式/邮件形式/现场领取且同时在原公告媒体发布澄清公告

	2.2.3
	供应商确认收到单一来源采购文件澄清
	时间：在收到相应澄清文件后 24 小时内

	
	
	形式：书面形式/邮件形式/现场签字确认

	2.3.2
	单一来源采购文件修改发出的形式
	书面形式/邮件形式/现场领取且同时在原公告媒体发布变更公告

	2.3.3
	供应商确认收到单一来源采购文件修改
	时间：在收到相应修改文件后 24 小时内

	
	
	形式：书面形式/邮件形式/现场签字确认

	3.3.1
	响应有效期
	60日历天（协商截止之日起）

	3.4.1
	响应保证金
	不要求，根据豫财购[2019]4号文件的相关规定，本次单一来源采购不收取响应保证金，需提供响应承诺函。

	3.5.3
	签字或盖章要求
	见响应文件格式要求

	3.5.4
	响应文件份数
	正本 壹 份，副本贰份，电子版一份（电子版应当提供word格式和按规定签字盖章后的响应文件正本PDF扫描件）

	3.5.5
	装订要求
	响应文件的正本和副本装订均应采用A4打印纸，胶装方式装订

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	供应商名称：

供应商的地址：

XX（项目名称）项目单一来源响应文件

在   年   月   日   时   分前不得开启

	4.2.1
	首次响应文件递交截止时间
	2025年11月04日09时30分（北京时间）

	4.2.2
	首次响应文件递交地点
	恒信咨询管理有限公司会议室（郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16号楼B座6楼）

	4.2.4
	是否退还响应文件
	否

	5.1
	协商地点
	同首次响应文件递交地点

	5.2
	协商小组的组建
	采购人、采购代理机构应当组织具有相关经验的专业人员 5       人组成协商小组

	6.3
	履约保证金
	履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

履约保证金的金额：采购合同金额的3%。

履约担保退还：在供应商完成其合同义务包括任何保证义务后30天内，采购人将把履约保证金退还供应商。

	8.1
	代理费用收取方式及标准
	参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》发改办价格[2003]857号、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格〔2011〕534号收费标准的80%计取，以中标（成交）金额作为计算基数，向中标（成交）供应商收取采购代理服务费。

招标代理费转账账户：

开户名称：恒信咨询管理有限公司

开户银行：交行郑州北环路支行

账号：4110 624 000 1801 000 5642

行号：301491000769

转账备注【HXZB】20250814+项目名称简称+采购代理服务费。

	8.2
	其他
	1.成交人与采购人签订合同后，将合同副本原件报采购代理机构备案。

2.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的， 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令94号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期不再接收。接收质疑函联系部门：恒信咨询管理有限公司；联系电话：0371-86688491；通讯地址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16号楼B座6楼。在法定质疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。
3.资金支付方式、时间（付款方式）：合同签订生效后支付合同金额30%的预付款；待电梯配件到货后，支付合同金额的30%；待所有电梯全部修理完毕并调试验收合格后，支付合同金额的40%。
4.履约验收要求：符合单一来源采购文件和响应文件要求。
5.成交供应商可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，具体详见附件。


总则
项目概况

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备单一来源采购条件，现对本项目进行采购。

本次单一来源项目采购人：供应商须知前附表中所述的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本次单一来源采购代理机构：受采购人委托组织采购活动，在采购过程中负有相应责任的社会中介组织。

供应商名称及地址：见供应商须知前附表。

采购方式：见供应商须知前附表。

项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

资金来源和落实情况

资金来源：见供应商须知前附表。

采购预算金额：见供应商须知前附表。

采购项目性质：见供应商须知前附表。

资金落实情况：见供应商须知前附表。

采购范围、服务期、服务地点、和服务质量

采购范围：见供应商须知前附表。

服务期：见供应商须知前附表。

服务地点：见供应商须知前附表。
服务质量：见供应商须知前附表。

供应商资格要求

注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；

与采购人、采购人就本次采购的服务委托的咨询机构、采购代理机构，以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具有完善的售后服务体系，并能承担采购项目的供货和相关服务的企业；

已通过正规渠道获取单一来源采购文件的；

法律、行政法规规定的其他条件；

供应商须知前附表规定的其他条件。

费用承担
供应商准备和参加单一来源采购活动发生的费用自理。
保密

参与单一来源采购活动的各方应对单一来源采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

语言文字

单一来源采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

计量单位

除在单一来源采购文件的技术文件中另有规定外，计量均采用中华人民共和国法定计量标准单位。

踏勘现场

供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

供应商如需踏勘现场，所发生的费用自理。

除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

分包
供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

成交人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。成交人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

响应和偏差

响应文件应当对单一来源采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被否决。

供应商应根据单一来源采购文件的要求等内容对单一来源采购文件作出响应。

供应商须知前附表允许响应文件偏离单一来源采购文件某些要求的，偏差应当符合单一来源采购文件规定的偏差范围和幅度。

单一来源采购文件

单一来源采购文件的组成

本单一来源采购文件包括：

采购邀请

供应商须知

协商

采购项目概况

合同草案

响应文件格式

根据本章第2.2款和第2.3款对单一来源采购文件所作的澄清、修改，构成单一来源采购文件的组成部分。

单一来源采购文件的澄清

供应商应仔细阅读和检查单一来源采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

单一来源采购文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给获取单一来源采购文件的供应商，同时在原公告媒体发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。

供应商在收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

单一来源采购文件的修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的单一来源采购文件进行必要的修改，但不得改变采购标的和资格条件，修改的内容为单一来源采购文件的组成部分。

采购人或采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式修改单一来源采购文件，并通知已获取单一来源采购文件的供应商，同时在原公告媒体发布变更公告。

供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

响应文件

响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

报价函

报价函附录

法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

供应商资格证明文件

响应承诺函
分项报价一览表

服务承诺


供应商及服务方案

供应商近年完成的类似项目清单
中小企业声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函（如有）

监狱企业证明材料（如有）

其他资料

价格构成及报价要求

供应商应按照单一来源采购文件提供的响应文件报价表格式填写提供各项服务的单价、分项报价和总报价。如果单价、分项总价和总报价之间有差异，以单价为准。供应商必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其响应文件将被拒绝。

响应总报价应包括基于提供服务发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、安装费、检验费以及伴随的消耗材料、备品备件和其他服务费总报价。

响应总报价应完全包括单一来源采购文件规定的全部服务范围，不得任意分割或合并所规定的服务分项。

供应商不得以任何理由在协商后对报价予以修改，报价在响应有效期内是固定的，不因任何原因而改变。非单一来源采购文件允许的任何包含价格调整要求和条件的响应，将被视为非实质性响应单一来源采购而予以拒绝，供应商将承担违约责任。

本项目的报价应按照单一来源采购文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，并充分考虑服务期间各类市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各供应商根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价。

响应有效期

在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。

响应保证金（本项目不要求缴纳保证金）
响应文件的编制

响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，报价函附录在满足单一来源采购文件实质性要求的基础上，可以提出比单一来源采购文件要求更有利于采购人的承诺。

响应文件应当对单一来源采购文件实质性内容作出响应。

响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的法定代表人授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖公章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

响应文件正本、副本份数及电子文档格式见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

响应文件的递交

响应文件的密封和标记

响应文件的正本、副本、电子文档应分开密封包装，并在封套的封口处加盖供应商公章。

响应文件的封面上应清楚地标记“正本”“副本”、 “电子文档”字样，封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

响应文件的递交

供应商首次响应文件递交截止时间：见供应商须知前附表。

供应商首次响应文件递交的地点：见供应商须知前附表。

供应商应在本章第4.2.1项规定的协商截止时间前递交首次响应文件。

除供应商须知前附表另有规定外，首次递交响应文件截止时间后供应商所递交的响应文件不予退还。

逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，不予接收。

响应文件的修改与撤回

在本章第4.2.1项规定的首次响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.5.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

单一来源采购

协商时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的首次响应文件递交截止时间和供应商须知前附表规定的地点进行协商，并邀请供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

协商小组 

协商工作由采购人或采购代理机构依法组建的协商小组负责。采购人、采购代理机构应当组织具有相关经验的专业人员组成，具体详见供应商须知前附表。

协商过程

采购人、采购代理机构应当组织具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。

协商小组按照单一来源采购文件要求，在保证质量且价格合理前提下，确定单一来源供应商为成交人，并编写协商情况记录，其主要内容包括

公示情况说明；

协商日期和地点，采购人员名单；

供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明；

合同主要条款及价格商定情况。
协商情况记录应当由协商小组签字认可。对记录有异议的协商小组成员，应当签署不同意见并说明理由。协商小组成员拒绝在记录上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。
终止采购活动        

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

报价超过采购预算的。

成交结果公告

采购人应当在公示发布的同一媒介上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将单一来源采购文件随成交结果同时公告，公告期限1个工作日。

成交结果公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务要求或标的的基本概况以及协商小组名单。

合同授予

成交通知

成交结果公示的同时，采购人以书面形式向供应商发出成交通知书。 

采购人和供应商应当自成交通知书发出之日起2个工作日内，根据单一来源采购文件、供应商的响应文件及在协商过程中对响应文件作出的澄清、解释订立书面合同。供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，并追究其违约责任。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

履约保证金

成交人按供应商须知前附表规定的形式、金额和单一来源采购文件“合同草案”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

履约保证金用于补偿采购人因供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

在供应商完成其合同义务包括任何保证义务后30天内，采购人将把履约保证金退还供应商。

询问、质疑和投诉

供应商或有关当事人对协商过程、成交结果有异议的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

采购人或者采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件：
郑州市政府采购合同融资政策告知函
各供应商：

欢迎贵公司参与郑州市政府采购活动！

政府采购合同融资是郑州市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购〔2018〕4号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在郑州市政府采购网“郑州市政府采购合同融资入口”查询联系。
第三章 协商
初步审查表

	条款
	评审因素
	评审标准

	1
	形式性评审
	响应文件签署、盖章
	响应文件按单一来源采购文件要求签署、盖章

	
	
	供应商名称
	与营业执照（如有）一致

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2
	资格评审标准
	营业执照或其他证明材料
	提供有效的营业执照

	
	
	信用记录
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4项规定

以采购人或采购代理机构查询为准

	
	
	财务要求
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4项规定

	
	
	纳税要求
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4项规定

	
	
	社会保障资金要求
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4项规定

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4项规定

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4项规定

	
	
	《中华人民共和国特种设备生产许可证》
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4项规定

	3
	响应性评审标准
	响应承诺函
	按照单一来源采购文件的规定提交响应承诺函

	
	
	响应报价
	报价未超过单一来源采购文件中规定的预算金额或者最高限价

	
	
	响应内容
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.1项规定

	
	
	服务期
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.2项规定

	
	
	服务地点
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.3项规定

	
	
	服务质量
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.4项规定

	
	
	响应有效期
	符合第二章“供应商须知前附表”第3.3.1项规定

	
	
	采购需求
	符合第四章“采购需求”


1.响应文件的初步审查

协商小组依据初步审查表对供应商的响应文件进行初步评审，以确定其是否满足单一来源采购文件的实质性要求，有一项不符合初步审查表评审标准的，协商小组应当认定其响应文件无效。

响应报价有算术错误及其他错误的，协商小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函附录的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，供应商不确认的，其响应文件无效。
响应文件的澄清和修改

协商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

协商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.详细协商

协商小组可要求供应商就采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况进行说明。

协商小组依据供应商的技术响应、服务承诺、报价情况及市场价格与供应商进行协商，最终商定合同主要条款及价格。

第四章 采购需求

一、采购标的  

河南省省直机关后勤保障中心 (省政府综合办公楼17部电梯大修项目）项目
二、商务要求 

1.采购范围：河南省人民政府综合办公楼17部电梯大修项目维修清单和采购文件所包含全部内容，主要包括：电梯控制系统、各个通讯线路更换；有机房电梯曳引主机更新；老化部件更新与改造；更新重要安全部件；按照现行国标和检规要求增加部分检测功能；更换所有的通讯和控制线缆；更新楼层控制板和轿厢操纵面板，更新楼层及轿厢按钮；轿厢照明照度优化、轿厢地板、轿厢壁及轿门不锈钢划痕处理；安全性能完善等内容（具体内容详见单一来源采购文件第四章采购需求）。

2.资金来源：财政资金。

3.服务期：自合同签订之日起90个工作日内完成施工及审核验收。
4.服务地点：采购人指定地点。

5.服务质量：符合国家及行业合格标准，满足采购人需求。

6.包段划分：本次项目共分1个包段。

7. 资金支付方式、时间（付款方式）：合同签订生效后支付合同金额30%的预付款；待电梯配件到货后，支付合同金额的30%；待所有电梯全部修理完毕并调试验收合格后，支付合同金额的40%。

三、技术要求

（一）基本情况

河南省政府办公楼楼内17台蒂森电梯（梯号：E/30000662.001-004、10E014001-007、E/30000617.001-006）于2009年安装投入使用，均为蒂森TE-HP61型号的高端乘客电梯。现已运行16年，电梯的部分性能已出现明显下降，其在2021年“7·20”特大暴雨灾害中,B区至E区共有8台电梯存在不同程度进水受损，电梯进水后电子元器件受损，导致配件故障率上升，停梯频次增加，多次发生电梯关人事件，安全隐患突出，安全可靠性严重下降。

电梯目前主要存在问题如下：

1.电梯的部分机械部件出现了较为严重的磨损，已造成电梯安全性和可靠度降低。

2.电梯的电气部件出现了明显老化，配件损坏率上升，已造成故障率增多、停梯时间增长的问题，使电梯整体安全性和可用率降低、运力不足。

3.根据《郑州市安全生产委员会办公室 郑州市市场监督管理局关于进一步加强我市电梯质量安全工作的实施意见》办公大楼内17部电梯于2024年7月进行了电梯安全评估，评估报告建议“进行大修，以提高设备安全性”。

鉴于上述原因，我部拟定了下列电梯大修方案，拟通过及时的维修和更新，使电梯使用安全、可用率得到明显提升；同时，维修改造后的电梯，综合性能将得以完善，降低电梯安全管理风险。此外，我们还将对电梯的控制系统进行升级，根据乘客的呼梯需求，合理调度电梯运行，减少电梯的空载运行时间，从而降低不必要的能源消耗。

（二）维修与更新方案

方案概述

根据17台蒂森电梯全面梯况检查和使用情况调查，我部建议对不同现状的电梯进行针对性的维修和升级。维修与现代化更新的内容将集中于对磨损和老化部件的更换以及乘客乘梯安全性的大幅度提升，方案概述如下：

1.磨损和老化部件更新

1)电梯控制系统、各个通讯线路更换，以降低电梯故障率，提升电梯调度效率；

2)有机房电梯曳引主机更新，通过将有齿轮更新为永磁同步的无齿轮曳引机和相应的导向轮，使电梯运行更加平稳可靠； 

3)老化部件更新与改造：配合控制系统、驱动系统、曳引系统的升级改造，更新相关电梯机械部件，在降低电梯故障率的同时增加符合电梯新系统的相关机械部件，上述更新与改造部分均符合新国标相关要求；

4)更新重要安全部件如限速器、缓冲器以提高电梯安全性和可靠性；

5)按照现行国标和检规要求增加部分检测功能，以符合现行检规要求，降低电梯维护和管理风险。

6)更换所有的通讯和控制线缆，提高电梯稳定性； 

7)更新楼层控制板和轿厢操纵面板，更新楼层及轿厢按钮，提高乘客乘梯体验；

8)轿厢照明照度优化（照明节能优化、副顶样式优化、出风口调整）、轿厢地板、轿厢壁及轿门不锈钢划痕处理。

2.安全性能完善

1)依据新国标增加防扒门装置；

2)更新地坑爬梯；

3)增加有机房电梯轿厢意外移动保护装置；

4)增加电梯封星功能保护；

5)增加电梯轿厢视频监控系统；

6)满足国标标准的通风降温设备更换、标准化制度上墙、机房标准化整改、照明节能化整改、窗户隔热措施。

3.提升乘梯体验

1)加装电梯专用无水冷暖空调；

2)轿厢内楼层显示屏由点阵式升级为液晶显示，按钮尺寸增大；

3)轿厢壁及轿门不锈钢划痕处理。

4.节能环保

1）永磁同步的无齿轮曳引机功率降低，更节能；

2）永磁同步的无齿轮曳引机无需定期更换齿轮油，更环保。

方案详述

	位置
	数量（台）

	A区
	5

	B区
	2

	C区
	2

	D区
	4

	E区
	4

	合计
	17


1.A区5台方案

	序号
	配件名称
	电梯位置
	规格描述
	单位
	数量

	1
	曳引系统
	A1/A2/A4/A5
	包含永磁同步曳引机、主机编码器、主机机架（搁机梁保留）、导向轮组件、主机减震胶垫、主机防护罩、曳引钢丝绳、钢丝绳头装置、安全钳、轿厢导靴升级
	台
	4

	
	
	A3
	包含永磁同步曳引机、主机编码器、主机机架（搁机梁保留）、导向轮组件、主机减震胶垫、主机防护罩、曳引钢丝绳、钢丝绳头装置、安全钳、轿厢导靴升级
	台
	1

	2
	控制系统
	A1/A2/A4/A5
	MC2-B控制系统、CPIC变频器、嵌入式COP，LCD液晶显示。4.3寸液晶外呼面板，包含轿顶检修箱、底坑检修箱、整梯线缆（随行电缆预留视频线缆和备用线）、轿门光幕、语音报站和语音安抚装置、光幕、井道照明、电脑监控系统、具备抗电磁干扰功能
	台
	4

	
	
	A3
	MC2-B控制系统、CPIC变频器、嵌入式COP，LCD液晶显示，白光转红光STEP-C大方双色按钮，4.3寸液晶外呼面板，包含轿顶检修箱、底坑检修箱、整梯线缆（随行电缆预留视频线缆和备用线）、轿门光幕、语音报站和语音安抚装置、光幕、井道照明、电脑监控系统、具备抗电磁干扰功能
	台
	1

	3
	限速器组件
	A1-A5
	限速器、限速器钢丝绳、限速器张紧装置、限速器绳头组件
	台
	5

	4
	缓冲器组件
	A1-A5
	轿厢侧及对重侧液压缓冲器及相关安装组件
	套
	11

	5
	补偿链及补偿链导向装置
	A1-A5
	全塑型补偿链、补偿链端部固定装置、二次保护装置、补偿链导向装置及安装附件
	台
	5

	6
	防扒门装置
	A1-A5
	轿门开门限制装置、轿门锁开锁装置、轿门锁开锁挡块组件
	台
	5

	7
	底坑爬梯
	A1-A5
	进出底坑金属爬梯
	台
	5

	8
	冷暖空调
	A1-A5
	电梯专用无水冷暖空调及相关随行电缆
	台
	5

	9
	轿门易损包
	A1-A5
	门刀组件、门机皮带、齿型带、轿门锁开关、门滚轮
	台
	5

	10
	厅门易损包
	A1-A5
	门锁开关、联动钢丝绳、厅门自闭弹簧、门滑块、门滚轮
	层
	69

	11
	电梯轿厢监控系统
	A1-A5
	包含电梯轿厢摄像头、电源适配器、硬盘录像机(17台共用)、网络转换器和电源线（不含电脑及显示屏，不含监控中心至控制柜网络）
	台
	5

	12
	轿厢优化
	A1/A2/A4/A5
	轿厢照明照度优化（照明节能优化、副顶样式优化、出风口调整）、轿厢地板、轿厢壁及轿门不锈钢划痕处理
	台
	4

	
	
	A3
	轿厢照明照度优化（照明节能优化、副顶样式优化、出风口调整）、轿厢地板、轿厢壁及轿门不锈钢划痕处理、残疾人操作面板不锈钢处理
	台
	1

	13
	机房环境符合国标优化
	A1-A5
	满足国标标准的通风降温设备更换、标准化制度上墙、机房标准化整改、照明节能化整改、窗户隔热措施
	套
	2

	14
	安装调试费（有机房）
	A1-A5
	保护性拆除及指定地点存放、错峰施工安装、调试、机房土建整改、导轨校验及调整、物料搬运、配备专职施工负责人、相关安全防护（施工区域地面及墙面保护、施工区域隔离、厅门石材防护）、平衡系数重新测试并调整、2000次无故障运行测试、轿厢动静平衡测试及调整、监管部门开工报备和完工后通过特种设备安全检测研究院监督验收等费用
	台
	5


2. B区2台方案

	序号
	配件名称
	电梯位置
	规格描述
	单位
	数量

	1
	控制系统
	 B1-B2 
	MC2-B控制系统、CPIC变频器、嵌入式COP，LCD液晶显示。4.3寸液晶外呼面板，包含轿顶检修箱、底坑检修箱、整梯线缆（随行电缆预留视频线缆和备用线）、轿门光幕、语音报站和语音安抚装置、光幕、井道照明、电脑监控系统、具备抗电磁干扰功能
	台
	2

	2
	曳引系统
	B1-B2
	曳引机深度拆解保养、更换前后端轴承、轿厢导靴升级
	台
	2

	3
	限速器组件
	 B1-B2 
	限速器、限速器钢丝绳、限速器张紧装置、限速器绳头组件
	台
	2

	4
	缓冲器组件
	 B1-B2
	轿厢侧及对重侧液压缓冲器及相关安装组件
	套
	4

	5
	补偿链及补偿链导向装置
	 B1-B2
	全塑型补偿链、补偿链端部固定装置、二次保护装置、补偿链导向装置及安装附件
	台
	2

	6
	防扒门装置
	 B1-B2
	轿门开门限制装置、轿门锁开锁装置、轿门锁开锁挡块组件
	台
	2

	7
	底坑爬梯
	 B1-B2
	进出底坑金属爬梯
	台
	2

	8
	冷暖空调
	 B1-B2
	电梯专用无水冷暖空调及相关随行电缆
	台
	2

	9
	轿门易损包
	 B1-B2
	门刀组件、门机皮带、齿型带、轿门锁开关、门滚轮
	台
	2

	10
	厅门易损包
	 B1-B2
	门锁开关、联动钢丝绳、厅门自闭弹簧、门滑块、门滚轮
	层
	28

	11
	电梯轿厢监控系统
	 B1-B2
	包含电梯轿厢摄像头、电源适配器、硬盘录像机(17台共用)、网络转换器和电源线（不含电脑及显示屏，不含监控中心至控制柜网络）
	台
	2

	12
	轿厢优化
	B1-B2
	轿厢照明照度优化（照明节能优化、副顶样式优化、出风口调整）、轿厢地板、轿厢壁及轿门不锈钢划痕处理
	台
	2

	13
	安装调试费（无机房）
	 B1-B2
	保护性拆除及指定地点存放、错峰施工安装、调试、机房土建整改、导轨校验及调整、物料搬运、配备专职施工负责人、相关安全防护（施工区域地面及墙面保护、施工区域隔离、厅门石材防护）、平衡系数重新测试并调整、2000次无故障运行测试、轿厢动静平衡测试及调整、监管部门开工报备和完工后通过特种设备安全检测研究院监督验收等费用
	台
	2


3.C区2台方案

	序号
	配件名称
	电梯位置
	规格描述
	单位
	数量

	1
	控制系统
	 C1-C2 
	MC2-B控制系统、CPIC变频器、嵌入式COP，LCD液晶显示。4.3寸液晶外呼面板，包含轿顶检修箱、底坑检修箱、整梯线缆（随行电缆预留视频线缆和备用线）、轿门光幕、语音报站和语音安抚装置、光幕、井道照明、电脑监控系统、具备抗电磁干扰功能
	台
	2

	2
	曳引系统
	C1-C2
	曳引机深度拆解保养、更换前后端轴承、轿厢导靴升级
	台
	2

	3
	限速器组件
	 C1-C2 
	限速器、限速器钢丝绳、限速器张紧装置、限速器绳头组件
	台
	2

	4
	缓冲器组件
	 C1-C2 
	轿厢侧及对重侧液压缓冲器及相关安装组件
	套
	4

	5
	补偿链及补偿链导向装置
	 C1-C2 
	全塑型补偿链、补偿链端部固定装置、二次保护装置、补偿链导向装置及安装附件
	台
	2

	6
	防扒门装置
	 C1-C2 
	轿门开门限制装置、轿门锁开锁装置、轿门锁开锁挡块组件
	台
	2

	7
	底坑爬梯
	 C1-C2 
	进出底坑金属爬梯
	台
	2

	8
	冷暖空调
	 C1-C2 
	电梯专用无水冷暖空调及相关随行电缆
	台
	2

	9
	轿门易损包
	 C1-C2 
	门刀组件、门机皮带、齿型带、轿门锁开关、门滚轮
	台
	2

	10
	厅门易损包
	 C1-C2 
	门锁开关、联动钢丝绳、厅门自闭弹簧、门滑块、门滚轮
	层
	28

	11
	电梯轿厢监控系统
	 C1-C2 
	包含电梯轿厢摄像头、电源适配器、硬盘录像机(17台共用)、网络转换器和电源线（不含电脑及显示屏，不含监控中心至控制柜网络）
	台
	2

	12
	轿厢优化
	C1-C2
	轿厢照明照度优化（照明节能优化、副顶样式优化、出风口调整）、轿厢地板、轿厢壁及轿门不锈钢划痕处理
	台
	2

	13
	安装调试费（无机房）
	 C1-C2 
	保护性拆除及指定地点存放、错峰施工安装、调试、机房土建整改、导轨校验及调整、物料搬运、配备专职施工负责人、相关安全防护（施工区域地面及墙面保护、施工区域隔离、厅门石材防护）、平衡系数重新测试并调整、2000次无故障运行测试、轿厢动静平衡测试及调整、监管部门开工报备和完工后通过特种设备安全检测研究院监督验收等费用
	台
	2


4.D区4台方案

	序号
	配件名称
	电梯位置
	规格描述
	单位
	数量

	1
	曳引系统
	D1-D4
	包含永磁同步曳引机、主机编码器、主机机架（搁机梁保留）、导向轮组件、主机减震胶垫、主机防护罩、曳引钢丝绳、钢丝绳头装置、安全钳、轿厢导靴升级
	台
	4

	2
	控制系统
	D1-D4
	MC2-B控制系统、CPIC变频器、嵌入式COP，LCD液晶显示。4.3寸液晶外呼面板，包含轿顶检修箱、底坑检修箱、整梯线缆（随行电缆预留视频线缆和备用线）、轿门光幕、语音报站和语音安抚装置、光幕、井道照明、电脑监控系统、具备抗电磁干扰功能
	台
	4

	3
	限速器组件
	D1-D4
	限速器、限速器钢丝绳、限速器张紧装置、限速器绳头组件
	台
	4

	4
	缓冲器组件
	D1-D4
	轿厢侧及对重侧液压缓冲器及相关安装组件
	套
	8

	5
	补偿链及补偿链导向装置
	D1-D4
	全塑型补偿链、补偿链端部固定装置、二次保护装置、补偿链导向装置及安装附件
	台
	4

	6
	防扒门装置
	D1-D4
	轿门开门限制装置、轿门锁开锁装置、轿门锁开锁挡块组件
	台
	4

	7
	底坑爬梯
	D1-D4
	进出底坑金属爬梯
	台
	4

	8
	冷暖空调
	D1-D4
	电梯专用无水冷暖空调及相关随行电缆
	台
	4

	9
	轿门易损包
	D1-D4
	门刀组件、门机皮带、齿型带、轿门锁开关、门滚轮
	台
	4

	10
	厅门易损包
	D1-D4
	门锁开关、联动钢丝绳、厅门自闭弹簧、门滑块、门滚轮
	层
	56

	11
	电梯轿厢监控系统
	D1-D4
	包含电梯轿厢摄像头、电源适配器、硬盘录像机(17台共用)、网络转换器和电源线（不含电脑及显示屏，不含监控中心至控制柜网络）
	台
	4

	12
	轿厢优化
	D1-D4
	轿厢照明照度优化（照明节能优化、副顶样式优化、出风口调整）、轿厢地板、轿厢壁及轿门不锈钢划痕处理
	台
	4

	13
	机房环境符合国标优化
	D1-D4
	满足国标标准的通风降温设备更换、标准化制度上墙、机房标准化整改、照明节能化整改、窗户隔热措施
	套
	2

	14
	安装调试费（有机房）
	D1-D4
	保护性拆除及指定地点存放、错峰施工安装、调试、机房土建整改、导轨校验及调整、物料搬运、配备专职施工负责人、相关安全防护（施工区域地面及墙面保护、施工区域隔离、厅门石材防护）、平衡系数重新测试并调整、2000次无故障运行测试、轿厢动静平衡测试及调整、监管部门开工报备和完工后通过特种设备安全检测研究院监督验收等费用
	台
	4


5. E区5台方案

	序号
	配件名称
	电梯位置
	规格描述
	单位
	数量

	1
	曳引系统
	E1-E4
	包含永磁同步曳引机、主机编码器、主机机架（搁机梁保留）、导向轮组件、主机减震胶垫、主机防护罩、曳引钢丝绳、钢丝绳头装置、安全钳、轿厢导靴升级
	台
	4

	2
	控制系统
	E1-E4
	MC2-B控制系统、CPIC变频器、嵌入式COP，LCD液晶显示。4.3寸液晶外呼面板，包含轿顶检修箱、底坑检修箱、整梯线缆（随行电缆预留视频线缆和备用线）、轿门光幕、语音报站和语音安抚装置、光幕、井道照明、电脑监控系统、具备抗电磁干扰功能
	台
	4

	3
	限速器组件
	E1-E4
	限速器、限速器钢丝绳、限速器张紧装置、限速器绳头组件
	台
	4

	4
	缓冲器组件
	E1-E4
	轿厢侧及对重侧液压缓冲器及相关安装组件
	套
	12

	5
	补偿链及补偿链导向装置
	E1-E4
	全塑型补偿链、补偿链端部固定装置、二次保护装置、补偿链导向装置及安装附件
	台
	4

	6
	防扒门装置
	E1-E4
	轿门开门限制装置、轿门锁开锁装置、轿门锁开锁挡块组件
	台
	4

	7
	底坑爬梯
	E1-E4
	进出底坑金属爬梯
	台
	4

	8
	冷暖空调
	E1-E4
	电梯专用无水冷暖空调及相关随行电缆
	台
	4

	9
	轿门易损包
	E1-E4
	门刀组件、门机皮带、齿型带、轿门锁开关、门滚轮
	台
	4

	10
	厅门易损包
	E1-E4
	门锁开关、联动钢丝绳、厅门自闭弹簧、门滑块、门滚轮
	层
	56

	11
	电梯轿厢监控系统
	E1-E4
	包含电梯轿厢摄像头、电源适配器、硬盘录像机(17台共用)、网络转换器和电源线（不含电脑及显示屏，不含监控中心至控制柜网络）
	台
	4

	12
	轿厢优化
	E1-E4
	轿厢照明照度优化（照明节能优化、副顶样式优化、出风口调整）、轿厢地板、轿厢壁及轿门不锈钢划痕处理
	台
	4

	13
	机房环境符合国标优化
	E1-E4
	满足国标标准的通风降温设备更换、标准化制度上墙、机房标准化整改、照明节能化整改、窗户隔热措施
	套
	2

	14
	安装调试费（有机房）
	E1-E4
	保护性拆除及指定地点存放、错峰施工安装、调试、机房土建整改、导轨校验及调整、物料搬运、配备专职施工负责人、相关安全防护（施工区域地面及墙面保护、施工区域隔离、厅门石材防护）、平衡系数重新测试并调整、2000次无故障运行测试、轿厢动静平衡测试及调整、监管部门开工报备和完工后通过特种设备安全检测研究院监督验收等费用
	台
	4


第五章 合同草案
电梯大修合同
甲方： 



乙方： 

根据《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、法规的规定，本着平等、自愿、诚实信用的原则，甲方就河南省省直机关后勤保障中心 (省政府综合办公楼17部电梯大修项目）项目的电梯维修配件采购及安装调试并通过验收的有关事宜与乙方达成一致意见，特签订本合同，以资信守。具体条款如下：

1、
乙方责任：

乙方向甲方出售17台电梯下述配件，并具体执行配件的安装工作；

乙方保证所提供的产品是合格的、全新的产品。该产品的制造应符合国家颁布的相关安全规范、技术条件。

    施工期间乙方需做好安全防护工作，确保施工人员的人身安全且不能对非施工人员造成安全隐患，如发生安全事故，由此造成的一切损失由乙方承担，但非因乙方原因导致的除外；

    施工期间，乙方需听从甲方指定的施工监督人员安排；

    向当地质监局报验的费用由乙方承担；

    若所更换的产品在质监局出具书面验收合格证明之日起一年内（质保期）出现问题，乙方负责免费提供维修服务。 

    乙方提供终身免费的技术支持。 

2、
甲方责任：

甲方按时支付款项给乙方，并派人员协助乙方执行该项工作，确保乙方执行工程的连续性；

乙方施工期间，甲方须充分告知大楼内办公人员安全事项，杜绝非施工人员及非施工监督人员出入施工场所。

3、
货物数量及合同价款： 

	序号
	备件名称/人工
	数量
	单位
	单价（含税）
	总价

	
	
	
	
	
	

	1
	
	5 
	台
	
	

	2
	
	5 
	台
	
	

	3
	
	5 
	套
	
	

	4
	
	4 
	台
	
	

	5
	
	1 
	台
	
	

	6
	
	5 
	套
	
	

	7
	
	5 
	台
	
	

	8
	
	5 
	台
	
	

	9
	
	1 
	批
	
	

	10
	
	5 
	台
	
	

	合计
	　
	　
	　
	
	

	总金额（人民币）：　
	人民币  元整RMB 


4、
安装工期：

    乙方须在17台电梯货到现场后   个工作日内施工完毕。在安装期间，甲方应允许乙方在正常上班时间停梯，并为乙方工作的连续性提供便利。

5、
付款条件：

    合同签订生效后支付合同金额30%的预付款；待电梯配件到货后，支付合同金额的30%；待所有电梯全部修理完毕并调试验收合格后，支付合同金额的40%。
    合同价款由甲方通过银行汇付至乙方以下账户：

      账 户 名： 

      账      号： 

      开 户 行： 

    乙方应向甲方提供等额的增值税发票，甲方在收到乙方的发票后付款。若乙方未提供发票或提供发票迟延，甲方可相应延迟付款。

6、
合同的生效： 

本合同自双方签字盖章后生效；本合同一式肆份，甲方贰份,乙方贰份。

7、
违约责任

    因甲方原因未按时支付款项导致的施工未能如约完成，工期顺延。如甲方未能如约付清全部或部分款项，且逾期超过30天的，甲方应按照人民银行发布的同期银行贷款利率向乙方支付违约金。

    因乙方未按合同约定按时完成工程量，每逾期一天应按照合同总价款的0.1%向甲方支付违约金。

如质保期内，乙方拒绝或未及时完成维修，每发生一次，应向甲方支付违约金2000元，同时，甲方可要求乙方继续履行维修质保义务。

8、
其他

    甲乙双方对于合同签订、履行过程中知悉的对方的商业秘密，未经对方的书面授权，不得以任何形式向第三人泄露。违反本条规定给对方造成损失的，违约方应当承担相应的赔偿责任。

    本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

    合同履行中如发生纠纷,甲乙双方应友好协商解决；协商不成时可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方：                                 乙方： 

甲方代表签字：                         乙方代表签字：

第六章 响应文件格式

正/副本
                    项目

响应文件

项目编号：

（封面）
供  应  商：                     （盖章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日      期：       年    月    日

目 录
报价函

报价函附录
法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
法定代表人授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

供应商资格证明文件

响应承诺函

分项报价一览表

服务承诺


供应商及服务方案

供应商近年完成的类似项目清单
中小企业声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函（如有）

监狱企业证明材料（如有）

其他资料

报价函
致：             （采购人）

1．根据已收到的                             项目的单一来源采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目单一来源采购文件及其他有关文件后，我方愿意遵守单一来源采购文件中的各项规定，严格按照“采购项目概况”实施本项目，报价为（大写）      （小写：¥          元），并承担因任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2．我方已详细检查全部单一来源采购文件包括澄清文件、补充通知（如有）及有关附件，并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力，愿按照单一来源采购文件中的条款和要求按最终协商价格作为最后报价。

3．我方在此承诺，我方若能成交，保证        （服务期），全面履行单一来源采购文件中规定的职责和义务。

4．如果我方成交，我方保证按合同条款中规定的内容执行；我方保证质量达到国家及行业现行标准规范规定的合格要求，并按单一来源采购文件和有关规定提交一切资料。

5．如果我方成交，我方将按照采购人规定提交履约响应保证金。

6．我方同意从响应文件递交截止日期起60天内保持响应文件有效，在此响应有效期内，我方将严格遵守响应文件的承诺，本响应文件对我方具有约束力，并可随时被接受成交。

7．除响应文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据协商需要补充贵方要求提交的资料。

8．如果我方成交后，我方没有任何正当理由而拒签合同，同时我方愿意补偿该项工作因我方延误所造成的经济损失。

9．我方愿接受合同条款中规定的合同价款计算和调整方式。

10．除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本响应文件将成为约束我方的合同文件组成部分。

11.我方承诺，如果我方成交，在收到成交通知书时，保证按照单一来源采购文件约定的代理费的收费标准，足额、准时交纳代理服务费。

12．所有与本次单一来源采购有关的函件请发往下列地址：

供应商：            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地
址：                                           

网
址：                                           
电
话：                                           
传
真：                          
邮政编码：                          

项目联系人电话（手机号）：                 
邮    箱：                           
      年       月      日
报价函附录
	项目名称
	河南省省直机关后勤保障中心 (省政府综合办公楼17部电梯大修项目）项目

	供应商
	

	响应内容
	河南省人民政府综合办公楼17部电梯大修项目维修清单和采购文件所包含全部内容，主要包括：电梯控制系统、各个通讯线路更换；有机房电梯曳引主机更新；老化部件更新与改造；更新重要安全部件；按照现行国标和检规要求增加部分检测功能；更换所有的通讯和控制线缆；更新楼层控制板和轿厢操纵面板，更新楼层及轿厢按钮；轿厢照明照度优化、轿厢地板、轿厢壁及轿门不锈钢划痕处理；安全性能完善等内容（具体内容详见单一来源采购文件第四章采购需求）。

	项目编号
	

	总报价
	大写：                

小写：¥              

（供应商应在此填列报价，但以商定的最终价格为成交价）

	服务期
	自合同签订之日起90个工作日内完成施工及审核验收。

	服务地点
	采购人指定地点

	服务质量
	符合国家及行业合格标准，满足采购人需求

	备  注
	


供  应  商：                                （盖章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

      年       月      日
法定代表人身份证明
供应商名称：                          

姓名：               性别：             年龄：        职务：                 

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商：                               （盖章）

      年       月      日

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 河南省省直机关后勤保障中心 (省政府综合办公楼17部电梯大修项目）项目 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：从响应文件递交截止日期起60天。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件或扫描件及委托代理人身份证复印件或扫描件

供  应  商：                               （盖 章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：                                        

委托代理人：                            （签字或盖章）

身份证号码：                                       

      年       月      日

供应商资格证明文件
声明函
（采购人）：
我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力。

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。  

特此声明！

供应商：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

      年       月      日

能证明供应商资格的其他资料

1.供应商须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理）。
2.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的供应商将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：响应文件提交截止时间）。在规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。
响应承诺函
                   （采购人或采购代理机构）：

我单位在此郑重承诺，如有以下情形之一的：

在单一来源采购文件规定的响应有效期内撤回响应文件；

在响应文件中提供虚假材料；

成交后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同；

未能按单一来源采购文件规定提交履约保证金；

将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

拒绝履行合同义务；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；

在履约过程中未按单一来源采购文件、成交的响应文件、生效的政府采购合同等约定，提供服务；

存在其他违法违规行为。

我单位自愿接受被处以成交无效，采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款并赔偿采购人及采购代理机构的损失，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供 应 商：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

      年       月      日

分项报价一览表

项目名称：（此处填项目名称）                                金额单位：元

	序号
	配件名称
	电梯位置
	规格描述
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供  应  商：                                （盖章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

      年       月      日

服务承诺

格式自拟
供应商及服务方案

供应商可以参考以下内容提供：

1. 响应单位简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；

2. 响应服务方案介绍；

3. 其他响应单位认为需要提供的。

供应商近年完成的类似项目清单

	序号
	项目名称
	实施时间
	实施单位

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：响应单位所列项目清单必须真实。时间要求为2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），后附相关证明材料，要求清晰可见。

供应商：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

      年       月      日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
      年       月      日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 

③在政府采购活动中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

④在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

（提醒：如果供应商不是中小企业，则不需要提供《中小企业声明函》；）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

      年       月      日
（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假响应的后果由供应商自行承担。）
注：《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 成交人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
监狱企业证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果供应商不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

注：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

其他资料

反商业贿赂承诺书（格式）
我公司承诺：

在   （项目名称）   单一来源采购活动中，我公司保证做到：

1. 公平竞争参加本次采购活动。

2. 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3. 若出现上述行为，我公司及参与单一来源采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

                                       年  月  日

附件：
现场协商记录表
	项目名称


	河南省省直机关后勤保障中心 (省政府综合办公楼17部电梯大修项目）项目

	供应商
	

	商定的最终价格
	大写：                

小写：¥              

	合同主要条款
	服务期：

服务质量：

服务地点：

┉┉



	其他
	


法定代表人或其授权委托人：              （签字或盖章）

日期：     年    月    日
注：不需附响应文件中，协商现场填写
单一来源采购文件








6
[image: image1][image: image2]恒信咨询管理有限公司

[image: image3.jpg]


[image: image4.png]1BI5&i9

HENGXIN CONSULT



