包1

	眼前后节光学相干断层扫描仪

	一
	总体要求
	　

	1
	满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程
	具备

	2
	投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书
	具备

	★3
	提供所投产品医疗器械注册证
	具备

	4
	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接
	具备

	5
	所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装
	具备

	6
	满足安装场地要求
	具备

	7
	数量
	 1 台

	二
	技术要求
	　

	1
	用于采集眼前后节OCT/OCTA图像并对相应的数据进行量化分析
	具备

	2
	具备眼前后节OCT/OCTA成像功能
	具备

	2.1
	光源：扫频激光，扫描范围：990-1100nm
	具备

	2.2
	光源角膜处功率≤3.4mW
	具备

	2.3
	扫描速度≥200000A-Scans/s
	具备

	2.4
	轴向光学分辨率≤3.8μm、横向光学分辨率≤10μm
	具备

	2.5
	眼前节OCT最大成像深度≥16mm
	具备

	2.6
	眼前节OCT最大线扫描范围≥20mm
	具备

	2.7
	眼后节OCT最大成像深度≥12mm
	具备

	2.8
	眼后节OCT最大线扫描范围≥26mm
	具备

	2.9
	注册证适用范围包含眼前节及眼后节血管成像
	具备

	2.10
	血流成像最高分辨率≤6μm/像素
	具备

	2.11
	眼前节血流成像单次扫描最大范围≥18mm×18mm
	具备

	2.12
	眼后节血流成像单次扫描最大范围≥26mm×26mm
	具备

	2.13
	眼后节血流单次成像最大角度≥130°
	具备

	2.14
	眼后节血流成像拼图范围≥42mm×42mm
	具备

	3
	眼底成像功能
	具备

	3.1
	眼底成像技术：共聚焦扫描高亮度眼底镜
	具备

	3.2
	眼底成像波长≤830nm
	具备

	3.3
	眼底扫描视场角≥90°×90°
	具备

	4
	分析软件
	具备

	#4.1
	视网膜及黄斑厚度测量重复性，相对标准差≤±0.5%
	具备

	4.2
	具备血流成像量化功能，包含但不限于：血流密度、灌注面积、无灌注面积、FAZ分析（面积、周长、近圆指数）、血管线密度等参数,量化数值可导出为表格
	具备

	4.3
	具备基于深度学习的人工智能分层，支持手动调整分层线并可自动扩展调整范围
	具备

	4.4
	具备全层去伪影功能，在OCTA及断层图像上的血流信号均可去除投射伪影
	具备

	4.5
	具备视网膜层、神经纤维层、神经节细胞复合体厚度、内核层、脉络膜厚度进行自动量化
	具备

	4.6
	可对视网膜下积液进行自动识别并计算其面积和体积
	具备

	4.7
	可对脉络膜大中血管进行自动识别并计算CVI（脉络膜血管指数）、CVV（脉络膜血管容积）、CSI（脉络膜基质指数）、CSV（脉络膜基质容积）等，可自定义量化图形，如圆形、网格、ETDRS环的大小，量化数据可导出为表格
	具备

	4.8
	全景前节断层结构（一次扫描同时显示角膜全层、双侧房角、前房、晶状体前囊及后囊、前部玻璃体的断层结构）
	具备

	4.9
	具备小梁虹膜空间面积、房角开放距离、小梁虹膜夹角、房角隐窝面积等自动测量功能
	具备

	4.10
	具备角膜地形图、角膜上皮厚度地形图、角膜基质厚度地形图等分析功能
	具备

	4.11
	具备角膜屈光四联图分析功能
	具备

	5
	基础性能参数
	具备

	5.1
	内置前节镜头，电动切换前后节模式，无需手动切换
	具备

	5.2
	具备眼动追踪功能，最大追踪频率≥150Hz
	具备

	5.3
	屈光补偿范围≥-33D至+40D
	具备

	5.4
	电动颏托可调节范围≥48mm
	具备

	6
	使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明
	具备

	7
	提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价)
	具备

	8
	提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价)
	具备

	9
	提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价）
	具备

	三
	售后服务
	

	★1
	整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录
	具备

	2
	中标后，提供厂家保修承诺
	具备

	3
	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录
	具备

	4
	维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式
	具备

	6
	到货时间：合同签订后30日历天内
	具备


