开封市祥符区文化广电和旅游局

朱仙镇清真寺安防工程项目

竞争性谈判文件

项目编号：祥符竞谈-2025-13

HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.，LTD.

目   录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章 谈判过程中可能实质性变动的内容	32

第四章  工程量清单、图纸	33

第五章  技术要求	34

第六章  谈判程序、评审方法及评审标准	45

第七章  政府采购合同条款及格式	53

第八章  响应文件格式	59

# 第一章  竞争性谈判公告

项目概况

开封市祥符区文化广电和旅游局朱仙镇清真寺安防工程项目的潜在投标人应在《开封市公共资源交易信息网》获取竞争性谈判文件，并于2025年6月27日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：祥符竞谈-2025-13

2、项目名称：开封市祥符区文化广电和旅游局朱仙镇清真寺安防工程项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：2058879.76元

最高限价：2058879.76元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 祥符竞谈-2025-13-1 | 开封市祥符区文化广电和旅游局朱仙镇清真寺安防工程项目 | 2058879.76 | 2058879.76 | 是 | 2058879.76 |

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1谈判内容：工程量清单、图纸及竞争性谈判文件中包含的全部内容

5.2工期：120日历天

5.3质量标准：合格且达到国家及行业验收标准

6、合同履行期限：合同生效至质量保修期结束

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的工程项目，应由中小企业承建；即：工程施工单位为符合政策要求的中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：

3.1投标人须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

3.2拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书，具备有效的安全生产考核合格证（B类），提供近三个月按时缴纳社会保险的证明，新聘用的人员从聘用之日算起；

3.3拟派技术负责人须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格或具备机电工程专业中级及以上技术职称，提供近三个月按时缴纳社会保险的证明，新聘用的人员从聘用之日算起；

3.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供“国家企业信用信息公示系统”网站相应网页截图或企业公示信息公示报告，查询结果须显示公司基本信息、股东及出资信息】

三、获取竞争性谈判文件

1.时间：2025年6月16日至2025年6月26日，每天上午00：00至11：59，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：《开封市公共资源交易信息网》

3.方式：投标人应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥,凭CA密钥登录开封市公共资源交易网会员系统，按要求下载电子竞争性谈判文件。投标人未按规定下载电子竞争性谈判文件的，其投标将被拒绝。潜在投标人可打开开封市公共资源交易中心网站首页“流程公开”里查询竞争性谈判文件。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.时间：2025年6月27日09时30分（北京时间）

2.地点：开封市公共资源交易信息网会员系统中本项目响应文件上传位置加密上传

五、响应文件开启

1.时间：2025年6月27日09时30分（北京时间）

2.地点：开封市公共资源交易信息网会员系统中远程开标大厅自行解密

本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到开封市祥符区公共资源交易中心开标室进行开标（开封市祥符区经一路与纬三路交叉口祥符市民之家十楼）。投标人应当在开标时间前,登录开封市公共资源交易中心网站会员系统不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等（系统解密时长默认为40分钟错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》《开封市公共资源交易信息网》上发布，公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1.执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）；

2.执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

3.执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

4.执行关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）；

5.执行关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；

6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)、《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，截至响应文件递交截止时间，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目的投标；采购人、采购代理机构查询并做好相关记录和证据留存。【查询渠道：（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国”网站、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

7.代理服务费：参照河南省招标投标协会（豫招协【2023】002号）文的标准收取,由成交人支付。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：开封市祥符区文化广电和旅游局

地址：河南省开封市祥符区祥符大道130号

联系人：陈先生

联系方式：0371-26662300

2.采购代理机构信息

名称：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路13号

联系人：张金梅

联系方式：15515236202

3.项目联系方式

项目联系人：张金梅

联系方式：15515236202

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是本采购项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 名称：开封市祥符区文化广电和旅游局 地址：河南省开封市祥符区祥符大道130号 联系人：陈先生 联系方式：0371-26662300 |
| 1.1.2 | 采购代理机构 | 名称：河南招标采购服务有限公司 地址：郑州市纬四路13号 联系人：张金梅 联系方式：15515236202 |
| 1.1.3 | 采购项目名称 | 开封市祥符区文化广电和旅游局朱仙镇清真寺安防工程项目 |
| 1.1.4 | 采购项目实施地点 | 开封市祥符区 |
| 1.1.5 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 1.1.6 | 采购项目属性 | 工程 |
| 1.1.7 | 标的物所属行业 | 标的物所属行业：建筑业 划分标准：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微企业划分办法（2017）>的通知》国统字 {2017}213 号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300 号）规定的划分标准为依据。 |
| 1.2.2 | 预算金额和最高限价 | 项目预算金额：2058879.76元；最高限价：2058879.76元。 投标人的报价超过预算金额或最高限价的，其响应文件无效。 |
| 1.3.1 | 工程量清单 | 具体内容详见竞争性谈判文件第三章。 |
| 1.3.2 | 质量标准 | 合格且达到国家及行业验收标准 |
| 1.3.3 | 工期 | 120日历天 |
| 1.3.4 | 质量保修期 | 2年 |
| 1.4.2.4 | 投标人还应具备的其它资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的工程项目，应由中小企业承建；即：工程施工单位为符合政策要求的中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 3、本项目的特定资格要求： 3.1投标人须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力； 3.2拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书，具备有效的安全生产考核合格证（B类），提供近三个月按时缴纳社会保险的证明，新聘用的人员从聘用之日算起； 3.3拟派技术负责人须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格或具备机电工程专业中级及以上技术职称，提供近三个月按时缴纳社会保险的证明，新聘用的人员从聘用之日算起； 3.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供“国家企业信用信息公示系统”网站相应网页截图或企业公示信息公示报告，查询结果须显示公司基本信息、股东及出资信息】 注：投标人需对所提供内容的真实性负责。 |
| 1.4.2.5 | 是否允许采购进口产品 | 否 |
| 1.4.2.6 | 是否为专门面向中小企业采购 | 是 |
| 1.4.2.7 | 政府强制采购产品 | 1、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19 号) 、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18 号) 文件规定，本项目如涉及到品目清单范围内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。(提供证明材料)。 2.所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，必须提供通过国家 3C 认证的有关证明材料(提供证明材料)。 注：财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕19号) ★A02010104 台式计算机★A02010105 便携式计算机★A02010107 平板式微型计算机★A0201060102 激光打印机★A0201060104 针式打印机★A0201060401 液晶显示器★ A02052301 制冷压缩机★A02052305 空调机组★A02052309 专用制冷、空调设备★A020609 镇流器★A0206180203 空调机★电热水器★普通照明用双端荧光灯★A020910 电视设备★A020911 视频设备★A060805 便器★A060806 水嘴为政府强制采购产品，谈判文件谈判内容及要求如有上述产品，投标人投报产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则，其响应文件无效。 |
| 1.4.3 | 是否允许联合体参加政府采购活动 | 否 |
| 1.7.1 | 现场考察、谈判前答疑会 | 不组织 |
| 2.2.1 | 投标人对竞争性谈判文件提出疑问的截止时间 | 谈判截止时间 3 日前 |
|  |  | 质疑或异议的递交：质疑（异议）、投诉统一实行线上提交。线上质疑（异议）、投诉通过登录开封市公共资源交易系统（网址：http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）按要求填写质疑（异议）、投诉信息并上传相关材料。 |
| 2.2.3 | 采购人书面澄清竞争性谈判文件的时间 | 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在递交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以公告形式在交易中心平台上发出。 |
| 3.4.1 | 响应报价 | 投标人的响应报价（及最后报价）应当包含满足谈判文件要求提供工程及伴随服务的全部内容的所有报价。 |
| 3.7.1 | 响应文件有效期 | 提交响应文件截止之日起60 日历天 |
| 4.2.1 | 响应文件提交 截止时间 | 详见竞争性谈判公告 |
| 5.1.1 | 谈判会议时间、地点 | 谈判会议开始时间：同响应文件提交截止时间 地点：电子响应文件须在响应文件提交截止时间前在开封市公共资源交易中心网站会员系统中加密上传。 |
| 5.1.2 | 电子响应文件 解密时间 | 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到开封市祥符区公共资源交易中心开标室进行开标（开封市祥符区经一路与纬三路交叉口祥符市民之家十楼）。投标人应当在开标时间前,登录开封市公共资源交易中心网站会员系统不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等（系统解密时长默认为40分钟错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。 |
| 5.2.2 | 谈判小组组成 | 谈判小组由采购人代表1人，评审专家2人组成，共 3 人。评审专家产生方式：从省级政府采购专家库中随机抽取。 |
| 5.3.2 | 投标人信用记录查询 | 信用记录截止时间点：同响应文件提交截止时间； 信用记录查询时间：响应文件提交截止时间之后。 |
| 6.2.1 | 确定成交人的方式 | 成交人数量：1名 采购人确定成交人 |
| 10.1 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 12 | 采购代理服务费 | 参照河南省招标投标协会（豫招协【2023】002号）文的标准，共计贰万玖仟柒佰零陆元整，由成交人领取中标通知书前支付。 |
| 14.3 | 质疑的提出与接收 | ①投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应该知道其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 ②质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 ③投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：竞争性谈判公告、谈判文件、谈判过程、成交结果） ④询问、质疑与投诉的递交方式为线上递交，投标人需在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中提出询问、质疑与投诉,并电话告知采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构在规定时间内进行回复，各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。 |
| 21 | 需要补充的其它内容 |  |
| 21.1 | 付款方式 | 按合同约定 |
| 21.2 | 硬件特征码 | 投标人应独立制作、修改和上传响应文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致”的投标人，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。 |
| 21.3 | 补充说明 | 各投标人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标人自行承担。 |
| 21.4 | 成交人须知 | 成交后，采购人对成交单位响应文件中提供的所有资料进行核实，如有借用资质，弄虚作假方式谋取成交的，一经查实取消成交资格，上报上级部门，并追究相应的法律责任。 |
| 21.5 | 电子响应文件 | 1、投标人应在响应文件递交的截止时间之前通过开封市公共资源交易信息网递交电子响应文件，并由投标人的法定代表人电子签章和企业电子签章。 2、请投标人在上传电子谈判响应文件时认真检查上传谈判响应文件是否完整、正确。 3、请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。 4、加密电子谈判响应文件逾期上传，采购人不予受理。 5、投标人应按谈判程序解密电子谈判响应文件。 备注：投标人的电子谈判响应文件需到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的响应文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本响应文件制作工具制作电子谈判响应文件（具体操作程序详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程）；投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子谈判响应文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话： 0371-23859291。 |
| 21.6 | 其他要求 | 项目经理每月不低于28天到场。采购人不定时检查，如发现项目经理不在场情况，采购人可视情况处罚，特殊情况需与采购人协商。 |
| 21.7 | 未尽事宜 | 按国家有关规定执行 |

1、总 则

1.1 项目概况

1.1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见:投标人须知前附表。

1.1.2 采购代理机构是指：河南招标采购服务有限公司。

1.1.3 采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 采购项目实施地点：见投标人须知前附表。

1.1.5 采购方式：竞争性谈判 。采购人、采购代理机构通过组建竞争性谈判小组（以下简称谈判小组）与符合资格条件的投标人就采购工程（伴随的服务）事宜进行谈判，投标人按照竞争性谈判文件（以下简称竞争性谈判文件）的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交人的采购方式。

1.1.6 采购项目属性：见投标人须知前附表。

1.1.7 标的物所属行业：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

1.2.2预算金额或最高限价:见投标人须知前附表。

1.2.3 投标人报价超过竞争性谈判文件规定的预算金额或最高限价的，其响应文件将被认定为无效响应文件。

1.3工程量清单及其它相关要求

1.3.1工程量清单：见竞争性谈判文件第三章

1.3.2 质量标准：见投标人须知前附表。

1.3.3 工期：见投标人须知前附表。

1.3.4质量保修期：见投标人须知前附表。

1.4 对投标人的要求

1.4.1 投标人（申请人）是指以本项目竞争性谈判公告中规定的方式获取了本项目的竞争性谈判文件并在规定的时间内递交了响应文件，参加谈判采购活动，有意愿向采购人提供工程（伴随的服务）的法人、非法人组织或者自然人。申请人与投标人含义相同，以下均称为投标人。

潜在投标人：以本项目竞争性谈判公告中规定的方式获取本项目竞争性谈判文件的法人、非法人组织或者自然人。

1.4.2 本项目的投标人及其提供的工程（伴随的服务）须满足以下条件：

1.4.2.1 在中华人民共和国境内注册（或中华人民共和国公民），能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

1.4.2.2 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定。

遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.4.2.3 以本项目竞争性谈判公告中规定的方式获取了本项目的竞争性谈判文件。

1.4.2.4 符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其它资格要求。

1.4.2.5若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足竞争性谈判文件要求的国内产品参与采购活动。投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其响应文件将被认定为无效响应文件。

1.4.2.6 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，投标人或所提供工程（伴随的服务）应符合竞争性谈判文件中要求的特定条件，否则其响应文件将被认定为无效响应文件。

1.4.2.7若投标人须知前附表中写明采购的产品为财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品、信息安全产品、列入国家CCC认证等产品，供应商应按竞争性谈判文件中的具体要求提供相关证明材料。

1.4.3 如投标人须知前附表中允许联合体形式参加竞争性谈判采购活动，对联合体规定如下：

1.4.3.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的竞争性谈判采购活动。

1.4.3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3.3 联合体各方应当签订“联合体共同参加采购活动协议”，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将“联合体共同参加采购活动协议”作为响应文件的组成部分随响应文件一同递交。

1.4.3.4 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加竞争性谈判采购活动，“联合体共同参加采购活动协议”中应写明小型、微型企业所提供产品的合同金额占到联合体各方全部提供产品合同总金额的比例。

1.4.3.5联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.3.6 以联合体形式参加竞争性谈判采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，否则相关响应文件将被认定为无效响应文件。

1.4.3.7 以联合体形式成交的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下采购活动的，其相关响应文件将被认定为无效响应文件。

1.4.5为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其相关响应文件将被认定为无效响应文件。

1.4.6 投标人在被确定为成交人之前，不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其成交资格将被取消。

1.5 监督管理部门

本次采购活动的政府采购监督管理部门为：本次采购项目的采购人所属预算级次的财政部门。

1.6 投标人参加谈判的费用

1.6.1 不论谈判的结果如何，投标人准备和参加本次政府采购活动发生的费用均应自行承担。

1.6.2 投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的过程、结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担投标的所有费用。

1.6.3招标代理过程中发生非采购代理机构原因造成招标失败时，采购代理服务费按以下方法计算：

（1）未进入评审阶段，采购代理服务费按照投标人须知前附表规定收费标准的30%计算，重新招标仍未进入评审阶段，不再重复收取；

（2）已进入评审阶段，本次采购代理服务费按照投标人须知前附表规定收费标准的50%计算。

发生以上两种情形，在进行再次招标时，累计计入采购代理服务费，由中标人（成交人）支付。

1.7现场考察、谈判前答疑会

1.7.1投标人须知前附表规定组织现场考察或谈判前答疑会的，采购人按照投标人须知前附表中规定的时间、地点组织投标人现场考察或召开谈判前答疑会，或者在领取竞争性谈判文件期限截止后以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的潜在投标人。

1.7.2 由于未参加现场考察或谈判前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、响应报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

1.7.3 采购人在现场考察或谈判前答疑会中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供投标人在编制响应文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.7.4 现场考察及谈判前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

1.8 样品(本项目不适用）

1.8.1原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

1.8.2如需提供样品，对样品相关要求见投标人须知前附表及竞争性谈判文件第三章。

1.9 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（政部令第74号）及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.10 保密

参与采购活动的各方应对竞争性谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2、竞争性谈判文件

2.1 竞争性谈判文件构成

2.1.1 竞争性谈判文件共六章，构成如下：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  投标人须知

第三章 谈判过程中可能实质性变动的内容

第四章  工程量清单、图纸

第五章  技术要求

第六章  谈判程序、评审方法及评审标准

第七章  政府采购合同条款及格式

第八章  响应文件格式

2.1.2 竞争性谈判文件中有不一致(或矛盾)的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，按照竞争性谈判公告、投标人须知、“谈判程序、评审方法及评审标准”、工程量清单、图纸、政府采购合同、响应文件格式的章节顺序进行解释，排名在前的具有优先解释权。第二章投标人须知中，如果投标人须知前附表的内容与投标人须知中的内容有不一致(或矛盾)的以投标人须知前附表为准。

2.1.3 投标人应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果投标人没有按照竞争性谈判文件要求提交相应资料，或者响应文件没有对竞争性谈判文件的实质性要求做出响应，其响应文件将被认定为无效响应文件。

2.2 竞争性谈判文件的澄清与修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在交易平台上进行提问，要求采购代理机构对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2 采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对竞争性谈判文件进行澄清（更正）或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改竞争性谈判文件，澄清（更正）或修改的内容作为竞争性谈判文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在递交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足3个工作日的，采购代理机构将顺延首次递交响应文件的截止时间。

2.2.3 竞争性谈判文件的澄清（更正）或修改将在投标人须知前附表规定的时间在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.4 采购代理机构对已发出的竞争性谈判文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为竞争性谈判文件的组成部分。采购代理机构将通过原公告发布媒体“变更（澄清或更正）公告”告知投标人，各投标人以此编制响应文件。

2.2.5交易平台投标人信息在谈判开始前具有保密性，投标人在响应文件提交截止时间前应当自行查看项目进展、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复，因投标人未及时查看（或未按要求编制响应文件）而造成的后果自负。

2.3 竞争性谈判文件的解释

竞争性谈判文件的最终解释权归采购人，所有解释均依据本竞争性谈判文件及有关的法律、法规；在谈判时，若出现竞争性谈判文件无明确说明和处理的情况时，由谈判小组讨论确定处理方案；谈判小组成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的方式确定。

2.4 响应文件提交截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对竞争性谈判文件的澄清（更正）或者修改部分进行研究而准备编制响应文件或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延响应文件提交截止时间。

3、响应文件编制

3.1 投标人参加竞争性谈判的响应范围及响应文件中的标准和计量单位的使用

3.1.1 无论竞争性谈判文件中是否要求，投标人所提供的工程（伴随的服务）均应符合国家强制性标准。

3.1.2 计量单位：除竞争性谈判文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3 谈判语言文字：除专用术语外，响应文件以及投标人所有与采购人及采购代理机构就谈判来往的文件、资料均使用中文。如果投标人提供有外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

3.2 响应文件组成

3.2.1投标人应完整地按照竞争性谈判文件“第八章 响应文件格式”中提供的格式及要求编写响应文件，竞争性谈判文件提供标准格式的按标准格式编制，未提供标准格式的可自行拟定。具体详见竞争性谈判文件“第八章 响应文件格式”。响应文件中资格性、符合性审查和谈判文件中涉及的所有实质性要求内容不满足竞争性谈判文件要求的，其响应文件将被认定为无效响应文件。

3.2.2电子响应文件的签字或盖章：按照竞争性谈判文件的要求加盖企业电子签章、个人电子签章。

3.3  投标人证明所提供标的的合格性和符合竞争性谈判文件规定的技术文件

3.3.1投标人应按竞争性谈判文件中的具体要求提交证明文件，证明所提供标的符合竞争性谈判文件的规定。并承诺所提供的全部资料的真实性，以使其竞争性谈判文件做出实质性响应。该证明文件是响应文件的技术文件。

3.3.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

3.3.3若竞争性谈判文件未明确要求提供相应技术证明文件的，投标人可不提供。

3.3.4投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供采购代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量要求问题的。

3.4  响应报价

3.4.1投标人的报价（包括最后报价）应当包括满足谈判文件要求提供工程及伴随服务的全部内容的所有报价。(除非在投标人须知前附表中另有规定)。所有报价均应以人民币报价。投标人的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

3.4.2 投标人应按照竞争性谈判文件中所提供的“工程量清单”、质量标准、采购预算等全部内容，结合本项目实际情况和投标人自身成本、市场行情等因素，自主报价且不得高于采购人给定的预算金额或最高限价，否则响应文件将被认定为无效响应文件。

3.4.3 投标人应当按照竞争性谈判文件提供的报价表格式如实填写各项工程（伴随的服务）的单价、分项总价和总报价。投标人应认真填报所有项目的单价和合价，响应文件中若有漏项、漏报，采购人视为投标人的报价在总报价中已经包括，风险由投标人自行承担，采购人将不再给予调整。投标人提交最后报价后，如果被确定为成交人，该投标人所报价格，在合同履行过程中是固定不变的，除因设计或是采购人原因引起的变更外，不予调整。投标人报价有算术错误的，其风险由投标人承担。

3.4.4 投标人的最后报价应当包括：所提供工程（伴随的服务）需要缴纳的所有税费的价格（包括已在中国国内的进口产品完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），所提供产品的运输（含保险）、装卸、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用及交付采购人使用前发生的其它费用。

3.4.5 除非竞争性谈判文件另有规定，每一“标段”只允许有一个最后报价，任何有选择的最后报价或替代方案将导致响应文件无效。

3.4.6 投标人在提交最后报价后，不得以任何理由再对最后报价予以修改，最后报价在响应文件有效期内是固定的，除竞争性谈判文件中约定的原因外，不能随意改变。

3.4.7 投标人在报价时应考虑期间的物价上涨，政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入总报价（包含最后报价）。

3.4.8 采购人不接受具有附加条件的最后报价或多个方案的最后报价。

3.4.9 投标人的最后报价应是采购人指定地点所提供工程（伴随的服务）的价格总和，包括完工前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、检验实验费以及伴随的其它服务费总报价。

3.4.10 投标人的最后报价应是由投标人计算的完成竞争性谈判文件中规定的全部工作内容所需一切费用的期望值。

3.5 响应文件的制作

3.5.1投标人的电子谈判响应文件需在开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的响应文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本响应文件制作工具制作电子谈判响应文件（具体操作程序详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程）；投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子谈判响应文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话： 0371-23859291。

3.5.2加密的电子响应文件为“开封市公共资源交易中心” 网站提供的“响应文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。

3.5.3响应文件的修改：投标人如果对响应文件进行了修改，则应在修改处加盖企业（单位）的电子签章。

3.6 谈判保证金

参加本项目采购活动的投标人无需提交谈判保证金。

3.7 响应文件有效期

3.7.1 响应文件应在投标人须知前附表中规定时间内保持有效。响应文件有效期不满足要求的响应文件，将被认定为无效响应文件。

3.7.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原响应文件有效期截止之前，要求投标人延长响应文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其响应文件。投标人也可以拒绝延长响应文件有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

4、响应文件的提交

4.1 响应文件的密封和标记

因采用全程不见面谈判、评审方式，故电子响应文件按本竞争性谈判文件第4.2.2条要求加密上传到指定平台。

4.2 响应文件提交截止时间

4.2.1 响应文件提交截止时间见投标人须知前附表。

4.2.2 加密的电子响应文件应在响应文件提交截止时间前通过“开封市公共资源交易中心”电子交易平台上传。

4.2.3 采购人和采购代理机构可以按本章第2.2.2条、2.4条的规定，通过修改竞争性谈判文件自行决定是否酌情延长响应文件提交截止时间的期限。如果采购人和采购代理机构延长了响应文件提交截止时间的期限，投标人提交响应文件的截止时间则以延长后的时间为准。

4.2.4 迟交的响应文件

采购人和采购代理机构将拒绝在规定的时间内未上传、未解密的响应文件。

4.3  响应文件的提交、修改与撤回

4.3.1 响应文件的提交

投标人应在响应文件提交截止时间前上传加密的电子响应文件到开封市公共资源交易中心系统的指定位置。请投标人在上传时认真检查上传的响应文件是否完整、正确。

4.3.2 响应文件的修改和撤回

4.3.2.1 投标人在提交响应文件后，在响应文件提交截止时间之前可以修改或撤回其响应文件。

4.3.2.2 投标人在提交了最后报价之后至投标人在响应文件中载明的响应文件有效期满期间，投标人不得撤回（撤销）其响应文件，否则应当向采购代理机构及采购人分别支付本项目预算金额或最高限价2%的违约赔偿金。

5、谈判及评审

5.1 谈判会议

5.1.1 采购人和采购代理机构将在“投标人须知前附表” 中规定的时间和地点组织谈判会议。本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到祥符区公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，由于投标人的自身原因，在规定时间内解密不成功的，其响应文件将被拒绝。）

5.1.2投标人须在投标人须知前附表规定的时间内完成响应文件的解密。由于投标人的自身原因，在规定时间内解密不成功的，其响应文件将被拒绝。

5.1.3 投标人代表对谈判内容有疑义的，应当在谈判过程中通过交易系统提出。

5.1.4 在投标人须知前附表规定的时间内完成响应文件解密的投标人不足3家的（特殊情况下不足2家的），将不再进行谈判。

5.2 组建谈判小组

5.2.1 采购人与采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建竞争性谈判小组（以下简称谈判小组），负责本项目的谈判及评审工作。

5.2.2谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。谈判小组具体成员人数见投标人须知前附表。

5.3资格审查

5.3.1 谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件中规定的内容，对投标人的资格（提交的资格证明材料）进行审查。为避免围标串标、互借资质等现象的发生，资格证明文件应加盖公章，并在要求签字处由法定代表人签章。未通过资格审查的投标人不能进入下一阶段评审；通过资格审查的投标人不足3家的(特殊情况下不足2家的)，不得进入下一阶段评审。

5.3.2采购人或采购代理机构将按照投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其响应文件将被认定为无效响应文件。

5.3.3 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录的，其响应文件将被认定为无效响应文件。以联合体形式参加谈判采购活动的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，其响应文件将被认定为无效响应文件。

5.3.4 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。在谈判文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

5.4 响应文件符合性审查与澄清

5.4.1符合性审查是指依据竞争性谈判文件的规定，从商务和技术角度对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求做出响应。投标人须提供由法定代表人或其委托代理人签署的响应文件内容真实有效的承诺及自觉遵守响应文件中做出的一切承诺，如有违反自愿接受相应处罚。投标人应当按照竞争性谈判文件中的相关要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其响应文件将被认定为无效响应文件；通过符合性审查的投标人数量不足3家的(特殊情况下不足2家的)，不得进入下一阶段谈判。

5.4.2签字或盖章要求：

5.4.2.1响应文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按竞争性谈判文件要求在相应位置加盖电子签章。由投标人的法定代表人加盖电子签章的，应附法定代表人身份证明，由代理人加盖电子签章的，应附有法定代表人签署的授权委托书。

5.4.2.2投标函报价处应有法人电子签章确认。

5.4.2.3已标价工程量清单须加盖投标人公章、法定代表人或其授权委托人签字或盖章。

5.4.3 响应文件的澄清

5.4.3.1在谈判期间，谈判小组可以书面要求投标人对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或更正。投标人的澄清、说明或更正应在谈判小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、更正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、更正的，其响应文件将被作为无效响应文件处理。

谈判小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出，并在交易系统中向投标人发出，投标人在收到该要求后，应在谈判小组规定时间内在交易系统中做出相应的回复，如果谈判小组在规定时间内没有收到投标人的回复则视为该投标人没有回复。

5.4.3.2 投标人应当在竞争性谈判文件中确定的响应文件递交截止时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加谈判活动并根据需要进行文件答疑澄清等。

5.4.3.3投标人的澄清、说明或者更正应当加盖单位的电子签章及法定代表人（或单位负责人）的电子签章。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.4.3.4 响应文件的澄清、说明或者更正不得对响应文件的内容进行实质性修改。

5.4.3.5 投标人的澄清、说明或更正将作为响应文件的一部分并取代响应文件中被澄清的部分。

5.5谈判

5.5.1谈判小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行谈判，并给予所有参加谈判的投标人平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

5.5.2在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况，经采购人代表确认后变动采购需求（工程量清单、图纸）中的技术、服务要求以及合同草案条款等实质性内容，但不得变动谈判文件中的其他内容。

5.5.3对竞争性谈判文件作出实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的投标人。

5.5.4如果竞争性谈判文件作出实质性变动，投标人应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并按要求加盖电子签章，投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.6最后报价

5.6.1谈判结束后，对于竞争性谈判文件中能够详细列明采购标的的技术、服务要求的且响应文件实质性响应竞争性谈判文件的，谈判小组将要求投标人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的投标人不应少于3家（特殊情况下不应少于2家）。

竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由投标人提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上投标人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的投标人不得少于3家（特殊情况下不应少于2家）。

投标人在接到谈判小组的通知后，未在规定的时间内提交最后报价的，视为该投标人退出谈判。谈判小组将不再评审该投标人递交的响应文件。

5.6.2最后报价是投标人响应文件的有效组成部分，且以最后报价为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；报价有算术错误的，其风险由投标人承担。

5.6.3已提交响应文件的投标人，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判不视为撤回响应文件，退出谈判不影响退出谈判的投标人对已经递交的响应文件承担法律、法规和竞争性谈判文件中规定的相应责任。

5.6.4谈判小组认为某投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（工程）质量或者不能诚信履约的，谈判小组将通过交易系统向该投标人发出通知，要求该投标人通过交易系统（接到通知后 30 分钟内）提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，谈判小组将其响应文件作为无效响应文件处理。

投标人的书面说明材料包含工程（伴随的服务）本身成本、人工费用、运输、税费等，以及最后报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。投标人的书面说明材料应当加盖投标人单位及法定代表人（或负责人）的电子签章，否则无效。

投标人提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目工程量清单、专业实际情况、投标人财务状况、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，谈判小组将其响应文件作为无效处理：

（1）拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

（2）书面说明不能证明其报价合理性的；

（3）书面说明或相关证明材料不被谈判小组认可的；

（4）未在规定时间内提供书面说明或相关证明材料的。

5.7 无效响应文件的规定

5.7.1 在评审之前，根据竞争性谈判文件的规定，谈判小组将审查每份响应文件是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其响应文件成为实质上响应竞争性谈判文件。谈判小组决定响应文件是否符合要求、是否实质性响应只根据竞争性谈判文件要求、响应文件内容及政府采购的相关法律法规、财政主管部门的相关文件。

5.7.2如果响应文件没有对竞争性谈判文件的实质性要求进行响应，将作为无效响应处理，投标人不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应。

5.7.3如发现下列情况之一的，其响应文件将被认定为无效响应文件：

5.7.3.1 投标人未按竞争性谈判文件要求签字或加盖电子签章的；

5.7.3.2投标人的报价超过了竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.7.3.3不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求的；

5.7.3.4不同投标人递交的响应文件硬件特征码一致的；

5.7.3.5未满足竞争性谈判文件中商务、技术条款及其他实质性要求的；

5.7.3.6属于投标人之间串通，或者依法被视为投标人之间串通的；

5.7.3.7谈判小组认为投标人的报价明显低于其他符合要求投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照谈判小组要求提供证明其报价合理性的相关材料；

5.7.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.7.3.9属于法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他无效响应情形的。

5.7.4依据《河南省财政厅关于防范投标人串通投标促进政府采购公平竞争的通知》{豫财购﹝2021﹞6号}文件中的相关规定，参与同一个标段的投标人存在下列情形之一的，其响应文件无效：

（1）不同投标人的电子响应文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同投标人的响应文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（3）不同投标人的响应文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同投标人的响应文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同投标人的响应文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（6）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同投标人的响应文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

5.8 响应文件的评审

谈判小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。经符合性审查合格的响应文件，谈判小组将对其技术部分和商务部分作进一步的评审。未实质性响应竞争性谈判文件的响应文件按无效响应处理。经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，谈判小组将按照最低评标价法，推荐成交候选人。

最低评标价法，是指质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求，且最后报价最低的投标人为成交人的评审办法。

5.9 竞争性谈判文件执行的政府采购政策

本项目需要执行的政府采购政策：详见竞争性谈判文件第四章。

5.10终止本次谈判

出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止本次竞争性谈判。

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算金额或最高限价的   投标人不足3家的（特殊情况下为不足2的）。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

5.11保密要求

5.11.1评审将在严格保密的情况下进行。

5.11.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

6、确定成交人

6.1 成交候选人的确定原则及标准

除本须知7条规定外，谈判结束后，谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的投标人中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人。

6.2 确定成交人

采购人在收到评标报告5个工作日内,从评标报告提出的成交候选人中,根据质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且最后报价（经评审后最后报价）最低的原则确定成交人,也可以书面授权谈判小组直接确定成交人。本项目成交人确定方式详见投标人须知表。

7、采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人成交，且对受影响的投标人不承担任何责任。

8、发出中标通知书

采购人或者采购代理机构应当在成交人确定之日起2个工作日内，在《河南省政府采购网》及其它相关网站公告成交结果，同时向成交人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

9、签订合同

9.1成交人应当自发出中标通知书之日起30日内，按照竞争性谈判文件确定的合同文本以及工程量、工期、质量标准、质量保修期要求等事项与采购人签订政府采购合同。

9.2除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

9.3竞争性谈判文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对竞争性谈判文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。采购人不得向成交人提出超出竞争性谈判文件以外的任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离竞争性谈判文件确定的合同文本以及工程量、工期、质量标准、质量保修期要求等实质性内容的协议。

9.4如成交人拒绝与采购人签订合同的，成交人须按“投标人参加谈判采购活动的承诺书”中的承诺内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

9.5当出现法律法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

10、履约保证金

10.1如果需要交纳履约保证金，成交人应按照投标人须知前附表中的规定向采购人提供履约保证金保函。经采购人同意，成交人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

10.2政府采购利用担保试点范围内的项目，成交人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

10.3如果成交人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃成交资格，应当按照《投标人参加谈判采购活动的承诺书》中的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一成交候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

11、预付款（本项目不适用）

11.1预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向成交人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

11.2如采购人要求，成交人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指成交人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

12、采购代理服务费

成交人须按照投标人须知表的规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

13、政府采购信用担保（本项目不适用）

13.1本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知前附表。

13.2如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

13.3投标人递交的履约担保函应符合本竞争性谈判文件的规定。

13.4成交人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

13.5合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知前附表。

14、质疑的提出与接收

14.1投标人认为竞争性谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《政府采购质疑和投诉办法》等有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

14.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

15、知识产权

投标人须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标人所提供的工程（伴随的服务）或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

16、投标人的赔偿责任

有下列情形之一的，投标人应当向采购代理机构及采购人支付本项目预算金额或最高限价的2%的违约赔偿金。

（1）投标人在提交响应文件截止时间后撤回（撤销）响应文件的（不包括在提交最后报价之前退出谈判的）；

（2）投标人在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）谈判文件规定的其他情形。

17、廉洁自律规定

17.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

17.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

18、人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

19、纪律和监督

19.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

19.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；投标人不得以任何方式干扰、影响采购工作。

19.3对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及谈判、评审有关的其他情况。在评审过程中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第四章“谈判程序、评审方法和标准”没有规定的评审因素和标准进行评审。

19.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审过程中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

20、履约验收

本项目采购人将严格按照相关法律法规的要求进行验收。

21、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 谈判过程中可能实质性变动的内容

无

# 第四章  工程量清单、图纸

在会员系统附件中下载

# 第五章  技术要求

主要设备应满足以下实质性技术要求：

- 高速智能球型摄像机

★主码流：1920x1080、25fps，子码流：704x576、25fps，第三码流：1280×720、25fps（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★光学变倍应≥20倍光学变倍、数字变倍应≥16倍。

★设备靶面尺寸为1/2.8英寸（需提供第三方检测报告并加盖公章）

最低照度：补光灯关闭情况下：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★在IE浏览器下，具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★设备内置8颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

- 红外一体摄像机

★靶面尺寸≥1/3” （需提供第三方检测报告并加盖公章）

★设备内置1个GPU、1个麦克风、1个报警输入、1个报警输出、1个RJ45网络接口（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示: 区域入侵;越界入侵;进入区域;离开区域;人员聚集;快速移动;徘徊;物品移除;物品遗留;停车;虚焦;支持行为分析触发后联动报警上传、发送邮件、录像、抓图、辅助输出等多种报警触发方式（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★最低照度：彩色：0.002 Lux（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★摄像机分辨率1920*1080（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★红外补光50m（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持对每颗混合补光灯的红外和白光灯珠单独控制;样机可根据监控场景中的区域★曝光值自动调节每颗灯的亮度（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★采用AC220V转DC12V电源适配器或POE供电（需提供第三方检测报告并加盖公章）

- 电动变焦红外一体网络摄像机

★设备内置1个GPU、1个麦克风、1路报警输入、1路报警输出、1个RJ45网络接口（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示: 区域入侵;越界入侵;进入区域;离开区域;人员聚集;快速移动;徘徊;物品移除;物品遗留;停车;虚焦;支持行为分析触发后联动报警上传、发送邮件、录像、抓图、辅助输出等多种报警触发方式（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★最低照度：彩色：0.005 Lux（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★摄像机分辨率2688*1520（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★红外补光30m（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持对每颗补光灯单独控制;样机可根据监控场景中的区域曝光值自动调节每颗灯的亮度（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★采用AC220V转DC12V电源适配器或POE供电（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持IK10防暴等级（需提供第三方检测报告并加盖公章）

- 客流量统计摄像机

★设备内置GPU芯片（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★设备具有2个麦克风，1个扬声器，1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★可通过IE浏览器或客户端将智能分析模式设置为人数统计、倾斜客流、拥挤检测、Smart事件和普通监控模式。人数统计模式具有在离岗检测、区域关注度、热度图3种类别。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★具有多码流同时输出功能，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持在岗/离岗检测功能，可设置最小在岗人数和离岗时间的报警阈值。当在岗人数小于设定值且持续时间达到设定的离岗时间阈值时，可触发报警。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持热度图功能，可统计检测区域内一段时间的人员变化频繁度，通过不同程度的冷暖色调显示出来，可生成空间和时间2张热度图进行显示。并支持查询和导出查询结果。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持区域人数检测报警功能，可设置当前检测区域内的人员数量大于阈值、小于阈值、等于阈值或不等于阈值时，触发报警上传中心、抓图上传FTP/SD卡/NAS、录像或报警输出。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持停留事件检测功能，可设置报警时间，当检测区域内的人员停留时长大于设定的阈值时，可触发报警上传中心、抓图上传FTP/SD卡/NAS、录像或报警输出。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持开启、关闭倾斜客流统计功能，可通过IE浏览器或客户端设置最多3个允许交叉的多边形客流统计区域，区域名称可自定义，可分别设置不同检测区域的客流方向为任意方向。每个区域均可以配置统计方式为：进入、离开、进入/离开、进入/离开/经过。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★可通过IE浏览器或客户端开启、关闭人员密度检测功能，最多可设置8个多边形人员密度检测区域。每个区域的名称可自定义，并支持在OSD上叠加每个区域的人数/等级信息。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持拥挤检测功能，最多可设置8个多边形检测区域。每个区域的名称可自定义，并支持在OSD上叠加每个区域的人数/等级。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

- 拼接屏液晶显示单元

★LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理拼缝≤1.7mm，物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。

★LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度≥950TVL，亮度均匀性大于等于99%。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★提供CCC、CQC节能认证证书、CEC环境I型证书

★内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★用户通过客户端设置开机延时时间，设备在开机的时候延时该时时间后执行开机动作。延时时间以ms为单位，范围0-3000ms。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★具有LED工作及故障状态指示灯，红色待机，绿色正常工作，黄色为异常显示。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★设备支持节能模式，打开节能模式后，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等直观显示项目；液晶拼接屏正常运行的平均功耗最高可以降低60%。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持图像冻结（静止）功能，可将某一帧图像持续显示。图像冻结（静止）打开时，持续显示某一帧；图像冻结（静止）关闭时，恢复正常显示。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持边缘屏蔽功能，符合去黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边及因拼缝带来的图像变形。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★设备具有不断电待机功能，待机功耗低于0.5W；当无任何信号输入时，设备在规定时内自动待机节能，当有信号接入时，设备能够快速开机，正常显示。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★设备支持标准、柔和、动态、自定义等多种图像显示模式：自定义下可以随意修改亮度、对比度、锐度、饱和度、色调的值；支持正常、3种夜晚和3种日照等多种情景模式，能适应夜晚过暗或白天过曝情景的显示，具有宽动态效果。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★液晶拼接显示单元具有信号自动检测功能，当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前接入的信号接口无信号输入时，可自动切换到其他有信号输入的接口。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★拼接屏采用模块化设计，方便安装、拆卸，不需要取下屏体就可以进行维护，易于扩充。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持4 : 3、16 : 9、点对点等比例显示 ，且支持VGA输入信号自动调整。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★内置智能系统可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息，向用户呈现本产品实际配置参数信息。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★提供品牌自有控制软件，可读取和调整显示屏信息。通过网络或者串口控制显示屏，不需要遥控器的介入，实现遥控器的所有功能。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★当LCD显示单元无信号接入时，具备蓝屏、logo、黑屏三种背景模式可供选择。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★液晶显示单元支持U盘自动播放功能，开启状态下，自动读取U盘中的视频、图片或文本资源并播放，视频间衔接时长≤30ms。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在65-70℃之间时，会提醒用户温度过高；当温度超过70℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至60℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持高低温环境工作，在0℃±2℃环境中，带电正常工作放置168小时，试验过程中能正常工作，外观无明显损伤；在50℃±2℃环境中，带电正常放置168小时，试验过程中能正常工作，外观无明显损伤。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

- 视频解码器

★支持6路3200W、或6路2400W、或12路1200W、或24路800W、或30路600W、或48路400W、或96路200W、或192路100W 像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。

★支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、移动APP客户端、可视化平台方式访问和管理样机。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持黑白名单功能，最多可设置256个黑白名单；当设置黑白名单时，只允许白名单IP访问样机；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问样机。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持通过客户端软件设置底色或底图，当无画面上墙显示时，输出显示该底色或底图；底色支持任意颜色设置；底图支持设置7680×4320及以下分辨率，最多保存8张底图。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持通过web页面进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先、实时性优先。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持通过客户端软件导入和导出样机配置参数。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作（需提供第三方检测报告并加盖公章）

- 视频管理服务器

★支持 1+1 冗余电源模式，电源支持热插拔，不影响系统应用；支持电源+BBU 模式，当市电断电，自动切换内置 BBU 支持服务器继续运行，同时 BBU 向大数据服务发送市电断电信号，大数据服务根据此信号自动关闭，保证数据正常落盘不会丢（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★异常断电，电力恢复正常时，设备自动重启、系统业务恢复；服务停止时，设备能自动重启、系统业务恢复（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★设备处于工作状态时，可插入SATA 硬盘、SSD硬盘，并支持 1TB、2TB、3TB、4TB 容量硬盘，硬盘使用过程中可发出警告信息和错误信息（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★设备发生故障时，可发出声光指示（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★可以通过盘位灯的闪烁，查找到要找的硬盘（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★可以通过盘位灯的闪烁，检测硬盘是否进入休眠或读写状态（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★通过BMC 管理口，可获取硬件模块的工作状态信息，包括模块温度、风扇转速、电源状态、硬盘状态、内存、CPU、网络带宽、空间使用情况和机箱的温度等（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★可将设备的多个以太网接口绑定为一个IP地址，当一个接口损坏时，设备仍应能正常工作。并在IE浏览器下，具有轮转模式、主备模式、XOR 模式、广播模式、802.3ad模式、TLB模式、虚拟化模式、容错模式、负载均衡模式设置选项（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★通过 BMC 管理口可以查询或下载日志信息，日志应包括设备的运行状态、管理员的操作行为等信息（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★可支持 https 加密传输协议访问设备（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★ 工作温度:0°C～40°C工作湿度:20RH%～80RH%（非凝结）  （需提供第三方检测报告并加盖公章）

★设备在正常工作条件下应能安全工作，不应起火；操作人员接触到可触及件时不应有烫伤的危险（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★Ⅰ、Ⅱ类设备工作时的泄漏电流应符合 GB16796-2009中表2的规定，Ⅲ类设备不做泄漏电流检验（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009 中表 1规定的 45Hz ～ 65Hz 交流电压的抗电强度试验，历时 1min 应无击穿和飞弧现象（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为 91%~95%、 温度为 40℃、48h 的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于 5MΩ，基本绝缘的设备不小于 2MΩ，Ⅲ类设备不小于1MΩ;工作电压超过 500V 的设备，上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数，该系数等于工作电压除以 500v（需提供第三方检测报告并加盖公章）

- 核心交换机

★配置：24 个千兆 SFP，8 个10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆SFP+，支持1个扩展槽位，支持40G（QSFP+）端口

★支持独立的console管理串口，≥1个带外管理口

★支持USB拷贝文件、MicroUSB登陆设备功能

★支持模块化电源数量≥2，模块化风扇数量≥2（本次配置电源数量=1,风扇数量=2）

交换容量：≥432Gbps/4.32Tbps

转发性能：≥120Mpps/138Mpps

★提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及CQC认证证书

★产品符合CQC31-452422-2019认证规则要求，并提供相应的证书

★设备内存容量≥2048Mbytes，端口平均转发时延≤3us

★支持IPv4 ACL表入方向≥2K条+出方向≥512条

★MAC地址表≥64K，ARP表≥32K

★支持802.3az（EEE）能效以太网标准

★支持4094个VLAN功能

★支持STP/RSTP/MSTP/PVST，支持ERPS/RRPP/smartlink并且收敛时间均在50ms之内

★支持IPv4/IPv6组播功能，支持IPv4 IGMP snooping、IPv6 MLD snooping功能

★支持802.1X、Portal、Triple认证功能

★支持DHCP snooping、DHCPv6 snooping、DHCP Relay、DHCPv6 Relay、DHCP server、DHCPv6 server、SAVI功能

★支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS协议，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持IPv4/IPv6策略路由

★支持OSPFv2 FRR功能，并且10000条路由收敛时间在50ms之内

★IPv4路由表≥32K，IPv6路由表≥16K

★具备MACsec（802.1ae）硬件加密技术

★支持NQA探测功能

★支持零配置启动

★支持虚拟化本地负载分担、虚拟化单点管理功能、9台设备堆叠、虚拟化堆叠链路冗余保护收敛时间小于50ms

★支持链路聚合功能及聚合零丢包功能

★支持BFD for VRRP，BFD for IPv4路由，BFD for IPv6路由，策略路由，等价路由

★支持CPU保护功能

支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作

★支持Vxlan二层互通、Vxlan集中式网关三层互通、EVPN分布式网关二三层互通功能

★支持端口镜像、流镜像

★支持在平台上实现对接入的交换机和终端设备进行系统拓扑展示及管理，支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接

★支持通过网管平台对接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警

支持通过网管平台在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息

★提供需提供第三方检测报告

- 机房设备接入交换机

★提供CQC证书，工信部入网许可证，入网检测报告证明

★支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持端口节能功能（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持命令行(CLI)配置（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持IPv4路由≥500条；IPv6路由≥250条；（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持无风扇设计（需提供第三方检测报告并加盖公章）

- 机房设备接入交换机

★支持双电源输入（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★静电放电抗扰度等级（ESD）满足接触放电±6kv，空气放电±8kv（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★电源端口浪涌等级(Surge)满足线-线±2kv，线-地±4kv（需提供第三方检测报告并加盖公章）

★支持-40℃到+85℃工作环境温度（需提供第三方检测报告并加盖公章）

# 第六章  谈判程序、评审方法及评审标准

谈判小组将按照本项目竞争性谈判文件及相关法律法规的规定进行谈判及评审工作，采购代理机构负责谈判的组织工作。

1、谈判及评审依据

1.1法律、法规的相关规定；

1.2本级或上级政府采购主管部门的相关规定；

1.3本项目竞争性谈判文件。

2、评审方法

最低评标价法。最低评标价法，是指响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且最后报价最低的投标人为成交候选人的评审方法。

3、谈判原则

谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的程序及方法进行谈判与评审。

4、组建谈判小组

4.1采购人与采购代理机构将按照相关法律法规及财政部门的有关规定依法组建竞争性谈判小组（以下简称谈判小组），负责本项目的谈判及评审工作。

4.2谈判小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为三人以上单数，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

本项目谈判小组成员人数见投标人须知前附表。评审专家于谈判开始前从省级政府采购专家库中随机抽取，并依法组建谈判小组。在成交人确定前，有关人员对谈判小组成员名单必须严格保密，与投标人有利害关系的人员不得进入谈判小组。

4.3根据相关法律法规的规定，参加评审的有关人员应对整个谈判、评审过程保密，不得泄露；

4.4谈判小组成员应按规定的程序进行谈判及评审；

4.5谈判小组将对确定为实质上响应谈判文件要求的投标人进行谈判并对其响应文件进行评审。

4.6、投标人对评审专家施加影响的任何行为，都将被取消成交资格。

5、谈判及评审程序如下：

5.1资格审查及符合性审查

| 谈判程序 |  |  | 1.初步评审。（1）资格审查（2）符合性审查。资格审查和符合性审查有一项不符合要求的，按无效响应文件处理。 2.详细评审。谈判小组对符合性审查合格的谈判响应文件进行商务和技术评估。就有关问题与投标人进行谈判。全部审查和评估均通过者为有效响应文件。 3.各有效投标人进行最后报价。 推荐成交候选人。谈判小组将各最后报价由低到高排序，按谈判文件要求的成交候选人数量依次推荐成交候选人，即：最后报价最低者为第一成交候选人，次低者为第二成交候选人，以此类推。如出现成交候选人排名并列时，由采购人代表采用随机抽取的方式确定排名先后。谈判小组根据全体谈判小组成员签字的原始评审记录和推荐成交候选人结果，编写评标报告。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 6.1初步评审 | 6.1.1 | 资格评审标准 （不验原件） | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供合法有效的营业执照或其它相关证明材料 |
|  |  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年度或2024年度财务审计报告。如投标人成立时间不足时限要求的，应提供近3个月内其基本开户银行出具的资信证明或财务报表。 |
|  |  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函，格式自拟。 |
|  |  |  | 有缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2024年6月1日以来任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，如投标人成立时间不足时限要求的，应提供自成立以来的。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件。 |
|  |  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供无重大违法记录的书面声明，格式自拟。 |
|  |  |  | 资质要求 | 符合“投标人须知前附表”的规定 |
|  |  |  | 项目经理要求 | 符合“投标人须知前附表”的规定 |
|  |  |  | 技术负责人要求 | 符合“投标人须知前附表”的规定 |
|  |  |  | 中小企业声明函 | 符合“投标人须知前附表”的规定 |
|  |  |  | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 符合“投标人须知前附表”的规定 |
|  | 6.1.2 | 符合性评审标 准 | 投标人名称 | 与营业执照或其它相关证明材料一致 |
|  |  |  | 签章要求 | 符合“投标人须知前附表”的规定及响应文件格式的签章要求 |
|  |  |  | 响应文件格式 | 符合“响应文件格式”的 要求 |
|  |  |  | 谈判内容 | 符合“投标人须知前附表”的规定 |
|  |  |  | 工期 | 符合“投标人须知前附表”的规定 |
|  |  |  | 质量标准 | 符合“投标人须知前附表”的规定 |
|  |  |  | 质量保修期 | 符合“投标人须知前附表”的规定 |
|  |  |  | 已标价工程量清单 | 符合“工程量清单”的规定 |
|  |  |  | 技术要求 | 符合“技术要求”的规定 |
|  |  |  | 响应文件有效期 | 符合“投标人须知前附表”的规定 |
|  |  |  | 谈判总报价 | 不得高于预算金额或最高限价。 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合谈判文件的其他实质性要求 |
| 6.2详细评审 | 6.2.1 | 详细评审 | 项目管理机构设置 | 项目人员组成符合本次招标工程需要，包含人员分工，专业人员落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，各关键岗位人员（项目经理及相关技术人员、施工员、质量员、资料员、安全员等）的在岗、更换等履职尽责等内容；并提供各关键岗位人员证书（建造师证/职称证/岗位证）、劳动合同或近3个月社保证明；否则不合格。 |
|  |  |  | 施工方案与技术措施 | 根据本工程特点，包含施工方案（至少包含工程特点、施工重点与难点）总体安排，施工工艺、施工机械等内容；否则不合格。 |
|  |  |  | 质量管理体系与措施 | 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出可行的保证措施，质量保证措施完整得力、具体的违约责任承诺等内容；否则不合格。 |
|  |  |  | 安全管理体系与措施 | 有符合本项目的安全管理的组织机构及职责；包含：施工安全生产保障体系，安全管理制度，安全管理目标,现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求等内容；否则不合格。 |
|  |  |  | 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 | 有符合本项目的文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施、建筑垃圾处置措施；包含：安全文明标准化工地的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施，施工现场扬尘治理措施、防治方案、建筑垃圾处置符合河南省的相关规定等内容；否则不合格。 |
|  |  |  | 工程进度计划与措施 | 有符合本项目要求的工程进度计划方案及进度措施，否则不合格。 |
|  |  |  | 拟投入资源配备计划 | 有符合本项目的设施设备配备计划；有劳动力配备计划；否则不合格。 |
|  |  |  | 协调、配合措施 | 有与采购人及其他单位的协调、配合措施；否则不合格。 |
|  |  |  | 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施 或企业自有创新技术。 | 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；否则不合格。 |
|  |  |  | 应急预案 | 有项目风险预测与防范，事故应急预案；否则不合格。 |
|  |  |  | 业绩 | 投标人须提供投标企业近3年至少一项类似项目业绩（2022年1月至今，以合同签订时间为准，提供中标通知书、合同关键页、竣工报告），企业业绩与拟派人员业绩不能重复使用。 |
|  |  |  |  | 拟派项目经理近3年至少具备一项类似项目业绩（2022年1月至今，以合同签订时间为准，提供中标通知书、合同关键页、竣工报告） |
|  |  |  |  | 拟派技术负责人近3年至少参与过一项类似项目业绩（2022年1月至今，以合同签订时间为准，提供中标通知书、合同关键页、竣工报告） |
|  |  |  | 谈判 | 谈判小组对资格审查和符合性审查合格的投标人进行谈判（没有需要谈判的内容时，可不再谈判，直接进入最后报价），谈判小组将审查出的有关问题以书面形式列出，作为谈判的内容。谈判小组所有成员集中与单一投标人按照顺序分别进行谈判，要求其书面澄清、说明，必要时提供相关证明材料。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判项目情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容是谈判文件的有效组成部分，经采购人代表和评审专家签字确认后以书面形式通知所有参加谈判的投标人。 |
| 8.1 |  |  | 最后报价 | 1、谈判结束后，谈判小组要求所有投标人在规定时间内进行最后报价。 2、最后报价高于预算金额或最高限价的为无效响应文件。 3、投标人不得恶意竞争低于成本报价。谈判小组发现投标人的报价明显低于其他报价，可能低于其成本的，谈判小组应当对其报价是否低于成本价提出疑问，要求其在规定的时间内以书面形式予以解释说明或提交证明材料；不能合理说明或提交有力证明材料者，谈判小组可根据项目实际情况及市场行情认定为无效响应文件。 |

6、初步评审

6.1资格审查：见谈判程序前附表。

6.2符合性审查：见谈判程序前附表。

7、详细评审

7.1 详细评审：见谈判程序前附表。

7.3投标人有以下情形之一的，谈判小组应按无效投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第3.2.2项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

（4）投标人报价(含最后报价）高于采购人最高采购限价。

（5）未按谈判文件规定编制各项报价的；

（6）响应总报价与其组成部分、工程量清单项目合价与综合单价、综合单价与人材机用量相互矛盾，致使谈判小组无法正常评审判定的；

（7）项目名称、计量单位和工程量与谈判文件的清单不一致的；

（8）不符合谈判文件规定的其他实质性要求的。

投标人有以下情形之一的，应当否决其投标：

7.4报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

（1）谈判响应文件及最后报价中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7.5谈判：见谈判程序前附表。谈判小组与合格的投标人进行谈判，谈判小组所有成员集中与通过初审的单一投标人按照顺序分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加投标人。

7.6在谈判过程中，谈判小组可以书面形式要求投标人对所提交谈判响应文件中的内容进行书面澄清、说明。投标人的书面澄清、说明属于谈判响应文件的组成部分。

8、最后报价

8.1谈判结束后，谈判小组让所有满足谈判文件实质性要求的合格投标人依据统一的价格因素在规定时间内进行最后报价。最后报价作为成交的依据。

9、确定成交投标人

9.1谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的投标人中，按最后报价从低到高的顺序对投标人进行排序，并按顺序推荐3名成交候选人。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交人。

9.2 谈判小组完成谈判后，向采购人提交书面评标报告。

10、评审标准中应考虑下列因素：

国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并于近期相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。

根据要求，投标产品如有中属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，未提供的按无效投标处理。

# 第七章  政府采购合同条款及格式

（仅供参考）

- 一、合同协议书

- 发包人（全称）：

- 承包人（全称）：

- 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就             项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

- 1. 工程名称：                                    。

- 2. 工程地点：                                    。

- 3. 工程审批、核准或备案文号：                    。

- 4. 资金来源：                                    。

- 5. 工程内容及规模：                              。

- 6. 工程承包范围：                                。

- 二、合同工期

- 计划开始工作日期：         年     月     日。

- 计划开始现场施工日期：         年     月     日。

- 计划竣工日期：         年     月     日。

- 工期总日历天数：        天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

- 工程质量标准：                                。

- 四、签约合同价与合同价格形式

- 1. 签约合同价（含税）为：

- 人民币（大写)                 （¥              元）。

- 具体构成详见价格清单。其中：

- （1） 安全文明施工费：

- 人民币（大写)      （¥     元）；

- （2） 材料和工程设备暂估价金额：

- 人民币（大写)      （¥     元）；

- （3） 建筑安装工程费：

- 人民币（大写)     （¥     元）；

- （4） 暂估价：

- 人民币（大写)                 （¥            元）。

- （5） 暂列金额：

- 人民币（大写)                 （¥            元）。

- （6） 双方约定的其他费用：

- 人民币（大写)        （¥      元）；

- 2. 合同价格形式：

- 合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

- 合同当事人对合同价格形式的其他约定：               。

- 五、责任工程师

- 承包人责任工程师：                              。

- 六、合同文件构成

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1） 中标通知书（如果有）；

- （2） 谈判函及谈判函附录（如果有）；

- （3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

- （4） 通用合同条件；

- （5） 技术标准和要求；

- （6） 价格清单；

- （7） 双方约定的其他合同文件。

- 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

- 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同

- 一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

- 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约

- 定的期限和方式支付合同价款。

- 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，

- 不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程

- 另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、订立时间

- 本合同于        年     月     日订立。

- 九、订立地点

- 本合同在                        订立。

- 十、合同生效

- 本合同经双方签字、盖章后成立，并自            生效。

- 十一、合同份数

- 本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： （签字） | 法定代表人或授权委托人： （签字） |
| 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： | 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： |

- 二、通用条款

- 直接引用《建设工程施工合同示范文本》（GF-2017-0201）通用合同条款

- 三、专用合同条款

- 直接引用《建设工程施工合同示范文本》（GF-2017-0201）专用合同条款

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

# 第八章  响应文件格式

*******(填写项目名称)

竞争性谈判响应文件

项目编号：

投标人：               （加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：       （加盖个人电子签章）

日  期：     年    月    日

目    录

1、响应函

2、报价一览表

3、投标人的资格证明文件

4、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

5、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

6、投标人参加谈判采购活动的承诺书

7、反商业贿赂承诺书

8、采购代理服务费交纳承诺函

9、硬件特征码承诺书

10、已标价工程量清单

11、项目管理机构配备情况

12、施工组织设计

13、投标人认为需要提供的相关资料

1、响应函

致： (填写采购人名称）

我们获取了（填写项目名称、项目编号）  的竞争性谈判文件， 经详细研究竞争性谈判文件的全部内容，委托代理人(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）决定参加该项目的谈判采购活动并按要求提交响应文件。我方郑重声明以下诸点并负法律责任:

(1) 愿意按照竞争性谈判文件中规定的条款和要求，提供完成竞争性谈判文件规定的全部工作，响应总报价为（大写）          人民币（小写：             元）；工期为                ；质量标准：       。严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

(2) 响应文件有效期为提交响应文件截止之日起60 日历天。

(3) 如果我方的响应文件被接受，我们将履行竞争性谈判文件中规定的各项要求。

(4) 我方已经详细审查了本项目竞争性谈判文件的全部内容，包括所有补充通知、更正等（如果有的话），如有需要澄清（或异议）的问题，我方同意按竞争性谈判文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(5) 我方承诺：我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

(6) 按照竞争性谈判文件的规定，在收到中标通知书时向采购代理机构一次性支付采购代理服务费。

(7) 完全理解并无条件承担成交后不与采购人签订合同的法律后果。

(8) 我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任和义务。

(9) 我方在此声明，所递交的响应文件中所有内容及资料均真实、有效、准确。如有弄虚作假情况出现，愿意按照竞争性谈判文件中的相关规定承担责任并接受相关处罚。

投标人：				                    		（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

2、报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 谈判内容 |  |  |  |  |  |  |
| 响应总报价 | 大写： |  |  |  |  |  |
|  | 小写： |  |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |  |  |  |
| 质量保修期 |  |  |  |  |  |  |
| 响应文件有效期 |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 | 姓名 |  | 证书名称 |  | 注册编号 |  |
| 其他声明 |  |  |  |  |  |  |

说明：此表中的响应总价应和第二部分已标价工程量清单的总价相一致。

投标人：				                    		（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

3、投标人的资格证明文件

3.1投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 项目经理 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 根据评审方法中“资格评审标准”提供相关证明材料

3.3 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人须提交资料

3.3-1  投标人为中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于   （竞争性谈判文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属 于（竞争性谈判文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：				                    		（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不符合要求的企业不需要提供。

3.3-2  投标人为监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供合同金额占到联合体合同总金额的比例为       。（非联合体参加采购活动，不需要填写本条。）

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：				                    		（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的不需要提供。

3.3-3  投标人为残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（填写采购人名称）__的__（填写本次招标的项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：				                    		（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的不需要提供。

4、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

投标人名称：                         单位性质：

投标人地址：

成立时间：     年     月     日   经营期限：

姓名：        性别：     出生日期：      现任职务：      系                （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

此处应附法定代表人（或非法人组织负责人）身份证（正反面）的扫描件。

投标人：                   （加盖企业电子签章）

详细通讯地址：                     邮 政 编 码 ：

电　　　　话：                     电子邮箱：

日    期：       年      月      日

注：自然人参加谈判采购活动的无需提供。

5、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

本人	       （姓名）系	                  （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人），现委托我单位在职人员 	     （姓名）为我单位的合法代理人。代理人根据授权，参加（项目名称、项目编号）政府采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我单位承担。代理人无权转让委托权。

委托期限：	 20 **年**月**日至20**年**月**日(填写具体日期) 。

此处应附代理人身份证（正反面）的扫描件

投标人：                                           （加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：                  （加盖个人电子签章）

代理人：  （签字或签章）

代理人工作单位：

代理人详细通讯地址：                      邮 政 编 码 ：

代理人联系电话： （填写一个手机号码和一个座机号码）

代理人电子邮箱：

日    期：       年      月      日

注：自然人、法定代表人（或非法人组织负责人）参加谈判采购活动的无需提供本授权委托书。

6、投标人参加谈判采购活动的承诺书

格式自拟

7、反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称、项目编号）的谈判采购活动, 作为参加本次采购活动的投标人，现郑重承诺如下：

1、公平竞争参加本次谈判采购活动。

2、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3、若出现上述行为，我单位及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：				                    		（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

8、采购代理服务费交纳承诺函

致：河南招标采购服务有限公司

我们在贵公司组织的（项目名称：     ，项目编号：   ）谈判中若被确定为成交人，我单位保证在收到中标通知书时，按竞争性谈判文件的规定，向贵公司支付采购代理服务费用。如未按照竞争性谈判文件支付采购代理服务费用，我公司自愿放弃本项目的中标资格，并承担相应的法律责任及一切损失。若因质疑或投诉改变中标结果的或因围标串标、提供虚假材料或中标人放弃中标的等情形，我公司自愿放弃对此提出任何异议和追索的权利,由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。

特此承诺。

投标人：				                    		（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）

地址：

邮编：

电话：			    				电子邮箱：

日期：　　 　年　　月 　日

9、硬件特征码承诺书

致:  （采购人名称）

我方在此承诺：

我公司独立制作、修改和上传响应文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

特此承诺！

投标人：				                    		（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

10、已标价工程量清单

11、项目管理机构配备情况

11.1施工项目管理机构配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将按提供人员配备上述项目管理机构。我方保证上述所填内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.2项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |
| 在建和已完类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 | 在建或已完 |  | 工程质量 |

注：1、提供项目经理职称证/资格证、劳动合同或社保。

- 提供项目经理类似工程经验证明文件：中标（成交）通知书、合同扫描件

11.3项目经理无在建工程承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派            为本项目的项目经理现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：				                    		（加盖企业电子签章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：            （加盖个人电子签章）

日期：　　 　年　　月 　日

11.4主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指施工技术人员等岗位人员，附人员上岗证、劳动合同或社保。

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本项目 任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

12、 施工组织设计

根据根据项目特点及实际情况及“第六章  谈判程序、评审方法及评审标准”自行编制，格式自拟。

13、投标人认为需要提供的相关资料

由投标人根据项目特点及自身情况，认为需要提供的相关资料。