	序号
	队伍名称
	队伍级别
	专业类型
	设备类别
	装备目录
	装备类型
	装备参数
	数量
(台/套)

	1
	开封市祥符区综合应急抢险救援队
	省级
	危险化学品
	通用应急类
	通信指挥设备
	通信指挥车
	越野底盘、汽油、国六、四驱、自动挡、2.0T、5座、集成简易通讯功能模块，如无线通信、便携式基站等。
一、主要技术参数
★1、车身尺寸（mm）：≥4790*1930*1895；  
2、燃油种类：汽油； 
3、进气形式：涡轮增压；
4、排量：≥2.0T；
★5、功率（kw）：≥180；
6、驱动形式：分时四驱；
★7、轮距：≥1620； 
★8、轴距（mm）：≥2760；
9、变数箱：≥8AT；
10、座位数：≥5座；
★11、最小离地间隙（mm）：≥230；
★12、最大扭矩（N.m）：≥395；
13、油箱容积（L）：≥85；
14、前悬挂类型：双横臂独立悬架；
15、后悬挂类型：多连杆非独立悬架；
二、基本配置要求
非承载式车身、转向电子助力、前后通风盘式制动、EPB电子驻车、轻量化铝合金轮毂、全尺寸备胎、手机互联、全景影像、泊车雷达、定速巡航、北斗导航、防滚架、电子限滑、越野信息辅助、ABS+EBD、主副驾驶安全气囊、主副驾驶侧安全气囊、车身稳定系统、防侧翻控制系统、上坡辅助系统、陡坡缓降系统、主动胎压监测系统、碰撞自动解锁、行车自动落锁、多功能方向盘、外后视镜调动加热、自动防眩目内后视镜、前雨量感应无骨雨刷、改装上进气管涉水深度≥1.2m、警灯、卫星通信终端、370对讲终端。
	2

	2
	开封市祥符区综合应急抢险救援队
	省级
	危险化学品
	通用应急类
	救援车辆
	运兵车
	越野底盘、柴油、国六、四驱、自动挡、2.0T、双排座可乘坐5人、车厢可承载小型装备。（包上牌、一年全险、喷涂车身标识等）
一、底盘配置参数：
1、柴油，国六，分时四驱
2、外观外尺(mm)：≥5600×1880×1930      
3、最高车速（km/h）：≥160
4、轴距(mm)：≥3470
5、发动机功率（kw）≥120
6、准乘人数：≥2+3
7、变速箱：≥8AT
8、最大净扭矩及相应转速 (N•m)≥400
9、悬架：前双横臂独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架
10、安全系统：ABS/EBD/TCS/RMI/ESP/BAS;无钥匙进入+一键启动/定速巡航/自动驻车/液压助力转向/蓝牙免提通话；
二、整车配置参数：
1、整备质量（kg）：≤2640
2、总质量（kg）：≥2830               
3、接近/离去角：≥27/20
1）器材箱：材质：轻质、防腐箱体总成；左右两侧上掀门，后部为上掀门和下翻门结构。配有锁具，方便设备器材的取用。
2）外观颜色:车厢表面颜色依据客户需求喷涂，为保证夜间工作安全，车身设有符合公告标准的反光标识。
3）设备舱设有重型设备抽拉托盘，承重≥150kg。根据客户装备定制储物空间。
4、前绞盘
电动绞盘牵引力：大于30KN，带排绳器； 
5、后牵引钩
尾部配备G型拖钩及拖车信号接口，可用于冲锋舟拖车等拖载作业；可拆卸，防锈处理金属支架，准拖挂质量2500kg，车辆公告页上具有准拖挂质量参数，预留后拖车灯光信号接口
三、整车公告要求：具备专用车工信部公告，能在客户所在地上牌。 
	1

	3
	开封市祥符区综合应急抢险救援队
	省级
	危险化学品
	通用应急类
	救援车辆
	装备运输车
	越野底盘、柴油、国六、四驱、自动挡、2.0T、双排座可乘坐5人、车厢可承载中、小型装备。（包上牌、一年全险、喷涂车身标识等）
一、底盘配置参数：
1、柴油，国六，分时四驱
2、外观外尺(mm)：≥5600×1880×1825       
3、最高车速（km/h）：≥160
4、轴距(mm)：≥3410                                       
5、发动机功率（kw）≥120
6、准乘人数：≥2+3
7、变速箱：≥8AT
8、最大净扭矩及相应转速 (N•m)≥400
9、悬架：前双横臂独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架
10、安全系统：ABS/EBD/TCS/RMI/ESP/BAS;无钥匙进入+一键启动/定速巡航/自动驻车/液压助力转向/蓝牙免提通话；
二、整车配置参数：
1、整备质量（kg）：≤2640
2、总质量（kg）：≥2860                  
3、接近/离去角：≥25/22                 
1）器材箱：材质：轻质、防腐箱体总成；左右两侧上掀门，后部为上掀门和下翻门结构。配有锁具，方便设备器材的取用。
2）外观颜色:车厢表面颜色依据客户需求喷涂，为保证夜间工作安全，车身设有符合公告标准的反光标识。
3）设备舱设有重型设备抽拉托盘，承重≥150kg。根据客户装备定制储物空间。
4、前绞盘
电动绞盘牵引力：大于30KN，带排绳器； 
5、后牵引钩
尾部配备G型拖钩及拖车信号接口，可用于冲锋舟拖车等拖载作业；可拆卸，防锈处理金属支架，准拖挂质量2500kg，车辆公告页上具有准拖挂质量参数，预留后拖车灯光信号接口
三、整车公告要求：具备专用车工信部公告，能在客户所在地上牌。 
	5

	4
	开封市祥符区综合应急抢险救援队
	省级
	危险化学品
	通用应急类
	救援车辆
	小型排水抢险车
	柴油、国六、四驱、自动挡、2.0T、双排座可乘坐5人、排水量500-800立方每小时。（包上牌、一年全险、喷涂车身标识等）
一、底盘配置参数：
1.柴油，国六，分时四驱
2.外观外尺(mm)：≥5600×1880×1950
3.最高车速（km/h）：≥160
4.轴距(mm)：≥3470   
5.发动机功率（kw）≥120
6.准乘人数：≥2+3
7.变速箱：8AT
8.最大净扭矩及相应转速 (N•m)≥400
9.悬架：前双横臂独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架
10.安全系统：ABS/EBD/TCS/RMI/ESP/BAS;无钥匙进入+一键启动/定速巡航/自动驻车/液压助力转向/蓝牙免提通话；
二、整车配置参数：
1.整备质量（kg）：≤2640
2.总质量（kg）：≥2650      
3.接近/离去角：≥27/20
1）器材箱：材质：轻质、防腐箱体总成；左右两侧上掀门，后部为上掀门和下翻门结构。配有锁具，方便设备器材的取用。
2）外观颜色:车厢表面颜色依据客户需求喷涂，为保证夜间工作安全，车身设有符合公告标准的反光标识。
3）设备舱设有重型设备抽拉托盘，承重≥150kg。
4）警灯警报器：安装制式警灯警报系统，车顶前部配置长排1.2米100W黄色警灯，驾驶室内安装警报器控制盒；
三、整车公告要求：具备专用车工信部公告，能在客户所在地上牌。
四、车载装备
1.汽油发电机组：电机方式 永磁无刷电机
1）额定输出功率 25KW    
2）额定电压 400V
3）额定电流 每相36.2A   
4）最大电流 每相37.6A    
5）额定频率 50HZ  
6）相数：三相
7）功率因数(COSφ) 0.8
8）绝缘等级：F级
2.便携永磁排水泵：1）单台泵的供排水量≥500m³/h 时，扬程8m；转速≥2800r/min；供排水控制系统具备无级调速功能，排水量支持无级调整，控制系统应采用模块化设计，便于装卸，排水部分采用潜水泵结构。
	14

	5
	开封市祥符区综合应急抢险救援队
	省级
	危险化学品
	通用应急类
	救援车辆
	器材装备运输车
	柴油、国六、可乘≥3人；可集中装备多种设备，实现方便、快速救援。（包上牌、一年全险、喷涂车身标识等）

一、总体要求
1、 底盘；蓝牌
2、外形尺寸：≥5850*2100*2700mm；
3、车辆最高车速：≥100km/h；
4、满载质量：≤7400kg；          
★5、比功率：≥15kW/t；           
6、准乘人数：≥3人；
7、整车装备架采用加重型铝合金型材及连接附件，防腐性好，轻质、强度高，可根据设备的大、小定制装备空间。
二、底盘
★1、发动机功率：≥90kW；
2、燃料：柴油；
★3、尾气排放：国六排放标准；
4、驱动型式：4×2；
5、轴距:≥3360mm；
6、变速箱：手动变速箱；
7、接近角/离去角：≥20/12(°)；   
8、驻车制动：空气直接制动系统，独立回路，（前、后、驻车紧急）弹簧储能式驻车制动，作用于双后轮，ABS防抱死刹车系统、电子制动力分配、车身电子稳定系统。所有车轮装备制动器。装备符合规定的防抱制动装置（ABS）。
三、厢体改装
1、车厢具有足够的强度和刚度，车厢防锈、防雨，防火、阻燃、防尘、防锈、降燥，隔震、长期抗震性能；
2、骨架：车厢采用整体型材桁架焊接结构、直角棱边形式，车厢表面平整，无明显凹凸不平，门框、门均采用型材结构，密封条镶嵌在型材上；
3、蒙皮：外蒙皮采用≥1.5mm厚冷轧钢板（防锈），内蒙皮设备舱用1.2mm厚防锈小花纹铝板铺装；
4、内外封板之间采用≥40mm隔音、隔热、防火材料填充；
5、车厢地板由≥10mm厚的经干燥和沥青漆防腐处理二级落叶松（竹胶板）及≥2mm厚的花纹铝板（上表面）组成；
6、厢体左右两侧：铝合金专用消防卷帘门，开启灵活、方便，无卡滞现象。配有锁具；左右各3套或以上。
四、液压尾板
1、整车配备液压尾板，方便重型设备上下车；
★2、承载能力：≥1500Kg；
3、提升速度：≥4.2米/分；
4、尾板材质：铝制大板。
	2

	6
	开封市祥符区综合应急抢险救援队
	省级
	危险化学品
	通用应急类
	电力保障设备
	应急救援电源车
	‌底盘：柴油、国六、发电机组标定功率：200kw，厢体顶部安装应急照明灯具，升降高度1.8m，可360度旋转；配置标准储物货架、车厢安装爬梯、液压支撑腿。（包上牌、一年全险、喷涂车身标识等）整车属于国家工信部《车辆生产企业及产品公告目录》内产品的提供国家工信部公告截图。如涉及车辆改装的，投标时须承诺确保车辆改装后能取得国家工信部公告，使改装后车辆正常上牌；交付时车辆应列入国家工信部《车辆生产企业及产品公告目录》并提供国家工信部公告。
一、底盘
1.排放标准:国六。
2. 车辆燃油种类应选用柴油，满足动力输出与使用场景适配要求。
3.轴距≥3800mm。
4.发动机功率≥120kw。
二、整车
1.外形尺寸≤7250x2350x3250mm。
2.总质量≥9400kg。
3.整备质量≥9200kg。               
4.最高车速≥99km/h。
5.接近角/离去角≥21/12°。
6.前悬/后悬≥1130/2270mm。
7.发电机功率≥200kw，采用无刷发电机组。调速方式:电子调速、启动电瓶，电瓶总闸。发电机组的底座油箱容积能保证发电机组全负荷运行乡≥8小时所用，。控制系统可显示包括不限于水温、油压、转速、频率，各项电压、电流、功率等。
8.接地桩和接地电缆线，连接车箱内专设的接地桩头，，在机组工作时，接地线连接，保护作业安全。机电设备有严密的防漏电保护措施。在作业中，整车接地线，采用低压接地线，配备可拆卸式接地针，直径>10mm，接地线为≥15平方毫米，长度为≥10米。
9.车辆箱体:车箱一体式全封闭车箱，车箱有隔音功能,厢体防火，阻燃，防雨，防尘，防锈，降噪，隔震，长期抗震结构，外层强度高，运行噪音≤85dB，车厢发动机进风口和排风口安装在车厢上，发电机组散热、电路、电气控制系统设计合理，能满足长时间不间断工作要求。
10.电动绞盘，布置在车厢尾部。电缆绞盘可根据不同规格电缆收放的要求选用不同的变速比配阻燃橡套软铜电缆1根，室外长≥50m，电缆一端用快速插头插座连接，另一端用铜线鼻连接。
11.车厢内装有LED照明灯，在启动发电机组时采用发电机组供电，发电机组停机时采用车辆直流电瓶电源供电，可实现便捷切换。
12.配手提式干粉灭火器≥2只。
13.安装可视倒车影像。
14.车顶加装升降照明灯，升降高度≥1.8m，可360度旋转。
15、加装液压支撑腿
	1


