	序号
	队伍名称
	队伍级别
	专业类型
	设备类别
	装备目录
	装备类型
	装备参数
	数量
(台/套)

	1
	开封市祥符区综合应急抢险救援队
	省级
	危险化学品
	通用应急类
	电力保障设备
	系留无人机
	用于大范围户外照明，照明时长可达24小时不间断，四旋翼工业无人机（含电池）、1000W照明模块、≥3KW系留系统、≥3KW发电机、云台相机（拍照、录像、测距、红外等）、2套地面警示路锥、2套人员警示背心、2套地面指引灯、无人机一年三责加机损险。
一、 系统功能
1、照明无人机设备由无人机、照明模块、系留电源箱、静音发电机组等组件组成。
2、照明无人机可采用配备的电源供电，支持AC220V，50Hz市电供电。
3、遥控控制功能，断电保护
二、照明模块
★1、灯具模组总额定功率≥1000W，功率因数≥0.95，色温≥6500K
2、总光通量≥128000lm，悬停50米时照度≥7500㎡
★3、灯具防护等级≥IP65
三、无人机
★1、水平最大飞行速度≥20m/s
★2、无人机重量（不含电池）≤4.2Kg
3、无人机对称电机轴距＜900mm
★4、飞行无外电采用自带电池续航≥50min，配不间断电源系留连续照明时间≥24h。
★5、无人机工作时最大抗风级别≥12m/s;
6、悬停精度:垂直:土0.1 m;水平:士0.1 m;
★7、无人机防护等级≥IP45
8、无人机配备机臂指示灯，具备无人机的正常状态、警告与异常状态的指示灯闪烁情况，以及无人机的状态指示灯位置;
9、具备断电保护功能，地面电源异常中断时，飞行器自动切换备用电池供电;
10、无人机支持上、下、左、右、前、后的全向避障;
★11、系留飞行高度≥50米
12、无人机生产者应当按照国务院工业和信息化主管部门的规定为其生产的无人机设置唯一产品识别码。
四、系留电源箱
1、系留箱额定功率≥3.5KW，具有过载保护、过压保护、过流保护、过热保护功能；
2、系留箱配置液晶显示屏，可实时显示电压、电流、输出功率等信息；
★3、收线速度0-2米可调；
★4、系留箱尺寸≤长600×宽360×高350mm；
5、系留箱重量≤15Kg
五、热成像云台相机
1、负载应同时配备五个模组:广角相机、变焦相机、激光测距仪、红外热成像相机、近红外补光灯
2、重量≤1kg，尺寸≤180×150×180mm
★3、广角相机传视频分辨率≥1920 ×1080@30fps，视频储存格式为MP4、MOV
4、变焦传感器≥1/1.8 "CMOS；像素≥4000万；视频分辨率≥3840x2160@30fps，照片尺寸≥7328x5496
★5、红外热成像视频分辨率≥1280x1024@30fps，照片分辨率≥1280x1024；测温范围≥-20℃~1600℃
6、激光测距仪测量距离≥ 3000m
7、支持H264、H265编码格式，CBR、VBR码率设置
8、 具有1个MicroSD卡插槽最大支持 512GB GB 容量
9、防护等级：IP54
六、其它配置
1、配备静音发电机组，发电机带拉杆和行走轮，功率≥3kW；
2、安全配置2套防爆LED警示伸缩路锥，工作时间≥25h，夜间看清的距离≥800m，防爆等级不低于Ex ib IIC T4 Gb/Ex ibD 21 IP65 T130℃；
★3、地面人员配置2套警示背心，18颗黄光灯珠，夜间看清距离≥800米，具备常亮、闪烁模式，闪烁模式使用时间不低于10小时；
★4、地面指引灯光配置2套，功率≥30W，强光≥10h，工作光≥15h，防护等级≥IP67，10米处强光照度平均值≥500lx；
6、配备四段式抛投器，安装方便，可依次抛投,合计最大承重≥9Kg
7、配备喊话器，功率≥20W，有效扬声距离≥400m，可用手持麦喊话，录音
8、包含无人机一年三责险和机损险
	2

	2
	开封市祥符区综合应急抢险救援队
	省级
	危险化学品
	通用应急类
	电力保障设备
	移动照明灯组
	升起高度≥6米，5KW发电机1台，灯头1套，5W夜间用头灯1个，大功率喊话器1套（含有线和无线话筒）
1、光源类型LED，灯头4个，灯头总功率≥3700W，透镜60°加全方位配光方式，灯头角度可调节；
2、功率因数≥0.95
★3、灯头和电器箱均带有直流风扇散热
★4、开关控制或50米范围内遥控控制照明开关，灯杆升降
5、发电机功率≥5KW，发电机发电照明，或接AC220V/50Hz市电照明
6、油箱容量≥25L，加满有一次工作时间≥10h
★7、升起高度≥6米
★8、灯杆上升时间≤1.5分钟，灯杆下降时间≤1分钟
★9、发电机1米处噪音≤95dB
10、灯杆可折叠放置在发电机上，整机配置一体式万向轮2个，定向轮2个，万向轮带制动机构
11、防护等级≥IP65
★12、灯具以正常使用时最不利的位置置于一块平板上,平板与水平面成 6°夹角,平板表面不应使灯具滑动、倾倒。
★13、在额定电压 AC220V/50Hz 供电条件下点亮灯具,按 GB/T 9468-2008 的要求进行测试，灯具光通量≥450000 1m，灯具光效≥130lm/W,中心光强≥300000cd，10米处照度≥3000lx，100米处照度≥30lx，可测照度照射距离≥700m
14、收纳尺寸1600mm×700mm×920mm，公差±30mm;
15、重量≤150kg
★16、配备1套大功率声波指挥广播，功率≥70W，电池续航不小于8个小时，重量≤5kg
17、声波指挥模块信号源：MP3信号（USB插口，可播放MP3音频）、蓝牙、有线话筒、无线话筒，有线话筒与无线话筒可进行切换；内置预设火警、灾害预警、SOS三种基本信号，也可自行录制音频信号
★18、声波指挥模块输出分贝最大声级可达120分贝，可一键提升至130分贝以上；定向声波输出角度≤20°；声波指挥在1000米距离输出分贝≥70dB
★19、配备头灯1个，功率≥5w，聚光泛光可调，强光≥4h，续航工作光≥50h，节能模式续航≥200h，防护等级：IP68，光通量≥400lm，最大照度3米处：聚光强光≥1000 lx
20、头灯电池容量≥3.1Ah，具备电量显示，低电压报警功能，防爆等级不低于：Ex ib IIC T4 Gb；Ex ib IIIC T130℃ Db
	4

	3
	开封市祥符区综合应急抢险救援队
	省级
	危险化学品
	通用应急类
	电力保障设备
	移动照明灯组
	用于户外和易燃易爆场所大范围照明，便携充电式灯具，功率180W全方位防爆照明灯、升起高度4米，无线蓝牙控制无极调光，超强光≥7h、强光≥10、工作光≥16，红蓝警示光可视距离>1000m
1、符合GB/T 7000.1、GB/T 4208-2017、GB 31241-2022、GB/T 9468-2008
★2、共3个灯头，总功率功率≥180W，可水平、垂直调节照射方向、照射角度，实现三个方向360°环照和单侧照明
★3、超强光≥7h、强光≥10、工作光≥16，红蓝警示光可视距离>1000m
4、电池额定容量≥25000mAh，五格电量显示
5、最大升起高度:780mmx780mmx4000mm，公差士20mm;
★6、无线蓝牙控制实现灯具、警示灯开启、无极调光、电量显示、充电状态查看，控制距离>30m。
7、开关使用可靠性≥50000次
8、按GB/T 2423.1-2008测试，温度在-25°±2°，持续2小时，灯具可正常使用
9、放置与水平成8°夹角的平板上，灯具可保持不滑动、不倾倒
★10、灯具光通量≥20000lm,光效≥115lm/W
11、峰值光强≥75000cd
★12、10米处照度≥530lx
13、防爆等级不低于Ex db eb mb IlC T5 Gb； Ex mb tb ⅢC T95°C Db
14、重量≤15kg
15、防护等级≥IP66
	6

	4
	开封市祥符区综合应急抢险救援队
	省级
	危险化学品
	通用应急类
	电力保障设备
	移动电源
	便携式移动电源，用于停电时为设备紧急供电或户外取点，电池额定能量2000Wh以上,多种输出端口，支持多台设备同时使用.配集中充电柜2个：支持100个以上AC220V充电孔、15个以上DC5V充电孔，自断电功能，配置烟雾感应器，热气溶胶，移动轮子；配应急启动电源2个，对24v、12v等车辆电源启动。
一、便携式移动电源
★1、电池额定能量：≥2000Wh
★2、负载2000W工作时间≥1h
3、支持充电器、太阳能、车充输入，充电器输入AC100V-AC240V,50/60Hz,功率Max.2000W，太阳能输入11VDC-100VDC,功率Max.800W
★4、交流电压AC220V,50Hz输出≥4个，输出功率≥2400W，峰值4600W；DC5V/2.4A，USB-A输出≥2个；DC5V/2.4A，9V/2A,12V/1.5A,Max.18W，USB-A快速输出≥2个；车充输出≥1个；DC12.6V/3A，DC输出≥2个；DC5V/9V/12V/15V/20V，5A，Max.100W，USB-C输出≥2个
5、外形尺寸：≤ 497mm*242mm*330mm
6、重量≤22kg
二、集中充电柜
★1、功率：5.5kW，
2、输入电源：AC220V， 50Hz；
★3、输出口4层加外侧，AC220V/50Hz输出和DC5V两种输出，AC220V数量≥105个，DC5V数量≥18个；
4、每层可以设定充电时间，充电时间到，每层自动断电
5、接地电阻≤100mΩ；
★6、在额定电流下操作循环≥4000次；
7、电源线耐压试验无闪络无击穿现象，漏电流<5mA；
8、使用环境温度-20℃～+40℃，使用环境湿度：<90%；温度可设置，标温45℃自动报警断电；
9、插座具有漏电保护功能，承受50Hz，2000v交流试验电压，历时1min，不发生击穿或闪络现象；
★10、尺寸（长）1100mm×（宽）500mm×（高）2000mm，公差：±50mm；
★11、报警灯最大升起总高度2170mm土50mm；
12、充电间隔4层，高度1层220mm+2层230mm+3层250mm+4层300mm（±5mm），每层负载能力≥20kg，每层设有至少1个热气溶胶
★13、整柜装有烟雾感应器，感应烟雾自动断电和报警；排风扇通电自动排气；
14、底部带有两个定向轮、两个万向轮，可实现单个人移动，重量≤160KG；
三、应急启动电源
1、支持12V,24V启动，覆盖各种车辆
2、电池规格≥55000mAh，USB输出功能
3、启动次数，24V≥40次，12V≥60次
4、配置LED补光灯≥3W，常亮、爆闪、SOS工作模式
★5、充电时长≤10h
	4

	5
	开封市祥符区综合应急抢险救援队
	省级
	危险化学品
	通用应急类
	侦检设备
	危险化学品气体监测设备（易燃气体）
	防爆型，1、扩散式采样，可检测气体氢气、乙炔、甲烷、可燃等其他爆炸下限气体;2、测量范围：0-100%LEL，分辨率：0.1%LEL;3、响应时间：≤30秒;4、采用带背光显示的显示屏，出厂默认中文菜单，操作方便;5、气体超限报警：可设置A1预报警，A2主报警;6、报警方式：可以采用声、光、振动等多种警报方式
1、可燃气体检测仪可安装催化燃烧式：可检测氢气、乙炔、甲烷、可燃等其他爆炸下限气体
★2、检测气体包括可燃气的仪表具备CCC认证
3、催化燃烧式传感器同时具有0-9999ppm CH4、0-100%LEL和0-5%Vol CH4量程，无需更换传感器即可在三个量程切换；三个量程对应的分辨率为10ppm、0.1%LEL、0.001Vol%；
★4、催化燃烧传感器可检测多种可燃性气体，内置可检测气体库，可设置测量气体、校准气体和功能测试气体，并可以显示检测气体名称，如甲烷到壬烷、氢气、甲醇、乙醇、丙烯、甲苯、液化石油气等
5、催化燃烧式可燃气体传感器具有高抗中毒性：H2S 1000ppmh≤±2%（灵敏度）；HMDS  10ppmh≤±5%（灵敏度）
6、催化燃烧传感器，T90＜11s，检测误差≤±1 %LEL(50 %LEL)
★7、同时具备扩散和泵吸两种采样方式，可通过选配外置采样泵实现泵吸式采样方式。
★8、选配泵吸模式下可提供浮球探头来防止水和异物进入，可提供探枪等检测附件用于受限空间进入、测漏等相关检测，允许的采样距离最远可达45m
9、 具有报警功能，提供声、光和振动报警，多音频，30厘米处不低于90分贝 
★10、具有主动求救功能，可以一键触发“SOS”报警
11、数据存储约为10000小时（1分钟的存储间隔）
12、使用温度：－40至50℃
★13、使用压力：700 -1300百帕
★14、防护等级不低于IP68；
★15、防爆等级不低于Ex da ia IIC T4 Ga；
★16、抗震和抗摔性能，整机有效抗跌落≥2米；

★17、可选通过蓝牙可实现数据远程传输功能，实现后台远程集中监控的功能；具有系统扩展性，具有GATT功能，可供第三方集成使用
★18、兼容自动标定平台，自动标定平台配备一台主站以及最多可扩展至10个便携式气体检测仪模块，10台气检仪可同时进行标定及测试，模块支持所有型号的便携式气体检测仪，自由组合，即插即用
★19、可充电电池，使用时间不小于12小时，充电时间不大于4小时；充电电源装置100-240VAC@6.25A，最多可同时支持20个充电模块。
	7

	6
	开封市祥符区综合应急抢险救援队
	省级
	危险化学品
	通用应急类
	侦检设备
	危险化学品气体监测设备（有毒气体）
	防爆型，1、采样方式：泵吸式，可配置可燃气体检测模块、有毒有害气体检测模块、氧气检测模块，具有氧气、可燃气、有毒有害气体等实时监测功能，报警结果同屏显示;2、可同时测量气体：O2、可燃气、CO、H2S等气体;3、具备声、光、振动报警;4、显示屏：≥2.8英寸彩色显示屏，中文显示，具备实时读数功能，可显示实时浓度、报警时间、实时曲线图或柱状图、温度、湿度等信息，可显示最大值、最小值及平均值;5、报警点设置：A1报警值、A2报警值，可单独设置TWA报警值、STEL报警值
1、主要功能：用于实时检测现场的有毒有害气体，具有无线传输功能（不限距离、带定位功能），可以将设备独立放置于危险场所，人员通过后台查看检测结果（手机APP、云平台，小程序）。                                   
2、可配置可燃气体检测模块、有毒有害气体检测模块、氧气检测模块，具有氧可燃气、有毒有害气体等实时监测功能。                                                                                                                                                                       3、可同时测量气体：氧气02、可燃气EX、一氧化碳CO、硫化氢H2S等气体                                                        
4、≥2.8英寸英寸彩屏实时显示气体浓度和仪器状态。                                                                                       
5、报警方式：声音报警，LED光报警，振动报警，人员跌倒报警，                                                                    
6、数据存储：标准存储20万组，带日期时间数据，选配微型TF存储卡，可存储1000万组以上数据，
7、环境条件：温度-40℃～+70℃，湿度10%～95%RH（无凝露）                                                                       
★8、防爆等级不低于：Ex ia I Ma / Ex ia ⅡC T4 Ga / Ex ia ⅢC T200 130℃ Da，防护等级不低于：ip66                                                               
★9、采样方式为泵吸式 500毫升/分档位1-12档可调                                                                                               
10、电池工作时间不小于12小时                                                                                                                              
	6

	7
	开封市祥符区综合应急抢险救援队
	省级
	危险化学品
	通用应急类
	侦检设备
	接触式感知监测套装（烟花爆竹检测）
	摩尔探测仪；声光报警式，带指示灯，适用范围100米。
1、尺寸：主机≤265mm×190mm×45mm、增强型爆炸物感应盒≤105mm×125mm×23mm、天线：直径≤5mm,长≤390mm;导线：直径≤4mm,长≤1.5m；
2、仪器组成：探测仪主机、增强型爆炸物感应盒、导线等
3、镭射灯：随天线一同指示方位，辅助定位，波长≤650nm；
4、增强型爆炸物感应盒：爆炸物分子成分固化，输出电流≤600mA;
5、罗盘：指针旋转0-360°显示天线指示方位角度；
6、探测距离： 最优探测距离0-150m； 
7、探测角度：上下角度：±60°；水平角度0-360°；
8、探测深度：≤地下5m；
9、操作方式：单兵手持式操作；
10、穿透介质：墙壁、土壤、混凝土、岩石、金属、木、水等介质；
11、探测目标：可探测各种爆炸物成分物品—TNT炸药、塑胶炸药、弹药、硝酸铵AMFO、旋风炸药、硝化甘油炸药；黑火药、雷管、黑索金、奥克托金、季戊炸药（PETN）、硝胺炸药、苦味酸、乳胶炸药、橡胶炸药、水下胶体炸药、烟花爆竹等。
12、供电：可更换碱性电池。
13、持续工作时间：≥12h；
14、提供厂家防爆合格证。
	5

	8
	开封市祥符区综合应急抢险救援队
	省级
	危险化学品
	通用应急类
	侦检设备
	多用途侦检无人机
	‌无人机；包含配套软件、流量费和一年三责（≥50万）加机损险；支持侦察、快速三维建模、热成像、拍照、抛投、喊话等功能；电池管家、备用电池1套。
一、无人机
1.裸机重量（含电池）：＜10千克；
2.尺寸：
展开尺寸＜1000mm * 800 mm* 500 mm（含脚架）
折叠尺寸＜500 mm*500mm *500 mm（含脚架及云台）；
★3.最大载重：≥6 kg；
4.最大上升速度：≥10 米/秒；
5.最大挂载数量：≥7；
6.夜航灯：飞行器双侧应配备夜航灯，支持通过遥控器手动开启或关闭；
★7.感知系统：具备全向双目视觉模块、六向毫米波雷达模块、顶部环扫激光雷达模块，可实现白天及夜间避障；
8.能够检测机臂套筒是否拧紧到位，如未拧紧能够在遥控器端进行告警提示；
9.飞行器健康管理功能：
具备飞行器健康管理系统，应能显示动力系统、航电系统、视觉系统、图传系统、电池系统等的健康状态。
10.电池：
（1）容量：≥20000mAh；
（2）能量：≥900 Wh；
（3）循环次数：≥400次；
（4）重量：≤5000克；
（5）电池到位检测：当电池未安装到位时，应能对无人机进行阻飞并在遥控器上进行提示；
11.电池箱：
（1）尺寸：≤610×410 ×250 mm（L×W×H）；
（2）充电箱充电通道数量：飞机电池数量≥3，遥控器电池数量≥2。
12.遥控器：
（1）遥控器尺寸：≤300×200×100mm（L×W×H）；
（2）屏幕尺寸：≥7英寸；
（3）一体化设计：具备遥控器和显示屏一体化设计；
（4）显示器分辨率：≥1920*1080p；
（5）显示器亮度：≥1400尼特；
（6）存储空间：≥128GB；
（7）遥控器4G增强图传：需支持安装4G增强图传模块；
（8）遥控器重量：≤1.2kg。
二、搭载设备
（一）热成像相机
1.整机参数
（1）系统集成：至少集成五个模组，包含但不限于广角相机、变焦相机、红外热成像相机、激光测距仪、补光灯，满足白天及夜间成像能力；
（2）重量：负载重量≤1kg；
（3）负载尺寸：≤180×150×180mm；
（4）云台负载：具备三轴增稳云台（俯仰，横滚，平移）,能够为相机提供更加稳定的平台，使得在飞行器飞行的状态下，相机也能拍摄出稳定的画面。
（5）防护等级：≥IP54
（6）智能定位跟踪：负载相机能够自动识别人、车、船，并进行框选，也可手动框选兴趣目标，并支持自动调节镜头焦距保持物体在画面中的比例固定
2.广角相机
负载广角相机有效像素：≥ 4800 万；
3.变焦相机
（1）负载变焦相机传感器：尺寸≥1/1.8英寸CMOS；
（2）负载变焦相机有效像素：≥ 4000万；
（3）负载变焦相机可见光光学变焦倍数：≥34倍；
（4）负载变焦相机可见光数码变焦倍数：≥400倍；
4.红外相机
（1）数字变焦倍数：≥32倍；
（2）测温方式：至少需支持点测温/区域测温/中心点测温3种测温方式；
5.激光测距仪
（1）最远测量距离≥ 3000米；
（2）支持在画面中央的目标上打点，可记录目标点的经纬度及高度。
（二）测绘相机
1.负载重量：≤800g；
2.工作温度区间不小于-20°C至 50°C；
★3.有效像素≥4500万
4.单像元尺寸：≥4um
5.支持间隔拍照的时间间隔≤0.7s
6.成果精度：二维和三维建模成果可达到平面精度优于5cm，高程精度优于10cm
★7.作业模式：正射飞行时支持边飞边摆动云台角度采集三维倾斜数据
8.支持PPK数据存储
9.支持仿地飞行
（三）喊话器
1.重量：负载重量≤700g
2.负载尺寸：≤140×130×150mm
3.防护等级：≥IP54
4.工作温度：-20℃ 至 50℃
5.有效传播距离：≥700 米
6.支持通过遥控器实时喊话；
7.支持与其它云台类负载实现联动控制；
8.支持定向拾音和环境降噪；
9.支持扬声器温度保护，过流保护，功率保护。
（四）抛投器
1.产品尺寸：≤77mm*82mm*35mm
2.产品重量：≤300g
3.接口类型：≤E-PORTv2.0
4.控制方式：≤Pilot2
5.系统功率：≤20W
6.工作温度：≤-20 °~ 60 °
7.通道数：≤4
8.控制方式：独立通道控制投放，任意选择投掷编号或者一键全抛
9.控制距离：与无人机通信距离一致
10.警灯数量：8颗RGB灯珠
11.安装方式：机腹卡螺丝安装(兼容第三云台接口安装)
12.负载能力：单通道10kg
13.激光指示：支持
三、其他
1.航线功能：支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型；
★2.支持通过照片迅速生成高精度三维模型、点云、正射影像（TDOM）和数字表面模型（DSM）。
2.支持远程实时直播；
3.支持远程实时控制无人机飞行、云台拍照等；
4.支持飞行器拍摄的照片，全自动完成二维/三维重建,所有参数均内置，无需用户设定；
5.支持一个任务同时输出二维和三维成果；
6.支持直接输出用于无人机仿地飞行的DSM文件。
	2

	9
	开封市祥符区综合应急抢险救援队
	省级
	危险化学品
	通用应急类
	侦检设备
	便携式侦检无人机
	电动动力系统、长续航、障碍物感知范围：前后左右；机载内存64GB、支持APP控制，配备热成像、拍照等功能；备用电池一颗。机损保险1年
★1、最大起飞重量:≤1470克(常规浆叶)
2、最大载重:≥200克
3、最大上升速度:≥10 m/s   最大下降速度:≥8m/s      最大水平飞行速度:≥21米/秒
4、前飞:≥21米/秒，侧飞:≥18米/秒，后飞:≥19米/秒(运动挡)
5、最大起飞海拔高度:≥5500m
★6、最长飞行时间:≥45分钟(常规桨叶)，最长悬停时间:≥40分钟(常规桨叶)
7、最大续航里程≥35公里(常规桨叶)
8、最大抗风速度 ≥12米/秒
9、GNSS GPS+Galileo+BeiDou + GLONASS*GNSS
10、定位悬停精度“垂直:土0.1米(视觉定位正常工作时):土0.5米(GXSS正常工作时);士 0.1 米(RTK 正常工作时)水平:土0.3米(视觉定位正常工作时);土0.5米(GNSS正常工作时);土0.1米(RTK 正常工作时)
★11、相机相机类型:具有长焦可见光、广角可见光和激光模块、红外热成像相机广角相机
12、中长焦相机:1/1.3英寸CMOS，有效像素≥4800万；长焦相机CMOS:1/1.5英寸CMOS，有效像素≥4800万
13、变焦倍数:28倍，支持可见光与红外热成像联动变焦，
14、红外传感器分辨率≥640x512，红外热成像测温方式:点测温、区域测温，
15、激光测距:正入射量程:1800米(1Hz):斜入射量程(1:5斜距):600米(1Hz)
16、每套包含1组共3块电池，备用桨叶1套，拍照用探照灯一套，喊话器一套，三责和机损保险1年
	4

	10
	开封市祥符区综合应急抢险救援队
	省级
	危险化学品
	危险化学品类
	灭火设备
	灭火无人机
	用于迅速展开大载荷空中抛投、喷水等作业。最大起飞重量‌：149.9公斤‌ ‌喷洒容量‌：75升‌ ‌播撒容量‌：150升‌ ‌吊运能力‌：85公斤‌ ‌最大飞行速度‌：13.8米/秒‌
	1

	11
	开封市祥符区综合应急抢险救援队
	省级
	危险化学品
	危险化学品类
	灭火设备
	新式遥控移动水炮
	额定流量≥60L/s、可调节式炮头、配备泡沫炮头1套、射程：水≥60m，泡沫≥50m、最大喷雾角度：≥100°，支持无线遥控
	3


