平顶山市司法局信息化建设-互联互通、网络安全建设项目

第【一】标段

招标文件

项目编号：2023-08-80

采 购 人：平顶山市司法局

代理机构：河南炜烨工程咨询有限公司

日    期：二〇二三年八月

目    录

第一章、招标公告	02

第二章、招标文件前附表	05

第三章、投标须知	14

第四章、采购内容及要求	23

第五章、评标方法及标准（综合评分法）	44

第六章、合同条款	48

第七章、投标文件格式（部分）	54

# 第一章、招标公告

【平公资采2023866号】平顶山市司法局信息化建设-互联互通、网络安全建设项目公开招标公告

项目概况

平顶山市司法局信息化建设-互联互通、网络安全建设项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://www.pdsggzy.com/）获取招标文件，并于2023年09月05日08时40分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：2023-08-80

2、项目名称：平顶山市司法局信息化建设-互联互通、网络安全建设项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1790000.00元，最高限价：1790000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算 （元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2023866号-1 | 第一标段：互联互通建设 | 800000.00 | 800000.00 |
| 2 | 平公资采2023866号-2 | 第二标段：网络安全建设 | 990000.00 | 990000.00 |

5、采购需求：

5.1采购内容：本项目共分为两个标段，第一标段主要是对指挥中心、各会议室进行升级改造，实现省市县三级联通功能；第二标段主要是进行网络安全建设，提升我局的网络安全防护能力，保证网络系统正常运行；

5.2供货期：

第一标段：合同签订后15日历天内完成供货、安装、调试并交付使用；

第二标段：合同签订后15日历天内完成供货、安装、调试并交付使用。

5.3供货质量：符合国家、省、市现行的质量规范及要求，达到合格标准。

6、合同履行期限：15日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3、本项目的特定资格要求：

3.1持有有效的统一社会信用代码营业执照（提供有效的营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照截图）；

3.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力及完善售后服务体系（提供加盖公章的承诺书）；

3.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供加盖公章的承诺书）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供加盖公章的承诺书）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖公章的承诺书）；

3.6投标截止时间前，投标人在《信用中国》网站的 “重大税收违法失信主体”、《中国执行信息公开网》网站的“失信被执行人”和《中国政府采购网》网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询结果，若有不良记录，执行财库【2016】125号文。（采购人、代理机构在开标时通过《中国执行信息公开网》、《信用中国》及《中国政府采购网》网站查询投标人信用情况，如有不良情况，按无效标处理。）

3.7须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料引起的一切不良后果（提供加盖公章的承诺书）；

3.8法定代表人身份证或授权委托书及代理人身份证。

三、获取招标文件：

1、时间：2023年08月14日至2023年09月04日，每天上午00：00至12：00，下午12:00至23:59（北京时间）

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://www.pdsggzy.com/）

3、方式：潜在投标人报名需凭CA数字证书通过《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://www.pdsggzy.com/）“不见面开标”入口进入交易系统进行下载招标文件。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://www.pdsggzy.com/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://www.pdsggzy.com/tzgg/10814.jhtml

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点：

1、时间：2023年09月05日08时40分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统

五、开标时间及地点：

1、时间：2023年09月05日08时40分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省）》及《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜：

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》和《关于“不见面开标系统”升级的通知》（网址：http://www.pdsggzy.com/tzgg/48949.jhtml）。

2、本项目落实扶持不发达地区和少数民族地区，绿色发展、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等相关政府采购政策。

3、投标人可以通过平顶山市公共资源交易平台向采购人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

4、监督单位：平顶山市政府采购服务中心

统一社会信用代码：12410400MB1N33980Q

联系方式：0375-2627591

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1、采购人信息

名称：平顶山市司法局

地址：平顶山市新华区建设路283号

联系人：魏女士            联系方式：13017551111

2、采购代理机构信息（如有）

名称：河南炜烨工程咨询有限公司

地址：平顶山市湛河区轻工路与开源路交叉口东北角建工景苑

联系人：赵先生            联系方式：0375-2190007

3、项目联系方式

项目联系人：赵先生        联系方式：15238296983

日期：2023年08月11日

# 第二章、招标文件前附表

| 序号 | 名 称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：平顶山市司法局 地址：平顶山市新华区建设路283号 联系人：魏女士 联系方式：13017551111 邮 箱：pdsssfjxck@126.com |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：河南炜烨工程咨询有限公司 地址：平顶山市湛河区轻工路与开源路交叉口东北角建工景苑 联系人：赵先生 联系方式：0375-2190007 15238296983 邮箱：jszb3688@163.com |
| 3 | 项目名称 | 平顶山市司法局信息化建设-互联互通、网络安全建设项目 |
| 4 | 资金来源及落实情况 | 财政资金，已落实 |
| 5 | 采购内容 | 本项目共分为两个标段，第一标段主要是对指挥中心、各会议室进行升级改造，实现省市县三级联通功能；第二标段主要是进行网络安全建设，提升我局的网络安全防护能力，保证网络系统正常运行。 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 采购项目属性 | ■货物 □服务 □工程 |
| 8 | 合同履行期限 | 15日历天。 |
| 9 | 供货期及质保期 | 供货期：合同签订后15日历天内完成供货、安装、调试并交付使用。 质保期：整体质保1年，单项质保要求超过1年的执行单项要求。 |
| 10 | 项目地点 | 平顶山市司法局 |
| 11 | 质量要求 | 符合国家、省、市现行的质量规范及要求，达到合格标准。 |
| 12 | 投标人资格要求 | 详见招标公告“二、申请人资格要求”相应内容。 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受 |
| 14 | 踏勘现场及答疑 | ■不组织 □组织 |
| 15 | 投标预备会 | ■不召开 □召开 |
| 16 | 技术偏离 | □不允许负偏差 ■允许 |
| 17 | 构成招标文件的 其他材料 | 与本项目有关的解答、澄清、修改与补充等 |
| 18 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 按招标文件规定的投标文件截止前对招标文件内容中的问题在电子交易系统中提出。 |
| 19 | 投标截止时间 | 2023年09月05日08时40分（北京时间） 注：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。 |
| 20 | 投标文件电子版 | 电子投标文件成功上传至【全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）】公共资源交易系统1份（文件格式为：xxx公司_项目名称.file）； 投标人提交的电子投标文件，必须是通过“文件制作系统”制作，并经过签章和加密后生成的电子响应文件。 为便于采购人存档，开标结束后投标人须提供2套胶装成册的纸质投标文件（系统中下载，显示签章及交易中心水印，黑白打印即可）提交至代理公司（可邮寄）。 |
| 21 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 22 | 投标保证金 | 不收取 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  | 质量保证金 | 不收取 |
|  | 招标文件费用 | 不收取 |
| 23 | 签字或盖章要求 | 投标人在制作投标文件时，应将招标文件格式中明确签字盖章的内容电子签章（包括企业电子签章及法定代表人电子签章）。 电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。 |
| 24 | 递交投标文件地点 | 平顶山市公共资源交易中心电子交易系统 |
| 25 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间； 开标地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统 |
| 26 | 开标程序 | （1）电子化投标文件采用双重加密方式。到达投标截止时间时，首先由中介服务机构在电子交易系统本项目不见面开标大厅确定开标后，再由投标人在规定的时间内使用 CA 证书对投标文件进行再次解密。 （2）待所有投标人投标文件解密完成五分钟后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标并确定开标结束。 |
| 27 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。 注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。 |
| 28 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | 否，由评标委员会按投标人最后得分高低推荐前3名为中标候选人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人；依此类推。当所有中标候选人因上述原因不能签订合同的，采购人将依法重新组织招标。 |
| 29 | 接收质疑函的方式 和联系方式 | （1）投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过平顶山市公共资源交易平台向采购人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。 （2）质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第 94 号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 （3）投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 （4）质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人：赵先生 联系方式：15238296983 对投标人提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 30 | 最高投标限价 | 第【一】标段预算金额为人民币800000.00元，即为本标段的投标最高限价。各投标人的投标报价超出投标最高限价的按无效标处理。 |
| 31 | 招标代理服务费 | 1.投标人中标后参照发改价格[2015]299号文规定按中标价的2%向代理机构支付代理服务费用。此项费用由投标人综合考虑到投标报价中，不单独列项报价。 2.代理服务费的交纳方式 中标人在领取中标通知书时，按规定的标准一次性向代理机构缴纳代理服务费，可用转账、现金或商定的其他付款方式。 |
| 32 | 付款方式 | 合同签订后3个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的55%作为预付款，全部货物送达采购人指定地点安装、调试到位并验收合格后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的45%（乙方提供正规税务发票作为甲方付款的前提条件）。 |
| 33 | 合同签订方式 | 合同签订方式：平顶山市公共资源交易系统在线签订。具体事项参考《平顶山市财政局关于在政府采购领域全面实施合同在线签订的通知（平财购〔2022〕18号） （http://pingdingshan.hngp.gov.cn/pingdingshan/content?infoId=1669161292446982&channelCode=H651001）。 |
| 34 | 履约验收 | （1）货物到货时，包装必须完好无缺,产品规格型号、产品种类、数量等符合合同要求。 （2）到货后，甲方会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌规格型号、配件等与合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品牌、规格型号等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。 （3）在交货的同时应向甲方提交产品合格证等产品质量证明文件、说明书、保修凭证等相关资料，否则，甲方有权拒绝接受货物。 |
| 35 | 政采领域优化营商环境 相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或中标通知书，并在网上进行公告； （2）中标或中标通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式（详见本采购文件附件）。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。（“政府采购合同融资告知函”详见本采购文件附件） 五、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。 按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 六、落实价格评审优惠政策 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。 按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 |
| 36 | 落实绿色产品 （节能产品、环境标志产品） 优先采购政策。 | 本项目所采购的内容中任意一项货物提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书的得1分，否则不得分。 本项目所采购的内容中任意一项货物提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书的得1分，否则不得分。 |
| 37 | 资格审查 | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十四条规定，本招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。 资格审查资料： （1）营业执照； （2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力及完善售后服务体系承诺书； （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺书； （5）无重大违法记录承诺书； （6）无不良记录查询； （7）资料真实有效承诺书； （8）法定代表人身份证或授权委托书及代理人身份证。 注：资格审查未通过的，将不再进入下一阶段的评审。 |
| 38 | 本项目所属行业 | 本项目为货物项目，所属行业为 零售业 。 中小企业划型标准（参考本招标文件附件4）：中小微企业划分按照“工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）”规定的划型标准为依据。 |
| 39 | 矛盾文件解释办法 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评分办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 40 | 1、文件格式部分中的提示性文字，可不照抄照搬。 2、本项目招标文件中要求加盖公章处，投标人在电子投标文件中均可加盖电子公章。 3、因本项目为平顶山市全流程电子化交易项目，招标公告和与本项目有关的一切澄清、修改、补遗、答疑、变更等均以交易系统及财政部门指定媒体发布信息为准，交易系统及相关媒体发布的信息均视为书面通知，请各投标人密切关注，否则由此造成的一切后果，均由其自行承担。 |  |
| 41 | 全流程电子化交易注意事项 | 全流程电子化交易注意事项 电子化交易项目投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。 一、电子化投标 （一）网上投标保证金的缴纳（如有） 1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或供应商诚信库中的账户）。 2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。 3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。 4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。 5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。 （二）电子化投标文件的签章 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。 （三）电子化投标文件的格式及上传投标 1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。 注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传。 2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。 （四）电子化项目开标、解密、唱标、评标 1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。 2、电子化投标文件解密异常的处理 如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理： （1）首先由技术人员进行问题排查。 （2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。 （3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。 3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。 4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。 5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。 6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。 |
| 42 | “不见面”开标注意事项 | “不见面”开标注意事项 1、招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。 2、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。 3、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理： （1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。 （2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。 4、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。 5、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。 6、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后立即联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未按要求提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。 注：另请结合《关于“不见面开标系统”升级的通知》（网址：http://www.pdsggzy.com/tzgg/48949.jhtml），以平顶山市公共资源交易中心电子化最新实际程序为准。 |

说明：投标须知与本表中不一致时以本表描述为准。根据平顶山市公共资源交易中心电子化最新程序等原因与本表及本文件其它处描述不一致的，以平顶山市公共资源交易中心电子化最新实际程序为准。

# 第三章、投标须知

一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于第二章“招标文件前附表”(以下简称招标文件前附表)中所叙述的采购项目，该采购项目为平顶山市司法局信息化建设-互联互通、网络安全建设项目。

2.定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人为平顶山市司法局，其地址、联系人、联系电话见招标文件前附表。

2.2“代理机构”系指接受采购人委托、代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他代理机构。本采购项目的代理机构为河南炜烨工程咨询有限公司，其地址、联系人、联系电话等见招标文件前附表。

2.3“投标人（供应商）”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4“货物”系指投标人按招标文件要求,向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的服务、技术协助、培训以及其它类似的义务。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合招标文件前附表中规定的资格条件要求；

3.2法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上投标人，不得参加同一政府采购项目投标。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.授权委托

5.1投标人代表不是投标人法定代表人的，应附授权委托书，并附代理人身份证复印件。

6．联合体投标

6.1除招标文件前附表另有规定，本采购项目不接受联合体投标。

6.2本章第6.1款规定投标人以联合体形式投标，除应符合本章第3.2款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的投标人基本资格条件；

（3）联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.1款规定的投标人特定资格条件；

（4）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

（5）联合体牵头方应当符合本章第3.1款规定的投标人资格条件。

7.采购进口产品：否

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章   招标公告

第二章   招标文件前附表

第三章   投标须知

第四章   采购内容及要求

第五章   评标方法及标准（综合评分法）

第六章   合同条款

第七章   投标文件格式（部分）

8.2本章第11款对招标文件所作的澄清及修改，构成招标文件的组成部分。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

9．偏离

9.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，偏离分为正偏离（优于“招标要求”）、无偏离（满足和响应“招标要求”）、负偏离（低于“招标要求”）。偏离还分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在交易中心电子交易系统中提出，以便补齐。若对招标文件内容有疑问，应在交易中心电子交易系统中(采购人不接收纸质质疑）一次性提出。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在交易中心电子交易系统中以澄清形式予以公告，但不指明澄清问题的来源；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

10.4投标人须及时在公告发布的媒体查看澄清或修改等内容，否则应自身承担一切不利的后果。

11.投标截止时间、延长投标截止时间和开标时间

11.1本项目投标截止时间详见招标文件前附表。

11.2代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间在电子交易系统或财政部门指定媒体发布公告。

三、投标文件

12.投标语言

12.1投标人提交的投标文件及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

13.计量单位

13.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

14.投标文件的组成

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）分项报价表；

（4）偏离表；

（5）承诺书；

（6）法定代表人身份证明或法定代表人授权书；

（7）投标人资格证明文件；

（8）综合标部分；

（9）技术标部分；

（10）反商业贿赂承诺书；

（11）投标人诚信承诺书；

（12）投标及招标代理服务费承诺函；

（13）投标人认为需要提供的其他说明和资料。

15.根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

16.投标报价

16.1投标人应按招标文件规定的采购要求、责任范围和合同条件，进行报价。

16.2本项目的投标报价必须应包括所有成本、运输费、税费、利润及可能的风险，不再有报价以外的任何附加费用。未列入或者没有填写的项目费用视为已在相关项目的价格中。

16.3投标人应按投标函及投标函附录内容和格式要求填写，对招标范围内的全部内容进行投标报价。

16.4投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

16.5投标人的投标报价不得超过项目采购预算。项目采购预算见招标文件前附表。

16.6投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以增加。

17.备选方案

17.1本采购项目不接受备选方案投标。

18.投标人的资格证明文件

18.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件。

18.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

19.样品

19.1不要求

20.投标保证金：不收取

21.投标有效期

21.1投标有效期见招标文件前附表。在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从本章规定的投标截止之日起计算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

22.投标文件的签署

22.1电子投标文件要求见招标文件前附表。

四、投标文件的提交

23.投标文件的密封和标记

23.1本项目采用“不见面”开标，各投标人仅需在交易中心系统中上传电子投标文件，无须现场递交。

24.电子投标文件的提交

24.1电子投标文件应在本章规定的投标截止时间之前上传到招标文件前附表指定的地点。

24.2逾期上传的电子投标文件，采购人不予受理。

25.投标文件的修改和撤回

25.1在本章规定的投标截止时间前，投标人可以对所上传的投标文件进行补充、修改或撤回。

25.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件且未在规定的截止时间前再次上传电子投标文件的，视为自动放弃。

26.串通投标行为

26.1投标人有以下情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（七）不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（八）不同投标人的投标文件由同一电子设备打印、复印；

（九）不同投标人的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（十）不同投标人的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（十一）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（十二）不同投标人投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

五、开标和评标

27.开标

27.1采购人或采购代理机构在本章规定的投标截止时间(开标时间)和地点通过交易中心系统公开开标。

27.2本项目实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》和《关于“不见面开标系统”升级的通知》（网址：http://www.pdsggzy.com/tzgg/48949.jhtml）。

27.3开标时，投标人在线对电子投标文件进行CA解密；电子投标文件解密完成后，对所有已解密投标文件通过平顶山市公共资源交易系统展示报价信息；

27.4开标时，投标文件中投标函附录内容与投标文件中投标所含综合费用明细表内容不一致的，以开标一览表为准（系统展示报价）。

27.5投标人不足3家的，将不予开标。

28.评标委员会

28.1评标委员会由采购人依法组建并由其独立完成评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

28.2评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，财政部87号令第四十八条第二款规定情形除外。

28.3评标委员会的评标组长由全体成员推选产生，采购人代表不得担任组长。

28.4评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合财政部87号令规定的，采购人或者采购代理机构将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

29.评标

29.1评标委员会按照第五章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

29.2评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过电子化交易系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

29.4投标人的澄清、说明或者补正必须以投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件通过电子化交易系统提交至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29.5评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行，综合比较与评价。

29.6采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

29.7采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.8评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

29.9投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中投标函附录（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准（系统展示报价）；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务标准或者不能诚信履约的，应当要求其在评标委员会给定的合理的时间内通过电子化交易系统提供充分的说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.11 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29.12 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，财政部87号令第五十一条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

29.13投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.14 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

29.15评标委员会成员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.16评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（一）评标委员会组成不符合财政部87号令规定的；

（二）有财政部87号令第六十二条第一至五项情形的；

（三）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（四）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

29.17当出现投标人质疑时，评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问和质疑。

六、中标信息公布与投标人质疑

30.中标信息公布

30.1 采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送至采购人。

30.2采购人将自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

30.3 采购人或者采购代理机构将自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件将随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

31.投标人质疑

31.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在规定的时间内，向采购人一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予受理。

31.3投标人提出质疑的，应当提交质疑函和必要的证明材料。

31.4在处理质疑过程中，必要时可以对质疑事项进行核实，质疑人和与质疑事项有关的当事人应当如实配合核实，并提供相关材料。

31.5质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉的，其质疑和投诉无效，并应承担相应的经济和法律责任。

七、合同签订

32.在规定的时间内，采购人或采购代理机构将以书面形式向中标人发出《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。

33. 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照本招标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，按有关规定执行。

35.政府采购项目的采购合同签订后，按照政府采购监督管理部门的有关要求进行备案。

36.履约担保

36.1中标人在收到采购人的《中标通知书》后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照招标文件前附表的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

36.2中标人没有按照本章规定提交履约担保的，视为放弃中标。

37.政府采购合同履行中数量的变更

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、特殊情形的规定

38.特殊情形规定

38.1投标截止后投标人不足3家、或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构调整后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

九、其他规定

39.其他规定

39.1招标文件的其他规定见招标文件前附表。

# 第四章、采购内容及要求

| 指挥中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 远程视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议电视终端 | - 支持多媒体框架协议ITU-T H323、IETF SIP双流协议ITU-T H239、BFCP，64Kbps-8Mbps呼叫带宽； - 支持视频编解码协议H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.263+； - 支持音频编解码协议OPUS、AAC-LD、G.729A、G.722、G.722.1C、G.711U、G.711A； - 支持视频分辨率1080P60、1080P30、720P60、720P30； - 、支持 30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克，支持 80%的网络丢包时，声音清晰流畅； - 支持 H.235、SRTP/TLS、HTTPS、SSH等媒体、信令管理加密； - 支持快速回声消除、自动噪声抑制 、自动增益控制、智能语音消噪、语音增强唇音同步； - 支持网络传输协议TCP/IP、RTP、RTCP、DHCP、DNS、SMTP、SNMP、SNTP、SSH、HTTP、HTTPS、TR-069； | 1 | 台 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1、阻抗：8Ω-10Ω 2、频响：55Hz~20KHz 3、额定功率≥300W 4、灵敏度≥98dB/W/M 5、水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6、高音：1.4"压缩高音单元×1 7、低音：10"低音×1 | 2 | 只 |
| 2 | 专业数字功放 | 1、1U机箱设计。 2、标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 3、电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4、内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5、具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6、输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 | 1 | 台 |
| 3 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）：≥140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）：≥128mm*70mm 设备面板尺寸：≥160mm*90mm | 2 | 只 |
| 4 | 音频处理器 | 1、数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4、支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5、具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。 ★6、支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方机构检测报告，提供相关证明材料) 7、配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8、支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 1 | 台 |
| 5 | 可调频真分集无线咪 | 1、频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 2、配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4、带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）。 7、发射机指标：音头采用动圈式麦克风 ★由于无线电频谱资源属于国家所有，无线话筒含有无线传声器，要求无线传声器经过国家无线电监测中心检测中心检验并出具《短距离微功率设备射频认证试验报告》 | 1 | 套 |
| 6 | 调音台 | 1、支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2、具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3、内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4、具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台 |
| 7 | 8路电源时序器 | 1、支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：不大于1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4、具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 |
| 司法部点名终端 |  |  |  |  |
| 1 | 司法宝 | 国产双芯片 4Core@1.5G+4Core@1.8G，Android11操作系统 | 1 | 套 |
| 装修 |  |  |  |  |
| 1 | 静电地板 | 单个尺寸≥600*600*35cm。 | 35 | 平方 |
| 2 | 操作台 | 外观：造型时尚大方，经典灰白双色侧板与台面镶嵌，颜色组合可多样选择，台面配有流线型铝合金型材后屏风，可固定显示器支架。 材质：主体采用1-3毫米优质冷轧钢板制作，木板采用不小于25MM中纤板双面防火板，弧形聚氨脂封边制作。层板：每工位配置一块固定层板，材料厚度不小于1.0mm，单块固定层板静载荷不少于50KG。 配置：每套含前框、后框、左连接板、右连接板、层板、前门、后门、键盘托、门锁、缓冲门铰、走线孔盖，铝型材支架、铝合金背板、背板支架、木台面、木侧板。 | 2 | 台 |
| 辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 12 | 根 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm | 2 | 根 |
| 3 | 会议室机柜 | 标准化模式，以满足各种需求； 采用高强度钢制可拆装式机柜，最大承载重量达500公斤； 机柜内设计4条可调节铝型材槽轨； 底座可着地或安装活动脚轮； 装配简单，方便搬运。 标称高度：1.0M 安装空间：18U 基本配置： 底座、支架、顶盖和两个侧板； 四条可调节铝合金槽轨； 四个活动脚轮； 配置14条可调横托条、一块前板； | 1 | 台 |
| 三楼会议室 |  |  |  |  |
| 序 号 | 设备名称 | 技术参数 | 数 量 | 单 位 |
| 公证录播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清会议录播系统主机 | 1、支持接入4路poe摄像机支持供电、视频传输、云台控制 2、支持多种录播模式包括电影模式、画中画模式和多画面模式 3、采用高品质 AAC 音频编码技术，采样率达 48KHz，内部混音合成，实现环境声音的真实还原。 4、所有通道最高支持 1080p 高清实时编码 5、支持三码流同步编码，可独立设置不同的分辨率、帧率和码率，满足不同网络环境的远程访问需求 6、支持 RTMP 流媒体 7、支持多方互动与提问模式 8、支持检测网络状态，包括互动链路网络状态，丢包与重传信息等 9、支持自动断网重连功能 10、支持抗丢包处理能力，支持丢包重传恢复功能 11、支持回声消除、噪声抑制的音频处理 12、支持人脸库功能，支持人脸比对报警功能 13、无风扇设计，完全静音 14、支持壁挂式安装 15、硬件接口： 视频输入不少于：1路HDMI输入接口，4个即插即用PoE网口 视频输出不少于：1路VGA输出接口，1路HDMI输出接口，1路HDMI环通输出（HDMI LOOP）输出接口 音频输入不少于：4路，其中2个绿色端口（支持48V幻想供电），2个3.5mm接口 音频输出不少于：2路接口，其中1路3.5mm接口，1路凤凰端子接口（支持平衡信号输出）；2个扬声器，支持本地音频输出 网络接口不少于：2个千兆网口 报警接口不少于：1进1出 USB接口不少于：2个，其中1个USB3.0，1个1个USB2.0 硬盘接口不少于：1个SATA接口。 | 1 | 台 |
| 2 | 高清视频会议摄像机 | 图像相关：支持宽动态120 dB 支持双路Mic，内置降噪算法，去环境噪声，声音质量高；支持1路内置扬声器 系统功能：开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181-2016，Ehome2.0/4.0，ISUP5.0，视图库 接口功能：支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储；支持10 M/100 M/1000 M自适应网口 系统功能：采用先进的视频压缩技术，压缩比高，处理灵活，超低码率，支持五码流技术，支持同时20路取流 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 电源供应：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 | 1 | 台 |
| 3 | 全向麦克风 | 32麦阵列拾音器 麦克风: 不少于32个全向数字硅麦 动态范围: 0 dB ~105 dB 最大承受音压: 120 dBSPL 拾音范围: 至少半径10 m区域内 灵敏度: -36 dB±1 dBFS 输出信号幅度: 2.5 Vpp MAX 信噪比:90 dB 失真度 ≤3% 频率响应: 20 Hz~8 kHz 音频传输距离 ≥3000 m 接口类型: Line out，Line in，DC电源输入 输出阻抗:600Ω，平衡输出 电源电压:DC9 V~30 V 保护电路:雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 工作温度:-10℃～50℃（室内） 安装方式:吸顶装，吊装 重量 ≈700 g 功耗≤1.8WMAX 降噪调节:数字降噪，5档降噪调节 音量调节≥100级音量调节（支持旋钮调节） 设备管理:支持拾音器掉电和程序故障监测 指向特性: 全指向 回声抑制: 支持 抗混响: 支持 | 1 | 只 |
| 四楼403会议室 |  |  |  |  |
| 序 号 | 设备名称 | 技术参数 | 数 量 | 单 位 |
| 远程视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议分体式终端 | 1、采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用嵌入式Linux操作系统，非Windows/安卓操作系统。 2、支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到1080P。 3、主屏支持输出4K分辨率信号，单屏最大支持25路视频画面，支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等多种常用布局类型。 4、支持辅流批注功能，发送辅流和接收辅流时都可在辅流画面上进行实时批注；可设置≥三种不同粗细的画笔，设置≥五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；发送辅流时可设置是否开放批注权限给与会成员共同批注。 5、支持无线辅流功能，电脑只需安装一个软件，通过网络连接到终端即可实现无线共享辅流功能，无需外接硬件设备。 6、支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频。 7、支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标键盘等方式来操控终端。 8、支持终端申请主席对会议中的其他参会终端从直播模式转到会议模式或者从会议模式转到直播模式，支持终端主动向主席申请从直播模式转到会议模式，会议模式支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 9、支持在终端上预约会议，可选择成员、设置会议密码、主席密码、直播密码、会议时间等，提交后MCU根据会议时间自动召开会议，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 10、支持回声消除、噪声抑制、静音检测、自动增益功能，支持20KHz以上宽频语音。 11、支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 12、无需注册，只需输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。 13、支持在终端上一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可在终端上邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 14、支持web交互电子白板功能，可在终端控制web上进行电子白板操作，可设置≥三种不同粗细的画笔，设置≥五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；设置纯色背景或图片背景；web操作电子白板时，终端输出画面同步跟随显示电子白板内容；终端输出界面操作电子白板时，web同步跟随显示电子白板内容。电子白板支持分页，最多支持5页。 15、支持 IP 网络丢包时修复机制，30%网络丢包时，声音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；80%网络丢包时，声音清晰流畅，可准确理解。 16、支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 17、具备有良好的管理及可维护性，支持本地音频、视频回路诊断功能；一键本地音视频测试；支持在操作界面上进行网络ping测试；支持呼叫日志和历史记录的查询。 18、具备接口类型：视频输入：HDMI≥3路；视频输出：HDMI≥2路；音频输入：MIC IN≥1路、LINE IN≥1路、HDMI≥1路；音频输出：HDMI≥1路、LINE OUT≥1路；网络：RJ45≥1路；≥1路WIFI网络（可选配为4G网络）；USB接口：≥2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级 19、支持拓展红外透传功能，支持红外遥控器通过摄像机为终端传输红外信号，从而实现红外遥控器远程控制终端的效果。 | 1 | 台 |
| 2 | 全功能型摄像机 | 1、高清摄像机具备20倍光学变倍镜头，并支持16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2、镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 。 3、支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4、支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 5、支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量255个，预置位精度：0.1°。 6、水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 7、支持先进的2D、3D降噪技术。 8、内置AI技术和行人重识别技术，支持与会人员自动框选，发言人员自动跟踪。 9、内置双麦克风阵列；支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 10、支持PoE供电。 11、具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 | 1 | 台 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1、阻抗：8Ω-10Ω 2、频响：55Hz~20KHz 3、额定功率≥300W 4、灵敏度≥98dB/W/M 5、水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6、高音：1.4"压缩高音单元×1 7、低音：10"低音×1 | 2 | 只 |
| 2 | 多媒体功放机 | 1、音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风等多路输入; 2、内置DSP音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7级移频）、变调（10级），人声激励，消原唱等功能。 3、控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能; 4、面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态; 5、提供≥3路RCA线路输入，≥3路平衡麦带幻想电源输入; 6、采用DSP处理器，预置多种场景模式； 7、每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节; 8、内置RS485通讯中控集成控制能。 9、支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式，; 10、具有开关机软启动保护功能，具有功放有压限、短路、过载、过热保护； 11.面板：铝合金材质， 12.内置48V幻象开关控制功能。 13、支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接； 14、每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。 15、额定输出功率：≥2x500W@4R；≥2x350W@8R ★出具满足第2项、第10项参数的第三方机构检测报告，提供相关证明材料 | 1 | 台 |
| 3 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）：≥140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）：≥128mm*70mm 设备面板尺寸≥160mm*90mm。 | 2 | 只 |
| 4 | 可调频真分集无线咪 | 1、频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 2、配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4、带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）。 | 1 | 台 |
| 5 | 8路电源时序器 | 1、支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4、具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 套 |
| 其他设备 |  |  |  |  |
| 1 | 电脑 | 不低于i5-12400处理器 16G 256GSSD+1TB WiFi Win11系统 | 1 | 台 |
| 2 | 背景墙 | 司法定制背景墙，定制亚克力字以及司法徽章，宽4.42米，高3.4米，合计15平方。 | 15 | 平方 |
| 辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 12 | 根 |
| 2 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*1,线径：0.3mm | 1 | 根 |
| 3 | 会议室机柜 | 标准化模式，以满足各种需求； 采用高强度钢制可拆装式机柜，最大承载重量不低于500公斤； 机柜内设计4条可调节铝型材槽轨； 底座可着地或安装活动脚轮； 装配简单，方便搬运。 标称高度：1.0M 安装空间：18U 基本配置： 底座、支架、顶盖和两个侧板； 四条可调节铝合金槽轨； 四个活动脚轮； 配置14条可调横托条、一块前板； | 1 | 台 |
| 四楼410会议室 |  |  |  |  |
| 序 号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 远程视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议分体式终端 | 1、采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用嵌入式Linux操作系统，非Windows/安卓操作系统。 2、支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到1080P。 3、主屏支持输出4K分辨率信号，单屏最大支持25路视频画面，支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等多种常用布局类型。 4、支持辅流批注功能，发送辅流和接收辅流时都可在辅流画面上进行实时批注；可设置≥三种不同粗细的画笔，设置≥五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；发送辅流时可设置是否开放批注权限给与会成员共同批注。 5、支持无线辅流功能，电脑只需安装一个软件，通过网络连接到终端即可实现无线共享辅流功能，无需外接硬件设备。 6、支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频。 7、支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标键盘等方式来操控终端。 8、支持终端申请主席对会议中的其他参会终端从直播模式转到会议模式或者从会议模式转到直播模式，支持终端主动向主席申请从直播模式转到会议模式，会议模式支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 9、支持在终端上预约会议，可选择成员、设置会议密码、主席密码、直播密码、会议时间等，提交后MCU根据会议时间自动召开会议，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 10、支持回声消除、噪声抑制、静音检测、自动增益功能，支持20KHz以上宽频语音。 11、支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 12、无需注册，只需输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。 13、支持在终端上一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可在终端上邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 14、支持web交互电子白板功能，可在终端控制web上进行电子白板操作，可设置≥三种不同粗细的画笔，设置≥五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；设置纯色背景或图片背景；web操作电子白板时，终端输出画面同步跟随显示电子白板内容；终端输出界面操作电子白板时，web同步跟随显示电子白板内容。电子白板支持分页，最多支持5页。 15、支持 IP 网络丢包时修复机制，30%网络丢包时，声音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；80%网络丢包时，声音清晰流畅，可准确理解。 16、支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 17、具备有良好的管理及可维护性，支持本地音频、视频回路诊断功能；一键本地音视频测试；支持在操作界面上进行网络ping测试；支持呼叫日志和历史记录的查询。 18、具备接口类型：视频输入：HDMI≥3路；视频输出：HDMI≥2路；音频输入：MIC IN≥1路、LINE IN≥1路、HDMI≥1路；音频输出：HDMI≥1路、LINE OUT≥1路；网络：RJ45≥1路；≥1路WIFI网络（可选配为4G网络）；USB接口：≥2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级 19、支持拓展红外透传功能，支持红外遥控器通过摄像机为终端传输红外信号，从而实现红外遥控器远程控制终端的效果。 | 1 | 台 |
| 2 | 全功能型摄像机 | 1、高清摄像机具备20倍光学变倍镜头，并支持16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2、镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 。 3、支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4、支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 5、支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量不少于255个，预置位精度不低于0.1°。 6、水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 7、支持先进的2D、3D降噪技术。 8、内置AI技术和行人重识别技术，支持与会人员自动框选，发言人员自动跟踪。 9、内置双麦克风阵列；支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 10.支持PoE供电。 11、具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 | 1 | 台 |
| 3 | 全向麦克风 | 1、语音技术：深度消回音、动态噪声抑制、自动增益控制技术 2、麦克风频响：100Hz~22kHz 3、喇叭频响：170Hz~22kHz 4、拾音范围：直径不小于6米 5、喇叭音量：≥85dB 6、接口：USB接口*1、LINE IN/OUT接口*1、耳机3.5mm接口*1 7、电源：USB标准，5V-1A | 1 | 只 |
| 六楼会议室 |  |  |  |  |
| 序 号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| LED大屏显示 |  |  |  |  |
| 1 | 室内1.8全彩色LED显示屏 | 1、像数点间距≤1.86mm 2、像素密度≥288907Dots/㎡ 3、LED显示屏套件采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质，PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件的阻燃均达到V-0等级 4、平均功耗≤120W/m² 5、亮度≥600cd/㎡ 9、亮度均匀性≥99% 6、屏幕水平视角≥170°，垂直≥170° 7、最高对比度≥8000：1 8、刷新频率≥3840Hz 9、色温1000K-18000K可调 10、人眼视觉舒适度VICO指数≤1 11、具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP50 12、噪声监测，1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB 13、显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80% 14、老化稳定检测 LED显示屏通过在正常环境下168h不间断运行无故障的老化测试 15、工作温度-40℃-80℃ 16、调试软件支持鬼影消除、首行暗亮线消除、低灰偏色补偿、十字架消除、毛毛虫消除等功能 17、抗电强度测试，在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象 18、显示屏经过辐射干扰试验，符合Class B标准 19、显示屏盐雾试验达到10级 20、显示屏经过冷热冲击试验，试验结束后，产品能正常工作 21、光生物安全检测，8h曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），且在2.8h内不造成对视网膜蓝光危害（LB） 22、产品经过抗紫外线UV测试，表面无明显变化 23、为保证现场温度，最高亮度（白平衡）持续工作4小时，模组表面温升小于20K 24、抗震试验，支持抗10级震动烈度 25、对LED显示屏进行节能对比，达到能效一级标准。 | 22 | 平方 |
| 2 | LED控制接收系统 | 1、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 2、消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 3、支持14bit精度逐点校正； 4、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 5、支持静态屏-1/64扫之间的任意扫描类型； 6、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 7、单卡支持32组RGB信号输出； 8、支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； 9、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 10、支持DC 3.8V-5.5V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； ★11、支持多层校正，解决非线性亮度变化导致的低灰色块和色温偏移问题，低亮和低灰画面更均衡；需提供第三方机构出具的检测报告，并加盖厂商公章； ★12、支持SELV电路，正常工作条件下和出现单一故障后，SELV 电路所呈现的电压不超过42.4V 交流峰值电压或60V 直流值；需提供第三方机构出具的检测报告，并加盖厂商公章； ★13、为使画面显示效果更加完美，保持整屏一致性，控制系统具有修缝、十字修复功能，并提供加盖厂商公章的LED显示屏十字修复软件著作权证书及LED显示屏专业修缝软件著作证书两种证明文件。 | 1 | 套 |
| 3 | 控制系统-视频处理器 | 1、支持1路DP 1.4、1路HDMI 2.0输入 2、支持2路HDMI 1.4和2路DVI输入 3、支持最大带载1048万像素，最宽16384像素，或最高8192像素 4、支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置 5、支持16路千兆网口输出 6、支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 7、支持6画面显示，位置，大小可自由调节 8、支持精确颜色管理，调整显示屏色域 9、支持视频同步锁相技术 10、支持独立音频输入输出 11、支持HDMI和DP音频解析输出 12、支持LAN口控制 13、支持手机端APP控制 14、支持RS232串口协议控制 15、支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术 16、支持亮度和色温调节 17、支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术 18、支持亮度和色温调节 ★19、支持自动倍频、2 倍频、3 倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于 30hz 可启用 2 倍频，小于 20hz 可启用 3 倍频，可以将输入信号转成 60Hz 信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达 100Hz，需提供第三方机构出具的检测报告，并加盖厂商公章； ★20、支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命，需提供第三方机构出具的检测报告，并加盖厂商公章； | 1 | 台 |
| 4 | 电源 | 5V-40A-200W | 1 | 套 |
| 5 | 控制软件 | LED播放软件 | 1 | 套 |
| 6 | 屏体结构 | 常规挂墙安装支撑钢结构 | 22 | 平方 |
| 7 | 控制电脑 | 不低于i5-12400处理器 16G 256GSSD+1TB WiFi Win11系统 | 1 | 台 |
| 8 | 智能配电柜 | 1、具备手动控制设备供电的开启和关闭。 2、多组回路输出，每组可独立控制；标配为手动控制，可添加多种控制方式； 3、系统采用三相五线制供电,控制箱工业PLC系统控制，为了降低电网的瞬间启动电流，具有延时通断电功能，具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置； | 1 | 台 |
| 9 | 辅材 | 五金辅料，网线，电源线 | 1 | 批 |
| 10 | 安装调试 | 运抵需方指定施工地点，安装 调试（培训至少一名操作人员） | 22 | 平方 |
| 远程视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议分体式终端 | 1、采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用嵌入式Linux操作系统，非Windows/安卓操作系统。 2、支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到1080P。 3、主屏支持输出4K分辨率信号，单屏最大支持25路视频画面，支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等多种常用布局类型。 4、支持辅流批注功能，发送辅流和接收辅流时都可在辅流画面上进行实时批注；可设置≥三种不同粗细的画笔，设置≥五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；发送辅流时可设置是否开放批注权限给与会成员共同批注。 5、支持无线辅流功能，电脑只需安装一个软件，通过网络连接到终端即可实现无线共享辅流功能，无需外接硬件设备。 6、支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频。 7、支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标键盘等方式来操控终端。 8、支持终端申请主席对会议中的其他参会终端从直播模式转到会议模式或者从会议模式转到直播模式，支持终端主动向主席申请从直播模式转到会议模式，会议模式支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 9、支持在终端上预约会议，可选择成员、设置会议密码、主席密码、直播密码、会议时间等，提交后MCU根据会议时间自动召开会议，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 10、支持回声消除、噪声抑制、静音检测、自动增益功能，支持20KHz以上宽频语音。 11、支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 12、无需注册，只需输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。 13、支持在终端上一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可在终端上邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 14、支持web交互电子白板功能，可在终端控制web上进行电子白板操作，可设置≥三种不同粗细的画笔，设置≥五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；设置纯色背景或图片背景；web操作电子白板时，终端输出画面同步跟随显示电子白板内容；终端输出界面操作电子白板时，web同步跟随显示电子白板内容。电子白板支持分页，最多支持5页。 15、支持 IP 网络丢包时修复机制，30%网络丢包时，声音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；80%网络丢包时，声音清晰流畅，可准确理解。 16、支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 17、具备有良好的管理及可维护性，支持本地音频、视频回路诊断功能；一键本地音视频测试；支持在操作界面上进行网络ping测试；支持呼叫日志和历史记录的查询。 18、具备接口类型：视频输入：HDMI≥3路；视频输出：HDMI≥2路；音频输入：MIC IN≥1路、LINE IN≥1路、HDMI≥1路；音频输出：HDMI≥1路、LINE OUT≥1路；网络：RJ45≥1路；≥1路WIFI网络（可选配为4G网络）；USB接口：≥2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级 19、支持拓展红外透传功能，支持红外遥控器通过摄像机为终端传输红外信号，从而实现红外遥控器远程控制终端的效果。 | 2 | 台 |
| 2 | 全功能型摄像机 | 1、高清摄像机具备20倍光学变倍镜头，并支持16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2、镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 。 3、支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4、支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 5、支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量不少于255个，预置位精度不低于0.1°。 6、水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 7、支持先进的2D、3D降噪技术。 8、内置AI技术和行人重识别技术，支持与会人员自动框选，发言人员自动跟踪。 9、内置双麦克风阵列；支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 10、支持PoE供电。 11、具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 | 2 | 台 |
| 数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议主机（核心产品） | 1、设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。 2、内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 ★3、音频输入接口包括有1路≥RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。（提供设备接口图及功能界面截图佐证） 4、支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 5、支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6、支持≥16通道相控输出模式，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7、会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 8、通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 9、超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为16个有线话筒和8个无线话筒。 10、支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 11、具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 12、PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 13、支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 14、具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 15、具有不少于1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 16、≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 17、系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 18、具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 19、强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 20、具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 21、支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。 22、支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。 23、支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 24、支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 25、会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能 ★出具满足第1项、第4项、第8项、第10项、第22项、第25项参数的第三方机构检测报告，提供相关证明材料 | 1 | 台 |
| 2 | 专业主席话筒 | 1、采用电容触摸按键，可有效降低按键敲击声。咪杆高度（或长度）≤240mm。 2、单元采用非压缩音频传输技术，不低于48K采样率，80Hz-16KHz带宽音质。 3、单元采用不低于100M网络传输，网络连接采用网线手拉手，方便布线。 4、单元通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 5、采用≥4.3英寸全彩触屏。 6、同声传译支持≥63+1通道，单元具有双通道收听功能，可同时收听不同译员通道。 7、单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。 8、主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 9、每个单元内置独立的web服务器，支持≥四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 10、单元具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 11、单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 12、单元具有≥5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 13、单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 14、单元支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。 15、单元支持web页面固件升级功能。 16、单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 17、单元在PC软件的主机配置页面，可设置是否显示时钟，选择否时，时钟将隐藏。 ★出具满足第9项、第16项参数的第三方机构检测报告，提供相关证明材料 | 1 | 台 |
| 3 | 专业代表话筒 | 1、采用电容触摸按键，可有效降低按键敲击声。咪杆高度（或长度）≤240mm 2、单元采用非压缩音频传输技术，≥48K采样率，≥80Hz-16KHz带宽音质。 3、单元采用≥100M网络传输，网络连接采用网线手拉手，方便布线。 4、单元通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 5、采用≥4.3英寸全彩触屏。 6、同声传译支持≥63+1通道，单元具有双通道收听功能，可同时收听不同译员通道。 7、单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。 8、每个单元内置独立的web服务器，支持≥四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 9、单元具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 10、单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 11、单元具有≥5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 12、单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 13、单元支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。 14、单元支持web页面固件升级功能。 15、单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 16、单元在PC软件的主机配置页面，可设置是否显示时钟，选择否时，时钟将隐藏。 | 19 | 台 |
| 4 | 无线表决器系统电脑PC软件 | ★1、软件集成数字会议系统管理功能，可同步管理数字会议系统表决及无线表决系统功能、合并统计等。（提供功能界面截图） 2、支持签到管理，支持多种投票表决类型：三键表决、五键选举、五键评级、评分模式。支持自定义表决模式，自定义选项2到5个：单个自定义选项最多可定义12个字符（6个汉字），表决功能可选择记名与不记名方式。 3、支持无线表决器状态实时监测，可查看无线表决器电量、信号等信息。支持对无线表决器进行一键关机管理。 4、支持软件界面中英文操作。支持对无线收发器的信息查看、管理、设置。支持签到信息、表决信息、人员信息等实时查看，支持签到结果统计实时查看。 5、管理软件可运行于Windous XP /win7/win8/win10等系统平台。 | 1 | 套 |
| 5 | 无线表决器充电箱 | 1、无线表决器的充电箱用于充电功能，可同时充电≥30只表决器。快速充电≤3小时充满。 2、电源输入支持串接功能。 | 1 | 台 |
| 6 | 无线表决控制主机 | 1、支持≥31个通讯信道可选。每台基站可管理≥50或≥100台无线表决器，可扩展≥31台基站连接PC。系统最大支持≥2000台无线表决器接入。 2、发射功率≥100mW，支持≥50米无线射频通讯范围。频率范围支持410MHz-525MHz。 3、基站内设IP地址，与控制电脑之间采用先进的TCP/IP连接，实现远程控制。 4、可选择外置电源供电或者POE供电方式。 | 1 | 台 |
| 7 | 无线表决器 | 1、采用射频通讯技术，可实现多级加密纠错，具备有彩色LCD显示，显示屏实时显示系统状态及操作指令，实时反馈投票结果。 2、内置≥1500mAh可充电电池，表决模式和签到模式下可连续工作≥35小时，会议模式下待机时间长达≥45小时。 3、支持实现签到功能，可实现三键表决、五键选举/五键评级等表决投票功能。 4、自定义表决模式支持自定义选项≥2到≥5个：单个自定义选项可定义≥12个字符（6个汉字），表决功能可选择记名与不记名方式。 5、电量与信号实时显示，自带低电量提醒功能。支持中英文切换。 6、频率范围支持≥410MHz-525MHz。系统容量支持至≥2000个，支持LoRa调制方式，≥-148dBm高灵敏度,通信距离≥50米。 | 90 | 只 |
| 8 | 6芯20米会议专用延长线 | 20米延长线（一公一母） | 7 | 根 |
| 9 | 会议插座 | 1、一进三出连接单元 2、采用≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3、每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范，具有较强的抗干扰能力。 | 7 | 个 |
| 10 | 会议系统扩展主机 | 1、通过会议扩展主机可增加会议系统带载数量，连接更多会议话筒单元。 2、采用专用6芯电缆线。 3、线路、外壳与地线连接稳固，保证具备可抗静电不低于6000V的能力。 4、支持≥3路同步扩展，支持扩展≥128个单元。 5、具有RJ45网口，可连接主机及下级扩展主机 | 1 | 台 |
| 11 | 转换线(六芯航空母头对网口母座) | 转换线(六芯航空母头对网口母座) | 5 | 根 |
| 中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1、采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置不低于32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度不低于720MHz。 2、支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 ★3、主机具备不少于4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。（提供设备接口图佐证） 4、支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然。 5、支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 6、支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 7、支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 8.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 9、支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 10、支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 11、支持定时控制。用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务。 12、支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 13、支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 14、支持电脑远程控制。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态。 15、对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 ★出具满足第9项、第10项、第15项参数的第三方机构检测报告，提供相关证明材料 ★投标产品具有中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书,提供证明材料。 | 1 | 台 |
| 2 | 8路电源控制器 | 1、具有≥8路自动、手动电源控制器，内置至少8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2、每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3、具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4、具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5、具有键盘锁（LOCK）功能。 6、机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 |
| 3 | 编程软件 | 搭配主机使用。 | 1 | 套 |
| 4 | 红外发射棒 | 搭配主机使用。 | 8 | 根 |
| 5 | 无线路由器 | 不低于千兆双频wifi6无线路由器 | 1 | 台 |
| 6 | 平板电脑 | 屏幕≥10.4英寸，内存容量≥128GB，最大支持256GB，CPU核心数≥八核，运行内存≥6GB。 | 1 | 台 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1、阻抗：8Ω-10Ω 2、频响：55Hz~20KHz 3、额定功率≥300W 4、灵敏度≥98dB/W/M 5、水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6、高音：1.4"压缩高音单元×1 7、低音：10"低音×1 | 2 | 只 |
| 2 | 专业数字功放 | 1、1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2、标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 3、电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4、内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5、具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6、输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 | 1 | 台 |
| 3 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）：≥140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）：≥128mm*70mm 设备面板尺寸：≥160mm*90mm | 2 | 只 |
| 4 | 音频处理器 | 1、数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4、支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5、具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。 6、支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7、配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8、支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 1 | 台 |
| 5 | 调音台 | 1、支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2、具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3、内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4、具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台 |
| 6 | 会议话筒处理器 | 1、具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2、具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3、具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 4、具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 ★5、具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。（提供设备接口图佐证） 6、支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 ★出具满足第1项、第2项、第3项参数的第三方机构检测报告，提供相关证明材料 | 1 | 台 |
| 7 | 可调频真分集无线咪 | 1、频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4、带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）。 | 1 | 套 |
| 8 | 8路电源时序器 | 1、支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：不大于1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4、具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 |
| 辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 电视机 | 65寸4K超高清护眼智慧屏。 | 2 | 台 |
| 2 | 条幅屏安装 | 现有条屏的安装调试。 | 1 | 批 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 12 | 根 |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm | 2 | 根 |
| 5 | 会议室机柜 | 标准化模式，以满足各种需求； 航空铝材； 底座可着地或安装活动脚轮； 装配简单，方便搬运。 安装空间：16U | 1 | 台 |

注：

1、采购货物中的技术部分是满足货物的基本要求，如有与某项产品或参数描述相同，并非特指，仅为采购货物功能、性能、质量、档次、水平的参照。

# 第五章、评标方法及标准（综合评分法）

一、总则

1.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。本项目采购人代表（即为受采购人委托、代表采购人参与评审的人员）参与评标，评审专家依法从相应专家库中随机抽取产生。

1.2评标委员会推选评标组长一名，采购人代表不担任评标组长，由评标委员会选举产生。评标委员会组长负责评标过程的组织和协调工作。评标委员会组长与其他评标委员会成员具有平等的表决权。

1.3本项目的评标工作由评标委员会独立完成。

(备注:根据交易中心相关要求，上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。)

2.评标方法

2.1评标方法：综合评分法。

二、评标程序

3.投标文件的符合性审查。

投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求进行签字、盖章的；

（二）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（三）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（四）招标文件规定的其他无效情形。

4. 有关问题的澄清

4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过电子化交易系统对投标人发起质疑，投标人作出的必要澄清、说明，必须通过电子化交易系统提交至评标委员会，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2投标人不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）开标时，电子交易系统中未展示的投标价格、价格折扣和第三章“投标人须知”允许提交的备选方案等实质性内容。

（2）不满足第三章投标人须知要求的相关投标文件内容。

4.3计算错误将按以下方法修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准（系统展示报价）；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4有效的澄清材料，是投标文件的补充材料，视为投标文件的组成部分。

- 三、详细评审（满分100分）

| 序号 | 项目名称 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 评分标准 （30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100 特别说明：1、报价应在保证服务质量的前提下以公平、合理且对采购人有利为原则。投标报价是评标综合打分的依据之一，但不是唯一依据，也不是决定性因素。 2、投标报价应是在保证采购要求和质量的基础上投报的全费用价格。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价时，最低投标报价的投标人将有可能影响服务标准或者不能诚信履约，评标委员会将要求其在合理时间内通过电子化交易系统提供充分的说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 3、根据政府采购相关政策，给予小型或微型企业产品（所有采购标的均为小微企业制造的）价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参与评审的小型（微型）企业产品投标报价=小型（微型）企业产品报价×（1-20%）。 4、残疾人福利性单位视同小型或微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 5、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：（1）若投标人所有采购标的均为小微企业制造的，须自行提供中小企业声明函（见投标文件格式部分），并对其真实性负责； （2）投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责； （3）投标人若为监狱企业参加政府采购活动，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）投标人为小型或微型企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。 |  |
| 2 | 综合标部分评分标准 （10分） | 绿色产品 （2分） | 本项目所采购的内容中任意一项货物提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书的得1分，否则不得分。 本项目所采购的内容中任意一项货物提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书的得1分，否则不得分。 |
|  |  | 售后服务 （8分） | 评标委员会根据售后服务内容、售后团队、故障响应时间、巡检服务计划、质保期内外的承诺等内容进行综合评审。符合项目特点、完全满足项目要求的得8分；基本符合项目特点和项目要求的得5分；内容一般的得2分；缺项不得分。 |
| 3 | 技术标部分评分标准 （60分） | 技术参数 （40分） | 投标人须如实填写所投产品技术参数偏离表，全部满足或优于（正偏离）招标文件“第四章、采购内容及要求”的得40分。其中： 加★项每有一项不满足（负偏离）招标文件相应要求的扣1分；未加★项每有一项不满足（负偏离）招标文件相应要求的扣0.5分；本项分值扣完为止。 |
|  |  | 项目实施计划 （7分） | 评标委员会根据项目实施计划的内容进行综合评审。内容阐述清晰、全面、高效合理、切实可行的得7分；内容阐述基本清晰、基本合理、基本可行的得4分；内容一般、可行性一般的得1分；缺项不得分。 |
|  |  | 技术培训方案 （7分） | 评标委员会根据培训内容、培训计划、培训方案等内容的合理性、完善性、可靠性及针对性等特点进行综合评审。技术培训方案合理完善，针对性强的得7分；技术培训方案基本合理，针对性较好的得4分；技术培训方案一般的得1分；缺项不得分。 |
|  |  | 质量保证措施 （6分) | 评标委员会根据质量保证措施的内容进行综合评审。内容全面合理、切实可行的得6分；内容基本合理、基本可行的得3分；内容一般、可行性一般的得1分；缺项不得分。 |
| 备注：本项目所涉及到的资格条件、证明材料等必须在电子投标文件中提供证明文件的扫描件或图片。任何时候若发现弄虚作假者，将取消投标和中标资格。 |  |  |  |

特别提醒：

（1）、投标人提交的证明材料应客观、属实。在投标有效期内，采购人有权对上述文件进行核查，发现有不实之处并经查实后，采购人有权取消投标人的中标资格，并且投标人应承担相应的法律责任；

（2）、核心产品（会议主机）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家的投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标次序（综合标、技术标）评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（3）、若不存在上述（2）款的情形，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标次序（综合标、技术标）评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

四、定标

5.评标委员会通过对各投标文件进行详细评审并完成评标后，根据本招标文件要求提交评标报告。评标报告中按照上述特别提醒中的规则进行排序，评标委员会将依据评标办法，推荐排序前3名的为中标候选人。采购人根据推荐的中标候选人依法确定中标人。

6.采购人将随时保留对所有投标人所提供资料进行核实的权利。投标人必须对所提供资料的真实性负责，被推荐为中标候选人后，若出现提供虚假证明材料骗取中标的，将承担一切不利后果。

五、其他

7.在评标过程中，除投标报价外的其他项内容的评审首先由评标委员会的各成员自主打分，最终以各评委打分的算术平均值作为该项的最终分值。

8.本办法计分过程按四舍五入取至小数点后二位，当出现并列时，保留至小数点后三位。

9.无论投标人中标与否，评标委员会、采购人、代理机构和有关监督部门就评标过程中涉及的有关内容和细节均不予以解释、澄清和透露，否则当事人应承担相应的后果。

10.本办法中如有与其他处内容不一致的，以本办法为准。

11.本办法仅适用于本项目的评标工作，解释权归采购人和代理公司所有。

# 第六章、合同条款

（合同样本）

合同编号：

平顶山市司法局信息化建设-互联互通、网络安全建设项目

第【  】标段设备采购安装合同

甲方：                              .

乙方：                              .

签 订 时 间  ：      年     月     日

根据《中华人民共和国民法典》，甲乙双方本着平等、自愿、诚信、互惠、互利的原则，就“平顶山市司法局信息化建设-互联互通、网络安全建设项目第【  】标段设备采购安装合同”采购事宜，经友好协商，签订本合同，并由双方共同恪守。

- 第一条  合同标的、数量及价款

单  位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币大写）： 圆整；（小写￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注条款： 1、以上产品单价为含税价； 2、本合同内所有产品的价格均含产品包装费、安装调试费、培训费、保险费等，乙方不得再以任何理由收取其他费用； |  |  |  |  |  |  |  |

- 第二条  产品质量

1、乙方交付给甲方的产品质量和技术标准按下列第  A  项执行：

A．国家标准；

B．行业标准；

C．制造商企业标准；

D．双方约定的质量和技术标准。

2、乙方保证其是合法的经销商，所售产品为有权在中国大陆地区销售的全新正品。

- 第三条  包装

乙方提供产品的包装为原厂标准包装，包装物完整、密封完好，包装材料应使用环保材料，包装应保证产品在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成产品在运输过程中有任何损坏，由乙方负责。

- 第四条  交付、到货验收及安装调试

1、交付

（1）交付时间：

（2）交付方式：乙方送货。

（3）交货安装地点： 平顶山市司法局 。

（4）乙方交付产品时应一并向甲方交付如下随机品：

A．产品配件；

B．产品使用说明书；

C．产品合格证、质保卡；

D．产品保修单/三包服务凭单；

E．供货清单；

F．其他。

2、到货验收及安装调试

（1）到货验收：甲方应在到货后 2 日内完成开箱确认货物产品品种、数量、规格等。

（2）安装调试：乙方提供安装调试服务：

货物开箱验收合格后，乙方在 5 日内完成安装及调试，甲方应提供安装环境。

乙方安装调试完成后，经乙方项目经理以邮件或书面方式向甲方申请验收，甲方应当在 5 日内完成验收，并签署书面验收证明文件给乙方。

甲方逾期验收的，且对产品质量未提出异议的，视为验收合格，未签署书面验收证明文件的，不影响项目付款。

- 第五条  付款

1、付款时间及比例：

| 付款次序 | 付款比例（%） | 付款金额（元） | 付款条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预付款 | 55% |  | 合同签订后3个工作日内支付预付款 |
| 验收款 | 45% |  | 验收合格后5个工作日内 |
| 备注：乙方提供正规税务发票作为甲方付款的前提条件。 |  |  |  |

2、甲方以银行转账的方式向乙方支付合同款项，乙方账户信息如下：

账户名称：

开 户 行：

账    号：

3、发票要求

（1）乙方开具增值税发票类型：  普通  （普通/专用），发票开具单位、合同签署单位、收款单位必须一致。

（2）甲方开票信息如下：

甲方全称：

纳税识别号：

4、若账号有变更，乙方须提前10日以书面形式另行通知。若因乙方提供的账号及开户行有误导致协议价款无法入账，责任由乙方自行承担。

- 第六条  售后服务和质量保证

1、产品质量保证期和售后服务期：从安装调试验收合格之日起 12 个月。

2、售后服务

A.甲方享有产品生产厂家的一切品牌售后服务；

B.甲方须按合同产品的《使用说明书》在正常条件下使用。在质量保证期内，由于设备在设计制造上存在缺陷而发生设备损坏，或不能正常使用，由乙方负责无偿维修或更换；如由于甲方操作不当等原因造成的设备故障，乙方可派人负责解决，甲方负责全部费用。

- 第七条  知识产权和保密

1、乙方承诺，向甲方提供的产品，不会侵犯任何第三方的权利，若发生侵犯第三方权利的情形，由乙方承担全部责任。

2、双方承认及确定有关本合同、本合同内容，以及彼此就准备或履行本合同而交换的任何口头或书面资料（包括且不限于有关技术、财务、市场、管理等方面的任何信息）均被视为保密信息。双方应当对所有该等保密信息予以保密，而在未得到其他方书面同意前，不得向任何第三者披露任何保密信息。

3、乙方应当对甲方的相关资料和数据进行保密，不得泄露给第三方。

- 第八条  违约责任

1、乙方延期供货，每延期一天按货款总额的千分之五向甲方支付违约金。支付违约金不免除乙方按照合同规定应该继续履行的义务。

2、甲方未及时付款，每延期一天按货款总额的千分之五向乙方支付违约金。乙方通知甲方验收，甲方须在3日内组织相关人员进行验收；若甲方无正当理由在一周内未组织验收或未验收提前投入使用，应视同产品交付，质保期开始计算。若甲方没有按规定支付货款，乙方有权停止供货或采取其他措施，因此所造成的损失由甲方负责。

3、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，协商终止合同，并由违约方赔偿守约方由此造成的经济损失。

- 第九条  不可抗力

1、不可抗力是双方或者一方不能预见、不能避免且不能克服的在本合同签署之日后发生并使任何一方无法全部或部分履行本合同的任何客观事件，包括但不限于地震、台风、洪水、雷暴天气、连续雨季、火灾、流行病、战争、罢工、黑客、道路市政施工以及其他任何无法预见并且是受影响方无法防止亦无法避免的不可抗力事件。

2、如果发生不可抗力事件，遭受不可抗力的一方应毫不迟延地向对方报告该事件并采取所有合理行为消除影响及减少由此造成的损失。双方应根据不可抗力事件对履行本合同的影响，决定是否终止或者推迟本合同的履行，如导致本合同无法正常履行时，双方均不承担违约责任。

3、在不可抗力事件持续期间，遭受不可抗力事件的一方应定期及时地告知另一方不可抗力事件的现状，如不可抗力事件结束，应立即以书面形式通知对方，并继续履行合同项下义务。

4、遭受不可抗力事件的一方在履行了上述条款规定的义务后可暂时中止履行本合同项下的义务直至不可抗力事件的影响消除为止，并且无需为此而承担违约责任；但应尽最大努力克服该事件，尽量减低该不可抗力造成的影响。

- 第十条  争议解决

本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不成，则提交甲方所在地人民法院进行诉讼。

- 第十一条  合同生效和其他

1、本合同自双方有权签字人（法定代表人或授权代表）签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

2、对本合同作出任何修订、修改与补充，必须经双方签署书面协议方可生效。经过双方签署的有关本合同的修改协议和补充协议是本合同组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，具有同等的法律效力。

（以下为签署页，无正文）

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： 电话： 法人或授权代表（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 | 地址： 电话： 法人或授权代表（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 |

第七章、投标文件格式（部分）

（项目名称）

第【 】标段

投标文件

项目编号：

投标人：                 	         （盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

一、投   标   函

致：平顶山市司法局（采购人）

1、在研究了 平顶山市司法局信息化建设-互联互通、网络安全建设项目第【  】标段 的招标文件后，我们愿意以人民币大写：（        ）小写：（      ）元的投标报价遵照招标文件的要求参与本项目的投标。为此，提供投标须知规定的全部投标文件。

2、如果采购人接受我们的投标，我们将保证在接到通知书后，按照本招标文件中写明的时间内承担起本项目实施工作，并达到合同规定的要求。

3、我们同意在投标有效期内，严格遵守本招标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终将对我方具有约束力，并随时接受成交。

4、在合同协议书正式签署生效前，招标文件（含补充文件）、本投标文件连同中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的合同文件，对双方具有约束力。

5、我们理解采购人不一定接受最低报价的投标；同时也理解，采购人不承担我们任何投标费用的声明。

投标人：（盖公章）

日  期：      年    月    日

二、投标函附录

| 项目名称 | 平顶山市司法局信息化建设-互联互通、网络安全建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 投报标段 |  |  |  |
| 投标报价 | 人民币 元 |  |  |
| 供货期 |  |  |  |
| 质量 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 联系人手机号码 |  | 公司邮箱 |  |

投标人：               （盖公章）

日  期：     年   月   日

三、分项报价表

价格单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 投报品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

投标人：               （盖公章）

日  期：       年    月    日

注：1、以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加；

2、“分项报价表”中的“投标总价”应当与“投标函”和“投标函附录”中的“投标报价”一致；

四、偏离表

（此处偏离格式由投标人自拟）

五、承诺书

一、供货期、质保期、质量要求

二、付款方式

三、投标有效期

四、其他

投标人：_____________________（盖公章）

日  期：      年   月   日

六、法定代表人身份证明或法定代表人授权书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：                                                        .

单位性质：                                                          .

地址：                                                              .

成立时间：                年                   月                  日

经营期限：                                                          .

姓名：             性别：           年龄：          职务：          .

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                 （盖公章）

日  期：      年   月   日

2、法定代表人授权书

本授权书声明：

注册于    （注册地全称）     的      （单位全称）     法定代表人             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权              （被授权人的姓名、职务、手机号码）为本公司的合法代理人，就              （项目名称）第【  】标段 的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日起生效。

附：法定代表人和代理人身份证复印件

单位名称：                 （盖公章）

单位地址：                   .

授权日期：     年   月   日

七、投标人资格证明文件

八、综合标部分

九、技术标部分

十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在        （项目名称）第【  】标段 招标投标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种报销凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：                      (盖公章)

日  期：      年   月   日

十一、投标人诚信承诺书

我单位在参加       （项目名称）第【  】标段 项目的投标活动中，郑重承诺如下：

1．我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确、完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2．我方在本次投标活动中绝无挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标或中标资格并承担相应的法律责任；

3．我方在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；

4．我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、服务期限等内容组织实施；

5．我方一旦中标，将按规定及时与采购单位签订合同。

若我方违反上述承诺，自愿无条件接受采购单位处罚。对造成的损失、任何法律和经济责任完全由我单位负责。

投标人：                        （盖公章）

日  期：      年   月   日

- 十二、投标及招标代理服务费承诺函

1、投标承诺函

致                        （采购人）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

六、投标文件中提供的技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受由提供虚假材料谋取中标引起的相关法律责任。

投标人：          （盖公章）

日  期：     年   月   日

2、招标代理服务费承诺函

致                       （代理机构）：

我们在贵公司组织的              （项目名称）第【  】标段 中若获中标，我们保证在结果公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以转账或现金的方式，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人：            （盖公章）

日  期：     年   月   日

十三、其他

（投标人认为需要提供的其他说明和资料）

附件1：

中小企业声明函（如为中小企业）

（注：若无，可删除此项）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位）

（注：若无，可删除此项）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件3（投标文件无需附此项内容）：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件4（投标文件无需附此项内容）：