| 序号 | 名称 | 规格参数 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 考点前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 红外高清半球摄像机 | 1、采用≥400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度（彩色≤0.003lX、黑白≤0.0003lX），图像清晰度高。 2、可输出≥2560×1440@25fps视频图像。 3、支持Smart H.264/H.265、ROI、可伸缩编码，灵活编码，以适应不同的带宽和存储环境。 4、内置红外补光灯，最大红外监控距离30米，支持Smart IR，自动调整红外远近补光及画面均匀性。 5、支持宽动态、强光抑制、背光补偿、数字水印、走廊模式，适应不同监控环境。 6、支持人脸抓拍,可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍人脸数量可设。 7、支持无SD卡，SD卡容量不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问、视频遮挡等异常检测。 8、支持区域入侵、绊线入侵、物品遗留、物品消失、场景变更、徘徊检查、人员聚集、快速移动、音频异常侦测、人脸检测。 9、支持隐私区域遮挡，区域的个数可达4个，大小、方位支持自己设置。 10、支持DC12V和POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA。 11、正常工作时断开网络,可将抓拍图片存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些图片上传至存储服务器。 12、外壳防护等级≥IP66，并采用防浪涌，防静电、抗冲击设计。 13、支持人脸增强设置。 14、至少支持报警2进2出，音频1进1出；最大支持256 GB SD卡，支持SD卡热插拔。 15、需提供安装摄像机所需的专用支架、供电电源模块以及≥128G存储卡 |  | 台 | 84 |
| 2 | 拾音器 | 1、频率响应范围应包含80Hz～16KHz。 2、灵敏度≥-34dB。 3、信噪比：≥60dB(1米m40dB音源SPL)，≥30dB(10米m40dB 音源SPL)1KHzAt 1Pa。 4、高保真麦克风，全向拾音，要求声音清晰。 5、采用高保真、低噪声处理芯片。 6、应具有ESD雷击保护、电源极性反接保护和静电保护功能。 7、铝合金外壳材质。 8、支持DC12V供电。 |  | 个 | 84 |
| 3 | 设备箱 | 定制设备箱，用于集中安放电源模块、交换机、插排等；设备箱应采用金属材质，并配备锁具，并可按需喷涂文字或LOGO。 |  | 个 | 78 |
| 4 | 接入交换机 | 1、≥8个10/100/1000Base-T接口，所有端口无阻塞进行报文转发； 2、交换容量≥16Gbps，包转发率≥11Mpps； 3、MAC地址表容量≥4K； 4、防雷能力≥4KV； 5、应采用无风扇、无噪音设计。 |  | 台 | 78 |
| 5 | 视频监考机 | 1、预装视频监考与审核程序，并与省考试院综合考务管理平台无缝兼容。 2、应能实时从综合考务管理平台获取考生编场数据及考生基础信息数据。 3、应能实时监看四个不同考场的视频图像，应能对违纪考生进行标记，并能实时将考生违纪信息上传至省平台。 4、应能对监考的四个不同考场的全部考生的考试入场照片和考试报名照片进行比对核验，并能对考试入场拍照不合格的考生照片进行标记和提醒。 5、应具有3D模式、列表模式、图标模式显示考生信息，应能同时四分屏查看四个考场的考生信息。 6、≥Intel 第11代I5及以上处理器，≥8GB DDR4内存，≥512GB NVME硬盘，≥23.8寸显示屏，≥2GB显存，原厂USB键盘鼠标。 |  | 台 | 18 |
| 6 | 视频监考机桌椅 | 桌子：定制、钢木结构，尺寸(W*D*H)≥100cm*60cm*75cm，桌面采用防火板贴面、基材为刨花板、耐磨耐划痕、优质金属配件。椅子：面料采用网布，海绵采用密度50以上海绵，并加蓬棉，软硬适中，回弹力为50%，不变型，优质钢架。 |  | 套 | 18 |
| 7 | 机柜 | ≥12U落地机柜，采用网孔门设计，优质冷轧钢板，静电粉末喷塑，不易变形，镀锌方孔条立柱，侧面通风孔设计、侧板可拆卸，方便散热、布线，附带设备安装螺丝、机柜锁、24档48口理线架。 |  | 台 | 2 |
| 二 | 考点机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 标考高清SIP管理平台 | - 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范。 2、采用国产CPU芯片（单颗核数≥8核），满足功能及兼容性测试要求。 3、支持同时管理网上巡查系统资源与平安校园系统资源，实现一套平台两种系统应用。 4、支持标准SIP2.0；SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位；SIP URI组、用户、列表管理；SIP URI地址解析；支持TS（Transition Stream）、PS（Program Stream）流封装。 5、支持SIP网关向上级的主动注册与多级注册的管理，支持NAT穿越控制。 6、支持多转发分布式部署、协同工作，实现均衡控制，满足大路数高清视频流的转发需求。 7、支持图形化操作台设备管理功能，支持在拓扑图中添加存储服务器、摄像机、客户端等前端设备，并按设备类型、设备场所对设备进行分组管理； 8、建立SIP网关间的信任关系；路由控制功能；视频访问呼叫过程控制；视频远程访问权限控制。 9、用户和权限管理，设定管辖范围内用户、组、角色的权限。用户管理可包括用户注册、用户查询、用户增加删除、用户访问权限管理、用户锁定和解锁、用户分组管理、用户访问记录查看功能。 10、系统管理员可添加、删除、修改组、用户、设备；可对远程用户设定视频浏览权限、前端设备控制权限和历史数据的删除、复制、浏览等操作权限，也可收回权限；远程用户的权限可精确到每一个教室（考场）的图像访问、控制、历史数据播放。 11、支持用户的接入认证以及安全锁定；用户、设备在线信息统计，下级设备数据同步到上级机构。 12、支持在GIS地图上展示平台位置信息；支持手动输入经纬度和通过卫星定位更新经纬度。 13、支持通过Web端无需安装任何播放插件的情况下直接播放本级及下级的实时音视频图像。 14、支持巡查督导向导展示，支持故障诊断及定位分析，支持生成设备清单报表。 15、支持考场编排报表，并可打印考场编号。 16、支持日志管理查询，系统日志、告警日志、操作日志的搜索查看。 17、支持设置下级平台是否允许传通道列表的功能。 18、支持机构拓扑显示网络通信流量。 19、支持数据备份功能，支持对平台数据进行立即备份或按设置周期自动备份，支持查看备份记录，支持开启或关闭自动定时备份。 20、支持向国家教育考试综合考务平台提供数据接口，包括设备资源数据接口、视频调用接口、SIP资源接口。 21、支持设备主动注册到管理平台进行设备管理的功能。 22、支持保密室智能管理，可实现行规则设置、报警管理、值班计划管理、在岗检查、人数统计、门禁记录、违规出入记录。 23、支持查看下属机构通道资源分布统计图。 24、支持巡查事务功能，包括考试计划管理、编排任务管理、考点巡检及统计、注册情况查看、摄像机启用。 25、支持北斗时钟同步、NTP时钟同步多种方式。 26、支持对静态列表进行访问并可向本级以及向上级传输。 |  | 台 | 2 |
| 2 | 高清媒体转发服务器 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范。 2、采用国产CPU芯片（单颗核数≥8核），满足功能及兼容性测试要求。 3、支持MPEG4、H.264、H.264H、H.264M、H.264B、H.265、MJPEG视频格式。 4、支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式。 5、支持TS（Transition Stream）、PS（Program Stream）流封装。 6、支持媒体流分发，支持≥600mbps高清视频流转发。 7、支持多转发分布式部署、协同工作，实现均衡控制，满足大路数高清视频流的转发需求。 8、支持客户端本级语音对讲、级联语音对讲以及与前端摄像机(需要前端摄像机有音频的输入输出设备)进行语音对讲。 9、支持根据网络情况，自动调整码流和分辨率。 10、支持根据摄像机或者存储的实时在线状态，动态调整视频源输出端口。 11、支持点播、组播、广播。 12、支持网络拥塞控制。 13、支持视频多路复用。 14、支持视频路由控制。 15、支持远程管理服务器基础配置，实现可视化操作。 16、支持视频传输优先级控制。 17、支持音/视频数据压缩及封装。 |  | 台 | 2 |
| 3 | 标考网络流媒体存储管理平台 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范。 2、支持远程实时预览和回放拉流，支持秒级输出图像画面。 3、支持≥128路网络视频接入，存储码流≥760Mbps。 4、支持对搜索列表中的设备进行添加。支持同时选择多个设备进行一键添加。支持手动输入IP地址、端口、用户名、密码等信息的方式对设备进行添加。 5、支持预览轮巡及轮巡时间间隔设置，轮巡结束后回到预览画面。 6、支持集群功能：当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机。 7、支持跳转回放、即时回放、常规回放、事件回放、智能回放、切片回放、标签回放、外部文件回放等多种回放方式。 8、支持设置越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域识别目标大小，最大、最小目标可设置。 9、支持≥16个SATA接口（可热插拔），单盘容量支持≥8TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10等多种数据模式。 10、支持断网续传功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。 11、支持通过客户端软件或网络键盘控制云台≥8个方向转动、预览通道的切换、网络摄像机补光灯的开关、镜头变倍、聚焦、巡航、预置点调用、3D定位等功能，并可设置网络摄像机的配置信息。 12、支持≥16路报警输入、≥8路报警输出。 13、支持根据时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行；支持在设备假死、宕机状态下，可通过故障诊断修复工具远程重启设备、恢复出厂设置和升级程序。 14、支持远程预览画面加密，只有密码登录后的客户端才能出现预览画面。 15、支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。 |  | 台 | 2 |
| 4 | 存储硬盘 | ≥8TB 企业级服务器硬盘。 |  | 块 | 16 |
| 5 | KVM切换器 | 1、≥8端口机架式切换器，应具备通过一套键盘、鼠标、显示器来管理≥8台主机/服务器。 2、每台配置≥5个视频接口转换模块，视频接口转换模块应支持热插拔，可直接增加/移除服务器或电脑而无需关闭KVM 电源。 3、支持高清传输，显示分辨率≥1920*1080。 4、至少支持端口按钮、键盘热键进行切换。 |  | 台 | 2 |
| 6 | 录像上报盘 | 1、2.5英寸，便携式存储硬盘。 2、存储容量≥4TB。 3、传输高速，采用USB-C™技术，同时兼容USB3.1，配备带有USB3.1适配器的USB-C™连接线。 |  | 块 | 4 |
| 7 | 高清解码矩阵 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2、支持不小于6路HDMI信号输出接口，不小于6路HDMI音频输出； 3、支持不小于2路DVI，不小于2路HDMI视频输入； 4、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码； 5、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码； 6、最大支持64个通道同时解码，最大支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W @25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps； 7、WEB页面支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割； 8、HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768，1920x1200、2048x1152、1728x1296、4096x2160显示分辨率； 9、支持预案轮巡；支持底色选择； 10、支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护； 11、支持安全认证访问；支持NTP校时；支持场景方案； 12、支持RTSP认证模式：digest和digest/basic 13、支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接； 14、支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步； 15、加强用户保密等级：HTTP的MD5加密； 16、支持RTP/RTSP协议进行网络源预览； 17、支持远程控制器管理多个解码设备； 18、支持Web方式访问、配置和管理；完备的运维管理； 19、支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；支持远程获取系统运行状态、系统日志； 20、支持不小于2个10M/100M/1000M自适应以太网接口； 21、支持网络地址是否占用测试；支持非法访问锁定； 22、采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通。 |  | 台 | 2 |
| 8 | 大屏中控管理平台软件 | 支持电视墙服务器和电视墙管理平台控制巡查图像以及设置巡查图像轮巡显示和编码通道上墙显示；控制电视墙服务器和电视墙管理平台。至少支持分屏模式包括1/4/9/16分屏。 |  | 套 | 2 |
| 9 | 液晶监视屏 | 1、≥55英寸，LCD单元应采用原装液晶面板，LED光源； 2、拼接边缝≤3.5mm； 3、物理分辨率≥1920×1080； 4、亮度≥500cd/㎡；亮度鉴定等级应达到11级及以上； 5、亮度均匀性≥98％； 6、水平和垂直无灰阶反转可视角度均≥178°； 7、对比度≥4000:1； 8、使用寿命＞80000小时； 9、刷新率至少支持50Hz/60Hz/120Hz； 10、响应速度＜8ms； 11、显示单元色彩还原能力≥1.07B； 12、显示单元应内置GAMMA曲线智能调节技术，可适时调整液晶屏体色温曲线，解决不同屏幕亮度不均匀带来的白平衡一致性不良问题，满足不同现实场景亮度、色彩一致性要求； 13、显示单元支持视频信号补偿，在超高清远距离传输过程中，解决信号衰减，图像撕裂，显示不同步，画面失帧、重影和拖尾等问题，真正实现实时图像的显示效果； 14、显示单元支持边缘屏蔽功能，支持智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边及因拼接带来的图像变形； 15、显示单元正常工作时噪声值≤12dB，待机噪声值≤3dB； 16、显示单元应通过低蓝光认证标准测试，产品符合光源和灯具的蓝光危害评估要求，保证显示单元对人眼观看的安全及其光辐射无危害； 17、控制单元需通过中国质量认证中心的产品认证。 18、液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合GB/T40230.2-2021视疲劳测试。 19、LCD显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果。 |  | 台 | 12 |
| 10 | 电视墙支架及线材 | 根据现场实际情况，定制显示屏安装所需的支架及视频线 |  | 套 | 12 |
| 11 | 服务器机柜 | 标准机柜，尺寸≥2000mm*1100mm*600mm，前后网孔门设计，前门单开，后门双开，采用优质冷轧钢板，静电粉末喷塑，承重能力≥800KG；镀锌方孔条立柱，立柱标注刻度线，附带设备安装螺丝，带≥2个8位五孔10A PDU 电源，≥4个托盘。 |  | 个 | 2 |
| 12 | 控制台 | 1、两联控制台，宽度≥1280mm，深度≥900mm，高度≥750mm，柜体深度≥640mm。 2、采用 SPCC 冷轧钢，表面经脱脂酸洗磷化、静电喷塑处理，承重能力≥280KG，桌面采用≥25mm防火面板。 3、前后门采用网孔门设计，后门可拆卸。 4、键盘托盘采用金属托盘，承重力强，轨道应采用无声滑轨，抽拉顺畅。 5、需配套控制台椅子2把。椅子：面料采用网布，海绵采用密度50以上海绵，并加蓬绵，软硬适中，回弹力为50%，不变型，优质钢架。 |  | 个 | 2 |
| 13 | 核心交换机 | 1、交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥550Mpps； 2、100/1000Base-T电接口≥28个，10 GE 光接口≥8个，100/1000Base-X SFP combo接口≥4个，扩展插槽≥1个； 3、为保障设备可靠性，支持双电源，≥2块风扇模块； 4、支持MAC地址自动学习，MAC地址≥320K； 5、支持4K个VLAN，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持STP、RSTP、MSTP协议，支持端口聚合，支持手工和静态LACP，支持静态路由，支持DHCP Server； 6、支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； 7、为链路层保障信息安全，支持全端口256bit MACsec加密功能； |  | 台 | 2 |
| 14 | 网络机柜 | ≥6U网络机柜，采用网孔门设计，优质冷轧钢板，静电粉末喷塑，不易变形，镀锌方孔条立柱，侧面通风孔设计、侧板可拆卸，方便散热、布线，附带设备安装螺丝、机柜锁、24档48口理线架。 |  | 个 | 5 |
| 15 | 汇聚交换机 | 1、千兆电口≥24个，千兆 SFP光口≥4个； 2、交换性能≥336Gbps、包转发率≥51Mpps； 3、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，减小端口在该阶段的功耗，达到节能的目的； 4、支持MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习，支持配置MAC地址老化时间，支持端口保护、隔离，支持CPU保护功能。 |  | 台 | 6 |
| 16 | 光模块 | 千兆单模SFP光模块。 |  | 个 | 12 |
| 17 | 防火墙 | 1、三层吞吐量≥1.5Gbps，应用层吞吐量≥400M，并发连结数≥200万，HTTP新建连接数≥1.5万，IPSec VPN接入数≥750，IPSec VPN吞吐量≥300Mbps。 2、标准机架式设备，内存≥4GB，硬盘≥480GB SSD，≥8个千兆电口；≥2个Combo口；≥2个Bypass口。 3、具有路由、网桥、单臂、旁路、虚拟网线以及混合部署方式。 4、具备勒索病毒防护专项功能，应能对勒索软件进行检测和防护。 5、具备路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持≥3种的调度算法，应至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 6、访问控制规则支持数据模拟匹配，可输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障或部署前的测试。 7、支持服务器负载均衡（SLB），支持基于HTTP、RADIUS、MYSQL等应用类型的匹配，支持基于IP流量特征、ISP 、用户、入接口、TCP载荷等类型的匹配规则。 8、具有Web漏洞扫描功能，可扫描检测网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞。 9、支持超过18000条以上特征的攻击检测和防御，对检测到的攻击行为的前后报文进行自动化抓包功能，方便用户对攻击行为进行取证。 10、支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的自动批量和手动逐条策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。 11、要求具备安全策略管理和审计的功能，记录安全策略变更时间、变更账号、变更类型等内容，提升日常安全策略运维效率。 |  | 台 | 2 |
| 18 | 系统管理机 | 1、能够控制巡查图像以及设置巡查图像轮巡显示； 2、通过考试专网能够管理标考高清SIP管理平台、标考高清媒体转发平台； 3、安装录像播放专用软件，通过考试专网能进行录像的查看和回放(录像播放不卡顿)； 4、通过考试专网能进行考点信息和考点设备的添加、设置； 5、硬件配置不低于：i5处理器/16GB DDR4 内存/23.8寸显示屏/2G显存独立显卡/512GB NVME +1TB SATA硬盘，原厂USB键盘鼠标。 |  | 台 | 2 |
| 19 | 终端安全管理 | 1、对于恶意文件处理措施至少支持三种以上，包括厂家推荐措施、统一处理措施、以及针对不同类型病毒/恶意软件提供不同处理措施； 2、处置措施要提供至少两项措施，在首选措施失败的情况下，可以提供第二项措施进行处置； 3、最大支持管控客户端数量≥1万个，并具备国产化版本的统一管理能力，本次提供按考点实际配置，终端许可≥24。 4、具备爆发阻止功能，管理端可配置爆发阻止策略，达到设定条件后可自动隔离受感染终端； 5、支持对压缩文件扫描，并可设定最大的压缩层数为16； 6、提供压缩文件扫描功能，可以对超过固定大小文件不予扫描，以减少扫描时间； 7、支持客户端的防卸载功能，避免用户自行卸载，管理员可设置卸载密码；支持客户端的防退出功能，避免用户恶意退出，管理员可设置退出密码。 |  | 套 | 2 |
| 20 | 身份验证管理服务器 | ≥12核处理器，主频≥3.2GHz，≥2块480GB固态硬盘，≥32GB DDR4内存，≥5个USB3.0，≥4个千兆网口，≥2个万兆网口（含光模块）≥1个管理端口。配置远程管理模块和独立远程管理网口，支持通过浏览器访问带外管理界面，可以收集和查看硬件资产信息、系统日志和诊断信息，应可监控服务器系统运行状态、健康情况和性能信息。 |  | 台 | 2 |
| 21 | 网络打印机 | 1、≥A4幅面黑白激光打印机。 2、打印速度≥40页/分钟。 3、打印分辨率≥1200*1200dpi。 4、首页输出时间＜7.5秒。 5、≥256MB内存，≥800MHz处理器。 6、要求具备自动双面打印功能，支持水印/文字加黑/反转/缩放/海报/省墨/跳过空白页打印。 7、要求鼓粉分离，并具有网络打印功能。 |  | 台 | 2 |
| 22 | UPS电源 | 1、纯在线式双变换UPS产品，UPS主机容量≥15KVA，根据现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装。 2、为了适应现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出。 3、UPS主机尺寸（机架安装时）应满足：宽度≤440mm，深度≤700mm，高度≤130mm。 4、具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理直观；操作界面要求配备手动双键开关机按钮，防止误操作发生。 5、支持选配RS232、干接点、SNMP等多种通讯卡，应用灵活。 |  | 台 | 2 |
| 23 | 电池 | 1、蓄电池配置≥12V 100AH 蓄电池，要求使用阀控式密封铅酸蓄电池，使用过程无需补充水，完全密封，不渗漏液体，无酸性气体溢出； 2、蓄电池温度使用范围：（放电：-15～50℃/充电：0～40℃/贮存：5～40℃）； 3、要求蓄电池浮充设计寿命可达6年以上（25℃）。 4、电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在96%以上 |  | 块 | 64 |
| 24 | 电池柜 | 1、要求采用全金属组件，结构紧凑合理，通风性能好、散热快，机械性能高，承载能力大，防火性能好。 2、要求造型美观、组装简便，方便运输，经久耐用，静电喷塑，柔光、耐磨、防蚀。 3、需根据考点的实际情况，定制电池柜 |  | 个 | 4 |
| 25 | UPS电源线 | 1、需提供 UPS电源主机输入电源线、UPS电源主机输出至配电箱，UPS电池输出至配电箱的电源线，电源线长度根据实际情况配置，线缆线径根据实际情况选用6mm²/10mm²/16mm²/25mm²。 2、线缆要求采用符合国标的纯铜软线。 |  | 项 | 2 |
| 26 | 配电箱 | 1、需根据现场实际情况定制配电箱，配电箱中需包含防雷器、电表、断路器等。 2、防雷器、电表、断路器的规格、数量需根据实际情况配置，并符合国标标准。 3、防雷器要求防护等级≥IP20。 4、电表要求能够显示用电电压、电流、电度，适合标准36MM导轨安装 |  | 个 | 2 |
| 27 | 考点应急指挥终端 | 1.采用嵌入式硬件一体化结构，内置高清双摄像头、编解码器等。 2.终端需采用国产嵌入式操作系统，核心元器件采用国产化设计。 3.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准；支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。 4.支持在较低的带宽下实现高清视频会议效果，H.265协议时512Kbps带宽下实现1080P图像格式编解码，384Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，节省用户网络资源。 5.除内置摄像机外，还需独立提供不少于1路高清视频输入、2路高清视频输出接口、1路10/100M/1000M以太网接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。 6.支持不少于3路独立的音频输入接口。 7.支持智能跟踪功能，基于声源和图像定位技术，智能跟踪指定区域内的发言人，并居中显示。 8.终端需支持显示屏，可显示设备运行状态、错误码、IP地址及会议号码等。 9.支持国家密码局认定的国产密码算法，支持SM2、SM3、SM4加密算法。 10.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到30%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，80%的丢包率情况下音频基本不受影响。 |  | 台 | 2 |
| 28 | 会议显示器 | ≥55英寸，16:9，LED背光源，支持4K显示，≥2个HDMI2.0接口，≥1个USB 接口。 |  | 台 | 2 |
| 29 | 移动支架 | 1、适用于32～65英寸显示屏安装。 2、铝合金和 SPCC高强度钢板材质。 3、支持上下1.2~1.5米高度调节。 4、支持360°自由旋转移动。 5、支持线缆管理，线缆隐藏设计，出线孔防护设计。 |  | 套 | 2 |
| 三 | 系统布线 |  |  |  |  |
| 1 | 电源系统布线 | 总体要求 | 1、完成考点的主干电源系统布线，主要指所有的考场、试卷保管室、考务办公室、视频巡查室等场所至视频指挥室的电源系统布线。 | 项 | 2 |
|  |  |  | 2、完成考场的电源系统布线，主要指考场内摄像机、拾音器、身份验证终端、无线信号屏蔽器和交换机设备用电所需的电源布线。 |  |  |
|  |  |  | 3、完成试卷保管室的电源系统布线，主要指试卷保管室内的摄像机、拾音器和交换机设备用电所需的电源布线。 |  |  |
|  |  |  | 4、完成考务办公室的电源系统布线，主要指考务办公室内的摄像机、拾音器、交换机、应急指挥系统设备用电所需的电源布线。 |  |  |
|  |  |  | 5、完成视频巡查室监控系统的电源系统布线，主要指视频巡查室内的摄像机、拾音器设备用电所需的电源布线。 |  |  |
|  |  |  | 6、完成视频指挥室的电源系统布线，主要指视频指挥室内标考系统设备用电所需的电源布线。 |  |  |
|  |  | 电源线 | 1、需采用多股纯铜软电线（RVV或RVVP）。 |  |  |
|  |  |  | 2、主干电源线线芯的线径，需根据现场情况选择，单芯线径截面≥2.5mm²，芯数3芯；绝缘层厚度≥0.7mm，护套厚度≥1.0mm，20℃时绝缘电阻最大值≤7.98Ω/Km。 |  |  |
|  |  |  | 3、各考场、试卷保管室、考务办公室、视频巡查室等场所内的设备电源供电，电源线导体单芯线径截面≥0.75mm²，绝缘层厚度≥0.6mm，护套厚度≥0.8mm，20℃时绝缘电阻最大值≤26Ω/Km。。 |  |  |
|  |  |  | 4、RVV线应符合国标GB/T 5023.5-2008和JB/T8734.3-2016标准要求；RVVP线应符合JB/T8734.5-2016标准要求。 |  |  |
|  |  |  | 5、所用电源线数量，由投标人自行核算，需满足实际施工需求。 |  |  |
|  |  | 线槽 | 1、采用优质阻燃绝缘PVC线槽，线槽规格及数量由投标人自行核算，需满足各考点实际需求。 |  |  |
|  |  |  | 2、线槽耐热耐冷，内外壁光滑、抗腐蚀、耐撕裂。 |  |  |
|  |  |  | 3、绝缘性好，防潮耐腐，在两电极之间施加50Hz，2500V电压，1分钟内不被击穿。 |  |  |
|  |  |  | 4、防火性能好，线槽氧指数高，具有难燃性，离开火焰瞬间熄灭。 |  |  |
|  |  | 线管 | 1、需采用优质聚氯乙烯阻燃绝缘电工套管，用于楼宇之间主干电源穿线使用，线管直径、数量根据考点电源线实际情况核算，需满足各考点实际需求。 |  |  |
|  |  |  | 2、要求具有难燃、耐酸碱、耐磨、绝缘性好，机械性能好，抗张强度≥60MPa。 |  |  |
|  |  | 电源插座 | 1、每考场安装≥1个电源插座。 |  |  |
|  |  |  | 2、每个考务办公室安装≥1个电源插座。 |  |  |
|  |  |  | 3、电源插座采用≥5孔插座，白色，外形尺寸86mm×86mm，外壳采用环保PC材料，底壳采用阻燃尼龙材料，载流材质采用锡磷青铜材质，额定电流≥10A，带安全保护门。 |  |  |
|  |  | 电源排插 | 1、需为视频指挥室的标考系统设备提供电源排插，为各标考系统设备的用电提供充足的插口，满足设备用电要求。额定电流≥10A，额定功率≥2500W。 |  |  |
|  |  |  | 2、整体采用阻燃材料，耐高温阻燃，≥75N安全保护门设计，内部插套为无焊点一体铜条。 |  |  |
|  |  |  | 3、排插电线长度根据现场实际情况配置。 |  |  |
|  |  | 辅料 | 投标人需提供考点电源系统安装所需的全部辅材辅料（包括：DC延长线、线槽、阴角、阳角、接头、弯头、堵头、气枪钉、穿线软管、膨胀丝、电源胶带、扎线、标签、透明胶带、铜鼻、压线帽、电源插头等），规格及数量需根据现场实际情况配置，满足实际需要，符合国标要求。 |  |  |
|  |  | 其它 | 各考点的标准化考场系统设备电源要求采用集中控制方式，由各考点UPS电源统一输出，控制室集中控制。 |  |  |
|  |  | 施工 | 投标人需负责考点所有电源系统的材料、施工、调试、测试等相关工作。 |  |  |
| 2 | 网络系统布线 | 总体要求 | 1、完成考点的主干网络系统布线，主要指所有的考场、试卷保管室、考务办公室、视频巡查室等场所至各楼宇汇聚交换机之间的网络系统布线和各楼宇汇聚交换机至视频指挥室的核心交换机之间的网络系统布线。 | 项 | 2 |
|  |  |  | 2、完成考场中的网络系统布线，主要指考场内摄像机、身份验证终端设备所需的网络布线；每考场须安装不少于1个网络信息插座。 |  |  |
|  |  |  | 3、完成试卷保管室中的网络系统布线，主要指试卷保管室内的摄像机设备所需的网络布线。 |  |  |
|  |  |  | 4、完成考务办公室中的网络系统布线，主要指考务办公室内的摄像机、应急指挥系统设备所需网络布线。 |  |  |
|  |  |  | 5、完成视频巡查室中的监控系统的网络布线，主要指视频巡查室内的摄像机设备所需的网络布线。 |  |  |
|  |  |  | 6、完成视频指挥室中的网络系统布线，主要指视频指挥室内各系统设备的网络接入布线。 |  |  |
|  |  |  | 7、完成考点指定领导办公室中的网络系统布线。 |  |  |
|  |  |  | 8、可选择屏蔽双绞线、非屏蔽双绞线或光纤系统布线。 |  |  |
|  |  |  | 9、网络布线规范要求满足国家相关规范标准要求。 |  |  |
|  |  | 非屏蔽双绞线 | 1、超五类4对非屏蔽双绞线，护套材料使用环保聚氯乙烯(PVC)材质，绝缘材料采用HDPE；芯线采用8根单股24AWG无氧铜软铜线。 |  |  |
|  |  |  | 2、导体材料采用99.99%无氧铜，导体直径0.5±0.01mm；电缆直径：5.3±0.3mm；最小弯曲半径：5倍电缆外径。 |  |  |
|  |  |  | 3、所需非屏蔽双绞线数量由投标人自行核算，满足各实际需求。 |  |  |
|  |  | 光纤布线 | 1、根据考点实际情况，选用单模/多模光缆，光缆长度由投标人自行核算，须满足考点实际需求。 |  |  |
|  |  |  | 2、光缆纤芯采用优质光纤；芯数除满足考点实际需求外，每条光缆须提供≥2芯冗余；光缆缆径。 |  |  |
|  |  |  | 3、需通过钢带和阻水带保证光缆的紧凑和纵向阻水，通过平行钢丝保证光缆的抗拉强度，并通过PE护套保证光缆的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能。 |  |  |
|  |  |  | 4、允许长期拉伸力≥600N，允许短期拉伸力≥1500N。 |  |  |
|  |  |  | 5、允许长期压扁力≥300N/10cm，允许短期压扁力≥1000N/10cm。 |  |  |
|  |  |  | 6、静态弯曲半径≤10倍光缆外径，动态弯曲半径≤20倍光缆外径。 |  |  |
|  |  |  | 7、提供光缆熔接所需的辅材辅料，如：尾纤、耦合器、终端盒、光纤跳线等。 |  |  |
|  |  |  | 8、投标人需负责光纤架空或地埋施工所需的一切费用。 |  |  |
|  |  | 屏蔽水晶头 | 超五类屏蔽水晶头，金属外壳为镀镍铜包层，RJ45非屏蔽插头，8P8C，簧片采用3叉设计，结合紧密，PC料，压接簧片50μ整体镀金；数量由投标人自行核算，需满足实际需求。 |  |  |
|  |  | 非屏蔽水晶头 | 超五类非屏蔽水晶头，8P8C，簧片采用3叉设计，结合紧密，PC料，压接簧片50μ整体镀金；数量由投标人自行核算，须满足实际需求。 |  |  |
|  |  | 网络模块 | 1、需采用超五类信息模块；数量由投标人自行核算，须满足考点实际需求。 |  |  |
|  |  |  | 2、采用高性能PC材料；支持通用的110端接方式；保护盖全覆盖；打线方式：旋卡式免打线；确保芯线全部端接，并防止松脱，支持垂直进线方式。 |  |  |
|  |  |  | 3、金针：磷青铜、表面50μ镀金；IDC端子：磷青铜、卡接单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm；插头与插座的插合次数≥750；导线端接次数≥250。 |  |  |
|  |  |  | 4、耐压强度DC 1000V(AC750V)1min无击穿和飞弧现象；额定电流1.5Amp；绝缘电阻≥100MΩ；接触电阻≤1mΩ。 |  |  |
|  |  | 面板 | 1、采用白色86×86单口信息面板；数量由投标人自行核算，须满足考点实际需求。 |  |  |
|  |  |  | 2、带有防尘盖，应防止灰尘侵入接口；带有标识条，应方便编号管理和维护使用；组合式结构，前后双层面板设计，避免固定螺丝孔外露，后层面板采用网格结构，亚光白 |  |  |
|  |  |  | 3、面板材料需采用高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃。 |  |  |
|  |  | 底盒 | 采用86底盒，材料需采用高强度阻燃ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击；数量由投标人自行核算，须满足各考点实际需求。 |  |  |
|  |  | 线槽 | 1、要求采用优质阻燃绝缘PVC线槽，线槽规格及数量由投标人自行核算，须满足各考点实际需求。 |  |  |
|  |  |  | 2、线槽耐热耐冷，内外壁光滑、抗腐蚀、耐撕裂。 |  |  |
|  |  |  | 3、绝缘性好，防潮耐腐，在两电极之间施加 50Hz，2500V电压，1分钟内不被击穿。 |  |  |
|  |  |  | 4、防火性能好，线槽氧指数高，具有难燃性，离开火焰瞬间熄灭。 |  |  |
|  |  | 网络跳线 | 1、用于各考场验证设备的接入。 |  |  |
|  |  |  | 2、采用机制线缆，跳线长度，须根据各考点实际情况配置。 |  |  |
|  |  | 辅材辅料 | 采用符合国际的辅材辅料（包括：如阴角、阳角、堵头、气枪钉、穿线软管、膨胀丝、电源胶带、扎线带、标签、透明胶带等），规格及数量由投标人自行核算，满足各考点实际需求。 |  |  |
|  |  | 施工 | 负责考点全部网络系统的材料、施工、安装、测试等相关工作。 |  |  |
| 3 | 巡查机系统布线 | 六类网线 | 六类双绞线所需数量由投标人自行核算，满足考点巡查机系统布线的实际需求。 | 套 | 18 |
|  |  | 电源线 | 1、所需电源线数量由投标人自行核算，须满足考点巡查机系统布线的实际需求。 |  |  |
|  |  |  | 2、需采用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线。 |  |  |
|  |  |  | 3、电源线导体单芯线径截面≥1.5mm²，芯数3芯，绝缘层厚度≥0.7mm,护套厚度≥0.9mm，70℃时绝缘电阻最小值≤0.01MΩ。 |  |  |
|  |  |  | 4、应符合国标GB/T5023.5-2008、JB/T8734标准要求。 |  |  |
|  |  | 水晶头 | 六类水晶头，RJ45非屏蔽插头，8P8C，簧片采用3叉设计，结合紧密，PC料，压接簧片50μ整体镀金。 |  |  |
|  |  | 电源插排 | 1、整体采用高温阻燃PP材料。 |  |  |
|  |  |  | 2、≥70N 安全保护门，无焊点一体铜条，耐插拔。 |  |  |
|  |  |  | 3、大间距孔位，插拔方便;银触点开关，接触灵敏。 |  |  |
|  |  |  | 4、额定电流≥10A，额定功率≥2500W，可满足≥2台视频巡查机的用电。 |  |  |
|  |  | 线槽 | 1、要求采用优质阻燃绝缘PVC线槽，线槽规格及数量由投标人自行核算，须满足各考点实际需求。 |  |  |
|  |  |  | 2、线槽耐热耐冷，内外壁光滑、抗腐蚀。 |  |  |
|  |  |  | 3、绝缘性好，防潮耐腐，在两电极之间施加50Hz，2500V电压，1分钟内不被击穿。 |  |  |
|  |  |  | 4、防火性能好，线槽氧指数高，具有难燃性，离开火焰瞬间熄灭。 |  |  |
|  |  | 辅料 | 采用符合国际的辅材辅料(包括:线槽配件如阴角、阳角、堵头、气枪钉、穿线软管、膨胀丝、电源胶带、扎线带、标签、透明胶带等)，规格及数量根据现场实际情况配置。 |  |  |
|  |  | 施工 | 负责全部电源及网络布线材料、施工、安装、测试等相关工作 |  |  |
| 四 | 区（县）视频巡查系统扩容 |  |  |  |  |
| 1 | 高清媒体转发平台 | 1、采用国产CPU芯片，单颗核数≥8核。 2、支持MPEG4、H.264、H.264H、H.264M、H.264B、H.265、MJPEG视频格式。 3、支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式。 4、支持根据实际网络情况，自动调整码流和分辨率。 5、支持TS（Transition Stream）、PS（Program Stream）流封装。 6、支持媒体流分发。 7、支持多转发分布式部署、协同工作，实现均衡控制，满足大路数高清视频流的转发需求。 8、应能与采购人现有视频巡查系统中的高清媒体转发平台协同工作，实现高清视频流转发负载的分担。 9、支持客户端本级语音对讲、级联语音对讲以及与前端摄像机(需要前端摄像机有音频的输入输出设备)进行语音对讲。 10、支持根据摄像机或者存储的实时在线状态，动态调整视频源输出端口。 11、支持点播、组播、广播。 12、支持网络拥塞控制、视频多路复用、视频路由控制、视频传输优先级控制。 13、支持远程管理服务器基础配置，实现可视化操作。 14、支持音/视频数据压缩及封装。 |  | 台 | 3 |
| 五 | 系统集成服务及其它相关要求 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成服务 | 1、完成本项目所有设备的安装、调试工作； 2、对安装的设备和系统进行培训； 3、考前需对视频巡查系统所涉及的所有硬件设备进行维护与维修，须保证视频巡查系统所涉及的所有硬件在考试过程中运行正常； 4、考前需对考场身份认证网络、身份验证服务器进行维护与维修工作，须保证各考场身份认证网络与身份验证服务器通讯正常； 5、考前需对集中供电系统进行维护与维修，须保证集中供电系统在考试过程中运行正常； 6、考前对应急指挥系统进行维护和维修，须保证应急指挥系统在考试过程中通讯正常； 7、每次考试期间，按用户要求指派专业技术人员提供现场技术保障服务； 8、本项目标准化考场相关设备提供5年整体服务。 |  | 项 | 1 |

含税、含运、含安装等完成本项目所需的全部费用