招标需求

项目名称：驻马店职业技术学院北校区实训机房项目

标包号：驻政采购-2025-07-16A

项目介绍：采购教学电脑462台及机房配套设备

一、技术需求

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 功能、性能及技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | 462台 | 功能要求 |  | 必要功能： 满足机房日常教学。 |
|  |  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标： 1.CPU规格： 1.1. CPU物理核数≥10个；主频≥2.5GHz；末级缓存≥20MB；线程数量≥16线程；CPU支持最大内存≥64G，热设计功耗≥65W，内存速率：≥2666Mhz，最大内存通道数≥2，CPU支持的内存最高速率：≥2666MT/s； 2.内存规格： 2.1. 内存配置容量：≥16GB； 2.2. 内存类型：支持DDR4及以上内存类型； 2.3. 内存条配量：≥1条； 3.主板规格： 3.1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现； 3.2. 主板支持的CPU和内存情况：支持1个不低于10核心16线程的CPU处理器；支持不低于DDR4 2666Mhz内存，≥2个内存插槽； 3.3. 主板其他内置接口：M.2接口≥3个，两个用于固态硬盘，另外预留1个用于内置wifi扩展；SATA接口≥3个（其中空余不少于2个），后置不少于1个RJ45接口、4个USB 2.0接口、1个USB Type-C、3个音频接口、1个HDMI接口、1个DP接口； 3.4. 单内存插槽最大可支持容量：≥32GB； 3.5. 内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥64GB； 4.存储设备规格： 4.1. 固态盘数量≥2个； 4.2. 固态存储容量≥512GB； 4.3. 固态存储形态：主板板载M.2扩展接口； 4.4. 存储设备其他参数要求：固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； 5.显卡规格： 5.1. 显卡类型：集成显卡； 6.显示器规格： 6.1. 显示屏屏占比≥80%； 6.2. 显示屏分辨率：≥1920*1080； 6.3. 显示屏尺寸≥23.8英寸； 6.4. 显示屏屏幕比例16:9； 6.5. 显示器外观颜色：黑色； 6.6. 显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）； 6.7. 显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB； 6.8. 显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%； 7.外设规格： 7.1. 鼠标数量：≥1； 7.2. 键盘数量：≥1； 7.3. 键盘按键数目：104键； 7.4. 键盘连接方式：USB有线连接； 7.5. 键盘键程：2.3mm-4.0mm； 7.6. 键盘按键压力：0.54 N±0.14N； 7.7. 有线键盘连接线：≥1.5米； 7.8. 键盘颜色：黑色商务系； 7.9. 鼠标连接方式：USB有线连接； 7.10. 有线鼠标连接线：≥1.5米； 7.11. 鼠标DPI分辨率：800-1600； 7.12. 鼠标颜色：黑色商务系； 7.13. 鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T 26245的相关规定； 8.网络设备规格： 8.1. 有线网卡数量≥1； 9.外部接口规格： 9.1. USB接口数量：机箱前面板提供不少于4个USB3.2接口； 9.2. 视频接口数量：≥2个； 9.3. 音频接口数量：≥5个音频接口； 10.整机基础规格： 10.1. 整机外观： a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； 10.2. 状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能， 如运行状态等； 10.3.整机结构： a)机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n)其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定； 10.4. 机箱防护要求：机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求； 10.5. 整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel； 10.6. 整机散热： 在环境温度25℃及处理器满载的情况下，产品表面温度应符合如下要求： a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55°C； b)可触及面温度不高于45°C； c)显示器表面温度：显示屏不高于38°C,显示屏上下灯带位置温度(如涉及)不高于40°C,出风口温度不高于45°C； 10.7. 整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上； 10.8. 机身材质：金属； 10.9. 机身颜色：黑色； 10.10. 机箱尺寸容量：机箱体积15L~30L； 11.内存性能 11.1. 内存读写速率≥2666MT/s； 12.显卡性能 12.1. 显示分辨率：≥1920×1080； 12.2. 显卡显示芯片核心频率：≥300MHz； 12.3. 显存等效频率：≥1000MT/s； 12.4. 显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080； - 13. 显示设备性能 13.1. 显示屏刷新率≥100Hz； 13.2. 显示屏位深≥8位； 13.3. 显示屏色域≥99% sRGB； 13.4. 显示屏色准:△E≤4； 13.5. 显示屏响应时间:≤8ms； 13.6. 显示屏亮度：≥250尼特； 13.7. 显示屏亮度一致性:≥70%； 13.8. 显示屏对比度：≥3000：1； 13.9. 显示屏他参数：其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定； - 14. 网络设备性能 14.1.有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应； - 15.主板功能 15.1. 内存扩展接口:≥2个； 15.2. 主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能； 15.3.主板防静电保护：支持防静电保护功能； 15.4.I/O 接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等；产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力； - 16.显卡功能 16.1 显卡外接显示接口：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配。 17.显示设备功能 17.1. 显示器接口：VGA+HDMI双接口； 17.2. 显示器支架：可支持俯仰； 17.3. 显示器参数调节：提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；支持色温、亮度、对比度调节； - 18.存储功能 18.1. 能通过SATA固态存储/PCIe固态存储 /UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能； 19.网络设备功能 19.1. 网络功能：支持网络连接、网络开启/关闭功能；支持访问网络和数据交换功能； 19.2. 数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； 19.3. 有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口； 19.4. 网络设备拆装：网络设备支持物理拆装； 20.外部接口功能 20.1. 音频接口类型：支持至少1个3.5mm孔径的3段式或4段式接口； 20.2. 视频接口类型：至少支持HDMI、DP显示接口； 20.3. HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：提供HDMI、DP作为显示接口，支持音频和视频同步输出； 21.电源功能 21.1. 电源线适配能力：可拆线的插头和连接器； 22.操作系统及软件功能 22.1. 中文信息处理要求：符合 GB18030的相关规定； 22.2. 操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能； 22.3. 固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能； 22.4. 操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级； 22.5. 固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级； 22.6. BIOS 支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口； 22.7. 固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能； 22.8. 固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动； 22.9. 固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 22.10. 固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能； 23.存储设备可靠性 23.1.固态存储寿命：TBW≥80TB； 24.显示设备可靠性 24.1.显示屏屏幕失效点：符合 GB/T 9813.2 的要求； 25.外设可靠性 25.1. 键盘按键寿命≥1000万次； 25.2. 鼠标按键寿命≥500万次； 25.3. 键盘鼠标线材寿命键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000 次，功能、外观完好； 25.4. 风扇寿命≥4万小时； 26.整机可靠性要求 26.1. 电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T 9254.2 的规定； 26.2. 环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T 9813.1 中规定； 26.3. 环境条件要求的振动适应性：符合GB/T 9813.1 中规定； 26.4. 环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T 9813.1 中规定； 26.5. 环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T 9813.1 中规定； 26.6. 环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T 9813.1 中规定； 26.7. MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时； 27.兼容要求 27.1. 常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、 邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； 27.2. 数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品； 27.3. 中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品； 27.4. 平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台； 28.包装及运输要求 28.1标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813. 1和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 29.服务要求 29.1. 配置检查工具：供应商提供自检测试工具 29.2. 服务响应： a）供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b）供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； e）提供产品3年维保及上门服务（满足24小时响应要求）；提供 7*24 在线服务； 29.3.服务周期： a）支持产品延保≥3 年，提供每年延保服务报价；提供备件服务能力≥6年（自购买之日起），设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； b）产品停止服务时间应提前1年告知； c）应明确产品发布日期; 29.4. 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 29.5. 培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； 29.6. 典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频； 29.7. 厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务； 29.8. 整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； 29.9.合格证书要求：供应商提供产品合格证； 29.10开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导； 29.11. 驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式； 29.12. 兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）； 30.供应链合规性 30.1.产品部件保障：保障产品主要部件，应提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品。 31.供应链质量 31.1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障。 31.2.供应能力证明：提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 32.关键部件安全要求 CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。 - 整机安全性要求 33.1.密码算法实现：芯片密码模块符合 GB/T 37092或GM/T0028的相关规定； 33.2. 信息安全基本要求： a) 产品应符合 GB/T39276的5.2的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； 33.3. 固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动; 33.4. 限用物质的限量要求：符合 GB/T 26572 中规定; |
|  |  |  |  |  | 次要技术指标： 无 |
| 2 | 机房管理软件 | 462点 | 功能要求 |  | 必要功能： 满足日常的课堂教学要求 |
|  |  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标： 1.可通过移动设备打开网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作。（需提供以上所有技术功能截图，截图附于响应文件内） 2.支持电脑本地硬盘操作系统（win7\win8\win10\win11\linux）的立即还原和还原点瞬间创建。（需提供以上所有技术功能截图，截图附于响应文件内） 3.支持学期课表的编辑，可设置学期开始和结束时间，按学期课表时间自动启动相应的操作系统，支持操作系统拖拽式导入学期课表。（需提供以上所有技术功能截图，截图附于响应文件内） 4.支持流量限制策略，能够设定上行流量、下行流量，并设置生效时间区间，支持按天执行、按周执行、按月执行根据不同的时间节点自动限定终端机不同的网络上行和下行流量。（需提供以上所有技术功能截图，截图附于响应文件内） 5.支持网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括ip地址、网址、端口，并设置生效时间区间，支持按天执行、按周执行、按月执行。（需提供以上所有技术功能截图，截图附于响应文件内） |
|  |  |  |  |  | 次要技术指标： - 所有的计算机终端互连组建局域网环境，支持集中统一管理。 2.支持所有计算机多硬盘、分区的统一部署和保护还原。 3.支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘容量不足的问题。 4.支持系统引导选单的开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽。 5.支持包括sqlserver等服务器版软件以及MATLAB、UG、PhotoShop、3DsMax、AutoCad、Maya2010以上等大型软件的稳定运行。 6.机房局域网管理支持按需和完全部署两种方式向任意计算机交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。 7.能够针对学生软件使用、上网操作进行记录，并支持按照应用、访问网址进行查询。 8.机房内单台计算机不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。 9.支持硬盘数据及时还原、定时还原、操作系统IP绑定和自动分配，可针对不同的教学应用状态创建多还原点/锁定还原点/删除还原点，还原点之间相互不依赖、自动还原。 10.支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活。 11.能够针对学生软件使用、上网操作进行记录，并支持按照应用、访问网址进行查询，能够根据时间段进行搜索，搜索时间精确到秒，针对上网操作，能够展示网址及网站标题信息，支持表格导出。 12.为保证系统兼容性和稳定性，要求所有功能为同一品牌同一产品，不允许多种产品拼凑而成。 |
| 3 | 多媒体教学软件 | 8套 | 功能要求 |  | 必要功能： 辅助统一管理学生机器，满足日常的课堂教学管理要求 |
|  |  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标： 1.支持教师机与学生机互换。当教师机故障时，找任一台学生机插入加密狗就可以自动切换为教师机，无需重新安装程序。（需提供以上所有技术功能截图，截图附于响应文件内） 2.教师对学生进行电子点名，可以自定义院系、专业、班级等单位类别。（需提供以上所有技术功能截图，截图附于响应文件内） |
|  |  |  |  |  | 次要技术指标： 1.教师将本地视频文件广播给学生，支持添加多个视频文件到播放列表中，支持暂停、播放下一个、播放上一个、停止、清除播放列表操作。后登录的学生机可自动进入影音广播，为提高教学效率，在执行影音广播的同时，学生端的键盘和鼠标被锁定。 2.教师可远程关闭指定学生机上正在运行的应用程序。 3.教师端可以通过摄像头将教师的影像和语音实时发送到学生端，实现远程实时影像语音教学。 4.教师指定的学生暂时代替教师进行教学示范，老师在学生演示过程中可以控制被演示学生的机器。 5.教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面转播给每一个学生，被广播的学生将全屏接收演示学生的画面。 6.教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，供教师反复使用，以后通过屏幕回放功能进行回放。 7.教师机可以将屏幕录制的文件进行回放，回放的内容可以通过屏幕广播给学生。 8.教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏，并锁定其键盘、鼠标，禁止其进行任何操作。 9.教师机可以连续监看所选学生机屏幕。每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔。 10.教师将本地的语音文件广播给其他学生，学生可在一边收听语音的同时一边操作本机进行学习。 |
| 4 | 24口交换机 | 16台 | 功能要求 |  | 必要功能： 满足机房网络畅通 |
|  |  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标： 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 2、≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个SFP千兆光口； 3、支持MAC地址学习数目限制。 4、支持组播VLAN ，可实现同一组数据在不同用户VLAN间的复制和转发。 5、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴。 6、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段。 7、支持SNMPV1/2/3、TELNET、SSH等多种管理方式 8、支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全。 9、支持802.3ad链路聚合功能测试，支持802.1X和MAC认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能。 |
|  |  |  |  |  | 次要技术指标： 无 |
| 5 | 16口交换机 | 8台 | 功能要求 |  | 必要功能： 满足机房网络畅通 |
|  |  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标： 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥114Mpps； 2、≥16个10/100/1000Base-T电口，≥4个SFP千兆光口； 3、支持MAC地址学习数目限制。 4、支持组播VLAN ，可实现同一组数据在不同用户VLAN间的复制和转发。 5、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴。 6、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段。 7、支持SNMPV1/2/3、TELNET、SSH等多种管理方式 8、支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全。 9、支持802.3ad链路聚合功能测试，支持802.1X和MAC认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能。 |
|  |  |  |  |  | 次要技术指标： 无 |
| 6 | 中央空调 | 6套 | 功能要求 |  | 必要功能： 满足实验室冷暖调节 |
|  |  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标： 1、一拖二天花机，四面导风百叶可独立控制，调整不同控风模式，满足不同位置个人送风需求。 2、室外机制冷量：≥21000W； 3、室外机制热量：≥22500W； 4、室外机制冷功率：≤6450W； 5、室外机制热功率：≤5600W； 6、室内机最大噪音：≤46dB(A)； 7、室外机最大噪音：≤58dB(A)； 8、室内机循环风量（单台） ：≥1650m³/h ； 9、室内机电辅助加热功率（单台）：≥2000w； 10、APF（GB 21455-2019）：≥4.80； |
|  |  |  |  |  | 次要技术指标： 含所有运输、搬运、铜管、安装、线材等一切费用。 |
| 7 | 5匹分体落地式空调 | 4台 | 功能要求 |  | 必要功能： 满足实验室冷暖调节 |
|  |  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标： 1、能效等级：不低于二级能耗； 2、额定制冷量：≥12000W； 3、额定制热量：≥13000W； 4、额定制冷功率：≤3900W； 5、额定制热功率：≤4500W； 6、室内机最大噪音：≤58dB(A)； 7、室外机最大噪音：≤65dB(A)； 8、循环风量：≥1800m³/h； 9、电辅助输入功率（PTC）：≥1800W； 10、室外机防水等级：≥IPX4； |
|  |  |  |  |  | 次要技术指标： 无 |
| 8 | 广播音柱 | 16只 | 功能要求 |  | 必要功能： 满足机房扩声需求 |
|  |  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标： 1.额定功率≥60W； 2.输入电压：100V/70V； 3.灵敏度≥89dB； 4.频率响应:100Hz-18KHz； |
|  |  |  |  |  | 次要技术指标： 无 |
| 9 | 合并式功放 | 8台 | 功能要求 |  | 必要功能： 配套广播音柱，满足机房扩声需求 |
|  |  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标： 1.带前置及功率放大功能，内置U盘/SD卡、手机蓝牙、FM收音等音频播放功能； 2.不少于6个输入通道：1路线路输入AUX1，1路 BLUETOOTH手机蓝牙，3路话筒输入，1路报警强插音源输入； |
|  |  |  |  |  | 次要技术指标： 1.支持不少于两种模式输出：70V、100V定压输出，4Ω-16Ω定阻输出，功率不少于260W； 2.备有链接口，便于链接下一台功放，级联不失真； 3.设有总音量调节旋钮，可控制机器总音量输出；各输入通道独立音量控制，支持高、低音音调控制； 4.具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出、启动保护线路等保护功能； 5.带电平指示功能，自动检测输入信号强弱； 6.带压限电路，采用独立的静噪音线路处理。 |
| 10 | 一拖二无线手持麦克风 | 8套 | 功能要求 |  | 必要功能： 满足教师无线扩声需求 |
|  |  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标： 1.采用ID码导频技术，无同频、串频现象，有效阻隔使用环境中信号干扰； 2.接收机采用全金属机身，标准1U高度，配置挂耳可安装于标准机柜； 3.接收机采用双通道UHF无线通信，640-690MHz频率范围，每个通道≥500个频点可选，可切换频点总数≥500个； 4.可通过麦克风拨码开关切换麦克风工作频率，满足不同场景需求； 5.主机、麦克风均配备液晶屏幕，可实时反馈系统工作状态，可显示电池电量、信号强度、工作频率； 6.标配不少于：主机*1+手持麦克风*2。 |
|  |  |  |  |  | 次要技术指标： 无 |
| 11 | 网络机柜 | 8台 | 功能要求 |  | 必要功能： 有效支撑和保护内部设备 |
|  |  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标： 1.尺寸：≥60*60*45cm。 |
|  |  |  |  |  | 次要技术指标： 无 |
| 12 | 多媒体讲台 | 8套 | 功能要求 |  | 必要功能： 集成多种功能,以满足教学需求 |
|  |  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标： 1.规格≥110*70*100cm，主体采用≥1.2mm冷轧钢板，其它部分采用≥1.0mm冷轧钢板。扶手为橡木材质。 2.显示器盖板采用翻转式设计，视觉角度可任意调节。 3.钢木结合构造，流线圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强。 4.键盘、鼠标采用翻转式结构，节省空间，操作简单方便。 5.键盘盒下方为中控，可放置中央控制器，整体结构紧凑，空间设计合理。 6.桌面配置隐藏式抽屉，可放置视频展台，承载重≥12kg。 7.桌体采用标准机柜尺寸设计，所有设备整齐排列。 8.全部的加工件均采用模具成型。 9.下部箱体单开门设计，可以放置台式计算机主机、显示器，分体式中控主机、功放机、DVD、卡座、无线话筒等设备。 10.桌面为平整桌面，可放置笔记本电脑。 11、含教师弓形椅。 |
|  |  |  |  |  | 次要技术指标： 无 |
| 13 | 学生桌椅 | 454位 | 功能要求 |  | 必要功能： 满足计算机摆放及学生正常上课 |
|  |  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标： 一、学生桌 1、规格：≧600*600*750mm； 2、板材：采用优质E1级环保高密度板，板材厚度≧25mm，三聚氰胺双饰面； 3、封边：采用环保PVC封边条，厚度≧1.5mm，颜色按饰面板材配比，全自动机器封边，无开胶脱落现象； 4、桌架：采用优质30*50mm方型钢管，厚度≧1.0mm，侧装饰板、背板均为优质冷轧钢板，厚度≧0.6mm，经一次冲压成型，钢架采用二氧保护焊焊接成型，整体通过酸洗磷化防锈处理，表面静电喷塑； 5、结构：设置主机存放位置，结构稳定性强，无晃动现象； 二、学生椅 方凳 ：规格≧330*240*440mm;凳面采用厚度≧18mm注塑封边密度板，凳腿立柱采用25mm*25mm方管，下拉撑采用20mm*20mm方管。 |
|  |  |  |  |  | 次要技术指标： 无 |
| 14 | 系统集成 | 8间 | 功能要求 |  | 必要功能： 满足机房内的强电、弱电需求，能够使机房正常工作。 |
|  |  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标： 1.布线使用国标线材，设备与设备间互融互通，整齐，美观方便维护。确保机房各类设备安全稳定运行。 2.对设备进行工程深化、集成、安装、调试、培训、验收实施。 |
|  |  |  |  |  | 次要技术指标： - 无 |
| 质量标准 |  |  |  | 国家标准、行业标准、地区标准等标准规范。 |  |
| 验收方法及方案 |  |  |  | 由采购人按照有关规定组织验收。采购人为履约验收主体，货到安装调试完毕试运行无异常后，采购人开展验收程序，验收内容和验收标准按照合同约定执行，通过验收程序为正式验收合格。采购人有权要求成交供应商在合同签订时间前提供产品功能的逐项演示，如不配合或演示不满足要求将视为虚假应标，采购人有权拒签合同并依法追究相关责任人的法律责任。 |  |

- 二、商务要求

| 质保期 | 国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的原则上不少于12个月 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 含安装、调试、维修、保养、人员培训等。 |
| 合同签订时间、交货时间及地点 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起 2个工作 日内。 交货时间：合同签订之日起 35日内。 地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 货到安装调试完毕，验收合格，原则上手续齐全的自收到发票之日起3个工作日内支付资金。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 已纳入评标报价的项目除外 |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 供方提供7×24小时电话响应，故障响应时间0.5小时，1小时到达现场，解除故障时间24小时以内。若在规定响应时间内无法解除故障，供方免费提供备用设备，保证不因为供方设备问题影响需方使用。 |

三、采购人对项目的特殊要求及说明

| 采购人的特殊要求及说明理由 | - 1、包括投标人特殊资格等要求：（无）。 - 2、不允许推荐品牌或产品。 - 3、是否收取履约保证金：（否）。 - 4、是否接受联合体投标：（否）。 5、采购人应当自收到评审报告之日起1个工作日内，通过驻马店市公共资源电子交易系统在评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标供应商。 - 6、本采购项目 A 包非单一产品，采购人根据本采购项目 包技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品是：台式计算机。 - 7、是否实行预付款及预付款保函：（否）。 - 8、是否专门面向中小企业采购：（否）。未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 20 %（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 - 9、本项目是否要求以联合体形式参加或者合同分包：（否）。 - 10、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 - 11、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： - （1）台式计算机、24口交换机、16口交换机、中央空调、5匹分体落地式空调、广播音柱、合并式功放、一拖二无线手持麦克风、网络机柜、多媒体讲台、学生桌椅、系统集成属于制造业。 - （2）机房管理软件、多媒体教学软件属于软件和信息技术服务业。 - 12、台式计算机、中央空调、5匹分体落地式空调属于政府采购品目清单规定必须强制采购的节能产品。投标产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 13、采购人有权在发放中标通知书前要求中标供应商提供《驻马店市政府采购供应商信用承诺函》证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。 |
| --- | --- |