采购需求

项目名称：驻马店市第十八初级中学教学用便携式电脑

标包号：驻政采购-2025-09-4A

项目介绍：驻马店市第十八初级中学采购教学用便携式电脑115台，用于教师教学。

一、技术需求

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 功能、性能及技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式计算机 | 115台 | 功能要求 |  | 必要功能：无 |  |
|  |  |  |  |  | 辅助功能：无 |  |
|  |  |  | 性能及技术指标 |  | 主要技术指标： - 1.CPU规格 （1）CPU 信息：≥8核心，频率≥2.7GHz （2）CPU末级缓存容量：≥8MB （3）CPU 支持的内存最高速率：≥2666MT/s 2.内存规格 （1）内存配置容量：≥16GB （2）内存类型：支持DDR4及以上内存类型 （3）内存条配置数量：≥1 （4）内存读写速率：≥2666MT/s 3.主板规格 （1）主板集成模块：集成资源扩展模块，计算处理模块，音频扩展模块等，主板的互联拓扑，可通过处理器或交换电路实现 （2）主板支持的 CPU 和内存情况：主板支持国产CPU和支持≥16GB内存，DDR4及以上内存 （3）单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及):≥8GB （4）内存插槽满配时提供的最高内存总容量:≥16GB 4.存储设备规格 （1）固态盘数量:≥1个 （2）固态存储容量:≥512GB （3）存储设备扩展盘位:≥1 （4）存储设备其他参与要求:固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定 5.显卡规格： （1）显卡类型：集成显卡 6.显示设备规格 （1）显示屏屏占比：≥80% （2）显示屏分辨率：≥1920x1080 （3）显示屏尺寸：14寸 （4）显示屏屏幕比例:16:10 （5）支持防蓝光：支持防蓝光模式 （6）显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB （7）显示屏防炫目：显示器镜面反射率≤10% 7.外设规格 （1）传声器数量：≥1个 （2）扬声器数量：≥1个 （3）鼠标数量：≥1个 （4）键盘数量：≥1个 （5）触控板数量：≥1个 （6）摄像头数量：≥1个 （7）键盘按键数目：≥62 键 （8）摄像头像素：≥100 万 （9）摄像头分辨率：≥1280x720 （10）内置扬声器功率：≥1 瓦/个 （11）内置扬声器频率范围：100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz： 35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB 及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上 （12）内置扬声器总谐波失真：总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围内宜不高于5% （13）内置扬声器最大声压级：最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于 70dB （14）键盘键程：0.9mm ~ 2.3 mm （15）键盘按键压力：按键压力宜在0.3～0.8N 之间 （16）键盘颜色：黑色 （17）鼠标连接方式：有线 （18）有线鼠标连接线：≥1米 （19）鼠标 DPI分辨率：800~1600 （20）鼠标其他要求：其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定 （21）触控板尺寸：≥70mm×50mm （22）触控板材质：采用麦拉片或玻璃等材质 8.网络设备规格 （1）有限网卡数量：≥1（可通过扩展坞支持） 9.外部接口规格 （1）USB 接口数量：USB 接口数量应不少于 3 个，至少包含1个 USB3.0 及以上标准接口（可通过拓展坞实现） （2）视频接口数量：≥1 （3）输入充电接口数量：≥1 （4）音频接口数量：≥1 10.电池规格 （1）电池额定能量：≥50Wh （2）电池充放电次数：≥500 次（常温下 500 次充放电后电池容量应不低于原始容量的80%） （3）电池安全要求：符合 GB 31241 的规定 11.整机基础规格 （1）整机外观： a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀， 不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤 b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 （2）整机结构： a) 产品应符合 GB/T 4208 的相关规定 b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要 c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准 d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用 （3）整机噪音：25 摄氏度环温条件：空闲小于等于 38dBA，满载小于等于45dBA （4）整机散热：产品在环境温度 25℃且运行在满载 的状态下，可触及面温度范围内应不高于45℃ ，各表面温度应符合以下要求： - 键帽温度不高于38℃ - 键盘间隙温度不高于40℃ c) 掌托温度不高于38℃ d) 触控板温度不高于38℃ e) 底壳温度不高于45℃ （5）整机能效限定值：产品能效限定值应达到 GB 28380-2 012 标准中能效等级 2 级及以上 （6）整机重量：≤2.2KG （7）整机厚度：≤22mm（不含脚垫） （8）机身颜色：灰色或黑色 12.显卡性能 （1）显示分辨率：≥1920x1080 （2）显卡显示芯片核心频率：≥300MHz （3）显存等效频率：≥1000MT/s （4）显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080 13.显示设备性能 （1）显示屏刷新率：≥60Hz （2）显示屏位深：≥8 位 （3）显示屏色域：≥99% sRGB （4）显示屏色准：△E ≤ 4 （5）显示屏响应时间：≤30ms （6）显示屏亮度：≥250 尼特 （7）显示屏亮度一致性：≥70% （8）显示屏对比度：≥500：1 （9）显示屏其他参数：其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定 14.网络设备性能 （1）有线网卡速率：最高速率不低于 1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 （2）支持无线网络通信技术协议：支持 WAPI 或 WiFi5.0 及以上协议 （3）无线网卡频宽：≥20MHz 15.电源适配器性能 （1）电源适配器电源效率：在 20%/50%/100%负载下效率均应不低于 87% 16.待机性能 （1）满载待机性能（LTP）：≥1.5 小时 17.主板功能 （1）内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥1 （2）主板 USB瞬间过流保护：支持瞬间过流保护功能 （3）主板防静电保护：支持防静电保护功能 （4）I/O 接口功能：内置或通过扩展坞支持数据传输接 口、视频接口、音频接口、网络接 口、电源接口等各类标准接口，产品应集成键盘、触控板输入部件。 18.显卡功能 （1）显卡外接显示接口：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口 （2）显示功能：支持显示屏，同时应支持外接显示 器，显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制，模式和扩展模式 19.外设功能 （1）光驱功能：支持外置光驱 20.存储功能 （1）存储功能：产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互 21.网络设备功能 （1）网络功能： a)支持网络连接、网络开启/关闭功能 b)支持访问网络和数据交换功能 （2）无线网卡频段：支持双频段 （3）数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 （4）蓝牙协议：支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本 （5）有限网卡接口类型：支持RJ45接口 （6）无线网卡标准：符合 GB 15629.11 所有部分 22.外部接口功能 （1）音频接口类型：不少于 1 个 （2）视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口 （3）HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：若提供HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持视频输出 （4）输入充电接口类型：DC in 或 Type-C 接口 23.电源功能 （1）电源线适配能力：符合 GB 15934-2008对于可拆线插头 GB15934 不做要求 24.操作系统及软件功能 （1）中文信息处理要求：符合 GB 18030 的相关规定 （2）操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能 （3）固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能 （4）操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 （5）BIOS 支持关闭通讯接口：支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能 （6）固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信 息等功能 （7）固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 （8）固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能 （9）固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能 25.存储设备可靠性 （1）固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：512GB 硬盘容量） （2）机械硬盘寿命：通电时间≥5 万小时 26.显示设备可靠性 （1）显示屏屏幕失效点：符合 GB/T 9813.2 的要求 27.外设可靠性 （1）键盘按键寿命：≥1000 万次 （2）鼠标按键寿命：≥500 万次 （3）键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 （4）风扇寿命：≥4 万小时 28.整机可靠性要求 （1）电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T 9254.2 的规定 （2）环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T 9813.2 中规定 （3）环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T 9813.2 中规定 （4）环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T 9813.2 中规定 （5）环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T 9813.2 中规定 （6）环境条件要求的自由跌落适应性：符合 GB/T 9813.2 中规定 （7）环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T 9813.2 中规定 （8）MTBF 测试：MTBF(m1)≥3 万小时 29.兼容要求 （1）常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 （2）数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 （3）中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商中间件产品 （4）平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 30.包装及运输要求 （1）标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.2 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 31.服务要求 （1）配置检查工具：提供自检测试工具或机器支持开机自行检测硬件是否功能正常 （2）服务响应： a）提供产品3年维保及上门服务（满足24小时响应要求） b）提供 7*24 在线服务 （3）服务周期：支持产品延保≥3 年，提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起） （4）预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 （5）培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 （6）典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频 （7）厂家升级软件与扩容服务：提供应商供上门升级部件/软件的增值服务 （8）整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年 （9）合格证书要求：供应商提供产品合格证或产品保修证书 （10）开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导 （11）驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式 （12）兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） 32.供应链合规性 （1）产品部件保障：保障产品主要部件，应提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品 33.供应链质量 （1）抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 （2）供应能力证明：提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 34.关键部件安全要求 （1）关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 35.整机安全性要求 （1）密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规 定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 （2）信息安全基本要求： a)应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定 b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看 c)不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 （3）固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 （4）限用物质的限量要求：符合 GB/T 26572 中规定 |  |
|  |  |  |  |  | 次要技术指标：无。 |  |
| - 质量标准 |  |  | - 国家标准、行业标准、地区标准等标准规范。 |  |  |  |
| - 验收方法及方案 |  |  | 1.货物送达采购人指定位置后由采购人明确的专人负责对货物品牌、数量、规格等进行点验、接收； 2.严格按照配备计划、产品标准、投标文件对货物进行验收，出具检验报告； 3.经安装调试完毕，验收合格后供应商方可持验收报告及其它相关手续办理结款手续； |  |  |  |

二、商务要求

| 质保期 | 国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的原则上不少于12个月 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 含安装、调试、维修、保养、人员培训等。 |
| 合同签订时间、交货时间及地点 | 合同签订时间：成交通知书发出之日起 2个工作 日内。 交货时间：合同签订之日起 15 日内。 地点：驻马店市第十八初级中学校园 |
| 付款方式 | 货到安装调试完毕，验收合格，原则上手续齐全的自收到发票之日起3个工作日内支付资金。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 无 |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 接到设备故障后12小时到达现场，24小时排除故障，或24小时内提供备用设备。 |

三、采购人对项目的特殊要求及说明

| 采购人的特殊要求及说明理由 | - 1、包括供应商特殊资格等要求：（无）。 - 2、不允许推荐品牌或产品。 - 3、是否收取履约保证金：（否）。 - 4、是否接受联合体参加谈判：（否）。 5、采购人应当自收到评审报告之日起1个工作日内，通过驻马店市公共资源电子交易系统在评审报告推荐的成交候选人中按顺序依法确定成交供应商。 - 6、是否实行预付款及预付款保函:（否）。 - 7、是否专门面向中小企业采购：（否）。未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 20 %（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 - 8、本项目是否要求以联合体形式参加或者合同分包：（否） - 9、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 - 10、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 工业 。 11、采购人有权在发放成交通知书前要求成交供应商提供《驻马店市政府采购供应商信用承诺函》证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。 12、是否实行远程异地评标：（否）。 13、便携式计算机属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的产品,投标产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
| --- | --- |