招标需求

项目名称：驻马店市交通运输非现场执法系统建设项目（集中采购部分）

标包号：A包

项目介绍：驻马店市交通运输非现场执法系统建设项目（集中采购部分）为基础设施建设项目，旨在加快推进治理货车超限运输非现场执法设施建设。

一、技术需求

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 功能、性能及技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接入交换机 | 7（台） | 功能要求 | 必要功能：数据链路层的互联 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1.防雷：共模防护不低于4KV； 2.工作湿度：10%～90%，无冷凝； 3.背板带宽（交换容量）：≥48Gbps； 4.包转发率：≥35.7Mbps； 5.传输方式：存储转发方式； 6.网络接口：≥8个10/100/1000Mbps RJ45 端口，≥2个千兆SFP光纤口； 7.传输速率：10/100/1000M自适应 8.MAC地址表：≥8K； 9.网络协议：符合 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 等标准，支持流控功能。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 2 | 摄像机（包含车头抓拍、车尾抓拍、侧方抓拍、逆行抓拍）） | 86（台） | 功能要求 | 必要功能：车辆抓拍（车头、头尾和侧方） |
|  |  |  |  | 辅助功能：视频回传 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： - 不低于500万环保卡口(支持夜间高强光灯处理，能够准确识别、抓拍车牌。如：改装牛眼灯的大货车车牌等)，包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等； 2.设备应采用深度学习芯片； 3.视频帧率：在1～25fps可调； 4.支持在25%丢包率的网络环境下，正常显示监控画面； 5.护罩玻璃透光率≥95%； 6.视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG； 7.外壳防护等级应不低于IP66； 8.支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损， 白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于 30lx的条件下测试， 白天和晚上的捕获率均≥99%； 9.支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损， 白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx 的条件下测试， 白天和晚上的识别准确率均≥99%； 10.支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标, 目标包括机动车、 非机动车以及行人等； 11.支持驾驶人脸部特征信息≥50×50个像素点、夜间环境照度在10lx~30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补 光，输出高清人脸抠图； 12.具有车灯去红光设置选项，开启后可去除车灯附近产生的红光； 13.具有去鬼影设置选项，开启后可消除画面中的鬼影现象； 14.支持字符叠加； 15.抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移； 16.支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光； 17.支持识别包括但不限于白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、棕、银灰、橙、金、青等公安部门认定的其他车身颜色；支持识别车身副颜色；支持在补光亮度≤ 13lx 情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨； |
|  |  |  |  | 次要技术指标：功耗：≤Max. 35 W. |
| 3 | 交通数据处理终端设备 | 7（台） | 功能要求 | 必要功能：数据收集与处理 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1. ≥4个SATA接口，单SATA接口可支持最大6TB容量硬盘； 2. ≥16个1000M以太网接口，1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口； 3. ≥1个音频输入接口，1个音频输出接口；2个开关量报警输入接口，2个开关量报警输出接口；2个RS232接口，2个RS485 接口，1个USB3.0接口； 4.支持对抓拍机抓拍的车辆数据进行接收、存储、 查询、转发； 5.支持对接称重仪表，对车辆重量数据进行接收、存储、 查询、转发； 6.支持对接轮廓测量系统，对车辆轮轴信息、 长宽高信息进行接收、存储、 查询； 7.电源：DC12V/12.5A； 8.工作温度：-20℃~70℃、工作湿度：10%～90%； 9.可接入G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、G.729、PCM、AAC、MPEG2-layer2音频编码格式的IPC；可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz； 10.支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器； 11.支持包括但不限于客车、货车、轿车、面包车、三轮车、行人、危化品车辆、警车、救护车、新能源等公安部门认定的其他车辆类型图片接收、展示、合成、上传。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 4 | 硬盘 | 14（块） | 功能要求 | 必要功能：数据存储 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标：4T，SATA硬盘，交通终端服务器用 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 5 | 视频监控（检测点） | 7（台） | 功能要求 | 必要功能：视频监控 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1.不低于400万枪球一体摄像机由枪机、球机和扬声器组成； 2.传感器类型： 1/1.8＂progressivescanCMOS； 3.最低照度：彩色：0.0005Lux，黑白：0.0001Lux； 4.宽动态：不低于120dB超宽动态； 5.光学变倍：【细节】 不低于40倍； 6.焦距：【全景】2.8-12mm；【细节】 6.0-240mm； 7.防补光过曝：支持； 8.网络接口：RJ45网口 ; 自适应网络数据 ;支持1000M网络数据； 9.工作温湿度：-20℃-70℃；工作湿度：10%～90%； 10.雨刷：支持； 11.设备内置3个GPU芯片，不少于4个8GBeMMc； 12.具备自动标定功能，可通过客户端软件对枪机进行一键自动标定，实现枪机与球机之间检测区域的定位，标定点的数量≥6个； - 在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示； 14.支持机动车压线检测，机动车触及车道边缘可触发压线报警； 15.枪机通道和球机通道检测目标可设置为：行人、二轮车、三轮车、警察、施工人员。若枪机通道的检测目标类型未勾选警察或施工人员，球机通道复核识别到警察或施工人员，枪机和球机都不报警。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：功耗：≤Max. 35 W。 |
| 6 | 视频监控（大屏监控） | 7（台） | 功能要求 | 必要功能：视频监控 |
|  |  |  |  | 辅助功能：视频回传 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1.最低照度：彩色：0.0005Lux； 2.传感器类型： 1/1.8"ProgressiveScanCMOS； 3.焦距&视场角：8~32mm@F1.7：水平视场角：40.3 °~14.5 ° , 垂直视场角：22.1 °~8.2 ° , 对角视场角：46.9 °~16.5 ° 4.支持镜头视窗玻璃加热，感应视窗玻璃温度，自动调节加热功率，无惧雨雪、降霜、凝露等，增强去污能力； 5.专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法，有效改善仰视场景下反射光与杂光干扰，解决逆光问题； 6.补光灯类型：支持外置补光灯套包； 7.最大图像尺寸：2560×1440； 8.启动和工作温湿度：-20 °C~70 °C，湿度≤95%（无凝结）； 9.防护：IP67。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：功耗：≤ Max. 35 W。 |
| 7 | 光纤收发器 | 7（对） | 功能要求 | 必要功能：信号转换、扩展传输距离、兼容多种光纤类型。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标：2电1光，单模，20km级 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 8 | 全彩LED显示屏 | 1（套） | 功能要求 | 必要功能：支持文字、图形、图像、动画、视频及录像信号的显示 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1.LED像素点间距≤1mm;像素密度≥1000000点/㎡，1R1G1B，三合一封装； 2.有效显示尺寸10.5平方米； 3.单元尺寸≤600x337.5x29.5（mm），重量≤4.5kg； 4.显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗≤400W/m2 （600nits亮度），平均功耗≤150W/m2； 5.支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换 LED屏幕具备OSD菜单显示功能，实现可视化屏幕调整； 6.支持通过Web浏览器，查看LED整墙的概览信息和LED屏连线状态；支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态； 7.支持从客户端设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态接收卡电压、接收卡温度； 8.箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器； 9.在同一局域网段/级联模式下，支持通过LED客户端发现该网络下的所有在线设备，并能展示设备ip、端口、网关、型号、序列号、软件版本号等信息； 10.接收卡具有环路备份功能，且主备信号可自动切换，无闪烁； |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 9 | 以太网交换机 | 1（台） | 功能要求 | 必要功能：通过MAC地址管理实现高效数据交换。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口；二层汇聚交换机；背板带宽192Gbps；包转发率42Mpps； 支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMPV1/V2c/V3网管。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 10 | 高清视频解码器 | 1（套） | 功能要求 | 必要功能：支持多种视频格式的解码，包括4K、8K超高清视频，以及常见的主流格式（如H.264、H.265等） |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标：1.支持H.264、MPEG4、MPEG2等主流的编码格式； 2.支持客户端软件上添加、删除、修改用户。可为不同用户设置不同画面管理区域，包括资源权限、配置权限、操作权限;最大可设置 32个用户； 3.支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙； 预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作(本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡)、字幕操作(开启、关闭、设置参数)； 单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响； 4.支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/25画面分割显示,视频切换流畅无黑屏；整机8张解码板支持最大 512个窗口； 5.支持虚拟LED字幕功能，支持设置字体颜色、背景颜色，滚动和静止模式，滚动速度，滚动的情况下要求流畅无卡顿; 字幕内容输入支持中英文字符，支持换行;设备支持时钟数字显示，时间为设备自身时间;支持配置显示年月日时分秒的样式以及12/24时间制式; 整机8张解码卡最大支持8个字幕同时显示，单墙支持不低于3条字幕；支持滚动模式下首尾相接效果，支持跑马灯效果； 6.支持电源冗余设置，支持(1+1)冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可以自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程系统运行不受影响； 7.具备手机投屏功能，LED屏可显示手机投屏画面。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 11 | 台式计算机 | 8（台） | 功能要求 | 必要功能：设备控制与操作。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1.CPU规格： 1. CPU物理核数≥6个；主频≥2.5GHz；三级缓存≥12MB；线程数量≥12线程；CPU支持最大内存128G，热设计功耗≥65W，内存速率：≥2666Mhz；最大内存通道数≥2，最大内存带宽≥41.6GB/s； 2.内存规格： 2.1. 内存配置容量：≥16GB； 2.2. 内存类型：支持DDR4及以上内存类型； 2.3. 内存条配量：≥1条； 3.主板规格： 3.1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现； 3.2. 主板支持的CPU和内存情况：支持1个不低于8核心16线程的CPU处理器；支持不低于DDR4 2666Mhz内存，≥2个内存插槽； 3.3. 主板其他内置接口：SATA接口≥3个（其中空余不少于2个），后置不少于1个RJ45接口、2个USB 3.0接口、3个音频接口、1个HDMI接口、1个VGA接口； 3.4. 单内存插槽最大可支持容量：≥32GB； 3.5. 内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥64GB； 4.存储设备规格： 4.1. 固态盘数量≥1个； 4.2. 固态存储容量≥480GB； 4.3. 固态存储形态：SATA接口SSD硬盘； 4.4. 存储设备其他参数要求：固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； 5.显卡规格： 5.1. 显卡类型：独立显卡； 5.2. 显存类型：不低于GDDR3; 5.3. 显存位宽≥16位； 5.4. 显存容量≥2GB； 6.显示器规格： 6.1. 显示屏屏占比≥80%； 6.2. 显示屏分辨率：≥1920*1080； 6.3. 显示屏尺寸≥32英寸； 6.4. 显示屏屏幕比例16:9； 6.5. 显示器外观颜色：黑色； 6.6. 显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）； 6.7. 显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB； 6.8. 显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%； 7.外设规格： 7.1. 鼠标数量：≥1； 7.2. 键盘数量：≥1； 7.3. 键盘按键数目：104键； 7.4. 键盘连接方式：USB有线连接； 7.5. 键盘键程：2.3mm-4.0mm； 7.6. 键盘按键压力：0.54 N±0.14N； 7.7. 有线键盘连接线：≥1.5米； 7.8. 键盘颜色：黑色商务系； 7.9. 鼠标连接方式：USB有线连接； 7.10. 有线鼠标连接线：≥1.5米； 7.11. 鼠标DPI分辨率：800-1600； 7.12. 鼠标颜色：黑色商务系； 7.13. 鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T 26245的相关规定； 8.网络设备规格： 8.1. 有线网卡数量≥1； 9.外部接口规格： 9.1. USB接口数量：机箱前面板提供不少于2个USB3.0接口； 9.2. 视频接口数量：≥2个； 9.3. 音频接口数量：≥5个音频接口； 10.整机基础规格： 10.1. 整机外观： a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； 10.2. 状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能， 如运行状态等； 10.3.整机结构： a)机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n)其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定； 10.4. 机箱防护要求：机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求； 10.5. 整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel； 10.6. 整机散热： 在环境温度25℃及处理器满载的情况下，产品表面温度应符合如下要求： a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55°C； b)可触及面温度不高于45°C； c)显示器表面温度：显示屏不高于38°C,显示屏上下灯带位置温度(如涉及)不高于40°C,出风口温度不高于45°C； 10.7. 整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上； 10.8. 机身材质：金属； 10.9. 机身颜色：黑色； 10.10. 机箱尺寸容量：机箱体积15L~30L； 11.CPU性能 11.1. CPU物理核数：≥8个； 11.2. CPU主频：≥2.9GHz； 11.3. CPU末级缓存容量：≥16MB； 11.4. CPU支持的内存最高速率：≥3200MT/s； 12.内存性能 12.1. 内存读写速率≥2666MT/s； 13.显卡性能 13.1. 显示分辨率：≥1920×1080； 13.2. 显卡显示芯片核心频率：≥300MHz； 13.3. 显存等效频率：≥1000MT/s； 13.4. 显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080； 14. 显示设备性能 14.1. 显示屏刷新率≥60Hz； 14.2. 显示屏位深≥8位； 14.3. 显示屏色域≥99% sRGB； 14.4. 显示屏色准:△E≤4； 14.5. 显示屏响应时间:≤8ms； 14.6. 显示屏亮度：≥250尼特； 14.7. 显示屏亮度一致性:≥70%； 14.8. 显示屏对比度：≥3000：1； 14.9. 显示屏他参数：其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定； 15. 网络设备性能 15.1.有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应； 16.主板功能 16.1. 内存扩展接口:≥2个； 16.2. 主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能； 16.3.主板防静电保护：支持防静电保护功能； 16.4.I/O 接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等；产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力； 17.显卡功能 17.1 显卡外接显示接口：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配。 18.显示设备功能 18.1. 显示器接口：VGA+HDMI双接口； 18.2. 显示器支架：可支持俯仰； 18.3. 显示器参数调节：提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；支持色温、亮度、对比度调节； 19.存储功能 19.1. 能通过SATA固态存储/PCIe固态存储 /UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能； 20.网络设备功能 20.1. 网络功能：支持网络连接、网络开启/关闭功能；支持访问网络和数据交换功能； 20.2. 数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； 20.3. 有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口； 20.4. 网络设备拆装：网络设备支持物理拆装； 21.外部接口功能 21.1. 音频接口类型：支持至少1个3.5mm孔径的3段式或4段式接口； 21.2. 视频接口类型：至少支持HDMI、DP显示接口； 21.3. HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：提供HDMI、DP作为显示接口，支持音频和视频同步输出； 22.电源功能 22.1. 电源线适配能力：可拆线的插头和连接器； 23.操作系统及软件功能 23.1.中文信息处理要求：符合 GB18030的相关规定； 23.2. 操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能； 23.3. 固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能； 23.4. 操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级； 23.5. 固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级； 23.6. BIOS 支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口； 23.7. 固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能； 23.8. 固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动； 23.9. 固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 23.10. 固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能； 24.存储设备可靠性 24.1.固态存储寿命：TBW≥80TB； 25.显示设备可靠性 25.1.显示屏屏幕失效点：符合 GB/T 9813.2 的要求； 26.外设可靠性 26.1. 键盘按键寿命≥1000万次； 26.2. 鼠标按键寿命≥500万次； 26.3. 键盘鼠标线材寿命键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000 次，功能、外观完好； 26.4. 风扇寿命≥4万小时； 27.整机可靠性要求 27.1. 电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T 9254.2 的规定； 27.2. 环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T 9813.1 中规定； 27.3. 环境条件要求的振动适应性：符合GB/T 9813.1 中规定； 27.4. 环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T 9813.1 中规定； 27.5. 环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T 9813.1 中规定； 27.6. 环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T 9813.1 中规定； 27.7. MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时； 28.兼容要求 28.1. 常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、 邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； 28.2. 数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品； 28.3. 中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品； 28.4. 平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台； 29.包装及运输要求 29.1标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813. 1和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 30.服务要求 30.1. 配置检查工具：供应商提供自检测试工具 30.2. 服务响应： a）供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b）供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； e）提供产品3年维保及上门服务（满足24小时响应要求）；提供 7*24 在线服务； 30.3.服务周期： a）支持产品延保≥3 年，提供每年延保服务报价；设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； b）产品停止服务时间应提前1年告知； c）应明确产品发布日期; 30.4. 预装操作系统：出厂预装正版国产操作系统； 30.5. 培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； 30.6. 典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频； 30.7. 厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务； 30.8. 整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应≥3年； 30.9.合格证书要求：供应商提供产品合格证； 30.10开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导； 30.11. 驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式； 30.12. 兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）； 31.供应链合规性 31.1.产品部件保障：保障产品主要部件，应提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品。 32.供应链质量 32.1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障。 32.2.供应能力证明：提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 33.关键部件安全要求 CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。 34.整机安全性要求 34.1. 密码算法实现：支持集成中国SM密码算法和国际通用密码算法的TPM安全芯片。芯片密码模块符合 GB/T 37092或GM/T0028的相关规定； 34.2. 信息安全基本要求： a) 产品应符合 GB/T39276的5.2的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； 34.3. 固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动; 34.4. 限用物质的限量要求：符合 GB/T 26572 中规定; |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 12 | 存储服务器 | 1（套） | 功能要求 | ### 必要功能：数据存储与管理 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 16盘位2U标准机架式存储服务器 1.CPU规格： 1.1.CPU≥2颗； CPU物理核数≥16个；主频≥2.5GHz；三级缓存≥32MB；线程数量≥32线程；CPU支持最大内存≥64GB，热设计功耗≥65W，内存速率：≥2666Mhz，最大内存通道数≥4，最大内存带宽≥76.8 GB/s； 2.主板规格： 2.1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现； 2.2. 主板支持的CPU和内存情况：支持1个不低于16核心32线程的CPU处理器；支持不低于DDR4 2666Mhz内存，≥4个内存插槽； 2.3. 主板其他内置接口：M.2接口≥2个；SATA接口≥2个； 2.4. PCIe 插槽接口：不低于PCIe3.0 标准，接口数量≥4，并支持扩展； 3.内存规格： 3.1. 内存配置容量：≥64GB； 3.2. 内存类型：支持DDR4及以上内存类型； 3.3. 内存条配量：≥4条； 3.4. 内存通道：≥3； 4.存储设备规格： 4.1. 固态盘数量≥1个； 4.2. 固态存储容量≥960GB； 4.3. 固态存储形态：主板SATA接口； 4.4. 存储设备其他参数要求：固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； 4.5. 机械硬盘数量≥4； 4.6. 单个机械硬盘存储容量:≥8TB 4.7. 机械硬盘存储形态：3.5英寸HDD硬盘, 4.8. 机械硬盘转速≥5400rpm； 4.9. 硬盘插槽数量及规格：≥4个3.5英寸HDD硬盘接口 5.网络规格： 5.1. 网口速率和数量：1GE网口数量不少于2个，10GE 以上网口数量不少于2个； 6.外部接口规格： 6.1. 显示接口数量：≥1个DP接口，≥1个HDMI接口； 6.2. USB接口数量：不少于4个USB3.0接口； 6.3. 音频接口数量：≥3个音频接口； 7.电源规格： 7.1. 电源模块数量：≥1； 7.2. 电源功率：≥800W； 8.整机规格： 8.1. 外观和结构： a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 8.2. 环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃)；大气压86～106kPa； 8.3. 机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定； 8.4. 噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值，塔式服务器噪声在空闲状态下≤50dB； 9.机柜规格： 9.1. 机柜尺寸：宽600mm，高2055mm，深1000mm； 10.主板功能： 10.1.主板外部接口种类：支持VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口等多种设备连接接口； 11.网络功能： 11.1. 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能； 12.CPU功能： 12.1. 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算 单元、内存控制器、I/O 模块等，处 理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处 理、网络接入等计算相关功能； 12.2. 密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规 定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定； 13.电源功能： 13.1. 整机电源模块应具备热插拔功能； 13.2. 支持过流及短路保护的功能； 14.整机功能： 14.1. 支持风冷或液冷等散热方式； 14.2. 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能； 15. 管理系统功能： 15.1. BMC 固件基础功能： 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能； 15.2. BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能； 15.3. 远程控制：支持远程关机和重新启动功能； 16. 操作系统及驱动功能： 16.1.支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级； 16.2 操作系统功能:支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； 17.中文信息处理功能: 17.1. 符合GB18030的有关规定； 18.关键部件安全要求: 18.1 CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求; 19.固件安全要求： 19.1. 故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具 体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警； 20.系统安全要求： 20.1. 弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令； 20.2. 白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制； 20.3. 二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作； 20.4. 密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法； 20.5. 敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息； 21.信息安全要求： 21.1. 研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯； 22.物理安全： 22.1. 安全要求应符合GB 4943.1的规定； 23.限用物质的限量要求： 23.1. 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求； 24.CPU性能： 24.1. CPU主频：≥2.5GHz； 24.2. 单CPU核数：≥16； 24.3. 单 CPU末级缓存容量：≥32MB； 25.内存性能： 25.1. 内存速率：≥2666MT/s； 26.电源能耗： 26.1. 符合GB/T 9813.3的有关规定； 27.部件兼容性要求： 27.1. 内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品， 且均不低于产品支持的内存规格； 27.2. 固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格； 27.3. 网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品； 27.4. 功能卡兼容性：内置或适配符合PCIe的功能卡； 28.外设兼容性： 28.1. 外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动； 29.软件兼容性： 29.1. 数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品； 29.2. 中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品； 29.3. 平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台； 30.整机可靠性要求： 30.1. 整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值不得低 于30000h； 30.2. 风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h； 30.3. 部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)； 31.包装及运输要求 31.1. 标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 32.服务要求 32.1. 服务响应： a）供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b）供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； e）提供产品3年维保及上门服务（满足24小时响应要求）；提供 7*24 在线服务； 32.2. 培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、 培训视频等培训相关内容； 32.3. 服务周期： a)产品免费服务周期（含换件和维修）应≥3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确； 33.服务工具要求： 33.1. 工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权； 33.2. 驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引； 33.3. 管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能； 34.增值服务： 34.1. 厂家升级产品软件及扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力； 34.2. 提供上门服务：供应商具备提供上门服务的能力； 35.供应链质量 35.1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障。 35.2.供应能力证明：提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 13 | 彩色打印机 | 1（台） | 功能要求 | 必要功能：实现计算机数据输出到打印机直接在纸张上喷印。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：复印、扫描 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： - 技术类型：彩色激光； 2、幅面：A4； 3、功能：打印、复印、扫描； 4、网络功能：有线+无线； 5、扫描类型：平板式； 6、复印类型：平板式； 7、自动双面打印：支持； 8、打印速度： ≥21页/分钟； 9、扫描仪类型：平板式和ADF。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 14 | 会议桌 | 1（张） | 功能要求 | 必要功能：办公、会议使用 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： 1.材质：实木； 2.规格：6.5*1.2*0.75m。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 15 | 座椅 | 30（把） | 功能要求 | 必要功能：办公座椅 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标：人体工程学设计，同步倾仰机构，可自由调节头靠、腰靠及扶手位置，框架为合金。五星椅脚，透气网面材质。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 16 | 空气调节系统 | 2（台） | 功能要求 | 必要功能：冷暖空气调节。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标：不低于5P风管式空调机；冷暖型。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 17 | UPS电源 | 1（套） | 功能要求 | 必要功能：为设备提供不间断电力保障。 |
|  |  |  |  | 辅助功能：无 |
|  |  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标：UPS功率：15KVA/13.5KW，直流电压：192V,后备2H以上，配32节100AH蓄电池。含电池柜及线路辅材等。 |
|  |  |  |  | 次要技术指标：无 |
| 质量标准 |  |  | 国家标准、行业标准、地区标准等标准规范。 |  |
| 验收方法及方案 |  |  | 由采购人按照有关规定组织验收。 验收主体：驻马店市交通运输综合行政执法支队 验收时间：货物到达指定地点 3日内由采购人组织监理及有关部门及人员进行到货验收；安装调试完毕后 10日内，由中标人向监理及采购人申请提交纸质版验收申请。 验收方式：采购人组织相关人员验收。 验收程序：到货验收，由采购主管部门、使用部门及监理单位负责。 设备安装调试完成后，中标人提出初步验收申请，准备初步验收资料并提出验收申请。 采购人及监理接到初验申请后，由采购人组织相关部门人员及必要的第三方机构成立验收小组，做初步验收，如验收通过该项目进入试运行阶段，如验收过程中存在相关问题，在试运行过程中同步进行整改。试运行结束，并完成所有问题整改后，中标人提出验收申请，准备终审验收资料，并提出验收申请。 采购人及监理接到验收申请后，由采购人组织相关部门人员及必要的第三方机构成立验收小组，做终审验收准备。 实施终审验收，评审并出具验收报告。 验收交付完成。 验收内容：项目采购所有设备（含附件）的数量、型号；以及系统功能。 相关技术文件：含文件目录；装箱单；产品出厂合格证；；使用维护说明书；系统拓扑图及相关竣工图纸、安装、调试说明书；备品备件目录；其它相关技术文件及是说明等 设备运行情况现场测试：对操作有效性、运行稳定性、载重量等的实地验证。 验收标准：依据采购文件进行验收。设备的安装、调试工作直至设备验收合格为止。 |  |

二、商务要求

| 质保期 | 36个月 |
| --- | --- |
| 售后技术 服务要求 | 1、含安装、调试、维修、保养、人员培训等。 2、投标人应需满足本次采购的技术要求，并提供完善的售后服务，含安装、 调试、维修、保养、人员培训等。与驻马店市交通运输非现场执法系统建设项目进行适配对接（系统对接无技术限制）。 3、投标人需对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训。 4、质保期内投标人需安排不少于1人负责设备的维护。 |
| 合同签订时间、交货时间及地点 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起2个工作日内。 交货时间：自合同签订之日起20日内。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 货到安装调试完毕，验收合格，原则上手续齐全的自收到发票之日起3个工作日内支付资金。 |
| 备品备件及耗 材等要求 | 已纳入投标报价的项目除外。 投标人须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，对货物的 正常安装调试、使用和维护必不可少的且应属于货物需求配带的部件、配件等 ,投标人有责任给予补充。 |
| 售后服务保障 或维修响应时 间要求 | 1、保修期内，投标人必须提供7*24小时的现场响应服务（包括星期日和法定节假日）；2小时内电话响应，4小时内技术人员到场，故障解决时间或启用应 急措施保证系统正常运行的时间不超过24小时；投标人负责对其提供的货物在 三包维修期内进行维修或更换，不收取额外费用。 2、保修期外的，投标人必须负责售后维修，可收取维修成本费。 3、提供的设备的制造标准、安装标准及技术规范符合国家标准，保修期满后 ,终身维护、软件升级，长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。 |

三、采购人对项目的特俗要求及说明

| # 采购人的特殊要求及说明理由 | - 包括投标人特殊资格等要求。（无） 2、本项目经批准可以采购进口产品，应提供财政部门审核意见。如果有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，不得对其加以限制。 3、台式计算机、彩色打印机、空气调节系统属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的产品,投标产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 4、不允许推荐品牌或产品。 5、是否收取履约保证金。（否） 6、是否接受联合体投标。(否) 7、采购人应当自收到评审报告之日起1个工作日内，通过驻马店市公共资源电子交易系统在评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标供应商。 8、本采购项目 A 包非单一产品，采购人根据本采购项目包技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品是: 摄像机 。 9、是否实行预付款及预付款保函。（否） # 10、是否专门面向中小企业采购:(否)。未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予20%(工程项目为3%-5%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。 # 11、本项目是否要求以联合体形式参加或者合同分包:(否)。 # 12、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 # 13、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为: 制造业 。 # 14、采购人有权在发放中标通知书前要求中标供应商提供《驻马店市政府采购供应商信用承诺函》证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。 |
| --- | --- |