# 第三章 评标办法（综合评分法）

#### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 | 投标人资格要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4项规定 |  |
| 注：开标结束后，由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 符合性 评审 | 投标报价 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定 |  |
|  |  | 投标内容 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 质量 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 交货及安装调试期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  | 交货地点 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |  |
|  |  | 质保期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.5项规定 |  |
|  |  | 付款方式 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.6项规定 |  |
|  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 签字盖章 |  |  | 符合招标文件要求 |  |
|  |  | 其他实质性要求 |  |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求 |  |
| 条款号 |  | 条款内容 |  |  | 编列内容 |  |
| 3 |  | 分值构成 (总分100分) |  |  | 投标报价：30分 技术标部分：60分 商务标部分：10分 |  |
|  | 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| 3.1 | 投标 报价 （30分） | （1）评标基准价：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价。 （2）投标报价等于评标基准价的其价格分为满分30分。 其他投标人的投标报价得分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 注：1、投标报价超过最高投标限价按无效投标处理。 2、评审时给予小型或微型企业10%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。供应商须提供中小企业声明函，否则不予认可（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。 - 3、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。（供应商对其提供的产品出具《声明函》，是其产品享受政府采购对本国产品支持政策的先决条件，但不应作为对供应商的资格条件。不出具<<关于符合本国产品标准的声明函>>或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，不应享受政府采购对本国产品的支持政策。 4、根据财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，并提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |  |  |
| 3.2 | 技术标 部分 （60分） | 技术参数 ## （25分） | 投报本项目的技术指标完全符合或优于招标文件第四章采购内容及要求的得满分25分；评标委员会根据投标人投标文件中提供的技术规格偏差表及其他技术参数佐证材料进行评分，每有一项不满足扣1分，分值扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 供货及安装调试方案 （8分） | 1、内容详实，方案合理，考虑周全，切实可行，项目实施及安装人员配备充足，完全能够满足招标项目的需要，得8分； 2、内容全面，方案基本合理，考虑基本周全，切实可行，配备有相关项目实施及安装人员，虽然能够满足招标项目的需要，但有个别地方需要进一步完善的，得5分； 3、内容粗略，方案基本合理，具有可操作性，考虑不周全，配备有相关项目实施及安装人员，虽然能够基本满足招标项目的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的，得3分。 4、未提供者不得分。 |  |  |  |
|  |  | 进度保障措施（8分） | 1、进度保证措施全面详实，合理、可行性强，完全能够满足采购项目要求的得8分； 2、进度保证措施描述较为完整，基本合理、可行，基本满足采购项目要求的得5分； 3、进度保证措施描述粗略，合理性差，可行性差，虽然能够基本满足采购项目的需要，但还有很多地方需要进一步完善的得3分； 4、未提供者不得分。 |  |  |  |
|  |  | 质量保证 措施 （8分） | 1、质量保证措施合理，详尽，切实，可行性强，完全能够满足项目需要得8分； 2、质量保证措施描述较为合理，较为详尽，基本可行，基本满足项目需要，得5分； 3、质量保证措施描述粗略，合理性、可行性差，虽然能够基本满足项目需要，但还有很多地方需要进一步完善的，得3分； 4、未提供者不得分。 |  |  |  |
|  |  | 应急处理方案（4分） | 1、方案合理，考虑周全，切实可行4分； 2、方案基本合理，考虑基本周全，具有可操作性的得2分； 3、方案合理性差，考虑不周全，可操作性差的得1分； 4、未提供者不得分。 |  |  |  |
|  |  | 安全保护措施（4分） | 1、根据投标供应商提供的项目实施安全保护措施进行综合评定，内容详实，科学、合理，考虑周全，措施到位，完全能够满足采购项目的需要的，得4分； 2、内容较为完整，基本科学、合理，考虑较周全，措施基本到位，基本满足采购项目要求的得2分； 3、内容描述粗略，科学、合理性较差，考虑不周，措施不到位，虽然能够基本满足采购项目的需要，但还有很多地方需要进一步完善的，得1分； 4、未提供者不得分。 |  |  |  |
|  |  | 安装人员技术培训方案（3分） | 1、综合考虑培训各方面需求，培训实施安排全面详尽、 考虑周全，完全能够满足采购项目的需要，得 3分； 2、综合考虑培训各方面需求，培训实施安排基本全面、考虑较为周全，基本能够满足采购项目的需要，得 2分； 3、提供有但培训实施安排不全面、考虑不周全，虽然能够基本满足采购项目的需要，但还有很多地方需要进一步完善的得 1 分； 4、不提供得0分。 |  |  |  |
| 3.3 | 商务标部分（10分） | 质保期内外售后服务 （6分） | 1.质保期内售后服务（3分） （1）综合考虑各方面需求，投标人提供的质保期内售后服务方案内容完整、考虑全面周到，多样，响应及时，得 3分； （2）综合考虑各方面需求，投标人提供的质保期内售后服务方案内容较为完整、考虑基本全面，响应较为及时，得 2 分； （3）投标人提供的质保期内售后服务方案内容不完整、考虑不全面，响应不及时，得 1 分； （4）不提供，不得分。 2.质保期外售后服务（3分） （1）综合考虑各方面需求，投标人提供的质保期外售后服务方案内容完整、考虑全面周到，响应及时，备品备件配备完善，得3分； （2）综合考虑各方面需求，投标人提供的质保期外售后服务方案内容较为完整、响应较为及时，备品备件配备较完善，得2分； （3）投标人提供的质保期外售后服务方案内容不完整，响应不及时，备品备件配备不完善，得 1 分。 （4）不提供，不得分 |  |  |  |
|  |  | 业绩 （2分） | 根据投标单位提供的2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)所投类似业绩，每提供1份类似业绩得1分，最多得2分； 注：须提供合同复印件予以证明并加盖单位公章，未按要求提供的不得分。 |  |  |  |
|  |  | 落实绿色产品（2分） | 1、投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的（强制采购产品除外），提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。 2、投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。 |  |  |  |
|  |  | 注：上述证明材料均需提供原件扫描件附于投标文件中。 |  |  |  |  |
| 特别提醒： 1、评标专家在技术文件评审时应先核对投标人的技术偏离表，偏离内容是否与投标人所附注册证或注册登记表或技术白皮书或检验报告等经国家权威部门认定或具有法律效力的技术证明文件中的参数内容一致，不一致出现弄虚作假行为的，则该投标人的全部技术部分分值为零。 2 、各投标人须仔细对照本文件技术部分要求填写技术偏离表，严禁虚假描述、虚假承诺，凡现场发现并核实属虚假承诺、虚假描述的该技术部分总得分按零分处理，公示期内拟中标公司如被举证虚假承诺、虚假描述的，经核证属实的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。涉及虚假承诺、虚假描述的投标人，将承担因此造成的一切责任及后果，包括但不仅限于赔偿所有经济损失、纳入黑名单三年内不得参与业主单位所有项目投标等后续处罚。 3 、本项目所涉及到的各种证明材料、业绩等须在投标文件中提供证明文件扫描件，因证明材料不清晰造成的后果，投标人自负。任何时候若发现弄虚作假者，将取消投标或中标资格并保留随时追究其相应经济和法律责任的权利。 |  |  |  |  |  |  |

## 第四章  采购内容及要求

| 一、核医学科设施配套及设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号/技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 锝99分装手套箱 | 1.锝99分装手套箱 2.规格:1200×750×2100㎜ 3.防护层采用国标1#纯铅制作的燕尾槽铅砖，铅砖或铅板厚度≥20mm；（提供铅砖或铅板图片，厚度可叠加满足20mm厚度） 4.柜体前面设有同柜体防护能力相当的ZF7型铅玻璃观察窗300×260mm | 台 | 1.00 |
| 2 | 131I分装手套箱 | 1.131I分装手套箱 2.规格:1200×750×2100㎜ 3.防护层采用国标1#纯铅制作的燕尾槽铅砖，铅砖或铅板厚度≥40mm；（提供铅砖或铅板图片，厚度可叠加满足20mm厚度） 4.柜体前面设有同柜体防护能力相当的ZF7型铅玻璃观察窗300×260mm | 台 | 1.00 |
| 3 | 废气过滤装置 | 1.废气过滤装置 2.（a)铅当量≥30mmpb，国标1#铅，纯度≥99.994%（b)整体采用≥3mm以上的SUS304不锈钢板加工制作（c)前进后出排气方式（d)椰壳烧制的活性炭制作的可更换金属滤芯（e)内部防护层采用≥30mm厚燕尾槽铅砖砌筑（f)整体密封处理 | 台 | 5.00 |
| 4 | 木质门 | 1.类型:实木复合门 2.包含门锁及五金配件 3.含门框包套，颜色材质与门体相同 | m2 | 74.64 |
| 5 | 钢制防火门 | 1.类型:钢制甲级防火门 2.包含门锁及五金配件 3.含门框包套，颜色材质与门体相同 | m2 | 19.32 |
| 6 | 医用射线防护门 | 1.产品名称:医用射线防护门及防护门套 2.防护门套材质:Z字型铅板防护,9mm阻燃板+铅板(同门体厚度)+胶+外扣喷塑门套，门体材质钢制喷塑 3.防护等级:满足控评及环评放射性检测要求，平均10mmpb；（提供厂家铅板检测报告，样本厚度1mm-3mm均可） 4.开启方式:推拉门均为电动，质保5年 5.平均门体面积：3.2m2，平均防护门套长度：5.2延米 6.含行程开关指示灯、内扣手、防辐射标识 | 樘 | 36.00 |
| 7 | 医用射线防护观察窗 | 1.产品名称:医用射线防护观察窗及防护窗套 2.防护窗套材质:Z字型铅板防护,9mm阻燃板+铅板+胶+外扣喷塑门套，窗体材质：ZF3铅玻璃， 3.防护等级:满足控评及环评放射性检测要求，平均8mmpb；（提供厂家铅玻璃板检测报告，样本厚度10mm-30mm均可） 4.开启方式:手动推拉 5.平均窗体面积：1.35m2，平均防护门套长度：4.8延米 | 个 | 4.00 |
| 8 | 一体化注射防护平台（20mmpb） | 1.防护等级20mmpb；（提供铅砖或铅板图片，厚度可叠加满足20mm厚度） 2.在注药或给药时对医务人员进行防护； 3.含缝隙防护，能通过控评及环评放射性检测； 4.缝隙防护等级：20mmpb 5.外饰面材质：SUS316不锈钢； 6.伸手孔密闭性好，避免射线泄露； 7.耐用性好，避免使用中频繁维修。 | 台 | 1.00 |
| 9 | 一体化嵌入式碘给药窗（40mmpb） | 1.防护等级40mmpb；（提供铅砖或铅板图片，厚度可叠加满足40mm厚度） 2.在注药或给药时对医务人员进行防护； 3.含缝隙防护，能通过控评及环评放射性检测； 4.缝隙防护等级：40mmpb 5.外饰面材质：SUS316不锈钢； 6.伸手孔密闭性好，避免射线泄露； 7.包含自动传药机械装置； 8.耐用性好，避免使用中频繁维修。 | 台 | 1.00 |
| 10 | 一体化注射防护平台（50mmpb） | 1.防护等级50mmpb；（提供铅砖或铅板图片，厚度可叠加满足50mm厚度） 2.在注药或给药时对医务人员进行防护； 3.含缝隙防护，能通过控评及环评放射性检测； 4.缝隙防护等级：50mmpb 5.外饰面材质：SUS316不锈钢； 6.伸手孔密闭性好，避免射线泄露； 7.耐用性好，避免使用中频繁维修。 | 台 | 1.00 |
| 11 | 核医学废液智能化取样检测系统 | 1.智能化取样检测系统 2.取样检测浓度计算排放总活度 3.自屏蔽设计，屏蔽当量20mmPb。 4.碘化钠专用探头，手动/自动测量放射性废液浓度。 5.测量体积：100升，取样捅泵AC220 6.废液排放比活度历史记录动态曲线显示，废液排放总活度实时显示。可为监测废液排放标准提供定量数据支持供环保部门查看且不可更改。 7.仪表显示单位为MBq或者mCi，不可用反推方式获得。探头经过权威第三方机构刻度后，可同时给出多种核素的活度浓度，核素包括并不限于I-131,Tc-99m,F-18.具备国家法定计量检定机构及检测机构出具的报告或由具有相关部门资质认证的第三方机构出具的报告。 8.软件自动生成检测报告，内容包括但不局限于：取样时间，取样槽体，取样活度，槽体总活度和预计可排天数。 | 套 | 1.00 |
| 12 | 核医学废液智能控制系统（远端） | 1.监视/显示/报警/控制/排放系统/故障显示/历史记录 2. 触摸屏式 操控界面。 3.菜单式操控式界面。三级权限管理，分级设置登录密码。 4.人机界面讯息显示：有 5.监测显示异常报警：有 6.手机APP控制系统：通过互联网医生可在手机APP与电脑端登录并进行监控与操作。 7.历史排放记录打印、存档及查阅：有 8. 可记录至少2年的历史比活度数据，可通过比活度曲线和半衰期数量智能化制定废液排放计划。 9.可记录衰变废水总处理量及流量曲线，显示实时流量数据。 10.管理平台具有数据管理审计追踪功能，用于对控制柜，衰变池活度浓度测量仪进行控制 、监控；管理平台所有操作数据、监测数据实时记录，人为不可更改，且可溯源；所有检测 报告均可输出打印。 11.可实现水泵的主备自动切换，可独立关闭和打开进水阀门，关闭后的槽体不参与衰变 ，起到槽体间主备的切换。液晶电容触摸屏操作，远端及近端各设置1套，共计2套。方便监控与维护。远程监控箱具备警报声光输出与复位功能。 12.具备软件著作证书。（提供相关软件著作证书） | 套 | 1.00 |
| 13 | 核医学废液智能控制系统（近端） | 1.监视/显示/报警/控制/排放系统/故障显示/历史记录 2. 触摸屏式 操控界面。 3. 菜单式操控式界面。三级权限管理，分级设置登录密码。 4.人机界面讯息显示：有 5. 监测显示异常报警：有 6.手机APP控制系统：通过互联网医生可在手机APP与电脑端登录并进行监控与操作。 7. 历史排放记录打印、存档及查阅：有 8 .可记录至少2年的历史比活度数据，可通过比活度曲线和半衰期数量智能化制定废液排放计划。 9. 可记录衰变废水总处理量及流量曲线，显示实时流量数据。 10.管理平台具有数据管理审计追踪功能，用于对控制柜，衰变池活度浓度测量仪进行控制 、监控；管理平台所有操作数据、监测数据实时记录，人为不可更改，且可溯源；所有检测 报告均可输出打印。 11.可实现水泵的主备自动切换，可独立关闭和打开进水阀门，关闭后的槽体不参与衰变 ，起到槽体间主备的切换。液晶电容触摸屏操作，远端及近端各设置1套，共计2套。方便监控与维护。远程监控箱具备警报声光输出与复位功能。 12具备软件著作证书。（提供相关软件著作证书） 13.开关柜具备防雷防浪涌功能。 | 套 | 1.00 |
| 14 | 核医学废液排放智能监控系统 | 1.液位动态监测，极限液位及时报警； 2 .衰变时间智能监控，实时在线页面显示废液衰变时间； 3.实时设备运行监控，各设备及系统执行状态的监控，故障或维护及时报警； 4.显示实时流量数据，显示衰变废水总处理量及流量曲线； 5.显示衰变间温度、湿度； 6.数据自动存档，故障数据可溯源； 7.软件接口可开放，如有需要可连接医院其他信息安全系统； 8.实现远程无人值守，避免工作人员遭受辐照。 | 套 | 1.00 |
| 15 | 核医学患者出院自助辐射测量系统 | 1.患者出院自助辐射测量系统 2.含专用检测探头、电脑主机、自助测量设备、软件，其电源由就近插座引WDZ-BYJ-3*2.5电脑主机设置在碘护士站 3.自助测量系统主机集成辐射探测，智能语音，身份识别，人体感应，触摸交互，物联通讯等多项功能； 4.可实现甲癌患者自动完成体内I-131核素残留活度测量，全过程无需医护人员干预，自动上传测量数据，并生成检测报告。依据GBZ120—《核医学放射防护要求》文件，判断患者是否符合出院标准。 | 套 | 1.00 |
| 16 | 固定式辐射剂量监测系统 | 1.可有效探测环境辐射剂量率； 2.供电电源：AC220V±10%，50Hz； 3.通信模式：RS485; 4.工作温度：-10°C-50°C，相对湿度要求：≤85%RH（+40℃）； 5.高级微处理器控制，支持数字输入输出口，具有内部诊断功能，提供剂量率显示（显示单位μSv/h、mSv/h间自动切换）、探测器故障诊断和报警功能； 6、SD卡存储不低与16G，独立探头存储卡不低于2G；数据储满时间不低于15年； 7. 系统支持独立操作或基于计算机远程操作使用 | 套 | 1.00 |
| 17 | 衰变池系统配套电缆/管道及支架安装敷设 | 1.含304不锈钢管道DN65长度120m，UPVC通气管dn100长度45m； 2.其中管道防护包裹60m,防护当量5mmpb； 3.含相关支吊架安装固定； 4.5*16铜芯电缆长度120m含配管； | 项 | 1.00 |
| 18 | 衰变池系统阀门及水泵 | 1.不锈钢电动阀门12个,不锈钢手动阀门10个； 2、耐腐蚀不锈钢管道泵15台（型号:3P 380V 2KW 扬程15m)； 3、含配套不锈钢法兰； 4.上述产品材质均为SUS304不锈钢 | 项 | 1.00 |
| 19 | 空调器室外机 | 1.名称:多联机室外机(热泵型)DL-(-2)F-3 2.型号:IPLV:8 8； 3.制冷量:28.0kW； 4.制热量:315kW； 5.功率:7kW/380V 6.隔振垫(器）、支架形式、材质:型钢支座，隔振器安装 7.冷媒:氟系统 | 台 | 1.00 |
| 20 | 空调器室内机 | 1.名称:室内机 2.型号:VRV-6.3 3.规格:功率:90W/220V制冷量:6.3kW制热量:7.1kW 4.减振器、支架形式、材质:设备自带减震 5.安装形式:四面出风嵌入式 6.冷媒:氟系统 | 台 | 4.00 |
| 21 | 空调器室外机 | 1.名称:室外机 DL-6F-1 2.型号:热泵型 IPLV：8.8 3.规格:制冷量:28kW； 4.制热量：31.5kW； 5.功率:7kW/380V 6.型钢支座，隔振器安装； 7.冷媒:氟系统 | 台 | 1.00 |
| 22 | 空调器室内机 | 1.名称:室内机 2.型号:VRV-4.0 3.规格:功率:70W/220V，制冷量:4.0kW，制热量:4.5kW 4.安装形式:四面出风嵌入式 5.减振器、支架形式、材质:设备自带减震； 6.冷媒:氟系统 | 台 | 6.00 |
| 23 | 空调系统辅材 | 1、含铜管260m（压力等级:Φ22.23卡压连接）、DN32镀锌钢管75m、空调分歧器、套管等； 2、其规格满足上述空调机组正常安装使用需求； 3.含气压试验，泄露试验； | 套 | 1.00 |
| 24 | 机柜 | 1.名称:标准42U机柜； 2.规格:800*600*2000，含插排； 3.静态承载，最高可达2000KG， 4.机柜板材厚度：1.2MM 5.机柜表面使用防静电喷塑 | 台 | 3.00 |
| 25 | 交换机 | 1.名称:24口POE千兆交换机 2.含理线器 3.性能参数：二层 ¦ web管理 ¦ 交换容量336Gbps ¦ 转发性能 39Mpps ¦ 24个千兆电+2个千兆光 ¦ 支持PoE+（370W）¦ 监控200台 ¦ 带机量400人 ¦ 机架式 | 台 | 11.00 |
| 26 | 其他网络设备 | 1.名称:光纤配线架 2.含理线器 3.WIFI覆盖 4.性能参数：标准1U，深度约205-242MM LC双薪12芯最低标准及以上 插入损耗：连接器引入的衰减，一般要求≤0.3dB或更低。 · 回波损耗：反射光强度，通常要求≥40dB（数值越大越好）。 · 耐久性：适配器插拔寿命通常超过1000次。 | 台 | 19.00 |
| 27 | 通信控制器 | 1.名称:AC控制器 2.WIFI覆盖； 3.性能参数：接入控制器 ¦ 最大管理AP数量 128 ¦ 10 x GE 电口 ¦ 2 x 10GE 光口 ¦ 包转发 10Gbps ¦ 机架 /挂墙 /桌面可选 | 台 | 1.00 |
| 28 | 电缆及光缆 | 双绞线：1.规格:UTP-CAT6 2.敷设方式:管内敷设；长度9597m 3.含JDG20配管 光缆： 1.名称:4芯单模光纤 2.含镀锌桥架，规格300*100，长度4432m | 项 | 1.00 |
| 29 | 终端显示设备 | 1.名称:86寸液晶显示器 2.类别:含（电源就近引来）与服务器通过HDMI相连； 3.性能参数：超清4K显示、支持接入OPS、防眩光、178°广角、3D降噪、内置喇叭、亮度大于等于400nits。 | 台 | 1.00 |
| 30 | 其他组合音像设备 | 1.名称:背景音乐系统主机及音响 2.类别:含电源时序器、广播话筒、控制主机、报警器、调音器、纯后级功放，其中功放功率300W、电源线、音频线、软件、运行； | 套 | 1.00 |
| 31 | 医护对讲系统硬件 | 1.包含病房呼叫主机1台，门口机3台，床位分机5台，病员信息显示屏1台，手表接收器1台； 2.病区护士站壁挂安装，就近取电 3.由每个末端设备引1*UTP-CAT6线缆至病房呼叫系统各设备 | 套 | 1.00 |
| 32 | 医护对讲系统软件 | 1、整个系统的服务管理，包含资料管理、分级管理、分级控制转移或设置，与HIS系统的数据交换对接处理等，是终端管理、系统运行、病床病房信息管理、医护对讲信息管理等综合服务平台：采用B/S模式构建，Web浏览无需安装控件。B/S客户端通过医院内网远程访问，凭科室账户权限登录系统管理平台； 2、可对系统内所有呼叫设备统一进行管理； 3、可通过系统对医院的各科室、护士站、医生护士、病人的相关信息进行记录并管理； 4、系统在联网的情况下，将各个病区的呼叫记录汇总至网络服务器，随时查看，有助于医院管理层对临床护理的一些基本管理； 5、病人电子一览表功能：自动完成患者基本信息展示（科室、床位、姓名、诊断、医保类型、性别、年龄、入院日期、实时时间、护理级别、诊断信息、注意事项等）；每位病人信息修改操作方便、实时；可根据需要进行不同组合方式打印呼叫记录信息；软件界面直观、数据记录清楚，利于服务的管理和监督；统计信息全面，按软件数据库格式生成报表；在PC平台的基础上实现海量存储，随时翻查以往记录呼叫信息； 6、自动发布信息：与医院HIS系统联网状态下，网络服务器接收医院HIS系统数据服务器更新的信息，接收后自动将信息发送到医护主机、病床分机、病房分机、医护信息看板等设备上； 7、呼叫记录存储及统计分析功能：各病区的护士站医护主机实时记录本站的呼叫历史，并定时汇总到智慧护理服务管理系统。智慧护理服务管理系统的管理界面提供统计，数据报表，生成不同图标方式来分析的功能，便于管理人员查询考核；数据统计功能：占比统计、呼叫量日线图、呼叫响应时长统计、呼叫通话时长统计、每床日统计按可按要求进行某病区或全院的不同维度的数据统计，提供图表展示，并支持导出数据文件，为医院管理决策提供参考依据。 8、病区规划基础数据管理功能：病区规划数据是指，设备信息表、设备属性信息表、病房信息表等基础信息。智慧护理服务管理系统提供病区规划数据录入和查询功能，这些数据在编辑后保存在管理中心数据库中。护士站根据各自的病区编号，把病区规划数据从管理中心同步到本地数据库中。支持手动操作同步指定护士站的病区规划数据； 9、支持服务器联机和服务器脱机两种工作模式，不管终端是否与服务器联通，均不影响病床分机与医护主机、病床分机与病房门口机进行双向呼叫通话对讲。 | 套 | 1.00 |
| 33 | 信息插座 | 1.名称:内网吸顶式AP 2.规格:顶面86底盒暗装 3.线缆敷设说明:由每个末端设备引一根UTP-CAT6线缆至楼层弱电井，线缆沿弱电桥架敷设，出桥架穿管敷设； 4.性能参数：支持Wi-Fi 6 协议 ¦ 整机速率2.975Gbps ¦ 双频 ¦ 推荐接入用户数80 ¦ 最大用户数128 ¦ 发射功率23dBm ¦ 智能天线 ¦ 最佳覆盖半径20米 | 个 | 34.00 |
| 34 | 信息插座 | 1、信息插座,超6类网络面板含6类模块 | 个 | 121.00 |
| 35 | 门禁系统 | 1.名称:门禁系统 2.规格:含门磁、闭门器、刷卡器、出门按钮，电源、电磁锁支架，结合门安装 3.由每个末端设备引WDZN-RVV2*1.0+WDZN-RVV4*1.0线缆至护士值班室，线缆沿弱电桥架敷设，出桥架穿镀锌钢管敷设； 4.性能参数：采用4.3英寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率480(H)×272(V) 采用200万广角双目摄像头，支持红外补光，宽动态对环境光线自动调节 支持人脸、卡（IC卡）、CPU卡序列号、身份证序列号、密码、二维码（二维码大小应不小于30 mm×30 mm，二维码字节容量应小于100字节，并且需要保证二维码纸张平整）多种识别认证方式，支持分时段开门和组合开门 支持面部识别距离0.3m-1.5m；适应1.1m～2.0m身高范围(镜头安装高度1.4米) 支持3000个用户、3000张人脸、5000张卡、3000个密码、50个管理员、30万条记录支持活体验证检测，人脸验证准确率99.9%，1：N比对时间0.2S/人 | 套 | 19.00 |
| 36 | 录像设备 | 1.名称:32路NVR 2.类别:就近引来电源、配线 3.存储容量、格式:含6块8T硬盘 4.性能参数：支持WEB、本地GUI界面操作 支持最大32路网络视频接入，网络性能160Mbps接入、128Mbps储存、60Mbps转发，支持不开智能 1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 10路1080p@25fps 解码。或开智能 1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 9路1080p@25fps 解码。最大支持16路视频回放 支持12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入 支持2路后智能智能动检，支持8个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T 支持8路报警输入、2路报警输出 | 套 | 2.00 |
| 37 | 液晶显示器 | 1.名称:55寸液晶显示器 2.类别:含（电源就近引来）与服务器通过HDMI相连； 3.性能参数：55寸LED液晶超窄边监视器全视角16：9 178°广角 、虑蓝光屏、60HZ刷新率 | 台 | 3.00 |
| 38 | 其他视频设备 | 1.名称:半球摄像机/枪式摄像机 2.规格:吸顶安装（86底盒） 3.由每个末端设备引1*UTP-CAT6线缆至护士值班室，线缆沿弱电桥架敷设，出桥架穿管敷设； 4.性能参数：支持智能动检（人形），采用高性能400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万（2560×1440）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离60米，暖光监控距离30米 支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置1个麦克风 支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装 支持IP67防护等级 | 台 | 45.00 |
| 39 | 视频监控软件 | 针对SMB中小场景业务需求的综合安防管理一体机，在兼容安防视频监控的固有功能基础上，扩展了：门禁管理、考勤管理、访客管理、停车场管理、周界防护、可视对讲、客流管理、园区测速、运维中心管理、基础业务管理等业务功能。 1.视频监控：支持256路接入，支持视频预览、回放及电视墙。 2.考勤管理：支持256路接入，支持考勤时段配置（固定考勤，自由考勤）、考勤班次配置（日，周，月循环）、报表统计、假日管理等功能，可根据实际需求配置迟到、早退、旷工、加班等规则，实现考勤智能化管理。 3.访客管理：支持1路接入，支持使用身份证核验，手动录入两种方式进行访客登记。登记后可以联动门禁设备进行人脸，卡片等授权，及联动出入口道闸授权。支持访客二维码开门。同时可以记录访客的门禁轨迹记录。 、停车场管理：默认支持10车道管理，支持收费，云端管理，远程呼叫，多位多车，余位屏等。 4.周界防护：支持256路报警输入通道（防区）接入，支持导入安装现场平面图，实现周界防护设备的可视化管理，事件报警等。平台可以展示设备实时状态，一键布、撤防，事件处理等操作。 5.可视对讲：支持管理机和门口机256路接入，室内机2000路接入，支持门口机、室内机、人脸门禁一体机与平台之间的可视对讲等功能，支持报警柱设备接入，实现与平台之间的互相呼叫对讲，同时可以查看历史对讲视频和抓图等信息。 6.客流管理：支持256路接入，实现对客流场区的分配，进场离场状态的实时监控，报警阈值设置，支持客流报警查看，客流历史数据对比查询导出等操作。 7.智慧用电：支持256路空开接入，用户可通过楼层平面图管理设备位置，实现设备状态的快捷监控，报警阈值的远程配置，预警报警信息的实时展示并对设备进行远程分合闸操作，实现不同场景下的用电智能化管理。 8.运维中心管理：支持256台交换机，实现网络中设备状态实时监控，事件报警，支持远程重启设备，清理配置，恢复默认等操作。 9.基础业务管理：支持用户管理、人员管理、车辆管理、设备管理、日志管理、事件中心（报警预案配置、事件展示和查询等）、系统配置、地图管理等。 10.多客户端：最多支持连接16个客户端。 11.云联APP：支持视频监控（预览、回放，云台控制，语音对讲），事件报警消息推送，远程开门，默认支持128路上云。 12.级联管理：支持与H2或X1的级联，支持三级级联，每级最大连接10个节点。 13.设备管理：支持IP、域名、序列号、主动注册、ONVIF等多种设备添加方式，支持256路ONVIF接入。支持多种设备类型的添加。 | 套 | 1.00 |
| 40 | 光导管系统 | 1.突起型集光器可见光透射比大于等于89%、紫外线透射比小于0.1%； 2.突起型集光器抗冲击性：1kg钢球1.5米处样品受冲击后不得破坏； 3.突起型集光器雪荷载：大于等于25kpa； 4.导光管反射片反射比大于等于98%，漫射器片可见光透射比可见光透射比大于等于92%； 5.导光管采光系统抗冷凝结露性能：室内外40度温差是无结露； 6.导光管传热系数：小于1.5W/(m2*k)； 7.透光折减系数大于等于0.72（5级），一般显色指数大于等于95； 8.系统抗风压性能：可承受±5000Pa压力，不得损坏； 9.系统气密性能：±10Pa下，单位缝长，每小时渗透量不大于0.15/0.32；±10Pa下，单位面积，每小时渗透量为不大于1.10/38； 10.系统水密性能：稳定加压至2000Pa不渗漏； 11.以上应具备三年内真实有效检测报告。 12.含本系统所必须的结构补强； | 套 | 1.00 |
| 41 | 会议室舞台灯光设备 | 1、满足业主单位照明及舞台布局要求； 2、符合舞台灯光照明等相关国家规范，避免可见光污染； 3、材料环保，安全性好； 4.符合如下国标《灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具》 (GB/T 7000.217-2023) | 套 | 1.00 |
| 42 | 载人电梯设备 | 1.运动中水平振动加速度≤15cm/s2； 2.运动中垂直振动加速度≤25cm/s2； 3.轿厢内噪声≤55db(A)； 4.平层精度不超过±15mm； 5.制动和启动最大加速度小于等于1.5m/s2； 6.电梯速度在1m/s-2m/s之间时：平均加速度≥0.48m/s2； 7.电梯速度大于2m/s之间时：平均加速度≥0.65m/s2； 8.额定载重量不超过630KG； 9.符合载人电梯相关国标及安全标准； | 台 | 1.00 |
| 二、设施配套基础改造 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号/技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防水防滑地砖 | 名称:防水防滑地砖 部位:非防护房间 1.8-10厚800*800陶瓷防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5厚聚氨酯防水涂料 4.20厚1:3水泥砂浆找平层 5.刷素水泥浆一道 | m2 | 733.87 |
| 2 | 防水墙砖 | 名称:防水面砖墙面 部位:卫生间 1.基层墙体 2.2厚配套专用界面砂浆批刮 3.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4.6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5.1.5厚聚氨酯防水涂料(满墙涂抹) 6.素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 7.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘接层 8.4-5厚300*600mm面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 | m2 | 309.32 |
| 3 | 塑胶地板 | 名称:2mm厚PVC地胶(同质透心) 部位:有防护房间 1.2厚PVC地胶(同质透心) 2.2-4厚聚氨酯自流平涂层 3.40厚C25细石混凝土,随打随抹平,表面打磨或喷砂处理 4.素水泥浆一道 | m2 | 617.49 |
| 4 | 金属踢脚线 | 1.拉丝不锈钢踢脚线1.2mm厚 2.高度：100mm 3.部位：非防护房间 | m2 | 52.98 |
| 5 | 过门石 | 名称:20mm黑金沙石材门槛石 部位:非防护房间、卫生间 1.20mm石材门槛石 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5厚聚氨酯防水涂料 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料一道 5.20厚1:3水泥砂浆找平层 6.刷素水泥浆一道 | m2 | 11.27 |
| 6 | 墙面喷刷涂料 | 名称:防水白色无机涂料内墙面 部位:非防护房间 1.基层墙体 2.2厚配套专用界面砂浆批刮 3.7厚2:1:8水泥石灰砂浆 4.6厚1:2水泥砂浆抹平 5.1.5厚聚氨酯防水涂料(满墙涂抹) 6.素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) | m2 | 1544.63 |
| 7 | 墙面装饰板 | 名称:无机预涂板内墙面 部位:有防护房间 1.基层墙体 2.2mm厚40*20镀锌方刚龙骨架,竖向龙骨中距400,水平龙骨中距1200 3.安装9mm厚硅钙板 4.粘接6mm厚无机预涂板 | m2 | 1511.55 |
| 8 | 塑料靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格:成品PVC扶手 2.部位：患者通道 3.做法详见ZS-23中无障碍走廊PVC扶手节点图 | m | 49.64 |
| 9 | 矿棉吸音板吊顶 | 名称:矿棉吸音板 部位:非防护房间 1.铝合金配套龙骨,主龙骨中距900-1000,T型龙骨中距300-800,横撑中距800 2.15厚600*600开槽矿棉吸音装饰板 | m2 | 647.29 |
| 10 | 铝扣板吊顶 | 名称:无孔铝扣板 部位:有防护房间 1.铝合金配套龙骨,主龙骨中距900-1000,T型龙骨中距300-800,横撑中距800 2.1.0厚600*600无孔铝扣板 | m2 | 606.72 |
| 11 | 软膜天花吊顶 | 名称:无孔铝扣板 1.40*40*2mm镀锌方管间距600*1000 2.12mm厚阻燃板、1厚600*600成品铝扣板 3.18mm厚阻燃板，内部刷白色无机涂料 4.0.18mm厚专用软膜天花挂件、软膜天花(A级) 5.部位：CT及DR室 | m2 | 54.71 |
| 12 | 2mmpb风管防护 | 1.风管铅板包裹 2.采用2mm铅板完全包裹风管。风管在穿越防护区处,对风管套管也应采用铅板包覆,套管四周铅板外折与墙面防护无缝搭接,搭接长度不小于100mm套管防护长度应不小于矩形长边边长的2倍或圆形风管直径的2倍。 | m2 | 392.13 |
| 13 | 3mmpb水管防护 | 1.排水铅板包裹（检查区） 2.采用3mm铅板完全包裹风管。风管在穿越防护区处,对风管套管也应采用铅板包覆,套管四周铅板外折与墙面防护无缝搭接,搭接长度不小于100mm套管防护长度应不小于矩形长边边长的2倍或圆形风管直径的2倍。 | m2 | 48.91 |
| 14 | 6mmpb水管防护 | 1.排水铅板包裹（治疗区） 2.采用3mm铅板完全包裹风管。风管在穿越防护区处,对风管套管也应采用铅板包覆,套管四周铅板外折与墙面防护无缝搭接,搭接长度不小于100mm套管防护长度应不小于矩形长边边长的2倍或圆形风管直径的2倍。 | m2 | 78.16 |
| 15 | 管道支架 | 1.管道支架 2.管架形式:柔性吊架采用M8吊丝，4#槽钢横担；刚性吊架采用4#槽钢焊接。其中柔性支架固定在结构板上，刚性支架通过埋件焊接至结构梁/结构板上。对于采用柔性吊架的系统，每间隔20m增补一副刚性吊架 | kg | 270.31 |
| 16 | 电梯间改造 | 1.拆除C30钢筋混凝土2m3，含垃圾清运； 2.电梯间304不锈钢门套，厚度1.2mm，数量10.4延米 | 项 | 1.00 |

注：中标人需参考设计图纸要求进行安装调试，并最终通过相关部门验收合格。（详见附件）