项目编号：襄财询价采购-2022-17

- 项目名称：襄城县2022年防汛救灾物资采购项目(不见面开标)

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单顶帐篷 | 1、由篷体（带拉绳）、棉内胆、框架、地铺及配件（含三角桩）五部分组成。 2、帐篷外形尺寸：面积23平方米 3、PU 涂层布规格：333dtex×333dtex 涤纶长丝 4、篷体应平展、整洁，表面污迹面积不得大于 80mm2，限五处，污迹面积小于50mm2 的不计，但不得密集。 5、棉内胆选用中空涤纶短纤维絮片，棉内胆的面布和里布均为阻燃涤纶平 纹绸，棉内胆的保温材料用阻燃涤纶平纹绸两面包裹后绗缝，绗缝间距应 100mm。中空涤纶短纤维絮片绗缝针码密度在6 针/30mm。 6、焊接钢管： Q235φ25mm×1.0mm，焊接钢管： Q235φ 28mm×1.0mm； 7、执行标准：MZ/T 011.2-2010； 8、熔融滴落物：不得引起脱脂棉燃烧或阴燃。 9、喷塑漆膜耐腐蚀：膜层不起泡、不脱落、无锈斑 | 顶 | 30 | 2000.00 | 6000.00 | 鹤山市、鹤山市桃源镇新雨制伞厂 |
| 2 | 单顶帐篷 | 1、由篷体（带拉绳）、棉内胆、框架、地铺及配件（含三角桩）五部分组成。 2、帐篷外形尺寸：面积12平方米 3、PU 涂层布规格：333dtex×333dtex 涤纶长丝 4、篷体应平展、整洁，表面污迹面积不得大于 80mm2，限五处，污迹面积小于 50mm2 的不计，但不得密集。 5、棉内胆选用中空涤纶短纤维絮片，棉内胆的面布和里布均为阻燃涤纶平 纹绸，棉内胆的保温材料用阻燃涤纶平纹绸两面包裹后绗缝，绗缝间距 100mm。中空涤纶短纤维絮片绗缝针码密度在6 针/30mm。 6、焊接钢管： Q235φ25mm×1.0mm，焊接钢管： Q235φ 28mm×1.0mm； 7、执行标准：MZ/T 011.2-2010； 8、熔融滴落物：不得引起脱脂棉燃烧或阴燃。 9、喷塑漆膜耐腐蚀：膜层不起泡、不脱落、无锈斑 | 顶 | 100 | 1450.00 | 145000.00 | 鹤山市、鹤山市桃源镇新雨制伞厂 |
| 3 | 折叠桌椅 | 折叠式。 1.长度705mm，宽度675mm，高度650mm1.应符合 MZ/T015-2010《救灾装具》第 2 部分：折叠桌、凳； 2.救灾专用折叠桌由一张桌子和四把凳子组成。救灾专用折叠桌、凳均为折叠式。采用600D天蓝色PVC涂层布 3、涂层布抗粘连性：允许轻度粘连 4、焊接钢管： Q195φ16mm×1.1mm 5、焊接钢管喷塑漆膜厚度35 μm 6、喷塑漆膜耐腐蚀： 96h 膜层不起泡、不脱落、无锈斑； 7、铝合金钢管：长30mm宽14.5mm壁厚1mm 8、桌面厚板厚度：0.9mm 9、金属折叠桌质量：符合MZ/T 015.2-2010条款3.3.1的规定 10、金属配件：符合MZ/T 015.2-2010条款3.4的规定 11、凳面缝制：符合MZ/T 015.2-2010条款3.5的规定 12、桌子折叠后，四把折叠椅子摆放在桌面的背部，桌子扣合后形成一个整体的手提箱。 | 张 | 10 | 200.00 | 2000.00 | 广州市、广州务拓应急安全科技有限公司 |
| 4 | 睡袋 | 1.样式：救灾专用多功能睡袋由上衣身、两只袖子和睡袋下底四部分组成，具有睡袋和棉大衣两种功能。将上衣身和两只袖子连接组成棉大衣。封闭上衣身袖窿，连接上衣身下摆和睡袋下底上口，再将两只袖子卷起装入帽衬袋形成睡袋。面料为天蓝涤纶长丝防水牛津布，里料为浅天蓝纯棉布。 2.规格：救灾专用多功能睡袋分大号、小号和儿童装。大号帽高32.5厘米，身长180厘米；小号帽高32.5厘米，身长170厘米；童装帽高30厘米，身长112厘米。 3.面料 3.1 纤维含量： 聚酯纤维100% 3.2 甲醛含量(mg/kg)70 3.3 PH 值： 4.0～8.5 3.4 面料无异味 4.里料 4.1 纤维含量： 棉100% 4.2 甲醛含量(mg/kg)70 4.3 PH 值： 4.0～8.5 4.4 里料无异味 5、填充物 5.1 纤维含量： 聚酯纤维100% 5.2原料要求：衍合GB18383-2007条款4.1要求 | 个 | 30 | 180.00 | 5400.00 | 河北保定、安新县雁翎东路零点羽绒制品厂 |
| 5 | 救生衣 | 1、面料为优质加密 300D 涤纶牛津布,防太阳光辐射和紫外线面料, 2、浮力＞12.5KG 3、肩膀、摆侧拉力测试强度＞100KG； 4、浮力材料：高密度聚乙烯发泡体； 5、产品特性: 此类救生衣颜色鲜艳、可以选用各种颜色搭配、同时也有各类变型款式； 6、产品设计时用丙纶带使救生衣与人体固定、穿着方便、在运动时不会影响动作. 7、外观：救生衣应采用插扣式快速系固方式，配备耐腐蚀哨笛1只，配件无尖角、毛刺等缺陷 8、布料 (1)布料拉断强度：790N (2)布料抗日照性能≥5级 9、浮力材料：闭孔型泡沫材料或；要求发泡均匀，孔径一致，无皱缩、开裂、膨胀、分解等损坏迹象 10、浮力损失：救生衣浸入淡水中24h后的浮力不小于74N 11、缝线：缝线为耐油、耐海水的机缝线，其抗拉断强度≥20N | 个 | 500 | 90.00 | 45000.00 | 东台市、东台市福锐救生设备有限公司 |
| 6 | 救生圈 | 聚乙烯硬壳材质，满足国家浮力标准。 救生圈内层为以聚氨酯泡沫材质，外层为尼龙乙烯基材质，具有抗老化，不易损坏及电绝缘性良好等优点。 性能参数： 1.一次开模成形，耐用性更高；颜色为橙色，显眼醒目； 2.外径800mm, 内径400mm， 厚度105mm ，重3kg 3.能在淡水中支承不少于15kg 的铁块达 24h 之久 4.配有四条等距反光带，方便夜间救援。 5.救生圈应耐高低温、耐油，无皱缩、破裂、膨胀、分解 6.救生圈应耐火，不应燃烧或继续熔化 7.救生圈从规定高度投落后，应无开裂或破碎 | 件 | 500 | 70.00 | 35000.00 | 江阴市、江阴市民安船用工具厂 |
| 7 | 救生绳抛射器 | 1、抛投器的表面应光滑无毛刺，各部件无破损 2、抛投器应配备压力表，且压力表的量程应能满足工作需求。准确度不得低于1.6级 3、抛射距离：应符合GB/T27906-2011表1的规定，且不得小于产品公示的额定抛射距离 4、抛射偏差角≤5° 5、金属件具有耐腐蚀性 6、抛投器具有密封性，抛投嚣备受压部件不得有泄漏。 7、安全阀的开启压力应为额定工作压力的1.1倍，误差不得超过±0.5MPa 8、抛投器具有耐压性能、耐压性能试验后，抛投器各受压部件不得有渗漏、变形。 9、抛绳、水用抛绳的外观应无破损、撕裂、拉丝、盘结 10、抛绳、水用抛绳的长度不低于额定抛投距离的1.15倍 11、抛绳断裂强度3kN，水用抛绳断裂强度3kN | 个 | 30 | 950.00 | 28500.00 | 江苏东台市、江苏江固安防科技有限公司 |
| 8 | 吸水膨胀袋 | 尺寸400mm（长）*600mm（宽） 外袋材料：布料为四合一超声波丙纶无纺布，采用立方体设计，四角均附有拎带，便于操作。 1.膨胀时间：≤2分钟，水温环境≥18℃ 2.密封性能：吸水前无明显吸水树脂碎屑外漏，吸水后内容物无溢出 3.跌落性能：从1米高度自由落至平整的混凝土地面，无破损 | 套 | 20000 | 6.50 | 130000.00 | 河北邢台、河北翌恒麻纺有限公司 |
| 9 | 推车式担架 | 1、材质：铝合金 2、靠背最大角度不小于75° 3、产品尺寸190×55×50cm 4、具有海绵软垫，使伤病员躺卧舒适。 | 个 | 10 | 1100.00 | 11000.00 | 北京、北京恒洋商贸有限公司 |
| 10 | 手抬式担架 | - 面料材质：牛津布 2、承重重量：150kg 3、产品特点：高分子环保牛津材料，加厚铝合金支架，可折叠。 | 个 | 30 | 200.00 | 6000.00 | 北京、北京恒洋商贸有限公司 |