序

号

产地及

厂家

名称

规格参数

规格：大疆 M300

单位

数量

单价

总价

参数：1.1 对称电机轴距：680 mm

1.2 最大载重：2.7kg 最大起飞重量：

4 kg

1.3 GPS 定位悬停精度绝对值：垂直

0.5 m，水平 1.5 m 视觉定位悬停精度

绝对值：垂直 0.1 m，水平 0.3 m

1.4 IP 防护等级：IP45

1.5 最大飞行时间（空载）：51 min

1.6 最大飞行海拔高度：5000 m

1.7 最大可承受风速：15 m/s （7 级

风）

1.8 工作环境温度：-20°C 至 50°C

1.9 最大信号有效距离（无干扰、无遮

挡）：NCC/FCC：15 km，CE/MIC： 8 km，

SRRC：8 km

产 地 ： 深

圳

1.10 飞行器的前、后、上、下、左、

右均具备双目视觉系统。探测到附近障

碍物时，飞行器能通过地面站软件发出

警示信息；距离障碍物距离较近时， 飞

行器能主动刹停。

厂 家 ：深

圳 市 大 疆

创 新 科 技

有限公司

1

无人机

台

2

90000.00

180000.00

1.11 在自主降落过程中，无人机飞行

器能够检测下方地形.当下方地形为不

平整地面或水面，飞行器保持悬停，同

时通过地面站软件向用户发出警示信

息

1.12 支持遥控器和飞机之间的控制及

图传链路通过 4G 进行备份，在自有图

传链路信号质量较差时可以自动切换

到 4G 图传。

1.13 支持加载谷歌三维影像，加载谷

歌地形图，加载天地图影像数据，加载

天地图道路标注，加载地质图、气象图、

植被覆盖图。支持在平台上直接测 量

空间距离、地表距离、投影距离；支持

实时视频接入；支持地形和影像拼接功

能，支持无人机拍照的照片生成轨迹，

直接在地图上展示，地理坐标无错位；

规格：禅思 H20

参数：2、镜头：

2.1 防水等级：IP44

2.2 工作温度：-20℃ 至 50℃（测温功

能仅支持 -10℃ 至 50℃ 环境使用）

2.3 存储温度：-20℃ 至 60℃

2.4 安装方式：可拆式

2.5 变焦相机：影像传感器：1/1.7"

CMOS，有效像素 4800 万

镜头：焦距：21-75 mm（等效焦距：

113-405 mm）；光圈：f/2.8-f/4.2；对

焦距离：8 m 至无穷远

2.6 广角相机：影像传感器：1/2.3"

CMOS，有效像素 1200 万

镜头：DFOV：84°；焦距：4.5 mm（等

效焦距：24 mm）；光圈：f/2.8；对焦

距离：1 m 至无穷远。

3.支持无人机飞行所有智能操作，包括

但不限于一键起飞，一键下降，一键返

航，航线规划，航点规划，自动返航等

功能

4.产品额外配套一组备用电池

产 地 ： 四

川

规格：KBA750LKA

厂 家 ：四

便携卫星 参数：使用亚太 6d 卫星，上行速率 5

2

台

1

257000.00 257000.00 川 领 航 未

基站

兆，下行速率 10 兆，口径 0.75，主机

重量 12.5kg。

来 通 信 技

术 有 限 公

司