| 序号 | 名称 | 品牌 规格型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能水肥一体机施肥机 | 税利特RLT-SFER-F31P3 | 1、云平台展示大屏液晶高清触摸屏，中文人机交互界面。 2、系统可依据设定的灌溉施肥程序自动执行轮灌任务。 3、可通过总线控制或无线控制的形式，控制灌溉区域电磁阀，最大可控128路，系统可进行多个阀门编组进行管理。 4、3路吸肥通道，每路吸肥通道装配流量计，准确显示瞬时施肥流量，系统可按照每个通道设定的比例进行施肥； 5、手动旋钮式隔膜流量调节阀可以根据实际需要调整施肥流量，更加准确，方便； 6、每路吸肥通道配备高精度文丘里注肥器，吸肥更加稳定； 7、可控制3路搅拌电机，进行肥料搅拌； 8、设备采用化工级PVC混肥管道； 9、设备支持手机APP，电脑PC端远程操作； 10、支持功能扩展和订制，标准通讯协议支持物联网平台对接； 11、可接入各项传感设备，实时展现监测数据； 12、支持终端、手机APP、PC端远程操作控制，支持三端界面自动同步刷新； | 套 | 2 | 28000 | 56000 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 2 | 500L肥药桶 | 锐利特 RLT-BBAR-PVC500 | 1、容积：500L，材质：PE； 2、耐强酸强碱，可长期储存肥料 | 套 | 6 | 600 | 3600 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 3 | 自动搅拌器+叶轮 | 锐利特 RLT-BBAR-JBQ | 搅拌电机：380V，0.55KW，不可调转速； | 套 | 6 | 1850 | 11100 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 4 | 注肥流量手动调节器 | 锐利特 RLT-BPIPP-HC | 1寸，内丝连接，可手动调压 | 套 | 6 | 120 | 720 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 5 | 监测注肥总量和瞬时注肥量仪 | 锐利特 RLT-MO-FI | 1、DN80，法兰安装； 2、精度等级：0.5 3、电极材质：316L； 4、供电电压：220V 5、输出信号4-20mA,485协议 | 套 | 2 | 2500 | 5000 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 6 | 瞬时注肥量可调阀（手动调节） | 锐利特 ## RLT-FI-VAL | 1、尺寸：DN50； 2、PVC检修球阀，DN50 3、高强度尼龙阀体 | 套 | 6 | 95 | 570 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 7 | 智能控制系统(20路 外部电磁阀控制系统，自动灌溉控制系统) | 锐利特 ## RLT-SFER-M31 | 定制功能：轮灌控制、气象站信息采集、决策施肥、蓄水池水位监控、报警信息、定时灌溉、定量灌溉、定比例施肥、水肥比施肥控制 | 套 | 2 | 12000 | 24000 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 8 | 手机APP含3年的资费和无线信号转换器，电脑手机都可以 | 锐利特RLT-W-SC | 支持远程控制、信息采集查看、视频监控展示、历史数据查看、轮灌周期设定 | 套 | 2 | 6000 | 12000 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 9 | 3寸电磁阀 | 华最 E12HV0180B | 1、3寸，法兰连接； 2、供电电压：24VDC 3、材质：复合尼龙材质； 4、最大流量：60m3/h 5、9-20VDC供电； 6、2线制低压电力载波通讯,定制； 7、供电方式：脉冲电磁阀 8、直流电磁头； 9、高强度尼龙阀体； | 套 | 60 | 450 | 27000 | 厦门华最灌溉设备科技有限公司 产地：厦门市 |
| 10 | 电磁阀连接配件 | 锐利特RLT-SFER-E31 | - 连接管件1批； - 一控一有线解码器1套； - 排气管1套； | 套 | 60 | 280 | 16800 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 11 | 无线网关 | 锐利特RLT-W-GA | 1、支持集成到水肥一体机； 2、支持60站控制； 3、支持PBUS通信； 4、支持手机电脑远程控制； 5、通信距离3KM； | 套 | 2 | 1200 | 2400 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 12 | 变频控制柜,在施肥机上压力任意设定，含压力传感器（根据水泵功率而定） | 锐利特 ## RLT-SFER-WM31 | 1.变频器功率：30KW； 2.通信方式：GPRS/WCDMA/4G； 3.支持分布式、并行部署； 4.带电流、电压显示模块； 5.供电电压：380V； 6.支持手机电脑远程监测控制，按钮现场控制；7.支持与水肥一体机联动； | 套 | 2 | 10500 | 21000 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 13 | 信号线 | 锐利特RVV2*1.5铜线 | RVV2*1.5铜线，穿管安装 | 米 | 3000 | 4 | 12000 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 14 | 线管地埋 | 康雨管业PVC20阻燃防水管 | PVC20阻燃防水管，防止线材氧化，需要热熔对接，地面需要浇水施肥，收种农作物，需要挖沟填埋，进行隐藏化处理，需要租用机械设备挖沟深度需要80cm左右、宽度8-10cm左右，方便地埋施工，不影响翻土犁地，挖开后需要人工进行填埋恢复地面平整，不影响种植，接口处需人工焊接填埋，保证设备使用安全，试验田现无法准确指明具体的位置与合作的农户，工程清单及工程量具体施工前提供（根据现场情况及设备给出大概方案，后期实施过程中按实际情况来施工） | 米 | 3000 | 7 | 21000 | 山东康雨管业有限公司 产地：山东市 |
| 15 | 自动反冲洗砂石过滤器（进出水口DN4寸法兰） | 锐利特 ## RLT-BFIT-SF4 | 1、流量Q=50m3/h； 2、双罐体，进出水口尺寸为3寸； 3、自清洗控制器为电池供电； 4、过滤精度：120目 5、石英砂滤料，尺寸为1.5-2.5mm | 套 | 2 | 18000 | 36000 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 16 | 自动反冲洗叠片过滤器（进出水口DN4寸法兰） | 锐利特 ## RLT-BFIT-D2 | 1、流量Q=50m3/h； 2、双滤筒，进出水口尺寸为3寸； 3、自清洗控制器为电池供电； 4、过滤精度：120目 | 套 | 2 | 4500 | 9000 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 17 | 过滤器排污连接件 | 锐利特定制 | 含法兰、胶圈、三通、弯头、螺杆等 | 宗 | 2 | 300 | 600 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 18 | 2.5寸pe抗老化管 | 康雨管业2.5寸pe管 | 2.5寸pe管，热熔对接，防止输水过程中压力过小，水流失，对接完成需要打压测试，压力不符合要求需要找到问题，重新对接，保证使用过程中不出现问题。所有PE管道皆为农业级别塑料，管承压力0.8Mpa以上（农业工程施工，天气及季节影响较大，管材及附件根据实际农作物作出调整） | 米 | 8000 | 40 | 320000 | 山东康雨管业有限公司 产地：山东市 |
| 19 | 2.5寸pe管施工 | 康雨管业2.5寸pe管 | 管材使用需要开挖土地，管材不能妨碍正常的采种农作物，需要租用机械设备挖开地面深度需要80-100cm，宽度10-20cm，方便放置管材及后期维护，挖开后需要人工恢复地面平整，不影响种植，接口处需人工焊接填埋，保证设备使用安全 | 米 | 8000 | 23 | 184000 | 山东康雨管业有限公司 产地：山东市 |
| 20 | 大喷枪（套装） | 锐利特定制 | 底部接口：32内螺纹 产品高度：1330mm（不含喷头） 产品直径：45mm 转土压力：0.2mpa 工作压力范围：0.4mpa 射程：15米 流量：2.1方 喷枪12个/套（含零部件） | 套 | 48 | 158 | 7584 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 21 | 生料带 | 锐利特10—100mm | 产品规格：10—100mm 使用温度：280℃ 使用压力：6.3Mpa PH值：0—14 | 个 | 80 | 8 | 640 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 22 | 放管架 | 锐利特定制 | 根据现场定制 | 套 | 2 | 750 | 1500 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 23 | 专用工具 | 锐利特定制 | 定制 | 宗 | 2 | 600 | 1200 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 24 | 远程监控系统 | 锐利特定制 | 4米长立杆，配置智能球机一个，含内存卡，可实现手机电脑远程查看，记录回放等功能 | 套 | 2 | 8500 | 17000 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 25 | 设备围栏 | 锐利特定制 | 需要设置围栏防止人为及其他动物的破坏，围栏面积长600cm*宽300cm*高200cm，钢制围栏，防雨、防尘，经久耐用 | 项 | 2 | 800 | 1600 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 26 | 设备控制室 | 锐利特定制 | 15平米，设备控制室定制钢制，防盗钢制门，地面水泥硬化，护墙板50平方，室内装修地面为地板砖，所用材料为优质E1级环保，内墙墙面为白色竹木纤维板，外墙为金属保温一体板，游离甲醛释放量符合国家环保E1级0.124mg/m3标准，插座两个，2.5平方电缆25米，方便观看试验田，收集数据，分析讨论问题 | 项 | 2 | 12000 | 24000 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 27 | 气象墒情主机 | 锐利特 ## RLT-SENV-S31 | 适用电源：支持10-30VDC市电与太阳能板双供电。 接地装置：机体表面明显部位应装有接地装置与标志。 安全标志：机体表面明显部位应有安全标志符号。 接地电阻：≤0.1Ω。 绝缘电阻：电源输入端与外漏金属件之间的绝缘电阻应≥2.5MΩ。 介电强度：电源输入端与控制器外壳之间应能承受频率 50Hz、500V 耐电压试验，历时 1min 无击穿现象。 低温工作试验：墒情综合采集站在工作状态下，环境温度为-40℃环境放置 4h，试验期间墒情综合采集站应能正常工作。 高温工作试验：墒情综合采集站在工作状态下，环境温度为 60℃环境放置 4h，试验期间墒情综合采集站应能正常工作。 数据存数：可储存十万条数据，具有外部U 盘存储扩展功能。 可通过温度传感器采集空气温度，将采集结果上传至后台显示，显示分辨率 0.1℃。 可通过湿度传感器采集空气湿度，将采集结果上传至后台显示，显示分辨率 0.1%RH。 可通过光传感器采集光照度，将采集结果上传至后台显示，显示分辨率 0.1Lx。 可通过土壤温度传感器采集土壤温度，将采集结果上传至后台显示，显示分辨率 0.1℃。 可通过土壤含水量传感器采集土壤含水量温度，将采集结果上传至后台显示，显示分辨率 0.1%。 可通过风速传感器测量风速，将测量结果上传至后台显示，显示分辨率 0.01m/s。 可通过降雨量传感器测量降雨量，将测量结果上传至后台显示，显示分辨率 0.01mm。 可通过大气压传感器测量大气压量，将测量结果上传至后台显示，显示分辨率 0.01kPa。 物联网功能： 1)应能实现信息不间断的接收和处理； 2)应能实现设备的远程控制、信息处理； 3）支持移动/联通/电信 4G 网络； 4)应能对接管理平台，可通过网页及手机APP，进行远程操作。 | 套 | 2 | 31500 | 63000 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 28 | 土壤温湿度传感器 | 锐利特 RLT-SO-TH | 1.规格：探针； 2.土壤温度： a.测量范围：-40-+80℃； b.最大允许误差：±0.5℃ 3.土壤湿度： a.测量范围：0-100%RH； b.最大允许误差：±4.5%RH； | 套 | 2 | 8000 | 16000 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 29 | 空气温湿度传感器 | 锐利特 RLT-BSON-THA420 | 1.空气温度： a.测量范围：-40~+80℃； b.分辨率：0.1℃； c.精度：±0.5℃； d.输出：modbus485； 2.空气湿度： a.测量范围：-40~100%RH； b.分辨率：0.1%RH； c.精度：±4.5%RH； 3.含配套百叶箱； | 套 | 2 | 1200 | 2400 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 30 | 降雨量传感器 | 锐利特 RLT- | 1.雨强：0-4mm/min； 2.最大允许误差： a.±0.4mm(≤10mm)； b.±0.4mm(≤10mm)； 3.分辨率：0.01mm； 4.输出：modbus485； 5.口径：Ф200 ± 0.6mm； | 套 | 2 | 2500 | 5000 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 31 | 风速传感器 | 锐利特 RLT-WI-SP-SE | 1.测量范围：0 m/s~60m/s； 2.最大允许误差： a.±0.3m/s(≤10m/s)； b.±(0.3+0.03v) (＞10m/s)； 3.分辨率：0.01m/s； 4.风速输出：modbus485； 5.抗风强度：60m/s； 6.使用环境： a.温度：-40℃~+60℃； b.湿度：0~100%RH； | 套 | 2 | 1600 | 3200 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 32 | 风向传感器 | 锐利特 RLT-WI-DI-SE | 1.测量范围：0°~360°； 2.最大允许误差：±3°； 3.响应灵敏度：0.5m/s(风向标偏转30°时)； 4.抗风强度：60m/s； 5.使用环境： a.温度：-40℃~+60℃； b.湿度：0~100%RH； | 套 | 2 | 1600 | 3200 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 33 | 光照强度传感器 | 锐利特 RLT-LI-IN | 1.范围0-200000Lux； 2 .分辨率0.1Lux ； 3. 允许误差±2% ； 4.输出：modbus485； | 套 | 2 | 2400 | 4800 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 34 | 大气压强传感器 | 锐利特 RLT-SE | 1.测量范围：300~1200Hpa； 2.分辨率：±0.01kpa； 3.输出：modbus485； | 套 | 2 | 2600 | 5200 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 35 | 太阳能供电系统 | 锐利特 ## RLT-SPOW-2460 | 1.太阳能板：60W； 2.蓄电瓶：24A； 3.含专用支架； 4.含太阳智能控制器； | 套 | 2 | 5000 | 10000 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 36 | 专用立杆 | 锐利特RLT-BUPG-H250 | 1.高度：2.5米； 2.风速、风向、光照强度、大气压强，空气温度湿度传感器横梁1套 3.地笼一套 | 套 | 2 | 1500 | 3000 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 37 | 通信费 | 锐利特定制 | 物联网定制 | 年 | 3 | 400 | 1200 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 38 | 云平台展示大屏 | ## 锐利特定制 | 3mm 物理钢化防暴高透玻璃；加强视觉效果，提升触摸体验； 1) 高速 10 点红外触控；。 2) 使用国际通用标准的 OPS 插槽，一体化插拔式设计，方便升级与维护， 外部无可见电脑模块的连接线，机身美观。 3) 喇叭出音前置，防止因内嵌环境导致声音效果变质。 4) 机器内置的OPS PC的分别内置 WIFI 模块，便于用户连接网络。 5) 支持上拉或侧拉触摸菜单，通过设置可屏蔽按键功能等。 | 套 | 2 | 4000 | 8000 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 39 | 云监测平台 | 锐利特 ## RLT-CM-P-V3.0 | 支持PC端账号密码登录、手机APP客户端登录及微信公众号访问。 ①、支持在线设备、报警设备、离线设备快速筛选。 ②、可通过快速查看、修改设备信息，查询实时、历史、报警数据，支持数据曲线分析，并提供数据的下载分析功能。 ③、快速查询设备定位信息并可通过软件快速标记设备坐标点。 ④、可快速进行继电器远程控制，设备维护等操作。 【设备添加】： ①、支持RJ45网口、4G/GPRS、WiFi、Nb-iot等多种不同种类通信接口设备同时接入。 ②、内置多种数据添加模板，可快速添加，并复制应用于其他设备。 【数据类型】： 支持16位、32位有符号、32位无符号、浮点型、遥调数据等多种数据类型展示。 【数据导出】： 支持PDF、excel等多种数据格式导出，导出内容标题、使用单位名称用户可自定义，同时可导出数据查询的时间段、查询数据账号、保存数据间隔、离线判断间隔等重要信息。 【视频监控】： 通过在指定区域设置视频监测设备，通过平台实现对现场实时状况，包括视频的实时查看和回放功能，云台控制的功能。 | 套 | 2 | 4000 | 8000 | 河南锐利特计算机科技有限公司 产地：郑州市 |
| 40 | 虫情测报系统 | 佳多科工 ## 自动虫情测报灯（JDAO-Ⅲ) | 自动虫情测报灯 1、诱集光源：主波长365nm20W黑光灯管 2、工作电压：AC220V 3、供电方式：交流电；功率：450W待机5W 4、绝缘电阻：2.6MΩ 5、灯管启动时间：5s 6、撞击屏：互成120°角单屏尺寸：长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm 7、晚上自动开灯，白天自动关灯（待机）。在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态； 8、远红外虫体处理仓温度控制：工作15分钟后达到85±5℃，处理时间可调10、远红外虫体处理致死率不小于98%，虫体完整率不小于95%； 9、雨控装置：按外界雨量变化自动控制整灯工作； 10、排水装置：能有效将雨、虫分离； 11、整机功能：光控、雨控、红外虫体处理、分天存放 | 套 | 2 | 48000 | 96000 | 鹤壁佳多科工贸股份有限公司 产地：鹤壁市 |