超声波治疗仪

1、输入电压：220V±22V。

2、输入频率：50Hz±1Hz。

3、输入功率：70VA。

4、输出通道：双通道输出。

5、显示方式：液晶显示。

▲6、声工作频率：1路1MHz，2路2MHz，允差±10%。

7、1路额定输出功率5W，2路额定输出功率3W。

▲8、输出模式：

a）连续输出；

b）断续1：输出1s，间歇1s；

c）断续2：输出0.45s，间歇0.6s；

d）断续3：输出0.25s，间歇0.4s。

▲9、有效声强：1路0～1.5W/cm²，步进0.15W/cm²；2路0～1.5W/cm²，步进0.3W/cm²。

10、定时：1～20min，步进1min。

11、波束不均匀性系数RBN：不超过8.0。

12、波束类型：准直型。

13、1路有效辐射面积：3cm²，2路有效辐射面积：2cm²，允差±20%。

14、尺寸：380×310×135mm。