体外冲击波治疗仪技术参数

1.手柄治疗头可伸缩，在治疗过程中对反作用力冲击起到良好的缓冲效果。

2.手柄有施压指示器，带压力刻度能够适合力量不同的使用者在治疗病人时能够精确掌控对手柄施加压力大小。

3.*手柄上带有计数器，能记录手柄累计使用次数，操作者随时掌握治疗剂量。

4.手柄采用气压弹道式原理进行治疗，主机治疗气压输出指示器为触摸式设计，操作调整气压输出大小。

5.*手柄配置不少于九种不同的冲击头类型。

6.采用外置减振式全封闭空气压缩机，主机与空气压缩机分体式设计，无噪音。

7.*能量守恒手柄，≥5种治疗头，针对不同疾病选择不同治疗头，需要提供手柄专利

8.配套有不少于两种手柄：能量守恒治疗手柄和高能量手柄。

9.主机单次治疗设置次数可选择0-3000次。

10.治疗手柄有独立减震硅胶软握把设计，减轻反作用力对于操作者的影响。

11.治疗手柄为铝合金外壳设计，减轻手柄重量。

12.生产厂家在国内设有专业的维修机构，直接提供售后维修服务。

13.工作压力：1-4bar 治疗时连续可调

14.最大正输出压力：0≤11.2MPa。功率消耗 ≤40VA

15.能流密度：0～0.31mJ/mm2（能量守恒手柄）；能流密度：0～0.55mJ/mm2（高能量手柄）

16.工作频率：可选4、8、10、20HZ等。

17.能量守恒手柄配置5个冲击头以及高能量手柄共配有5个冲击头。其中有15mm聚焦式冲击头设计，用于深部治疗，6mm针灸冲击头，10mm放散状冲击头，15mm冲击头，15mm冲击头（加长）设计，其中10mm冲击波用于小关节疼痛治疗。

18.高能量手柄具有10mm放散状治疗头，15mm放散状冲击头，15聚焦冲击头，15mm发散冲击头（冲击波头体长度不小于4cm），36mm按摩冲击头，其中15mm延长冲击头用于治疗梨状肌疼痛。

19.主机、手柄、探头主要部件为同一品牌同一制造商生产。