干眼检测仪招标技术参数

| 一、干眼硬件及主要功能参数 |  |
| --- | --- |
| 1、干眼功能 | 可用于干眼筛查和诊断干眼程度 |
| 2、干眼装置 | 23环Placido盘，内置红外照明系统 |
| ★3、泪河高度测量 | 可见/红外光双模式成像，图像光学变倍放大（附检验报告为准） |
| ★4、泪膜破裂时间测量 | 可见/红外光双模式录像，时长：≤25秒，自动计算首次与平均破裂时间 （附检验报告为准） |
| 5、脂质层分析 | 录像分析，标注脂质层厚度 |
| 6、睑板腺分析 | 红外睑板腺成像，分值量化缺失程度，图像光学变倍放大 |
| 7、睑缘分析 | 睑板腺腺口形态分级，图像光学变倍放大 |
| 8、眼红分析 | 自动分级，评估睫状、结膜充血程度 |
| 二、光学参数 |  |
| 1、裂隙灯光学体 | 无线型裂隙灯光学体，照明电源线，拍摄控制线均隐藏在光学体内 |
| ★2、光学视场中心分辨率 | ≥2800.N lp/mm |
| 3、放大倍率 | 五个倍率，6X/10X/16X/25X/40X |
| 三、照明参数 |  |
| 1、裂隙宽度 | 0 ～ 14mm连续可调 |
| 2、裂隙高度 | 1 ～ 14mm连续可调 |
| 3、裂隙角度 | 0 °~180°可旋转 |
| 4、照明倾角 | 5°、10°、15°、20° |
| 5、光阑直径 | φ0.2--φ14（mm） |
| 6、滤色片 | 无色片、减光片、隔热片、无赤片、钴蓝片 |
| 四、数码采集系统技术参数 |  |
| ★1、采集单元 | 2400万像素单反相机，自动曝光、自动优化、自动眼位识别 |
| 2、动态录像 | 具备1080P动态录像模式 |
| ★3、同步闪光补偿系统 | 配置同步闪光照明照相补偿系统 |
| 五、软件系统 |  |
| 1、软件系统 | 眼前节照相及七项干眼项目，一个软件可实现全部功能 |
| 2、干眼进展分析系统 | 具备干眼进展分析报告，可指导干眼治疗方案的建立和调整 |
| 3、检查报告单输出模式 | 七项干眼检查项目结果可在一张报告单上同时体现（软件一键打印报告，无需复制粘贴），也可分项目选择组合，一键打印； |
| 4、网络化接口 | 自带Dicom3.0接口，可接入医院HIS或PASS系统，支持网络化医疗及远程会诊 |