手持式眼底照相机

招标技术参数

- 技术参数:

- 基本参数

类型	   免散瞳

最小瞳孔直径	   3.5mm

视场角度	   45°

固视点	   9x LED内置固视点

屈光度调节范围	   -20D～+20D

调焦方式	   自动/手动 劈裂对焦

相机像素	   1200 万

眼底照明方式	   双模式，自然白光 LED或红外LED

闪光方式          自然白光LED

近红外光谱范围    800nm～880nm

白光LED光谱范围   400nm～750nm

★LCD显示屏	      4.3寸全触摸液晶屏

图片格式	   JPEG

图片类型	   彩色

接口              USB

内存	   Micro SD card，最大支持到32G

数据传输形式	   WiFi/USB

病例管理          查看大图，图像缩放，左右眼显示

语言	   中文，英文

使用寿命           4年

供电	   18650可充电锂电池 容量：3400mAh 输出电压：3.7V

充电器	   100-240V～，0.5A，50/60Hz

电源适配器         5V DC，2A

工作时间	   可持续工作3小时

尺寸	   28cm×13cm×15cm

重量	   800g