数码裂隙灯

招标技术参数

一、光学系统及照明系统技术参数

1、显微镜类型：平行夹角式（伽利略型），

2、照明方式：上光源照明

3、倍率转换方式：转鼓式

4、目镜倍率：12.5X

5、显微镜总倍率：6X; 10×；16×；25×；40×

6、瞳距范围：52-88mm

7、裂隙宽度：0～14(mm)连续可调

8、裂隙高度：1～14 (mm)连续可调

9、光栏直径：ф0.2～ф14 (mm)

10、裂隙角度：0°～180°连续可调

★11、光学分辨率：≥2300.N线对/mm

12、滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

13、照明灯泡：LED灯

14、配置黄色增强滤光片

★15、内置式5档景深调节器

★16、多功能操作手柄：集亮度调节、图像拍摄或录像于一体

17、自带Dicom 3.0接口，可接入医院的HIS系统，PACS系统，支持医疗网络化。

18、数码图像采集方式：专业医用单反相机，≥2400万像素

19、静态照相/动态录像采集方式

★20、配置同步共焦闪光补偿系统

21、配置同轴背景光照明补偿系统

22、配备Dicom3.0端口，可接入医院HIS和Pass系统，支持医院网络化医疗

23、配备专业裂隙灯图像处理软件（附软件认证证书）