核心肌群功能训练机

工作原理

对腰部的不同角度不同方向主动运动，达到改善关节活动范围、提高肌力、缓解肌张力、增加肌肉感觉输入、提高关节的协调性、灵活性和运动速度，从而提高腰部的运动功能。

技术参数

1、额定输入功率：300VA。

2、使用电源：交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz。

3、尺寸：1150×670×1112mm，允差±20mm。

4、显示方式：液晶显示。

5、工作模式：

5.1、柔韧伸展：慢速和低阻力的伸展训练，腰骶关节弯曲至最大伸展角度停留，借此伸展臀部周围肌肉软组织，达到预防僵硬、舒缓疼痛之效果，角速度默认为30°/s，负荷可根据患者实际健康状况调节，训练时间30s～50min可调，步进30s。

5.2、速度控制：速度和负荷调节训练，腰骶关节弯曲及伸直，阻力随速度变化调整，根据个人体能状况，渐进式挑战最佳功能性体适能，角速度默认为80°/s，负荷可根据患者实际健康状况调节，可记录当前训练时间。

5.3、协调节律：快速和适中阻力的训练，腰骶关节交替反复动作，通过视觉回馈系统，训练身体协调律动，活化脑部神经路径，减少动作反应时间，增进身体灵活度。角速度默认为80°/s，负荷可根据患者实际健康状况调节，训练时间30s～50min可调，步进30s。

5.4、功能性肌力：慢速和中高阻力的训练，腰骶关节交替反复动作，整合骨盆/腰部肌群协同动作，增进日常生活行走表现，角速度默认为50°/s，负荷可根据患者实际健康状况调节，训练时间30s～50min可调，步进30s。

6、自定义处方：根据患者自身体能状况进行训练参数的设定，训练时间30s～50min可调，步进30s。

●7、康复报告：查看训练报告，包括角速度、活动范围、时间、伸展时间、次数、平均阻力、平均耗能。

技术优势

1、通过触控操作，可实现20个虚拟档位调节，适用于不同阶段训练人群。双向协调阻力使训练效果更加显著。

2、具有四种功能训练模式和一种自定义模式，训练后可实现训练效果的显示。

3、摆脱了传统的液压阻力的训练方法，实现了阻力根据训练状技术指标态自动调节功能增加了柔性伸展训练功能，实现了训练数据的收集。多个训练模式，使训练摆脱传统训练的枯燥性。

适应症

广泛运用各类族群，促进身体功能(协调度、平衡感、功能性肌力、柔软度、心肺耐力与敏捷度)与症状舒缓之效果，改善生活质量。