骨创面修复红蓝光治疗仪

招标参数

- 显示界面： 8寸TFT高分辨率彩色液晶屏，电容触摸屏；

- 操作方式：触摸屏操作；

*3、软件功能：管理员密码设置、系统背光设置、系统时间设置、界面个性化定制；

4、输出通道：单通道独立输出；

5、波 长：红光源波长：615nm-660nm； 蓝光源波长：420nm-480nm；

*6、输出光密度：红光输出最大光功率密度：＞150mW/cm² 。蓝光输出最大光功率密度：>600mW/cm² 。

7、时间设置：0 min～99 min 连续可调；

8、输出方式：红光、蓝光可以单独输出，可以交替输出，光密度度可调

9、能量设置：红光治疗强度1～10级可调，蓝光治疗强度1～10级可调

10、治疗范围：1）消炎、止痛；对疖、痈、带状疱疹、乳腺炎、软组织损伤等有消炎、止痛作用。2）对溃疡、褥疮等有促进创面愈合的作用；

11、外观要求：推车式；

*12、配件要求：采用进口半导体固态光源，高亮度、长寿命、大功率集成芯片发光模式；采用进口大扭矩、长臂展力臂；

*13、使用高档的向荣静音脚轮；