采购需求

一、相关说明

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求：

    - 1.合同履行期限：180日历天

    - 2.供货（服务）地点：西陶镇西陶村、小南张村、石荆村、古樊村、古城村、交斜铺村、大封镇老催庄村、南湖村。

    - 3.质量标准：符合国家标准、行业标准、地区标准等，合格。

    - 4.质量保证期：1年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

    - 5.履约担保（如有）：无。

    - 6.付款方式：签订合同支付合同金额的60%，设备到货支付同金额的30%，安装调试结束支付同金额的10%。

三、其他要求：

    - 1、设备安装以及调试现场：供方负责设备指导安装调试,在接到需方调试通知后，供方在24小时内将立即安排人员对设备进行接线、调试。

    - 2、操作人员培训：设备自接线、调试起，需方操作人员将在供方的指导下，学习设备的机械工作原理和操作过程中的维修保养要素，掌握利用设备理论和实践经验，生产出合格产品。

    - 3、设备保修：设备保修期一年，凡是保修期内因非人为因素引起的设备故障，供方根据故障做出判断进行视频指导或者安排售后服务人员现场维修。

    - 4、技术服务：凡在使用中遇到的技术问题、供方免费提设备供技术服务。

    - 5、保质期后的设备维修：凡保质期后设备出现的问题，终生维修，供方将提供高质量的维修服务和原装配件，维修时只收部件成本费。供方专售后服务电话凡是上门服务将在24-36小时内做出解决方案。供方备有充足的备品备件，按用户需要4小时内特快发出。

四、采购内容及技术要求

1.本项目的核心产品为：  空气能链条式烘干线、空气能数字化烘干房  （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量/单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能链条式烘干线（15吨级） | 1、日烘干产能：15 吨（鲜地黄烘折约5:1，部分个头大的需要进行二次复烘）； 2、所有接触物料部分必须采用食品级 304 不锈钢材质； 3、热源系统：≥6 套双热源系统（空气能热泵+辅助热源系统）。 4、输送链条：链条节距≥101.6mm，滚子外径≤28.58mm，因地黄物料个头大且偏重，链条作为机械运转最为重要的部件，要求投标人提供高强度输送链条，破断强度≥87KN的证明材料。 5、机门材质：采用高密度防火岩棉或聚氨酯材质，机门厚度≥ 50mm； 6、托管规格≥30mm*30mm矩管； 7、控制系统：PLC程序控制； 8、热回收系统：全热量回收系统； 9、送风方式：双循环送风； 10、传动方式：不等速传动； 11、烘干机结构：网带式（链条）烘干机； 12、总功率≤365kw； ★因地黄加工季属于北方冬季（属寒带地区），外界环境温度较低，投标人需提供寒带地区相关热泵技术； ★断链保护装置：为确保生产季设备稳定运行，设备需提供断链保护装置； ★为确保生产季设备稳定运行，设备需提供相关断链保护装置； ★传动方式:不等速传动； ★为节约烘干成本，要求各投标人提供具备热回收功能的烘干机； ★为确保地黄烘干后品质，本次招标的烘干机类型为空气能网带式（或链条式）烘干机。非塔式结构的粮食烘干机或其他结构的工业烘干机； ★为提升烘干效率，送风结构为对称式或双循环送风结构； ★基于自动化智能化控制需求，设备需具备对重点部件如链条、输送机等故障识别和保护功能； ★基于自动化智能化控制需求，能够实时了解运行状态，运行是否有故障，并提供远程预警等需求； ★安全性:本次采购设备属大型设备，设备应是一种安全性高的网带式烘干机； | 9条 | 工业 |
| 2 | 蒸汽能链条式烘干线（35 吨级） | 1、 日烘干产能：35 吨（鲜地黄）； 2、所有接触物料部分必须采用食品级 304 不锈钢材质； 3、热源系统：蒸汽（有余热回收系统，提高热利用效率 10%）； 4、输送链条：采用 45#钢，齿面淬火； 5、送风系统：分层送风（温度前高后低,需要符合生地加工特点）； 6、干燥温度：常温-95 度可调； 7、设备单平方承重： ≥100KG； 8、Q235(P=63.5)不锈钢挡板+防断边滚轮（运行平稳，无卡料， 漏料出现）； 9、主传动：分层传动+变频调速（速比工艺成熟）； 10、 自动加油系统：采用全自动润滑泵+油管输送； 11、控制系统：PLC 控制，温度采集使用专用温度模块（防止信 号干扰）+5G 物联网技术； | 2条 | 工业 |
| 3 | 蒸汽能链条式烘干线（25 吨级） | 1、 日烘干产能：25 吨（鲜地黄）； 2、所有接触物料部分必须采用食品级 304 不锈钢材质； 3、热源系统：蒸汽（采用余热回收，提高热利用效率 10%）； 4、输送链条：采用 45#钢，齿面淬火； 5、送风系统：分层送风（温度前高后低,需要符合生地加工特点）； 6、干燥温度：常温-90 度可调； 7、设备单平方承重： ≥100KG； 8、Q235(P=63.5)不锈钢挡板+防断边滚轮（运行平稳，无卡料， 漏料出现）； 9、主传动：分层传动+变频调速（速比工艺成熟）； 10、 自动加油系统：采用全自动润滑泵+油管输送； 11、控制系统：PLC 控制，温度采集使用专用温度模块（防止信 号干扰）+5G 物联网技术； | 1 条 | 工业 |
| 4 | 蒸汽能链条式烘干线（35吨级L型） | 1、 日烘干产能：35 吨（鲜地黄）； 2、所有接触物料部分必须采用食品级 304 不锈钢材质； 3、热源系统：蒸汽（有余热回收系统，提高热利用效率 10%）； 4、输送链条：采用 45#钢，齿面淬火； 5、送风系统：分层送风（温度前高后低,需要符合生地加工特点）； 6、干燥温度：常温-95 度可调； 7、设备单平方承重： ≥100KG； 8、Q235(P=63.5)不锈钢挡板+防断边滚轮（运行平稳，无卡料，漏料出现）； 9、主传动：分层传动+变频调速（速比工艺成熟）； 10、 自动加油系统：采用全自动润滑泵+油管输送； 11、控制系统：PLC 控制，温度采集使用专用温度模块（防止信号干扰）+5G 物联网技术； | 1条 | 工业 |
| 5 | 空气能数字化烘干房 | 1、托盘规格： ≥1.4m*0.9m； 2、热源系统：≥1 套双热源系统（空气能热泵+辅助热源系统）。 3、机门材质：采用高密度防火岩棉或聚氨酯材质，机门厚度≥ 50mm； 4、热量回收系统：为节约烘干成本，该项目要求设备具备热 量回收功能； 5、送风系统：不少于 9 套高温高湿循环风机对称式送风风机； 6、总功率≤65kw； 7、推车数量： ≥12 个； | 18 间 | 工业 |

五、需要落实的政府采购政策

（一）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

1.中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

2.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件或复印件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

采购人根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的拒绝参与本项目投标。

（二）节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件或复印件），否则不予认定。