第四章 采购需求

一、相关说明

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求：

    - 1.合同履行期限：90 日历天。

    - 2.供货（服务）地点：武陟县商村遗址

    - 3.质量标准：合格，符合国家和行业相关规范、标准及采购人实际需求。

    - 4.质量保证期：自验收合格之日起无偿维保3年。

    - 5.付款方式：工程进度款按实际完成进度支付。项目完成合同总进度的70%，付合同全款的50%，项目完工验收合格后，付清剩余全部工程款，自付清工程款后无偿维保3年。

三、采购内容及技术要求

1.本项目的核心产品为： 高清红外摄像机 （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量/单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧安防监控警戒一体机 | 1、400 万+400 万枪球一体机,用一体化设计，由双镜头相机、扬声器与4颗高性能GPU芯片组成。 - 设备内置2个焦距范围13-52mm的镜头，支持4倍光学变倍。 - 摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm 4、★设备内置4个GPU芯片，不少于4个8GBeMMc。（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） 5支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx 6、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒，枪机水平旋转范围：0~180，垂直旋转范围：-5~180。 7、球机红外距离不小于250米，设备可对检测区域内不小于40个人脸进行检测、跟踪和抓拍。 8、具备自动标定功能，可通过客户端软件对枪机进行一键自动标定，实现枪机与球机之间检测区域的定位，标定点的数量不小于6个。 9、★设备可对检测区域内不小于40个人脸进行检测、跟踪和抓拍。（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） 10、具备自动标定功能，可通过客户端软件对枪机进行一键自动标定，实现枪机与球机之间检测区域的定位，标定点的数量不小于6个。 11、在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 12、★在混合目标检测模式下，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的统计准确率不低于99%（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） | 2/台 | 制造业 |
| 2 | 智慧安防监控警戒枪球一体机 | 1、摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头。 2、全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯 3、细节内置1个镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯 4、全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级，细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取 5、细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm 6、★全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） 7、全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于12°可调。 8、红外距离不小于200米。 9、★全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） 10、★设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。全景通道区域入侵检测最远距离为50m（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） 11、★在设备上方进行喷水操作，水流方向和水平方向夹角不小于42°时，设备视窗应无水流直接接触。（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） 12、★设备全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） | 10/台 | 制造业 |
| 3 | 高清微卡口摄像机 | - 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等。 传感器类型：1/1.8"CMOS；单幅图像分辨率不小于2712×1536（不含OSD叠加），最大可支持2712×2048（含OSD） 2.视频帧率1帧/秒-50帧/秒可调 3.支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99.9% 4.★支持车牌识别功能(含新能源)，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别率均≥99.9%（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） 5.设备开启安全接入功能后，只能被管理平台控制，不能通过其他方式登录或者控制设备。启用友好密码策略功能后，可通过简单密码登录和访问设备 6.设备可将监控画面中指定区域设置为行人/非机动车禁行区域，当行人/非机动车禁行区域内出现行人/非机动车目标时，设备可跟踪标识、框选提示、抓拍图片、给出报警提示，并可将对同一目标的两张抓拍图片合成一张图片 7.支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍 8.支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等。 9.支持1～6 张图片合成一张图片 10.感兴趣区域增强编码功能检查：支持24块感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI区域压缩比0～100可设置 11.★具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） 12.支持对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110像素×120像素的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素。 13.在混合抓拍模式下，人体、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%；人脸检出率不小于99%；人脸比对识别率不小于99%；人体抓拍准确率不小于99%。 14.支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。 15.★可在监视画面上设置最多4个多边形(3一10 条边)人脸屏蔽区域，样机不对预设区域内的人脸进行检测（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） 16.★可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于 19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框.可同时检测监控场景内出现的不少于320 张人脸图片。支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。可分别对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧向、半边脸的人脸进行检测。（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） | 7/台 | 制造业 |
| 4 | 高空瞭望摄像机 | 1、热成像双光谱中载云台，热成像分辨率：384 × 288，热成像焦距：50 mm 2、★设备支持3个MCU独立控制系统；设备支持热成像镜头磁编反馈系统；（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） 3、★设备含有姿态感知模块；可对样机内部进行循环通风操作并进行可见光视窗温度稳定性校正；（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） 4、★噪声等效温差(NETD)在8mk及以下；最小可分辨温差（MRTD）在150mk及以下；在40%的网络丢包环境中,可正常显示监视画面；（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） 5、样机可对当前样机安装倾角进行检测，并可将检测结果与烟火定位功能进行参数同步；当开启挡片或自动转动功能后，检测到太阳直射时，可自动挡片遮挡或自动转动到预选设定的角度； 6、具有集成智能火点算法和可见光深度学习火点误报过滤算法设置选项，实现烟火检测、行为分析、测温应用、废气检测、车辆检测、雷达联动等智能应用； 7、设备应支持电子放大功能,最大放大倍数为32倍； 8、可见光视频图像：视频图像：当监控场景内存在雾、霾、雷、云、丁达尔效应产生的光线、树枝、建筑物、水、车辆等物体时，不应触发报警； 9、热成像视频图像：当监控场景内存在太阳、汽车、香炉、烟囱、探照灯等热源时，不应触发报警； 10、垂直旋转范围：-90°～80°； | 1/台 | 制造业 |
| 5 | 高清智能球型摄像机 | - 具有400万像素传感器。 2、信噪比≥60dB，网络延时不大于120ms 3、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米 4、支持23倍光学变焦 ★5、支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） ★6、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） ★7、具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） ★8、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） | 6 | 制造业 |
| 6 | 高清红外摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸 最低照度彩色：0.0005 lx。 内置暖白光补光灯。 补光距离不小于60米。 动态范围不小于106dB。 信噪比不小于62dB。 需支持IP67防尘防水。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 37/台 | 制造业 |
| 7 | 温湿度高清红外网络摄像机 | 1、200万 1/2.7" CMOS 超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 2、支持485外接温湿度传感器 DS-2FT152B3-27F。支持OSD叠加温湿度数据。支持温度、湿度上下限阈值设置。 3、支持超阈值事件上报间隔设置。支持超阈值告警后，通过I/O报警输出到外接的报警音柱，实现语音播 4、包含温湿度传感器 5、温度检测： 温度测量范围 -20℃～+70℃ 温度测量精度 ±0.5℃ 温度分辨率 0.1 | 1/台 | 制造业 |
| 8 | 热成像报警摄像机 | 1、热成像像素160 × 120，像元大小17um，NETD < 40 mK (25°C, F1.0) 2、画面分割功能检验：可通过IE浏览器开启或关闭画面分割功能，开启后会将画面平分为12宫格，每个宫格均可输出最高温、最低温及平均温数值 3、★双光融合设置检验：在IE浏览器下，具有双光融合色彩优化设置选项，文字转语音设置检验：在IE浏览器下，具有文字转语音设置选项（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） 4、★噪声等效温差(NETD)在10mk及以下（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） 5、最小可分辨温差≤150mk，可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤 6、可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2% 7、在探测温度区域中有超过预设温度时，可在客户端给出报警提示，联动报警输出、发送邮件、联动录像及联动抓拍 8、可通过IE浏览器设置温度信息的字体大小、及点、线、区域的颜色 9、高温试验：温度+85℃，持续时间24h，样机处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备能正常启动，试验后摄像机应能正常工作 10、低温试验：温度-55℃，持续时间24h，样机处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备能正常启动，试验后摄像机应能正常工作 | 14/台 | 制造业 |
| 9 | 监控电源 | 12V2A | 78/个 | 制造业 |
| 10 | 集中供电电源 | 12V30A | 3/台 | 制造业 |
| 11 | 24口交换机 | 提供24个千兆电口和2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 | 2/台 | 制造业 |
| 12 | 16口交换机 | 16口千兆二层非网管型交换机 机架式 提供16个10/100/1000M自适应RJ45电口 1个千兆SFP光口 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 全千兆网络设计 | 3/台 | 制造业 |
| 13 | 4口交换机 | 提供5个千兆以太网电口。 支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x标准。 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 | 5/台 | 制造业 |
| 入侵报警 |  |  |  |  |
| 14 | 入侵报警管理主系统 | 支持40000条日志记录，包括32000条报警事件记录，5000条操作日志和3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 支持CID 报告，支持话机复用 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 | 1/套 | 信息技术服务业 |
| 15 | 壁装红外/微波双鉴探测器 | 有线室内双鉴探测器； 探测方式：被动红外+微波 探测范围：12m / 90° ；全范围PIR辅以24GHz微波探测 测速范围：0.2～3m/s 灵敏度：自动；30Kg 防宠 支持自动灵敏度和数字温度补偿；光学密封，下视窗保护 支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法； 微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz) 防拆保护：开盖；报警输出：常闭 标称功耗：17mA(最大)；设备供电：9 - 16 VDC；标称电压：12 VDC | 14/个 | 制造业 |
| 16 | 入侵报警扩展模块 | 总线网络报警主机双防区扩展模块/2个扩展防区数/124最大级联数/1.0mA静态电流 | 25/个 | 制造业 |
| 震动探测防盗掘智能系统 |  |  |  |  |
| 17 | 震动探测防盗掘智能系统 | 1 采用地震波专业传感器，主要探测人员走动和车辆行驶等产生的地表震动波，通过智能分析算法输出无线报警信息。不易受风雨雪雾等恶劣天气影响，探测稳定可靠； 2 人员走动探测距离：半径5-100米（受地质环境影响）； 3 车辆行驶探测距离：半径10-200米（受地质环境影响）； 4 无线传输，无需布线，安装方便快捷； 5 全地埋安装，无任何部件露出地面，隐蔽性更强； 6 无线传输距离远，在完全埋于地下的情况下，探测器到接收机空旷传输可达1公里。 7 自动跳频，当监测到当前频率被干扰时，自动切换频率发射，减少无线电干扰的影响； 8 IP86防护等级，可长期埋于地下工作； 9 采用微功耗设计，探测器电池待机工作可达6年； 10 差异化报警：可区分人和车报警信息； 11 探测器埋地深度：10-30厘米； | 1/套 | 制造业 |
| 无线对讲通信系统 |  |  |  |  |
| 18 | 4G 无线对讲机 | 支持单呼、群呼，大容量电池，大功率喇叭，多频道监听功能，来话回放，4G网，GPS/北斗定位。 | 5/台 | 制造业 |
| 19 | 紧急报警管理系统 | 支持集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大256G存储； 支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 支持音频输入输出功能； | 1/套 | 信息技术服务业 |
| 20 | 可视化紧急报警系统 | 1.支持拨打电话的同时通过网络上传报警信息到中心平台，中心平台应同时可以监听监视前端通话。前端设备应支持网络、无线、电话等模式报警 2.支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、咨询等多种类型 3.支持不同的信号、不同防区触发不同的语音播报 4.系统最大应支持256G的存储，应实现将音视频同步存储，当在双向对讲通话时录像存储应为双向通过混音的音视频复合流。 | 7/套 | 信息技术服务业 |
| 广播系统 |  |  |  |  |
| 21 | 网络广播配套系统 | 1. 支持网络音频解码，数字功放及其他音箱载体； 2. 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片系统、启动时间≤1秒； 3. 支持通过远程IP网络（局域网/公网）、本地采集（3.5mm接口音频输入）进行实时广播； 4. 支持通过远程IP网络（局域网/公网）下发定时广播任务，到点后自动播放定时广播任务； 5. 具有离线广播功能，内置大容量存储空间，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 6. 具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线任务差异； 7. 支持通过音量调节旋钮进行广播输出音量的调节； 8. 具有红绿双色指示灯，显示系统工作状态； 9. 支持无广播时，系统自动关闭扬声器电源，节能环保； 10. 支持Web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； | 22/套 | 信息技术服务业 |
| 22 | 网络化公共广播系统 | 1. 支持接入ISAPI与ISUP5.0协议的广播设备，包括网络音箱、网络音柱、网络功放、网络寻呼话筒； 2. 支持最大1500路广播点接入（默认接入500路，超过需要按照路数收费），支持高达500路并发广播，响应时间≤5秒； 3. 支持广播设备按分区管理，广播点位与广播分区之间可以任意关联； 4. 支持本地音频文件管理，按媒体库文件夹与文件分级管理； 5. 支持广播设备定时任务配置，并按时间计划模板进行统一管理，并可控制定时任务的使能状态； 6. 支持一键预案广播，将需要进行广播的内容预先设置好，使用时一键触发； 7. 支持用户权限控制，按广播点位、广播分区、功能模块进行精细化权限管理； 8. 支持音频文件广播，将本地音频文件实时发送到广播设备上进行播放； 9. 支持实时喊话广播与紧急广播，通过主机上接入的采集设备将采集到的音频数据实时播放到前端设备； 10. 支持调节所管理广播设备的音量，可以单独调节，也可以批量调节； 11. 支持所有广播操作的记录，便于用户对广播数据进行分析； 12. 支持NTP校时，使所管理设备的时间与主机时间统一； | 1/套 | 信息技术服务业 |
| 23 | 网络话筒配套系统 | 1. 安卓系统，便于拓展个性业务应用。 2. 支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件。 3. 支持获取平台下发的终端列表和媒体库文件。 4. 支持将外接的模拟音源播放到指定的广播终端或分区。 5. 支持与门口机、一键对讲终端、室内机进行可视对讲，并可远程控制门禁开锁。 6. 系统本地可支持音视频存储功能，包括抓拍图片、对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像等。 | 1/套 | 信息技术服务业 |
| 文物安全巡检系统 |  |  |  |  |
| 24 | 文物安全动态巡护系统 | 系统管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 八、核心参数配置 1、支持首页菜单自定义展示设置； 2、支持所有设备统一校时； 3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置 | 1/项 | 信息技术服务业 |
| 25 | 文物安全动态巡护终端 | 1,5.0寸高清720 * 1280电容屏 2,后置1600万像素AF自动对焦摄像头，前置800万像素摄像头 3,ARM八核2.0GHz处理器，6GB RAM，128GB ROM 4,支持1080P高清录像并支持高清网传 5,支持4G全网通双卡 6,内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS定位 7,防水、防尘、防摔（IP68）,支持1.5米防摔，适合全天候野外作业. | 8/台 | 制造业 |
| 监控中心 |  |  |  |  |
| 26 | 中心管理服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） | 2/台 | 制造业 |
| 27 | 文物安全综合大数据安防分析预警平台 | 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 监察防控应用基于入侵报警、事件管理等应用实现报警可视化，支持快速报警定位和应急联动监察处理，实现报警监察“一张图”、资源点控制、报警联动、事件联动、事件查询及报警统计功能，以应对对报警处理有较高要求的场景，形成立体化纵深防护系统，支持客户端使用。 资源上图： 1、支持导入在线/离线GIS地图、静态地图，地图切换； 2、支持添加监控点、门禁出入口、防区（传感器、震动探测器）、紧急报警、停车场、广播点的资源上图； 3、支持对图上资源点进行搜索、移动和删除操作； 4、支持区域/热区、周界/围栏、楼层切换和各类资源统一管控 5、支持框选、圆选一定范围内的监控点批量预览、回放 防区分组： 1、支持防区按需进行分组（跨报警主机、子系统）； 2、支持防区类型自定义、所有图标自定义； 报警联动处理: 1、支持最新的报警信息需要优先跟进处理 2、支持报警语音提醒需持续至报警处理完成 3、支持新报警联动上墙，窗口最前 4、支持报警支持批量处理 入侵报警应用基于前端防区探测器进行文物安全范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对文保单位内部的高效安全防范。 1、支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； 2、支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 3、支持实时入侵报警能力； 4、支持历史入侵报警事件查询及导出能力 | 1/项 | 信息技术服务业 |
| 28 | IPSNA 存储 | 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，可以扩展到2个SSD作为缓存盘，配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 ★支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电（照片证明），机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） 标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个千兆网口，或可增扩≥2个10Gb 光纤接口或≥4个HDMI接口或≥3个Mini SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GB SAS扩展口 ★可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） 具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 ★支持SATA和SAS混插，支持不同品牌的硬盘混插；支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插；支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量（各个硬盘容量之和）（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） 内置48块8T企业级SATA硬盘 ★设备应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、RAID Erasure coding、RAID5EE、iRAID模式；当磁盘的坏块数量达到RAID预设阈值时，样机可自动将数据拷贝到热备盘，并且可自动使用热备盘替换坏盘。支持RAID重建速度动态调整，可根据写入码流带宽，动态调整RAID重建速度（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） | 1/台 | 制造业 |
| 29 | 20kVA UPS 主机 | 三进三出 or 三进单出 or 单进单出可调，高频在线式UPS主机，20KW/20KVA，长延时机型，高频机，可塔式可机架式安装 额定容量：20KW/20KVA 额定输入电压：380/400/415Vac 输入电压范围：138～485Vac 相数：三相五线 输入频率范围：40~70 Hz 输入功率因数：满载≥0.99 输出电压：380/400/415(1±1%)Vac 输出频率：市电模式：与输入同步；当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%）时，输出频率50/60(±0.1); 电池模式：50/60(±0.1) 整机效率：≥95% 功率因数：1 过载能力：115％以下：长时间运行；115％~130％：15min；130％~155％：1min；＞155%：200ms 电池电压：支持24-40节可设(默认32节) 工作温度：-5℃～40℃ 存储温度：-25℃～55℃(不含电池) 相对湿度：0%～95%(不凝露) 工作海拔：<1500米，超过按照GB/T 3859.2规定降额使用 告警功能：具备LCD和蜂鸣器声光告警 保护功能：具备输出过载、短路；电池欠压、过压；充电过温、短路；交流输入电压、频率、相序异常；UPS过温、风机故障等 | 1/台 | 制造业 |
| 30 | 电池箱 | 套装内物料： 1、电池箱/架： 数量：1 尺寸（长(L)*宽(W)*高(H) mm）：780*470*1230 重量（KG）：42 2、空开： 规格（A）：63A/3P 数量：1 3、蓄电池连接铜排及线缆 数量（套）：1 | 6/个 | 制造业 |
| 31 | 免维护阀控式铅酸蓄电池12V 100AH | 1、额定电压：12V 2、额定容量：100 AH 3、设计浮充寿命：8-10年 4、外观：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。 5、结构：正、负极端子有明显标志，便于连接。 6、气密性：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 7、大电流放电：以30I10A放电3min, 极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。 8、容益保存率：静置28天后容呈保存率≥96%。 9、密封反应效率：密封反应效率≥95% 10、防酸雾性能：对完全充电后的电池以0.2I10A 电流连续再充电4h，PH值应呈中性。 11、安全阀要求：开阀压力：10-35kPa；闭阀压力：3-30kPa。 12、耐过充电能力：完全充电后的电池以0.03C10连续充电160h, 无变形、无漏液。 13、端电压均衡性：开路：最高与最低差值应≤100mV；设计浮充：进入设计浮充状态24h后端电压差≤480mV；放电：端电压差≤600mV。 14、电池间连接电压降：△U≤l0mV。 15、防爆性能：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。 16、封口剂性能：环境温度-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象。 17、内阻：同组蓄电池内阻偏差为实测值。 18、热失控敏感性：蓄电池温度≤60℃；每24h的电流增长率≤50%。 19、过度放电：容量恢复值≥90%。 20、低温敏感性：10h率容量≥O.9C10；外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。 21、再充电性能：恒压充屯24h的再充电能力因素Rbr21h≥85%。 22、容量一致性：同组蓄电池容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%。 | 96/块 | 制造业 |
| 32 | 工业标准机柜 | 42U，网孔门，落地机柜 承重：静态1000KG 前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.2 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架） 左右支架：冷轧板 T=2.0 横梁：冷轧板 T=1.2 层板：1个，宽470*深850*高48 mm，承重60KG L型隔条/支架：1对，长850*宽38*高38 mm，承重30KG PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：不含 辅件：40套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 净重：约140KG 尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000 mm | 1/个 | 制造业 |
| 33 | PDU 电源 | 插口不小于8位，防雷，防过载保护。 | 2/个 | 制造业 |
| 34 | 55 寸拼接屏 | 55英寸#3.5mm拼缝 直下式LED背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。 物理分辨率高达1920 × 1080。 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 高清晰度、高亮度、高色域。 视角可达178°，趋近于水平。 显示面积大、体积小、重量轻。 超窄边设计。 运行稳定，可24小时持续工作。 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 多种拼接方式，能适应各种使用场所。 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 | 6/块 | 制造业 |
| 35 | 电视墙 | 定制冷轧板 ，SPCC 优质冷轧钢板； 厚度：方孔条 2.0mm、其它 1.2mm;表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 | 1/套 | 制造业 |
| 36 | 3 联操作台 | 定制≥1800*900*750 | 1/套 | 制造业 |
| 37 | 视频综合解码平台 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 ★为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 ★支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） 支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 ★支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。（需要提供检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章以示证明。） 视频输入接口：2路HDMI 1.4 视频输出接口类型：8路HDMI 1.4，支持4K | 1/项 | 制造业 |
| 38 | 可视对讲管理系统 | 功能特性： 1. 管理室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲； 2. 支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对讲； 3. 同一房号支持多室内机，同户最多支持6台室内机； 4. 支持主动查看门口机画面并发起与门口机进行双向对讲，可进行一键远程开门； 5. 支持直接向管理机注册（无需门口机），室内机与管理机可进行双向呼叫对讲； 6. 支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像； 7. 支持接收中心下发的图文信息，信息有分类处理； 8. 支持自动应答与免打扰功能； 9. 采用先进的噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮； 10. 支持室内机呼梯到对应楼层； 11. 支持通过Web端在门口机上批量导入房号和IP地址，实现批量激活； 12. 支持门口机呼叫时留言，带抓拍照片； 13. 支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置； 14. 支持报警接入功能（8路有线防区接入），第8防区可作为叮咚门铃功能使用； | 1/项 | 信息技术服务业 |
| 39 | 可视对讲室内机 | 技术参数： 1. 显示屏：7寸彩色TFT LCD 2. 分辨率：1024×600 3. 操作方式：电容式触摸屏 4. 操作界面：扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便 5. 音质：支持噪声抑制和回声消除处理 6. 以太网：10M/100M自适应 7. 网络协议：TCP/IP、SIP2.0、RTSP 8. 报警输入：支持8路有线防区接入 9. 网口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 10. 材质 ：PC+亚克力外壳，钢化玻璃面板 11. 电源：对讲专用交换机网线供电或DC12V 12. 功耗 ：≤6w 13. 工作温度：-10℃-＋50℃ 14. 工作湿度：10％-90％ 15. 外形尺寸：175mm×113.5mm×21mm | 1/台 | 制造业 |
| 40 | 全数字解码终端 | 1) 8个RJ45接口，6个10/100M自适应网线供电口，2个10/100M自适应级联联网口。 2) 支持6台全数字室内机供电和通讯。 3) 级联数量：8个。 4) 自带DC24V稳压开关电源，直接由220V市电供电。 5) 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x。 6) 支持存储和转发交换方式。 7) 支持VLAN技术。 8) 平均无故障时间MTBF≥10万小时。 9) 工作温度范围：-10℃-+55℃。 | 1/台 | 制造业 |
| 41 | 可视对讲室外机 | 功能特性： 1.采用监控级200W高清摄像头（宽动态，120度超广角），支持作为安防监控点7*24全天候预览、录像； 2.采用智能补光，设备自动判断环境光照实施红外补光 ； 3.自带门禁功能，实现单元门的电控； 4.支持外接一个RS485读卡器，作为出门读卡使用； 5.支持本地发卡功能，实现免平台、免中心管理，基线可存储10000张合法卡； 6.支持Web管理，支持参数配置、系统维护、视频预览、人员信息查询等功能； 7.支持与室内机、中心管理机之间双向对讲； 8.支持云平台接入，配合APP实现云对讲功能； 9.支持VOIP电话网关功能，通过云眸配置业主手机号，在室内机和APP无应答时可拨打业主电话； 10.支持一台主机带多台副机管理，同单元最多支持1拖8共9台门口机； 11.设备支持最大6路同时取流，支持最多可以同时呼叫6台室内机（室内机1主5副配置）； 12.支持报警功能，设备带门磁报警接入、防拆报警； 13.采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮； 14.工程安装便利性（支持中心远程升级、本地Web管理，支持刷机批量配置） 技术参数： 1.摄像头：CMOS低照度200w像素高清彩色摄像头，红外补光； 2.视频压缩标准:H.264； 3.分辨率：1920*1080； 4.设备支持2000用户，10000张合法卡； 5.支持1台主机8台副机管理； 6.操作方式：机械按键； 7.按键数量：1个； 8.音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 9.内置IC卡卡号、CPU序列号读卡器； 10.RS485：1个，RS485半双工； 11.IO输入：4个； 12.IO输出：1个； 13.防护等级：IP65； | 1/台 | 制造业 |
| 42 | 客户端计算机 | 通用台式微型计算机 CPU：8核及以上 内存：8GB*2 硬盘：256G SSD*1+2T HDD*1 显示器：23.8寸LCD*1 其他：光驱/含键鼠套装 | 3/台 | 制造业 |
| 43 | 核心交换机 | 提供24个千兆电口，24个千兆光口，6个万兆/千兆SFP光口 交换容量 598Gbps 包转发率 252Mpps 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、MPLS等三层路由协议 支持简单网络管理：WEB浏览器，CLI，Telnet，串口 支持IGMP侦听和GRMP 支持EAPS和ERPS以太网环网保护协议 支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping 支持支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 支持IEEE 802.1x认证、Radius、BDTacacs+认证 支持基于端口的VLAN，IEEE 802.1Q VLAN和GVRP 支持QoS（IEEE 802.1P/1Q和TOS/DiffServ） 支持SNMPv1/v2c/v3用于不同级别的网络管理 | 1/台 | 制造业 |
| 44 | 288 芯ODF 架 | 288芯，冷轧钢板，抗腐蚀，抗静电阻燃。 | 1/项 | 制造业 |
| 45 | 单门门禁控制器 | 管控门数：1门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2 存储容量：10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：报警输入*4、门磁*1、开门按钮*1、Case输入*2、防拆*1 输出接口：开门继电器*1、报警继电器*2 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/50W输出） | 1/台 | 制造业 |
| 46 | 磁力锁 | 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 最大静态直线拉力：230kg±10%； 断电开锁，满足消防要求； 指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态) 工作电压：12V/470mA 或 24V/235mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V； 防残磁设计，选用防磨损材料； 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 1/套 | 制造业 |
| 47 | 闭门器 | 适装门重：40-65KG 适装门宽 ≤ 950mm 闭门力量：EN3 开门角度 ≤ 180° 尺寸：长宽高 186x44.5x67.5mm 使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 | 1/个 | 制造业 |
| 48 | 指纹读卡器 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：触摸按键 可识别卡：Mifare卡卡号、Mifare卡卡密钥、CPU卡序列号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋120或86底盒安装 工作环境：室内，IP64 | 1/台 | 制造业 |
| 49 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 安装后露出13mm | 1/个 | 制造业 |
| 50 | 发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； | 1/台 | 制造业 |
| 51 | 空调 | 1.空调类型:大1.5匹变频冷暖挂机（制冷量：≥3500W；≥3500W，制热量：≥5000W） 2.电源能效：220V/50HZ。 3.能效≥2级。 4.循环风量:≥600 立方米/小时。 5.室外机防水等级:IPX4 | 1/台 | 制造业 |
| 52 | 机房安装服务 | 机房（30平米）安装改造： 1、铺设静电地板； 2、吊顶改造； 3、安装防盗门； 4、布线； 5、墙体改造等。 | 1/项 | 建筑业 |
| 53 | 镀锌钢管 | 定制镀锌加厚钢管，6米高 | 20/套 | 制造业 |
| 54 | 集成服务 | 1、包含项目整体实施、系统调试、定期巡检、平台对接等服务内容。 | 1项 | 信息技术服务业 |
| 55 | 5G网络服务 | 为各系统提供5G高速网络传输服务，每月至少提供300G高速5G流量。 | 1项 | 信息技术服务业 |

四、需要落实的政府采购政策(该项为必须项）

- （一）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

- 1.中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

2.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件或复印件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于小型或微型企业，被认定为小型或微型企业的方可享受价格优惠。

- （二）节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件或复印件），否则不予认定。