荥阳市公安局交通设施维护服务项目

征集文件

项目编号：荥财公开-2025-18

强 合 管 理

采购单位：荥阳市公安局

代理机构：郑州强合工程管理有限公司

编制日期：二零二五年十月

目  录

第一章 征集公告	2

第二章 供应商须知	6

供应商须知前附表	6

1. 总则	12

2. 征集文件	13

3. 响应文件	14

4. 响 应	15

5. 开标、资格审查与评审	15

6. 授予框架协议	17

7. 采购代理服务费	19

10. 需要补充的其他内容	19

第三章 评审方法（质量优先法）	20

第四章 政府采购框架协议文本	26

第五章 采购项目技术要求	29

第六章 响应文件格式	44

# 第一章 征集公告

荥阳市公安局交通设施维护服务项目

征集公告

项目概况

荥阳市公安局交通设施维护服务项目的潜在投标人应在荥阳市公共资源交易平台获取招标文件，并于2025年11月11日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：荥财公开-2025-18

2、项目名称：荥阳市公安局交通设施维护服务项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2900000.00元

最高限价：2900000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荥财公开-2025-18-1 | 荥阳市公安局交通设施维护服务项目 | 2900000.00 | 是 | 2900000.00，其中小微企业采购金额：0 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：荥阳市公安局交通设施维护服务项目是对荥阳市道路交通信号灯、标线、标牌、隔离栏等破损、故障设施进行维护管理的服务项目。

5.2框架协议类型：封闭式框架协议。

5.3入围供应商数量：选聘三家交通设施维护公司。

5.4质量要求：符合国家及行业相关要求合格标准，且满足采购人要求；

5.5框架协议期限：1年（自合同签订之日起）；

- 合同履行期限：同框架协议期限

- 7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：

- 本项目属于专门面向中小企业采购的项目。供应商应为中小微企业（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业），须提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料。

- 3、本项目的特定资格要求

3.1供应商须具有独立法人资格且具备有效期范围内的营业执照。

3.2根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；通过“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）查询失信被执行人、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询重大税收违法失信主体、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单，提供加盖单位公章的查询网页截图（截图内容要完整清晰）。注：采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况进行查询、打印留存。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商不能通过资格性审查。

3.3单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需显示公司基本信息、主要人员信息、股东信息），查询日期在本公告发布日期之后】

3.4除单一来源外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（供应商自行承诺）

三、获取招标文件

1.时间：2025年10月20日至2025年10月24日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：荥阳市公共资源交易平台

3.方式：凡有意参加投标者，登陆荥阳市公共资源交易中心网站—办事指南—参照《荥阳市公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南》《荥阳市公共资源中心交易主体CA数字证书办理服务指南》绑定CA数字证书，填写信息提交系统自动验证。在规定时间下载电子招标文件（具体办理事宜请登陆交易中心网站-办事指南-《投标人操作指南》）

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2025年11月11日09时00分（北京时间）

2.地点：荥阳市公共资源交易平台

五、开标时间及地点

1.时间：2025年11月11日09时00分（北京时间）

2.地点：荥阳市公共资源交易中心（荥阳市中原路与飞龙路西北角政务服务中心七楼）第二开标室

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《荥阳市政府采购网》、《荥阳市公共资源交易中心网站》、《中国招标投标公共服务平台》上发布，招标公告期限为五个工作日。

- 七、其他补充事宜

1、投标文件制作及上传：

1.1、获取招标文件后，投标人（供应商）请登陆荥阳市公共资源交易中心网站—下载中心—下载最新版本“投标文件制作软件”制作电子投标文件（具体制作手册请查询交易中心网站-办事指南-《投标文件制作操作手册》）；

1.2、投标人（供应商）须在投标截止时间前登陆荥阳市公共资源交易平台上传加密的电子投标文件；

2、开标：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人（供应商）应当在投标截止时间前登陆荥阳市公共资源交易中心网站首页“不见面开标”进入远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。具体事宜请查看荥阳市公共资源交易中心网站—办事指南—《荥阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000；

3、逾期上传的或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理；

4、本项目采购代理服务费收费标准：参考《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协（2023）002号文件规定的标准计取，由入围供应商在领取入围通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费。

5、本项目监督部门为：荥阳市财政局

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：荥阳市公安局

地址：荥阳市繁荣街001号

联系人：陈建峰

联系方式：17698090712

2.采购代理机构信息（如有）

名称：郑州强合工程管理有限公司

地址：荥阳市棋源路与科学大道交叉口东南角6楼

联系人：吴芳

联系方式：0371-65007628、13137739880

3.项目联系方式

项目联系人：吴芳

联系方式：0371-65007628、13137739880

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：荥阳市公安局 地 址：荥阳市繁荣街001号 联 系 人：陈建峰 联系方式：17698090712 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：郑州强合工程管理有限公司 地址：荥阳市科学大道与棋源路交叉口南50米路东6楼 联系人：吴芳 联系方式：0371-65007628、13137739880 邮箱：qiangheguanli@163.com |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 采购项目名称 | 荥阳市公安局交通设施维护服务项目 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 荥阳市公安局交通设施维护服务项目是对荥阳市道路交通信号灯、标线、标牌、隔离栏等破损、故障设施进行维护管理的服务项目。 |
| 1.3.2 | 框架协议期限 | 1年（自合同签订之日起） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家及行业相关要求合格标准，且满足采购人要求； |
| 1.4.1 | 供应商资格条件 | 详见征集公告第二项“申请人资格要求”。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.5 | 入围供应商数量 | 选聘三家交通设施维护公司 |
| 1.6 | 框架协议类型 | 封闭式框架协议 |
| 1.7 | 分包 | 不允许 |
| 1.8.1 | 实质性偏差 | 不允许负偏离 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清征集文件 | 递交响应文件的截止之日17日前 |
| 2.2.2 | 澄清或修改征集文件的时间、形式 | 时间：响应文件递交截止日期15日前 形式：网上发布，同公告发布媒介 注：若澄清或修改内容对响应文件编制构成影响的，采购人应相应顺延响应文件递交截止时间，若澄清或修改内容对响应文件编制不构成影响的，采购人不再顺延响应文件递交截止时间。 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到征集文件修改 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 3.3.1 | 响应文件有效期 | 自递交响应文件截止之日起60日历天 |
| 3.4.1 | 入围保证金 | 按照河南省财政厅发布《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》，本采购项目不再收取入围保证金。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 供应商在制作响应文件时，应按响应文件格式要求签字盖章，公章包含电子公章或企业公章，签字包含电子签章或手写签名。 |
| 3.7.4 | 响应文件份数 | 1.加密的电子响应文件壹份（在交易系统指定位置上传） 2.中标人在中标后须提供纸质响应文件三份，U盘响应文件一份。 |
| 4.2.1 | 响应文件递交截止时间 | 2025年11月11日09时00分（北京时间） |
| 5.1.1 | 响应文件开启 时间及地点 | 时间：同响应文件递交截止时间 地点：荥阳市公共资源交易中心（荥阳市中原路与飞龙路西北角政务服务中心七楼）第二开标室； 注：本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到荥阳市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在响应文件递交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。未在规定响应文家递交截止时间前解密的，采购人不予受理。因加密电子响应文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，将被拒绝。 |
| 5.3.1 | 评审小组的组建 | 评标委员会构成： 5人，其中采购人代表 1人，专家 4人； 评标专家确定方式：响应文件递交截止时间前24小时内，从相关专家库中随机抽取。 |
| 6.4.1 | 履约保证金 | 无 |
| 6.6.1 | 第二阶段成交供应商的选定 | 直接选定，确定第二阶段成交供应商由采购人或者服务对象依据服务质量以及服务便利性、用户评价等因素，从入围供应商中直接选定。 |

| 其他 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| 1 | 淘汰率及入围供应商数量 | 确定入围供应商的淘汰率不低于20%，且至少淘汰1家。根据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》的规定，提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商应当均不少于2家。 注：①如提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商≥4家时，取3名； ②如提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商＜4家时， 实际选定数量以淘汰20%（四舍五入取整）后剩余的数量为准，且至少淘汰1家供应商。 |
| 2 | 采购最高限价 | 采购最高限价为：100% 本项目按照费率进行报价，供应商的结算单价以“交通设施维修项目清单”给出的单价乘以中标费率为准，据实结算。供应商的响应报价不得超过采购最高限价，否则按无效投标处理。 |
| 3 | 采购代理 服务费 | - 参考《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协（2023）002号文件规定的标准计取，每家入围供应商按6000元收取，由入围供应商在领取入围通知书前向采购代理机构缴纳。 |
| 4 | 质疑 | - 供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令94号）以书面形式向征集人或采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。 二、在法定质疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。（采购程序环节分为：征集公告、征集文件、征集过程、入围结果） |
| 5 | 征集文件解释 | 构成本征集文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，除征集文件中有特别规定外，仅适用于框架协议采购第一阶段的规定，按征集公告、供应商须知、评审方法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由征集人负责解释。 |
| 6 | 声明承诺提醒 | 供应商响应文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由供应商自己承担由此带来的任何不利后果，虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任。【声明承诺包括：响应承诺函、资格声明函、反商业贿赂承诺书、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明材料】 |
| 7 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：本项目采购标的属于其他未列明行业。 划定标准为： 中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为依据。（附件） |  |
| 8 | 政府采购政策 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财库[2022]19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、豫财购[2022]5号《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》、荥财字[2022]21号《荥阳市财政局关于政府采购支持稳经济促增长的通知》等文件，本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2.根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目采购时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 3.根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 4.根据财库[2019]9号《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、财库[2019]18号《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》、财库[2019]19号《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》文件规定，本项目如涉及到节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。 5.根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当设定为进口产品。 6.根据政府采购政策，本项目如涉及到自主创新首购产品，应当采购由财政部会同科技部等部门制定的《政府采购自主创新产品目录》内的产品。 7.根据政府采购政策，本项目如涉及到无线局域网产品，应当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品。 8.根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。 9.投标人不得以联合体形式参加或者合同分包。 10.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |  |

附件：统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 总则

  - 适用范围

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，就本项目进行框架协议采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加。

    - 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

    - 本采购项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

  - 采购项目的名称及资金来源

    - 资金来源：见供应商须知前附表。

    - 采购项目名称：见供应商须知前附表。

  - 采购范围、框架协议期限及质量要求

    - 采购范围：见供应商须知前附表。

    - 框架协议期限：见供应商须知前附表。

    - 质量要求：见供应商须知前附表。

  - 供应商资格要求

    - 供应商资格要求：见供应商须知前附表。

    - 本项目不接受联合体入围。

    - 供应商不得存在下列情形之一：

- 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

- 与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

- 与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

- 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

- 为本采购项目的采购代理机构；

- 供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标，或在投标中弄虚作假的；

- 法律法规规定的其他情形。

  - 入围供应商数量

具体入围数量详见供应商须知前附表。

  - 入围费用

供应商准备和参加入围活动发生的费用自理。

  - 分包

不允许。

  - 响应和偏差

    - 响应文件应当对征集文件的实质性要求和条件作出满足或更有利于采购人的响应，实质性要求和条件见供应商须知前附表。

  - 语言文字

响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 保密

参与本项目采购活动的各方应对征集文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 征集文件

  - 征集文件的构成

征集文件由下述部分组成：

- 征集公告

- 供应商须知

- 评审方法

- 政府采购框架协议文本

- 采购项目技术要求

- 响应文件格式

    - 供应商应仔细阅读征集文件中供应商须知、拟签订的框架协议条款的所有事项、格式要求和采购项目技术要求，按征集文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对征集文件做出实质性响应，否则，将承担其响应文件被拒绝或认定为响应文件无效的风险。

    - 供应商制作响应文件时应充分完整理解征集文件的整体要求。

    - 根据本章第第2.2款和第2.3款对征集文件所做的澄清和修改，构成征集文件的组成部分。

  - 征集文件的澄清

    - 供应商应仔细阅读和检查征集文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对征集文件予以澄清。

    - 征集文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有获取征集文件的供应商，同时在原公告媒体发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应文件递交截止时间。

    - 供应商在收到澄清后，应按供应商须知前附表规定通知采购人，确认已收到该澄清。

    - 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对征集文件完全认可。

  - 征集文件的修改

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的征集文件进行必要的修改，但不得改变采购标的和资格条件，修改的内容为征集文件的组成部分。

    - 采购人或采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式修改征集文件，在原公告媒介发布变更公告。修改征集文件的时间距本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应文件递交截止时间。

    - 供应商收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

- 响应文件

  - 响应文件的组成

    - 响应文件包括下列部分：

响应文件资格审查文件册组成：详见“第六章 响应文件格式”

    - 响应文件应与征集文件的响应文件格式次序一一对应。

    - 征集文件中的每个分包，是项目不可拆分的最小单元，供应商必须按此分包编制响应文件，递交相应的文件资料，拆包将视为漏项或非实质性响应予以认定为响应文件无效。

  - 响应报价

    - 供应商的结算单价以“交通设施维修项目清单”给出的单价乘以中标费率为准，据实结算。

    - 响应报价应完全包括完成采购人指定的项目服务内容的所有费用，采购人不再支付其他任何费用。

  - 响应文件有效期

    - 响应文件有效期见供应商须知前附表，从递交响应文件的截止之日起算。响应文件有效期内供应商不得撤销响应文件。

    - 响应文件应自递交响应文件的截止之日起，在供应商须知前附表规定的时间内保持有效。响应文件有效期不足的将被视为未响应而予以拒绝。

    - 在特殊情况下，在原响应文件有效期截止之前，采购人和采购代理机构可征求供应商同意延长响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求。同意延期的供应商将不会被要求也不允许修改其响应文件。

  - 入围保证金

本次征集不收取入围保证金。

  - 供应商资格的证明文件

依据供应商须知前附表中的要求递交相应的资格证明文件，作为响应文件的一部分，以证明其有资格进行响应和有能力履行合同。

  - 供应商技术证明文件

    - 供应商响应的服务的技术标准需满足采购项目技术要求。

  - 响应文件编制

    - 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应一览表在满足征集文件实质性要求的基础上，可以提出比征集文件要求更有利于采购人的承诺。

    - 响应文件应当对征集文件有关采购范围、质量要求、框架协议期限等实质性内容作出响应。

- 3.7.3响应文件全部采用电子文档，并采用单位和个人数字证书，按征集文件要求在相应位置加盖电子印章，签字和（或）盖章要求见投标须知前附表。

- 3.7.4响应文件份数见供应商须知前附表。

- 响应

  - 响应文件的密封和标记

4.1.1本项目实施不见面开标，开标时无需提供纸质版响应文件。供应商应按照征集文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件。

  - 响应文件的递交

- 4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。

- 4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

- 4.2.3 供应商完成电子响应文件上传后，电子招标投标交易平台即时向供应商发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

- 4.2.4逾期送达的响应文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

  - 响应文件的修改和撤回

4.3.1供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

- 4.3.2在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

- 4.3.3从响应文件递交截止时间至供应商在响应文件中载明的响应文件有效期满期间，供应商不得撤回其响应文件。

- 开标、资格审查与评审

  - 开标

5.1.1采购代理机构在供应商须知前附表中规定的时间和地点组织公开开标。提交响应文件的供应商少于2家的，不得开启响应文件。

5.1.2主持人按“不见面开标”有关程序进行开标。

5.1.3供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 资格审查工作

开标结束后，采购代理机构或采购人代表应当依法对供应商的资格进行审查，未通过资格审查的供应商不能进入评审，其响应将被认定为无效响应；合格供应商不足2家的，不得评审。

信用记录查询：采购代理机构或采购人代表将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购代理机构或采购人查询结果为准。

在本征集文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

  - 评审工作

    - 评审小组

- 评审工作由采购人依法组建的评审小组负责，对所有供应商的响应文件进行评审，并按评审方法规定的方式确定入围供应商。

- 评审小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

- 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评审，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的情形除外。

- 采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评审。

- 评审小组成员名单在评审结果公告前应当保密。

    - 评审小组及其成员不得有下列行为：

- 确定参与评审至评审结束前私自接触供应商；

- 接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明（对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正的除外）；

- 违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

- 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

- 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

- 记录、复制或者带走任何评审资料；

- 其他不遵守评审纪律的行为。

评审小组成员有本章第5.3.2项第（1）至（5）行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

    - 评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

    - 评审

- 评审小组按照第三章评审方法规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章评审方法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

- 评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告和入围供应商名单。

  - 保密及其它注意事项

    - 评审是采购工作的重要环节，评审工作在评审小组内独立进行。

    - 评审小组将遵照规定的评审方法，公正、平等地对待所有供应商。

    - 在开标、评审期间，供应商不得向评委询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。否则其响应文件可能被拒绝。

    - 为保证评审的公正性，开标后直至授予框架协议，评委不得与供应商私下交换意见。

    - 在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得擅自将评审情况扩散出评审人员之外。

- 授予框架协议

  - 入围结果公告

    - 采购代理机构应当在入围供应商确定之日起1个工作日内，在媒体上发布入围结果公告，征集文件应当随入围结果同时公告。公告期限为1个工作日。

    - 入围结果公告内容包括采购项目名称、编号、采购人的名称、地址、联系人和联系方式、入围供应商名称、地址及排序、主要服务内容及服务标准，评审小组成员名单、采购代理服务收费标准及金额、公告期限及财政部门规定的其他事项。

    - 入围通知书发出后，采购人不得违法改变入围结果，入围供应商无正当理由不得放弃入围。

    - 入围供应商为残疾人福利性单位的，采购人、采购代理机构将随入围结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。入围供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随入围结果公开入围供应商的《中小企业声明函》。

  - 取消入围资格或者解除框架协议的情形

    - 入围供应商有下列情形之一，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议：

- 恶意串通谋取入围或者合同成交的；

- 提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；

- 无正当理由拒不接受合同授予的；

- 不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经采购人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；

- 框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；

- 框架协议约定的其他情形。

    - 被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集。

    - 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商入围，且对受影响的供应商不承担任何责任。

  - 入围通知书

    - 在公告入围结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向入围供应商发出入围通知书，入围通知书将作为签订框架协议的依据。

  - 履约保证金

不要求

  - 签订框架协议

采购人应当自入围通知书发出之日起30日内和入围供应商签订框架协议，并在框架协议签订后7个工作日内，将框架协议副本报本级财政部门备案。

    - 所签订的框架协议不得对征集文件确定的事项和入围供应商响应文件作实质性修改。

    - 入围供应商拒绝与采购人签订框架协议或者不按本章第6.5.1项约定签订框架协议的，采购人将取消其入围资格，剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的，框架协议有效期内，征集人可以补充征集供应商。

    - 征集文件、入围供应商的响应文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

    - 入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

    - 采购人在框架协议签订后3个工作日内将入围信息告知适用框架协议的所有采购人或者服务对象。

    - 入围信息应当包括所有入围供应商的名称、地址、联系方式、协议价格等内容。入围信息应当详细列明技术规格或者服务内容、服务标准等能反映服务质量特点的内容。

    - 征集文件和入围信息在整个框架协议有效期内随时可供查阅。

  - 第二阶段成交供应商的选定

    - 由采购人按照供应商须知表6.6.1中规定的方式确定第二阶段成交供应商。

    - 采购人应当在确定成交供应商后1个工作日内逐笔发布成交结果公告。单笔公告包括采购人的名称、地址和联系方式、框架协议采购项目名称、编号、成交供应商名称、地址和成交金额、成交标的名称、主要服务内容及服务标准、入围供应商数量、公告期限。

    - 服务对象采购框架协议约定的服务，应当将第二阶段的采购合同授予入围供应商。

    - 同一框架协议采购应当使用统一的采购合同文本，服务对象和供应商不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。

  - 入围供应商的清退和补充

    - 入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

    - 入围供应商的清退

入围供应商有下列情形之一，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议：

（一）恶意串通谋取入围或者合同成交的；

（二）提供虚假材料谋取入围或者合同成交的

（三）无正当理由拒不接受合同授予的；

（四）不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经采购人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；

（五）框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；

（六）框架协议约定的其他情形。

6.7.3除剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的情形外，框架协议有效期内，征集人不得补充征集供应商。

- 采购代理服务费

    - 入围单位在领取入围通知书时应向采购代理机构支付采购代理服务费。

- 需要补充的其他内容

  - 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章  评审方法（质量优先法）

一、资格审查前附表

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 按征集文件要求的格式提供“资格承诺声明函” |
|  | 落实政府采购政策满足的 资格要求 | 须提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料 |
|  | 营业执照 | 符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  | 信用结果查询 | 符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  | 其他要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定 |

- 1.资格审查

开标结束后，依据法律法规和征集文件的规定，由采购代理机构或采购人代表应当依法对供应商的资格进行审查。

- 资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。

- 资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对响应文件进行资格审查，以确定供应商是否具备入围资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其响应文件无效，只有通过资格审查的合格供应商才能进入下一步评标程序.合格供应商不足2家的，不得评审。

二、评审方法前附表（质量优先法）

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | 符合性审查标准 | 响应文件签署、盖章 | 响应文件按征集文件要求签署、盖章的 |
|  |  |  | 响应文件格式 | 符合征集文件中提供的响应文件格式 |
|  |  |  | 采购范围 | 符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 框架协议期限 | 符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.3项规定 |
|  |  |  | 响应文件有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 响应报价 | 不高于采购最高限价 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | 响应报价：20分 技术部分：60分 商务部分：20分 |
| 2.2.1（1） |  |  | 响应报价20分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足征集文件要求且投标价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(评标基准价/响应报价)×20 注： 1）残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业同等政策待遇。残疾人福利性单位应提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； 2）供应商需提供中小企业声明函，并对其真实性负责； 3）本项目专门面向中小微企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策； |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.1（2） | 技术 部分 （60分） |  | 总体服务方案 （9分） | 根据供应商制定的总体方案（包括但不限于各阶段工作任务划分及进度安排计划、关键时间节点把握、维护调试方案、故障解决方案等）进行综合评分。内容考虑周全、详实具体，安排科学合理、可行性高得9分；措施较为详细，安排较为科学、较为可行得7分；方案详实程度及合理性一般得5分；方案不够详细、合理性较差的得1分；缺项得0分。 |
|  |  |  | 服务质量保证 措施（9分） | 根据供应商制定的服务质量保证措施进行综合评分。内容考虑周全、详实具体，安排科学合理、可行性高得9分；措施较为详细，安排较为科学、较为可行得7分；方案详实程度及合理性一般得5分；方案不够详细、合理性较差的得1分；缺项得0分。 |
|  |  |  | 安全管理方案 （9分） | 根据供应商制定的安全管理方案（包括但不限于正常维护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施等）；内容考虑周全、详实具体，安排科学合理、可行性高得9分；措施较为详细，安排较为科学、较为可行得7分；方案详实程度及合理性一般得5分；方案不够详细、合理性较差的得1分；缺项得0分。 |
|  |  |  | 文明管理体系与措施（9分） | 根据供应商制定的文明管理体系与措施进行综合打分。内容考虑周全、详实具体，安排科学合理、可行性高得9分；措施较为详细，安排较为科学、较为可行得7分；方案详实程度及合理性一般得5分；方案不够详细、合理性较差的得1分；缺项得0分。 |
|  |  |  | 重点、难点分析和控制措施（8分） | 根据供应商制定的重点、难点分析和控制措施进行综合打分。内容考虑周全、详实具体，安排科学合理、可行性高得8分；方案较为详细，安排较为科学、较为可行得5分；方案详实程度及合理性一般得3分；方案不够详细、合理性较差的得1分；缺项得0分。 |
|  |  |  | 日常巡检方案 （8分） | 根据供应商制定的日常巡检方案进行综合打分。方案考虑周全、详实具体，安排科学合理、可行性高得8分；方案较为详细，安排较为科学、较为可行得5分；方案详实程度及合理性一般得3分；方案不够详细、合理性较差的得1分；缺项得0分。 |
|  |  |  | 突发事件应急 预案（8分） | 根据供应商制定的突发事件应急预案（包括但不限于应急小组人员配置、检修和抢修服务方案、迎检工作处理、接到报修故障后迅速到达的服务方案、服务过程中出现紧急情况的应急预案等）进行综合评分。方案考虑周全、详实具体，安排科学合理、可行性高得8分；方案较为详细，安排较为科学、较为可行得5分；方案详实程度及合理性一般得3分；方案不够详细、合理性较差的得1分；缺项得0分。 |
| 2.2.1（3） | 综合 部分 （20分） |  | 业绩（4分） | 2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）供应商承接过类似项目业绩的，每提供一份得2分，最多得4分。（响应文件中须提供合同协议书及中标通知书的扫描件） |
|  |  |  | 车辆配备（6分) | 供应商提供1台高空升降作业车和1台施工作业车的得基本分3分，每加一辆得1分，最多得6分。若为自有车辆的，需提供车辆产权证、有效期内行驶证扫描件；若为租赁车辆的，提供租赁合同及出租单位的车辆产权证、有效期内行驶证扫描件。 |
|  |  |  | 服务承诺（5分） | 配合采购人完成相关工作方面的承诺及措施。内容全面、合理，切合实际，有详尽的说明文件，可实施性强，响应程度高的得5分；内容比较合理、比较切合实际，有说明文件，可实施性较强，响应程度较高的得3分；基本合理、切合实际，响应程度一般的得1分；缺项得0分。 |
|  |  |  | 合理化建议（5分） | 供应商根据本项目特点提出合理化建议，为采购人排忧解难的服务承诺，并有违背承诺的处罚措施。内容全面、合理，切合实际，有详尽的说明文件，可实施性强，响应程度高的得5分；内容比较合理、比较切合实际，有说明文件，可实施性较强，响应程度较高的得3分；基本合理、切合实际，响应程度一般的得1分；缺项得0分。 |

- 评审方法

本次采购采用质量优先法评审，对满足采购需求按照质量评分从高到低排序，根据征集文件规定的淘汰率或者入围供应商数量上限，确定入围供应商的评审方法。

- 评审标准

2.1 符合性评审

符合性审查标准：见评审方法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）响应报价;见评审方法前附表；

（2）技术部分：见评审方法前附表；

（3）综合部分：见评审方法前附表；

2.2.2 评分标准

（1）响应报价;见评审方法前附表；

（2）技术部分：见评审方法前附表；

（3）综合部分：见评审方法前附表；

- 评审程序

3.1 符合性审查

评审小组依据本章评审方法前附表规定的标准，对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足征集文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评审小组应当认定其响应文件无效。

3.2 详细评审

3.2.1 评审小组按本章评审方法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。

- （1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对响应报价计算出得分A；

- （2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

- （3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分C;

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分＝A+B+C。

3.3 响应文件的澄清

3.3.1在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.3.3 评审小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 评审小组按照各评审专家评分的算术平均值得分由高到低的顺序推荐入围供应商，评分相同的，由评审小组随机抽取。

3.4.2 评审小组完成评审后，应当根据征集文件规定的淘汰率或者入围供应商数量上限，确定入围供应商并向采购人提交书面评审报告。

4.无效标的情形

（1）在符合性审查中，评审委员会认定投标人的投标不符合评审办法前附表中规定的任何一项评审标准；

（2）不符合征集文件中规定的其它实质性要求的；

（3）响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（4）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的（包含供应商投标文件制作机器码一致的）；

（5）不按评标委员会要求澄清、说明或补正；

第四章  政府采购框架协议文本

甲方（采购人）：

乙方（入围供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国采购法实施条例》、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》及国家的有关法律、行政法规和本项目征集文件，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就                      项目公开征集入围供应商事宜协商一致，订立本框架协议。

一、甲方通过公开征集确定乙方为甲方委托项目范围的入围供应商，承担具体委托项目的服务工作。

二、项目基本情况

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

- 采购内容：

- 框架协议期限：

- 质量要求：

三、双方的权利义务

（一）甲方的权利与义务

- 甲方为第二阶段合同授予提供工作便利。

- 甲方对第二阶段最高限价和需求标准执行情况进行管理。

- 甲方对第二阶段成交供应商的情况进行管理。

- 甲方根据框架协议约定，在服务质量不降低、价格不提高的前提下，对入围供应商提供优于基本服务的情况进行审核。

- 建立用户反馈和评价机制，接受服务对象对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，并将用户反馈和评价情况向服务对象公开，作为第二阶段直接选定成交供应商的参考。

- 公开第二阶段成交结果。

- 办理入围供应商清退和补充相关事宜。

（二）乙方的权利与义务

- 被服务对象确定为成交供应商后，乙方在入围范围内取得向服务对象提供入围的服务的资格。如果成为第二阶段供应商，有签订项目合同的义务。

- 乙方保证，在质量不降低，价格不提高的前提下，提供更优质的服务。

- 乙方同意甲方为实施政府采购工作的需要，可以在相关政府采购网站和相关文件上公布乙方服务价格等相关信息，且无需事先经过乙方审查同意，任何在官方媒体的信息公布均属于或均被视为符合法律程序的信息公布，均不属于对有关保密义务的违反。

- 乙方承诺在本项目项下的任何行为均将严格遵守法律、法规的规定，包括但不限于应当符合有关依法纳税、环境保护、安全生产、知识产权、童工禁用、劳动保护、劳动保险与待遇等各方面的规定。尽管乙方已做出上述保证，若一旦发生违反法律、法规、承诺之任何情形，均属乙方单方面之因素、原因、责任，任何情况下乙方均应当承担相应的法律责任。

- 乙方有下列情形之一的，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议：恶意串通谋取入围或者合同成交的；提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；无正当理由拒不接受合同授予的；不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经采购人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的。

- 第一阶段的入围服务内容、质量要求、框架协议期限及协议价格

服务内容：

质量要求：

框架协议期限：

协议价格：

- 确定第二阶段成交供应商的方式

采用直接选定的方式。

- 资金支付方式、时间和条件

- 资金支付方式：供应商的结算单价以“交通设施维修项目清单”给出的单价乘以中标费率为准，工程量以实际发生为准，据实结算。

- 时间和条件：

- 入围供应商清退和补充规则

- 入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

如发现乙方以下情况，甲方有权要求乙方退出框架协议：

（1）有重大违法记录，受到其他行政处罚或行业惩戒，被行业监管部门列为经营异常目录，被人民法院列为被执行人或者失信被执行人名单的；

（2）在企业资质、业绩、执业人员等方面提供不真实信息的；

（3）与项目单位或关联方串通舞弊，弄虚作假的；

（4）索取或接受被审核单位礼金、有价证券、礼品、宴请等违反廉政规定的；

（5）出具的评审报告严重失误的；

（6）工作失误给国家造成损失的；

（7）违反保密及回避规定的；

（8）拒绝接受委托单位的监督，不履行合同义务的；

（9）转让其应履行合同义务的；

（10）一年内有一次拒绝或推脱提供服务的，或一个服务期内累计两次拒绝或推脱提供服务的；

- （11）考核受到处罚被取消提供服务资格的；

- （12）其他违法违规行为的。

- 被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集，或者重新申请加入同一开放式框架协议。

- 入围供应商有违规、违法行为的，甲方有权终止合同。除剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的情形外，框架协议有效期内，征集人不得补充征集供应商。

八、违约责任

入围供应商无正当理由放弃入围资格或者退出封闭式框架协议的，依照政府采购法等有关法律、行政法规追究法律责任。

甲乙双方应遵守法律法规和本合同规定，否则，将承担相应的法律责任。因违约造成经济损失的，由违约方承担。

九、其他

- 1、本框架协议一式 陆 份，其中，甲方 叁 份，乙方 叁 份。

- 2、本框架协议有效期为    年   月   日至    年    月   日，双方签字盖章后生效。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代理人（签字或盖章）： | 法定代表人或授权代理人（签字或盖章）： |

- 第五章 采购项目技术要求

一、项目基本情况

1、框架协议期限（合同履行期限）：1年（自合同签订之日起）；

2、质量要求：符合国家及行业相关要求合格标准，且满足采购人要求；

3、采购需求：荥阳市公安局交通设施维护服务项目是对荥阳市道路交通信号灯、标线、标牌、隔离栏等破损、故障设施进行维护管理的服务项目。

4、招标范围：信号灯、标线、标牌、交通标志、隔离栏等交通设施维护服务。

5、入围单位确定后，将无条件服从入围单位管理办法。

二、详细维护标准及要求

# （一）信号灯技术规格要求

信号灯必须符合国家标准及GB14887-2011的相关测试标准。产品出厂时有合格证书，确保产品符合有关标准和要求。

## 1、LED 箭头信号灯、非机动车信号灯 ( φ400mm）

（1）、400 型 LED 箭头灯由三个单色（红、黄、绿）箭头信号灯组合而成，400型 LED 非机动车信号灯由三个单色（红、黄、绿）非机动车信号灯组合而成；

（2）、信号灯发光单元、壳体、遮沿表面应平滑，无开裂、无银丝、无明显变形和毛刺等缺陷，壳体颜色应与光信号颜色有明显区别；

（3）、显示部分要求采用高亮度发光二极管，性能稳定，亮度均匀；

（4）、箭头信号灯的排列顺序为：垂直安装，从上到下应为红、黄、绿；

（5）、箭头灯，箭头部分的色片图案应明显透光，其余部分不应出现透明光点；

（6）、发光单元的出光面直径为φ365mm±2mm，安装孔直径为φ390mm±2mm，遮沿侧夹角应小于80 ° ,遮沿包角不应小于 270 ° ；

（7）、功率≤15W,功率因数≥0.85；

（8）、额定工作电压：220V/50Hz±2Hz；

（9）、外壳防护等级：IP53；

（10）、工作温度：-40℃～+80℃。

## 2、LED 圆头信号灯 ( φ400mm）

- 、400 型 LED 圆头信号灯由红、黄、绿三个颜色的信号灯组合而成一个单元信号灯；

（2）、信号灯发光单元、壳体、遮沿表面应平滑，无开裂、无银丝、无明显变形和毛刺等缺陷，壳体颜色应与光信号颜色有明显区别；

（3）、显示部分要求采用高亮度发光二极管，性能稳定，亮度均匀；

（4）、进行垂直安装，信号灯的排列顺序，从上至下依次为红、黄、绿；

（5）、发光单元的出光面直径为φ365mm±2mm，安装孔直径为φ390mm±2mm，遮沿侧夹角应小于80 ° ,遮沿包角不应小于 270 ° ;

（6）、功率≤15W，功率因数≥0.85；

（7）、额定工作电压：220V/50Hz±2Hz；

（8）、外壳防护等级：IP53；

（9）、工作温度：-40℃～+80℃。

## 3、LED 人行横道灯 ( φ400mm）

（1）、信号灯发光单元、壳体、遮沿表面应平滑，无开裂、无银丝、无明显变形和毛刺等缺陷，壳体颜色应与光信号颜色有明显区别；

（2）、显示部分要求采用高亮度发光二极管，性能稳定，亮度均匀；

（3）、额定工作电压：220V/50Hz±2Hz；

（4）、功率≤15W；

（5）、发光单元的出光面直径为φ365mm±2mm，安装孔直径为φ390mm±2mm，遮沿侧夹角应小于80 ° ,遮沿包角不应小于 270 °。

（6）、颜色：红色、黄色、绿色；

（7）、外壳防护等级：IP53；

（8）、工作温度：-40℃～+80℃。

## 4、联网信号控制机

（1）、可编程的 8 相位控制。

（2）、8 个独立的信号灯组输出。

（3）、提供 2 路行人过街按钮输入,可实现行人过街控制功能。

（4）、具有手动、 自动和远程控制 3 种控制方式。

（5）、可实现定时多方案和无缆协调等控制功能。

（6）、在线修改日期、时间、 日时方案、配时方案等控制参数。

（7）、每天可划分 8 个时段；可存储 9 种日时方案,17 种配时方案。

（8）、在线显示各相位状态、故障状态等信息。

（9）、相位冲突监视和控制，信号灯故障检测及报警。

（10）、提供一个标准的 RS-232 串行通信接口，可实现电话线、专线、光纤、无线等多种方式的通信。

（11）、提供一个 RS-485 通信接口，可实现与倒计时牌的串行通信。

（12）、适合于单路口控制和主干道控制。出现故障系统可自动降级使用。

（13）、控制最大相位数： 8 个

（14）、驱动能力：500W/220V/路

（15）、工作电压  AC176V～264V

（16）、绝缘等级 不低于 10MΩ（不包含避雷器）

（17）、耐压等级  1500VAC  50HZ

（18）、工作环境相对湿度：20～95%

（19）、外型尺寸：495×350×270（mm）

## 5、信号控制机

（1）、中文人机交互界面：简单。直观的中文人机界面，轻松实现信号机配时方案查询及设置。

（2）、具有 8 相位、24 路输出、多时段。

（3）、面板具有 LED 模拟显示，与实际路口显示一致，便于观察调试。

（4）、软信号转换：在线设置完毕后在相位切换过程中不会出现信号状态突变情况。设备运行一个周期后再自动切换。

（5）、工作电压：AC220V±10%

（6）、频率：50～60Hz

（7）、功耗：≤20W

（8）、每路输出负载：≤1000W

（9）、工作环境温度：—40℃～+50℃

（10）、相对湿度：≤90%（环境温度 25 °时）

（11）、外形尺寸：330*245*115 （㎜）

（12）、系统时钟：24 小时制， 日误差小于 1 秒

（13）、正常使用寿命：50000h

（14）、主机保险丝规格 5A。

（15）、智能交通管理维护运营（信号灯配时联网管理）。

## 6、八棱信号灯杆

（1）、主杆：高 6.5 米，臂厚 5mm（大头 230mm，小头 190mm）；

（2）、横杆：长 6 米，臂厚 4mm（大头 170mm，小头 110mm）；

（3）、C25 混凝土基础：1.5m*1.5m*1.5m；

（4）、地笼：M24*6 根*1.4m 高；

（5）、立柱杆体距地面约400mm 处须有接线孔；

（6）、灯杆表面热镀锌，镀锌量不少于 500 克/平方米。

## 7、人行信号灯杆

（1）、高 3.5m，直径Φ89mm，壁厚 3 mm；

（2）、C25 混凝土基础：0.6m*0.6m*0.8m；

（3）、地笼尺寸：200mm*200mm*700mm。

（二）、护栏技术参数要求

## 1、外观说明

（1）、护栏产品整体采用的是先热镀锌，再纯聚脂彩色粉末喷涂工艺。护栏构件喷塑层均匀，无疤斑、滴流等表面缺陷；不会产生剥落、气泡、裂纹、擦伤等表面缺陷；喷塑层无明显连接痕迹，无熔渣、色泽不一等缺陷。表面光滑、平整、无凹陷、杂质以及其他表面缺陷。型材端部清洁、无毛刺。护栏的端头、焊接点平滑无毛刺。

（2）、护栏整体美观，表面光滑、平整、色泽均匀，不会产生明显裂痕、毛点， 焊接点平整。

（3）、护栏产品的竖杆与横杆连接点采用焊接式。

（4）、护栏产品使用的是一次冲压成型镀锌钢质连接件。

（5）、使用蓝色反光膜，质量优、粘贴平整牢固、无气泡，反光标志符合技术要求、美观、反光效果好。

（6）、护栏产品整体牢固、结构强度高，摇晃时不会产生明显错位变形，在合理外力影响下，表面喷塑不会变形或破坏。

（7）、连接螺钉专用工具拆卸，产品合格证标注内容齐全。

## 2、技术性能说明（单位：mm）

（1）、1100 高常规护栏

①、所有钢管均采用双面热镀锌钢，表面经聚酯彩色粉未静电喷涂而成，颜色为白色，护栏片为焊接式，护栏片与立柱采用镀锌钢质连接件；

②、立柱：采用 80×80×1.5mm 镀锌方管，立柱帽采用太阳能立柱帽；

③、上横杆：采用 55*40*1.2mm 镀锌方管；下横杆：采用 55*30*1.2mm 镀锌方管；

④、竖杆：采用 50*30*1.0mm 竖杆，每片护栏竖杆为12 支，竖杆上粘贴蓝色反光膜；

⑤、每根立柱上都会安装夜间反光轮廓标；

⑥、黑色橡塑底座,规格为 330*250*130mm，底座的两侧平面都印有“公安 ”两字；

⑦、安装说明，采用底座与地面连接；

⑧、相关规格尺寸严格依照图纸要求。

（2）、600 高常规护栏

①、所有钢管均采用双面热镀锌钢，表面经聚酯彩色粉未静电喷涂而成，颜色为白色，护栏片为焊接式，护栏片与立柱采用镀锌钢质连接件；

②、立柱：采用 80×80×1.5mm 镀锌方管，立柱帽采用太阳能立柱帽；

③、上横杆：采用 40*55*1.2mm 镀锌方管；下横杆：采用 30*55*1.2mm 镀锌方管；

④、竖杆：采用 30*50*1.0mm 竖杆，每片护栏竖杆为 12 支，竖杆上粘贴蓝色反光膜；

⑤、每根立柱上都会安装夜间反光轮廓标；

⑥、黑色橡塑底座,规格为 330*250*130mm，底座的两侧平面都印有“公安 ”两字；

⑦、安装说明，采用底座与地面连接；

⑧、相关规格尺寸严格依照图纸要求。

# （三）、交通标志技术参数要求

## 1、版面设计

（1）、标志版面设计

交通标志板设计包括标志板的几何设计、外形尺寸、图案尺寸、版面汉字尺寸、版面颜色。

版面尺寸按不同版面内容确定,版面内容中汉字间距、笔划粗度、最小行距、边距、颜色以及版面布置等。具体要求应符合国家标准《道路交通标志和标线》GB5768-2009的有关标准执行。

警告标志版面颜色为黄底,黑边黑图案;禁令标志为白底、红图、红杠黑图案、图案压杠。快速路指路标志采用绿底，白字白图案。底，白字白图案。

（2）、反光材料

版面反光材料的选择,既要考虑各类反光膜的反光特性、使用功能、应用场合和使用年限,又要考虑版面中内容不同部分区别明显,这样才能使版的交通信息在夜间有 较好的视认效果。本次设计反光膜的色度性能及逆反射系数值根据《道路交通反光膜》 (GB/T18833-2012)的相应技术指标规定,标志板底模、文字及图案均采用棱镜级反光膜。 反光膜应尽可能减少拼接,当标志板的长度(或宽度)、直径小于反光膜产品的最大宽度 时,不应有拼接缝。当粘贴反光膜不可避免出现接缝时,应使用反光膜产品的最大宽度进 行拼接。当需要滚筒粘贴时,可以平接,其间接缝隙不应超过 1mm,距标志板边缘 5cm 之内,不得有拼接。

## 2、标志结构

(1)、标志板

底板采用铝合金材料材制作 。化学成分、力学性能、牌号、断面结构应符合 GB5768-2009 的有关规定。用于本次工程的铝合金板厚度采用版面积大于等于1㎡时, 采用 2.5m 厚度,版面积<1㎡时,采用1.5mm厚度。标志板后采用型铝加固,加固用型铝或型钢长度不得超过标志板长度与宽度,距标志板边缘10cm加固用型铝间距不得大于40cm。

型铝与标志板之间采用碰焊连接。指示标志及大型标志采用铝合金镶边,其他标志 应进行卷边加固。标志版面应无裂缝、撕破或其它表面缺陷,标志板边缘应整齐、光滑, 标志板的尺寸误差应小于±0.5%,平面翘曲的误差应小于±3mm/m

（2）、立柱

立柱根据版面尺寸大小采用不同直径的钢管。标杆横杆根据标志版面大小取用,横 杆长度不得超过标志板长度,并不得短于标志板长度 30m。标杆材料根据版面大小制定。

标杆立柱、横杆结构件及其它金属钢件应热镀锌处理,镀锌应符合《金属覆盖层钢 铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T13912-2002 标准要求表面应具有均匀完 整的涂层,涂层颜色一致,基础预埋件也应作防腐(热镀锌)不允许有流挂、滴瘤或多余结 块,表面应无漏镀等缺陷。钢管顶端应封闭,且应光滑,不允许有毛刺现象。为防止生锈 或偷盗,建议制作施工要求对基础外露螺栓采用素砼包裹。

本项目常用的标志立柱常用以下几种规格：

1、立柱：φ60*3*2000mm；

2、立柱：φ76*3*3500mm；

3、立柱：φ89*3*3500mm；

4、立柱：φ 114*3*3500mm；

5、立柱：φ 114*3*4000mm；

6、立柱：φ 140*4*4500mm、横臂φ60*3*2000mm；

7、立柱：φ 165*5*6500mm、横臂φ76*3*3500mm；

8、立柱：φ219*6*6200mm；横臂 φ 114*4*2700mm；（单挑杆）

9、立柱：φ219*6*7500mm、横臂 φ 114*4*4000mm（双横臂）；

10、立柱：φ273*10*7500mm、横臂 φ 140*5*5000mm（双横臂）；

11、立柱：φ273*10*7500mm、横臂 φ 140*5*5500mm（双横臂）；

12、立柱：φ402*14*8500mm、横臂 φ 165*6*6000mm（三横臂）；

13、地摆标志支架:主架采用1.5mm 厚的30方管，具体尺寸根据标志尺寸大小决定。其他不可预测的工程按荥阳市区招投标规格或双方协商决定。

（四）、标线技术参数要求

1、交通标线设计

本工程严格按照国标GB5768-2009《道路交通标志和标线》和道路等级设计要求设计。

2、设计原则

（1）、交通标线在道路上是起着管制和引导交通的作用，路面标线是根据道路断 面形式、路宽以及交通管理的需要画定。路面标线形式有车行道中心线、车行道边缘线、车道分界线、停止线、人行横道线、减速让行线、导流标线、平面交叉口渠化标线、车行道宽度渐变段标线、停车位标线、依靠站标线、导向箭头以及路面文字或图形标记等。

（2）、交通标线颜色：除公交专用道、双向两车道路面中心线、禁止超车线和网状线等采用黄线外，其余各种标线一般均采用白色。

（3）、交通标线的应用应符合设计功能要求，并且注意有效合理的衔接，标线和标志应配合使用，其含义不得互相矛盾。

（4）、交通标线使用的新材料应具有良好的耐久性、抗滑性、施工方便性和经济性，在白天和晚上均应均有良好的可视性，考虑到夜间行车的安全性，标线一般要求具有反光功能。交通标线涂料的技术要求应符合《路面标线涂料》（JT/T16311-2005）的要求。

（5）、设计交通标线时应注意其局限性，如标线的可视性会收到雪、碎屑、路面积水的影响和限制。交通标线的耐久性受到材料特性、交通量、气象和所在位置的影响。因此，在进行交通标线的设计时，应综合考虑公路条件、交通流特性、交通管理和材料特点等因素，进行科学、合理的设置。

（6）、路面标线尽管厚度较薄，但仍有一定的阻水作用，处理不当容易导致交通事故，因此应按设计图纸留出排水孔道。

（7）、其他路面标线和文字的画法按照《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）

3、标线设置

- 、车行道边缘线：车行道边缘线设在上、下车行道两侧路缘带的内侧，为白色实线，线宽 15cm 或 20cm。外侧车行道边缘线每隔 15m 设置一道 3～5cm 宽的排水缝。

- 、车行道分界线：可跨越同向车行道分界线设在车行道之间，为白色虚线。 可跨越同向车行道分界线一般线宽为 15cm。设计速度不小于60km/h 的道路，可跨越同向车行道分界线线段及间隔长度分别为 600cm 和900cm；设计速度小于 60km/h 的道路，可跨越通行车行道分界线线段及间隔分别为 200cm 和400cm，本次设计方案根据交叉口相交道路设计速度合理选择。可跨越对向车行道分界线设在车行道之间，为黄色虚线。可跨越对向车行道分界线一般线宽为15cm，线宽及间隔长度分别为 400cm 和600cm。

- （3）、导向箭头：导向箭头设在出口、入口及车道识别路面文字处，用于标识车道转向功能的划分，图案为白色，导向箭头长度为600cm。

导向箭头设在交叉路口驶入段，距路口最近的第一组导向箭头在距停止线 3m～5m处设置，第二组在导向车道的起始位置设置，箭头起始端部与导向车道线起始端部平齐；第三组预告箭头，在距第二组箭头前 30m～50m 间隔设置，预告箭头指示方向应与前方导向车道允许行驶方向保持一致。

（4）、人行横道线：人行横道线设在道路交叉口和行人横过道路较为集中的路段中且无过街设施、地下通道等处，为白色平行粗实线，一般情况下与道路中心线垂直，特殊情况下，其与中心线的夹角不宜小于 60 ° ,其条纹应与道路中心线平行；人行横道线的宽度为40cm，长度为 5m，受条件限制情况下不小于 3m，视交通量而定，线宽为40 或 45cm，线间隔一般为 60cm。

（5）、停止线：停止线设在交叉路口、铁路平交道口、左弯待转区的前端、人行横道前以及其他需要车辆停止的位置，为白色实线，停止线的宽度选用40cm，据人行横道线 1m～3m，视具体情况而定，本次设计根据交叉口规模和道路设计速度选择合适的间距。

（6）、导向车道线：导向车道线即设置于路口驶入段的车行道分界线，导向方向固定的导向车道线为白色实线，线宽15cm，长度 50m，受条件限制情况下不小于 30m。

（7）、导流线：导流线主要用于过宽、不规则或者行驶条件比较复杂的交叉口，立体交叉的匝道口或其它特殊地点，应根据交叉口的地形和交通流量、流向情况进行设计。导流线一般有三种类型：单实线、V型线和斜纹线，本次方案设计主要采用斜纹线，内部填充线线宽为45cm，间隔 100cm，倾斜角为45 °。

（8）、减速让行线：减速让行线设置在有利于驾驶员观察的位置。如有人行横道时，应距人行横道线 100～300cm。减速让行线为两条白色的虚线和一个倒三角形，颜色为白色。虚线宽 20cm，两条虚线间隔 20cm。倒三角形的宽为120cm，高 300cm。

（9）、路面图形标记：在非机动车道内施划非机动车路面标记，施划于车道起点或车道中，表示该车道为非机动车道，标记宽度为车道宽度的一半，并四舍五入取 10cm的整倍数。

（10）、交通标线的虚线间隔长度的确定：交通标线虚线中的实线段与间隔长度的比例与车行速度直接有关。为使交通标线达到最佳使用效果，设计中车行道边缘线为白色实线，线宽15cm；车行道分界线为白色虚线，线宽 15cm，地面道路线位2-4线（实线长2m，间距4m）。

## 4、标线材料

为了使标线在黑夜同白天有一样的清晰度，需要使用寿命长、反光效果好的材料做标线，使用的标线涂料，应具备与路面粘结力强，干燥迅速，以及良好的耐磨性、持久性、抗滑性等特点，并具有良好的视认性，宽度一致，间距相等，边缘整齐，线形规则，线形顺畅。

## 5、热熔技术要求

（1）、热熔热熔型标线涂料主要成分：合成树脂在原料组成中不能低于15%-20%；可塑剂在原料组成中占2%-5%；着色原料在原料组成中占2%-10%；体质材（充填料）在原料组成中47%-66%；玻璃珠在原料组成中占15%-18%。

（2）、施工前要对道路路面进行清洁处理。

（3）、施划标线前必须首先对路面涂覆底漆（下料剂），涂布量为150-200g/m2.

（4）、标线施工图涂膜厚度不能低于1.5mm-2.5mm。

（5）、要求标线玻璃珠的涂布量为 500g/m2。

（6）、成型标线必须符合国家质量技术标准规定，应达到色彩鲜明、厚薄均匀、边缘整齐、尺寸规范、反光效果良好。

（7）、涂膜冷凝后应无发皱、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面无发粘等现象。

三、入围单位管理办法

为了进一步规范交通设施维护服务单位行为，规范交通设施服务市场秩序,提高服务质量及项目管理的精确化水平,加强交通设施服务安全管理与工期管理,依据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，通过建立公平、公正、公开的竞争环境来有效防 控风险，保证采购质量，切实做好项目服务,同时完善和规范交通设施服务单位的有效管理和监督机制,结合我局项目管理实际情况,特制订本管理办法：

第一条、本办法所指的服务单位指的是入围交通设施维护服务单位。

第二条、选聘的服务单位坚持公平、公开、公正和诚实守信的原则

第三条、入围服务单位建立委托有资质的招标代理机构采用政府采购公开招标方式 确定，未入围的单位不得参加我局范围内交通信号灯、交通隔离护栏、交通标志、标牌等交通设施日常维护维修工作，入围服务单位的聘用期为 2025年 10 月至 2026年 9 月。

第四条、入围服务单位归我局统一调配管理，根据项目具体情况，采用随机抽签分配、轮流分配确定。

（一）抽签分配。对于一般维护项目，金额在 10 万元以上的，采用抽签方式确定交通设施维护服务单位。抽签由我局交通设施部门专人组织。被抽中的服务单位若不接受，则视为自动放弃，并在其后的半年内不予以委托交通设施维护业务；对累计两次自动放弃的服务单位，不再委托交通设施维护业务。

（二）轮流分配。对于一般维护项目，金额在10 万元以下的，实行轮流分配制度。 若入围服务单位不接受分配任务的，则视为自动放弃，并在其后的半年内不予以委托交 通设施维护业务；对累计两次自动放弃的服务单位，视为永久退出交通设施维护业务。

第五条、服务单位确定后，我局交通设施部门下达任务。服务单位按照约定依法开展交通设施维护业务。

第六条、服务单位从我局收到任务通知后，应在规定时间内完成维修任务；

（一）金额在5万元以上，接到任务后应在1小时内做出回应，并制定出施工方案，施工图（个别项目要有）等，在规定期限内完成维修服务工作。

（二）金额在 5 万元以下的，接到任务后应在 2 小时内做出回应，并在规定期限内完成维修服务工作。

（三）工艺复杂的特大项目或者因特殊情况确需延长时间才能完成维修服务工作 的，应当经我局批准，并告知服务单位延长时间的理由，延长时间最长不得超过30日。对未经许可逾期完工的服务单位，提出批评或警告。

根据我局安排，紧急工程或特殊情况，维修服务工作时间以实际为准。

第七条、服务单位应该按照以下要求开展维修服务工作；

遵循独立、客观、公正的原则，组织专业人员，依照行业规范，依法依规开展维修服务工作，接受我局的监督管理，对维修服务的质量负责。

做好充分的准备，了解维修项目的基本情况，针对项目的基本情况，做出确实可行的处理方案。

在进行维修服务工作时，应当制定和运用质量控制办法，建立规范的维修队伍，并以适当的方式将质量控制办法传达到所有人员。

在进行维修服务工作时遇到重大问题应及时以书面形式向我局报告。

在规定时间内向我局出具完成任务告知书，若不能在规定时间内完成维修任务的， 应及时向我局报告，并说明原因。

第八条、对参与维修服务的单位，实行按季度考核；

（一）每季度，我局交通设施部门组织人员对接受服务单位进行绩效考核。对服务单位绩效考核实行百分制。百分制采用定时、定量与定性考核相结合的办法，满分100分，按服务单位季度考核分排序，对每季度排名靠前的单位进行表彰，可在下个季度增加维修项目工作。对连续 3 个季度，排名都在最后的服务单位，取消服务期限内以后的维修服务资格。（后附季度考核表）

（二）服务单位有下列情况之一的，实行一票否决制。

1、与相关人员串通，弄虚作假的。

2、故意拖延维修时间，造成恶劣影响的。

3、未按国家相关标准及要求进行进行维修工作，造成事故的。

4、维修服务质量达不到要求，且不按要求进行整改的。

一票否决的服务单位，不再参加季度绩效考核，且不得参加维护工作。

服务单位维修服务质量达不到要求，或者出现严重差错、或者未按规定时间，且没有书面说明或者理由不充分的，我局将相应扣减维修费用。

1、服务质量达不到，一次警告，二次扣减维修费的2%。

2、出现严重差错，扣减维修费的2%。

3、未按规定时间完工的，且没有书面说明或者理由不充分的，扣减维修费的 1%。

对于不服从调配管理的服务单位和未按要求进行，保质、保量、保时完成维护工作的，除一票否决外，我局将不支付维修费用，终止期服务工作的资格，情节严重的，将追究其法律责任。

第九条、本办法自发布之日起实施。

附 件：

季度考核表

| 项目名称 服务单位： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 评分 | 备注 |
| 响应时间 | 接到任务下达时，在1-2小时做出响应的得20分，超出1小时扣10分，超出1小时以上的得0分。 | 0-20分 |  |  |
| 响应速度 | 接到任务下达后，在0.5小时内到达维修地点得20分，超出1小时扣10分，超出2小时以上的得0分。 | 0-20分 |  |  |
| 维修标准 | 接到任务下达后，按国家相关标准及要求进行维修工作的得20分，否则得0分。 | 0-20分 |  |  |
| 服务质量 | 接到任务下达后，维修质量达到国家及行业标准要求的得20分，否则得0分。 | 0-20分 |  |  |
| 完成时间 | 接到任务下达后，在规定时间完成维修工作 得 20分，超出1-2 天，扣5分，超出2-5天扣10分，超出5天以上的得0分。 | 0-20分 |  |  |
| 合 计 |  |  | 100分 |  |

交通设施维修项目清单

| 荥阳市公安局交通设施维护服务项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 名称、规格 | 单位 | 单价 |
| 信号灯 | 信号灯 | 套（Ø400mm） | 1500元 |
|  | 信号机 | XHJ-CW-GB3000 | 32000元 |
|  | 维修工时 | （辆、人工）/天 | 800元 |
| 交通隔离栏 | 高护栏 | 控（3m*1.1m） | 680元 |
|  | 低护栏 | 控（3m*35cm） | 590元 |
|  | 墩子 | 个 | 52元 |
|  | 高柱子 | 个 | 100元 |
|  | 低柱子 | 个 | 100元 |
|  | 维修工时 | （辆、人工）/天 | 800元 |
| 标线 | 标线 | 平方米 | 39元 |
| 标志 、隔离桩 | 标牌（大） | 套（5m*3m） | 6000元 |
|  | 标牌（小） | 套（1.2m*1.8m） | 600元 |
|  | 隔离桩及其他 | 个 | 150元 |

第六章  响应文件格式

（项目名称）

响 应 文 件

项目编号：

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年        月        日

目 录

一、响应函及响应一览表

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、资格审查资料

五、技术部分

六、综合部分

七、其它材料

- 一、响应函及响应一览表

- （一）响应函

致：荥阳市公安局

- 1.我方已仔细研究了             （项目名称）采购项目征集文件的全部内容，包括修改、澄清公告（更正公告）以及全部参考资料和有关附件，申请作为              （项目名称）的入围供应商。愿意以响应报价（小写）       %，（大写）百分之      ；框架协议期限为        ；按合同约定实施和完成本项目，质量要求：           。

- 2.响应文件有效期为自递交响应文件的截止之日起 60 日历天。我方承诺在响应文件有效期内不修改、撤销响应文件。

- 3.如果我方入围，我方将按征集文件的规定签订并严格履行框架协议中的责任和义务，同意按照征集文件中规定执行，在签订框架协议时不向你方提出附加条件。

- 4.如果采购人选定我单位作为成交供应商，我单位将按照采购合同约定的内容履行采购合同。

- 5.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3项规定的任何一种情形。

- 6.            （其他补充说明）。

- 地 址：

- 邮政编码：

- 电 话：

供应商：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年       月      日

- (二) 响应一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 响应报价（费率） | 小写： % 大写：百分之 |
| 采购范围 |  |
| 框架协议期限 | 1年（自合同签订之日起） |
| 质量要求 | 符合国家及行业相关要求合格标准，且满足采购人要求； |
| 响应有效期 | 自递交响应文件截止之日起60日历天 |
| 其他声明： |  |

供应商：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月       日

经营期限：

姓名：     性别：      年龄：      职务：      系        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

三、授权委托书

本人      （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自递交响应文件截止之日起60日历天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证扫描件

供应商：                   （盖单位章）

法定代表人：                （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                （签字或盖章）

身份证号码：

年     月     日

四、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账 号 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

本表后应附供应商须知前附表1.4.1项要求的资格审查材料等的复印件并加盖公章。

（二）资格承诺声明函

致（本项目采购单位）：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为       ，注册地点为      ，统一社会信用代码为           ，法定代表人（单位负责人）为         ，联系方式为           。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖单位章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：    年   月   日

注：1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应征集文件要求，按无效投标处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

- 五、技术部分

- （注：供应商可根据评审方法中对应项目进行编写，格式自拟）

- 六、综合部分

- （注：供应商可根据评审方法中对应项目进行编写，格式自拟）

- 其它材料

- （一）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                        （项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参见本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

（二）中小企业声明函（工程、服务）

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容，仅保留标题。）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46 号）的规定，本公司参加  （单位名称）的  （项目名称）采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）行业;（承接）企业为（企业名称）,从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

2、（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）行业;（承接）企业为（企业名称）,从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企 业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业参加政府采购活动，应当岀具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（三）残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容，仅保留标题。）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件(如有）

- （五）供应商认为应附的其它材料。