新密市水利局新密市城市供水工程(优化改造项

目)一期-智慧水务管理服务平台-调度与厂站网络工程

采购技术参数附件

| 序号 | 服务名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网物探 | 测量管线（80公里）的材质、管径、坐标、高程、埋深等属性，含RTK设备3套详见1.1技术标准和要求。 | 1 | 套 |
| 2 | 安全防护系统 | 详见1.2技术标准和要求 | 1 | 套 |

1.1RTK技术参数要求——技术标准和要求

| 项目 | 子模块 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 特性 | 卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS， 支持北斗三代，支持五星十六频 |
|  | 通道数 | 624通道 |
|  | 操作系统 | Linux系统 |
|  | 初始化时间 | <5s （典型值） |
|  | 初始化可靠性 | 99.99% |
| 标称精度 | 静态精度 | 水平精度：±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm 高程精度：±( 5 + 0.5×10-6×D) mm |
|  | RTK精度 | 平面精度：±( 8 + 1.0×10-6×D) mm 高程精度：±(15 + 1.0×10-6×D) mm |
|  | 码差分精 | 平面精度：±(0.25+ 1 ×10-6×D) m 高程精度：±(0.50+ 1 ×10-6×D) m |
|  | 单点精度 | 1.5m |
| 数据通讯 | I/O接口 | 1个外置UHF天线接口；1个USB-TypeC接口，支持充电，供电，数据下载 |
|  | 网络模块 | 手簿支持4G全网通 |
|  | 电台 | 内置高频450-470MHz单收电台 |
|  | 电台协议 | 华测协议、透明传输、TT450 |
|  | 蓝牙 | BT4.0，向下兼容BT2.x，兼容Windows、Android、IOS系统 |
|  | Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
|  | NFC | 支持NFC闪连 |

1.2安全防护系统——技术标准和要求

安全防护系统包含日志审计、堡垒机、杀毒软件部署，详细要求如下表：

1.7.1日志审计

| 系统 | 指标 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 日志审计 | 软件规格 | 支持软件部署，提供软件安装包 |
|  | 日志采集 | 1) 支持SNMP Trap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能. |
|  |  | 2) 日志审计中心可以集中对独立安装的日志采集器进行统一管理，能够对日志的解析策略进行统一下发【必须提供截图】； |
|  | 资产管理 | 1) 资产模块支持对资产的ping、telnet和远程访问等功能；【必须提供截图】 |
|  |  | 2) 系统提供基于资产的拓扑视图，可以按列表和拓扑两种模式显示资产拓扑节点；可查看每个资产设备本身产生的事件信息、关联告警信息，并且支持向下钻取，直接进入事件列表、关联告警列表；【必须提供截图】 |
|  |  | 3) 能够根据收到事件的设备地址自动识别新的资产并自动添加到资产库中。 【必须提供截图】 |
|  | 日志管理 | 1) 对不支持的事件类型提供可扩展功能；支持长安全事件格式；对日志设备类型、日志类型、日志级别等可进行重定义； |
|  |  | 2) 日志可加密压缩传输 支持加密压缩方式转发，定时转发；【必须提供截图】 |
|  |  | 3) 支持对日志的过滤和合并；合并支持设定合并的时间范围； |
|  |  | 4) 并提供基于日志查询任务模式的日志导出功能。 |
|  | 日志范式化 | 1) 范式化字段至少应包括事件接收时间、事件产生时间、事件持续时间、用户名称、源地址、源MAC地址、源端口、操作、目的地址、目的MAC地址、目的端口、事件名称、事件摘要、等级、原始等级、原始类型、网络协议、网络应用协议、设备地址、设备名称、设备类型等；针对不支持的事件类型做范式化不需改动编码，通过修改配置文件即可完成。【必须提供截图】 |
|  |  | 2) 产品界面支持范式化文件的导入导出功能。【必须提供截图】 |
|  | 日志统计分析 | 1) 可以手工对选中的日志进行一键告警或者加入观察列表中； |
|  |  | 2) 可以对选中的日志提供在线/离线地图定位、源IP与目的IP分布走向的视网膜图展示、描述日志之间行为相关关系的事件拓扑图等多种分析工具；【必须提供截图】 |
|  |  | 3) 统计分析模式下支持柱状图、饼图等形式的统计信息可视化展示；根据统计结果可直接钻取符合条件的日志。 |
|  | 系统管理 | 1) 用户登陆界面具备登陆验证码功能。【必须提供截图】 |
|  |  | 2) 可以对自身运行的CPU、内存和磁盘空间等的使用率设置告警阈值 |
|  |  | 3) 支持系统时间同步，能够指定时钟服务器，确保审计系统与用户网络环境的时间保持同步 |
|  | 维保服务 | 提供1年软件维护升级服务 |
|  | 资质要求 | 销售许可证，产品具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（三级）；需提供证书复印件。 |

1.7.2堡垒机

| 系统 | 指标 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 堡垒机 | 软件规格 | 虚拟技术：VMWare、Virtual BOX、Xen（HVM全虚拟化） 、KVM |
|  |  | 支持最大资产数50，最大用户数25 |
|  | 管理分权 | 系统级账号三权分立，系统级账号包括：系统账号管理员，系统审计员，系统管理员 |
|  |  | 业务管理组：分属不同业务管理组的业务管理员只能管理所在业务管理组内的用户、资源、策略和审计管理，适用于不同的管理部门有独立的管理员，运维人员，资源和审计管理要求的场景（需提供截图） |
|  |  | 用户和资源管理范围：可设置业务管理员可管理的用户组和资源组的范围，适用于部门内管理员管理用户和资源权限的进一步划分 |
|  | 用户管理 | 用户账号命名字母区分大小写、账号支持中文，账号长度最大支持256位字节（需提供截图） |
|  |  | 支持用户和用户组的管理，包括添加、修改、删除、启用、停用、移动和移除组成员功能 |
|  |  | 支持用户组无限级分级管理 |
|  |  | 支持用户账号的批量导入导出功能 |
|  |  | 支持设置用户属性为：不能修改密码、密码永不过期、下次登录必须更改密码 |
|  |  | 用户密码策略包括：最小密码长度、密码复杂度、密码周期、历史比对和登录锁定 |
|  |  | 支持用户账号有效期配置 |
|  |  | 支持用户客户端IP和MAC限制，非法地址无法登录（需提供截图） |
|  | 图形协议审计 | 支持RDP、VNC图形操作行为的审计，图形回放形式还原真实操作过程 |
|  |  | 支持RDP、VNC图形操作过程中键盘输入操作记录和鼠标点击行为记录，并支持开启或关闭键盘输入审计功能（需提供截图） |
|  |  | 支持RDP窗口标题审计，并支持通过窗口标题内容检索定位回放 |
|  |  | 支持对剪贴板拷贝文件行为和文本信息内容的记录，并支持通过搜索文本内容关键字定位审计回放 |
|  | 协议扩展 | 支持通过应用发布进行协议扩展，支持http/https协议、X11协议、VMware vSphere Client、Radmin等第三方客户端工具，并支持账号密码代填登录；应用发布调用只能推送应用工具窗口，不得推送windows桌面，以提升用户体验 |
|  |  | 应用发布防跳转：通过应用发布只能访问已授权资源，无法通过应用工具新建未授权资源进行跳转连接 |
|  |  | 支持web页面防跳转功能，进行http/https访问过程中，运维人员仅允许访问授权地址（需提供截图） |
|  | 身份认证 | 基本认证：本地账号+密码认证 |
|  |  | 支持USB-KEY认证 |
|  |  | 支持内置动态口令认证，无须额外增加认证服务器 |
|  |  | 短信认证（支持短信中间表和短信网关标准：中国移动CMPP2.0、中国联通SGIP1.2标准和中国电信SMGP3.0） |
|  |  | 数字证书认证：吉大正元证书认证，北京数字证书认证；格尔证书认证 |
|  |  | 其它外部认证：支持Windows AD、RADIUS、LDAP； |
|  |  | 双因素认证：支持对不同用户设置不同认证方式组合的双因素认证（需提供截图） |
|  |  | 运维用户多次登录失败自动锁定登录账号或登录IP，到期自动解锁 |
|  |  | 限制用户同一时间只能从一个IP登录 |
|  |  | 密码找回：支持用户忘记登录密码时，可通过邮件或短信方式获取验证码，验证通过后重置登录密码 |
|  | 资源访问 | 支持运维客户端功能，运维操作过程不需要安装JAVA或其它任何控件 |
|  |  | 支持通过堡垒机web页面内嵌SSH、FTP、TELNET运维工具访问目标资源 |
|  |  | 支持通过堡垒机web页面调用本地工具访问目标资源 |
|  |  | 支持客户端菜单模式访问：用户直接使用客户端工具访问堡垒机通过菜单方式选择目标服务器并进行访问，支持的协议包括字符协议（TELNET,SSH）或图形协议（RDP,VNC） |
|  |  | SSH协议支持私钥代填登录，最大程度保障运维安全 |
|  |  | RDP支持剪切板和磁盘映射功能，可选择分辨率或自适应分辨率 |
|  |  | 支持TELNET、SSH协议使用SecureCRT工具批量登录目标资源，并支持对多台主机批量执行操作指令（需提供截图） |
|  |  | 系统工具支持：SecureCRT、WinSCP、FFFTP、FileZilla、SQLPlus、PLSQLDev、Toad for Oracle、Db2cmd（DB2）、Teradata SQL Assistant、SqlDbx Personal、SqlDbx Professjonal、TightVNC、pgAdmin3、SqlAdvantage、Sqleditor、mysql、QuestCentral、SSMS、Xshell、dbvis、Navicat、SSH Secure Shell Client等 |
|  | 维保服务 | 提供1年软件维护升级服务 |
|  | 资质要求 | 销售许可证，产品具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级）；需提供证书复印件。 |

1.7.3杀毒软件

| 系统 | 指标 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 杀毒软件 | 云端威胁分析 | 支持跳转链接至云端安全威胁响应系统，针对已发生的病毒的基本信息，影响分析（客户情况、影响行业、区域分布）、威胁分析和处理建议（需提供产品截图证明 ） |
|  | 多维度威胁展示 | 支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量、WebShell后门数量、高危漏洞及其各自影响的终端数量 |
|  | 自动分组 | 支持终端自动分组管理，新接入的终端可以根据网段自动分配到对应的分组 |
|  | 影子终端发现 | 支持按照扫描网段、扫描方式、扫描协议、扫描端口对终端进行扫描，及时发现尚未纳入管控的终端 |
|  | 策略配置管理 | 支持终端客户端软件的启用禁用，统一重启和卸载客户端软件 |
|  |  | 支持以安全策略模板方式对指定终端组快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板 |
|  |  | 支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录 |
|  | 资产管理 | 支持全网视角的终端资产统一清点，清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和主机账户，其中操作系统、应用软件和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示 |
|  |  | 支持对系统高危端口执行一键封堵 |
|  |  | 支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户 |
|  | 勒索病毒专防 | 基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御 |
|  |  | 支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截 |
|  |  | 支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具（需提供产品截图证明 ） |
|  | 流量可视 | 支持图形化显示业务系统、服务器及流量详情 （需提供产品截图证明 ） |
|  |  | 业务系统详情支持展示流量分布Top5、业务流量排行Top5(发送，接收)、业务访问趋势（发送流速、接收流速和用户数） |
|  |  | 服务器详情支持展示服务器的资源状态（CPU占有率、内存占有率和磁盘率）、流量分布Top5、该服务器开放的服务 |
|  |  | 流量线详情支持展示该流量线对应的控制策略；图形化显示服务器间流量关系，包括访问详情、流量趋势等 |
|  | 产品资质要求 | 提供泰尔实验室产品检验报告 |
|  |  | 提供国际知名测评机构AVtest出具的测试报告，且报告中至少有两项分数是满分 |
|  |  | 提供国家计算机病毒应急处理中心计算机病毒防治产品检验实验室出具的检验报告 |